- 11、通风柜

1.全钢结构通风柜，1.0mm钢板酸洗，环氧树脂静电喷涂，12.7mm实芯理化板台面设有挡水边，防止液体外溢，具有良好的防水、防酸碱、耐高温等性能，通风柜整体包含屋顶排风，消音装置，废气处理等。

▲2.柜体长度（mm）：≥1500

3.条型配重体同步齿轮移动操作可视窗上下移动，可视窗为5mm钢化玻璃，保证实验室人员安全，内衬为5mm高密度抗倍特防腐蚀导流板，外置液晶操控面板，两侧预留供水及供气拷克安装口，配多功能插座系统，有效保证用电安全。

■4.实验通风柜专用通风系统，配防腐蚀室内静音风机，保证单个通风柜风量2200-3000m³/h。

5、插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座，配置10A/16A /220V的多功能插座，适合实验室内各种仪器设备。

6.照明：采用圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。

7.满足实验室要求，对原有通风柜拆除，安装新购置通风柜，并对通风柜所在房间实验室的台面改造升级（以实际为准）。

- ★8.质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件全部免费。制造商对设备提供终身维修维护支持，并以优惠价提供配件耗材。