新平县平安矿业开发有限公司

年产10万吨铁精矿技改建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：新平县平安矿业开发有限公司

编制单位：云南绿诚环境科技有限公司

编制时间：2022年5月

目录

概述	- 1 -

1总则	- 30 -

1.1编制依据	- 30 -

1.1.1相关法律法规	- 30 -

1.1.2部门规章	- 30 -

1.1.3相关规划与地方规章	- 31 -

1.1.4相关导则与技术规范	- 32 -

1.1.5有关技术文件和工作文件	- 33 -

1.2评价目的与评价原则	- 35 -

1.2.1评价目的	- 35 -

1.2.2评价原则	- 35 -

1.3评价因子	- 36 -

1.4环境功能区域及评价标准	- 37 -

1.4.1相关规划及环境功能区划	- 37 -

1.4.2环境质量标准	- 39 -

1.4.3污染物排放标准	- 43 -

1.5评价工作等级与范围	- 45 -

1.5.1评价工作等级	- 45 -

1.5.2评价范围	- 55 -

1.6评价内容及评价重点	- 56 -

1.6.1评价内容	- 56 -

1.6.2评价重点	- 57 -

1.7主要环境保护目标	- 57 -

1.8评价时段和工作程序	- 58 -

2原有工程概况及污染物排放情况	- 60 -

2.1原有项目建设历史及工程内容	- 60 -

2.2原有项目（东磨选厂）概况	- 62 -

2.2.1原有项目排污许可及执行情况	- 62 -

2.2.2生产规模及主要生产设备	- 63 -

2.2.3原矿成分及能源消耗	- 63 -

2.2.4原有项目组成	- 64 -

2.3原有项目总平面布置	- 66 -

2.4劳动定员及工作制度	- 66 -

2.5选矿工艺及产污节点	- 67 -

2.6辣子箐尾矿库	- 69 -

2.6.1辣子箐尾矿库主要技术指标	- 69 -

2.6.2尾矿输送系统	- 69 -

2.6.3辣子箐尾矿库初期坝及堆坝	- 70 -

2.6.4排洪设施	- 70 -

2.6.5回水池	- 71 -

2.7水量平衡分析	- 71 -

2.7.1给水系统	- 71 -

2.7.2排水系统	- 72 -

2.7.3项目水量平衡	- 74 -

2.8现有污染物排放及污染治理设施调查	- 76 -

2.8.1废水	- 76 -

2.8.2地下水	- 77 -

2.8.3废气	- 78 -

2.8.4固废	- 83 -

2.8.5噪声	- 84 -

2.9原有项目污染物产生和排放情况	- 85 -

2.10原有项目环境问题分析	- 86 -

3项目概况	- 87 -

3.1技改项目概况	- 87 -

3.2建设内容及占地	- 87 -

3.3总平面布置	- 94 -

3.4生产规模及产品方案	- 96 -

3.5主要原辅材料及能源消耗	- 97 -

3.5.1技改后入选的低品位矿	- 97 -

3.5.2三级精铁矿成分分析	- 97 -

3.5.3主要原、辅料及能源消耗情况	- 98 -

3.6主要生产设备	- 99 -

3.7项目所依托的龙都尾矿库	- 102 -

3.7.1龙都尾矿库	- 102 -

3.7.2大红山选矿工程	- 104 -

3.7.3龙都尾矿库回水及排水系统	- 105 -

3.7.4入库尾矿所属类别	- 106 -

3.7.5本次技改项目尾矿输送管线工程	- 106 -

3.8公用工程	- 106 -

3.8.1水源	- 106 -

3.8.2排水方案	- 106 -

3.8.3供电	- 107 -

3.8.4供热	- 107 -

3.9工作制度及劳动定员	- 107 -

4工程分析	- 108 -

4.1技改项目工艺流程及产污染环节	- 108 -

4.2项目用排水情况	- 113 -

4.2.1技改项目用水情况	- 113 -

4.2.2技改后原项目用水情况	- 114 -

4.2.3技改后全厂项目用水情况	- 115 -

4.2.4技改项目排水情况	- 116 -

4.2.5技改后原项目排水情况	- 118 -

4.2.6技改后全厂项目排水情况	- 118 -

4.3项目关心平衡	- 120 -

4.3.1技改项目水量平衡	- 120 -

4.3.2技改后原项目水量平衡	- 122 -

4.3.3全厂水量平衡	- 125 -

4.3.4物料及元素平衡	- 126 -

4.4污染源分析	- 129 -

4.4.1施工期污染物治理和排放情况	- 129 -

4.4.2营运期污染物治理和排放情况	- 132 -

4.5运营期污染物产排放情况	- 148 -

4.6“以新带老”措施	- 154 -

4.7“三本帐”核算	- 155 -

5区域环境现状调查与评价	- 157 -

5.1区域环境概况	- 157 -

5.1.1地理位置	- 157 -

5.1.2地形地貌	- 157 -

5.1.3气候气象	- 157 -

5.1.4水文水系	- 158 -

5.1.5地质构造	- 158 -

5.1.6风景名胜区、自然保护区、历史文化遗产	- 158 -

5.2环境质量现状调查与评价	- 159 -

5.2.1环境空气质量现状与评价	- 159 -

5.2.2地表水环境质量现状	- 162 -

5.2.3地下水环境现状调查	- 167 -

5.2.4声环境质量现状监测	- 174 -

5.2.5土壤环境现状	- 175 -

5.2.6生态环境现状	- 177 -

5.3区域污染源调查	- 178 -

5.4工业园区概况	- 178 -

6环境影响预测分析与评价	180

6.1施工期环境影响分析	180

6.1.1施工期环境空气影响分析	180

6.1.2施工期地表水环境影响分析	183

6.1.3施工期声环境影响预测与评价	184

6.1.4施工期固废影响分析	186

6.1.5施工水土流失影响分析	186

6.1.6小结	186

6.2运营期环境空气影响分析	187

6.2.1大气环境影响分析	187

6.2.2地表水环境影响评价	- 219 -

6.2.3地下水环境影响分析与评价	- 224 -

6.2.4噪声环境影响预测分析与评价	- 237 -

6.2.5固体废物影响分析	- 241 -

6.2.6土壤环境影响分析	- 247 -

6.3生态环境影响分析	- 249 -

6.4环境风险影响分析与评价	- 249 -

6.4.1评价目的	- 249 -

6.4.2评价依据	- 250 -

6.4.3环境风险识别	- 252 -

6.4.4重大危险源识别	- 255 -

6.4.5环境风险防范措施及应急要求	- 257 -

6.4.6结论	- 262 -

7环境保护措施及可行性分析	- 263 -

7.1施工期污染防治措施及可行性分析	- 263 -

7.1.1施工废气污染防治措施及可行性分析	- 263 -

7.1.2施工期地表水防治措施及可行性分析	- 263 -

7.1.3施工噪声污染防治措施及可行性分析	- 264 -

7.1.4施工固废的处置措施及可行性分析	- 264 -

7.1.5生态影响防治措施及可行性分析	- 265 -

7.2运营期污染防治措施及可行性分析	- 265 -

7.2.1废气污染防治措施及可行性分析	- 265 -

7.2.2废水污染防治措施及可行性分析	- 266 -

7.2.3地下水污染防治措施及可行性分析	- 268 -

7.2.4噪声污染防治措施及可行性分析	- 269 -

7.2.5固体废物处理处置措施及效果及可行性分析	- 270 -

7.2.6土壤污染防治措施及可行性分析	- 271 -

7.2.7环境风险防范措施及可行性分析	- 271 -

8环境经济损益分析	- 273 -

8.1经济效益	- 273 -

8.2环境经济效益分析	- 274 -

8.2.1环保投资	- 274 -

8.3环境经济损益分析	- 275 -

8.4环境影响经济损益综合分析	- 276 -

9环境管理与环境监测	- 277 -

9.1环境管理	- 277 -

9.1.1环境管理目的	- 277 -

9.1.2环境管理制度	- 277 -

9.1.3环境管理机构和职责	- 277 -

9.1.4环境管理监察计划	- 278 -

9.1.3污染物排放清单及排污口设置	- 279 -

9.1.4信息公开	- 282 -

9.2环境监测	- 283 -

9.2.1施工期环境监测计划	- 283 -

9.2.2运营期监测计划	- 283 -

9.3排污许可证制度	- 285 -

9.4总量控制指标	- 285 -

9.5项目竣工环境保护验收	- 286 -

10评价结论与建议	- 289 -

10.1项目概况	- 289 -

10.2环境质量现状结论	- 289 -

10.2.1环境空气质量现状	- 289 -

10.2.2水环境质量现状	- 289 -

10.2.3地下水环境质量现状	- 289 -

10.2.4声环境质量现状	- 290 -

10.2.5土壤环境质量现状	- 290 -

10.2.6生态环境质量现状	- 290 -

10.3相关符合性分析结论	- 290 -

10.3.1产业政策符合性分析	- 290 -

10.3.2规划相符性分析结论	- 290 -

10.3.3选址合理性分析	- 291 -

10.3.4平面布置合理性分析	- 291 -

10.4环境影响分析结论	- 291 -

10.4.1施工期环境影响分析结论	- 291 -

10.4.2运营期影响分析结论	- 292 -

10.5环境风险评价结论	- 294 -

10.6环境保护措施	- 294 -

10.6.1施工期环境保护措施	- 294 -

10.6.2营运期环境保护措施	- 295 -

10.7总量控制指标	- 297 -

10.8公众参与	- 297 -

10.9评价总结论	- 298 -

10.10建议	- 298 -

附图：

附图1：技改项目地理位置图

附图2：项目评价区范围图

附图3：项目外围关系图

附图4：项目区水系图

附图5：现状监测点位图

附图6：水文地质图

附图7：平面布置图

附图8：项目与辣子箐口选厂位置关系图

附图9：龙都尾矿库平面布置图

附图10：项目与辣子箐口选厂、龙都尾矿库位置关系图

附图11：项目与新平工业园区戛洒片区功能定位关系图

附图12：分区防渗图

附件：

附图1：技改项目环评委托书

附件2：项目备案证

附件3：企业营业执照

附件4：环境现状补充监测报告

附件5：原有项目环评批复及验收意见

附件6：新平工业园区规划环评审查意见

附件7：尾矿进龙都尾矿库的合同

附件8：平安收购金凯协议

附件9：龙都尾矿库验收意见

附件10：废机油处置合同

附件11：承诺书

附件12：行政处罚决定书及缴款依据

附件13：云南省各类工业园区优化方案

附件14：原辅物料检验材料

附件15：标准确认函

附件16：内部审核表

附件17：项目工作进度表

附件18：专家意见及签字表

附件19：意见修改对照表

附表：

附表1：基础信息表

附件2：技改项目大气环境自查表

附表:3：技改项目水环境自查表

附表4：技改项目环境风险自查表

# 概述

1、项目背景及由来

新平县平安矿业开发有限公司位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇戛洒村委会困龙河右岸辣子箐口，成立于2006年11月，注册资本2950万，法人叶彩明，社会统一信用代码为91530427795173414X，为矿产品加工销售企业。本项目选厂原属于新平金凯工贸有限公司东磨选厂，选厂最早是峨山万茂有限公司所建，建立于2004年，2005年峨山万茂有限公司正式更名为新平锦茂工贸有限公司，2016年7月新平锦茂工贸有限公司被新平金凯工贸有限公司收购，2020年7月2日，新平县平安矿业开发有限公司对新平金凯工贸有限公司进行收购。新平县平安矿业开发有限公司收购该选厂后，发现原有生产工艺只能将细度在-200目的精矿磨到细度75-80目之间，选矿铁精矿最高品位只能达到约62%，尾矿品位跑尾严重，且产生量较大，铁矿资源利用率低，存在浪费现象，企业经济效益不佳。因此，新平县平安矿业开发有限公司决定对原有项目进行技改，技改完成后铁精矿-350-400目磨矿细度达到85-90目，品位由原来的62%提高到64%-67%之间，项目总投资800万元。技改项目已于2021年1月6日取得新平彝族傣族自治县发展和改革局核发的投资项目备案证，项目代码：2021-530427-04-02-3380736。

2、工程概况及特点

（1）工程概况

原有项目建有一条铜、铁选矿生产线，年产铁精矿40000t，年产铜精矿为650t，尾矿进入辣子箐尾矿库（该尾矿库原属于新平金凯工贸有限公司，现为新平县平安矿业开发有限公司所属），距离选厂500m，占地面积60亩，库容44.95万m3，目前剩余库容为4万m3。由于辣子箐尾矿剩余库容不多，本次技改（后端增加的再选工段产生的尾矿）不使用该尾矿库，现有的选矿工段所产尾矿仍然进入该尾矿库。辣子箐尾矿库暂不闭库，建设单位后期还要另立项目，对该尾矿库所存尾矿进行再选综合利用，但不在本项目评价范围内。技改铁矿再选尾矿进入大红山龙都尾矿库（新平县平安矿业开发有限公司已与玉溪大红山矿业有限公司签订合作协议，协议见附件7）。

技改内容主要对原料处理前端及选矿后端进行升级改造，即拆除原矿破碎系统破碎机和筛分机，增加圆锥破、水平筛、振动筛、制砂机、斗轮制砂机、皮带输送机等，在原料处理工序中分选出磁性和非磁性矿石，磁性的原矿（铜铁伴生矿）进入选矿工艺，不带磁性的原矿加工制成砂石料外卖，提高原料的利用率，减少选矿产生的尾矿量。同时，在原有选铁生产线末端增加立磨机、弱磁选机、平板磁选机、陶瓷过滤器，对原有项目生产的产品三级精铁矿再选，提高原有铁精矿品位，并外购部分三级精铁矿补充，扩大铁精矿产量。技改项目增加东磨选厂至新平县平安矿业开发有限公司辣子箐口选厂段尾矿输送的管道，将技改再选工段尾矿输送至新平县平安矿业开发有限公司辣子箐口选厂浓密池内，再经已建好的泵站打入大红山龙都尾矿库，技改完成后年产10万吨铁精矿。本次技改只对原有项目所产三级铁精矿及外购三级铁精矿进行再选提高精矿品位，不涉及再选铜、镍等其他金属元素。

根据现场探勘情况，项目目前再选矿设备及原矿石破碎等预处理设备已经建设完成，部分相应的环保设施未建设，属于未批先建项目，2021年1月2日玉溪市生态环境局新平分局在现场监察过程中发现其未批先建违法行为，于2021年3月31日对该项目进行了行政处罚，下发了行政处罚决定书玉市环新罚〔2021〕4号，目前建设单位已缴清罚款。

（2）项目特点

1）对原矿破碎系统进行升级改造，将破碎后的没磁性原矿分选出来，并制成砂石料外卖，提高资源利用率，减少选矿水的用量，并且减少尾矿的排放量。

2）利用原有项目生产的三级铁精矿、外购三级铁精矿再选，提高成品铁精矿的品位。

3）在现有场地内技改，土建工程量小。

4）评价范围内，项目选厂周边距离最近的村庄为四坡斗村，距离本项目1098m，其余关心点与项目距离较远。

5） 在技改再选工段末端新建脱水设备，对精矿进行脱水。

6）新增部分尾矿输送管道，依托平安矿业尾矿输送系统，技改再选工段尾矿进入大红山龙都尾矿库。

7）技改工程不涉及浮选，主要为磁选工艺，产生的尾矿理化性质变化不大，原料含水率高，湿磨磨矿，生产物料为矿浆，选矿工段基本没有粉尘产生。

8）对技改原料加工处理站产生的粉尘，提出了污染防治措施。

3、环评工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《云南省建设项目环境保护管理规定》，该建设项目应执行环境影响评价制度。项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“六、黑色金属矿采选业”中的“9铁矿采选”，本建设项目应编制环境影响报告书。为此，新平县平安矿业开发有限公司委托云南绿诚环境科技有限公司承担该项目环境影响报告书的编制工作。我单位接受委托后，成立了项目组，2021年1月9日，组织踏勘了项目场址，对项目周围地区的环境状况进行现场调查，在场址四周以摄像和拍照方式进行调查取证，同时收集了项目相关技术和社会环境资料，于2021年1月11日~1月22日在玉溪市高古楼网站上进行第一次环境信息公示(公示网站链接:https://www.gaogulou.com/thread-1614558-1-1.html）。在建设方提供原有监测数据的基础上，并根据所能收集到的环境质量现状资料和项目的产排污特征制定了现状补充监测方案。在收集和核实有关资料，认真研究项目相关情况的基础上，2021年1月26日编制完成环境影响报告书征求意见稿，环评报告征求意见稿完成后，分别于2021年1月27日~2021年2月9日在玉溪市高古楼网站上进行了网络平台公示（网址链接：https://www.gaogulou.com/thread-1618635-1-1.html）；2021年1月27日~2021年2月9日在项目所在地东磨村进行了现场公示，并在东磨村委会存放报告书供公众查阅，对东磨村附近居民及附近厂区职工进行公众意见调查，团体意见调查表5份，个人意见调查表48份；2021年2月1日、2月2日两次在玉溪日报进行了报纸公示；征求意见稿三种方式公示时间均为10个工作日；2022年5月18日，建设单位在玉溪市高古楼网站上对环境影响报告书及公众参与说明进行了报批前公示（公示网站链接：https://www.gaogulou.com/thread-1723865-1-1.html）。

4、分析判定相关情况

（一）产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年12月27日修订），该项目属于“四十三、环境保护与资源节约综合利用中23、高效、节能、环保采矿、选矿技术（药剂）；低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用技术与设备”中的“低品位矿开发及综合利用技术与设备”类别，属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策。项目已于2021年1月6日取得新平彝族傣族自治县发展和改革局核发的投资项目备案证，项目代码：2021-530427-04-02-3380736。

（二）环境功能区符合性

（1）与《全国主体功能区规划》相符性分析

根据《全国主体功能区划》，本项目所在区域属于限制开发区域—农产品主产区。国家层面限制开发的农产品主产区是指具备较好的农业生产条件，以提供农产品为主体功能，以提供生态产品、服务产品和工业品为其他功能，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高农产品生产能力的区域。

（2）与《云南省主体功能区划》相符性分析

2014年1月6日，云南省人民政府以“云政发[2014]1号”发布了《云南省主体功能区划》，该规划将全省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。其中禁止开发区包括了国家级、省级、州市级和县级的自然保护区、世界自然和文化遗产地，国家级、省级风景名胜区，国家级、省级森林公园，国家级地质公园，城市集中饮用水源保护区，国家湿地公园，国家级水产种质资源保护区，以及牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等。重点开发区包括国家层面如昆明市、玉溪市、曲靖市和楚雄州的27个县市区和12个乡镇，以及省级层面集中连片重点开发区域的16个县市区。限制开发区域包括农产品主产区和重点生态功能区。

《云南省主体功能区划》指出，能源开发与布局的开发原则：应继续实施西电东送战略，建成西电东送清洁能源基地、国家四大能源战略通道之一，在保障云南省需求的基础上，外送富余部分清洁能源。围绕优化产业结构、促进低碳转型目标，大力发展清洁可再生能源，着力构筑稳定、经济、清洁、安全的能源体系。通过将流域生态保护作为能源开发的重要目标，加强生态恢复，环境治理。

新平县属于限制开发区域。该选厂不涉及自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、城市饮用水水源保护区、国家湿地公园、水产种质资源保护区等敏感区域，不属于禁止开发区，而且项目在现有场地内技改，不涉及新增土地，项目在新平矿业循环经济特色工业园区戛洒片区大红山配套服务组团内。因此，本项目符合云南省主体功能区划。

（3）与《云南省生态功能区划》的相符性分析

根据《云南省生态功能区划》，项目所在地的新平县属于Ⅱ高原亚热南部常绿阔叶林生态区，II4蒙自、元江岩溶山原暖性针叶林生态亚区”，“II4-3新平撮科河中山山原林业与水源涵养生态功能区”。主要生态系统服务功能：维护生态脆弱区和生态交错地带的生态安全。环境保护措施与发展方向：哀牢山西坡封山育林，河谷地带调整产业结构，发展热带经济林木，减少土地的过度利用带来的土地退化。本选厂距离哀牢山自然保护区较远，且已经运行多年，技改项目不涉及新增占地，符合《云南省生态功能区划》的相关要求。

（4）与《新平工业园区总体规划修编（2018-2035）》符合性分析

根据2020年4月20日中共云南省委云南省人民政府印发的《关于印发<云南省各类开发区优化提升总体方案>的通知》，对云南省各级工业园区进行优化和调整，撤销部分工业园区，本项目所在地新平矿业循环经济特色工业园区属于保留的省级开发区。

根据《新平工业园区总体规划修编（2018~2035）》园区规划为“一园三片区五地块”的空间结构，分为戛洒片区、桂山片区和扬武片区，包括大红山地块、白糯格地块、桂山地块、大开门地块及赵米克地块。园区以矿冶（矿产资源采选、冶、精深加工及配套产业）为主导产业，以生物资源加工、制糖及造纸、装备制造为辅助产业，以生产性服务业为配套产业。园区规划用地面积35.4544平方公里，其中，戛洒片区规划面积6.82平方公里，包含大红山地块（4.863平方公里，主要布局铜铁矿采选业，并配套物流仓储、商业办公、管理服务等）和白糯格地块（2.137平方公里，主要布局制糖业、造纸业）；桂山片区规划面积4.756平方公里，分为生物资源加工组团和资源综合利用组团，主要布局农特绿色食品加工业、生物资源综合利用产业和特色旅游产品加工等产业；扬武片区规划面积21.8784平方公里，包含大开门地块（16.3069平方公里，分为矿冶组团和配套服务组团，主要布局金属冶炼及其合金制造、压延加工、焦化等冶炼企业配套产业、建材制造、废弃资源综合利用等产业，并配套物流仓储、金融、商务办公、管理服务等）和赵米克地块（5.5715平方公里，主要布局农机农具制造和新型装备制业、装配业）。

本项目所在区域属于新平工业园区戛洒片区大红山地块，位于东磨小组，按照总体规划布局，主要布局铜铁矿采选业，并配套物流仓储、商业办公、管理服务等。新平工业园区总体规划修编（2018~2035）环境影响报告书》已2020年1月14日通过云南省生态环境厅审查（云环函〔2020〕31号）。

本项目位于《新平工业园区总体规划修编（2018~2035）》中的戛洒片区铜铁采选组团，与园区总体规划见下表所示

表1-1项目与园区规划符合性分析对照表

| 序号 | 园区规划内容 | 本项目 | 对比分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 戛洒工业片区产业布局 |  |  |
|  | 戛洒片区主要以大红山两矿为为主原料供应区，沿混龙河一白糯格一线，规划建设以矿产资源选矿及粗、深加工和科技服务、金融保险、信息服务等配套服务产业。 | 本项目所在地位戛洒片区铜铁采选组团，与戛洒工业片区功能定位相符。 | 符合 |
| 二 | 土地利用与控制规划 |  |  |
|  | 戛洒工业片区：规划面积为682公顷，在大红山矿区南边的太平掌区、戛洒江往北的白糯格区、比里河区布置工业用地。大红山矿区南边的太平掌区主要布置为矿区服务的配套产业。如尾矿水回用处理，砂厂等。白糯格区位山坡地，地形坡度大，在自然地形上白糯格区被戛洒江分为东西两部分。东边靠近两矿生产区主要布局矿产品粗加工，西边则布局为轻工业加工区。远离戛洒镇的比里河区布局为煤化工加工区。 | 项目用地为工业用地 | 符合 |
| 三 | 排水规划 |  |  |
|  | 雨水系统—按照不同的地形、地势划分不同的雨水排水分区和汇水区域，经过雨水管道收集，就近排入自然水系。 废水—近期，按照总规提出的方案进行建设（白糯格地块依托南恩糖厂自建在运行的污水处理厂，设计处理规模为15000m3/d；大红山地块依托戛洒集镇污水处理厂，设计处理规模为7500m3/d）。 远期，白糯格地块污水处理厂处理规模应扩建为3万t/d；大红山地块戛洒镇污水处理厂处理规模应为1.8万t/d，或者园区自建污水处理厂（规模为1.2万t/d）。 | 雨污分流；雨水全部收集用于洒水降尘；生活污水处理达标后，全部回用；工业废水自建生产废水处理站处理后，全部回用于生产，做到零排放。 | 符合 |
| 四 | 环境保护规划 |  |  |
| 1 | 环境保护目标 |  |  |
|  | 空气环境质量达《环境空气质量标准GB3095－1996》二级标准。 声环境质量：工业园区内交通干道两旁25m范围内为《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类；工业用地、仓储物流用地为3类；居住区、公共设施用地和商业服务设施用地等为2类。 地表水环境质量：涉及主要河流为红河（新平境内，戛洒片区元江段命名为戛洒江）；平甸河（新平县城—大开门）段水环境功能为工业用水、农业用水、一般鱼类保护，III类水体，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的III类水质标准，十里牌河执行III类。小河底河（源头—入红河口）段水环境功能为工业用水、农业用水，IV类水体，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类水质标准。红河（三江口—蔓耗桥）段水环境功能为农业用水、工业用水，Ⅳ类水体，应执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类水质标准。平甸河水库执行III类，他克冲水库执行II类 | 项目区空气环境质量按GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准及2018修改单管控；园区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，关心点执行2类；地表水戛洒江执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 | 符合 |
| 2 | 防治措施 |  |  |
| 大气环境控制措施 | 1、清洁生产：推行清洁生产，减小能耗，工业生产中产生的可燃气体应当回收利用，不具备回收条件而向大气排放的，必须有污染防治措施，确保达标排放。2、加强现有污染源的监管：对于园区内已入驻的企业，环保部门应加强监管，对于废气不能达标排放的企业监督其完善相应的环保设施。3、污染物达标排放：向大气排放烟（粉）尘、SO2、氮氧化物的排污单位，需配套建设相应的环保设施，确保达标排放。4、合理布局大气污染较严重企业。5、加强生态环境建设：加强规划区生态环境建设，实施和完善防护林体系，沿公路两侧和工业区外围建设防护林，提高道路绿化面积，逐步减少裸土面积，注重绿化的生态效益，减轻风沙对工业园区的侵袭和二次扬尘。6、加强道路施工管理：区内道路在规划年内新建、扩建和改建时，路中和路旁的积土很多，机动车过后或刮风后扬尘污染很重。建设改为分段施工的方式，最大限度的缩短工期，防止道路积土太多，并要及时清运。7、加强易撒尘车辆的管理：运输渣土、石料、煤灰、灰土、垃圾等易产生扬尘的车辆要进行遮盖，防止散落，限道限时运行。城管部门对其进行检查，发现不符合要求的车辆，除责令其清扫外还要从重处置。8、进出园区的机动车污染防治措施：机动车向大气排放污染物不得超过规定的排放标准，对超过规定排放标准的机动车，应当采取治理措施，从发动机改造、无铅汽油等方面降低汽车尾气污染。9、加强区域大气环境总量管理，合理利用总量指标：在规划区建设发展的任一阶段，均要求规划区环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准要求。 | 1、项目能源均使用电能，符合清洁生产要求；2、项目建设完成后，严格按照环评提出的环保设施建设运行。3、严格按环评提出的环保设施运行，项目能够做到达标排放。4、本次环评，已按照特征污染因子进行重点评价，合理布局。5、项目在厂区内有一定的绿化面积，对风沙有一定的抑制作用。6、项目施工期较短，严格环保治理设施的运行，减少扬尘的排放。7、项目运行原辅料均通过密闭运输的方式，防止散落。8、项目运输车辆均使用合规，能达标排放的汽车，防止尾气污染。9、项目大气环境治理设施严格按照环评要求后，项目所在区域环境质量能达到《环境空气质量标准》二级标准要求。 | 符合 |
| 环境噪声控制措施 | 1、严格按照功能区规划安排项目：在二类及以上声环境功能区内应禁止有高噪声设备的项目进入。2、加强企业噪声控制措施，高噪声设备尽量布置在厂区中部。3、从产业布局着手控制噪声，要按噪声达标距离进行产业布局。4、将规划的城镇区、居住区与工业用地之间设置一定距离的绿化隔离带，建议的绿化隔离宽度不少于20m。5、加强噪声管理：交通噪声要按照规划限值要求进行控制，对不同车辆的行驶路线、时间作出明确规定。禁鸣区路段设立标牌。6、绿化降噪：在工业区周围设置绿化带，在主要的道路两侧设置绿化隔离带。 | 1、本项目处于三类声环境功能区；2、企业高噪声设备布置在厂区内中央及靠近山体的一侧，对周围环境影响不大。3、项目按噪声达标距离进行产业布局；4、项目附近200m内无声环境敏感目标；5、项目交通噪声要按照规划限值要求进行控制；6、项目在厂区内设置绿化带。 | 符合 |
| 水环境控制措施 | （1）在工业区内部根据水质的状况进行清污分流，将需要预处理的废水必须单独收集；（2）工业区根据需要设置不同类别的工业废水收集管路系统，对不同性质的工业废水进行收集；（3）将生活污水、经过预处理的工业污水由专用的废水收集管网收集送至污水处理厂；尽快建设桂山片区的污水收集管网及污水处理厂建设。（4）考虑污水处理厂和“四网”（给水管网、污水管网、中水管网和雨水管网）的先行建设。（5）加强企业污染的综合整治，严禁工业和生活污水直接排放，凡是污染源必须实现达标排放。（6）工业园区建设要严格执行“三同时”制度。（7）总量控制措施：①合理安排规划区所在区域各企业废水排污总量，通过将废水纳入污水处理厂进一步消减污染物排放总量。②优先引进不排水或少排水的企业。 | （1）项目生产废水均收集沉淀处理后循环利用，不外排。（2）生活污水经一体化污水处理设施处理达标后用于厂区绿化。项目总体废水不外排，不计入总量控制。 | 符合 |
| 固体废弃物处理措施 | 1、工业固废控制主要措施 （1）严格制定准入制度，尽量引进低耗能、低耗水、高附加值、无污染的高新技术产业。（2）大力推行清洁生产，采取措施（政策、经济上优惠）鼓励工业企业通过改进或采用最新的清洁生产工艺，进行首段控制，使工厂尽可能少排或不排固体废物。（3）鼓励企业内部和企业之间加强固体废物的回收与循环利用，合理开发和充分利用再生资源，开展工业废物跨行业，跨部门的综合利用，变废物为新的资源。（4）积极采取适当的方法对目前无法综合利用而又污染环境的固体废物进行处置。（5）加强管理，建立固体废物管理体系。（6）园区各个企业一般工业固体废物应按Ⅰ类废物和Ⅱ类废物分别储存，不能混存。一般工业固体废物临时储存地点应按照GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》要求设置。（7）如有园区企业自建尾矿库、渣场，在设计建设之前需进行选址的水文地质勘察，进行环境影响评价确定其选址是否满足工程建设条件及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001要求。 2、危险废物处置措施 危险废物在规划区内暂时存贮，应在满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001提出的防渗、防流失等措施以及对贮存所构筑物要求，还应满足本报告书提出的以下要求：（1）危险废物贮存场所应远离规划区内重大危险源；（2）危险废物贮存场所应远离规划区居民集中区及生产控制集中区；（3）危险废物贮存场所应采用水泥硬化地面，四周应建有完善的雨水集排系统；（4）严格控制危险废物贮存场的冲洗水用量，冲洗水应收集后进行预处理后送入污水处理厂进行处理；（5）危险废物产生后应及时装入容器，及时运入贮存场堆放；（6）产生危险废物的入驻建设项目在编制环境影响报告书中应对其进行风险评价。 | 1、项目符合清洁生产要求，技改铁精矿再选过程所排尾矿经平安公司已建设的尾矿管道输送至龙都尾矿库，现有选矿车间所排尾矿的处置方式和去向维持现状，仍然进入辣子箐尾矿库。生活办公区设置垃圾收集桶，统一收集运至戛洒镇生活垃圾指定地点处理。 2、废机油按规范暂存危险废物暂存间暂存，定期委托具有危废处置资质的单位进行处置。 | 符合 |
| 生态保护措施 | 1、规划区的生态景观建设应遵循“统一协调、循序渐进、功能多样、经济适用”的原则，将生态环境保护与经济发展有机结合起来。2、加强生态管理，建立完善的生态环境保护管理体系，在园区开发建设过程中建设部门与环保部门密切配合，制定切实可行的生态环境保护措施。3、绿化树种的选择：在规划区的生态防护带、缓冲带减少，应有控制的引进外来树种，在面积较大的绿地或广场，宜将外来树种和乡土树种分别单独群植，有利于做到外来树种与公园融为一体。种植设计可以尝试树丛、树群方法，多品种集群式栽植，一方面，仿自然群落做到多品种搭配，立体种植，建立植物演替竞争的基础，增加绿地的植物丰富度；另一方面，以植物的量迅速增加绿量，使新建绿地尽快见效。区域内绿化工程应注重选择抗性较强的品种。4、道路绿化应同时满足景观、减轻水土流失及消减路面扬尘污染三个方面的要求。5、规划区生态景观建设应与沿河景观区相协调，不应出现视觉上的不延续的情景。6、对于地表裸露且时间短无法利用的土地，应采取切实可行的水土保持措施，防治水土流失。7、道路规划时两侧设置绿化带，入园项目严禁占用道路两侧规划的绿化。 | （1）项目生态保护措施（绿化）与项目建设同步进行。（2）项目不新增用地，在现有场地上进行技改，对水土流失影响不大。 | 符合 |

项目与新平工业园区戛洒片区的功能定位、土地利用与控制规划、环境保护规划等相符合。

（5）该项目与工业园区规划环评相符性分析

根据《新平工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》及审查意见，规划环评及审查意见对于园区企业环境污染物的处理措施和本项目相符性分析见下表：

表1-2本建设项目与园区规划环评的符合性分析对

| 序号 | 园区规划环评内容 | 本项目 | 对比分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境控制措施 | 1、清洁生产：推行清洁生产，减小能耗，工业生产中产生的可燃气体应当回收利用，不具备回收条件而向大气排放的，必须有污染防治措施，确保达标排放。2、加强现有污染源的监管：对于园区内已入驻的企业，环保部门应加强监管，对于废气不能达标排放的企业监督其完善相应的环保设施。3、污染物达标排放：向大气排放烟（粉）尘、SO2、氮氧化物的排污单位，需配套建设相应的环保设施，确保达标排放。4、合理布局大气污染较严重企业。5、加强生态环境建设：加强规划区生态环境建设，实施和完善防护林体系，沿公路两侧和工业区外围建设防护林，提高道路绿化面积，逐步减少裸土面积，注重绿化的生态效益，减轻风沙对工业园区的侵袭和二次扬尘。6、加强道路施工管理：区内道路在规划年内新建、扩建和改建时，路中和路旁的积土很多，机动车过后或刮风后扬尘污染很重。建设改为分段施工的方式，最大限度的缩短工期，防止道路积土太多，并要及时清运。7、加强易撒尘车辆的管理：运输渣土、石料、煤灰、灰土、垃圾等易产生扬尘的车辆要进行遮盖，防止散落，限道限时运行。城管部门对其进行检查，发现不符合要求的车辆，除责令其清扫外还要从重处置。8、进出园区的机动车污染防治措施：机动车向大气排放污染物不得超过规定的排放标准，对超过规定排放标准的机动车，应当采取治理措施，从发动机改造、无铅汽油等方面降低汽车尾气污染。9、加强区域大气环境总量管理，合理利用总量指标：在规划区建设发展的任一阶段，均要求规划区环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准要求。 | 1、项目能源均使用电能，符合清洁生产要求；2、项目建设完成后，严格按照环评提出的环保设施建设运行。3、严格按环评提出的环保设施运行，项目能够做到达标排放。4、本次环评，已按照特征污染因子进行重点评价，合理布局。5、项目在厂区内有一定的绿化面积，对风沙有一定的抑制作用。6、项目施工期较短，严格环保治理设施的运行，减少扬尘的排放。7、项目运行原辅料均通过密闭运输的方式，防止散落。8、项目运输车辆均使用合规，能达标排放的汽车，防止尾气污染。9、项目大气环境治理设施严格按照环评要求后，项目所在区域环境质量能达到《环境空气质量标准》二级标准要求。 | 符合 |
| 环境噪声控制措施 | 1、严格按照功能区规划安排项目：在二类及以上声环境功能区内应禁止有高噪声设备的项目进入。2、加强企业噪声控制措施，高噪声设备尽量布置在厂区中部。3、从产业布局着手控制噪声，要按噪声达标距离进行产业布局。4、将规划的城镇区、居住区与工业用地之间设置一定距离的绿化隔离带，建议的绿化隔离宽度不少于20m。5、加强噪声管理：交通噪声要按照规划限值要求进行控制，对不同车辆的行驶路线、时间作出明确规定。禁鸣区路段设立标牌。6、绿化降噪：在工业区周围设置绿化带，在主要的道路两侧设置绿化隔离带。 | 1、本项目处于三类声环境功能区；2、企业高噪声设备布置在厂区内中央及靠近山体的一侧，对周围环境影响不大。3、项目按噪声达标距离进行产业布局；4、项目附近200m内无声环境敏感目标；5、项目交通噪声要按照规划限值要求进行控制；6、项目在厂区内设置绿化带。 | 符合 |
| 水环境控制措施 | （1）在工业区内部根据水质的状况进行清污分流，将需要预处理的废水必须单独收集；（2）工业区根据需要设置不同类别的工业废水收集管路系统，对不同性质的工业废水进行收集；（3）将生活污水、经过预处理的工业污水由专用的废水收集管网收集送至污水处理厂；尽快建设桂山片区的污水收集管网及污水处理厂建设。（4）考虑污水处理厂和“四网”（给水管网、污水管网、中水管网和雨水管网）的先行建设。（5）加强企业污染的综合整治，严禁工业和生活污水直接排放，凡是污染源必须实现达标排放。（6）工业园区建设要严格执行“三同时”制度。（7）总量控制措施：①合理安排规划区所在区域各企业废水排污总量，通过将废水纳入污水处理厂进一步消减污染物排放总量。②优先引进不排水或少排水的企业。 | （1）项目生产废水均收集沉淀处理后循环利用，不外排。（2）生活污水经一体化污水处理设施处理达标后用于厂区绿化。项目总体废水不外排，不计入总量控制。 | 符合 |
| 固体废弃物处理措施 | 1、工业固废控制主要措施 （1）严格制定准入制度，尽量引进低耗能、低耗水、高附加值、无污染的高新技术产业。（2）大力推行清洁生产，采取措施（政策、经济上优惠）鼓励工业企业通过改进或采用最新的清洁生产工艺，进行首段控制，使工厂尽可能少排或不排固体废物。（3）鼓励企业内部和企业之间加强固体废物的回收与循环利用，合理开发和充分利用再生资源，开展工业废物跨行业，跨部门的综合利用，变废物为新的资源。（4）积极采取适当的方法对目前无法综合利用而又污染环境的固体废物进行处置。（5）加强管理，建立固体废物管理体系。（6）园区各个企业一般工业固体废物应按Ⅰ类废物和Ⅱ类废物分别储存，不能混存。一般工业固体废物临时储存地点应按照GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》要求设置。（7）如有园区企业自建尾矿库、渣场，在设计建设之前需进行选址的水文地质勘察，进行环境影响评价确定其选址是否满足工程建设条件及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001要求。 2、危险废物处置措施 危险废物在规划区内暂时存贮，应在满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001提出的防渗、防流失等措施以及对贮存所构筑物要求，还应满足本报告书提出的以下要求：（1）危险废物贮存场所应远离规划区内重大危险源；（2）危险废物贮存场所应远离规划区居民集中区及生产控制集中区；（3）危险废物贮存场所应采用水泥硬化地面，四周应建有完善的雨水集排系统；（4）严格控制危险废物贮存场的冲洗水用量，冲洗水应收集后进行预处理后送入污水处理厂进行处理；（5）危险废物产生后应及时装入容器，及时运入贮存场堆放；（6）产生危险废物的入驻建设项目在编制环境影响报告书中应对其进行风险评价。 | 1、项目符合清洁生产要求，技改铁精矿再选过程所排尾矿经平安公司已建设的尾矿管道输送至龙都尾矿库，现有选矿车间所排尾矿的处置方式和去向维持现状，仍然进入辣子箐尾矿库。生活办公区设置垃圾收集桶，统一收集运至戛洒镇生活垃圾指定地点处理。 2、废机油按规范暂存危险废物暂存间暂存，定期委托具有危废处置资质的单位进行处置。 | 符合 |
| 生态保护措施 | 1、规划区的生态景观建设应遵循“统一协调、循序渐进、功能多样、经济适用”的原则，将生态环境保护与经济发展有机结合起来。2、加强生态管理，建立完善的生态环境保护管理体系，在园区开发建设过程中建设部门与环保部门密切配合，制定切实可行的生态环境保护措施。3、绿化树种的选择：在规划区的生态防护带、缓冲带减少，应有控制的引进外来树种，在面积较大的绿地或广场，宜将外来树种和乡土树种分别单独群植，有利于做到外来树种与公园融为一体。种植设计可以尝试树丛、树群方法，多品种集群式栽植，一方面，仿自然群落做到多品种搭配，立体种植，建立植物演替竞争的基础，增加绿地的植物丰富度；另一方面，以植物的量迅速增加绿量，使新建绿地尽快见效。区域内绿化工程应注重选择抗性较强的品种。4、道路绿化应同时满足景观、减轻水土流失及消减路面扬尘污染三个方面的要求。5、规划区生态景观建设应与沿河景观区相协调，不应出现视觉上的不延续的情景。6、对于地表裸露且时间短无法利用的土地，应采取切实可行的水土保持措施，防治水土流失。7、道路规划时两侧设置绿化带，入园项目严禁占用道路两侧规划的绿化。 | （1）项目生态保护措施（绿化）与项目建设同步进行。（2）项目不新增用地，在现有场地上进行技改，对水土流失影响不大。 | 符合 |

综上，项目与园区规划环评相符。

（6）项目与园区规划环评审查意见的符合性分析

项目与规划环评审查意见符合性分析如下所示：

表1-3本建设项目与规划环评审查意见的符合性分析

| 序号 | 规划环评审查意见要求 | 技改项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。根据区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业结构等，加强与城市总体规划、土地利用总体规划的协调衔接，促进园区产业转型升级，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推行区域低碳化、循环化、集约化发展。 | 本项目为升级改造项目，符合促进园区产业转型升级，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推行区域低碳化、循环化、集约化发展要求。 | 符合 |
| 2 | 进一步优化园区空间布局，严格对环境敏感区的保护，合理控制园区开发强度,确保园区产业发展与环境承载力相适应。戛洒片区白糯格地块规划布局的制糖及造纸项目耗水排水量大，应根据受纳水体环境容量控制发展规模。加强园区水资源保障论证。入园项目须按规定设置足够的防护距离，避免对周边居民造成影响。 | 技改项目处于新平县工业园区戛洒片区大红山配套服务组团，生产废水通过沉淀处理后全部回用于生产，生活污水经一体化污水处理设施处理达标后用于厂区绿化，不设排放口。 | 符合 |
| 3 | 严守环境质量底线，严格入区项目环境准入管理。根据国家和云南省有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求,明确区域环境质量改善的阶段目标，制定区域污染减排方案及污染物总量管控要求大红山地块应加强矿山深部资源开发利用对地下水的环境影响论证工作。引进项目应从生产工艺、设备、单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等方面，进一步提高清洁生产水平。 | 项目不使用地下水，对原矿破碎系统进行升级改造，对破碎后的没磁性原矿分选出来，并制成砂石料外卖，提高资源利用率，减少水的用量，并且减少尾矿的排放量，符合清洁生产水平。 | 符合 |
| 4 | 加快推进区内产业转型升级，逐步淘汰现有不符合区域发展定位和环境保护要求的企业。结合区域大气污染防治要求，加快能源结构升级改造和使用清洁能源，促进区域大气环境质量逐步改善。与规划功能、产业定位不相符的现有企业有序转移到与规划相符的片区。 | 本技改项目为铁精矿再选项目，符合园区定位，项目能源均使用电能，属于清洁能源。 | 符合 |
| 5 | 建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强区内重要风险源管控，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜；强化园区危险化学品储运及尾矿库的环境风险管理，建立应急响应联动机制。 | 项目危险物质主要为废机油，废机油暂存在危废暂存间，交于有资质单位处置，尾矿库均做了环境突发事件应急预案及安全应急预案 | 符合 |
| 6 | 建立完善环境监测制度。根据园区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，做好区内大气、水、土壊等环境的长期跟踪监测与管理。 | 本次环评对大气、地表水、地下水及土壤做了补充监测，环评要求进行长期跟踪监测和管理 | 符合 |
| 7 | 拟入园建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实规划环评提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。规划环评中环境协调性分析、环境现状、污染源调查等资料可供建设项目环评引用，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况予以简化 | 本项目严格落实规划环评提出的指导意见，环评手续正在办理。 | 符合 |

综上，项目与园区规划环评审查意见相符。

综上所述，技改项目符合《新平工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》审查意见污染治理相关要求。

（三）三线一单符合性

（1）与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析

表1-4“三线一单”生态环境分区管控的意见符合性分析

| ## 文件要求 |  |  | ## 项目情况 | ## 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 二、明确生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线 | ## / | （一）生态保护红线和一般生态空间。执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。 | ## 本项目不新增用地，不涉及占用生态红线和一般生态空间 | ## 符合 |
|  | （二）环境质量底线 | ## 1.水环境质量底线。到2020年底，全省水环境质量总体良好，纳入国家考核的100个地表水监测断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）的比例达到73%以上、劣于Ⅴ类的比例控制在6%以内，省级考核的50个地表水监测断面水质达到水环境功能要求；九大高原湖泊水质稳定改善，达到考核目标；珠江、长江和西南诸河流域优良水体比例分别达到68.7%、50%和91.7%以上；州市级、县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类的比例分别达到97.2%、95%以上；地级城市建成区黑臭水体消除比例达到95%以上。到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。 | ## 本项目水环境质量为Ⅲ类，达到水环境功能要求。本项目附近不涉及集中式饮用水水源，，项目不外排污水，不影响水质提升目标 | ## 符合 |
|  |  | ## 2.大气环境质量底线。到2020年底，全省环境空气质量总体保持优良，二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年下降1%；细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）等主要污染指标得到有效控制；州市级城市环境空气质量达到国家二级标准，优良天数比率达到97.2%以上。到2025年，环境空气质量稳中向好，州市级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，州市级、县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。 | ## 项目所在地环境空气质量能达到国家二级标准。所排放的大气污染物对环境空气的影响不大，不影响环境空气质量全面改善的实现目标 | ## 符合 |
|  |  | ## 3.土壤环境风险防控底线。到2020年底，全省土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；受污染耕地安全利用率达到80%左右，污染地块安全利用率不低于90%。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 | ## 根据土壤环境质量监测结果，项目所在地土壤质量能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1第二类用地标准，项目对土壤的影响不大 | ## 符合 |
|  | （三）资源利用上线 | ## 1.水资源利用上线。到2020年底，全省年用水总量控制在214.6亿立方米以内。 | ## 项目年用水量为92700m3 | ## 符合 |
|  |  | ## 2.土地资源利用上线。到2020年底，全省耕地保有量不低于584.53万公顷，基本农田保护面积不低于489.4万公顷，建设用地总规模控制在115.4万公顷以内。 | ## 项目不新增占地，不占用基本农田 | ## 符合 |
|  |  | ## 3.能源利用上线。到2020年底，全省万元地区生产总值能耗较2015年下降14%，能源消费总量控制在国家下达目标以内，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到42%。 | ## 项目能源主要为电和柴油，能源消耗量不大。此次项目通过对原矿进行分选加工处理，不仅将不带磁的矿石加工为副产品砂石料外卖得以综合利用，而且减小了选矿用水量、耗电量及尾矿排放量，本次技改降低尾矿的产生，降低能源的消耗。 | ## 符合 |
| ## 构建生态环境分区管控体 | ## （一）生态环境管控单元划分。 | ## 1.优先保护单元。共383个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在滇西北山区、南部边境山区、哀牢山和无量山、滇东南喀斯特石漠化防治区、金沙江干热河谷、高原湖泊湖区等重点生态功能区域。 | ## 项目不涉及优先保护单元，不涉及哀牢山等重点生态功能区域 | ## 符合 |
|  |  | ## 2.重点管控单元。共652个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感、弱扩散区等，主要分布在滇中城市群、九大高原湖泊流域、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。 | ## 项目位于新平戛洒镇东磨村，属于重点管控单元 | ## 符合 |
|  |  | 3.一般管控单元。共129个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。 | ## 项目不属于一般管控单元 | ## 符合 |
|  | ## （二）总体管控要求。 | ## 严格落实生态环境保护法律法规标准和有关政策，强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。按照区域环境承载能力，优化产业空间布局，加快产业结构调整，严格环境准入，强化污染物排放管控，实现固定污染源排污许可全覆盖。充分考虑水资源、水环境承载力，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。保护优良水体和饮用水源，整治不达标水体，统筹推进水污染防治、水生态保护和水资源管理，全面改善水环境质量。巩固提高环境空气质量，调整优化产业、能源、运输和用地结构，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，加强“散乱污”企业综合整治。深化工业污染治理，加大机动车污染防治和扬尘综合治理力度，加强秸秆综合利用，强化大气污染联防联控。加强土壤污染防治，对农用地实施分类管理，对建设用地实行准入管理，确定土壤环境重点监管企业名单，实施土壤污染风险管控和修复名录制度，对污染地块开发利用实行联动监管。严守资源利用上线，实行能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度双控，实施工业节能增效，加快发展清洁能源和新能源。 | ## 项目原矿加工处理过程中破碎、筛分等工序产生的粉尘通过布袋除尘器、洒水降尘等措施，废水循环利用，固废合理处置，噪声安装减震垫，降低项目污染物对周边环境的污染，通过分区防渗，降低土壤和地下水环境风险 | ## 符合 |
|  |  | 1.优先保护单元 生态保护红线优先保护单元按照国家生态保护红线有关要求进行管控。一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。 | ## 不涉及 | ## 符合 |
|  |  | 2.重点管控单元 开发区及工业集中区重点管控单元。合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合开发区规划要求的项目入区；合理规划居住区与工业功能区，在居住小区和工业区、工业企业之间按照要求设置环境防护距离及生态隔离带。加强污染防治，在实现稳定达标排放基础上，根据区域环境质量改善目标，实施污染物排放总量控制，降低排放强度。开发区及区内企业实现“雨污分流”、“清污分流”，开发区按照规定建成污水集中处理设施并确保稳定运行，加强土壤和地下水污染防治。强化企业环境风险防范设施设备建设和运行监管，制定突发环境事件应急预案，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。推进开发区生态化、循环化改造，提高资源能源利用效率。 城镇生活污染重点管控单元。完善城镇污水收集管网，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集，取缔城市建成区内生活污水直排口，加快污水处理设施建设与提标改造，加强污泥资源化利用处置能力建设。推动州、市人民政府所在地城市建成区现有重污染企业搬迁改造或关闭退出。县级及以上城市划定高污染燃料禁燃区，严格建筑工地施工扬尘监管，加强噪声、臭气异味、油烟、挥发性有机物等污染防治。遵循减量化、资源化、无害化原则，加快完善城市垃圾分类收集、分类投放、分类运输、分类处置设施。深入推进节水型社会和节水型城市建设，加强非常规水资源开发利用和节水产品推广普及，严控高耗水服务业用水。 土壤污染重点管控单元。制定土壤污染风险管控与修复方案，开展土壤和农产品协同监测与评价。加强涉镉等重金属重点行业企业污染源排查整治，强化监督检查，严格排放管控，实行重金属污染物排放浓度和排放总量双控。矿产资源开发活动集中区域按照要求执行重点污染物特别排放限值。加快处理历史遗留冶炼废渣，全面整治固体废物堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。 农业面源污染重点管控单元。围绕环境质量改善目标，加强农业农村污染防治，推进农村环境综合整治和农村环保基础设施建设。加快开展九大高原湖泊流域农田径流污染防治，优化农业种植结构，推行生态种植模式，推广使用测土配方施肥、生物防治、精细农业等技术，严格控制高耗水、高耗肥作物种植，实现化肥农药减量增效。 矿产资源重点管控单元。推进矿产资源开发规模化、集约化和转型升级，推动绿色矿山建设，严格执行矿山最低开采规模标准，加强矿产资源绿色勘查开发。强化矿产资源开发污染综合治理，降低污染物产生量和排放量。加强矿山生态修复和环境治理，严格采矿选矿废渣环境管理，加强固体废物综合利用，提高矿产资源回收利用率。 ## 大气环境布局敏感、弱扩散重点管控单元。优化产业布局，加强大气污染排放管控，严格论证新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色冶炼等高污染项目，确保大气环境质量达标。 | ## 项目为工业集中区重点管控单元。经分析，项目符合园区功能定位，大气污染物及能够做到达标排放，废水循环使用不排排，固废得到综合利用或妥善处置。 ## 项目厂区按照“雨污分流”、“清污分流”的排水体系建设，实现废水封闭循环，降低污染物排放强度；通过分区防渗的方式及对大气污染物处理设施加强管理、废水收集、处理、回用等污染防治措施降低项目对土壤和地下水的影响；技改项目降低尾矿的排放，提高资源利用率。本项目主要为选铁矿项目，不涉及矿产开采，全厂固体废物合理处置。 | ## 符合 |
|  |  | 3.一般管控单元 ## 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。 | 项目不在一般管控单元 | ## / |

（2）与《玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》符合性分析

表1-5 项目与玉溪市“三线一单”分区管控实施意见相符性分析

| 项目 | 单元名称 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新平彝族傣族自治县工业集中区重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.优化园区空间布局，合理控制园区开发强度。桂山片区属于产城融合区，应逐步取消三类工业用地。扬武片区应对他克冲水库及后期拟划定的水源保护区予以避让；大开门地块合理确定钢铁及配套焦化产业、废弃资源综合利用等产业规模；戛洒片区白糯格地块根据受纳水体环境容量控制制糖及造纸项目等发展规模。 2.逐步淘汰现有不符合区域发展定位和环境保护要求的企业。与规划功能、产业定位不相符的现有企业有序转移到与规划相符的片区。 | 本项目为铁精矿再选项目，符合区域发展定位，与园区规划功能、产业定位相符。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.加快推进污水管网、污水处理厂的建设及提标改造。 2.桂山片区采取优化排污口和提标改造等措施，加强区域水环境综合整治，确保区域影响范围内控制断面水质稳定满足水环境质量要求。 3.扬武片区大开门地块须采取有效措施减少主要污染物和二噁英、苯并[α]芘等特征污染物的排放量。 4.戛洒片区白糯格地块制浆造纸产业采取先进的工艺及严格的污染防治措施，避免废水排放对区域环境质量造成污染影响。 5.固体废物应依法依规集中收集和处理处置。 | 本项目位于戛洒片区，不设废水排污口，原选矿车间尾矿通过管道接入原有辣子箐尾矿尾矿库中，技改再选工段尾矿进入龙都尾矿库，生活垃圾收集后由清运至戛洒镇环卫站指定地点处置，除尘器收尘灰作为砂料产品外卖，不外排，废机油暂存于原有项目危险废物暂存间内，委托有资质单位定期清运处置。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 1.入园项目须按规定设置足够的防护距离，避免对周边居民造成影响。 2.加强区内重要污染源管控，强化园区危险化学品储运及尾矿库的环境风险管理，建立应急响应联动机制。 | 项目为改扩建项目，各污染源均设置了相应的污染治理措施，尾矿库已有相应的应急机制。 | 符合 |
|  | 资源开发效率要求 | 1.引进项目应从生产工艺、设备、单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等方面，进一步提高清洁生产水平。 2.大红山地块应加强矿山深部资源开发利用对地下水的环境影响论证工作。 | 项目为改扩建项目，不涉及资源开发 | 不涉及 |
| 新平彝族傣族自治县矿产资源重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.限制开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭和湿地泥炭，以及砂金、砂铁等重砂矿物。 2.新建矿山严格控制最低开采规模及最低服务年限。 3.严格执行禁止开采区规定，对各类保护区内已设置的商业探矿权和采矿权，依法退出；对各类保护区设立之前已存在的合法探矿权和采矿权，以及各类保护区设立之后各项手续完备且已征得保护区主管部门同意设立的探矿权和采矿权，分类提出差别化的补偿和退出方案，在保障探矿权和采矿权人合法权益的前提下，依法有序退出。 4.严格尾矿库建设项目准入，严控新增环境污染风险。 | 项目为选矿项目，不涉及矿山开采，不新建尾矿库 | 不涉及 |
|  | 污染物排放管控 | 1.推行清洁生产工艺，严格矿产资源开发的污染物排放。 2.对原有大中型矿业进行技术改造，淘汰污染严重、资源利用率低的落后设备与工艺。 3.加强绿色勘查开采新技术、新方法和新工艺研发与推广，积极推进绿色勘查与开发。 4.推进绿色矿山建设，完善尾矿库污染防治措施，严格排污许可制度。 | 项目为选矿项目，不涉及矿山开采，不新建尾矿库，尾矿库已有相应的污染防治措施 | 不涉及 |
|  | 环境风险防控 | 1.矿山采选区、废水处理设施、固体废物储存场所等应配备完善的污染防治措施，严防对水体和土壤造成污染。 2.对尾矿库、废石堆通过平整、覆土、种植等措施开展复垦还绿，严防重金属污染。 3.重点尾矿库所属企业按照有关规定，开展污染状况自行监测。 | 项目废水、固废均配备相应的污染防治措施 | 符合 |
|  | 资源开发效率要求 | 1.从源头减少废水产生，实施清污分流，充分利用矿井水、循环利用选矿水。 2.提高矿产资源回采率和综合回收率，大力开展粉煤灰、炉渣、冶炼废渣、尾矿等资源化利用。 | 项目选矿废水均循环利用，不外排，提高资源利用率 | 符合 |

（3）生态保护红线

项目用地为园区规划用地，未涉及水源涵养、生态多样性维护、保水土持、防风固沙、海洋生态等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。此项目不新增用地，建设符合生态保护红线要求。

（4）环境质量底线

①大气环境质量底线

根据《新平工业园区总体规划修编（2018~2035）环境影响报告书》，戛洒片区大红山地块大气污染物允许排放总量、污染因子环境浓度承载力见下表：

表1-6戛洒片区大红山地块大气污染因子环境浓度承载力

| 工业区 |  | 面积（km2） | 控制因子 | 背景浓度（日均）（mg/m3） | 环境质量年均标准（mg/m3） | 环境容量（t/a） | 估算排污量（t/a） | 承载力分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戛洒片区 | 白糯格片区 | 2.137 | SO2 | 0.014 | 0.06 | 2071.15 | 219.24 | 1851.91 |
|  |  |  | NOX | 0.017 | 0.05 | 1485.82 | 317.79 | 1168.03 |
|  |  |  | TSP | 0.166 | 0.2 | 1530.85 | 127.14 | 1403.71 |
|  | 大红山地块 | 4.683 | SO2 | 0.014 | 0.06 | 3065.99 | 39.43 | 3037.13 |
|  |  |  | NOX | 0.017 | 0.05 | 2199.51 | 19.9 | 2189.90 |
|  |  |  | TSP | 0.166 | 0.2 | 2266.17 | 278.03 | 2218.07 |

表1-7项目技改扩建后戛洒片区污染物排放量

| 片区 | 序号 | 建设单位 | 占地 | 烟尘、粉尘等（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （公顷） |  |
| 戛洒片区 | 1 | 玉溪矿业有限公司 | 128.5637 | 106.33 |
|  | 2 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 66.667 | 100 |
|  | 3 | 新平县振兴电积铜厂 | 3.988 | 0.65 |
|  | 4 | 新平平安矿业开发有限公司（辣子箐口选厂） | 1.933 | 1.8 |
|  | 5 | 新平平安矿业开发有限公司（东磨选厂） | 1.537 | 16.9175 |
|  | 6 | 新平伟申矿业开发有限责任公司 | 37.7 | 8.5 |
|  | 7 | 玉溪坤沅矿业开发有限公司新平戞洒分公司 | 18 | 3 |
|  | 8 | 新平天泰工贸有限公司 | 0.1926 | 0.3 |
|  | 9 | 新平铠恒选矿厂 | 1.09 | 2.116 |
|  | 10 | 新平鑫鸿图 | 0.96 | 9.01 |
|  | 11 | 新平县鼎诚碎石有限公司 | 0.87 | 3.27 |
|  | 合计 |  | 261.5013 | 251.8935 |

项目技改扩建后，本技改项目排放废气污染物主要是颗粒物，颗粒物排放量总共为16.9175t/a，戛洒片区颗粒物排放量未超过《新平工业园区总体规划修编（2018~2035）环境影响报告书》中戛洒片区大气环境浓度承载力，可满足该片区大气环境质量底线要求。

②水环境质量底线

根据《新平工业园区总体规划修编（2018~2035）环境影响报告书》，戛洒片区纳污水体为戛洒江，规划片区污染物排放总量见下表：

表1-8戛洒片区水污染因子环境浓度承载力统计表

| 工业区 | 纳污河流 | 污染物 | kg/d | t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 戛洒 | 戛洒江 （新平段） | COD | 29712.96 | 10845.23 |
|  |  | 总磷 | 283.06 | 103.32 |
|  |  | 氨氮 | 1699.89 | 620.46 |

技改项目生产活动产生的废水经处理后回收利用，生活污水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化。本项目无废水排入戛洒江，满足地表水环境质量底线要求。

③土壤、地下水环境污染防控底线

项目生产过程对土壤的影响主要是废气、废水；地下水影响主要是废水下渗。

本企业通对采取封闭料库、设置围挡、洒水降尘、提高对主要产尘点的集气效率等措施减少无组织废气排放；采取分区防渗措施，对尾矿浆沉淀池和精矿池、事故池、危废暂存间进行重点防渗处理，生产车间、实验室、脱水及精矿产品区、原料加工处理区采取一般防渗处理，除绿化用地外进行地面硬化处理，严防生产废水、事故废水泄漏下渗污染物土壤和地下水。

根据厂区土壤环境质量现状监测，厂区附近地下水质量现状监测结果，厂区内土壤和厂区附近地下水均满足功能区划管控要求。技改扩建项目在严格落实污染防治措施后，只要废气长期稳定达标，废水处理设施正常运行，项目建设不会突破土壤、地下水环境污染防控底线。

④固体废物风险防控底线

本项目固体废物包括一般工业固体废物和危险废物，综合利用、无害化处置率达到100%，符合固体废物风险防控底线要求。

（5）资源、能源利用上限

土地资源利用上限：本项目不新增土地用地，在原厂区内进行技改，不涉及土地资源利用上限。

水资源利用上限：本项目用水由困龙河水、自来水统一供给，技改扩建后，全厂新水总用量为192.105m3/d（自来水26.09m3/d，困龙河水166.015m3/d），戛洒片区生活所用的自来水来源于戛洒镇自来水厂，生产所用的水来源于困龙河、戛洒江。戛洒片区用水量见下表所示：

表1-9戛洒片区用水量一览表

| 工业区 |  | 生活用水 |  | 生产用水 |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | 万m3/a | m3/d | 万m3/a | 万m3/a |
| 戛洒片区 | 大红山地块 | 2179.773 | 79.56 | 41415.750 | 1511.67 | 1591.24 |
|  | 白糯格地块 | 1107.640 | 40.43 | 21045.135 | 768.15 | 808.58 |
|  | 合计 | 3287.413 | 119.99 | 62460.885 | 2279.82 | 2399.81 |

戛洒片区供水情况见下表所示：

表1-10戛洒片区规划供水情况一览表

| 片区 |  | 类别 | 水源 | 供水 | 剩余供水量（万m3/d） | 工业园区用水量 （万m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戛洒片区 | 大红山、白糯格地块 | 生活用水 | 马鞍山水库：兴利库容537万m³；南恩河：日流量为7500m³/d | 戛洒集镇自来水厂12000m3/d | 0.7 | 0.3907 |
|  | 大红山、白糯格地块片区 | 生产用水 | 戛洒江，枯水季18.1m3/s（78.88万m3/d） |  | 78.88 | 20.5584 |

根据上表，技改后全厂区的用水量符合戛洒片区水资源利用上限。

能源利用上限：本项目位于工业园区内，项目用电由园区统一供给，厂区主要能源为电，不会突破园区能源利用上线。

（6）环境准入负面清单

项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性。具体分析如下表所示。

表1-11与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析一览表

| 序号 | 长江经济带发展负面清单指南（试行）要求 | 技改项目实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。 | 项目属于铁矿精选项目，不涉及码头及过江通道。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目； | 项目位于新平县戛洒镇戛社区东磨小组东磨选厂，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内、风景名胜区等特殊敏感区。 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 项目位于新平县戛洒镇戛社区东磨小组东磨选厂，不涉及到饮用水水源地。 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 项目位于新平县戛洒镇戛社区东磨小组东磨选厂，符合工业园区功能定位，项目所在地处于红河支流地表径流区，项目地处困龙河径流区内，不属于水产种植资源保护区的岸线和河段范围。 | 符合 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 项目地处红河支流径流区，该河段不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区，也不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。 | 符合 |
| 6 | 禁止未经允许在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 项目位于新平县戛洒镇戛社区东磨小组东磨选厂，不涉及长江干支流及湖泊。 | 符合 |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 项目为选矿项目，不涉及“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区。 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建 化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏 库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 项目所在地不涉及长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不涉及长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内 | 符合 |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建 材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 选矿项目所在地为新平工业园区内 | 符合 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目为铁矿精选项目，符合国家产业政策，不属于石化、现代煤化工等项目。 | 符合 |
| 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目为铁矿精选项目，不属于落后产能项目，也不属于过剩产能行业和高耗能高排放项目 | 符合 |
| 12 | 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。 | / | / |

由上表可知，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的要求。

根据《新平工业园区总体规划修编（2014~2030）环境影响报告书》，新平工业园区禁止引进类项目包括：

①不符合入区产业定位且污染排放较大的行业；

②高水耗、高物耗、高能耗的项目；

③采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。

这类项目包括：①国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰项目，如《工商投资领域制止重复建设目录》、《外商投资产业指导目录(2015年修订)》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中禁止生产的项目、明令淘汰项目严禁进入；②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；③污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；④严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小”及“新五小”企业。

限制引进类项目包括：

根据环影响预测及环境承载力分析，结合规划区的地理位置特点，应适当限制发展大气污染较大或水环境风险较大的企业的规模与数量。

在靠近居民区工业用地的区域应限制发展大气污染严重或者有恶臭污染物排放的项目。

根据规划区主要引进主导产业，同时兼顾其他低污染产业，从环境保护方面出发，应严格控制非规划产业及污染企业入区：

（1）限制用水量大的企业入区；

（2）严格控制粉尘、烟尘、SO2、NOx排放量大的企业入区，对会产生和排放的企业需采取有效的污染控制措施。

本项目本项目为选矿项目，符合园区规划，不属于非规划产业及较大污染企业，项目三废经处理后达标排放或妥善处置，不属于“高水耗、高物耗、高能耗、落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目，粉尘、烟尘、SO2、NOx排放量大的企业”，所以项目属于《新平工业园区总体规划修编（2014~2030）环境影响报告书》中允许引入的项目。

综上，本项目符合该工业区“三线一单”管控要求。

（四）项目与《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》符合性分析

2021年5月11日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号），本项目与其符合性分析见下表所示：

表1-12项目与《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》符合性分析一览表

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实企业主体责任。危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置企业（以下统称危险废物相关企业）的主要负责人（法定代表人、实际控制人）是危险废物污染环境防治和安全生产第一责任人，严格落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度。危险废物相关企业依法及时公开危险废物污染环境防治信息，依法依规投保环境污染责任保险 | 本项目严格落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度，及时公开危险废物污染环境防治信息 | 符合 |
| 2 | 完善危险废物环境管理信息化体系。依托生态环境保护信息化工程，完善国家危险废物环境管理信息系统，实现危险废物产生情况在线申报、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程在线监控。开展危险废物收集、运输、利用、处置网上交易平台建设和第三方支付试点。鼓励有条件的地区推行视频监控、电子标签等集成智能监控手段，实现对危险废物全过程跟踪管理，并与相关行政机关、司法机关实现互通共享 | 本项目建成后，将按照“危险废物产生情况在线申报、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程在线监控”要求实施，实现对危险废物全过程跟踪管理，并与相关行政机关实现互通共享。 | 符合 |
| 3 | 新改扩建项目要依法开展环境影响评价，严格危险废物污染环境防治设施“三同时”管理。依法依规对已批复的重点行业涉危险废物建设项目环境影响评价文件开展复核。依法落实工业危险废物排污许可制度。推进危险废物规范化环境管理。 | 本项目环评工作正在进行中，严格危险废物污染环境防治设施“三同时”管理，依法落实工业危险废物排污许可制度。推进危险废物规范化环境管理。 | 符合 |
| 4 | 推动源头减量化。支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备，促进从源头上减少危险废物产生量、降低危害性 | 本项目危废产生量较小，使用危险废物产生量较少的设备和工艺 | 符合 |

根据以上分析，项目与《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》相符。

四、选址合理性分析

项目位于新平县戛洒镇东磨小组，属于新平工业园区戛洒片区，项目不新增用地，利用原厂区空地进行技改，该选厂不涉及自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、城市饮用水水源保护区、国家湿地公园、水产种质资源保护区等敏感区域，项目运营期产生的废气、噪声达标排放，废水、固废均能够得到及时、妥善的处置，项目运营期采取措施后不会对周边环境造成大的影响。因此，项目选址合理。

- 平面布置合理性分析

项目依托现有地形分台阶布置，生产车间与脱水、尾矿处理区之间有公路（公戛线）相隔，本次技改项目在原有场地上进行建设，原料加工处理站位于选厂生产车间北侧，位于生产区下风向，降低生产粉尘对厂区的影响，原矿石破碎生产线在原生产线位置上技改，拆除原有破碎筛分设备，增加制砂机及洗砂机等设备，并在东北侧地势较高位置处建设原矿石堆棚，在原料加工处理站西侧建设低品位矿堆棚，依据地势高差布置工艺设备，减小物料的提升降低能耗，磨矿车间和磁选车间位于原有项目的东南角位置，立磨机、高效磁选机、平板磁选机根据生产工序要求进行布置，陶瓷过滤脱水车间位于原有项目精矿池的旁边，便于精矿的输送。充分利用地形，项目尾矿通过地势高差进行自流进入尾矿沉淀池，减少物质运输成本。因此，项目平面布置合理。

5、主要关注的环境问题

技改项目从原矿石中分选出不带磁性的矿石，再加工成品砂石料，在原有项目的基础上，进一步提高产品铁精矿的品位，减少尾矿的铁元素含量，提高资源回收利用率。关注的主要环境问题是：

- 重点关注原矿石破碎加工工段粉尘污染治理措施的合理性，对现有污染治理设施是否能达环保要求进行分析，关注是否需要整改。

- 关注尾矿库的依托条件和存在的环境风险。

（3）关注项目选矿生产废水完全回用的可行性及废水不外排的可靠性。

（4）由于再选选矿和增加球磨机提高选矿的细度，尾矿颗粒粒径组成的改变可能会影响尾矿安全性的沉淀效率，要给予关注。

6、主要结论

该项目符合国家产业政策，符合《新平工业园区总体规划修编（2018-2035）》、园区规划环评及其审查意见。技改项目在原有场地上进行技改，不新增占地，不涉及生态保护红线等生态环境敏感区，选址合理。项目所在地环境质量现状较好，有一定的环境容量；所采用的废水、固废处置等污染防治措施技术经济可行，选矿水全部回用不外排，大气污染物及噪声做到达标排放。经预测分析，项目建设对关心点影响较小，不会改变区域环境功能。通过落实项目的各项风险防范措施及应急预案，在事故发生发展阶段，应及时进行抢险和应急处置，控制事故状态，可以使项目环境风险达到可接受的程度。根据建设单位提供的公众参与篇章材料，项目的建设得到了公众的支持，无人持反对意见。在严格执行落实污染防治对策，加强生产管理和环境管理后，从环境保护角度分析，该技改项目具有环境可行性。

# 1总则

1.1编制依据

1.1.1相关法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

4、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

7、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

8、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.02修订）；

9、《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日）；

10、《中华人民共和国矿产资源法》（2013年修订）；

11、《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日起施行）。

12、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

13、《地下水管理条例》（2021年12月1日施行）。

1.1.2部门规章

1、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年1月1日施行）》；

2、《国家危险废物名录》（2021年1月1日施行）；

3、《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令23号）；

4、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

5、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

6、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号），2016年11月10日；

7、环境保护部《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186号），2016年12月23日；

8、《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号），2015年1月1日；

9、《环境影响评价公众参与办法》，（生态环境部令第4号）2019年1月1日实施；

10、《关于做好环评与排污许可制度衔接工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

11、《农用地土壤环境管理办法》（试行），中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国农业部，部令第46号；

12、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》 ；

13、《关于印发深入开展尾矿库综合治理行动方案的通知》（安监总管—[2013]58号文）；

14、《关于防范尾矿库垮塌引发突发环境事件的通知》（环发[2006]132号）；

15、国家安全监管总局关于印发《尾矿库事故灾难应急预案部门应急预案的通知》（安监总应急[2007]109号）；

16、《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第6号2006.04）；

17、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号）；

18、《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》（国办函[2021]47号）；

19、《危险化学品名录》（2015年版）；

20、《地下水污染防治实施方案》（2019年5月印发）；

21、《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》。

1.1.3相关规划与地方规章

- 《“十四五”生态环境保护规划》；

- 《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号 ）；

3、《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号）；

4、《云南省水功能区划》（2014年修订）；

5、《云南省生态功能区划（简本）》（云南省环境保护厅，2009年7月）；

6、《云南省主体功能区划》（云政发函[2014]1号）；

7、《玉溪市元江流域水环境综合治理规划（2015-2030）》；

8、《云南省矿产资源总体规划（2016—2020年）》；

9、《关于印发云南省深入开展尾矿库综合治理行动方案的通知》（云安监管—[2013]137号）；

10、《云南省重金属污染综合防治“十三五”规划（2016-2020年）》；

11、云南省人民政府《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（云发〔2018〕16号）；

12、《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发[2020]29号）；

13、《云南省大气污染防治条例》；

14、《云南省土壤污染防治条例》，2022年5月1日起实施；

15、《玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》玉政发〔2021〕15号；

16、玉溪市政府《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（玉发〔2018〕21号）；

17、《玉溪市矿产资源总体规划（2016~2020年）》；

18、《新平工业园区总体规划修编（2018-2035）》；

19、《新平工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》。

1.1.4相关导则与技术规范

1、《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

4、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

5、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

6、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

7、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）；

8、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

9、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）；

10、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

11、《尾矿库环境风险评估技术导则》（HJ740-2015）；

12、《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）；

13、《选厂尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）；

14、《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）；

15、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）；

16、《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南》。

1.1.5有关技术文件和工作文件

1、昆明理工大学编制的《戛洒选厂500吨/日选矿工程项目环境影响报告表》；

2、原新平县环境保护局对《戛洒选厂500吨/日选矿工程项目环境影响报告表》的审批意见；

3、玉溪市环境科学研究所编制的《新平锦茂公司东磨选厂尾矿库新建项目环境影响报告表》；

4、原新平县环保局对《新平锦茂公司东磨选厂尾矿库环境影响报告表》的审批意见；

5、玉溪市环境监测站编制的《新平锦茂公司东磨选厂尾矿库新建项目竣工环境保护验收监测表》；

6、玉溪市环境科学研究院编制的《新平锦茂工贸有限责任公司东磨选厂技改扩建项目环境影响报告表》；

7、原新平县环境保护局对《新平锦茂工贸有限责任公司东磨选厂技改扩建项目环境影响报告表》的审批意见（新环许证〔2009〕67号）；

8、云南高科环境保护科技有限公司分析测试中心编制的《新平锦茂工贸有限责任公司东磨选厂技改扩建项目竣工环境保护验收监测表》；

9、原新平县环境保护局对《新平锦茂工贸有限责任公司东磨选厂技改扩建项目竣工环境保护验收监测表》的验收意见（新环验〔2011〕75号）；

10、《新平锦茂工贸有限责任公司辣子箐尾矿库突发环境事件风险评估报告》（2018年版）；

11、《新平锦茂工贸有限责任公司戛洒东磨选厂尾矿库工程设计方案》；

12、《新平金凯工贸有限责任公司尾矿库安全现状评价报告》；

13、《新平金凯工贸有限责任公司戛洒东磨选厂尾矿库安全验收评价报告》；

14、《新平金凯工贸有限公司年产10万吨铁精矿技改建设项目可行性研究报告》；

15、《新平县彝族傣族自治县工业科技和信息化局对年产10万吨铁精矿技改建设项目投资备案证》（新工信备案〔2019〕6号）；

16、现状补充监测报告；

17、玉溪矿业有限公司于2013年5月委托昆明有色冶金设计研究院股份公司编制了《大红山龙都尾矿库中后期筑坝工程初步设计》；

18、2016年9月，玉溪矿业有限公司委托云南安科安全技术有限公司编制的《玉溪矿业有限公司大红山铜矿龙都尾矿库安全现状评价报告》；

19、2019年5月24日玉溪矿业有限公司编制的《玉溪矿业有限公司大红山龙都尾矿库突发环境事件专项应急预案（第三版）》和《玉溪矿业有限公司大红山龙都尾矿库突发环境事件风险评估报告（第三版）》；

20、2019年8月玉溪矿业有限公司委托中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司编制的《大红山龙都尾矿库中前期尾矿堆坝稳定性分析岩土工程勘察报告》；

21、重庆浩力环境影响评价有限公司编制的《尾矿输送管道建设及尾矿库环境治理项目环境影响报告表》；

22、《玉溪市生态环境局新平分局关于尾矿输送管道建设及尾矿库环境治理项目环境影响报告表的批复》（玉环新局审〔2019〕15号）；

23、云南绿诚环境科技有限公司编制的《尾矿输送管道建设及尾矿环境治理项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》；

24、《尾矿输送管道建设及尾矿库环境治理项目（一期）竣工环境保护自主验收意见》；

25、项目公众参与调查表及公示信息；

26、其他由新平县平安矿业开发有限公司提供的资料。

1.2评价目的与评价原则

1.2.1评价目的

1、通过对项目区所在地区的现状调查、环境监测资料的收集和补充监测、类比分析等手段，掌握评价区环境质量和生态环境现状，分析工程建设与环境功能区划、规划的相容性；

2、通过对项目污染源调查及工程分析，核算技改项目建成后废水、废气及固废等污染物的产生、排放情况，预测分析项目建设后对环境的影响；

3、调查原有项目存在的主要环境问题，针对环境问题，提出以新带老的措施；

4、针对技改项目在设计中存在的环境问题，提出切实可行的污染防治措施，在达标排放的前提下，制定污染物排放的总量控制指标；

5、按照国家环保法及有关规定，以保护环境为目的和出发点，实事求是地论述该项目环保措施的可行性和可靠性；

6、从环境保护角度对本项目建设的可行性作出明确结论，为设计部门优化设计，为主管部门决策和环境管理提供依据。

1.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

- 依法评价原则

贯彻执行国家和地方的环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

- 科学评价原则

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

- 突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.3评价因子

1、环境影响因素及因子的识别

表1.3-1环境影响要素识别

| 环境要素工程行为 |  | 环境质量影响 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地面水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 土壤环境 | 生态环境 |
| 施工期 | 施工废水 |  | ▲3 |  |  | ▲3 | ▲3 |
|  | 施工噪声 |  |  |  | ▲3 |  |  |
|  | 施工扬尘 | ▲3 |  |  |  |  | ▲3 |
|  | 施工垃圾 | ▲3 |  |  |  | ▲3 | ▲3 |
|  | 土石方、占地 |  |  |  |  | ▲3 |  |
| 运行期 | 废气 | ■2 |  |  |  |  | ■3 |
|  | 废水 |  | ▲3 | ▲3 |  |  | ■3 |
|  | 噪声 |  |  |  | ■3 |  |  |
|  | 固体废物 | ■2 |  |  |  | ■3 | ■2 |
|  | 事故风险 |  | ▲2 | ▲2 |  | ■3 | ■2 |
| 注：■/▲：长期/短期影响；涂黑/涂白：不利/有利影响； 1：影响较大，2：中等影响，3：轻微影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.3-2环境影响因子识别表

| 环境因子 |  | 建设期 | 营运期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生产单元 | 公用工程 | 生活 |
| 大气 | 颗粒物 |  | △ |  |  |
| 水 | pH |  | △ |  | △ |
|  | COD | △ |  | △ | △ |
|  | SS | △ | △ | △ | △ |
|  | NH3-N | △ |  | △ | △ |
|  | TP | △ |  | △ | △ |
|  | 石油类 |  | △ | △ | △ |
|  | Fe |  | △ |  |  |
|  | 铜 |  | △ |  |  |
|  | 锰 |  | △ |  |  |
| 噪声 | 等效连续A声级 | △ | △ | △ |  |
| 固体废物 | 一般工业固废 | △ | △ |  |  |
|  | 危险废物 |  | △ |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | △ |
| 生态环境 |  | △ | △ |  |  |
| 注：▲—显著不利影响；△—轻微不利影响；●—显著有利影响。 |  |  |  |  |  |

2、评价因子的筛选

表1.3-3评价因子一览表

| 环境要素 | 评价因子及评价内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP |
|  | 影响评价 | TSP、PM10 |
| 地表水 | 现状评价 | pH、SS、COD、BOD5、总磷、NH3-N、石油类、硫化物、氟化物、氰化物、六价铬、铜、铁、锰、锌、铅、砷、镉、汞、粪大肠菌群 |
|  | 影响评价 | 项目生活污水经一体化污水处理设备处理后用于绿化，生产废水全部回用不外排，生产、生活废水回用的可行性 |
| 地下水 | 现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、K+、Na+、Ca2+、MDA002+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，共32项 |
|  | 影响评价 | 锰 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级（LAeq） |
|  | 影响评价 | 等效连续A声级（LAeq） |
| 土壤环境 | 现状评价 | 厂界内外土壤中砷、镉、铬（六价铬）、铜、铅、汞、镍等含量 |
|  | 影响评价 | 本项目不对土壤环境进行评价，仅提出分区防渗措施。 |
| 生态环境 | 对土地利用影响、植被及植物资源、动物的影响 |  |
| 风险 | 精矿堆存场渗滤水下渗对地下水、土壤的环境风险 |  |

1.4环境功能区域及评价标准

1.4.1相关规划及环境功能区划

1、地表水环境功能区划

项目周边地表水为困龙河及戛洒江，困龙河最终汇入戛洒江，戛洒江属于红河水系（红河巍山—河口保留区）。根据《云南省水功能区划》（第二版），红河（红河巍山—河口保留区）水环境功能类别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。

2、大气环境功能区划

项目处于新平县工业园区戛洒片区，根据规划环评，项目区属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类环境空气质量功能区。

3、声环境功能区划

项目所在地区属于新平工业园区戛洒片区，根据规划环评，项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区，选矿区厂界南侧和办公室北侧道路为园区道路。

4、生态功能区划

根据《云南省生态功能区划》，项目区域不属于云南省重点生态功能区，属于“II高原亚热带南部常绿阔叶林生态区”，“II4蒙自、元江岩溶山原暖性针叶林生态亚区”，“II4-3新平撮科河中山山原林业与水源涵养生态功能区”。

该生态功能区主要包括新平、峨山、石屏、元江四县交界地带，面积3170.28km2；主要生态特征以中山河谷地貌为主。降雨量偏少，仅为800-900mm，主要植被类型为云南松林和思茅松林。土壤以紫色土为主；主要生态问题是矿山开采造成的水源林破坏，森林质量差、林种单一；生态环境敏感性是土壤侵蚀中度和高度敏感；主要生态系统服务功能是元江上游地区的水源涵养、预防水土流失；保护措施及发展方向是封山育林、提高森林的数量和质量，调整土地利用方式、严格退耕还林、提高区域的水源涵养能力。

5、项目所在功能区汇总

项目所在区域各类环境功能区划见表1.4-1。

表1.4-1项目所在环境功能属性

| 序号 | 项目 | 功能属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区 |
| 3 | 声环境功能区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区 |
| 4 | 生态功能区 | 新平撮科河中山山原林业与水源涵养生态功能区 |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 6 | 是否风景保护区 | 否 |
| 7 | 是否自然保护区 | 否 |
| 8 | 是否森林公园 | 否 |
| 9 | 是否水库库区 | 否 |
| 10 | 是否饮用水水源保护区 | 否 |
| 11 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |
| 12 | 是否人口密集区 | 否 |
| 13 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

1.4.2环境质量标准

1、环境空气

项目所在区域属二类区域，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单，环境空气质量标准值详见表1.4-2。

表1.4-2环境空气质量标准（摘录）单位：µg/Nm3

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒（TSP） | 年平均 | 200 |
|  | 24小时平均 | 300 |
| 颗粒物（PM10） | 年平均 | 70 |
|  | 24小时平均 | 150 |
| 颗粒物（PM2.5） | 年平均 | 35 |
|  | 24小时平均 | 75 |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |
|  | 1小时平均 | 200 |
| 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 |
|  | 24小时平均 | 150 |
|  | 1小时平均 | 500 |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |
|  | 24小时平均 | 80 |
|  | 1小时平均 | 200 |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 |
|  | 1小时平均 | 10 |
| 氮氧化物（NOx） | 年平均 | 50 |
|  | 24小时平均 | 100 |
|  | 1小时平均 | 250 |

2、地表水环境

项目地处困龙河径流区，困龙河进入戛洒江，戛洒江又称为元江，属于红河水系（红河巍山—河口保留区）。根据《云南省水功能区划（第二版）》，红河（红河巍山—河口保留区）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。因此，困龙河和戛洒江均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，详细标准值见表1.4-3。

表1.4-3地表水环境质量标准单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值（单位mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 （无量纲） | 6-9 |
| 2 | 溶解氧 ≥ | 5 |
| 3 | 高锰酸盐指数 ≤ | 6 |
| 4 | 化学需氧量（COD） ≤ | 20 |
| 5 | 五日生化需氧量（BOD5） ≤ | 34 |
| 6 | 氨氮（NH3-N） ≤ | 1.0 |
| 7 | 总磷（以P计） ≤ | 0.2 |
| 8 | 铜 ≤ | 1.0 |
| 9 | 锌 ≤ | 1.0 |
| 10 | 氟化物（以F-计） ≤ | 1.0 |
| 11 | 硒 ≤ | 0.01 |
| 12 | 砷 ≤ | 0.05 |
| 13 | 铁 ≤ | 0.3 |
| 14 | 锰 ≤ | 0.1 |
| 15 | 汞 ≤ | 0.0001 |
| 16 | 镉 ≤ | 0.005 |
| 17 | 铬（六价） ≤ | 0.05 |
| 18 | 铅 ≤ | 0.05 |
| 19 | 氰化物 ≤ | 0.2 |
| 20 | 挥发酚 ≤ | 0.005 |
| 21 | 石油类 ≤ | 0.05 |
| 22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 |
| 23 | 硫化物 ≤ | 0.2 |
| 24 | 粪大肠菌群（个/L） ≤ | 10000 |

注：pH无量纲，粪大肠菌群单位为（个/L）。

3、地下水环境

项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，见表1.4-4。

表1.4-4地下水质量标准单位：mg/L

| 项目 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- |
| 色度 | 15 |
| 嗅和味 | 无 |
| 浑浊度 | 3 |
| 肉眼可见物 | 无 |
| pH（无量纲） | 6.5~8.5 |
| 溶解性总固体 | 1000 |
| 氨氮 | 0.5 |
| 挥发性酚类 | 0.002 |
| 氟化物 | 1.0 |
| 碘化物 | 0.08 |
| 硝酸盐 | 20 |
| 硫酸盐 | 20.0 |
| 硫化物 | 0.02 |
| 氰化物 | 0.05 |
| 亚硝酸盐 | 1.0 |
| 镉 | 0.005 |
| 铬（六价） | 0.05 |
| 铅 | 0.01 |
| 铁 | 0.3 |
| 铜 | 1.0 |
| 锌 | 1.0 |
| 铝 | 0.2 |
| 钠 | 200 |
| 锰 | 0.1 |
| 砷 | 0.01 |
| 硒 | 0.01 |
| 汞 | 0.001 |
| 总硬度 | 450 |
| 氯化物 | 250 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.3 |
| 耗氧量 | 3.0 |
| 高锰酸盐指数 | 3.0 |
| 总大肠菌群个（CFU/100mL） | 3.0 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 100 |

4、声环境

项目位于新平工业园区（戛洒片区），项目所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区声，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值。标准值见表1.4-5。

表1.4-5环境噪声限值单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

5、土壤环境

项目位于新平工业园区（戛洒片区），故土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中第二类用地标准。具体标准值见表1.4-6。

表1.4-6土壤环境质量评价标准（第二类用地）单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值mg/kg | 管制值mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7400-38-2 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 7400-43-9 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 7400-50-8 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7400-02-0 | 900 | 2000 |

1.4.3污染物排放标准

- 大气污染物

- 施工期

本项目施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，排放标准值详见表1.4-7。

表1.4-7新污染源大气污染物排放限值单位：mg/m3

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

（2）运营期

大气有组织排放颗粒物执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5标准限值，无组织排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7的现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求。见表1.4-8。

表1.4-8大气污染物浓度限值

| 污染物 | 排气筒高度（m） | 有组织排气筒排放浓度限值（mg/m3） | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 不低于15m | 20 | 1.0 |

2、水污染物

选矿废水沉淀处理后全部回用于生产，不外排。尾矿废水随尾矿携带进入依托的浓密池，项目生活污水处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）绿化水质标准，全部回用于绿化，不外排。具体标准值见下表。

表1.4-9城市污水再生利用水质标准

| 序号 | 项目指标 | 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0～9.0 |
| 2 | 色（度） | 30 |
| 3 | 嗅 | 无不快感觉 |
| 4 | 浊度（NTU） | 10 |
| 5 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 |
| 6 | 5日生化需氧量BOD5（mg/L） | 10 |
| 7 | 氨氮（mg/L） | 8 |
| 8 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.5 |
| 11 | 溶解氧（mg/L）≥ | 2.0 |
| 12 | 总余氯（mg/L）≥ | 1.0（出厂），0.2（管网末端） |
| 13 | 氯化物 | 350 |
| 14 | 硫酸盐 | 500 |
| 15 | 铁 | 0.3 |
| 16 | 锰 | 0.1 |
| 17 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 无 |

3、噪声

（1）施工期

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表1.4-10。

表1.4-10建筑施工场界环境噪声排放限值

| 昼间[dB（A）] | 夜间[dB（A）] |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（2）运营期

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表1.4-11。

表1.4-11工业企业厂界环境噪声排放限值

| 类别 | 昼间[dB（A）] | 夜间[dB（A）] |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

4、固体废物

一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《一般工业固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）。危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单（2013）要求。

1.5评价工作等级与范围

按《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）、《环境保护评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境保护评价技术导则-声环境》（HJ2.3-2009）、《环境影响评价技术导则-生态环境》（HJ19-2011）、《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）、《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）的要求，结合项目工程特点和区域环境特征，本评价工作等级、评价范围和评价因子按如下确定。

1.5.1评价工作等级

1、大气环境评价等级

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）规定，分别计算每一种污染物的最大浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的浓度达标准限值的10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

ρi—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1小时地面空气质量浓度，mg/m3；

ρ0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级的判定依据见表1.5-1。

- 表1.5-1评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜10% |

计算筛选结果见表1.5-2。

表1.5-2计算筛选结果统计表

| 污染源 | 污染物 | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | PM10 | 42.2730 | 9.3940 | 二级 |
| DA002 | PM10 | 10.6410 | 2.3647 | 二级 |
| 厂区无组织 | TSP | 147.62 | 16.4022 | 一级 |

根据筛选结果可知，项目污染物最大占标率为16.4022%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，确定评价等级为一级。

2、地表水环境

按《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，根据项目废水排放方式、排放量确定地表水环境影响评价工作等级。地表水环境影响评价等级判定如下：

表1.5-3水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥6000000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | ---- |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

项目区地表水为困龙河、戛洒江，属红河水系，水体功能类别为Ⅲ类。项目选矿废水处理后全部回用，技改再选尾矿废水随尾矿携带进入依托的浓密池，生活污水不外排，冷却水循环使用，初期雨水收集沉淀后用于降尘，不外排，不需要纳入废水排放量、污染当量计算。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》要求，地表水评价工作等级定为三级B。

3、地下水环境

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），该项目属于“附录A中G黑色金属42、采选（含单独尾矿库）”类别，选矿厂地下水环境影响评价项目类别为II类，应进行地下水评价。建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

表1.5-4地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

地下水环境评价等级划分见表1.5-5。

表1.5-5地下水环境评价等级划分情况表

| 项目 | 环境敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 判别标准 | 敏感 | 一级 | 一级 | 二级 |
|  | 较敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 不敏感 | 二级 | 三级 | 三级 |

地下水评价范围内无集中式饮用水水源地、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源等地下水环境敏感区，为不敏感区。由表1.5-5可知，该项目地下水环境评价等级为三级。

4、声环境

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2009）中规定，“建设项目所处功能区为GB3096规定的3类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声及增高量达3dB（A）以下，或噪声影响人口数量变化不大时，按三级评价”。项目区域范围内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，确定本项目声环境影响评价级别为三级。

5、生态环境

本技改项目总用地面积15370m2＜2km2，不涉及新增占地，在原有项目场地内技改，所在地为工业用地，无自然遗产、文化遗产、自然保护区、风景名胜区、水源保护地等特殊及重要生态敏感区，据调查所在区域无濒危野生动植物，属生态一般区域。依据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）的规定，位于原厂界范围内的工业类改扩建项目，不设等级，简单分析。

6、土壤环境评价等级

本项目属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将污染影响型建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目不新增占地，在原厂区内技改，选厂占地面积为15.37hm2，为中型项目。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表1.5-6。

表1.5-6污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。

表1.5-7污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1，采矿业中“其他”为Ⅲ类项目，根据“表1.5-6”，项目周边主要为建设用地，因此敏感程度为不敏感。结合“表1.5-7”，本项目土壤不设评价等级，可不开展土壤评价。

7、环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），该导则适用于涉及有毒有害和易燃易爆物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括认为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价，不适用于生态风险评价及核与辐射类建设项目的环境风险评价。

本项目尾矿库主要风险为尾矿库溃坝对下游河流、村庄、农田植被等的影响，属于生态风险，因此本项目尾矿库风险评价根据《尾矿库环境风险评估技术导则》（HJ740-2015）进行评价。选厂风险评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行评价。

（1）选厂风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判别依据，见表1.5-8。

表1.5-8环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |
| *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明 |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。环境风险潜势划分依据见表1.5-9。

表1.5-9建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 极高危害（P2） | 极高危害（P3） | 极高危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+极高环境风险 |  |  |  |  |

①Q值判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，危险物质数量与临界量的比值（Q）如下：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，按照下列公示计算物质总量与临界量的比值（Q）；

式中：q1、q2····qn—每种危险物质最大存在总量（t）。

Q1、Q2····Qn—每种物质的临界量（t）。

当＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（2）Q≥100。

本项目风险物质为生产废水和废机油，生产废水无临界量，废机油临界量为2500t，废机油最大储存量为0.2t，所以Q值为0.00008。

②M值判定

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，行业及生产工艺M见表1.5-10。

表1.5-10行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。本项目不涉及以上风险工艺，所以M值为0。

③E级判定

- 大气环境

对照根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1.5-11。

表1.5-11大气环境敏感程度分级（E）

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

根据调查，项目区周边5km范围内人口数小于1万人，项目区周边500m范围内人数小于500人，本项目大气环境E级判定为E3。

- 地表水环境

根据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1.5-12。

表1.5-12地表水环境敏感程度分级（E）

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

根据现场踏勘可知，项目地处困龙河径流区内，困龙河水进入戛洒江，戛洒江属于红河水系（红河巍山—河口保留区）。根据《云南省水功能区划（第二版）》，红河（红河巍山—河口保留区）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的相关规定，本项目地表水功能敏感性为较敏感F2，而困龙河排放点下游（顺水流向）10km范围内无集中式地表水饮用水源保护区、农村及分散式饮用水水源保护区、自然保护区、重要湿地、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场、洄游通道、世界文化和自然遗产地、红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统、珍惜、濒危海洋生物的天然集中分布区、海洋特别保护区、海上自然保护区、盐场保护区、海水浴场、海洋自然历史遗迹、风景名胜区、或其他特殊重要保护区域，故本项目环境敏感目标分级为S3。本项目地表水环境敏感程度分级为E2。

- 地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1.5-13。

表1.5-13地下水环境敏感程度分级（E）

| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

由于本项目不涉及集中式饮用水源准保护区和准保护区以外的补给径流区、除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区、未划定准保护区的集中式饮用水源、分散式饮用水源地、特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，故本项目地下水功能敏感性为不敏感G3。根据资料，项目建设场地K=0.0011~0.0302m/d（1.27×10-10~3.5×10-9cm/s），且Mb≥1m，项目区包气带防污性能分级为D3，因此，本项目地下水环境敏感程度分级为E3。

综上分析，本项目涉及的风险物质为生产废水和废机油，根据以上判定，项目危险物质数量与临界量的比值Q=0.00008；根据调查，项目区周边5km范围内人口数为小于1万人，周边500m范围内人口小于500人，本项目大气环境E级判定为E3；因此项目大气环境风险潜势为I；地表水环境敏感程度分级为E3，项目地表水环境风险潜势为I；地下水环境敏感程度分级为E3，项目地下水环境风险潜势为I。

综上所述，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)中的有关规定，本项目选厂大气环境风险潜势为I，地表水风险潜势为I，地下水风险潜势为I，因此本项目风险评级等级为简单分析。

（2）尾矿库风险评价等级

根据《尾矿库环境风险评估技术导则》（HJ740-2015）从尾矿库的环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、控制机制可靠性（R）三方面进行评分，采用环境风险等级划分模型，将重点环境监管尾矿库环境风险划分为重大、较大、一般三个等级。

2018年8月煤炭科学技术研究院有限公司西南分公司编制了《新平金凯工贸有限公司辣子箐尾矿库突发环境事件风险评估报告》及《新平金凯工贸有限公司辣子箐尾矿库突发环境事件专项应急预案》，并于2018年11月21日在原新平县环保局备案，故本报告书中不再对辣子箐尾矿库环境风险着重分析。根据《新平金凯工贸有限公司辣子箐尾矿库突发环境事件风险评估报告》中对辣子箐尾矿库的风险等级评价，该尾矿库环境危害性（H）等别代码为：H2；尾矿库周边环境敏感性（S）等别代码为：S2；尾矿库控制机制可靠性（R）等别代码为R3，故尾矿库环境风险等级划分为：一般（H2S2R3）。

玉溪矿业有限公司于2013年5月委托昆明有色冶金设计研究院股份公司编制了《大红山龙都尾矿库中后期筑坝工程初步设计》，2016年9月，玉溪矿业有限公司委托云南安科安全技术有限公司编制了《玉溪矿业有限公司大红山铜矿龙都尾矿库安全现状评价报告》，2019年5月24日玉溪矿业有限公司编制了《玉溪矿业有限公司大红山龙都尾矿库突发环境事件专项应急预案（第三版）》和《玉溪矿业有限公司大红山龙都尾矿库突发环境事件风险评估报告（第三版）》，2019年8月，委托中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司编制了《大红山龙都尾矿库中前期尾矿堆坝稳定性分析岩土工程勘察报告》。根据《玉溪矿业有限公司大红山龙都尾矿库突发环境事件风险评估报告（第三版）》中对龙都尾矿库的风险等级评价，该尾矿库环境危害性（H）等别代码为：H1；尾矿库周边环境敏感性（S）等别代码为：S2；尾矿库控制机制可靠性（R）等别代码为R3，故尾矿库环境风险等级划分为：较大（H1S2R3）。龙都尾矿库并于2019年5月31日在玉溪市生态环境局新平备案，故本报告书中不再对大红山龙都尾矿库环境风险着重分析。

1.5.2评价范围

1、环境空气：根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目为一级评价等级，排放污染物的最远影响距离D10%为500m，小于2.5km，故评价范围边长为5km，所以大气环境评价范围为边长5km的矩形。

2、地表水：根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），

项目现场调查范围：以项目区困龙河上游500m处、项目区下游2600m（困龙河），共3100m范围。

影响评价范围：项目生产废水处理后全部回用于生产，不外排。项目生活污水处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化水质标准，全部回用于绿化，不外排，不设评价范围。

3、地下水：根据自定义法及项目区地形、地下水流向、含水层岩性等确定地下水环境调查评价范围面积约3.2km2。

4、声环境：项目厂界外200m范围内。

5、生态环境：项目厂界外200m范围内。

6、土壤环境：根据导则，本项目可不对土壤环境评价分析。

7、环境风险：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目选厂风险评价等级为简单分析，不设评价范围。根据《尾矿库环境风险评估技术导则》（HJ740-2015），辣子箐和龙都尾矿库环境风险评价范围以尾矿库初期坝为起点下游10km的范围。

表1.5-14项目评价等级与评价范围一览表

| 序号 | 评价因子 | 评价范围 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 边长5km的矩形，面积25km2 | 一级 |
| 2 | 地表水环境 | 项目现场调查范围：以项目区困龙河上游500m处、项目区下游2600m（困龙河），共3100m范围。 影响评价范围：项目生产废水处理达标后全部回用于生产，不外排。项目生活污水处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化水质标准，全部回用于绿化，不外排，不设评价范围。 | 三级B |
| 3 | 地下水环境 | 以厂区附近断层开始向东南展布的含水层，面积约3.2km2。 | 三级 |
| 4 | 声环境 | 项目内及四周边界外200m范围内 | 三级 |
| 5 | 生态环境 | 项目厂界外200m范围内 | 一般影响分析 |
| 6 | 土壤环境 | 根据导则，本项目可不对土壤环境评价分析 | / |
| 7 | 环境风险 | 不设评价范围 | 简单分析 |
|  |  | 辣子箐尾矿库初期坝为起点下游10km的范围 | 一般（H2S2R3） |
|  |  | 龙都尾矿库初期坝为起点下游10km的范围 | 较大（H1S2R3） |

1.6评价内容及评价重点

1.6.1评价内容

1、工程分析及污染源项调查，确定主要污染源和主要污染物的排放参数，并论证有关环保治理措施的技术及经济可行性；

2、调查了解建设地区环境质量现状；

3、环境影响预测

（1）废气排放的环境影响评价：包括污染物达标排放分析和环境影响预测；

（2）地表水环境影响评价：分析废水去向的可行性，对废水不外排的可行性和可靠性进行论证；

（3）地下水环境影响评价：调查选矿活动对评价区水资源、水质的影响和对周围饮用水的影响；

（4）噪声对环境的影响分析；

（5）各种固体废物处置措施的可行性分析；

（6）环境风险预测分析；

4、污染物的排放总量控制分析；

5、进行环境经济损益分析；

6、综合论证拟建项目环境可行性，针对项目特点，对污染治理，环境管理与监测等提出对策建议。

1.6.2评价重点

通过对本项目的环境影响进行分析、识别，确定环评报告书的重点内容为：

- 工程分析

- 项目生产废水不外排的可行性、可靠性论证；

3、固体废物处置的可行性、可靠性分析评述，提出防止固体废物环境污染的对策、措施；

4、对项目环境风险源识别，源项分析，说明影响范围和程度，提出防范、减缓和应急措施；

5、对照相关规范分析项目尾矿依托原有尾矿库的条件和影响。

1.7主要环境保护目标

根据现场踏勘调查，选厂评价范围及生态评价范围内无风景名胜区、森林公园、文物古迹、珍稀野生动植物等环境敏感点；地表无铁路、高速公路等大型建（构）筑物等。

该项目选厂环境保护目标见表1.7-1。

表1.7-1选厂主要环境保护目标一览表

| 环境 | 保护目标 | 坐标 |  | 人口（人） | 与厂界的方位 | 与选厂的距离（m） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纬度 | 经度 |  |  |  |  |
| 大气环境 | 四坡斗村 | 24.079605 | 101.609019 | 180 | 东北 | 1098 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类及2018年修改单 |
|  | 大平掌 | 24.080381 | 101.620386 | 300 | 东北 | 1905 |  |
|  | 东磨村 | 24.067978 | 101.580765 | 450 | 西 | 1952 |  |
|  | 白糯格 | 101.578996 | 24.086134 | 302 | 西北 | 2648 |  |
|  | 絮波陡 | 101.615671 | 24.049787 | 20 | 东南 | 2764 |  |
|  | 大红山 | 101.619115 | 24.097901 | 553 | 东北 | 2956 |  |
|  | 小红山 | 101.624383 | 24.092064 | 377 | 东北 | 2978 |  |
|  | 戛洒镇 | 101.577578 | 24.054325 | 3506 | 西南 | 2823 |  |
|  | 速都 | 101.581333 | 24.051107 | 221 | 西南 | 2949 |  |
|  | 曼秀 | 101.583393 | 24.048746 | 302 | 西南 | 2961 |  |
|  | 曼湾 | 101.584359 | 24.047931 | 307 | 西南 | 3036 |  |
| 地表水 | 困龙河 |  |  |  | 南面 | 145 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 戛洒江 |  |  |  | 西面 | 1824 |  |
| 地下水 | 项目区东南面的泉点J1（不具饮用功能）、项目区附近200m处的井水J2（不具饮用功能）、在项目选矿生产区东北侧的四坡斗村水井W1（不具饮用功能） |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 环境风险 | 困龙河 |  |  |  | 南面 | 145 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 戛洒江 |  |  |  | 西面 | 1824 |  |
| 生态环境 | 生产区影响范围内的动植物 |  |  |  |  |  | 保护现有植被 |

1.8评价时段和工作程序

- 评价时段

本项目评价时段为施工期和运营期，重点为运营期。

评价方法：对建设项目的污染源及污染物进行调查，核实废气、废水、噪声等污染物的排放量和排放方式，并用物料衡算法，分析类比法和模式预测法完成项目的环境影响评价工作。

- 工作程序

环境影响评价工作分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。

项目环境影响评价工作程序详见图1.8-1。

图1.8-1环境影响评价工作程序图

# 2原有工程概况及污染物排放情况

2.1原有项目建设历史及工程内容

新平平安矿业开发有限公司选矿厂目前有东磨选厂和辣子箐口选厂，本技改项目在东磨选厂的基础上技改，原有项目主要针对东磨选厂。

东磨选厂建设历史及工程概况见下表所示：

表2.1-1现有工程建设历史及工程内容一览表

| 序号 | 手续办理情况 | 建设内容 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004年1月峨山万茂有限公司（原新平锦茂工贸有限公司前身）委托昆明理工大学编制了《戛洒选厂500吨/日选矿工程项目环境影响报告表》，并于2004年1月20日取得了原新平县环境保护局对《戛洒选厂500吨/日选矿工程项目环境影响报告表》的审批意见。原戛洒选厂500吨/日选矿工程项目已于2005年建成，由于项目建设时间较早，且业主几经变更，验收相关资料已遗失。 | 建设一条原矿处理规模为250吨/d的铜选矿和规模为250吨/d的铁选矿的生产项目。该项目洗选出来的铁精矿品位达54%，铜精矿品位达18%。 | 由于公司所属权发生变更，故由原峨山万茂有限公司更名为新平锦茂工贸有限公司 ，现该选厂被新平县平安矿业开发有限公司收购，技改项目建设单位现为新平县平安矿业开发有限公司（选厂为东磨选厂） |
| 2 | 2005年5月，原新平锦茂工贸有限公司委托玉溪市环境科学研究所编制了《新平锦茂公司东磨选厂尾矿库新建项目环境影响报告表》，并于2005年8月10日取得原新平县环保局对《新平锦茂公司东磨选厂尾矿库环境影响报告表》的审批意见。2011年12月，原新平锦茂工贸有限公司委托玉溪市环境监测站编制了《新平锦茂公司东磨选厂尾矿库新建项目竣工环境保护验收监测表》，并通过原新平县环保局验收。 | 建设辣子箐尾矿库，占地面积60亩，库容44.95万m3，设计服务年限7年，目前尾矿库已用库容35万m3，剩余4万m3。 |  |
| 3 | 2009年，原新平锦茂工贸有限公司由于铁铜精矿品位无法满足市场需要，决定对铜铁两矿选厂进行技改扩建，并于2009年2月委托玉溪市环境科学研究院编制了《新平锦茂工贸有限责任公司东磨选厂技改扩建项目环境影响报告表》，于2009年4月8日取得了原新平县环境保护局对《新平锦茂工贸有限责任公司东磨选厂技改扩建项目环境影响报告表》的审批意见（新环许证〔2009〕67号）。2011年12月，原新平锦茂工贸有限公司委托云南高科环境保护科技有限公司分析测试中心编制了《新平锦茂工贸有限责任公司东磨选厂技改扩建项目竣工环境保护验收监测表》，并于2011年12月22日取得了原新平县环境保护局对《新平锦茂工贸有限责任公司东磨选厂技改扩建项目竣工环境保护验收监测表》的验收意见（新环验〔2011〕75号）。 | 项目生产规模不变，仅提高铜精矿和铁精矿的品位，该项目选出来的铁精矿品位达62%，铜精矿品位达20%。 |  |

新平县平安矿业开发有限公司项目情况见下表所示：

表2.1-2新平平安矿业开发有限公司项目情况一览表

| 序号 | 手续办理情况 | 建设内容 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2006年，平安矿业出资建设“新平县戛洒磁选厂”，建设地点位于新平县戛洒镇辣子箐，占地面积61亩。2006年4月新平矿业委托玉溪市环科所编制了《新平县戛洒磁选厂建设项目环境影响报告书》，2006年6月取得了新平县环保局审批（新环发[2006]14号），2006年8月项目建设并投入生产，2006年9月项目通过新平县环保局组织的环境保护竣工验收（新环验[2006]03号）。 | 项目占地面积61亩，其中生产区占地29亩，尾矿库占地32亩。处理原铁矿300t/d，日产铁精矿150t，铁精矿平均品位62%。 | 平安矿业开发有限公司原有项目（选厂为辣子箐口选厂），该选厂位于大红山线以南 |
| 2 | 2017年4月10日，新平县平安矿业有限公司委托河北德源环保科技有限公司编制了《新平县平安矿业开发有限公司铁浮选生产回收项目环境影响报告书》，并于2018年5月10日取得了新平县环境环境保护局出具的《新平县平安矿业开发有限公司铁浮选生产回收项目环境影响报告书的批复》（新环审〔2018〕5号），2020年9月委托云南绿诚环境科技有限公司编制了《新平县平安矿业开发有限公司铁浮选生产回收项目竣工环境保护验收监测报告》，2020年9月14日，企业组织了环境保护自主验收会议。 | 在现有生产流程末端增加一条铁浮选生产回收生产线，从现有尾矿浆中进一步回收铁资源，减少尾矿排放，建设受矿仓、给料机、弱磁选机、高梯度磁选机、浮选机、过滤机等设备，对流程尾矿进行回收，每年回收铁精矿1.2万吨，每年减少尾矿排放量1.2万吨。 | 平安矿业开发有限公司原有项目（选厂为辣子箐口选厂），该选厂位于大红山线以南 |
| 3 | 新平县平安矿业开发有限公司与玉溪大红山矿业有限公司达成协议，新平县平安矿业开发有限公司尾矿排入大红山龙都尾矿库，2018年11月重庆浩力环境影响评价有限公司为其编制了《尾矿输送管道建设及尾矿库环境治理项目》，并于2019年10月25日取得了原新平县环境保护局的环评批复《关于尾矿输送管道建设及尾矿库环境治理项目环境影响报告表的批复》（玉环新局〔2019〕15号），2020年8月10日，委托云南绿诚环境科技有限公司编制了《尾矿输送管道建设及尾矿库环境治理项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》，并在2020年9月14日对该项目进行验收。 | 一期：尾矿输送管道全长1620m，年输送磁选尾矿30万吨，尾矿输送管道起于新平县平安矿业发展有限公司戛洒磁选厂尾矿沉淀池，在管道中部设置泵站，终点接入玉溪大红山矿业有限公司856m结合池前的尾矿沟，最终进入龙都尾矿库。项目二期工程（尾矿库环境治理项目）未开展实施。 | 平安矿业开发有限公司原有项目（选厂为辣子箐口选厂），，目前该项目一期工程已经建设完成，已开始运行，该选厂位于大红山线以南。 |
| 4 | 东磨选厂 | 本次技改，年产10万吨铁精矿项目 | 平安矿业开发有限公司收购新平金凯公司后新立项项目（选厂为东磨选厂），该选厂位于公戛线以北 |

2.2原有项目（东磨选厂）概况

生产规模：处理原矿500t/d。

产品：年产铁精矿40000t，三级精铁矿平均品位62%；年产铜精矿650t，铜精矿平均品位20%。

建设地点：新平县戛洒镇东磨村。

占地面积：项目占地面积158亩，其中生产区及老尾矿库占地98亩，辣子箐尾矿库占地60亩。

2.2.1原有项目排污许可及执行情况

原有项目排污许可管理类别为登记管理，已排污许可管理平台进行登记备案，并取得登记编号为91530427MA6K72026W001Y。

2.2.2生产规模及主要生产设备

原有项目的生产规模为500t/d，年产铁精矿40000t，铁精矿平均品位在62%；年产铜精矿650t，铜精矿平均品位20%。主要生产设备见表2.2-1。

表2.2-1原有项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 与评价技改项目的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给料机 | / | 1台 | 拆除 |
| 2 | 破碎机 | 400×600 | 2台 | 拆除 |
| 3 | 筛分机 | SEZ-1200×2500 | 1台 | 拆除 |
| 4 | 球磨机 | / | 3台 | 保留 |
| 5 | 螺旋溜槽 | 1500 | 3台 | 保留 |
| 6 | 永磁磁选机 | CTB-900×210 | 12台 | 保留 |
| 7 | 高梯度磁选机 | / | 5台 | 保留 |
| 8 | 摇床 | / | 64台 | 保留 |
| 9 | 浮选槽 | 24槽 | 2套 | 保留 |

2.2.3原矿成分及能源消耗

本选厂购买玉溪矿业公司大红山铁矿露天开采的原矿加工，原有项目主要原材料及能源消耗见表2.2-2。

表2.2-2主要原材料及水电用量

| 序号 | 材料名称 | 原材料消耗量 | 年用量 | 最大储存量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原矿 | 500t/d | 15万t | 1200t | 从玉溪矿业公司大红山购买 | 原材料 |
| 2 | 黄药 | 0.067t/d | 20t | 2t | 昆明 | 浮选用 |
| 3 | 松油 | 0.067t/d | 20t | 2t | 昆明 |  |
| 4 | 润滑油 | / | 3t | 0.85t | 昆明 | 机械润滑用 |
| 5 | 聚合氯化铝 | 0.1t/d | 30t | 5t | 昆明 | 污水处理剂 |
| 6 | 电 | 8300kWh | 250万kWh | / | 市政供给 | / |
| 7 | 水 | / | 77665.5吨 | / | 生产用水为困龙河水，生活用水来自市政管网 | / |

表2.2-3原矿化学多元素分析（%）

| 元素 | TFe | S | SiO2 | P | Cu | P | Zn | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | 22.3 | 0.046 | 31.8 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.011 |

2.2.4原有项目组成

原有项目主要建设内容有：原料加工生产线、生产车间、原矿堆场、仓库、辣子箐尾矿库、尾矿输送设施、精矿池、高位水池、尾矿浆沉淀池、应急池、配电室及办公生活区等。具体建设内容见表2.2-4。

表2.2-4原有项目主要建设内容

| 项目组成 |  | 主要建设内容 | 备注 | 技改后情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 总占地面积3258m2，项目采用破碎筛分+球磨+弱磁粗选+弱磁精选+浮选+重选工艺。建设有重选车间、磨浮车间。重选车间布置3台螺旋分级机和64台粗摇床；磨浮车间布置1套浮选设备和17台磁选设备及3台球磨机。 | 钢结构+彩钢瓦 | 本次技改拆除破碎筛分系统，其余 继续使用 |
|  | 原料加工生产线 | 破碎生产线布置1台给料机和2台破碎机，位于生产车间北侧 | 露天 | 技改 |
|  | 原矿堆场 | 占地面积1000m2，主要储存原矿石 | 露天 | 技改 |
|  | 精矿池 | 占地面积1300m2，设有铜精矿池和铁精矿池，主要储存生产出来的精矿 | 露天 | 保留 |
|  | 辣子箐尾矿库 | 位于困龙河东南约300m，距老尾矿库约600m的辣子箐处，占地面积60亩，坝高18m，坝轴长66.4m，尾矿库最终坝高53m，坝顶宽度4m，库容44.95万m3，设计服务年限7年 | 库区底部已按相关规范要求做了防渗防漏措施 | 该尾矿库剩余库容不多，本技改再选工段所排尾矿不利用该尾矿库，再选工段尾矿进入龙都尾矿库，原有选矿尾矿仍然进入辣子箐尾矿库 |
| 辅助设施 | 办公区 | 位于戛大公路旁，办公生活区包括办公用房、85m2 | 一层砖混结构 | 保留 |
|  | 生活区 | 主要为工人倒班宿舍，占地面积200m2 | 一层砖混结构 | 保留 |
|  | 仓库 | 占地面积300m2，主要储存生产所需药剂等原辅料 | 钢结构+彩钢瓦 | 保留 |
|  | 高位水池 | 有效容积为500m3，主要功能为储存从困龙河抽取的水 | 混凝土结构 | 保留 |
|  | 尾矿输送管 | 尾矿浆在沉淀池沉淀后，将尾矿渣从原有选厂沉淀池用泵输送至尾矿库中，输送管线总长度约860m，采用HDPE管（高密度聚乙烯）和2级泵动力运输 | HDPE管 | 本技改后保留，仍然供原有项目选矿尾矿输送使用 |
|  | 现有尾矿浆输送管道 | 将原有项目产生的尾矿浆输送至沉淀池，长度200m | HDPE管 | 保留 |
| 公用工程 | 供水系统 | 选矿区生产用新鲜水从南面距离厂区145m外的困龙河用DN100钢管泵至厂区高位水池（500m3），再供给生产车间 | / | 保留 |
|  | 供电系统 | 电力由市政供给 | / | 保留 |
| 环保设施 | 化粪池 | 容积为15m3，位于生活区旁 | 混泥土结构 | 保留 |
|  | 尾矿浆沉淀池 | 采用三级沉淀，1个10m3，1个300m3，1个400m3，合计710m3 | 钢砼结构 | 保留 |
|  | 事故应急池 | 位于尾矿浆沉淀池旁，容积为200m3 | 钢砼结构 | 保留 |
|  | 辣子箐尾矿库 | 尾矿存储和尾矿库废水沉淀处理，尾矿库设截排水沟等，尾矿库初期坝坝尾设置一个15m3的沉淀池 | 混泥土结构 | 该尾矿库剩余库容不多，本技改再选工段所排尾矿不利用该尾矿库，再选工段尾矿进入龙都尾矿库，原有选矿尾矿仍然进入辣子箐尾矿库 |
|  | 辣子箐尾矿库回水系统 | 回水方式为库内、库外回水系统相结合，保证废水不外排。回水输送管道长800m，尾矿库回水池容积为30m3，此回水池为高位水池 | HDPE管 | 保留 |
|  | 辣子箐尾矿库防洪系统 | 排洪方式为库区右岸单边截洪沟排洪，库内采用排水斜槽—排水管排洪 | / | 保留 |
|  | 危废暂存间 | 占地面积20m2，暂存间建设不规范，未做防渗等设施 | 砖混结构 | 以新带老整改后使用 |
|  | 破碎筛分喷雾降尘 | 破碎、筛分工段加装有喷雾降尘设施，降低粉尘排放 | / | 原有原料加工设备拆除，原有喷雾设施一起拆除 |

本次技改项目尾矿输送管道依托的《尾矿输送管道建设及尾矿库环境治理项目（一期）》中已建设的内容情况如下表所示：

表2.2-5本技改项目所依托的尾矿输送管道项目已建内容一览表

| 类别 | 实际建设内容 | 与技改项目的关系 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 尾矿管道起点为平安公司辣子箐口选厂的磁选工艺尾矿浓密池，容积为3000m3。 | 依托 |
|  | 尾矿输送管道全长2090m，管道内径为214mm，外径250mm。 | 依托 |
|  | 位于平安公司辣子箐口选厂矿浆池与管道终点之间设置隔膜泵站，占地面积120m2。设置有3台隔膜泵 | 依托 |
| 辅助工程 | 泵站用水由戛洒镇给水管网供给，水质和水量有保证。 | 依托 |
|  | 供电由红山线路引入配电室。 | 依托 |

2.3原有项目总平面布置

原有项目总体布置上利用地形分台阶布置，减少物料的提升，由高向低依次为原矿场，破碎筛分工段、磨矿分级工段、磁选工段、浮选工段、重选、精矿池、尾矿浆沉淀池。顺地形布置，形成具有高差的尾矿自流系统。尾矿库位于选矿厂东侧山谷当中，距离较短，便于尾矿输送。

2.4劳动定员及工作制度

通过收集资料及现场调查，项目实际生产天数300天，选矿生产采用三班制，每班8小时，劳动定员85人，工人为周边村民。工人不在本厂区内餐饮，部分管理人员餐饮依托于辣子箐口选厂的食堂。上夜班员工在厂区内住宿。

表2.4-1劳动定员表

| 序号 | 名称 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选矿厂厂长 | 1 |
| 2 | 副厂长 | 1 |
| 3 | 财务会计与出纳 | 2 |
| 4 | 技术人员及管理人员 | 4 |
| 5 | 生产工人 | 77 |
| 合计 |  | 85 |

2.5选矿工艺及产污节点

原项目通过破碎、筛分、磨矿、浮选、磁选、重选等工艺过程，产出产品。具体工艺流程及产污节点图见2.5-1。

图2.5-1原有项目工艺流程及污染节点图

选厂生产工艺流程简述如下：

1、破碎、筛分

入厂原矿为原矿石，进厂后堆在原矿堆场，通过装载机转运入破碎机经两级破碎（两级破碎相连），第一级为粗碎，矿石粒度为25-60mm，第二级为细碎，细碎后矿石粒径为12mm以下，细碎后的矿石进入筛分机筛分（工艺设置1台筛分机，两级破碎后才进入筛分机），筛分后不合格的再回到第二级破碎机进行细碎，合格的细矿进入钢板原矿仓，原有项目原矿石全部用作选矿。

2、磨碎

原矿仓中的细矿经喂料机送入磨机，补充水从磨头加入，磨矿以后，细度为60%~70%至200目，出磨矿浆进入选矿工序。

3、浮选、磁选、重选作业

经过磨细的矿石进入浮选槽中浮选，在浮选槽中加入丁黄油和松油作为浮选剂。浮选出来的尾矿通过扫选选出铜矿，粗精矿再经过浮选选出铜矿，浮选出来的尾矿浆和扫选出来的尾矿浆进入弱磁粗选，粗选产生的尾矿浆通过螺旋槽后进入重选（摇床）工序，重选出铁精矿，重选和螺旋产生的尾矿进入沉淀池，弱磁粗选出来的低品位精矿再次经过粗选，粗选出铁精矿，弱磁粗选产生的尾矿也进入沉淀池。

4、精矿晾晒

产品铁精矿和铜精矿分别排入铁精矿池和铜精矿池，经晾晒干后，装车外运。

流程图中污染源情况见表2.5-1。

表2.5-1污染源情况表

| 编号 | 来源分析 | 现有污染控制措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原矿堆场粉尘 | 洒水降尘 | 无组织排放 |
| 2 | 破碎机口粉尘 | 喷雾除尘 | 无组织排放 |
| 3 | 破碎机噪声 | 设备减震、车间墙体隔声 | / |
| 4 | 球磨机噪声 |  | / |
| 5 | 永磁磁选机噪声 |  | / |
| 6 | 螺旋溜槽噪声 |  | / |
| 7 | 细振筛噪声 |  | / |
| 8 | 摇床重选噪声 |  | / |
| 9 | 浮选槽噪声 |  | / |
| 10 | 尾矿废水 | / | 沉淀池沉淀后回用 |
| 11 | 尾矿渣 | 储存于尾矿库内 | 辣子箐尾矿库 |

2.6辣子箐尾矿库

原项目尾矿库名为辣子箐尾矿库，距离选厂500m。为昆明勘查设计研究院进行初步设计，2005年5月，原新平锦茂工贸有限公司委托玉溪市环境科学研究所编制了《新平锦茂公司东磨选厂尾矿库新建项目环境影响报告表》，并于2005年8月10日取得原新平县环保局对《新平锦茂公司东磨选厂尾矿库环境影响报告表》的审批意见。2007年10月由云南巨星安全技术有限公司编制了安全验收评价报告，并通过了安全验收。2011年12月，原新平锦茂工贸有限公司委托玉溪市环境监测站编制了《新平锦茂公司东磨选厂尾矿库新建项目竣工环境保护验收监测表》，并通过原新平县环保局验收。2017年由云南振杰科技有限公司编制了安全现状评价报告，报告明确该辣子箐尾矿库符合安全生产条件。

由于辣子箐尾矿库剩余库容不多，本次技改项目再选尾矿不使用该尾矿库，辣子箐尾矿库暂不闭库，建设单位后期还要对该尾矿库尾矿进行再选，但不包括本项目评价范围内。

2.6.1辣子箐尾矿库主要技术指标

尾矿库占地约60亩，有效库容44.95万m3，服务年限7.0年；

库区汇雨面积3.68km2，防洪标准按200年一遇校核；

初期坝坝型为碾压堆石坝，坝高18.0m（含清基l.0m），坝轴线长66.4m；

尾矿库最终坝高53.0m；

排洪方式为库区右岸单边截洪沟排洪，库内采用排水斜槽－排水管排洪：

尾矿压力扬送至尾矿库堆存，尾矿澄清水返回选厂循环使用。

2.6.2尾矿输送系统

采用渣浆泵一管道压力输送，输送管道采用HDPE（高密度聚乙烯）管。管道平均水力坡降为0.028。矿浆重量浓度P=30%时，矿浆容重为1.25×9.81KN/m3，渣浆流量为33.52m3/h（9.31/s）。输送线路分为二级泵送，一级泵送从选厂送至坝下泵站，几何高差为30m；二级泵送从坝下泵站送至库区最高点，最大几何高差为60m。尾矿输送及回水流程工艺见图2.6-1所示。

图2.6-1尾矿输送及回水流程工艺图

2.6.3辣子箐尾矿库初期坝及堆坝

1、初期坝

该尾矿库设计初期坝为碾压堆石坝，坝顶标高615m，底部标高597m，初期坝高18m，坝轴线长66.4m，坝顶宽3m，外坡比l:2.0，内坡比1:1.75，坝上游设置反滤层；现状初期坝坝顶标高615m，底部标高597m，初期坝高18m，坝轴线长71m，坝顶宽3m，外坡比l:2.0，内坡比1:1.75。现状坝体整体质量较好，无开裂、明塌等现象。

2、尾矿堆坝

该尾矿库设计尾矿堆坝坝顶标高650m，底标高615m，堆坝高35m，子坝上、下游坡比分别为1:1和1:3，高度为1.5m，顶宽1m。现状尾矿堆坝底标高为615m，顶标高为647m，共15级子坝，总高32m，顶宽约2m。

2.6.4排洪设施

1、库区单边截洪沟

单边截洪沟的净断面尺寸b×h=l.4×2.0m。由库区右岸尾部沿山坡开挖，按纵坡i=2.0%修筑，过水净断面为1.4×1.7m，设计流量12.40m3/s，截洪沟为M7.5砂浆砌MU30毛石。

2、库内排水管

入库的雨季洪水和超过设计水位的尾矿澄清水，由设置在库内的排水斜槽排水管系统排泄，排水斜槽最高进水口设置在650.00m处。排水斜槽为C20钢筋砼，断面尺寸b×h=l.0×1.2m，排水管尺寸1.0×0.2m，材料为C20钢筋砼。

2.6.5回水池

回水池为M7.5，Mu30浆砌毛石结构，净尺寸为b×L×h=3×5×2.5m，容积为30m3，回水池底标高为594.0m。

2.7水量平衡分析

2.7.1给水系统

1、生产用水

根据建设单位提供资料，原有项目生产用水量为1465.8m3/d，原料带入水量30m3/d，循环用水量为1241.215m3/d，选矿中的水一部分随尾矿进入尾矿库，一部分随产品进入精矿池，选厂主要用水取自厂区南面困龙河，用钢管供水给选厂。

2、破碎筛分喷雾降尘用水

根据建设单位提供的资料，项目喷雾降尘用水量3m3/d，喷雾降尘用水取自厂区高位水池。

3、生活用水

根据项目多年生产统计资料，厂区内设置旱厕，厂区劳动人员85人，工人不在厂区内餐饮，部分管理人员餐饮依托于辣子箐口选厂的食堂，夜班人员在厂区内住宿，平均生活用水量为80L/人·d，用水量约6.8m3/d，污水产生系数按80%计算，污水产生量为5.44m3/d，生活区生活用水从戛洒镇自来水水厂供水管网接入。

4、绿化用水及原料堆场、道路降尘用水

根据建设单位提供资料，厂区绿化用水量为9m3/d，厂区道路洒水量为2m3/d，原矿堆场洒水量为5m3/d。

5、实验室及机修用水

根据建设单位资料，项目实验室及机修平均用水量约为0.5m3/d。

- 冷却用水

球磨机间接冷却水在线用量为85m3，循环量为77m3，损失量为8m3，每天需要补充新鲜水8m3，为自来水，通过自然消耗，不外排。

该项目用水量见表2.7-1。

表2.7-1项目用水一览表

| 序号 | 项目 | 用水量（m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自来水 |  |  |  |
| 1 | 日常生活用水 | 6.8 | 生活区用水量6.8m3/d |
| 2 | 机修用水及实验室用水 | 0.5 | / |
| 3 | 设备冷却水 | 8 | 补充水量 |
| 小计 |  | 15.3 | 自来水 |
| 困龙河河水 |  |  |  |
| 1 | 选矿用水 | 1465.8（循环水量1241.215） | / |
| 2 | 破碎筛分喷雾降尘用水 | 3 | / |
| 3 | 绿化用水 | 9 | 晴天每天1次（雨天不绿化） |
| 4 | 道路洒水 | 2 | 晴天每天2次（雨天不洒水） |
| 5 | 原矿堆场洒水 | 5 | 晴天每天2次（雨天不洒水） |
| 小计 |  | 243.585（补充量） | 困龙河河水 |

2.7.2排水系统

现项目排水主要来自于选矿废水、实验室废水、生活区生活污水等。

1、选矿废水

选矿作业消耗量为11m3/d，尾矿浆沉淀池蒸发消耗量为3.3m3/d，尾矿库余留及蒸发120.285m3/d，精矿在精矿池内先浓缩脱水（晾晒的方式），精矿含水及蒸发水量为40m3/d，尾矿库回水及沉淀池上清液水量共为1241.215m3/d，全部回用于选矿生产。

2、破碎筛分喷雾降尘废水

破碎筛分喷雾降尘水全部自然蒸发或者是随细碎产品带走，没有废水产生。

3、生活污水

生产厂区设置旱厕，生活区生活用水量为6.8m3/d，生活污水主要排放系数按0.8计算，则生活污水排放量为5.44m3/d，生活污水经化粪池处理后定时给周边农民清掏作为农肥使用。

4、实验室废水

实验室废水产量0.5m3/d，该部分废水水量较少，收集后排入沉淀池，与选矿废水一起沉淀处理后全部回用于选矿生产。

5.原矿堆场淋滤水

原矿堆场为露天开放式，原矿堆场淋滤水计算公式按下列计算：

式中：Q—淋滤水量，m3；

H—降雨量，m；

Ψ—径流系数，一般取0.2~0.8，本次取0.8；

F—汇水面积，m2。

新平县平均降雨量940.6mm，最大年降雨量为1168mm，最小为713mm，最大日降雨量为86.7mm，本次按最大日降雨量为86.7mm计算，原矿堆场面积为1000m2，经计算得出Q为69.36m3。原有项目原矿堆场呈露天堆放式，雨季雨水径流经堆场下方的进厂道路排出选厂。

6、初期雨水

原料加工处理站附近（除原矿堆场）雨季汇水面积约5800m2，初期雨水通过场地顺势往下流，汇集后经厂区内雨水沟排至厂区外，初期雨水量计算如下：

式中：Q—雨水流量，L/s；

—径流系数，场地硬化后经验数值取0.9；

q—设计暴雨强度，L/s·hm2；

F—汇水面积，m2，本项目初期雨水收集面积共5800m2。

降雨强度按照玉溪市暴雨强度公式（修订）计算：

q=2870.528（1+0.633lgP）/（t+14.742）0.818

式中：P—设计降雨重现期10a，

t—降雨历时，min（取15min）。

根据计算，q值为292.24L/s·hm2，计算前15分钟的初期雨水量为137.29m3/次。按上式计算得出初期雨水产生量为137.29m3/次，雨水经厂区内雨水沟排至厂区外。

2.7.3项目水量平衡

项目生活区生活污水进入旱厕后定期给周边农民清掏作为农肥使用；选矿废水通过厂区尾矿沉淀池处理，沉淀后通过回水系统回用于项目选厂生产各工序用水；项目水量平衡见图2.7-1、2.7-2。

图2.7-1原有项目水量平衡图（晴天）单位：m3/d

图2.7-2原有项目水量平衡图（雨天）单位：m3/d

2.8现有污染物排放及污染治理设施调查

项目运行多年，评价人员通过现场勘察、查阅相关资料，周边走访及委托监测等方式对选厂现有污染源进行了调查，主要污染有尾矿废水、生活污水、粉尘、尾矿渣、生活垃圾及机械噪声等。

2.8.1废水

该项目废水主要有选矿生产废水、实验室化验及机修废水、生活污水等。

#### 2.8.1.1生产废水

1、污染物产生情况

选矿生产废水日产生量约为1384.8m3/d。

2、污染物治理措施

选矿废水经沉淀池处理后全部回用不外排，尾矿库设置回水池，随尾矿进入尾矿库的水经尾矿库澄清后，上清液进入回水池，用泵抽回生产使用。

#### 2.8.1.2实验室废水

项目实验室废水产量约0.5m3/d，该废水产量较小，且不涉及第一类污染物，不再单独处理，收集后进入沉淀池，沉淀处理后泵至生产线循环使用，不外排。

#### 2.8.1.3生活污水

1、污染物产生情况

根据建设单位提供资料，原有项目生活区生活污水产生量5.44m3/d。主要为洗手、及晚班人员洗漱产生的污水，厂区内不设食堂，类比同类生活污水，原有项目生活污水污染物产排情况见表2.8-1。

表2.8-1原有项目生活污水污染物产排情况表

| 项目 | 进水水质（mg/L） | 产生量（t/a） | 处置措施 | 出水水质（mg/L） | 处置量（t/a） | 削减量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | / | 1632 | 化粪池 | / | 1632 | 0 | 给周边农民清掏作为农肥使用 |
| pH | 7.16~7.30 | / |  | 7.16~7.30 | / | / |  |
| SS | 325 | 0.53 |  | 195 | 0.32 | 0.21 |  |
| COD | 280 | 0.46 |  | 255 | 0.42 | 0.04 |  |
| BOD5 | 130 | 0.21 |  | 108 | 0.18 | 0.03 |  |
| 氨氮 | 30 | 0.049 |  | 28 | 0.046 | 0.003 |  |

2、污染物治理措施

生活区生活污水经化粪池处理后定时给周边农民清掏作为农肥使用。

2.8.2地下水

本报告地下水污染治理措施主要对原有项目防渗情况进行回顾，根据现场调查，原有项目由于建设时期较早，未对尾矿沉淀池、精矿池、事故池进行重点防渗，危废暂存间防渗措施不完善，本次环评要求完善尾矿沉淀池、精矿池、事故池、危废暂存间的防渗工作。

2.8.3废气

选厂大气污染物主要来自于原矿堆场无组织排放粉尘及破碎、筛分生产工序无组织排放点，本厂区内不设食堂。

#### 2.8.3.1原矿堆场扬尘

1、污染物产生情况

项目原矿堆场为露天堆放，通过定期洒水保持湿度，可以在一定程度上控制堆场的风力扬尘。无组织排放量可按下式计算：

Q＝4.23×10－4×V4.9×S

式中：——Q为物料无组织排放速率mg/s；

——其中V平均风速m/s；

——S为堆场面积m2，此处取堆矿场合计面积。

新平的平均风速为2.3m/s，堆放场面积为1000m2。经计算起尘速率为25.1mg/s，起尘量为0.65t/a，采取洒水降尘的形式，降尘率为60%，粉尘的排放量为0.26t/a。

2、污染物治理措施

据调查，针对原矿堆场产生扬尘，业主采取适时洒水的方式来达到降尘的目的。

#### 2.8.3.2选矿破碎生产线粉尘

1、污染物产生情况

破碎、筛分粉尘为无组织排放，主要排放源为二级破碎机口和筛分工段，查阅《工业污染源产排污系数手册》，给料口粉尘产生系数为0.005kg/t-原料，破碎产污系数为0.25kg/t-原料，第二次破碎量和第一次破碎量一致，第三次破碎（筛上物返回二级破碎机）按第二次破碎量的70%计算，筛分产污系数为0.008kg/t-原料，破碎筛分工段采用喷雾降尘设施进行降尘，效率按70%计算。

给料口、原料破碎、筛分粉尘产排情况见下表所示：

表2.8-2各生产设备颗粒物产排情况一览表

| 序号 | 工段 | 产污系数 | 物料量（t/a） | 产生量（t/a） | 降尘措施 | 降尘效率 | 排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给料口 | 0.005kg/t-原料 | 150000 | 0.75 | 喷雾降尘 | 70% | 0.225 | 无组织 |
| 2 | 第一次破碎 | 0.25kg/t-原料 | 150000 | 37.5 |  | 70% | 11.25 | 无组织 |
| 3 | 第二次破碎 | 0.25kg/t-原料 | 150000 | 37.5 |  | 70% | 11.25 | 无组织 |
| 3 | 第一次筛分 | 0.08kg/t-原料 | 150000 | 12 |  | 70% | 3.6 | 无组织 |
| 4 | 第三次破碎（筛上物返回二级破碎机） | 0.25kg/t-原料 | 105000 | 26.25 |  | 70% | 7.875 | 无组织，第三次需要破碎（筛上物）的量约占总物料的70% |
| 5 | 第二次筛分 | 0.08kg/t-原料 | 105000 | 8.4 |  | 70% | 2.52 | 无组织 |
| 合计 |  |  |  | 122.4 | / | / | 36.72 | / |

2、污染物治理措施

根据实际调查得知，原有项目破碎和筛分工序处降尘方式为喷雾法除尘，粉尘无组织排放。

#### 2.8.3.3运输扬尘

1、污染物产生情况

车辆运输过程中道路会产生一定的扬尘，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

Q＝0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.72

式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km•辆；

V——汽车速度，km/h，20km/h；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2，取0.1kg/m2。

本项目原矿石消耗量为150000t/a，产品运输量为40650t，运输采用载重量为25t级自卸车辆，车自重10t，负重时35t。运输汽车完成一次运输过程包括空载和负载两种情况，则原矿石量为15万t/a，原矿石空载和负载的车次均为6000次/年，产品空载和负载的车次均为1626次/年。项目原矿石厂区内平均运输距离约为150m，产品平均运输距离约为100m，（此处距离为本项目区内运输距离），根据上式计算得每辆运输车辆负载和空载情况下扬尘产生量分别为0.61kg/km·辆和0.21kg/km·辆，则厂区运输原矿石的扬尘产生量为0.738t/a，产品运输扬尘为0.13t/a，则车辆运输扬尘合计为0.868t/a，通过洒水降尘，洒水降尘率为70%，则粉尘排放量为0.26t/a。

2、污染物治理措施

沿途道路通过洒水抑尘以减少扬尘排放量，旱季适当增加洒水次数。现有废气污染物排放情况见下表2.7-3。

#### 2.8.3.4原料卸载粉尘

1、厂区污染物产生情况

项目原料在场地内卸料过程中会产生粉尘，当运输车辆进入原矿堆场卸原料时产生的粉尘量由装卸高度、车辆吨位、物料含水率和地面风速决定。

式中：Q2——起尘量，mg/s；

M——车辆吨位，t；25t；

U——平均风速，当地平均风速为2.3m/s；

H——物料装卸高度，m，取0.5m；

W——物料含水率，%；取原矿石6%。

该公式适用于无人工增湿、晴天、自然状态下的原料装卸过程的起尘量计算，由计算可知，本项目原矿石在装卸过程中起尘速率为689.76mg/s，原矿石装卸量为150000t/a，每吨卸货时间为5s，则卸货时间为750000s（208.33h），则项目原矿石装卸过程起尘量为0.517t/a，呈无组织排放。

2、污染物治理措施

根据实际调查得知，原有项目原料装卸粉尘无抑制措施，粉尘无组织排放。

#### 2.8.3.5装载机装料（原矿石）粉尘

1、厂区污染物产生情况

本项目原矿石从堆场至料口过程中，会产生无组织粉尘。本项目用1台铲斗容量为5t的装载机进行装料。装料过程粉尘产生量的大小与矿岩硬度、自然含湿量、装车高度、风流速度及治理水平等一系列因素关系密切，主要措施为洒水抑尘，增大矿岩湿度。根据选矿项目统计资料，一般干燥情况下，装载机粉尘的产生量为2.77kg/h•台，湿度不足时，为0.83kg/h•台，湿度充分情况下为0.14kg/h•台。

项目配备装载机1台，按每天装载原料量为500t计算，装载机从原料堆场装料至料口每次需要时间为3min，每次装料5t，故计算得出每台设备每天平均作业时间为5小时，300d计。干燥情况下，预计铲装作业粉尘产生量为4.155t/a（2.77kg/h）。通过采取洒水降尘等抑尘措施后，粉尘排放量计算参数取0.14kg/h•台，则铲装作业粉尘排放量0.21t/a（0.14kg/h）。

#### 2.8.3.6产品装车粉尘

本项目产品装车过程中，会产生无组织粉尘。本项目用1台铲斗容量为5t的装载机进行装载。根据选矿项目统计资料，一般干燥情况下，装载机粉尘的产生量为2.77kg/h•台，湿度不足时，为0.83kg/h•台，湿度充分情况下为0.14kg/h•台。

项目配备装载机1台，按装货40650t/a计算（135.5t/d），装载机从产品堆场装料至装车每次需要时间为3min，每次装料5t，故计算得出每台设备每天平均作业时间为1.4h。干燥情况下，预计铲装作业粉尘产生量为1.163t/a（2.77kg/h）。通过采取洒水降尘等抑尘措施后，粉尘排放量计算参数取0.14kg/h•台，则铲装作业粉尘排放量0.059t/a（0.14kg/h）。

#### 2.8.3.7尾矿库干滩扬尘

项目辣子箐尾矿库尾矿堆放方式为湿式堆渣，尾矿库形成干滩后，在非雨季尾砂表面干化，裸露的干尾矿小颗粒易被风吹起，从而造成尾砂的二次飞扬形成扬尘，呈无组织排放。为防止尾矿库干滩扬尘，尾矿库放矿方式采用上游法中的冲积法放矿，可以提高干坡段的湿润面积，减少干滩形成，降低干滩扬尘的产生。

表2.8-3废气污染物排放情况

| 序号 | 产生环节 | 排放形式 | 污染物类别 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原矿堆场 | 无组织 | TSP | 0.65t/a | 洒水降尘 | 0.26t/a |
| 2 | 给料 | 无组织 | TSP | 0.75t/a | 喷雾降尘 | 0.225t/a |
| 3 | 破碎 | 无组织 | TSP | 63.75t/a | 喷雾降尘 | 19.125t/a |
| 4 | 筛分 | 无组织 | TSP | 20.4t/a | 喷雾降尘 | 6.12t/a |
| 5 | 道路运输 | 无组织 | TSP | 0.868t/a | 洒水降尘 | 0.26t/a |
| 6 | 原矿卸货 | 无组织 | TSP | 0.517t/a | / | 0.517t/a |
| 7 | 原矿下料 | 无组织 | TSP | / | 洒水降尘 | 0.21t/a |
| 8 | 产品装车 | 无组织 | TSP | / | 洒水降尘 | 0.059t/a |
| 9 | 尾矿库干滩扬尘 | 无组织 | TSP | 少量 | / | 少量 |

#### 2.8.3.6污染物达标分析

2018年12月20日建设单位委托玉溪华恒环境科技有限公司对选厂厂界无组织粉尘排放监控点进行了监测。监测结果如表2.8-4。

表2.8-4选厂厂界浓度检测结果单位：mg/m3

| 监测项目 | 采样时间 | 采样时段 | 1#上风向 | 2#下风向 | 3#下风向 | 4#下风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 2018.12.20 | 02:00~03:00 | 0.194 | 0.235 | 0.262 | 0.245 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.224 | 0.269 | 0.289 | 0.264 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.287 | 0.332 | 0.360 | 0.347 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.255 | 0.290 | 0.324 | 0.324 |
|  |  | 浓度范围 | 0.194~0.287 | 0.235~0.332 | 0.262~0.360 | 0.245~0.347 |
|  | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012） |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表2.8-4可知，选厂厂界粉尘无组织排放监控浓度达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中的现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求。

2.8.4固废

#### 2.8.4.1尾矿

1、污染物产生情况

项目每年产生尾矿（湿）218700t/a，根据尾矿浸出实验监测结果，该尾矿属于第І类固废。

2、污染物治理措施

原有项目设有辣子箐尾矿库，尾矿库按照原《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求设计和建设，现有尾矿库于2007年7月建成，于2011年正式投入使用，从2012年之后项目产生的尾矿排入辣子箐尾矿库堆存。设计库容44.95万m3，目前剩余库容约4万m3。

#### 2.8.4.2生活垃圾

1、污染物产生情况

根据选厂运行情况，生活垃圾产生量为12.75t/a。

2、污染物治理措施

生活垃圾集中收集于垃圾池当中，由建设单位定期清理清运至戛洒镇生活垃圾堆存点处理。此外，旱厕粪便定期清掏后由周边村民运输至树木施肥。

#### 2.8.4.3废机油

根据建设单位提供资料，项目机械维修产生的废机油量为0.4t/a，暂存于危废暂存间，根据现场勘查，项目产生的废机油目前委托云南圣邦科技有限公司处置，该公司具备相应类别危废处置资质。

项目固体废物产生情况见下表2.8-5。

表2.8-5固体废物产生情况

| 序号 | 污染物类别 | 产生量 | 处置方式 | 处置率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿 | 218700t/a | 进辣子箐尾矿库 | 100% |
| 2 | 生活垃圾 | 12.75t/a | 收集到垃圾池，定期清运至戛洒镇 | 100% |
| 3 | 废机油 | 0.4t/a | 委托云南圣邦科技有限公司处置。 | 100% |

2.8.5噪声

1、污染物产生情况

项目主要噪声来自于选厂设备，根据设备实际调查，主要设备噪声源强见表2.8-6。

表2.8-6主要噪声设备源强一览表

| 位置 | 噪声设备 | 数量 | 声级值〔dB(A)〕 | 声源分类 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选厂 | 破碎机 | 2台 | 95 | 机械性 | 连续 |
|  | 震动筛 | 1台 | 90 | 机械性 | 连续 |
|  | 磨机 | 3台 | 95 | 机械性 | 连续 |
|  | 螺旋溜槽 | 3台 | 85 | 机械性 | 连续 |
|  | 永磁磁选机 | 12台 | 80 | 机械性 | 连续 |
|  | 高梯度磁选机 | 5台 | 80 | 机械性 | 连续 |
|  | 摇床 | 64台 | 80 | 机械性 | 连续 |
|  | 浮选槽 | 1套 | 80 | 机械性 | 连续 |
| 沉淀池 | 回水泵、泥浆泵 | 2套 | 85 | 机械性 | 连续 |

2、污染物治理措施

原有项目针对设备噪声污染，通过减震降低噪声对环境的影响。

3、污染物达标分析

为调查企业厂界噪声达标情况，建设单位于2019年8月29日~30日委托云南中科检测技术有限公司对选厂的厂界噪声进行了监测。项目自2019年到本技改项目实施前没有进行过改建扩建，生产设施没有变化，因此，该监测值能够代表原有项目厂界噪声达标情况。监测结果如表2.8-7所示。

表2.8-7选厂的厂界噪声监测结果单位：dB（A）

| 监测内容 | 监测点位置 | 监测日期 | 监测结果Leq[dB（A）] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 时段（昼间） |  | 时段（夜间） |  |
| 环境噪声 | N1：厂区东外1m处 | 2019.08.29 | 10:08-10:18 | 61.8 | 22:11-22:21 | 54.4 |
|  | N2：厂区南外1m处 |  | 10:26-10:36 | 63.7 | 22:32-22:42 | 52.5 |
|  | N3：厂区西外1m处 |  | 10:44-10:54 | 58.4 | 22:50-23:00 | 49.9 |
|  | N4：厂区北外1m处 |  | 11:02-11:12 | 62.5 | 23:08-23:18 | 51.7 |
|  | N1：厂区东外1m处 | 2019.08.30 | 10:45-10:55 | 62.5 | 22:08-22:18 | 53.6 |
|  | N2：厂区南外1m处 |  | 11:03-11:13 | 64.6 | 22:25-22:35 | 51.4 |
|  | N3：厂区西外1m处 |  | 11:25-11:35 | 59.7 | 22:43-22:53 | 48.6 |
|  | N4：厂区北外1m处 |  | 11:42-11:52 | 62.9 | 23:05-23:15 | 50.8 |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |  |  | 65 | / | 55 |
|  | 达标情况 |  |  | 达标 | / | 达标 |

由表2.8-7可以看出，原有项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

2.9原有项目污染物产生和排放情况

原有项目污染物排放情况见表2.9-1。

表2.9-1现有污染物排放情况一览表

| 污染物类别 | 名称 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水m3/d | 1384.8 | 尾矿沉淀池和尾矿库沉淀处理 | 0 | 处理之后全部回用于选矿生产 |
|  | 生活污水m3/d | 5.44 | 化粪池 | 0 | 委托周边农民清掏 |
|  | 实验室及机修废水 | 0.5 | 排入沉淀池处理 | 0 | 与尾矿尾水沉淀处理后全部回用于选矿作业 |
| TSP | 原矿堆场粉尘 | 0.65t/a | 洒水降尘 | 0.26t/a | 排放至周边环境 |
|  | 给料粉尘 | 0.75t/a | 喷雾降尘 | 0.225t/a | 外排 |
|  | 破碎粉尘 | 101.25t/a | 喷雾降尘 | 30.375t/a | 外排 |
|  | 筛分粉尘 | 20.4t/a | 喷雾降尘 | 6.12t/a | 外排 |
|  | 运输扬尘 | 0.738t/a | 沿途道路洒水降尘 | 0.22t/a | 外排 |
|  | 原矿装卸粉尘 | 0.51t/a | / | 0.51t/a | 外排 |
|  | 原矿下料 | / | 洒水降尘 | 0.21t/a | 外排 |
|  | 产品装车 | / | 洒水降尘 | 0.059t/a | 外排 |
|  | 尾矿库干滩扬尘 | 少量 | 转换尾矿排放口，保持库面有一定的湿润 | 少量 | 排放至周边环境 |
| 固废 | 尾矿t/a | 218700 | 辣子箐尾矿库 | 218700 | 辣子箐尾矿库 |
|  | 生活垃圾t/a | 12.75 | 垃圾池 | 12.75 | 清运至戛洒镇生活垃圾堆存点 |
|  | 废机油 | 0.4 | 储存在危废暂存间 | 0.4 | 交由云南圣邦科技有限公司处置。 |
| 噪声 | 选厂噪声dB(A) | 80-95 | 设备减震，距离衰减 | / | / |

2.10原有项目环境问题分析

- 原矿石堆场为露天堆放，场地未硬化，粉尘产生量较大，对大气环境影响较大，雨季有物料冲淋液下渗并有部分物料随雨水外排到厂区外地表水体中；

2、原矿选矿品位相对较低，排尾量大，资源利用率较低，且占用尾矿库容积较大；破碎生产线仅用喷雾降尘，降尘效率低；

3、原料破碎加工生产线附近地面及厂内运输道路未硬化，车辆运输粉尘量较大；

4、三级精矿池附近场地未进行硬化处理，部分精矿产品堆放在该处场地上，存在地表水、地下水和土壤污染风险；

5、原有项目生活污水没有污水处理设施，污水进入旱厕，定期委托周边农民清掏，与目前厕所革命要求不符合，应改为水冲厕；

6、现场踏勘时发现应急事故池未处于空池状态，不符合环保相关要求；

7、辣子箐尾矿库建设较早，没有设置地下水监控井；

8、原项目原料堆场未建设渗滤水及初期雨水收集池，原料露天堆放导致雨季雨水对物料冲刷，存在地下水污染的隐患；

9、原有项目尾矿浆沉淀池、精矿池、事故池未进行防渗处理；

10、原有项目仅在尾矿沉淀处理区设置1个事故池，选矿区未设置事故应急池，若物料发生泄漏，不利于快速将选矿区物料转移至事故应急池，存在地表水、地下水和土壤污染风险；

11、现有危险废物处置未建立危险废物台账，没有转移联单，危废暂存间建设不规范，未做防渗设施，不符合《危险废物储存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。

# 3项目概况

3.1技改项目概况

该选厂位于云南省新平县戛洒镇戛洒村委会东磨组戛大公路旁。项目地理坐标：东经102°93′19.16"，北纬24°23′49.88"，项目在现有厂区技改，不新增占地。

项目名称：新平县平安矿业开发有限公司年产10万吨铁精矿技改建设项目。

建设地点：云南省新平县戛洒镇戛社区东磨小组东磨选厂。

建设性质：改建。

建设规模：年产10万吨铁精矿。

技改工程新增投资800万元，其中环保投资139.5万元，占总投资的17.44%。

3.2建设内容及占地

技改内容项目不新增占用土地，在原项目厂区内进行技改，主要对原矿破碎系统进行升级改造，更换破碎机和筛分机，增加圆锥破、水平筛、振动筛、制砂机、斗轮制砂机、皮带输送机等，带磁性的原矿进入选矿工艺，不带磁性的原矿加工制成砂石料外卖，提高原料的利用率，减少选矿产生的尾矿量。另外，在原有选铁生产线末端增加立磨机、弱磁选机、平板磁选机、强磁选机、陶瓷过滤器，对原产品三级精铁矿再选，提高原有铁精矿品位，并外购部分三级精铁矿补充，扩大铁精矿产量。

技改项目增加东磨选厂至新平县平安矿业开发有限公司辣子箐口选厂段的管道，技改铁矿再选尾矿进入新平县平安矿业开发有限公司辣子箐口选厂的浓密池内，再经已建好的泵站打入大红山龙都尾矿库。原项目尾矿的去向维持现状不变，仍进入辣子箐尾矿库。技改完成后铁精矿-350-400目磨矿细度达到85-90目，品位由原来的62%提高到64%-67%之间（本报告按65%计算），年产10万吨铁精矿。

本次技改只对铁元素进一步回收利用，不回收铜、镍等其他金属元素，加大铁元素回收，减少资源浪费，减少尾矿排放量。

技改项目主要建设内容见表3.2-1。

表3.2-1技改项目主要建设内容一览表

| 类别 | 项目 | 建设内容 | 构筑物结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 原料加工处理站 | 占地面积为13870m2，分别设置原料破碎加工生产线（设置破碎设备、电磁滚筒、制砂设备、洗砂设备等）、原矿石堆棚3500m2、砂石料堆棚120m2、低品位原矿堆棚500m2，共设置皮带输送机23台。 | 原矿石堆棚、砂石料堆棚、低品位原矿堆棚为三面遮挡+挡雨棚形式，并且破碎后的原矿和机制砂堆棚需设置喷淋设施，原料加工处理站地面进行硬化 | 在原破碎生产线原址建设，拆除原破碎筛分设备（生产设施已建设，环保设施还未建设） |
|  | 磨磁车间 | 建筑面积300m2。磨矿工段在新建车间内安装1台立磨机和4台旋流器，对三级精矿再次进行磨细，分级溢流-300-400目占85%-90%； 磁选工段安装3台高效磁选机、2台平板磁选机、3弱磁选机，对自产三级精铁矿及外购三级精铁矿进行粗选和细选。 | 钢结构+彩钢瓦 | 新建，已建 |
|  | 脱水车间 | 位于铁精矿池旁，铁精矿经过陶瓷过滤机脱水后到精矿池，占地面积840m2。 | 钢结构+彩钢瓦 | 新建，已建 |
| 辅助工程 | 办公区 | 位于公戛路旁，办公生活区包括办公用房85m2 | 一层砖混结构 | 依托 |
|  | 生活区 | 主要为工人倒班宿舍，占地面积200m2 | 一层砖混结构 | 依托 |
|  | 杂物间 | 占地面积350m2，主要储存生产所需原辅料 | 钢结构+彩钢瓦 | 依托 |
|  | 高位水池 | 有效容积为500m3，主要功能为储存从困龙河抽取的水 | 混凝土结构 | 依托 |
|  | 陶瓷机压滤水中转池 | 位于陶瓷机旁，尺寸为3.5×5×2m，容积为35m3 | 钢混结构 | 新建，已建 |
|  | 陶瓷机稀释矿浆清水池 | 位于陶瓷机作业面板上，2个，1个容积为5m3，1个容积为8m3 | 钢铁结构 | 新建，已建 |
| 储运工程 | 龙都尾矿库 | 属于玉溪大红山矿业有限公司，占地面积为161.25hm2，属山谷型尾矿库，最终堆积标高为730m，总库容1.2亿m3，设计坝高210m，为二等库 | / | 依托玉溪大红山矿业有限公司已建成的尾矿库 |
|  | 尾矿输送管道1 | 从本选厂至平安公司辣子箐口选厂的浓密池（浓密池容积为2472.75m3），管道全长750m，管道内径为150mm，外径160mm。 | 钢管 | 浓密池为依托，新建管道，已建 |
|  | 尾矿输送管道2 | 从辣子箐口选厂的浓密池尾矿输送至大红山尾矿沟输送管道全长2090m，管道内径为214mm，外径250mm。 | 钢管 | 依托平安公司辣子箐口选厂已建管道 |
|  | 中转浓密池 | 辣子箐口选厂已建好的尾矿浆浓密池，容积为3000m3 | 钢砼 | 依托辣子箐口选厂已建浓密池 |
|  | 隔膜泵站 | 位于矿浆池与管道终点之间设置隔膜泵站，占地面积120m2。设置有3台隔膜泵、占地面积约50m2的值班室和占地面积约10m2的旱厕。 | / | 依托平安公司辣子箐口选厂已建泵站 |
|  | 原矿石堆棚 | 位于原料处理站，占地面积3500m2，钢架结构，三面遮挡+挡雨棚形式，场地硬化 | 钢结构+彩钢瓦 | 新建，未建 |
|  | 低品位矿堆棚 | 位于原料处理站，低品位原矿堆棚500m2，钢架结构，三面遮挡+挡雨棚形式，场地硬化 | 钢结构+彩钢瓦 | 新建，未建 |
|  | 砂石料堆场 | 位于原料处理站，砂石料堆棚占地面积120m2，钢架结构，三面遮挡+挡雨棚形式，场地硬化 | 钢结构+彩钢瓦 | 新建，未建 |
|  | 产品堆场 | 位于陶瓷过滤机旁，占地面积300m2，钢架结构，三面遮挡+挡雨棚形式，场地硬化 | 钢结构+彩钢瓦，精矿池旁地面进行硬化 | 新建，未建 |
|  | 内部道路运输 | 原料运输从公戛路至原料处理站，距离约150m，道路硬化，从产品堆场至公戛路，距离约100m，道路硬化，原料及产品运输采用自卸车 | / | 在原有道路的基础上改建 |
| 公用工程 | 给水 | 生产用水主要来源于项目南侧困龙河，生产用水泵通过管道（DN100）将水引至高位水池（500m3）后，再通过管道引至选厂供水。生活用水来源于自来水 | / | 依托 |
|  | 排水 | 陶瓷压滤废水及陶瓷机清洗废水和实验室废水全部排至尾矿沉淀池处理后泵至生产线，回用于选矿生产，尾矿废水随尾矿携带进入平安公司辣子箐口选厂的浓密池内 | / | 化粪池依托现有，污水处理设施为新建，未建 |
|  | 供电 | 电力由市政供给，厂区内设置1250KVA变压器1台，1000KVA变压器2台，600KVA变压器1台，800KVA变压器1台 | / | 依托 |
| 环保工程 | 废气治理 | 给料口喷淋降尘，给料口除上部给料处，四周密闭 | / | 新建，未建 |
|  |  | 原矿石堆场设置堆棚形式，场地硬化，堆棚三面围挡+遮雨棚 | 钢棚结构 | 新建，未建 |
|  |  | 低品位原矿堆场、产品精矿堆场设置堆棚形式，地面硬化，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置，三级精矿暂存在三级精矿池 | 钢棚结构 | 新建，未建 |
|  |  | 公分石和瓜子石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚 | 钢棚结构 | 新建，未建 |
|  |  | 机制砂堆场设施堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置 | 钢棚结构 | 新建，未建 |
|  |  | 输送廊道进行密闭，落料处降低落料高度，运输道路定期洒水降尘 | / | 新建，未建 |
|  |  | 原料和产品、副产品砂石料装卸采用雾炮喷雾降尘 | / | 新建，未建 |
|  |  | 2台鄂式破碎机和2台圆锥破碎机分别设置集气罩，共用1套布袋除尘后，通过1根15m高排气筒排放（DA001） | / | 新建，未建 |
|  |  | 3台振动筛、1台水平筛、1台制砂机、1台辊压机分别设置集气罩，共用1套布袋除尘后，通过1根15m高排气筒排放(DA002) | / | 新建，未建 |
|  | 废水治理 | 洗砂泥浆进入原有项目磁选机回收残留铁矿 | / | 新建，未建 |
|  |  | 生产区设置初期雨水收集池1个，容积为200m3，设置雨水沟250m | / | 新建，未建 |
|  |  | 陶瓷压滤废水及陶瓷机清洗废水和实验室废水全部排至尾矿沉淀池处理后泵至生产线，回用于选矿生产，技改尾矿废水随尾矿携带进入平安公司辣子箐口选厂的浓密池内 | / | 依托 |
|  |  | 用水冲厕替代旱厕，生活污水新增一套一体化处理设施，处理规模15m3/d，并依托现有15m3化粪池进行收集，配套50m3的收集池，处理后回用于厂区绿化 | / | 化粪池依托现有，污水处理设施及收集池为新建，未建 |
|  | 噪声 | 安装减震垫、厂房隔声、风机安装消声器 | / | 新建，未建 |
|  | 固废治理 | 技改铁矿再选尾矿进龙都尾矿库 | / | 依托龙都尾矿库，新建部分输送管网，已建 |
|  |  | 生活垃圾定点收集，运往戛洒镇指定地点处理 | / | 依托 |
|  |  | 收尘灰作为产品砂料，外售 | / | 新增 |
|  |  | 危废暂存间（2间）占地面积20m2，要求地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，必须有泄漏液体收集装置，堵截泄漏的裙脚，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 | 砖混 | 技改，对原有危废间进行改造 |
|  | 环境风险 | 尾矿浆沉淀池旁事故应急池，容积为200m3 | / | 依托 |
|  |  | 选矿区事故应急池，容积为40m3 | / | 新建，未建 |

本次项目建设完成后全厂内容详见下表所示：

表3.2-2技改后全厂项目组成一览表

| 项目组成 |  | 主要建设内容 | 构筑物结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 总占地面积3258m2，建设有重选车间、磨浮车间。重选车间布置3台螺旋分级机和64台粗摇床；磨浮车间布置1套浮选设备和17台磁选设备及3台球磨机。 | 钢结构+彩钢瓦 | 保留 |
|  | 原料加工处理站 | 占地面积为13870m2，分别设置原料破碎加工生产线（设置破碎设备、电磁滚筒、制砂设备、洗砂设备等）、原矿石堆棚3500m2、砂石料堆棚120m2、低品位原矿堆棚500m2，共设置皮带21条 | 原矿石堆棚、砂石料堆棚、低品位原矿堆棚为三面遮挡+挡雨棚形式，并且破碎后的原矿和机制砂堆棚需设置喷淋设施，原料加工处理站地面进行硬化 | 在原破碎生产线原址建设，拆除原破碎筛分设备（生产设施已建设，环保设施还未建设） |
|  | 磨磁车间 | 建筑面积300m2。在新磨磁车间内安装1台立磨机和4台旋流器，对原项目生产和购买的三级铁精矿再次进行磨细，分级溢流-300-400目占85%-90%； 磁选工段安装3台高效磁选机、2台平板磁选机、3台弱磁选机，对三级精矿进行再选 | 钢结构+彩钢瓦 | 新建，已建 |
|  | 脱水车间 | 位于铁精矿池旁，本次技改生产的铁精矿经过陶瓷过滤机脱水后到精矿池，占地面积840m2。 | 钢结构+彩钢瓦 | 新建，已建 |
|  | 精矿池 | 占地面积1300m2，主要储存生产出来的精矿 | 露天 | 保留 |
| 辅助设施 | 办公区 | 位于公戛路旁，办公生活区包括办公用房、85m2 | 一层砖混结构 | 依托 |
|  | 生活区 | 主要为工人倒班宿舍，占地面积200m2 | 一层砖混结构 | 依托 |
|  | 杂物间 | 占地面积350m2，主要储存生产所需原辅料 | 钢结构+彩钢瓦 | 依托 |
|  | 高位水池 | 有效容积为500m3，主要功能为储存从困龙河抽取的水 | 混凝土结构 | 依托 |
|  | 陶瓷机压滤水中转池 | 位于陶瓷机旁，尺寸为3.5×5×2m，容积为35m3 | 钢混结构 | 新建，已建 |
|  | 陶瓷机稀释矿浆清水池 | 位于陶瓷机作业面板上，2个，1个容积为5m3，1个容积为8m3 | 钢铁结构 | 新建，已建 |
| 储运工程 | 龙都尾矿库 | 所属于玉溪大红山矿业有限公司，占地面积为161.25hm2，属山谷型尾矿库，最终堆积标高为730，总库容1.2亿m3，设计坝高210m，为二等库 | / | 依托 |
|  | 辣子箐尾矿库 | 位于困龙河东南约300m，距老尾矿库约600m的辣子箐处，占地面积60亩，坝高18m，坝轴长66.4m，尾矿库最终坝高53m，坝顶宽度4m，库容44.95m3，设计服务年限7年 | 库区底部已按相关规范实施了防渗防漏措施 | 保留，供原有项目选矿车间尾矿使用 |
|  | 原项目尾矿沉淀池 | 原项目尾矿进入已建好的尾矿沉淀池，容积为710m3 | 砖混结构 | 保留 |
|  | 尾矿输送管道1 | 从本选厂至平安公司辣子箐口选厂的浓密池（浓密池容积为2472.75m3），管道全长750m，管道内径为150mm，外径160mm。 | 钢管 | 浓密池为依托辣子箐口选厂，新建管道 |
|  | 尾矿输送管道2 | 从辣子箐口选厂的浓密池尾矿输送至大红山尾矿沟输送管道全长2090m，管道内径为214mm，外径250mm。 | 钢管 | 依托平安公司辣子箐口选厂已建好的 |
|  | 中转浓密池 | 辣子箐口选厂已建好的尾矿浆浓密池，容积为3000m3 | 钢砼 | 依托辣子箐口选厂已建好的 |
|  | 隔膜泵站 | 位于矿浆池与管道终点之间设置隔膜泵站，占地面积120m2。设置有3台隔膜泵、占地面积约50m2的值班室和占地面积约10m2的旱厕。 | / | 依托平安公司辣子箐口选厂已建好的 |
|  | 原矿石堆棚 | 位于原料处理站，占地面积3500m2，钢架结构，三面遮挡+挡雨棚形式 | 钢结构+彩钢瓦 | 新建，未建 |
|  | 低品位矿堆棚 | 位于原料处理站，低品位原矿堆棚500m2，钢架结构，三面遮挡+挡雨棚形式 | 钢结构+彩钢瓦 | 新建，未建 |
|  | 砂石料堆场 | 位于原料处理站，砂石料堆棚占地面积120m2，钢架结构，三面遮挡+挡雨棚形式 | 钢结构+彩钢瓦 | 新建，未建 |
|  | 产品堆场 | 位于陶瓷过滤机旁，占地面积300m2，钢架结构，三面遮挡+挡雨棚形式 | 钢结构+彩钢瓦，精矿池旁地面进行硬化 | 新建，，未建 |
|  | 内部道路运输 | 原料运输从公戛路至原料处理站，距离约150m，道路硬化，从产品堆场至公戛路，距离约100m，道路硬化，原料及产品运输采用自卸车 | / | 在原有道的基础上改建 |
| 公用工程 | 供水系统 | 选矿区生产用水新鲜水从南面距离厂区145m外的困龙河用DN100钢管泵至厂区高位水池（500m3），在供给生产车间 | / | 依托 |
|  | 排水系统 | 原有项目选矿废水和技改项目压滤机废水及清洗废水、实验废水进入原有尾矿沉淀池处理后回用于生产，尾矿废水随尾矿携带进入平安公司辣子箐口选厂的浓密池内 | / | 化粪池依托现有，污水处理设施为新建，未建 |
|  | 供电系统 | 电力由市政供给，厂区内设置1250KVA变压器1台，1000KVA变压器2台，600KVA变压器1台，800KVA变压器1台 | / | 依托 |
| 环保设施 | 废气 | 给料口喷淋降尘，给料口除上部给料处，四周围挡 |  | 新建，未建 |
|  |  | 原矿石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚 | 钢棚结构 | 新建，未建 |
|  |  | 低品位原矿堆场、产品精矿堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置，三级精矿暂存在三级精矿池 | 钢棚结构 | 新建，未建 |
|  |  | 公分石和瓜子石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚 | 钢棚结构 | 新建，未建 |
|  |  | 机制砂堆场设施堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置 | 钢棚结构 | 新建，未建 |
|  |  | 输送廊道进行密闭，落料处降低落料高度，运输道路定期洒水降尘 | / | 新建，未建 |
|  |  | 原料和产品装卸采用雾炮喷雾降尘 | / | 新建，未建 |
|  |  | 2台鄂式破碎机和2台圆锥破碎机分别设置集气罩，共用1套布袋除尘后，通过1根15m高排气筒排放（DA001） | / | 新建，未建 |
|  |  | 3台振动筛、1台水平筛、1台制砂机、1台辊压机分别设置集气罩，共用1套布袋除尘后，通过1根15m高排气筒排放(DA002) | / | 新建，未建 |
|  | 废水 | 原料加工区设置初期雨水收集池1个，容积为200m3，设置雨水沟250m | / | 新建，未建 |
|  |  | 洗砂泥浆进入磁选机 | / | 新建，未建 |
|  |  | 原有项目选矿废水和技改项目压滤机废水及清洗废水、实验废水进入原有尾矿沉淀池处理后回用于生产，尾矿废水随尾矿携带进入平安公司辣子箐口选厂的浓密池内 | / | 依托 |
|  |  | 化粪池容积为15m3，位于生活区旁 | 混泥土结构 | 依托 |
|  |  | 新建一套处理规模为15m3/d一体化污水处理设施，配套50m3的中水收集池，处理后回用于厂区绿化 | / | 新建，未建 |
|  | 噪声 | 安装减震垫、厂房隔声、风机安装消声器 | / | 新建，未建 |
|  | 固废 | 危废暂存间（2间）占地面积20m2，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，必须有泄漏液体收集装置，应设计堵截泄漏的裙脚，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 | 砖混结构 | 技改，对原有危废间进行改造 |
|  |  | 生活垃圾定点收集，运往戛洒镇指定地点处理 | / | 依托 |
|  |  | 收尘灰作为产品砂料，外售 | / | 新增 |
|  |  | 原有选矿车间尾矿进辣子箐尾矿库 | / | 保留 |
|  |  | 技改再选生产线尾矿进龙都尾矿库 | / | 依托龙都尾矿库，新建部分输送管网，已建 |
|  | 环境风险 | 尾矿浆沉淀池旁事故应急池，容积为200m3 | / | 依托 |
|  |  | 选矿区事故应急池，容积为40m3 | / | 新建，未建 |

3.3总平面布置

1、平面布置原则

（1）按照工艺流程、生产特点和生产车间的相互关系，优化厂房配置，保证生产的连续性和安全性，内部运输短捷、方便。

（2）综合考虑建筑物的朝向，考虑各建（构）筑物的间距，满足防火、防疫和安全卫生等设计规范要求。各建筑物布局应紧凑、整齐，以节约土地和基建投资，做到经济实用，科学合理。

2、项目区总平面布置

项目依托现有地形分台阶布置，原料加工处理站位于选厂生产车间地势较高的北侧，原矿石破碎生产线在原生产线上技改，拆除原有破碎筛分设备，增加制砂机及洗砂机等设备，并在东北侧建设原矿石堆棚，在原料加工处理站西侧建立低品位矿堆棚，磨矿车间和磁选车间位于原有项目的东南角位置，立磨机、高效磁选机、平板磁选机根据生产工序要求进行布置，陶瓷过滤脱水车间位于原有项目精矿池的旁边，便于精矿的输送。

总平面布置图见附图7。

项目主要技术经济指标见表3.3-1。

表3.3-1本技改项目主要经济技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产量 | 万t/a | 10 |  |
| 二 | 主要原料 | 吨/a | 220000 | / |
| 1 | 原矿石 | 吨/a | 150000 |  |
| 2 | 外购三级精铁矿 | 吨/a | 70000 |  |
| 三 | 年工作日 | 天 | 300 |  |
| 四 | 全厂总人数 | 人 | 90 |  |
| 1 | 其中：现有人数 | 人 | 85 |  |
| 2 | 其中：技改项目新增人数 | 人 | 5 |  |
| 五 | 公用动力消耗 |  |  |  |
| 1 | 电 | 万度/a | 432 |  |
| 2 | 水 | 万m3 | 10.6 |  |
| 六 | 设计面积数据 |  |  |  |
| 1 | 项目总占地面积 | m2 | 15370 |  |
| 2 | 建筑面积 | m2 | 5260 |  |
| 3 | 建筑系数 | % | 34.22 |  |
| 4 | 绿化面积 | m2 | 3000 |  |
| 七 | 工程项目总投资 | 万元 | 800 |  |
| 1 | 固定资产投资 | 万元 | 800 |  |
| 八 | 产年销售收入（不含税） | 万元 | 8000 |  |
| 九 | 成本与费用 | 万元 | 7000 |  |
| 1 | 年总成本（不含税） | 万元 |  |  |
| 2 | 年经营成本 | 万元 |  |  |
| 十 | 年利润总额 | 万元 | 2000 |  |
| 十一 | 销售税金 | 万元 |  |  |

3.4生产规模及产品方案

本技改项目主要产品为铁精矿，每年产铁精矿10万吨。副产品包括公分石、瓜子石、机制砂。

原矿石为铜铁伴生矿，项目对原矿石处理系统技改后，原矿石中带有铁矿和铜矿的矿石将被选出，形成低品位矿。根据建设单位提供材料，原矿石（15万吨/a）经破碎、电磁滚筒筛选后，低品位矿产生量为原矿量的45%（67500t/a），其余55%加工为副产品砂石料（82500t/a）。其中，砂石料中，公分石占比为36%，产量为29700t/a；瓜子石占比为40%，产量为33000t/a，机制砂占比为24%，产量为19800t/a。

综上，技改项目生产铁精矿10万吨/年，副产品公分石29700吨/年、瓜子石33000吨/年、机制砂19800吨/年。

产品方案见表3.4-1，产品及副产品成分及物理性质见附件14，附件14中砂石料检验报告为外卖砂石料购买方委托检验。

表3.4-1本技改项目产品方案一览表

| 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁精矿 | 万t/a | 10 | 细度达到85-90目，品位64%-67%之间 |
| 公分石 | t/a | 29700 | 粒径:16~26mm |
|  |  |  | 粒径:10~16mm |
| 瓜子石 | t/a | 33000 | 粒径:5~10mm |
| 机制砂 | t/a | 19800 | 粒径:5mm以下 |

表3.4-2铁精矿成分分析

| 项目 | TFe | S | SiO2 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 65 | 0.014 | 4.68 | 0.025 |

技改后全厂产品情况见下表所示：

表3.4-3技改后全厂产品方案一览表

| 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级铁精矿 | t/a | 40000 | 原有项目产品，其中，三级铁精矿作为技改项目再选原料 |  |
| 铜矿 | t/a | 650 |  |  |
| 铁精矿 | 万t/a | 10 | 细度达到85-90目，品位65% | 技改项目产出 |
| 公分石 | t/a | 29700 | 粒径:16~26mm |  |
|  |  |  | 粒径:10~16mm |  |
| 瓜子石 | t/a | 33000 | 粒径:5~10mm |  |
| 机制砂 | t/a | 19800 | 粒径:5mm以下 |  |

3.5主要原辅材料及能源消耗

3.5.1技改后入选的低品位矿

技改后，经电磁滚筒分选出的低品位矿产生量为67500t/a，原矿（150000t/a）未处理前的铁含量为33450t/a，铜含量为205.81t/a，经电磁滚筒分选后，大部分铁元素进入到低品位矿中，有很少部分铁进入砂石料，砂石料中铁的品位约2.91%（量为2402t/a），低品位矿中铁含量为31048t/a，则低品位矿的铁矿品位为46%，砂石料中铜的品位约为0.027%，则砂石料中铜量为22.5t/a，进入低品位矿的铜含量为183.31t/a，则低品位矿的铜矿品位为0.27%。

3.5.2三级精铁矿成分分析

三级铁精矿原料部分为现有生产线生产出来的三级铁精矿量，另外一部分量为向大红山铁矿外购的三级铁精矿，利用三级精铁矿提高精铁矿的品位，三级精铁矿成分分析表见3.5-1和3.5-2。

表3.5-1自产三级精铁矿成分分析

| 项目 | TFe | S | SiO2 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 62 | 0.012 | 29.10 | 0.076 |

表3.5-2购买三级精铁矿成分分析

| 项目 | TFe | S | SiO2 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 62 | 0.015 | 30.2 | 0.076 |

3.5.3主要原、辅料及能源消耗情况

该项目技改项目原辅材料消耗情况见表3.5-3，项目涉及到的原矿石、三级精铁矿成分见附件14。

表3.5-3技改项目原辅料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 消耗总量（t/a） | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原矿石 | 150000 | 装载机厂内运输 | 经技改项目加工后生产副产品砂石料，矿石供现有选矿车间生产三级精铁矿和铜矿 |
| 2 | 外购三级精铁矿 | 70000 | 汽车运输 |  |
| 3 | 陶瓷过滤机清洗剂（HQ-320） | 2.7 | 汽车运输 | 陶瓷脱水机所用 |
| 4 | 电 | 432万kWh/a | 高压线输送 | 厂区配电室接入 |
| 5 | 水 | 105811 | 管网 | 自来水依托自来水管网，生产水用泵从困龙河抽取 |

技改后全厂主要原、辅料及能源消耗情况见下表所示：

表3.5-4技改后全厂项目原辅料消耗情况表

| 序号 | 工段 | 材料名称 | 年用量 | 与技改前变化量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料处理区 | 原矿石 | 15万t | 不变 | 从玉溪矿业公司大红山购买 |
| 2 | 现有选矿车间 | 加工原矿量（低品位矿） | 67500t | -82500t | 原料处理站磁选所产，所减少的量为副产品砂石料的量，外卖 |
| 3 |  | 黄药 | 9t | -11t | 云南境内 |
| 4 |  | 松油 | 9t | -11t | 云南境内 |
| 5 | 尾矿沉淀池 | 聚合氯化铝 | 14t | -16t | 云南境内 |
| 6 | 原料处理区 | 副产品砂石料 | 82500 | / | 由技改原料加工处理站分选所得 |
| 7 | 再选车间 | 三级精铁矿 | 110000 | / | 40000吨全部来源于厂区选矿作业产生的三级精铁矿，70000吨为购买三级精铁矿 |
| 8 | 陶瓷过滤间 | 陶瓷过滤机清洗剂（HQ-320） | 2.7t/a | / | 设备厂家 |
| 9 | 公用 | 润滑油 | 4t | +1t | 云南境内 |
| 10 |  | 电 | 275万kWh | +25万kWh | 市政供给 |
| 11 |  | 水 | 98341.5t | -8754t | 生产用水为困龙河水，生活用水来自市政管网 |

陶瓷过滤机清洗机：陶瓷过滤机清洗机（HQ-320）是一种水性新型环保型清洗剂，替代传统硝酸清洗，彻底解决使用硝酸过程中存在硝酸采购、运输管制不便，硝酸存储存在安全隐患等问题。可广泛应用于铁精矿、锌精矿、硫精矿、铜精矿、锰精矿等矿山精矿的过滤脱水及煤炭、精细化工、造纸、环保等行业。其与水完全溶解，不易燃烧，每吨按1:8或1:10兑水使用。其主要成分为：专有活性剂10%~15%，分散剂3%~5%，改性纳米羟基金属氧化物10%-20%，缓蚀剂3%-5%，钝化剂3%-5%，稳定剂1%-3%。一般为每8h时对陶瓷过滤机清洗一次，每次清洗使用清洗剂约3kg，兑成约33kg的水溶液。

3.6主要生产设备

技改项目新增设备见表3.6-1。

表3.6-1技改项目主要生产设备一览表

| 序号 | 系统 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料加工处理站 | 1#鄂式破碎机 | 进料粒度：300~400mm出料粒度：250~300mm，处理能力为25t/h，设备利用率84% | 台 | 1 | 每天运行24h |
| 2 |  | 2#鄂式破碎机 | 进料粒度：250~300mm出料粒度：100~150mm，处理能力为25t/h，设备利用率84% | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 1#圆锥破碎机 | HPY-500，进料粒度：100~150mm出料粒度：40~70mm，处理能力为25t/h，设备利用率84% | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 2#圆锥破碎机 | CS-400，进料粒度：40~70mm出料粒度：16~30cm，处理能力为25t/h，设备利用率84% | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 电磁滚筒 | / | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 1#振动筛 | TS-1635 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 2#振动筛 | / | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 3#振动筛 | / | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 水平筛 | JT3-2060 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 制砂机 | VK-9，进料粒度：1cm出料粒度：小于0.5cm，处理能力为3t/h，设备利用率92% | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 斗轮洗砂机 | XS-1520，处理能力为3t/h，设备利用率92% | 台 | 1 |  |
| 12 |  | 皮带输送机 | / | 台 | 23 |  |
| 13 |  | 辊压机 | / | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 布袋除尘器 | / | 套 | 2 |  |
| 15 |  | 喷淋装置 | / | 套 | 2 |  |
| 16 | 磨磁车间 | 球磨机 | 3245 | 台 | 1 | 每天运行24h |
| 17 |  | 球磨机 | 2436 | 台 | 2 |  |
| 18 |  | 立磨机 | TM400 | 台 | 1 |  |
| 19 |  | 干式永磁筒式磁选机 | CTG-69/9 | 台 | 1 |  |
| 20 |  | 湿式强磁场磁选机 | CS-3 | 台 | 1 |  |
| 21 |  | 永磁筒式磁选机 | CTB-44 | 台 | 1 |  |
| 22 |  | 平板磁选机 | / | 台 | 2 |  |
| 23 |  | 弱磁选机 | / | 台 | 3 |  |
| 24 |  | 渣浆泵 | / | 台 | 2 |  |
| 25 |  | 旋流器 | / | 台 | 4 |  |
| 26 | 脱水车间 | 陶瓷过滤机 | / | 台 | 2 | 一备一用，每8h更替一次，每天运行24h |
| 27 | 尾矿输送 | 隔膜泵 | / | 台 | 3 | 依托 |
| 28 | 共用 | 一体化污水处理设施 | 处理规模15m3/d | 套 | 1 | 新建 |

技改后全厂项目设备情况见下表所示：

表3.6-2技改后全厂项目主要生产设备一览表

| 序号 | 系统 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料加工处理站 | 1#鄂式破碎机 | / | 台 | 1 | 新增 |
| 2 |  | 2#鄂式破碎机 | / | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 1#圆锥破碎机 | HPY-500 | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 2#圆锥破碎机 | CS-400 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 电磁滚筒 | / | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 1#振动筛 | TS-1635 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 2#振动筛 | / | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 3#振动筛 | / | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 水平筛 | JT3-2060 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 制砂机 | VK-9 | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 斗轮洗砂机 | XS-1520 | 台 | 1 |  |
| 12 |  | 皮带输送机 | / | 条 | 23 |  |
| 13 |  | 布袋除尘器 | / | 套 | 2 |  |
| 14 |  | 喷淋装置 | / | 套 | 2 |  |
| 15 | 原项目选矿车间 | 螺旋溜槽 | 1500 | 台 | 3 | 保留 |
| 16 |  | 球磨机 | / | 台 | 3 |  |
| 17 |  | 永磁磁选机 | CTB-900×210 | 台 | 12 |  |
| 18 |  | 高梯度磁选机 | / | 台 | 5 |  |
| 19 |  | 摇床 | / | 台 | 64 |  |
| 20 |  | 浮选槽 | 24槽 | 套 | 2 |  |
| 21 | 本项目磨磁车间 | 球磨机 | 3245 | 台 | 1 | 新增 |
| 22 |  | 球磨机 | 2436 | 台 | 2 |  |
| 23 |  | 立磨机 | TM400 | 台 | 1 |  |
| 24 |  | 干式永磁筒式磁选机 | CTG-69/9 | 台 | 1 |  |
| 25 |  | 湿式强磁场磁选机 | CS-3 | 台 | 1 |  |
| 26 |  | 永磁筒式磁选机 | CTB-44 | 台 | 1 |  |
| 27 |  | 平板磁选机 | / | 台 | 2 |  |
| 28 |  | 弱磁选机 | / | 台 | 3 |  |
| 29 |  | 渣浆泵 | / | 台 | 2 |  |
| 30 |  | 旋流器 | / | 台 | 4 |  |
| 31 | 脱水车间 | 陶瓷过滤机 | / | 台 | 2 |  |
| 32 | 尾矿输送 | 隔膜泵 | / | 台 | 3 | 依托 |
| 33 | 共用 | 一体化污水处理设施 | 处理规模15m3/d | 套 | 1 | 新建 |

3.7项目所依托的龙都尾矿库

3.7.1龙都尾矿库

#### 3.7.1.1概况

玉溪大红山矿业有限公司地处玉溪市新平县戛洒镇，矿区面积约5.23平方公里，矿区现探明铁矿石储量4.58亿吨，为国内地下特大型铁矿山，目前已形成了年开采加工1100万吨的生产能力和生产铁成品矿约400万吨的规模，配套有一选厂50万t/a、二选厂400万t/a、三选厂550万t/a。

龙都尾矿库为昆钢和玉溪矿业公司铁、铜矿采选工程的配套项目，两公司共同出资于1997年7月建成尾矿库并投入使用。龙都尾矿库最早于1997年7月建成并投入使用，尾矿库早期环评包含在玉溪矿业公司大红山铜矿一选厂一期工程中（（89）云环开字第134号），并于1998年6月由原云南省环境保护局主持竣工环境保护验收。

2013年5月玉溪市环境保护局以《关于大红山龙都尾矿库中期中线法堆坝建设项目试运行的批复》（环试[2013]15号）同意项目试运行。玉溪矿业有限公司于2013年5月委托云南省环境监测中心站对大红山龙都尾矿库中期中线法堆坝建设项目进行工程竣工环保验收工作。云南省环境监测中心站于2014年3月编制完成了《大红山龙都尾矿库中期中线法堆坝建设项目竣工环境保护验收监测报告》（云环监字（技）[2014-011]号），玉溪矿业有限公司于2015年5月3取得了云南省环境保护厅下发的竣工环境保护验收批复（云环验[2015]36号）。

2019年4月，昆明有色冶金设计研究院股份公司编制了《大红山龙都尾矿库中期中线法堆坝建设项目环境影响后评价报告》，并于2020年2月18日取得了《云南省生态环境厅关于大红山龙都尾矿库中期中线法堆坝建设项目环境影响后评价报告备案的函》（云环函[2020]87号）。

龙都尾矿库主要由尾矿库区、尾矿库坝体、排水设施、尾矿输送及回水系统、事故收集设施等构成，占地面积为161.25hm2，属山谷型尾矿库，最终堆积标高为730m，总库容1.2亿m3，设计坝高210m，为二等库。尾矿库启用时间为1997年，根据《大红山龙都尾矿库中前期尾矿堆坝稳定性分析岩土工程勘察报告》（2019年8月）材料表明，尾矿库从投入生产到2019年8月尾矿库的堆放量为5400万m3。

玉溪矿业有限公司于2013年5月委托昆明有色冶金设计研究院股份公司编制了《大红山龙都尾矿库中后期筑坝工程初步设计》，于2015年5月19日取得了原云南省环境保护厅的环境保护验收意见（云环验〔2015〕36号）。2016年9月，委托云南安科安全技术有限公司编制了《玉溪矿业有限公司大红山铜矿龙都尾矿库安全现状评价报告》，2019年5月24日玉溪矿业有限公司编制了《玉溪矿业有限公司大红山龙都尾矿库突发环境事件专项应急预案（第三版）》和《玉溪矿业有限公司大红山龙都尾矿库突发环境事件风险评估报告（第三版）》，2019年8月，委托中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司编制了《大红山龙都尾矿库中前期尾矿堆坝稳定性分析岩土工程勘察报告》。

#### 3.7.1.2尾矿库主要构筑物

龙都尾矿库主要用于堆存玉溪矿业有限公司和昆钢大红山铁矿选矿产生的尾矿，自从新平县平安矿业开发有限公司与玉溪矿业有限公司签订了协议后，该尾矿库还接收新平县平安矿业开发有限公司磁选铁产生的尾矿，尾矿库主要由尾矿库区、初期坝、堆积坝、拦渣坝、尾矿输送系统、排渗系统、回水系统、事故收集池等构成，具体见下表所示：

表3.7-1龙都尾矿库主要构筑物一览表

| 构筑物 | 基本情况 |
| --- | --- |
| 尾矿库区 | 占地面积为161.25hm2，总库容1.2亿m3 |
| 尾矿坝 | 初期坝坝顶标高550m，坝高30m，为透水堆石坝，子坝采用上游法堆积，堆积标高602m。下游拦渣坝，采用废石加高，加厚初期坝，标高至585m，坝顶宽度20m，子坝采用中线法堆坝，堆积标高为610-700m，10m一个台阶。 |
| 尾矿输送系统 | 通过泵将尾矿送至尾矿沟，自流进入龙都尾矿库 |
| 排渗系统 | 坝体建有横向和竖向排渗沟，并有排渗井，建有完备的坝体浸润线自动观测系统。 |
| 回水系统 | 回水方式为管道输送至大红山选矿区高位水池，通过泵站加压方式，回水率为85%，剩余15%经库区沉淀后通过排水井和隧洞达标排入戛洒江，已设有在线监控装置 |
| 排水系统 | 采用排水管+排水井+排洪隧洞形式排水。干滩和雨季洪水水位间设置临时挡水坝。排水设置了在线监控系统 |
| 事故收集池 | 尾矿库设置有1座事故池，可在事故状态下临时储存废水，池容为1230m3。 |
| 库外截洪设施 | 库区东北面有截洪沟 |
| 地下水监测井 | 在尾矿库下游设有1个地下水监测井。 |

#### 3.7.1.3龙都尾矿库系统组成

龙都尾矿库系统组成见下图所示：

图3.7-1大红山龙都尾矿库系统组成图

3.7.2大红山选矿工程

大红山共有三个选矿厂，选矿采用三段一闭路碎矿，二段闭路，集中磨矿、浮选（一粗一扫二精），铁粗精矿再磨磁选的联合工艺流程。主要工艺过程为：坑采矿石经井下粗碎后，由主斜井胶带运输机至地表，再由胶带运输机转运至选厂中间矿仓，在选厂经中间细碎、筛分、磨矿、浮选、磁选，脱水等作业后产出铜精矿、铁精矿。

- 破碎：采用常规三段一闭路碎矿流程，碎矿产品粒度为0-10mm占95%。

- 磨矿选别：采用二段集中磨矿流程，细度为75%-200目，选别为先浮后磁流程产出铜精矿，浮选尾矿进入磁粗选，粗选精矿再磨后，入磁精选，再磨细度为95%-200目。浮选：二粗一扫三精产出铜精矿。磁选：一次粗选精矿再磨后经二次精选产出铁精矿。

- 精矿脱水：铜铁精矿均采用两段脱水流程，最终铜精矿含水率为10%，铁精矿含水率为10%。

3.7.3龙都尾矿库回水及排水系统

龙都尾矿库拦渣坝与尾矿初期坝间建有2.0m厚的碎石褥垫，上游法堆坝外坡纵向每间隔20m铺设一条纵向排渗盲沟，盲沟中铺设Φ100mm软式排水管，横向上从549.0m标高开始每升高10m在堆坝外坡上铺设一条横向排渗盲沟，盲沟中铺设Φ200mm软式排水管；中线法堆坝子坝轴线上游5m、10m处每间隔10m布设一座竖向排渗井，竖向排渗井直径为土工布包裹碎石构成（Φ1.0m），排渗井中铺设穿孔DN=200mmPE管，竖向排渗井与坝面上设置的纵横向排渗盲沟相连；DN=200mmPE管穿过拦渣坝与坝下300m3渗漏液收集池（旁有900m3事故池，两池子之间设置溢流口）相连，该池旁有2个2m3吸水池（抽水泵、潜污泵放置其中），渗滤液经450m3/h回水泵站和回水管回至735m标高150m3高位水池，用于坡面降尘或进库内。子坝两侧设置临时排水沟和子坝最终标高处截B×H=1m×1m永久排水沟。

库内回水有浮船泵站、二级加压泵站、管网等组成。浮船取水泵站现有D600-60×3型多级离心泵3台（两用一备），Q=600m3/h，H=200m；760m的标高现有矿回水加压泵站和吸水调节池，加压泵站设置D600-60×3型多级离心泵3台（两用一备）。回水采用DN450直焊缝钢管，设计回水能力1200m3/h。最终至尾矿回水高位水池7600万m3。

库内排洪有排洪井-管-隧道组成。610m~700m堆坝间建设7#~16#排洪井，共10座，各排洪井井架外径均为4.5m，配套连接的排洪管内径为3.0m，总长1220m。其中8#、9#排洪井及10#、11#为双井同时使用，7#～12#排洪井下接B×H=3.5×4.5m排洪主隧洞，长度为2266km，13#～16#排洪井下接长度1.22km、B×H=2.4×3m支隧洞，然后再与主隧洞中段连接，通过尾矿库总排口排入戛洒江。目前正在使用13#排洪井。

尾矿库总排口安装在线监测系统，验收阶段在线监测废水量、pH、COD。尾矿废水排口水质在线连续自动监测系统和规范排口标识。

3.7.4入库尾矿所属类别

根据《云南省环境保护厅关于大红山龙都尾矿库中期中线法堆坝建设项目环境影响报告书的批复》（云环审〔2010〕273号）：入库尾矿为Ⅰ类一般工业固体废物。

3.7.5本次技改项目尾矿输送管线工程

- 从东磨选厂至平安公司辣子箐口选厂的浓密池（浓密池容积为2472.75m3），管道全长750m，管道内径为150mm，外径160mm。

- 位于浓密池与尾矿管道终点之间设置隔膜泵站，占地面积120m2。设置有3台隔膜泵、占地面积约50m2。

- 从辣子箐口选厂的浓密池尾矿输送经隔膜泵站和尾矿管道输送至大红山的尾矿沟，浓密池至尾矿沟输送管道全长2090m，管道内径为214mm，外径250mm。

（4）尾矿从尾矿沟自流进入龙都尾矿库。

3.8公用工程

3.8.1水源

本项目生产用水来自困龙河河水，用水泵通过管道（DN100）将水引至高位水池（500m3）后，再通过管道引至选厂供水，生活用水来源于戛洒镇自来水管网。

3.8.2排水方案

本项目建设后实现雨污分流，对初期雨水进行收集并回用，其余时段雨水经雨水沟管排入场外。生产废水全部循环不外排，生活污水利用一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化，项目建设完成后原有项目产生的生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理系统处理达标后用于厂区绿化。

3.8.3供电

项目用电由市政电网接入，全年需耗电432万kW·h。

3.8.4供热

本项目建成后，职工不在本厂区内餐饮，餐饮依托于平安矿业辣子箐口选厂食堂。

3.9工作制度及劳动定员

全厂劳动定员共90人，年工作日300天，每天3班，每班8小时。

技改项目新增劳动定员5人，年工作日300天，每天3班，每班8小时。

工人不在本厂区内餐饮，部分管理人员餐饮依托于辣子箐口选厂的食堂。上夜班员工在厂区内住宿。

# 4工程分析

4.1技改项目工艺流程及产污染环节

（一）工艺流程

技改项目工艺流程及产生污染环节见图4.1-1~4.1-3。

图4.1-1原料加工处理站工艺流程图

图4.1-2三级精铁矿处理工艺流程及产污节点图

图4.1-3技改铁矿再选尾矿输送流程图

（1）原料加工处理站工艺流程简述

从大红山买来的原矿石堆放在原矿石堆棚(原矿粒径为300~400mm），用装载机把原料放入1#鄂式破碎机内进行初破（出料粒度为250~300mm），然后物料通过皮带进入2#颚式破碎机（出料粒度为100~150mm），接着物料进入1#圆锥破碎机（出料粒度为40~70mm），从1#圆锥破碎机出来的物料进入1#振动筛（一层），筛下物为粒径小于26mm的物料（进入电磁滚筒），筛上物为粒径大于26mm的物料，筛上物进入2#圆锥破碎机，从2#圆锥破碎机出来的物料进入2#振动筛（二层），每层分别为26mm和40mm的孔，26mm以上的物料返回进入2#圆锥破，最下层筛下物进入电磁滚筒，二层筛子的作用为分担筛子压力；利用电磁滚筒选出带磁性的矿和不带磁性的矿，带磁性的矿通过辊压机进一步压碎有利于原有项目的选矿，辊压机出来的物料进入3#振动筛（二层），此处的二层筛子同样也起到分担筛子压力的作用，筛上物返回辊压机再次压碎，筛下物进入低品位矿堆场，作为原有选矿工段的原料。从电磁滚筒选出的不带磁性的物料进入制砂机（也叫整形机），对物料进一步破碎，出来的物料进入水平筛（三层），分别筛出粒径为16~26mm、10~16mm、5~10mm、<5mm的砂石料，前三种粒径的石料进入砂石料棚，<5mm的砂料作为机制砂，由于<5mm砂料带有一定的泥，并且在电磁滚筒分选阶段未选出从而随石料携带少量铁矿，所以设置1台斗轮洗砂机进行清洗，清洗后的废水和泥料进入原有项目磁选机进一步选矿。清洗后的砂料进堆料棚外售。

（2）营运期三级精铁矿再选工艺流程简述

技改项目利用原有项目生产出的三级铁精矿40000t/a和外购的70000t/a三级铁精矿作为生产原料，将三级精铁矿投入立磨机内，立磨机内加水，立磨机内的物料通过溢流进入旋流分离器，底部物料进入另一组旋流分离器，旋流分离器物料进入球磨机，球磨机把物料磨细，细度在80~90目之间的物料进入强磁选机，细度在400目以下，90目以上的进入旋流分离器，旋流分离器底部的物料进入立磨机再磨细，磨细后再进入旋流分离器，然后进入强磁选机。物料经过两次强磁选机和两次弱磁选机后，再经陶瓷过滤机脱水，铁精矿含水率达到10%，品位能达到64%~67%之间，磁选机产生的尾矿通过管道进入辣子箐口选厂的浓密池（依托），然后通过泵和管道传送至大红山龙都尾矿库。

陶瓷过滤机需定期清洗，一般为8h清洗一次，两台陶瓷过滤机为一备一用，每8h更替一次，更替时对陶瓷过滤机进行清洗，清洗陶瓷过滤机时使用陶瓷过滤机清洗剂，清洗后的水进入原有项目尾矿沉淀池。

（3）本项目尾矿输送工艺流程简述

项目尾矿经管道和泵打入平安矿业辣子箐口选厂的浓密池内，平安矿业已建设尾矿输送到大红山龙都尾矿库的配套设施及管道（相关环保手续已办理完成）。从浓密池经已建好的隔膜泵站输送到大红山尾矿沟，然后进入龙都尾矿库。原有选矿项目尾矿依旧进入辣子箐尾矿库。

（二）产污节点

项目运营产污节点见下表所示：

表4.1-1运营期污染源及产污节点一览表

| 类别 | 污染源 | 主要污染物 | 产生规律 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原矿石堆场扬尘 | 颗粒物 | 连续 | 原矿石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚 |
|  | 低品位原矿堆场（分选出带磁性的） | 颗粒物 | 连续 | 低品位原矿堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置 |
|  | 成品石料堆场扬尘 | 颗粒物 | 连续 | 公分石和瓜子石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚 |
|  | 成品砂料堆场扬尘 | 颗粒物 | 连续 | 机制砂堆场设施堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置 |
|  | 皮带输送扬尘 | 颗粒物 | 连续 | 输送廊道进行密闭 |
|  | 1#、2#鄂式破碎机和1#、2#圆锥破碎机加工粉尘 | 颗粒物 | 连续 | 分别设置集气罩，共用1套布袋除尘器和1根15m高排气筒（DA001） |
|  | 1~3#振动筛粉尘 | 颗粒物 | 连续 | 分别设置集气罩，共用1套布袋除尘器和1根15m高排气筒（DA002） |
|  | 水平筛粉尘 | 颗粒物 | 连续 |  |
|  | 制砂机粉尘 | 颗粒物 | 连续 |  |
|  | 辊压机 | 颗粒物 | 连续 |  |
| 废水 | 尾矿浆 | SS | 连续 | 尾矿浆沉淀池 |
|  | 沉淀池上清液 | SS | 连续 | 泵至回水池后输送至选厂高位水池 |
|  | 洗砂泥浆 | SS | 连续 | 进入原有项目磁选机 |
| 噪声 | 1#、2#鄂式破碎机和1#、2#圆锥破碎机 | 噪声 | 连续 | 进入外环境 |
|  | 水平筛 |  | 连续 |  |
|  | 1~3#振动筛 |  | 连续 |  |
|  | 制砂机 |  | 连续 |  |
|  | 斗轮洗砂机 |  | 连续 |  |
|  | 立磨机 |  | 连续 |  |
|  | 球磨机 |  | 连续 |  |
|  | 强磁选机 |  | 连续 |  |
|  | 弱磁选机 |  | 连续 |  |
|  | 渣浆泵 |  | 连续 |  |
| 固废 | 尾矿 | 尾矿渣 | 连续 | 进入龙都尾矿库堆存 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 连续 | 集中收集，统一清运 |
|  | 收尘灰 | 颗粒物 | 连续 | 作为砂料产品，不外排 |
|  | 机械保养和维修 | 废机油 | 连续 | 暂存危废暂存间，委托有资质单位清运处置 |

4.2项目用排水情况

4.2.1技改项目用水情况

1、生产用水

项目生产过程中用水点主要是选矿过程及砂石料加工用水。用水节点情况见下所述：

①洗沙用水

砂石料加工中，类比同类项目，筛分过程在水平筛最下层落料槽内按0.2t水/t-机制砂消耗水量，水和机制砂一起进入斗轮洗沙机内洗沙，技改项目每天生产机制砂量为66t，每天需洗沙水量为13.2m3/d，其中砂子带入3.96m3/d，洗沙后的水有3.96m3/d随机制砂携带走，9.24m3/d废水进入原有选矿生产线内，进一步选出泥浆中夹带的铁矿，洗砂使用水为高位水箱中的循环水，不够时用河水补充。

②降尘用水

原矿石中也有部分碎料，原料加工过程中需定期对原矿石堆棚、砂石料堆棚、低品位矿堆棚进行喷淋降尘，原矿石堆棚3500m2，砂石料堆棚120m2，低品位原矿堆棚500m2，原料加工厂内裸露场地2880m2，厂区运输道路450m2（150×3m），需降尘面积共为7450m2，要求企业晴天时对厂区洒水2-3次（报告以3次计算），每次用水量按2L/m2计算，一年中晴天按250d计算，用水量为44.7m3/d，11175m3/a，降尘用水为高位水箱中的水。这部分水通过蒸发或存在物料中，不外排。

③陶瓷过滤机用水

根据设计资料，陶瓷过滤机清洗使用自来水，陶瓷过滤机每8h清洗一次，每次兑成清洗剂水溶液需用水30kg，则每天用水量为0.09t。清洗剂溶液清洗后的陶瓷过滤机不需用清水再冲洗。

陶瓷过滤机在工作过程中，要保证矿浆稀释度符合设计要求，故在矿浆浓度较大时要加入自来水稀释矿浆，自来水加入量为7.8m3/d。

④选矿用水

技改项目选矿用水主要为磨矿、磁选，每天新增用水为356.755m3，原料处理量为366.7m3/d，原料含水率为10%，原料带进水量为36.67m3/d，选矿工艺中物料从立磨机和球磨机进入旋流分流器，再从旋流分流器返回至立磨机和强磁选机过程中，矿料混合的水循环用量为350m3，选矿用水为高位水箱中的水，尾矿废水每天随尾矿携带走量为53.125m3/d（该部分尾矿含水率约50%），磨矿、磁选及旋流过程损失量7m3/d，333.3m3/d随产品进入陶瓷过滤机，进入产品水量为33.3m3/d（含水率为10%），陶瓷过滤机在运作过程中损失水量为2m3/d。

2、生活用水

技改项目新增劳动定员5人，不在厂区内餐饮，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）标准进行办公生活用水量核算，以80L/人·d计算，所以本项目新增生活用水量为0.4m3/d。

3、实验用水及机修

本次技改新增实验及机修每天用水量为0.5m3。

4、冷却用水

本技改项目球磨机间接冷却用水在线量为25m3，循环量为23m3，损失量为2m3，每天需新增2m3，为自来水，通过自然消耗。

4.2.2技改后原项目用水情况

项目技改后，原项目选矿原材料量发生变化，用水也随之变化，具体情况见下所示：

1、生产用水

根据建设单位提供资料，原有项目不带磁性的原矿石用于生产砂石料，故用于选矿的原料减少，选矿用水也随之减少，选矿用水量为656.545m3/d，原矿石含水量为6%，所以原料带入水量为13.5m3/d，技改项目中洗砂泥浆补充水9.24m3/d，选矿后的水有40m3/d进入产品（含蒸发量），选矿生产线自然消耗水量为5m3/d，634.285m3/d的水量进入尾矿沉淀池，尾矿沉淀池中有89.5m3/d的水量随尾矿进入辣子箐尾矿库（尾矿含水率约50%）。

2、生活用水

厂区劳动人员85人，不在厂区内餐饮，夜班人员在厂区内住宿，生活用水量为80L/人·d，用水量约6.8m3/d，废水产生量为5.44m3/d，生活区生活用水从戛洒镇自来水水厂供水管网接入。

3、绿化用水

根据建设单位提供资料，厂区绿化面积为3000m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）标准，绿化用水定额为3L/m2，厂区绿化用水量为9m3/d。

4、实验室及机修用水

根据建设单位资料，项目实验室及机修平均用水量约为0.5m3/d。

5、冷却用水

球磨机间接冷却水在线用量为85m3，循环量为77m3，损失量为8m3，每天需要补充新鲜水8m3。

4.2.3技改后全厂项目用水情况

1、生产用水

原有项目选矿用水量为656.545m3/d，技改选矿生产线用水量为356.755m3/d，技改项目选矿废水一部分回用，随尾矿携带的部分进入依托的浓密池内（辣子箐口选厂），原有选矿车间尾矿进入辣子箐尾矿库。

2、洗砂用水

技改项目洗砂过程水用量为9.24m3/d，其中砂子带入水量为3.96m3/d，副产品机制砂携带走3.96m3/d，洗砂废水进入原选矿工艺水量为9.24m3/d。

3、实验室及机修用水

实验室检验及机修用水量为1m3/d，经过项目沉淀池沉淀后返回生产使用。

- 降尘用水

原矿石中也有部分碎料，原料加工过程中需定期对原矿石堆棚、砂石料堆棚、低品位矿堆棚进行喷淋降尘，原矿石堆棚3500m2，砂石料堆棚120m2，低品位原矿堆棚500m2，原料加工厂内空余场地2880m2，厂区运输道路450m2（150×3m），需降尘面积共为7450m2，要求企业晴天时对厂区洒水2-3次（报告以3次计算），每次用水量按2L/m2计算，一年中晴天按250d计算，用水量为44.7m3/d，13410m3/a。这部分水通过蒸发或存在物料中，不外排。

- 绿化用水

厂区绿化面积为3000m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）标准，绿化用水定额为3L/m2，厂区绿化用水量为9m3/d。生活污水处理后用于厂区绿化，处理过的中水量为5.76m3/d，需补充水量为3.24m3/d。

- 设备冷却用水

机械长时间运作时容易产生热量，为保障机械正常运作，对机械进行冷却，冷却水储存在冷却水沉淀池后循环使用，通过自然损耗后进行补充，技改后全厂设备冷却水在线量为110m3，循环量为100m3，损失量为10m3，全厂冷却补充水量为10m3/d，冷却用水为自来水。

7、生活用水

项目建成以后，全厂劳动定员90人，轮夜班时在厂区住宿，不在厂区内餐饮，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）标准进行办公生活用水量核算，以80L/人·d计算，所以全厂生活用水量为7.2m3/d（2160m3/a）。

8、陶瓷过滤机用水

陶瓷过滤机清洗使用自来水，陶瓷过滤机每8h清洗一次，每次兑成清洗剂水溶液需用水30kg，则每天用水量为0.09t。清洗剂溶液清洗后的陶瓷过滤机不需用清水再冲洗。

陶瓷过滤机在工作过程中，要保证矿浆稀释度符合设计要求，故在矿浆浓度较大时要加入自来水稀释矿浆，自来水加入量为7.8m3/d。

4.2.4技改项目排水情况

1、生产废水

①洗砂废水

洗沙后的水随机制砂携带走量为3.96m3/d，泥浆水进入老选矿生产线内，进一步选出泥浆中夹带的铁矿，泥浆水内的含水量为9.24m3/d。

②选矿废水

本技改项目生产废水主要为洗砂废水、尾矿废水、陶瓷过滤机废水。尾矿废水随尾矿携带进入平安公司辣子箐口选厂的浓密池内，随尾矿携带进入平安公司辣子箐口选厂的浓密池内的水量为53.125m3/d（含水率约50%），陶瓷过滤机脱水量为305.8m3/d，全部进入原项目尾矿浆沉淀池，尾矿沉淀池内回用水量为306.38m3/d。

2、陶瓷过滤机清洗排水

陶瓷过滤机清洗每8h清洗一次，每次兑成清洗剂水溶液需用水30kg，则每天用水量为0.09t，损失水量为0.01t/d，还有0.08t/d清洗废水排入原有项目尾矿沉淀池。清洗剂溶液清洗后的陶瓷过滤机不需用清水再冲洗。

3、生活污水

本技改项目生活用水量为0.4m3/d，按80%排污系数计算，废水产生量为0.32m3/d，与原有项目生活污水一起经过一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化。

4、实验及机修废水

实验及机修废水量为0.5m3/d，进入沉淀池沉淀后回用于生产。

冷却水循环使用，部分通过自然消耗，不外排。

5、初期雨水

项目厂区设置雨水沟，初期雨水经收集后进入雨水收集池。初期雨水按降雨重现期10年计算降雨初期前15分钟雨水量作为初期雨水量，根据《给水排水设计手册》，初期雨水径流采用如下公式：

式中：Q—雨水流量，L/s；

—径流系数，场地硬化后经验数值取0.9；

q—设计暴雨强度，L/s·hm2；

F—汇水面积，m2，本项目初期雨水收集面积共6800m2。

降雨强度按照玉溪市暴雨强度公式（修订）计算：

q=2870.528（1+0.633lgP）/（t+14.742）0.818

式中：P—设计降雨重现期10a，

t—降雨历时，min（取15min）。

根据计算，q值为292.24L/s·hm2，收集雨水主要针对原料加工处理站的砂石料堆场、低品位矿堆场及其附近区域进行收集，汇水面积约6800m2，Q为198.72L/s，计算前15分钟的初期雨水量为178.85m3/次，初期雨水收集池容积设置为200m3，初期雨水主要污染物为SS，在原料加工处理站的砂石料堆场、低品位矿堆场及其附近区域设置排水沟约250m，雨水通过截排水沟从较高处北面汇入较低处南面，进入到初期雨水池，初期雨水收集进入雨水池沉淀后，上清液抽至厂区内的高位水池，用于选矿。

4.2.5技改后原项目排水情况

1、选矿废水

选矿用水量为656.545m3/d，选矿生产线自然消耗量为5m3/d，尾矿浆沉淀池蒸发消耗量为3.3m3/d，尾矿库余留及蒸发33.4m3/d，精矿含水及蒸发40m3/d，尾矿库回水及沉淀池上清液水量共为598.085m3/d，全部回用于选矿生产。

2、生活污水

生活区生活用水量为6.8m3/d，生活污水主要排放系数按0.8计算，则生活污水排放量为5.44m3/d，生活污水经化粪池处理后晴天回用于厂区绿化，不外排。

3、实验室废水

实验室废水产量0.5m3/d，该部分废水水量较少，收集后排入沉淀池，与选矿废水一起沉淀处理后全部回用于选矿生产。

4.2.6技改后全厂项目排水情况

1、生产废水

①选矿废水

本项目生产废水主要为尾矿废水、陶瓷过滤机脱水废水、尾矿库废水。技改项目陶瓷过滤机压滤水进入原有项目尾矿沉淀池内，尾矿沉淀池回用量为848.365m3/d，原有选矿生产线尾矿进入尾矿库带走水量为89.5m3/d，经尾矿库澄清后，上清液通过库内回水系统扬送至高位水池，尾矿库回水量为56.1m3/d。

技改选矿工艺中选矿废水回用水量为306.38m3/d，尾矿携带水53.125m3/d进入依托的浓密池内。选矿后随精矿进入陶瓷压滤机的水量为333.3m3/d，陶瓷压滤机出水量为305.8m3/d，有33.3m3/d的水量随精矿携带走。

②洗砂废水

洗砂后随砂子带走量为3.96m3/d，剩余9.24m3/d的废水随泥浆进入原有选矿工艺。

其次，降尘用水通过蒸发或存在物料中，不外排。冷却水循环使用，部分通过自然消耗，不外排。

2、实验及机修废水

实验及机修废水量为1m3/d，进入沉淀池沉淀后回用于生产。

3、生活用水

项目建成以后，全厂劳动定员90人，轮夜班时在厂区住宿，不在厂区内餐饮，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）标准进行办公生活用水量核算，以80L/人·d计算，所以全厂生活用水量为7.2m3/d，排污系数为80%，污水产生量为5.76m3/d（1728m3/a），生活污水经化粪池处理后经拟建的一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化。

4、陶瓷过滤机清洗排水

陶瓷过滤机清洗每8h清洗一次，每次兑成清洗剂水溶液需用水30kg，则每天用水量为0.09t，损失水量为0.01t/d，还有0.08t/d清洗废水排入原有项目尾矿沉淀池。清洗剂溶液清洗后的陶瓷过滤机不需用清水再冲洗。

5、对原料处理站初期雨水进行收集，通过计算前15分钟的初期雨水量为178.85m3/次，初期雨水收集池容积设置为200m3，初期雨水主要污染物为SS，初期雨水收集进入雨水池沉淀后，上清液抽至厂区内的高位水池，用于选矿。

通过与技改前原有项目用排水水情况比较，技改后原有项目与技改前原有项目、技改后全厂与技改前原有项目用排水变化情况见下表所示：

表4.2-1 技改后原有项目排水变化情况 单位：m3/d

| 序号 | 节点 | 技改后原有项目 |  | 技改前原有项目 |  | 技改后原有项目与技改前原有项目对比增减量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用水 | 排水 | 用水 | 排水 | 用水 | 排水 |
| 1 | 降尘 | / | / | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 选矿 | 656.545 | 634.285 | 1465.8 | 1384.8 | -809.255 | -750.515 |
| 3 | 职工生活 | 6.8 | 5.44 | 6.8 | 5.44 | 0 | 0 |
| 4 | 实验及机修 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 5 | 冷却用水 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 绿化 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 原矿石堆场淋滤水 | / | 0 | / | 69.36 | / | -69.36 |
| 8 | 初期雨水 | / | 0 | / | 137.29 | / | -137.29 |

表4.2-2技改后全厂与技改前原有项目用排水变化情况

| 序号 | 节点 | 技改后全厂项目 |  | 技改前原有项目 |  | 技改后全厂与技改前对比增减量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用水 | 排水 | 用水 | 排水 | 用水 | 排水 |
| 1 | 洗沙 | 9.24 | 9.24 | / | / | +9.24 | +9.24 |
| 2 | 降尘 | 44.7 | 0 | 10 | 0 | +34.7 | 0 |
| 3 | 陶瓷过滤机用水清洗 | 0.09 | 0.08 | / | / | +0.08 | +0.08 |
| 4 | 陶瓷过滤机矿浆稀释 | 7.8 | / | / | / | +7.8 | / |
| 5 | 陶瓷过滤机脱水 | / | 305.8 | / | / | / | +305.8 |
| 6 | 选矿 | 1013.3 | 687.41 | 1465.8 | 1384.8 | -452.5 | -697.39 |
| 7 | 职工生活 | 7.2 | 5.76 | 6.8 | 5.44 | +0.4 | +0.32 |
| 8 | 实验及机修 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | +0.5 | +0.5 |
| 9 | 冷却用水 | 10 | / | 8 | 0 | +2 | 0 |
| 10 | 绿化 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 初期雨水 | / | 0 | / | 137.29 | 0 | -137.29 |
| 12 | 原矿石堆场淋滤水 | / | / | / | 69.36 | / | -69.36 |

4.3项目关心平衡

4.3.1技改项目水量平衡

技改项目水量平衡图见图4.3-1。

图4.3-1（晴天）技改项目水量平衡图 单位：m3/d

图4.3-2（雨天）技改项目水量平衡图 单位：m3/d

4.3.2技改后原项目水量平衡

技改后原项目水量平衡图见下图所示：

图4.3-3（晴天）技改后原有项目水量平衡图 单位：m3/d

图4.3-4（雨天）技改后原有项目水量平衡图 单位：m3/d

4.3.3全厂水量平衡

图4.3-5（晴天）全厂水量平衡图 单位：m3/d

图4.3-6（雨天）全厂水量平衡图 单位：m3/d

4.3.4物料及元素平衡

本项目主要原料为铁矿石及购买回来的三级精铁矿，产品有砂石料、铁精矿，原铁矿石铁平均品位为22.3%，本项目自产和购买的三级铁精矿的平均品位为62%，技改项目尾矿的含铁量为10%，各物料铁成分情况见下表所示：

表4.3-1 各物料铁成分含量一览表

| 名称 | 产量（t/a） | 平均品位TFe | 产品中铁含量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁矿石原料（含水率6%） | 150000 | 22.3% | 33450 |
| 副产品砂石料（含水率6%） | 82500 | 2.91% | 2402 |
| 自产三级精铁矿（含水率10%） | 40000 | 62% | 24800 |
| 购买三级精铁矿（含水率10%） | 70000 | 62% | 43400 |
| 尾矿（含水率50%）技改项目 | 31874.126 | 10% | 3187 |
| 尾矿（含水率50%）技改后原项目 | 39446.31 | 15.872% | 6261 |
| 产品铁精矿（含水率10%） | 100000 | 65% | 65000 |

表4.3-2 物料折干情况一览表

| 名称 | 产量（t/a） | 折干（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 原矿石（含水率6%） | 150000 | 141000 |
| 副产品砂石料（含水率6%） | 82500 | 77550 |
| 自产三级精铁矿（含水率10%） | 40000 | 36000 |
| 购买三级精铁矿（含水率10%） | 70000 | 63000 |
| 技改项目尾矿（含水率50%） | 31874.126 | 15937.063 |
| 技改后原项目尾矿（含水率50%） | 39446.31 | 19723.155 |
| 铁精矿（含水率10%） | 100000 | 90000 |
| 铜精矿（含水率10%） | 650 | 585 |

技改后，项目物料平衡情况见下所示：

表4.3-3 项目物料平衡一览表

| 进料 |  | 出料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 用量（t/a） | 名称 | 产量（t/a） |
| 原矿石（折干） | 141000 | 副产品砂石料（折干） | 77550 |
| 黄药 | 9 | 本项目尾矿（折干） | 15937.063 |
| 松油 | 9 | 技改后原项目尾矿（折干） | 19723.155 |
| 陶瓷过滤机清洗剂（HQ-320） | 2.7 | 铁精矿（含水率10%）折干 | 90000 |
| 购买的三级精铁矿（折干） | 63000 | 无组织排放粉尘 | 13.521 |
| 聚合氯化铝 | 14 | 有组织粉排放尘 | 0.451 |
| / | / | 收尘灰 | 225.51 |
| / | / | 铜精矿（含水率10%）折干 | 585 |
| 合计 | 204034.7 | 合计 | 204034.7 |

图4.3-7 物料平衡图 单位:t/a

技改后，由于原矿加工所排粉尘量较小，粉尘中关心元素含量小，所以平衡核算中忽略不计。项目铁元素和铜元素平衡情况见下所示：

表4.2-4 项目铁元素平衡一览表

| 进料 |  | 出料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 含铁量（t/a） | 名称 | 含铁量（t/a） |
| 铁矿石原料 | 33450 | 产品铁精矿 | 65000 |
| 购买三级精铁矿 | 43400 | 副产品砂石料 | 2402 |
| / | / | 技改项目尾矿 | 3187 |
| / | / | 技改后原项目尾矿 | 6261 |
| 合计 | 76850 | 合计 | 76850 |

图4.3-8 铁元素平衡图 单位：t/a

表4.3-5技改后原有项目铜元素平衡表

| 进料 |  |  |  | 出料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 物料量（t/a） | 品位 | 铜金属量（t/a） | 物料名称 | 物料量（t/a） | 品位 | 铜金属量（t/a） |
| 原矿 | 150000 | 0.14 | 205.81 | 铜精矿 | 650 | 20% | 130 |
|  |  |  |  | 尾矿 | 39446.31 | 0.135% | 53.25 |
|  |  |  |  | 砂石料含量 | 82500 | 0.027% | 22.56 |
| 合计 |  |  | 205.81 | 合计 |  |  | 205.81 |

图4.3-9 铜元素平衡图 单位：t/a

4.4污染源分析

4.4.1施工期污染物治理和排放情况

勘查现场阶段，项目生产设备已经建设完成，但部分相应的环保设备未建设，原矿石破碎站、原料堆场及砂石料场均未硬化，物料堆棚未建设。本环评提出的整改措施，整改内容施工天数为2个月（按61天计算），项目在现有占地范围内进行整改，不新增占地。施工材料均由汽车运输进入施工现场。项目施工期施工人员为20人。施工期主要污染为废气、废水、固废、噪声等。

施工期工序及污染工艺流程，如下图所示：

图4.4-1施工期工艺流程图及产物节点图

1、施工废气

施工过程中造成大气污染的主要产生源有：新建构筑物采用钢架结构，料棚建设、雨污水管线工程、初雨收集池、污水收集及处理系统等涉及一定的开挖和回填。施工废气主要为场地平整、运输车辆、施工机械行走所带来的扬尘，施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。

- 扬尘

施工产生的大气污染物主要为扬尘，来源于场地平整等，扬尘污染会造成大气环境中TSP值增高，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。类比同类工程，源强处扬尘浓度为10mg/m3，距离扬尘点25m处扬尘浓度范围在0.37～1.10mg/m3，距扬尘点50m处扬尘浓度范围在0.31～0.98mg/m3。

- 施工机械废气

施工过程中需要使用挖掘机、推土机等大型机械设备，部分施工机械和车辆的能源为柴油，在运行时产生燃油废气，主要为CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化物非甲烷总烃等大气污染物，会对环境产生一定的影响。

2、施工废水

施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水和雨天降雨冲刷水。

（1）施工人员生活污水

施工人数平均20人/d，施工人员不在场区内食宿。生活用水量以30L/人·d计，则施工人员用水量为0.6m3/d，施工期生活用水量为36.6m3。污水产生量按用水量的80%计，则施工人员生活污水产生量预计为0.48m3/d，施工期生活污水总量为29.28m3。生活污水浓度类比其他类似施工工程，CODcr为250mg/L，BOD5为150mg/L，SS为200mg/L。施工期工人生活污水依托现有化粪池处理后定时委托周边农民清掏。

（2）施工废水

施工废水主要产生于工具清洗，污染物以大量的泥沙悬浮物为主，此类水废水量小，收集沉淀后用于场地洒水抑尘，无外排。

为有效降低运输车辆扬尘、保持项目区外环境的清洁，含泥量大的汽车进行轮胎冲洗，冲洗废水经临时收集池收集沉淀用于场地洒水，无外排。

（3）雨天降雨冲刷水

施工期间，施工场地雨天降雨冲刷水主要污染物为SS，通过设置沉淀池沉淀处理后用于晴天场地洒水降尘，不能用完的通过沉淀后外排。

3、施工噪声

施工阶段主要使用推土机、装载机、运输车辆、电焊机等，这些机械产生的噪声对环境造成不利影响。在不同施工过程，作业噪声由于施工机械的数量、构成动作等的随机性，导致了噪声产生的随机性和无规律性，为无组织、不连续排放；汽车运输中产生的噪声则只与物料的运输过程有关，更具有不规律性，为无组织、不连续排放。主要施工机械噪声源强见表4.4-1。

表4.4-1施工期主要施工机械噪声源强表单位：dB(A)

| 序号 | 施工机械名称 | 噪声 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 86 |
| 2 | 装载机 | 79 |
| 3 | 大型载重车 | 79 |
| 4 | 电锯 | 94 |
| 5 | 电焊机 | 89 |
| 6 | 中型载重车 | 74 |
| 7 | 电钻 | 104 |
| 8 | 手工钻 | 99 |

4、施工固废

施工期固废主要为土石方、建筑垃圾、生活垃圾。

（1）土石方

根据现场踏勘，技改项目区地势较平坦，项目涉及基础开挖的工程量小，土石方回填较少，主要为基础开挖产生的土石方，不需要外借土石方。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾产生量采用建筑面积预测模式计算：

JS=QS×CS

式中：JS：建筑垃圾总产生量（t）

QS：总建筑面积，8140m2。

CS：每平方米建筑垃圾产生量，按建设部建筑垃圾系数取4.4kg/m2。

根据上式计算，该项目施工期建筑垃圾产生量为35.82t。

建筑垃圾分类收集后能外卖的外卖，不能外卖的运至管理部门指定场所处置。

（3）生活垃圾

项目施工人员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/(人·d)计算，则施工期生活垃圾产生量为10kg/d，整个施工期产生0.61t。施工人员生活垃圾收集后与原有项目员工生活垃圾一同清运处置。

5、施工水土流失

项目在原厂区空地上建设，料棚建设、雨污水管线工程、初雨收集池、污水收集及处理系统等涉及一定的开挖的工程会造成一定程度的水土流失，但开挖量较小，作业周期短，且项目建设后加强厂区绿化，能在一定程度上减少水土流失情况。

4.4.2营运期污染物治理和排放情况

1、大气污染物排放及治理情况

技改工程中的选矿工序全程湿法作业，生产过程的物料含水量较大，生产过程中基本没有粉尘产生。废气主要为原矿处理加工中破碎、筛分、制砂、给料、装卸、运输及物料堆存过程中产生的粉尘。龙都尾矿库干滩扬尘不在项目评价范围内。

（1）颗粒物

由于目前国家还未发布过选矿行业的排污许可证申请与核发技术规范或污染源核算技术指南，并且《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》也未明确此类项目排污系数，故本项目原料处理核算分析如下所述：

①装载机装料（原矿石）粉尘

本项目原矿石从堆场至料口过程中，会产生无组织粉尘。本项目用1台铲斗容量为5t的装载机进行装料。装料过程粉尘产生量的大小与矿岩硬度、自然含湿量、装车高度、风流速度及治理水平等一系列因素关系密切，主要措施为洒水抑尘，增大矿岩湿度。根据选矿项目统计资料，一般干燥情况下，装载机粉尘的产生量为2.77kg/h•台，湿度不足时，为0.83kg/h•台，湿度充分情况下为0.14kg/h•台。

项目配备装载机1台，按每天装载原料量为500t计算，装载机从原料堆场装料至料口每次需要时间为3min，每次装料5t，故计算得出每台每天平均作业时间为5小时，300d计。干燥情况下，预计铲装作业粉尘产生量为4.155t/a（2.77kg/h）。通过采取洒水降尘、对原矿堆场进行封闭等降尘措施后，粉尘排放量计算参数取0.14kg/h•台，则铲装作业粉尘排放量0.21t/a（0.14kg/h）。

②原矿给料粉尘

原矿给料粉尘产污系数为0.005kg/t-原料，物料量为15万吨/a，粉尘产生量为0.75t/a，通过喷淋降尘，降尘效率为70%，排放粉尘量为0.225t/a，排放速率为0.031kg/h。

③破碎、筛分、制砂石料粉尘

原矿处理及制造砂石料共采取四级破碎三级筛分工艺，进入原有选矿系统前的矿料还有一次破碎（辊压机）、一次筛分，查阅《工业污染源产排污系数手册》，原矿破碎最初的给料使用装载机，破碎产污系数为0.25kg/t-原料，筛分产污系数为0.08kg/t-原料。鄂式破碎机（有两级破碎）、圆锥破碎机（有两级破碎）、筛分机（4个，其中3个为振动筛，1个水平筛）、制砂机粉尘的产排情况见下表所示：

表4.4-2各生产设备有组织颗粒物产排情况一览表

| 序号 | 工段 | 产污系数 | 物料量（t/a） | 产生量（t/a） | 降尘措施 | 降尘效率 | 排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#鄂式破碎机 | 0.25kg/t-原料 | 150000 | 37.5 | 集气罩+布袋除尘（收尘效率95%） | 99.8% | 0.071 | 有组织，DA001 |
| 2 | 2#鄂式破碎机 | 0.25kg/t-原料 | 150000 | 37.5 |  | 99.8% | 0.071 | 有组织，DA001 |
| 3 | 1#圆锥破碎机 | 0.25kg/t-原料 | 150000 | 37.5 |  | 99.8% | 0.071 | 有组织，DA001 |
| 4 | 1#振动筛 | 0.08kg/t-原料 | 150000 | 12 |  | 99.8% | 0.023 | 有组织，DA002 |
| 5 | 2#圆锥破碎机 | 0.25kg/t-原料 | 180000 | 45 |  | 99.8% | 0.086 | 有组织，DA001，破碎量为15万吨及从2#振动筛返回来20%的量，即180000吨 |
| 6 | 2#振动筛 | 0.08kg/t-原料 | 180000 | 14.4 |  | 99.8% | 0.027 | 有组织，DA002，和2#圆锥破碎机处理量相同 |
| 7 | 制砂机（整形机） | 0.25kg/t-原料 | 82500 | 20.625 |  | 99.8% | 0.039 | 有组织，DA002，处理量为不带磁性的砂石料量 |
| 8 | 水平筛 | 0.08kg/t-原料 | 82500 | 6.6 |  | 99.8% | 0.013 | 有组织，DA002 |
| 9 | 3#振动筛 | 0.08kg/t-原料 | 81000 | 6.48 |  | 99.8% | 0.012 | 有组织，DA002，处理量为67500t，以及有20%需返回辊压机后再筛分的量，总处理量为81000吨 |
| 10 | 辊压机 | 0.25kg/t-原料 | 81000 | 20.25 |  | 99.8% | 0.038 | 有组织，DA002，和3#振动筛处理量相同 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA001 |  | / | / | 157.5 | / | 99.8% | 0.299 | / |
| DA002 |  | / | / | 80.355 | / | 99.8% | 0.152 | / |
| 有组织合计 |  |  |  | 237.855 | / | 99.8% | 0.451 | / |

项目存在的环境问题：现场勘查时，项目破碎、筛分、制砂工序均为无组排放，未安装布袋除尘器，排放的粉尘量较大，对周边环境影响较大。

整改措施：2台鄂式破碎机和2台圆锥破碎机通过分别设置集气罩集尘再送入同一台布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放（DA001）。

3台振动筛、1台水平筛、1台制砂机（整形机）、1台辊压机通过分别设置集气罩集尘再送入同一台布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放（DA002）。

④物料堆场扬尘

环评要求项目原矿堆场、砂石料堆场、低品位矿堆场设置半封闭钢架棚堆放，在此采用西安冶金建筑学院干堆公式计算物料堆场的扬尘量。

公式如下：

Q=4.23×10-4•U4.9•Ap

式中：Q：起尘量，mg/s；

U：平均风速，m/s，2.3m/s；

Ap：物料堆场的面积，m2，物料堆棚面积为4120m2；

本项目物料堆场面积4120m2，堆料场起尘量为103.2mg/s，0.37kg/h，2.66t/a。原矿石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚；低品位原矿堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置；公分石和瓜子石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚；机制砂堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置。抑尘率可达80%，堆棚粉尘无组织排放量0.532t/a，0.074kg/h。

项目存在的环境问题：现场勘查时，项目物料均处于露天堆放状态，未设置堆棚，未采取其它降尘措施，露天排放的粉尘量较大，对周边环境影响较大。

整改措施：原矿石堆场、低品位原矿堆场、公分石和瓜子石堆场、机制砂堆场设置成“三面围挡+遮雨棚”形式，细料堆棚还增加设置喷淋装置，减少无组织粉尘的排放。

⑤场内运输粉尘

在项目区内运输过程中会产生少量粉尘，粉尘产生量按如下公式计算。

Q=0.123×(v/5)×(W/6.8)0.85×(P/0.5)0.72

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

v—汽车速度，km/h，取10km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2，取0.1kg/m2；

根据上式计算得每辆运输车辆空载和负载情况下扬尘产生量分别为0.23kg/km·辆和0.3kg/km·辆，本项目原矿石料量为150000t/a，购进三级精铁矿量为70000t/a，产品铁精矿量为100000t/a，砂石料量为82500t/a，原料和产品运输采用载重25t级自卸车辆，车自重10t，负重时35t。运输汽车完成一次运输过程包括空载和负载两种情况，则原料运输车辆空载和负载的车次均为8800次/年。产品量为182500t/a，产品空载和负载的车次均为7300次/年。项目厂区内平均运输距离约为150m，则厂区运输原料和产品的扬尘产生量为1.28t/a。

项目存在的环境问题：现场勘查时，项目原料加工场地均未作硬化，洒水不及时，物料运输皮带未封闭，扬尘产生量较大。

整改措施：为减少物料运输产生的颗粒物，建设单位应采取如下措施：

1）对厂区道路进行硬化，并加强保洁，及时清扫路面散落物料，减少输送车辆扬尘对外环境的影响；

2）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料；

3）配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地洒水降尘，以降低扬尘污染；

4）物料运输皮带廊道进行密闭，减少扬尘的排放量；

5）厂区内设置洒水装置，企业出厂口配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。

采取以上措施后，可使颗粒物降低80%以上，即汽车运输起尘量约为0.256t/a，在厂区内运输一次需要时间为0.015h，产品和物料的运输空车和负载总共为32200次，通过计算，每年原料和产品在厂区内的运输时间总共为483h，厂内道路运输扬尘排放速率为0.55kg/h。

⑥原料卸载粉尘

项目原料在场地内倒运和铲车装卸过程中会产生粉尘，当运输车辆进入原料储存区卸原料时产生的粉尘量由装卸高度、车辆吨位、物料含水率和地面风速决定。

式中：Q2——起尘量，mg/s；

M——车辆吨位，t；25t；

U——平均风速，当地平均风速为2.3m/s；

H——物料装卸高度，m，取0.5m；

W——物料含水率，%；取原矿石6%，三级铁精矿取10%。

该公式适用于无人工增湿、晴天、自然状态下的原料装卸过程的起尘量计算，由计算可知，本项目原矿石在装卸过程中起尘速率为689.76mg/s，三级精铁矿在装卸过程中起尘速率为721.32mg/s，原矿石装卸量为150000t/a，每吨卸货时间为5s，则卸货时间为750000s（208.33h），则项目原矿石装卸过程起尘量为0.517t/a；三级精铁矿卸货量为70000t/a，每吨卸货时间为5s，则卸货时间为350000s（97.22h），则项目三级精铁矿装卸过程起尘量为0.25t/a，三级精和原矿石卸货粉尘共产生0.767t/a，环评要求在原料装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘，并且原料采用堆棚形式，堆棚三面围挡+遮雨棚，在此条件下进行装卸，降尘效率以80%计，则项目原料卸载扬尘量为0.153t/a，0.5kg/h，呈无组织排放。

项目存在的环境问题：现场勘查时，原料卸载未采取环保设施避免扬尘的产生。

整改措施：为减少原料卸载产生的扬尘，建设单位应设置一台雾炮机对卸载原料时进行喷雾降尘，原料采取堆棚的形式，降低扬尘的排放量。

⑦成品及副产品装载粉尘

本项目产品外售装车过程中，会产生无组织粉尘。本项目用2台铲斗容量为5t的装载机进行装车。装车过程粉尘产生量的大小与矿岩硬度、自然含湿量、装车高度、风流速度及治理水平等一系列因素关系密切，主要措施为洒水抑尘，增大矿岩湿度。根据选矿项目统计资料，一般干燥情况下，汽车采装粉尘的产生量为2.77kg/h•台，湿度不足时，为0.83kg/h•台，湿度充分情况下为0.4kg/h•台。

项目配备装载机2台，按装货182500t/a计算（608.3t/d），装载机从产品堆场装料至装车每次需要时间为3min，每次装料10t（2台），故计算得出每台每天平均作业时间为3.04h。干燥情况下，2台装载机预计铲装作业粉尘产生量为5.052t/a（5.54kg/h）。通过采取喷雾洒水等抑尘措施后，充分抑尘后粉尘排放量计算参数取0.14kg/h•台，则铲装作业粉尘排放量0.255t/a（0.28kg/h）。

项目存在的环境问题：现场勘查时，产品装载未采取环保设施避免扬尘的产生。

整改措施：为减少产品装载产生的扬尘，建设单位应设置一台雾炮机对产品、副产品砂石料装载时进行喷雾降尘，产品采取堆棚的形式，降低扬尘的排放量。

⑧未收集的无组织粉尘

破碎、筛分、制砂工段对粉尘用集气罩收集，收集效率为95%，还有5%以无组织的形式进行排放，有组织粉尘产生量为237.855t/a，未收集的粉尘量为11.89t/a，排放速率为1.65kg/h。

（2）污染物达标排放

2台鄂式破碎机和2台圆锥破碎机共用1套布袋除尘器和1根15m排气筒（DA001），DA001的产生量为157.5t/a，排放量为0.299t/a（0.042kg/h），废气量为20000Nm3/h，排气筒内径为0.5m，高度为15m，排放浓度为2.1mg/m3，排放标准为20mg/m3，项目有组织能够达标排放。

3台振动筛、1台水平筛、1台制砂机、1台辊压机共用1套布袋除尘器和1根15m排气筒（DA002），DA002的产生量为80.355t/a，排放量为0.152t/a（0.021kg/h），废气量为15000Nm3/h，排气筒内径为0.3m，高度为15m，排放浓度为1.4mg/m3，排放标准为20mg/m3，项目有组织能够达标排放。

项目共设置2个有组织废气排放口，排放口参数情况见下表所示：

表4.4-3废气污染物有组织排放口情况一览表

| 序号 | 编号及名称 | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） | 类型 | 地理坐标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001(2台鄂式破碎机和2台圆锥破碎机) | 15 | 0.5 | 常温 | 一般排放口 | E101°60ʹ09.802ʺ；N24°07ʹ32.391ʺ | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5标准限值 |
| 2 | DA002(筛分机、制砂机、辊压机) | 15 | 0.3 | 常温 | 一般排放口 | E101°60ʹ07.349ʺ；N24°07ʹ29.732ʺ | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5标准限值 |

（3）排气筒设置合理性分析

项目2台鄂式破碎机和2台圆锥破碎机通过设置集气罩和布袋除尘处理后经1根15m的排气筒排放（DA001），筛分机、制砂机、辊压机通过设置集气罩和布袋除尘处理后经1根15m的排气筒排放（DA002）。

根据《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）4.2.7相关规定：所有排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建（构）筑物3m以上。本项目排气筒周围半径200m范围内主要为现有项目厂房，且本项目原料处理区处于厂区最高点，现有厂房高度均不高于10m，本项目设置的排气筒高度最低为15m。因此本项目排气筒高度设置均合理。

根据以上分析，原石料处理有组织颗粒物污染治理措施类比《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦业》中推荐的可行技术，布袋除尘为可行技术，无组织颗粒物可行技术为原料设置半封闭或封闭式堆棚、厂区道路洒水降尘等措施，项目废气污染产排总情况见下表所示：

表4.4-4项目废气产排情况一览表

| 序号 | 产排污环节 | 污染物 | 污染物产生 |  | 排放形式 | 治理设施 |  |  |  | 污染物排放 |  |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） |  | 工艺 | 是否为可行技术 | 收集效率% | 去除效率% | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  |
| 1 | DA001(鄂式破碎机和2台圆锥破碎机) | 颗粒物 | 157.5 | 1035.75 | 有组织 | 集气罩+布袋除尘 | 是 | 95 | 99.8 | 0.299 | 0.042 | 2.1 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5标准限值 |
| 2 | DA002(筛分机、制砂机、辊压机) | 颗粒物 | 80.355 | 706.67 | 有组织 | 集气罩+布袋除尘 | 是 | 95 | 99.8 | 0.152 | 0.021 | 1.4 |  |
| 小计 |  |  | 237.855 | / | / | / | / | / | / | 0.451 | / | / |  |
| 无组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 装载机装料（原矿石）粉尘 | 颗粒物 | 4.155 | / | 无组织 | 设置半封闭式堆料棚，在装料处设置喷淋设施 | 是 | / | / | 0.21 | 0.14 | / | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7的现有和新建企业边界大气污染物浓度限值 |
| 4 | 给料口扬尘 | 颗粒物 | 0.75 | / | 无组织 | 在给料口设置喷淋设施 | 是 | / | 70 | 0.225 | 0.031 | / |  |
| 5 | 物料堆场扬尘 | 颗粒物 | 2.66 | / | 无组织 | 设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，机制砂堆棚设置喷淋装置 | 是 | / | 80 | 0.532 | 0.074 | / |  |
| 6 | 场内运输粉尘 | 颗粒物 | 1.28 | / | 无组织 | 厂区道路进行硬化，定时洒水降尘 | 是 | / | 80 | 0.256 | 0.55 | / |  |
| 7 | 原料卸载粉尘 | 颗粒物 | 0.767 | / | 无组织 | 使用移动式雾炮机进行喷雾降尘，并且原料采用堆棚形式，堆棚三面围挡+遮雨棚 | / | / | 80 | 0.153 | 0.5 | / |  |
| 8 | 成品及副产品装载粉尘 | 颗粒物 | 5.052 | / | 无组织 | 采取喷雾洒水等抑尘措施，成品库设棚 | 是 | / | / | 0.255 | 0.28 | / |  |
| 9 | 未收集粉尘 | 颗粒物 | / | / | 无组织 | 合理设计破碎、筛分产尘点集气罩及位置，选用合理的风量、风压，提高集气效率 | / | / | / | 11.89 | 1.65 | / |  |
| 小计 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | 13.521 | 3.225 | / | / |

（3）大气污染物非正常排放条件的设计

建设项目引起颗粒物非正常排放的因素和环节较多，但无论何种原因，其结果均与治理设施不能正常运转有关。建设项目投产后，全厂污染物有组织排放点2个，非正常排放主要针对布袋除尘颗粒物非正常排放。因此，项目大气污染物非正常排放条件按布袋除尘设施运行不正常条件下进行设计，即当布袋破损出现故障，此时除尘效率下降到80%，其它排放源正常工作。其源强详见表4.4-5。

表4.4-5布袋除尘非正常排放源强

| 污染物名称 | 正常排放 |  |  | 非正常排放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 净化效率 % | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 净化效率 % | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| DA001颗粒物 | 99.8% | 2.1 | 0.042 | 80 | 4.16 | 208 |
| DA002颗粒物 | 99.8% | 1.4 | 0.021 | 80 | 2.12 | 141.33 |

根据以上表格计算结果，若布袋除尘器出现布袋破损，就会出现颗粒物超标现象，故在日常管理中，加强设备的巡检，若发现布袋破损现象，立即停止生产，并更换布袋，确保颗粒物达标排放。

2、废水排放及治理情况

项目运营期废水主要为生产废水及生活污水。

①选矿废水

全厂生产废水主要为尾矿废水、陶瓷过滤机脱水废水及清洗废水、尾矿库废水。技改项目陶瓷过滤机压滤水进入原有项目尾矿沉淀池内，尾矿沉淀池回用量为848.365m3/d，尾矿进入尾矿库带走水量为89.5m3/d，经尾矿库澄清后，上清液通过库内回水系统扬送至高位水池，尾矿库回水量为56.1m3/d。

技改选矿工艺中选矿废水回用水量为306.38m3/d，尾矿携带水53.125m3/d进入依托的浓密池内。选矿后随精矿进入陶瓷压滤机的水量为333.3m3/d，陶瓷压滤机出水量为305.8m3/d，有33.3m3/d的水量随精矿携带走。

②生活污水

技改生活污水来自行政办公、生活区内的生活设施，技改新增生活污水排放量0.32m3/d（96t/a），原有项目生活污水产生量5.44m3/d，合计生活污水产量5.76m3/d（1728t/a），污染物主要为SS、氨氮、BOD5、CODCr、动植物油和阴离子表面活性剂等。原有项目生活污水没有处理设施，以新带老新增一套规模为15m3/d的一体化生活污水处理设施，并配套50m3的中水收集池，生活污水水质类比同类项目，技改项目生活污水污染物产排情况见表4.4-6，技改后全厂项目生活污水污染物产排放情况见表4.4-7。

表4.4-6技改项目生活污水处理前后污染物产生和排放情况一览表

| 项目 | 进水 水质（mg/L） | 产生量（t/a） | 处理设施 | 出水 水质（mg/L） | 排放量（t/a） | 回用标准（mg/L） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | / | 96 | 经化粪池预处理+一体化生化处理设施 | / | 0 | / | / |
| pH | 7.16~7.30 | / |  | 6.96~7.10 | / | 6~9 | 达标 |
| SS | 325 | 0.031 |  | 94.35 | 0 | / | 达标 |
| COD | 280 | 0.027 |  | 15.96 | 0 | / | 达标 |
| BOD5 | 130 | 0.012 |  | 8.892 | 0 | 10 | 达标 |
| 氨氮 | 30 | 0.003 |  | 1.745 | 0 | 8 | 达标 |

表4.4-7全厂生活污水处理前后污染物产生和排放情况一览表

| 项目 | 进水 水质（mg/L） | 产生量（t/a） | 处理设施 | 出水 水质（mg/L） | 排放量（t/a） | 回用标准（mg/L） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | / | 1728 | 经化粪池预处理+一体化生化处理设施 | / | 0 | / | / |
| pH | 7.16~7.30 | / |  | 6.96~7.10 | / | 6~9 | 达标 |
| SS | 325 | 0.562 |  | 94.35 | 0 | / | 达标 |
| COD | 280 | 0.484 |  | 15.96 | 0 | / | 达标 |
| BOD5 | 130 | 0.225 |  | 8.892 | 0 | 10 | 达标 |
| 氨氮 | 30 | 0.052 |  | 1.745 | 0 | 8 | 达标 |

从以上表格看出生活污水处理之后出水水质可以达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020），处理系统排出的尾水进入50m3中水收集池，收集池为本次生活污水处理设施改造以老带新要求建设的工程内容，处理后的中水晴天用于厂区绿化，雨季储存在收集池中，用于非雨天绿化。

项目存在的环境问题：项目生产废水管道及相应的沉淀池已经建设完毕，但生活污水仅经化粪池处理，未配套相应的生活污水处置设施。

整改措施：新增一套15m3/d规模的一体化生活污水处理设备，并配套一个50m3的中水收集池，处理后的中水晴天用于厂区绿化，雨季储存在收集池中，用于非雨天绿化。

3、固体废物及处置

项目所产生的固体废物主要包括尾矿、生活垃圾、收尘灰、机修废机油。

①技改项目再选尾矿

根据设计，项目利用三级精铁矿再选以提高精矿品位，生产过程中不进行pH调节，技改工艺不增加浮选工段，不需要使用到浮选剂，选矿后尾矿只是铁的品位发生变化，尾矿属性未发生变化，为Ⅰ类一般工业固废，经平安公司已建设的尾矿管道输送至龙都尾矿库，该尾矿库已经过环境影响评价、安评和环保竣工验收，环保审批程序完善。现有尾矿库满足原《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅰ类一般工业固废堆存要求，尾矿含水率按50%计算，技改生产线的尾矿（湿）量为31874.126t/a。

②技改后原有选矿车间尾矿

技改后，原选矿生产线产生的尾矿（湿）为39446.31t/a（22062m3/a），但原有选矿车间尾矿中带有浮选尾矿，根据玉溪矿业有限公司要求，浮选尾矿不能进入龙都尾矿库，所以原有选矿车间产生的尾矿继续进入辣子箐尾矿库。技改前原项目尾矿（湿）产生量为218700t/a。与原有项目相比，减少了179253.7t/a，目前辣子箐尾矿库剩余库容约4万m3，可以继续为原有项目服务约1.81年，该尾矿库满后，建设单位应立即停产，待按相关要求解决尾矿去向，再恢复生产。

③生活垃圾

技改新增劳动定员5人。生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，生活垃圾产生量为2.5kg/d，约0.75t/a，生活办公区设置垃圾收集桶，统一收集送生活区垃圾收集房堆存，后由建设单位定期清运至戛洒镇生活垃圾指定地点处理。

原有项目生活垃圾产生量为12.75t/a，技改后全厂生产垃圾为13.5t/a，由建设单位定期清运至戛洒镇生活垃圾指定地点处理。

④除尘器收尘灰

项目原矿加工除尘器收尘灰为225.51t/a，通过收集后作为砂料产品外卖，不外排。

⑤设备维修废机油

技改设备运行需要定期更换机油，检修过程会产生少量废机油（0.1t/a），原有项目产生量为0.4t/a，技改后全厂废机油产生量为0.5t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021版），废机油废物代码900-214-08（车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废机油）。废机油按规范暂存危险废物暂存间，定期委托具有危废处置资质的单位进行处置。厂区内的危险废物暂存间现状不能满足环保要求，本次技改对危险废物暂存间进行整改。规范建设危废暂存间，要求：“6.2.1地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；6.2.2必须有泄漏液体收集装置；6.2.5应设计堵截泄漏的裙脚，6.3.1基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒”。本次评价要求盛装容器上张贴标识，并设置围堰、泄漏液体导流沟和收集池。贮存危险废物不得超过一年。并制定危险废物管理计划，严格执行危废转移联单制度，建立危险废物管理台账，相关台账应保存3年以上，以备相关管理部门检查。

营运期固废产生和处置情况见表4.4-8。

表4.4-8营运期技改项目固废产生和处置情况一览表

| 编号 | 污染物 | 产生量 | 处置方式 | 处置率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技改生产线尾矿（湿） | 31874.126t/a | 通过尾矿输送系统输送至龙都尾矿库 | 100% |
| 2 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 定点收集，运往戛洒镇指定地点处理 | 100% |
| 3 | 除尘器收尘灰 | 225.51t/a | 作为砂料产品外排，不外排 | 100% |
| 4 | 设备维修废机油 | 0.1t/a | 按规范暂存危险废物暂存间，定期委托具有危废处置资质的单位进行处置 | 100% |

表4.4-9营运期全厂项目固废产生和处置情况一览表

| 编号 | 污染物 | 产生量 | 处置方式 | 处置率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技改生产线尾矿（湿） | 31874.126t/a | 通过尾矿输送系统输送至龙都尾矿库 | 100% |
| 2 | 原有选矿工段尾矿（湿） | 39446.31t/a | 通过尾矿输送系统输送至辣子箐尾矿库 | 100% |
| 3 | 生活垃圾 | 13.5t/a | 定点收集，运往戛洒镇指定地点处理 | 100% |
| 4 | 除尘器收尘灰 | 225.51t/a | 作为砂料产品外排，不外排 | 100% |
| 5 | 设备维修废机油 | 0.5t/a | 按规范暂存危险废物暂存间，定期委托具有危废处置资质的单位进行处置 | 100% |

项目存在的环境问题：项目危废暂存间设置不规范，未作防渗处理，未设置围堰、泄漏液体导流沟和收集池。废机油处置不规范，未严格执行危废转移联单制度，建立危险废物管理台账。

整改措施：规范设置危废暂存间，按要求作防渗处理，设置围堰、泄漏液体导流沟和收集池。规范处置废机油，委托有资质单位处置，并严格执行危废转移联单制度，建立危险废物管理台账。

# 4、噪声

技改主要机械设备噪声源强见表4.4-10。

表4.4-10主要噪声设备及噪声值

| 序号 | 产噪设备或项目 | 数量 | 噪声级 dB（A） | 降噪措施 | 降噪效果dB（A） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立磨机 | 1 | 95 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减 | -15 | 连续 |
| 2 | 强磁选机 | 5 | 80 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减 | -15 | 连续 |
| 3 | 陶瓷过滤机 | 2 | 80 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减 | -15 | 连续 |
| 4 | 弱磁选机 | 3 | 85 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减 | -15 | 连续 |
| 5 | 渣浆泵 | 2 | 85 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减 | -15 | 连续 |
| 6 | 破碎机 | 4 | 95 | 基础减震、距离衰减 | -15 | 连续 |
| 7 | 振动机 | 3 | 90 | 基础减震、距离衰减 | -15 | 连续 |
| 8 | 水平筛 | 1 | 90 | 基础减震、距离衰减 | -15 | 连续 |
| 9 | 制砂机（整形机） | 1 | 95 | 基础减震、距离衰减 | -15 | 连续 |
| 10 | 斗轮洗砂机 | 1 | 80 | 基础减震、距离衰减 | -15 | 连续 |
| 11 | 球磨机 | 6 | 90 | 基础减震、距离衰减 | -15 | 连续 |
| 12 | 风机 | 4 | 95 | 基础减震、距离衰减、安装消声器 | -20 | 连续 |

主要降噪措施包括为设备减震、厂房隔声、距离衰减等防护措施。

项目存在的环境问题：项目生产设备虽已安装完毕，但部分设备基础减震垫未安装，噪声影响较明显。

整改措施：以上产生噪声设备均安装减震垫降低噪声的排放。

4.5运营期污染物产排放情况

技改后运营期污染物产排放情况见表4.5-1。

表4.5-1技改项目污染物产生和排放情况一览表

| 污染物类别 | 名称 | 类别 | 产生量（t/a） | 治理措施 | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 处理效果 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水（技改项目） | 废水量 | 96 | 化粪池，一体化生活污水处理设施 | 96 | 0 | 达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）回用厂区绿化 | 处理之后存于收集池中，晴天回用于厂区绿化，不外排 |
|  |  | pH | / |  | / | / |  |  |
|  |  | SS | 0.031 |  | 0.031 | 0 |  |  |
|  |  | CODCr | 0.027 |  | 0.027 | 0 |  |  |
|  |  | BOD5 | 0.012 |  | 0.012 | 0 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 0.003 |  | 0.003 | 0 |  |  |
|  | 技改项目废水 | 洗砂 | 2772 | 循环使用 | 2772 | 0 | 不外排 | 返回至原有项目球磨机 |
|  |  | 陶瓷过滤机清洗废水 | 24 | 进入尾矿浆沉淀池 | 24 | 0 |  | 至原有项目尾矿沉淀池 |
|  |  | 陶瓷过滤机脱水 | 91740 | 进入原有选矿生产线 | 91740 | 0 |  |  |
|  |  | 尾矿废水 | 15937.5 | 进入依托的浓密池 | 15937.5 | 0 |  | 进入依托的浓密池 |
|  |  | 实验及机修废水 | 150 | 进入尾矿沉淀池 | 150 | 0 |  | 回用于生产 |
|  |  | 初期雨水 | 178.85m3/次 | 回用于生产 | 178.85m3/次 | 0 |  | 回用于生产 |
| 废气 | 装载机装料（原矿石）粉尘 | 颗粒物 | 4.155 | 在装料处设置喷淋设施 | / | 0.21 | 达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7要求 | 无组织排放 |
|  | 给料粉尘 | 颗粒物 | 0.75 | 给料口喷淋降尘，给料口除上部给料处，四周围挡 | 0.525 | 0.225 |  |  |
|  | 物料堆场扬尘 | 颗粒物 | 2.66 | 原矿石、公分石和瓜子石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚；低品位原矿堆场、机制砂堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置 | 2.128 | 0.532 |  |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 1.28 | 硬化场地、输送皮带均为密闭式，落料处降低落料高度，运输道路定期洒水降尘 | 1.024 | 0.256 |  |  |
|  | 原料卸载粉尘 | 颗粒物 | 0.767 | 原料装卸采用雾炮喷雾降尘 | 0.614 | 0.153 |  |  |
|  | 成品及副产品装载粉尘 | 颗粒物 | 5.052 | 原料装卸采用雾炮喷雾降尘 | 4.797 | 0.255 |  |  |
|  | 未收集粉尘 | 颗粒物 | 11.89 | / | 0 | 11.89 |  |  |
|  | 废气量 | 气量 | 25200万m3/a | / | 0 | 25200万m3/a | / | 有组织排放 |
|  | DA001粉尘 | 颗粒物 | 157.5 | 集气罩+布袋除尘 | 157.201 | 0.299 | 达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5要求 |  |
|  | DA002粉尘 | 颗粒物 | 80.355 |  | 80.203 | 0.152 |  |  |
| 固废 | 技改铁矿再选尾矿 | 尾矿 | 31874.126t/a | 排入龙都尾矿库 | 0 | 31874.126t/a | 100%妥善处置 | 排入龙都尾矿库 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 0.75 | 定期清运至戛洒镇生活垃圾指定地点处理 | 0.75 | 0 | 100%妥善处置 | 集中收集，统一清运 |
|  | 除尘器收尘灰 | 收尘灰 | 225.51 | 作为砂料产品外卖 | 225.51 | 0 | 100%妥善处置 | 作为砂料产品外卖 |
|  | 机械维修及保养 | 废机油 | 0.1 | 按规定暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 | 0.1 | 0 | 100%妥善处置 | 委托有资质单位处理 |
| 噪声 | 原料处理、选矿作业 | 噪声 | 80~95 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减 | -- | -- | 项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 | 外排周边环境 |

表4.5-2全厂项目污染物产生和排放情况一览表

| 污染物类别 | 名称 | 类别 | 产生量（t/a） | 治理措施 | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 处理效果 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水（全厂） | 废水量 | 1728 | 化粪池，一体化生活污水处理设施 | 1728 | 0 | 达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）回用厂区绿化 | 处理之后存于收集池当中，晴天回用于生活区厂区绿化，不外排 |
|  |  | pH | / |  | / | / |  |  |
|  |  | SS | 0.562 |  | 0.562 | 0 |  |  |
|  |  | CODCr | 0.484 |  | 0.484 | 0 |  |  |
|  |  | BOD5 | 0.225 |  | 0.225 | 0 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 0.052 |  | 0.052 | 0 |  |  |
|  | 选矿废水（全厂） | 洗砂 | 2772 | 循环使用 | 2772 | 0 | 不外排 | 返回至原有项目球磨机 |
|  |  | 陶瓷过滤机清洗废水 | 24 | 进入尾矿浆沉淀池 | 24 | 0 |  | 至原有项目尾矿沉淀池 |
|  |  | 陶瓷过滤机脱水 | 91740 | 进入原有选矿生产线 | 91740 | 0 |  |  |
|  |  | 选矿废水 | 282349.5 | 进入尾矿沉淀池 | 282349.5 | 0 |  | 进入尾矿沉淀池 |
|  |  | 实验及机修废水 | 300 | 进入尾矿沉淀池 | 300 | 0 |  | 回用于生产 |
|  |  | 初期雨水 | 178.85m3/次 | 回用于生产 | 178.85m3/次 | 0 |  | 回用于生产 |
| 废气 | 装载机装料（原矿石）粉尘 | 颗粒物 | 4.155 | 在装料处设置喷淋设施 | / | 0.21 | 达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7要求 | 无组织排放 |
|  | 给料粉尘 | 颗粒物 | 0.75 | 给料口喷淋降尘，给料口除上部给料处，四周围挡 | 0.525 | 0.225 |  |  |
|  | 物料堆场扬尘 | 颗粒物 | 2.66 | 原矿石、公分石和瓜子石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚；低品位原矿堆场、机制砂堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置 | 2.128 | 0.532 |  |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 1.28 | 输送皮带均为密闭式，落料处降低落料高度，运输道路定期洒水降尘 | 1.024 | 0.256 |  |  |
|  | 原料卸载粉尘 | 颗粒物 | 0.767 | 原料装卸采用雾炮喷雾降尘 | 0.614 | 0.153 |  |  |
|  | 成品及副产品装载粉尘 | 颗粒物 | 5.052 | 原料装卸采用雾炮喷雾降尘 | 4.797 | 0.255 |  |  |
|  | 未收集粉尘 | 颗粒物 | 11.89 | / | 0 | 11.89 |  |  |
|  | 废气量 | 气量 | 25200万m3/a | / | 0 | 25200万m3/a | / | 有组织排放 |
|  | DA001粉尘 | 颗粒物 | 157.5 | 集气罩+布袋除尘 | 157.201 | 0.299 | 达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5要求 |  |
|  | DA002粉尘 | 颗粒物 | 80.355 |  | 80.203 | 0.152 |  |  |
| 固废 | 原有项目选矿 | 尾矿 | 39446.31t/a | / | 0 | 39446.31t/a | 100%妥善处置 | 排入辣子箐尾矿库 |
|  | 技改铁矿再选尾矿 | 尾矿 | 31874.126t/a | / | 0 | 31874.126t/a | 100%妥善处置 | 排入龙都尾矿库 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 13.5 | 定期清运至戛洒镇生活垃圾指定地点处理 | 13.5 | 0 | 100%妥善处置 | 集中收集，统一清运 |
|  | 除尘器收尘灰 | 收尘灰 | 225.51 | 作为砂料产品外卖 | 225.51 | 0 | 100%妥善处置 | 作为砂料产品外卖 |
|  | 机械维修及保养 | 废机油 | 0.5 | 按规定暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 | 0.5 | 0 | 100%妥善处置 | 委托有资质单位处理 |
| 噪声 | 原料处理、选矿作业 | 噪声 | 80~95 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减 | -- | -- | 项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 | 外排周边环境 |

4.6“以新带老”措施

- 原矿石堆场和产品堆场、中间产品堆场均需设置钢架棚，地面硬化，规范物料堆存，钢架棚需设置成三面围挡+遮雨棚形式，并且破碎后的原矿和机制砂堆棚需设置喷淋设施，降低扬尘的排放，减少扬尘对环境的影响；

- 技改项目将原矿破碎后进行分选，带磁性的原矿用于选矿工艺，不带磁性的原矿加工生产为砂石料，提高原材料的利用率，降低选矿用水量，减少尾矿的形成；项目破碎、筛分级制砂工段分别设置集气罩及布袋除尘设施，提高粉尘的去除率，降低粉尘对环境的影响。

- 对原破碎生产线进行技改，形成新的破碎站，破碎站地面硬化，对厂内运输道路进行硬化，定时洒水降尘，降低扬尘的排放；

- 对三级精矿池附近场地进行硬化处理，加强厂内环境管理，精矿产品严禁直接放在未硬化场地上，避免地下水污染；

- 用水冲厕替代原有旱厕，新建一套15m3/d的一体化污水处理设施，并配套1个50m3的中水收集池，雨天处理过的中水储存在收集池内，非雨天用于厂区绿化；

- 提高厂内环境管理水平，在非事故条件下，保持应急事故池处于空池状态；

- 设置辣子箐尾矿库地下水监控井，及时掌握尾矿库附近地下水水质变化情况，若尾矿库发生泄漏，能及时发现并处理；

- 原料处理区设置雨污分流设施，设置雨水收集池，初期雨水经收集沉淀后，上清液抽至厂区的高位水池，用于选矿；

- 原有项目尾矿浆沉淀池、精矿池、事故池进行防渗处理，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s。

10、严格危险废物的处置，规范建设危废暂存间，要求：“6.2.1地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；6.2.2必须有泄漏液体收集装置；6.2.5应设计堵截泄漏的裙脚，6.3.1基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒”。本次评价要求盛装容器上张贴标识，并设置围堰、泄漏液体导流沟和收集池。贮存危险废物不得超过一年。并制定危险废物管理计划，严格执行危废转移联单制度，建立危险废物管理台账，相关台账应保存3年以上，以备相关管理部门检查。

11、目前辣子箐尾矿库剩余库容约4万m3，可以继续为原有项目服务约1.81年，待库满容后，建设方要规划尾矿的处置去向和相关工程。

4.7“三本帐”核算

项目为技改项目，在现有选矿工序末端增加铁矿再选工艺，提高铁矿的品位，同时对原矿破碎站进行技改，不带磁性原矿用来生产砂石料，提高选矿车间入选原矿的品位，减小选矿车间原矿处理量、减小尾矿量和选矿用水量、选矿水处理量，选矿废水处理之后全部回用不外排，尾矿废水随尾矿携带进入依托的浓密池，生活污水通过以老带新增加一体化生化处理设施处理后存于收集池当中，晴天用于厂区绿化。技改前后污染变化情况见表4.7-1。

表4.7-1项目技改前后主要污染物排放量变化情况

| 污染物 |  | 原有项目排放量（t/a）（废水、固废产生量） | 技改项目排放量(t/a)（废水、固废产生量） | “以新带老”削减量(t/a) | 技改后全厂项目排放量(t/a)（废水、固废产生量） | 排放增减量(t/a)（废水、固废产生量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 污水量（万m3/a） | 1632 | 96 | / | 1728 | +96 |
|  | SS | 0.53 | 0.031 | / | 0.562 | +0.031 |
|  | CODCr | 0.46 | 0.027 | / | 0.484 | +0.027 |
|  | BOD5 | 0.21 | 0.012 | / | 0.225 | +0.012 |
|  | 氨氮 | 0.049 | 0.003 | / | 0.052 | +0.003 |
| 生产废水 | 洗砂 | 0 | 2772 | 0 | 2772 | +2772 |
|  | 陶瓷过滤机清洗废水 | 0 | 24 | 0 | 24 | +24 |
|  | 陶瓷过滤机脱水 | 0 | 91740 | 0 | 91740 | +91740 |
|  | 选矿废水（进入尾矿沉淀池的量） | 415540 | 91914 | / | 282349.5 | -133190.5 |
|  | 实验及机修废水 | 150 | 150 | 0 | 300 | +150 |
|  | 初期雨水 | 137.29m3/次 | 178.85m3/次 | 137.29m3/次 | 178.85m3/次 | +41.56m3/次 |
|  | 原矿石堆场淋滤水 | 69.36m3/次 | 0 | 69.36m3/次 | 0 | -69.36m3/次 |
| 废气 | 装载机装料（原矿石）粉尘 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 |
|  | 给料粉尘 | 0.225 | 0.225 | 0 | 0.225 | 0 |
|  | 物料堆场扬尘 | 0.26 | 0.532 | 0 | 0.532 | +0.272 |
|  | 运输扬尘 | 0.26 | 0.256 | 0 | 0.256 | -0.004 |
|  | 原料卸载粉尘 | 0.517 | 0.153 | 0 | 0.153 | -0.364 |
|  | 成品及副产品装载粉尘 | 0.059 | 0.255 | 0.059 | 0.255 | +0.196 |
|  | 原有项目破碎 | 30.375 | 0 | 30.375 | 0 | +30.375 |
|  | 原有项目筛分 | 6.12 | 0 | 6.12 | 0 | +6.12 |
|  | 未收集粉尘 | 0 | 11.89 | 0 | 11.89 | +11.89 |
|  | 无组织小计 | 38.026 | 13.521 | 36.764 | 13.521 | -24.505 |
|  | 废气量 | 0 | 25200万Nm3/a | 0 | 25200万Nm3/a | +25200万Nm3/a |
|  | DA001粉尘 | 0 | 0.299 | 0 | 0.299 | +0.299 |
|  | DA002粉尘 | 0 | 0.152 | 0 | 0.152 | +0.152 |
|  | 有组织粉尘合计 | 0 | 0.451 | 0 | 0.451 | +0.451 |
|  | 粉尘合计 | 38.026 | 13.972 | 36.764 | 13.972 | -24.054 |
| 固废 | 进辣子箐尾矿库尾矿1# | 218700 | 39446.31 | 0 | 39446.31 | -179253.69 |
|  | 进龙都尾矿库尾矿2# | 0 | 31874.126 | 0 | 31874.126 | +31874.126 |
|  | 小计 | 218700 | 71319.592 | 0 | 71319.592 | / |
|  | 生活垃圾 | 12.75 | 0.75 | 0 | 13.5 | +0.75 |
|  | 除尘器收尘灰 | 0 | 225.51 | 0 | 225.51 | +225.51 |
|  | 废机油 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | +0.1 |

# 5区域环境现状调查与评价

5.1区域环境概况

5.1.1地理位置

新平县位于云南省中部偏西南，北纬23°38′15′′~24°26′05′′，东经l01°16′30″~102°16′50″之间，与峨山县、石屏县、元江县、墨江县、镇沅县、双柏县接壤。新平县地势西北高，东南低，最高海拔哀牢山主峰大磨岩峰3165.9m，最低海拔漠沙镇南蒿村422m。

戛洒镇位于新平县的西部，地处哀牢山脉中段东麓，红河上游的戛洒江畔，是三州市（玉溪、楚雄、普洱）五县（新平、双柏、镇沅、墨江、元江）的交通交汇处和商贸集散地，东与新化乡、老厂乡接壤，南与漠沙镇连接，西与镇沅县和平乡相邻，北同水塘镇毗邻。全镇有土地面积415.6km2，镇政府驻地戛洒街，地处东经101°34′，北纬24°03′，境内居住着傣族、彝族、哈尼族等少数民族11个，是省道218线的必经之地，距县城72km。

项目位于新平县戛洒镇东磨小组，项目区中心坐标：东经102°93′19.16"，北纬24°23′49.88"，与新平县政府直线距离为39km，项目建设条件良好。项目地理位置见附图3：项目地理位置图。

5.1.2地形地貌

地处哀牢山脉以东地区，属云南高原中部哀牢山脉以东构造侵蚀—剥蚀低中山地貌。地形坡度一般为24~38°，地势为北东高、南西低，地形标高为817m~1254m；据地形切割程度划分，本区属构造侵蚀剥蚀中山地貌区；据地形坡度划分，该区的斜坡地貌类型多属于中陡坡地貌区，总体地形坡度多小于30°。

5.1.3气候气象

项目区属南亚热带气候，冬春温和干旱多风，夏秋炎热多雨。

据新平县气象站资料，项目多年平均气温23.5℃，近二十年最高气温35.3℃，最低气温-2.1℃。年平均日照2230小时，干湿两季分明，雨量较为充沛，年降雨量的60%以上集中在6~9月份，且多以降雨形式降落，多年平均降雨量940.6mm，最大年降雨量为1168mm，最小为713mm，最大日降雨量为82.4mm。多年平均风速2.3m/s，最大风速17.0m/s，风向多以西风为主，常年主导风向为西南风。

5.1.4水文水系

新平县境内大小河流纵横交错，流域面积在30km2以上的有35条河流，主要河流有戛洒江、绿汁江、漠沙江、峨德河、西尼河、南渡河、大春河、比里河、班东河等。

项目处于困龙河径流区，困龙河注入戛洒江，属红河水系。戛洒江是新平县的一条主要河流，戛洒江的最枯流量为9.18m3/s，最大流量1740m3/s。

本项目位于困龙河北侧，项目精矿池工业场地距离困龙河185m，目前困龙河两侧已建防洪堤，防洪标准为50年一遇，现有工程厂区标高位于河道洪水位线以上。

项目区域水系图见附图4。

5.1.5地质构造

评价区仅出露两套地层，盖层为晚三叠统干海子组和舍资组，基底为早元古界大红山群，为一套富含铁、铜的浅~中等变质的钠质火山岩系。前者广布于大红山矿区；后者，主要出露于老厂河，曼岗河、肥味河河谷及北岸山坡地带以及困龙河与戛洒江交界地带。

出露地层主要为三叠系上统地层舍资组和新生界第四系地层，深部为早元古界大红山群曼岗河组（评估区未出露，但在老厂河河、困龙河和曼岗河交界处的均有出露）。大红山群总厚达2900余米，全组为一套较深海相海底火山喷发沉积建造，缺乏陆源碎屑、富含硅质条带，自下而上分三个岩段：下部一、二岩段以火山岩及火山碎屑岩为主，第三岩段为火山沉积变质的绿片岩段。

项目区位于轴向近东西向的底巴都背斜南翼西端。地表出露上三叠统舍资组组成的沉积盖层，早元古代大红山群曼岗河组隐伏于其下，二者间为不整合接触。

沉积盖层总体倾向南西，倾角较缓（一般小于30°），属倾向南西的单斜构造。隐伏于沉积盖层之下的早元古代大红山群曼岗河组也呈倾向南西的单斜构造。

5.1.6风景名胜区、自然保护区、历史文化遗产

评价范围内无风景名胜、自然保护区、历史文化遗产。在距离项目区14.9km处有哀牢山国家级自然保护区，25.5km处有磨盘山国家森林公园。

5.2环境质量现状调查与评价

5.2.1环境空气质量现状与评价

1、区域内环境空气质量现状

项目所在区域环境空气质量，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据调查，新平县城设置了环境空气质量自动监测站，对新平县环境空气质量实行实时监测，监测点位设置在新平县一小，距离本项目区约有39km。新平县2020年环境空气质量统计情况如下表所示：

表5.2-1区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（ug/m3） | 标准值 （ug/m3） | 占标率/% | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 4.56 | 60 | 7.6 | 达标 |
|  | 24h平均第98百分位数 | 6 | 150 | 4 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 8.37 | 40 | 20.93 | 达标 |
|  | 24h平均第98百分位数 | 15 | 80 | 18.75 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 25.39 | 70 | 36.27 | 达标 |
|  | 24h平均第95百分位数 | 55.3 | 150 | 36.87 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 15.44 | 35 | 44.11 | 达标 |
|  | 24h平均第95百分位数 | 44 | 75 | 58.67 | 达标 |
| CO | 年平均质量浓度 | 573 | 4000 | 14.33 | 达标 |
|  | 24h平均第95百分位数 | 900 | 4000 | 22.5 | 达标 |
| O3 | 8小时平均质量浓度 | 75.86 | 160 | 47.41 | 达标 |
|  | 8h平均第90百分位数 | 121 | 160 | 75.63 | 达标 |

根据以上统计结果显示，新平县环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均能满足要求。因此判定项目所属行政辖区为大气环境质量达标区。

2、评价范围内环境空气质量现状

项目开展环境质量现状补充监测时，原有项目处于正常生产状态。

（1）现状补充监测

监测点：在项目办公生活区、四坡斗村各布设1个大气监测点位。

监测项目：SO2、NO2、TSP、PM10；

监测周期与频率：2019年8月25日至8月31日连续监测7天。TSP监测日均值；PM10监测日均值；SO2、NO2小时均值，小时均值每小时至少有45min的采样时间。

监测方法：按照国家颁布的标准方法进行监测，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

（2）评价标准

项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（3）监测分析方法

采用的监测分析方法见表5.2-2。

表5.2-2监测分析方法

| 检测项目 | 检测方法 | 标准编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 总悬浮颗粒物的测定重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001mg/m3 |
| PM10 | 环境空气PM10和PM2.5测定 重量法 | HJ618-2011 | 0.010mg/m3 |
| NO2 | 环境空气氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 | 小时0.005mg/m3 日均0.003mg/m3 |
| SO2 | 环境空气二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 | 小时0.007mg/m3 日均0.004mg/m3 |

（4）补充监测数据统计与分析

大气补充监测数据统计见表5.2-3和5.2-4。

表5.2-3SO2和NO2环境空气质量现状补充监测结果统计

| 监测点位名称 | 采样时间 | 采样时段 | SO2（μg/m3） | NO2（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 选厂办公区 | 2019.08.25 2019.08.26 2019.08.27 | 02:00~03:00 | 26 | 31 |
|  |  | 08:00~09:00 | 34 | 41 |
|  |  | 14:00~15:00 | 13 | 22 |
|  |  | 20:00~21:00 | 23 | 40 |
|  | 2019.08.26 2019.08.27 | 02:00~03:00 | 23 | 34 |
|  |  | 08:00~09:00 | 36 | 42 |
|  |  | 14:00~15:00 | 15 | 25 |
|  |  | 20:00~21:00 | 24 | 43 |
|  | 2019.08.27 | 02:00~03:00 | 24 | 34 |
|  |  | 08:00~09:00 | 35 | 41 |
|  |  | 14:00~15:00 | 15 | 22 |
|  |  | 20:00~21:00 | 28 | 41 |
|  | 2019.08.28 | 02:00~03:00 | 23 | 34 |
|  |  | 08:00~09:00 | 13 | 41 |
|  |  | 14:00~15:00 | 21 | 21 |
|  |  | 20:00~21:00 | 33 | 43 |
|  | 2019.08.29 | 02:00~03:00 | 23 | 34 |
|  |  | 08:00~09:00 | 36 | 40 |
|  |  | 14:00~15:00 | 16 | 23 |
|  |  | 20:00~21:00 | 26 | 43 |
|  | 2019.08.30 | 02:00~03:00 | 22 | 32 |
|  |  | 08:00~09:00 | 35 | 43 |
|  |  | 14:00~15:00 | 12 | 24 |
|  |  | 20:00~21:00 | 28 | 43 |
|  | 2019.08.31 | 02:00~03:00 | 23 | 31 |
|  |  | 08:00~09:00 | 34 | 44 |
|  |  | 14:00~15:00 | 15 | 25 |
|  |  | 20:00~21:00 | 27 | 43 |
| 四坡斗村 | 2019.08.25 2019.08.26 2019.08.27 | 02:00~03:00 | 22 | 33 |
|  |  | 08:00~09:00 | 37 | 43 |
|  |  | 14:00~15:00 | 18 | 23 |
|  |  | 20:00~21:00 | 28 | 42 |
|  | 2019.08.26 2019.08.27 | 02:00~03:00 | 26 | 34 |
|  |  | 08:00~09:00 | 38 | 42 |
|  |  | 14:00~15:00 | 13 | 26 |
|  |  | 20:00~21:00 | 27 | 42 |
|  | 2019.08.27 | 02:00~03:00 | 25 | 37 |
|  |  | 08:00~09:00 | 38 | 41 |
|  |  | 14:00~15:00 | 19 | 24 |
|  |  | 20:00~21:00 | 27 | 42 |
|  | 2019.08.28 | 02:00~03:00 | 28 | 35 |
|  |  | 08:00~09:00 | 15 | 42 |
|  |  | 14:00~15:00 | 26 | 23 |
|  |  | 20:00~21:00 | 36 | 42 |
|  | 2019.08.29 | 02:00~03:00 | 25 | 33 |
|  |  | 08:00~09:00 | 38 | 40 |
|  |  | 14:00~15:00 | 14 | 23 |
|  |  | 20:00~21:00 | 29 | 42 |
|  | 2019.08.30 | 02:00~03:00 | 25 | 36 |
|  |  | 08:00~09:00 | 37 | 42 |
|  |  | 14:00~15:00 | 15 | 22 |
|  |  | 20:00~21:00 | 23 | 43 |
|  | 2019.08.31 | 02:00~03:00 | 27 | 31 |
|  |  | 08:00~09:00 | 36 | 41 |
|  |  | 14:00~15:00 | 18 | 24 |
|  |  | 20:00~21:00 | 24 | 42 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |  |  | 500 | 200 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 |

表5.2-4TSP和PM10环境空气质量现状补充监测结果统计

| 监测点位名称 | 采样日期 | 采样时段 | TSP（μg/m3） | PM10（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 选厂办公区 | 2019.08.25-08.26 | 08:00-08:00次日 | 141 | 66 |
|  | 2019.08.26-08.27 | 08:10-08:10次日 | 157 | 59 |
|  | 2019.08.27-08.28 | 08:20-08:20次日 | 145 | 63 |
|  | 2019.08.28-08.29 | 08:30-08:30次日 | 153 | 68 |
|  | 2019.08.29-08.30 | 08:40-08:40次日 | 147 | 71 |
|  | 2019.08.30-08.31 | 08:50-08:50次日 | 152 | 76 |
|  | 2019.08.31-09.01 | 09:00-09:00次日 | 158 | 79 |
| 四坡斗村 | 2019.08.25-08.26 | 08:00-08:00次日 | 112 | 57 |
|  | 2019.08.26-08.27 | 08:10-08:10次日 | 107 | 62 |
|  | 2019.08.27-08.28 | 08:20-08:20次日 | 110 | 54 |
|  | 2019.08.28-08.29 | 08:30-08:30次日 | 118 | 64 |
|  | 2019.08.29-08.30 | 08:40-08:40次日 | 122 | 58 |
|  | 2019.08.30-08.31 | 08:50-08:50次日 | 126 | 60 |
|  | 2019.08.31-09.01 | 09:00-09:00次日 | 128 | 57 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |  |  | 300 | 150 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 |

根据上表可知，SO2、NO2小时浓度和TSP、PM10日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

5.2.2地表水环境质量现状

项目区地表水为困龙河和戛洒江，戛洒江属于红河水系（红河巍山—河口保留区）。根据《云南省水功能区划（第二版）》，红河（红河巍山—河口保留区）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。因此，困龙河和戛洒江均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中要求，地表水环境质量现状调查应优先采用生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。距离本项目最近的戛洒江例行监测断面为三江口断面，本次现状评价引用新平县环境监测站2020年2月份对戛洒江水质监测结果，三江口断面监测结果如下表所示：

表5.2-5三江口断面例行监测结果

| 断面名称 采样编号 监测项目 |  | 三江口 | Ⅲ类水 标准 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | ℃ | 20.0 | — | — |
| 流量 | m3/S | -1 | — | — |
| pH | 无量纲 | 7.29 | 6-9 | 达标 |
| 电导率 | mS/m | 33.6 | — | — |
| 溶解氧 | mg/L | 7.09 | ≥5 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.8 | ≤6 | 达标 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 3 | ≤4 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 0.07 | ≤1.0 | 达标 |
| 石油类 | mg/L | 0.01L | ≤0.05 | 达标 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | ≤0.005 | 达标 |
| 汞 | mg/L | 0.00004L | ≤0.0001 | 达标 |
| 铅 | mg/L | 0.001L | ≤0.05 | 达标 |
| 化学需氧量 | mg/L | 20 | ≤20 | 达标 |
| 总氮 | mg/L | 0.93 | ≤1.0 | 达标 |
| 总磷 | mg/L | 0.01 | ≤0.2 | 达标 |
| 铜 | mg/L | 0.001L | ≤1.0 | 达标 |
| 锌 | mg/L | 0.05L | ≤1.0 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.145 | ≤1.0 | 达标 |
| 硒 | mg/L | 0.0004L | ≤0.01 | 达标 |
| 砷 | mg/L | 0.0003L | ≤0.05 | 达标 |
| 镉 | mg/L | 0.0001L | ≤0.005 | 达标 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.004L | ≤0.2 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | ≤0.2 | 达标 |
| 硫化物 | mg/L | 0.005L | ≤0.2 | 达标 |
| 粪大肠菌群 | 个/L | 50 | ≤10000 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | -1 | — | — |
| 氯化物 | mg/L | -1 | — | — |
| 硝酸盐 | mg/L | -1 | — | — |
| 铁 | mg/L | -1 | 0.3 | 达标 |
| 锰 | mg/L | -1 | 0.1 | 达标 |
| 溶解氧饱和度 | % | -1 | — | — |
| 全盐量 | mg/L | -1 | — | — |
| 气压 | kPa | 95.0 | — | — |
| 气温 | ℃ | 22.4 | — | — |
| 水样状态 |  | 浑 | 微浑 | — |
| 备注（是否断流） |  | 否 | 否 | — |

从表5.2-5看出，戛洒江三江口断面能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

为了解困龙河河水质现状，本次评价引用新平县平安矿业开发有限公司2020年8月13日-15日委托云南鑫田环境分析测试有限公司对困龙河水质监测的结果，监测断面1#位于本项目困龙河上游500m，监测断面2#位于困龙河项目区下游2600m。该项目选厂和辣子箐尾矿库处在困龙河监测断面范围。

1、现状监测

监测点位：共设2个监测断面，困龙河本项目上游500m1#（E101°60ʹ56.043ʺ；N24°07ʹ30.674ʺ）、困龙河项目区下游2600m2#（E101°58ʹ44.900ʺ；N24°06ʹ13.944ʺ）处各布设1个监测断面。

监测项目：pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、硫化物、氟化物、六价铬、铜、铅、砷、镉、铁、锰、锌、汞、粪大肠菌群、石油类、氰化物，共计20项；

监测频率：连续3天，每天监测1次。

监测方法：按照国家颁布的标准方法进行监测，执行《地表水环境质量标准》。

2、评价标准

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

3、评价方法

评价方法采用标准指数法进行评价，计算公式如下：

式中：Pi——i类污染物标准指数；

Ci——i类污染物实测浓度平均值，mg/L；

Coi——i类污染物的评价标准值，mg/L。

pH的标准指数为：

式中：SpH,j—pH的标准指数；

pHj—监测点j的pH值；

pHsd—pH的评价标准值下限；

pHsu—pH的评价标准值上限。

4、监测分析方法

采用的监测分析方法见表5.2-6。

表5.2-6监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 主要仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2002年) | pH3110手持式溶pH测试仪 | （0～14） 无量纲 |
| 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法J505-2009 | SPX-250B-II生化培养箱JPSJ-605F溶解氧测定仪 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | UV-6000紫外可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB11901-89 | AL104万分之一分析天平 | 4mg/L |
| 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017 | 50ml滴定管 | 4mg/L |
| 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB11893-89 | UV-6000紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 石油类 | 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ637-2018 | OIL460红外分光测油仪 | 0.06mg/L |
| 石油类 | 水质石油类的测定紫外分光光度法HJ970-2018 | UV-6000紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 氟化物 | 水质氟化物的测定离子选择电极法GB7484-87 | PXSJ-226离子计 | 0.05mg/L |
| 硫化物 | 水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法GB/T16489-1996 | UV-6000紫外可见分光光度计 | 0.005mg/L |
| 锌 | 水质铜、铅、锌、镉的测定原子吸收分光光度法GB7475-87 | TAS-990MFG原子吸收分光光度计 | 0.05~1mg/L |
| 铜 | 水质铜、铅、锌、镉的测定原子吸收分光光度法（第一部分直接法）GB7475-87 | TAS-990-MFG原子吸收分光光度计 | 0.05~5mg/L |
| 锰 | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法GB11911-89 | TAS-990MFG原子吸收分光光度计 | 0.01mg/L |
| 铁 | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法GB11911-89 | TAS-990MFG原子吸收分光光度计 | 0.03mg/L |
| 汞 | 水质汞、砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法HJ694-2014 | PF72原子荧光光度计 | 0.04μg/L |
| 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） | AA-6880AFG原子吸收分光光度计 | 0.1~2μg/L |
| 砷 | 水质汞、砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法HJ694-2014 | PF72原子荧光光度计 | 0.3μg/L |
| 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法GB7467-87 | UV-6000紫外可见分光光度计 | 0.004mg/L |
| 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） | AA-6880AFG原子吸收分光光度计 | 1~5μg/L |
| 粪大肠菌群 | 水质粪大肠菌群的测定多管发酵法HJ/T347.2-2018 | HWS-080恒温恒湿培养箱 | 12管法:3个/L 15管法:20个/L |
| 氰化物 | 水质氰化物的测定容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）HJ484-2009 | UV-6000紫外可见分光光度计 | 0.004mg/L |

5、监测结果与评价分析

地表水监测结果见表5.2-7。

表5.2-7地表水监测结果统计

| 监测点 | 困龙河平安矿业上游500m |  |  | 困龙河项目区下游2000m |  |  | 执行标准限制要求 | 标准指数最大值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 指标 | 2020/08/13 | 2020/08/14 | 2020/08/15 | 2020/08/13 | 2020/08/14 | 2020/08/15 |  |  |  |
|  | 13:08 | 11:04 | 15:30 | 13:22 | 11:25 | 15:43 |  |  |  |
| pH（无量纲） | 7.14 | 7.22 | 7.18 | 7.44 | 7.45 | 7.47 | 6~9 | 0.235 | 达标 |
| 化学需氧量 | 12 | 13 | 13 | 7 | 7 | 8 | ≤20 | 0.65 | 达标 |
| 五日生化需氧量 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | ≤4 | 0.3 | 达标 |
| 悬浮物 | 18 | 21 | 15 | 23 | 15 | 20 | / | / | / |
| 氨氮 | 0.240 | 0.219 | 0.234 | 0.252 | 0.244 | 0.247 | ≤1.0 | 0.252 | 达标 |
| 硫化物 | 5×10-3L | 5×10-3L | 5×10-3L | 5×10-3L | 5×10-3L | 5×10-3L | ≤0.2 | 0.0125 | 达标 |
| 氟化物 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | ≤1.0 | 0.61 | 达标 |
| 六价铬 | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L | ≤0.05 | 0.04 | 达标 |
| 铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤1.0 | 0.005 | 达标 |
| 铅 | 2.5×10-4L | 2.5×10-4L | 2.5×10-4L | 2.5×10-4L | 2.5×10-4L | 2.5×10-4L | ≤0.05 | 0.025 | 达标 |
| 砷 | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | ≤0.05 | 0.006 | 达标 |
| 镉 | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L | 2.5×10-5L | ≤0.005 | 0.0025 | 达标 |
| 铁 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ≤0.3 | 0.83 | 达标 |
| 锰 | 0.01 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.1 | 0.05 | 达标 |
| 锌 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤1.0 | 0.005 | 达标 |
| 汞 | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | ≤0.0001 | 0.2 | 达标 |
| 粪大肠菌群（个/L） | 320 | 230 | 240 | 290 | 260 | 280 | ≤10000 | 0.032 | 达标 |
| 石油类 | 0.01 | 0.01L | 0.02 | 0.01 | 0.01L | 0.02 | ≤0.05 | 0.4 | 达标 |
| 氰化物 | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L | ≤0.2 | 0.01 | 达标 |
| 备注：“检出限+L”表示检测结果低于分析方法最低检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据表5.2-7可知，困龙河监测断面所测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

5.2.3地下水环境现状调查

根据现场调查，项目区附近无地下水出露点，距离项目区1098m处的四坡斗村与本项目处于同一个水文地质单元，位于项目区上游。

。为了解评价范围周围地下水环境质量现状，建设单位委托云南中科检测技术有限公司于2019年8月25日至2019年8月27日对3个监测点进行了监测，该监测点非当地居民饮用水源。监测点位与本项目位置关系见水文地质图。

监测点：设置3个监测点，在项目选矿生产区东北侧的四坡斗村水井W1（E101°60ʹ93.907ʺ；N24°07ʹ94.671ʺ）（位于项目区上游）、东磨选厂东南面的泉点J1（E101°60ʹ84.895ʺ；N24°06ʹ75.795ʺ）（为辣子箐尾矿库下游）、项目区附近200m处的井水J2（E101°60ʹ43.696ʺ；N24°07ʹ28.581ʺ）（位于项目区上游），三个监测点与本项目处于同一个水文地质单元。

表5.2-8 点位基本信息表

| 序号 | 点位名称 | 坐标 |  | 出露点标高（m） | 与厂址方位及距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 1 | 四坡斗村水井W1 | 101°60ʹ93.907ʺ | 24°07ʹ94.671ʺ | 602 | 东北侧1100m | 无饮用功能 |
| 2 | 泉点J1 | 101°60ʹ84.895ʺ | 24°06ʹ75.795ʺ | 687 | 东南面760m | 无饮用功能 |
| 3 | 水井J2 | 101°60ʹ43.696ʺ | 24°07ʹ28.581ʺ | 561 | 东侧200m | 无饮用功能 |

监测项目：W1监测点：pH、溶解性总固体、挥发酚、氟化物、氨氮、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、耗氧量、亚硝酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、总硬度、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铬（六价），共21项。

J1和J2监测点：pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群数、菌落总数、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、K+、Na+、

Ca2+、MDA002+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，共32项。

监测时间及频率：W1监测时间：2019年8月25日~27日连续监测3天，每天取样1次。J1和J2监测时间：2021年1月17日至18日，连续监测2天，每天取样1次。

监测及分析方法：按照《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）有关取样分析方法进行。

2、评价标准

根据标准确认函，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

3、评价方法

评价方法采用标准指数法进行评价，计算公式见地表水环境评价。

4、监测分析方法

采用的监测分析方法见表5.2-9。

表5.2-9监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 标准编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | pH值的测定玻璃电极法 | GB6920-1986 | 0.02 |
| 总硬度 | 水质钙和镁的总量测定EDTA滴定法 | GB7477-1987 | 5mg/L |
| 溶解性总固体 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）重量法 | GB/T5750.4-2006 | 4mg/L |
| 高锰酸盐指数 | 水质高锰酸盐指数的测定酸滴定法 | GB11892-1989 | 0.5mg/L |
| 硝酸盐氮 | 水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法（试行） | HJ/T346-2007 | 0.08mg/L |
| 亚硝酸盐 | 水质标准检验方法 无机非金属指标重氮偶合分光光度法 | GB/T5750.5-2006 | 0.001mg/L |
| 硫酸盐 | 水质标准检验方法无机非金属指标紫外分光光度法 | GB/T5750.5-2006 | 0.2mg/L |
| 挥发酚 | 水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法 | HJ503-2009 | 0.0003mg/L |
| 氟化物 | 水质氟化物的测定离子选择电极法 | GB7484-1987 | 0.05mg/L |
| 氰化物 | 水质氰化物的测定容量法和分光光度法 | HJ484-2009 | 0.004mg/L |
| 氯化物 | 水质氯化物的测定硝酸银滴定法 | GB11896-1989 | 2mg/L |
| 氨氮 | 水质氨的测定纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025mg/L |
| 挥发酚 | 水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法 | HJ503-2009 | 0.0003mg/L |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法微生物指标（多管发酵法） | GB/T5750.12-2006 | - |
| 铅 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）石墨炉原子吸收法 | GB/T5750.6-2006 | 0.001mg/L |
| 镉 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）石墨炉原子吸收法 | GB/T5750.6-2006 | 0.0001mg/L |
| 铁 | 电感耦合等离子发射光谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护局(2002) | / | 0.03mg/L |
| 锰 | 电感耦合等离子发射光谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护局(2002) | / | 0.01mg/L |
| 铜 | 电感耦合等离子发射光谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护局(2002) | / | 0.01mg/L |
| 锌 | 电感耦合等离子发射光谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护局(2002) | / | 0.006mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标（8.1称量法） | GB/T5750.4-2006 | 10mg/L |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标（1.1酸性高锰酸钾滴定法） | GB/T5750.7-2006 | 0.05mg/L |
| 铝 | 水质32种金属元素电感耦合等离子发射光谱法 | HJ776-2015 | 0.009mg/ |
| 阴离子表面活性剂 | 水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法 | GB7494-87 | 0.05mg/L |
| 硫化物 | 水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T16489-1996 | 0.005mg/L |
| 砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ694-2014 | 0.3g/L |
| 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ694-2014 | 0.04g/L |
| 铬（六价） | 水质六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7467-1987 | 0.004mg/L |
| 细菌总数 | 水质标准检验方法微生物指标平皿计数法 | GB/T5750.12-2006 | - |
| K+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB11904-1989 | 0.05mg/L |
| Na+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB11904-1989 | 0.01mg/L |
| Ca2+ | EDTA滴定法 | GB7476-1987 | 0.02mg/L |
| MDA002+ | EDTA滴定法 | GB7477-1987 | 0.002mg/L |
| CO32- | 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 | DZ/T0064.49-1993 | 5mg/L |
| HCO3- | 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 | DZ/T0064.49-1993 | 5mg/L |
| Cl- | 硝酸银滴定法 | GB11896-1989 | 10mg/L |
| SO42- | 离子色谱法 | GB/T5750.5.1-2006 | 0.005mg/L |

6、监测结果与评价分析

该项目地下水监测结果见表5.2-10。

表5.2-10 J3点位地下水现状补充监测结果统计

| 监测点位 | 监测项目 | 监测结果（mg/L） |  |  | 标准限值（mg/L） | 最大标准指数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019.08.25 | 2019.08.26 | 2019.08.27 |  |  |  |
| 四坡斗村井水（实测） | pH（无量纲） | 7.45 | 7.38 | 7.49 | 6.5~8.5 | 0.33 | 达标 |
|  | 总硬度 | 219 | 229 | 208 | 450 | 0.51 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 421 | 430 | 412 | 1000 | 0.43 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 250 | 0.047 | 达标 |
|  | 氯化物 | 43.1 | 43.7 | 42.5 | 250 | 0.175 | 达标 |
|  | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.3 | / | 达标 |
|  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | / | 达标 |
|  | 挥发酚类 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002 | / | 达标 |
|  | 耗氧量（CODMn） | 0.96 | 0.85 | 1.02 | 3.0 | 0.34 | 达标 |
|  | 氨氮） | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.5 | 0.08 | 达标 |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | / | 达标 |
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 34 | 31 | 37 | 100 | 0.37 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 1.0 | 0.008 | 达标 |
|  | 硝酸盐 | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 20 | / | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.05 | / | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 达标 |
|  | 汞 | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L | 0.001 | / | 达标 |
|  | 砷 | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 0.01 | / | 达标 |
|  | 镉 | 5×10-4L | 5×10-4L | 5×10-4L | 0.005 | / | 达标 |
|  | 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | / | 达标 |
|  | 铅 | 2.5×10-3L | 2.5×10-3L | 2.5×10-3L | 0.01 | / | 达标 |

表5.2-11 J1和J2点位地下水现状补充监测结果统计

| 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 |  | 标准限值（mg/L） | 最大标准指数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021/1/17 | 2021/1/18 |  |  |  |
| J1 | pH（无量纲） | 6.92 | 6.80 | 6.5~8.5 | 0.4 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.156 | 0.151 | 0.5 | 0.312 | 达标 |
|  | 硝酸盐氮 | 0.06 | 0.05 | 20 | 0.003 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.003L | 0.003L | 1.0 | / | 达标 |
|  | 挥发性酚类 | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 | / | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.05 | / | 达标 |
|  | 砷 | 0.0008 | 0.0008 | 0.01 | 0.08 | 达标 |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.001 | / | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.05 | / | 达标 |
|  | 总硬度 | 352 | 345 | 450 | 0.78 | 达标 |
|  | 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01 | / | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.38 | 0.41 | 1.0 | 0.41 | 达标 |
|  | 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.005 | / | 达标 |
|  | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.3 | / | 达标 |
|  | 锰 | 0.02L | 0.02L | 0.1 | / | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 382 | 385 | 1000 | 0.385 | 达标 |
|  | 耗氧量 | 1.76 | 1.72 | 3.0 | 0.59 | / |
|  | 总大肠菌群数(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 3.0 | / | 达标 |
|  | 菌落总数(CFU/mL) | 80 | 70 | 100 | 0.8 | 达标 |
|  | 铜 | 0.01L | 0.01L | 1.0 | / | 达标 |
|  | 锌 | 0.006L | 0.006L | 1.0 | / | 达标 |
|  | 铝 | 0.016 | 0.016 | 0.2 | 0.08 | 达标 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.3 | / | 达标 |
|  | 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.02 | / | 达标 |
|  | K+* | 0.81 | 0.80 | / | / | / |
|  | Na+* | 4.30 | 4.33 | / | / | / |
|  | Ca2+* | 37.9 | 37.8 | / | / | / |
|  | MDA002+* | 2.84 | 2.90 | / | / | / |
|  | CO32-* | 5L | 5L | / | / | / |
|  | HCO3-* | 45 | 55 | / | / | / |
|  | Cl-* | 20 | 21 | / | / | / |
|  | SO42-* | 90 | 96 | / | / | / |
| J2 | pH（无量纲） | 7.15 | 7.22 | 6.5~8.5 | / | 达标 |
|  | 氨氮 | 2.09 | 2.02 | 0.5 | 4.18 | 超标 |
|  | 硝酸盐氮 | 1.57 | 1.53 | 20 | 0.0785 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.164 | 0.161 | 1.0 | 0.164 | 达标 |
|  | 挥发性酚类 | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 | / | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.05 | / | 达标 |
|  | 砷 | 0.0014 | 0.0014 | 0.01 | / | 达标 |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.001 | / | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.05 | / | 达标 |
|  | 总硬度 | 376 | 382 | 450 | 0.85 | 达标 |
|  | 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01 | / | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.35 | 0.32 | 1.0 | 0.35 | 达标 |
|  | 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.005 | / | 达标 |
|  | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.3 | / | 达标 |
|  | 锰 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 441 | 454 | 1000 | 0.454 | 达标 |
|  | 耗氧量 | 2.72 | 2.75 | 3.0 | 0.92 | 达标 |
|  | 总大肠菌群数(MPN/100mL) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.33 | 达标 |
|  | 菌落总数(CFU/mL) | 88 | 90 | 100 | 0.9 | 达标 |
|  | 铜 | 0.01L | 0.01L | 1.0 | / | 达标 |
|  | 锌 | 0.006 | 0.006 | 1.0 | 0.006 | 达标 |
|  | 铝 | 0.019 | 0.019 | 0.2 | 0.095 | 达标 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.3 | / | 达标 |
|  | 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.02 | / | 达标 |
|  | K+* | 0.77 | 0.76 | / | / | / |
|  | Na+* | 5.61 | 5.62 | / | / | / |
|  | Ca2+* | 8.15 | 7.97 | / | / | / |
|  | MDA002+* | 15.4 | 15.5 | / | / | / |
|  | CO32-* | 5L | 5L | / | / | / |
|  | HCO3-* | 88 | 90 | / | / | / |
|  | Cl-* | 10L | 10L | / | / | / |
|  | SO42-* | 14 | 16 | / | / | / |

根据表5.2-10和表5.2-11可知，区域地下水除J2处的氨氮超标外，其余所测指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。J2处的氨氮超标主要原因可能为项目区东侧上游的农田施肥退水，导致附近地下水氨氮浓度超标。

5.2.4声环境质量现状监测

为了解评价范围声环境质量现状，建设单位委托云南中科检测技术有限公司于2019年8月29日至30日对项目区周边噪声进行了监测，监测情况如下所示：

1、监测布点

在项目区厂界东（1#）、南（2#）、西（3#）、北（4#）各设一个点，共4个点，在原有项目正常生产时进行监测。监测点位见附图6。

2、监测项目：以等效声级Leq表示。

3、监测频率：连续两天，监测分昼间、夜间2个时段。

4、监测方法：声环境质量标准监测方法（GB3096-2008）。

5、监测结果

监测结果相见表5.2-12。

表5.2-12环境噪声检测结果

| 检测内容 | 检测点位置 | 检测日期 | 检测结果Leq[dB（A）] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 时段（昼间） |  | 时段（夜间） |  |
| 环境噪声 | N1：厂区东外1m处 | 2019.08.29 | 10:08-10:18 | 61.8 | 22:11-22:21 | 54.4 |
|  | N2：厂区南外1m处 |  | 10:26-10:36 | 63.7 | 22:32-22:42 | 52.5 |
|  | N3：厂区西外1m处 |  | 10:44-10:54 | 58.4 | 22:50-23:00 | 49.9 |
|  | N4：厂区北外1m处 |  | 11:02-11:12 | 62.5 | 23:08-23:18 | 51.7 |
|  | N1：厂区东外1m处 | 2019.08.30 | 10:45-10:55 | 62.5 | 22:08-22:18 | 53.6 |
|  | N2：厂区南外1m处 |  | 11:03-11:13 | 64.6 | 22:25-22:35 | 51.4 |
|  | N3：厂区西外1m处 |  | 11:25-11:35 | 59.7 | 22:43-22:53 | 48.6 |
|  | N4：厂区北外1m处 |  | 11:42-11:52 | 62.9 | 23:05-23:15 | 50.8 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 |  |  |  | 65 | / | 55 |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 | / | 达标 |

由表5.2-12分析可知，该项目声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

5.2.5土壤环境现状

1、监测点位

在选厂占地范围内取3个表层样1#、2#、3#，共计3个监测点。

2、监测频次及时间

监测频次：采样1天，采样1次。监测时间：本次土壤监测时间为2019年8月28日。

3、监测分析方法

项目评价区域土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中筛选值第二类用地标准。监测方法详见下表5.2-13。

表5.2-13土壤环境污染物分析方法

| 检测项目 | 检测方法依据标准代号及名称 | 主要检测 仪器设备型号及名称 | 最低检出限或范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997 | TAS-990MFG原子吸收分光光度XTFX-04 | 1mg/kg |
| 铅 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法T17141-1997 | AA-6880AFG原子吸收分光光度XTFX-05 | 0.1mg/kg |
| 镉 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法T17141-1997 | AA-6880AFG原子吸收分光光度XTFX-05 | 0.01mg/kg |
| 砷 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定GB/T22105.2-2008 | PF72原子荧光光度计 XTFX-06 | 0.01mg/kg |
| 锌 | 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997 | TAS-990MFG原子吸收分光光度XTFX-04 | 0.5mg/kg |
| 镍 | 土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T17139-1997 | TAS-990MFG原子吸收分光光度XTFX-04 | 5mg/kg |

4、监测结果及评价

本项目土壤环境监测结果详见下表5.2-14。

表5.2-14项目区土壤质量检测情况一览表

| 检测点位 采样时间/ 检测项目 （单位） | S1：项目区西南侧 | S2：项目区东侧 | S3：项目区北侧 | 筛选值标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019.08.28 |  |  |  |  |
|  | 20190820005-S001 | 20190820005-S002 | 20190820005-S003 |  |  |
| pH（无量纲） | 6.50 | 6.91 | 5.26 | / | / |
| 砷（mg/kg） | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 60 | 达标 |
| 镉（mg/kg） | 0.26 | 0.39 | 0.41 | 65 | 达标 |
| 铅（mg/kg） | 43.3 | 37.4 | 37.8 | 800 | 达标 |
| 铬（六价）（mg/kg） | 4 | 2 | 5 | 5.7 | 达标 |
| 铜（mg/kg） | 19 | 24 | 31 | 18000 | 达标 |
| 汞（mg/kg） | 0.469 | 0.193 | 0.184 | 38 | 达标 |
| 镍（mg/kg） | 14 | 46 | 44 | 900 | 达标 |
| 有效态铁（mg/kg） | 45.0 | 84.0 | 93.2 | / | / |
| 备注 | 采样方法依据：HJ/T166-2004土壤环境监测技术规范。 |  |  |  |  |

由上表结果表明：设置的3个土壤监测点处的铜、铅、镉、砷、镍、汞、铬土壤含量均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1的第二类用地标准筛选值。

5.2.6生态环境现状

1、植被现状

按照《中国植被》区划，本评价区植被属于亚热带常绿阔叶林和山地阔叶林向山地针叶林过度的温性针阔混交林。但现状植被中保护较好的常绿阔叶林地段已不存在，而被稀树灌木草丛替代，稀树灌木草丛是次生植被，这类植被的各个群落结构零乱而无规则，种类成分混杂而不一致，动态上处于一种很不稳定的状态，分布上的空间位置也不固定，虽然统称为稀树灌木草丛，但有的地点树木稍多而近似小片树林，有些地点灌木较多而成为草本和灌木混生，不少地段则以草丛为优势。

稀树灌木草丛的各种群落均由喜阳耐旱和耐火烧的植物种类所组成，生态适应的幅度很广。评价区乔木树种零星分布有木棉、厚皮树、罗晃子、天干果、新叶水团花、芒果等；灌木有鸭皂树、虾子花、滇刺枣、余甘子等；草本植物以扭黄茅为主、拟金茅、扭鞘香茅、桔草、虎氏管草相间分布。调查期间未发现在评价范围内有古树名木分布。

2、野生动物现状

从评价区植被和生境条件分析，缺乏大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所，一些野生动物可能迁徙异地，远离人类活动区，因此，基本可以排除在评价区内有大型野生动物分布的可能。评价区内主要为小型动物分布，尤其是锯齿类动物较多，从实地调查和走访当地村民，常见动物有小松鼠、黄胸鼠、社鼠、竹鸡等。鸟类有画眉、山鸡、斑鸠、啄木鸟、猫头鹰等。调查期间未发现国家和省级保护的野生动物。

3、土地利用现状

评价区土地利用现状以灌木林地及旱地为主，在评价区内的旱地常为坡地，梯地很少，耕作也较为粗放。种植的作物主要为甘蔗和玉米。在评价区内陡坡开垦现象突出，有的坡地被弃荒后演变为热性稀树灌木草丛。

5.3区域污染源调查

项目区域废气污染源主要为附近选矿厂排放的粉尘、道路扬尘及石料加工厂产生的粉尘。区域噪声污染源主要为附近道路运输噪声、工况企业设备运行噪声。

表5.3-1 项目所在地戛洒片区污染源分布一览表

| 片区 | 序号 | 建设单位 | 与本项目区距离（km） | 烟尘、粉尘等（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 戛洒片区 | 1 | 玉溪矿业有限公司 | 10 | 106.33 |
|  | 2 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 7 | 100 |
|  | 3 | 新平县振兴电积铜厂 | 15 | 0.65 |
|  | 4 | 新平平安矿业开发有限公司（辣子箐口选厂） | 0.4 | 1.8 |
|  | 5 | 新平伟申矿业开发有限责任公司 | 25 | 8.5 |
|  | 6 | 玉溪坤沅矿业开发有限公司新平戞洒分公司 | 15 | 3 |
|  | 7 | 新平天泰工贸有限公司 | 10 | 0.3 |
|  | 8 | 新平铠恒选矿厂 | 0.3 | 2.116 |
|  | 9 | 新平鑫鸿图 | 1.2 | 9.01 |
|  | 10 | 新平县鼎诚碎石有限公司 | 1 | 3.27 |

5.4工业园区概况

1、园区规划范围

园区规划用地面积35.4544平方公里，其中，戛洒片区规划面积6.82平方公里，包含大红山地块（4.863平方公里，主要布局铜铁矿采选业，并配套物流仓储、商业办公、管理服务等）和白糯格地块（2.137平方公里，主要布局制糖业、造纸业）；桂山片区规划面积4.756平方公里，分为生物资源加工组团和资源综合利用组团，主要布局农特绿色食品加工业、生物资源综合利用产业和特色旅游产品加工等产业；扬武片区规划面积21.8784平方公里，包含大开门地块（16.3069平方公里，分为矿冶组团和配套服务组团，主要布局金属冶炼及其合金制造、压延加工、焦化等冶炼企业配套产业、建材制造、废弃资源综合利用等产业，并配套物流仓储、金融、商务办公、管理服务等）和赵米克地块（5.5715平方公里，主要布局农机农具制造和新型装备制业、装配业）。

2、功能定位

以矿产资源的采选、运输、粗加工、精细加工、装备制造、商贸及物流为主，以农特产品加工、建材和综合配套服务设施建设为辅，带动工业园区乃至全县工业经济发展。

3、该项目与工业园区的关系

根据《新平工业园区总体规划修编（2018-2035）》，项目位于工业园区戛洒片区，戛洒片区以矿冶（矿产资源采选、冶、精深加工及配套产业）为主导产业，生物资源加工、制糖及造纸、装备制造为辅助产业，生产性服务业为配套产业。技改项目位于新平县工业园区戛洒片区大红山配套服务组团，产品为铁精矿，符合工业园区功能定位及产业布局规划要求。项目在新平工业园区戛洒片区位置图见附图8。《新平工业园区总体规划修编（2018-2035）》审查意见见附件6。

# 6环境影响预测分析与评价

6.1施工期环境影响分析

现场勘查阶段，项目生产设备已经建设完成，但部分相应的环保设备未建设，原矿石破碎站未硬化，物料堆棚未建设。本环评提出的整改措施，整改内容施工天数为2个月（按61天计算），项目在现有占地范围内进行整改，不新增占地。

施工工程量小，主要对场地硬化、料棚库围挡，及排水管线、沉淀池等水收集处理构筑物等环保设施的建设，且需要整改的棚库主体结构为钢构。因此，施工期环境影响很小，且持续时间短，集中在厂区之内。

6.1.1施工期环境空气影响分析

项目建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气，挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘等都会给周围大气环境带来污染。主要污染物是NO2、SO2和粉尘。

（1）施工机械和运输车辆废气

施工过程中需要使用挖掘机、推土机等大型机械设备和运输车辆；这些设备和车辆均使用柴油发动机，因此，这些车辆及设备在运行时会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化物非甲烷总烃等大气污染物，会对环境产生一定的影响。故需要加强施工机械和运输车辆的维修保养，选用符合国家污染物排放标准的施工机械和运输车辆。

（2）扬尘

在整个施工期间，产生粉尘的作业主要有建材运输、露天堆放、装卸和搅拌过程。如遇干旱无雨季节，在大风季节，施工扬尘将较严重。

根据有关调查，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面情况及车辆行驶速度有关，约占总扬尘量的60%。在完全干旱情况下，可以按公式计算：

Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75

式中：Q：汽车行驶的扬尘，kg/km/辆；

V：汽车行驶速度，km/h；

W：汽车载重量，吨；

P：道路表面粉尘量，kg/m2。

表6.1-1为一辆10吨的卡车，通过一段长度1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度、保持路面清洁，是减少汽车扬尘的有效手段。

表6.1-1不同路面清洁程度、不同行驶速度的汽车扬尘（kg/辆.km）

| 清洁度 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1.0kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.0511 | 0.0856 | 0.1164 | 0.1444 | 0.1707 | 0.2871 |
| 10（km/h） | 0.1021 | 0.1717 | 0.2328 | 0.2888 | 0.3414 | 0.5742 |
| 15（km/h） | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4332 | 0.5121 | 0.8613 |
| 25（km/h） | 0.2553 | 0.4293 | 0.5819 | 0.7220 | 0.8536 | 1.4255 |

根据类比调查，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中的粉尘量减少70％左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表6.1-2。当施工场地洒水频率为每天4～5次时，扬尘污染距离可缩小到20～50m范围类。

表6.1-2施工阶段使用洒水降尘的试验结果

| 距路边距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.81 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 |

另一个主要来源就是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点表层土壤需要人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘的产生量可按照堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50–V0）3e-1.023W

式中：Q：起尘量，kg/吨.年；

V50：距离地面50m处风速，m/s；

V0：起尘风速m/s；

W：尘粒的含水率，％。

起尘风速与粒径、含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率，以及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘的沉降速度有关。不同粉尘的沉降速度见表6.1-3。

表6.1-3不同粉尘的沉降速度

| 粉尘粒径（um） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度 | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度 | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度 | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，粉尘沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径为60um时沉降速度为1.005m/s，因此，可以认为当尘粒大于60um时，主要影响范围在扬尘点下风向约100m的范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的颗粒，施工期扬尘对区域大气环境影响轻微。

建设施工单位必须严格控制扬尘产生的降尘抑制措施，主要措施包括：从事建筑垃圾运输的车辆要进行车辆密闭化运输，车厢顶面覆盖等封闭运输措施；施工现场出入口要做到混凝土硬化、配备有高压水枪清洗轮胎及车身的洗车平台，土方开挖工程要实行湿法作业；加大道路的洒水、冲水频次，抑制道路扬尘等。

根据《玉溪市打嬴蓝天保卫战三年行动计划》及住建部《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》有关要求，建筑单位务必做到以下几点：

1）现场封闭管理百分之百

施工现场硬质围挡应连续设置，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。

2）场区道路硬化百分之百

主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。

3）渣土物料蓬盖百分之百

施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。

4）洒水清扫保洁百分之百

施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。

5）物料密闭运输百分之百

易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质。建筑物内施工垃圾清运，应采用器具或管道运输，严禁凌空抛掷。生活垃圾应存放在密封式垃圾站，并及时清运出场。同时，禁止无牌无证车辆进入施工现场。

6）出入车辆清洗百分之百。

施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。

施工期工人均来自附近的村庄，不在厂区内食宿，不产生油烟。

6.1.2施工期地表水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水和场地降雨冲刷水。

1、施工生活污水影响分析

施工期生活污水主要是工人日常生活排放的，主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮，由工程分析可知，生活污水产生量为0.48m3/d（44.16m3）。施工期生活污水依托原有项目化粪池处理，定期委托周边农民清掏 。

2、施工废水影响分析

施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等。废水中所含污染物主要为SS，浓度约为300mg/L左右。设置施工废水沉淀池1个（2m3），大大降低废水中SS的含量，经沉淀后循环使用，不外排。

3、雨天降雨冲刷水

施工期间，施工场地雨天降雨冲刷水主要污染物为SS，通过设置沉淀池沉淀处理后用于晴天场地洒水降尘，用不完的通过沉淀后外排。

4、拟采取的废水处理措施

施工废水经沉淀池1个（2m3）处理后回用于施工，不外排。施工人员生活污水依托原有项目化粪池处理后定期委托周边农民清掏，不外排。

5、废水处理措施的可行性分析

施工废水产生于建筑施工、设备清洗等环节，主要污染物为SS。项目雨天不进行施工，施工废水经收集池收集沉淀后，可降低施工废水中的SS浓度。由于建筑施工及洒水降尘对水质的要求不高，因此将施工废水回用于施工及场地洒水降尘是可行的。

6、结论

施工期产生的生产废水经收集池收集后回用于施工及场地洒水降尘，不外排；雨天降雨冲刷水通过设置沉淀池沉淀处理后用于晴天场地洒水降尘，用不完的通过沉淀后外排，生活污水依托原有项目化粪池处理后定期委托周边农民清掏，不外排。不会对地表水环境产生影响。

6.1.3施工期声环境影响预测与评价

1、噪声源及源强

本项目施工中的噪声源主要是各种工程施工机械，距这些机械1m处的声级测值详见表4.4-1。

2、施工机械噪声衰减预测

采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下：

式中：Lr—距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lr0—距声源r0处的A声压级，dB(A)；

r—预测点与声源的距离，m；

r0—监测设备噪声时的距离，m。

同时，各受声点的声源叠加按下列公式计算：

式中：Li——第i个声源声值；

LA——某点噪声总叠加值；

n——声源个数。

3、施工期噪声影响预测结果

主要施工机械在不同距离处的贡献值预测结果见表6.1-4。

表6.1-4各主要施工机械在不同距离处的贡献值

| 序号 | 机械名称 | 1m处 噪声值 | 不同距离处的噪声预测(dB(A)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m |  |
| 1 | 电锯 | 94 | 74 | 68 | 64 | 62 | 60 | 54 | 50 | 48 | 46 | 44 | 棚库建设 |
| 2 | 电焊机 | 89 | 69 | 63 | 59 | 57 | 55 | 49 | 45 | 43 | 41 | 39 |  |
| 3 | 中型载重车 | 74 | 54 | 48 | 44 | 42 | 40 | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 |  |
| 多声源叠加值 |  | 100.5 | 80.5 | 74.5 | 70.5 | 68.5 | 66.5 | 60.5 | 56.5 | 54.5 | 52.5 | 50.5 |  |
| 1 | 电钻 | 104 | 84 | 78 | 74 | 72 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 54 | 环保设备安装阶段 |
| 2 | 手工钻 | 99 | 79 | 73 | 69 | 67 | 65 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 |  |
| 多声源叠加值 |  | 105.4 | 85.4 | 79.4 | 75.4 | 73.4 | 71.4 | 65.4 | 61.4 | 59.4 | 57.4 | 55.4 |  |

4、施工期噪声影响分析与评价

（1）评价标准

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）执行，即场界噪声昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。

（2）预测结果分析与评价

分析施工期工程建设使用典型施工机械的情况，从表6.1-4施工期昼间噪声预测情况一览表可知：

①由预测结果可以看出，在建设期，大部分施工设备的昼间噪声在厂界200m以外基本符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）中所规定的标准，而夜间施工时则可能超出标准限值。

②不同的施工阶段所投入的机械设备不同，对环境噪声的影响也不同。在施工阶段，主要是挖、填土方、平整土地阶段，以各种推土机、挖土机和运输车辆噪声为主，施工设备噪声具有流动性和不稳定性，对周围环境的影响不太明显；

③施工噪声对环境的影响很大程度上，取决于施工点与敏感点的距离和施工时间，距离越近，或在夜间施工时间越长，产生影响也就越大、越明显。

④由于施工量较小，施工期不长，而且随着施工结束而消失，周围1公里内无声环境敏感目标，对当地声环境的影响不太明显。

（3）对周边声环境敏感点影响分析

本项目位于新平县戛洒镇社区东磨小组，周边最近的居民点是东北侧约1098m处的四坡斗村，距离较远，而且项目与该村之间存在山体阻隔，因此，施工噪声对敏感目标影响较小。

6.1.4施工期固废影响分析

项目施工期固体废物主要是土石方、建筑垃圾、生活垃圾。

1、土石方

根据现场踏勘，项目区地势较平坦，土石方回填量较小，回填土石方来源于基础开挖产生的少量土石方。

2、建筑垃圾

项目在建设过程中产生的废弃、不可利用的建筑垃圾拟集中收集后运送至环保部门规定的场所处置。

3、生活垃圾

施工人员生活垃圾收集后与原有项目员工生活垃圾一同清运处理。

6.1.5施工水土流失影响分析

项目在原厂区空地上建设，料棚建设、雨污水管线工程、初雨收集池、污水收集及处理系统等涉及一定的开挖的工程会造成一定程度的水土流失，但开挖量较小，作业周期短，且项目建设后加强厂区绿化，能在一定程度上减少水土流失情况，项目的建设对区域内水土流失影响不大。

6.1.6小结

施工期生产废水经临时沉淀池处理后，回用于项目区洒水降尘，生活污水依托原有项目化粪池处理后定期委托周边农民清掏，不外排。施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘采取防治措施后，施工大气污染物对周边环境影响较小；施工期大部分施工设备的昼间噪声在厂界200m以外基本符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准，夜间禁止施工，周边最近的居民点是东北侧约1095m处的四坡斗村，距离较远，而且项目与该村之间存在山体阻隔，因此，施工时噪声对敏感目标影响较小；施工期土石方全部用于回填，无永久弃渣产生。施工期废弃、不可利用建筑垃圾分类收集，集中运至住建部门制定地点处置。施工期生活垃圾集中收集后清运至环卫部门指定地点处置；项目占地范围内未发现国家和地方重点保护的野生及珍稀动植物，对生态影响较小。

6.2运营期环境空气影响分析

6.2.1大气环境影响分析

一、气象特征统计分析

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本次评价选择距离最近的新平县气象局（区站号：56869，经纬度：101.97E，24.07N，海拔1497.5米，距离项目约29km）的2020年连续一年的逐时、逐次的常规气象观测资料，作为预测所需的气象资料。

1、气候特征

新平气象站气象资料整编如下：

表6.2-1新平县气象站近20年常规气象统计表

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 1.1 | / |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 32.2 | 2019.5.20 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -2.1 | / |
| 多年平均气压（hPa） |  | 849.3 | / |
| 多年平均相对湿度(%) |  | 72.7 | / |
| 多年平均降雨量(mm) |  | 915.9 | / |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数(d) | / | / |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 60.5 | / |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.5 | / |
|  | 多年平均大风日数(d) | 4.5 | / |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 27.3 | 2016.4.21对应风向：281.0/W |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.1 | / |
| 最小年降水量（mm） |  | 647.4 | 2019 |
| 多年静风频率(风速<=0.2m/s)(%) |  | 20.2 | / |

2、气象特征

新平县2020年年平均气温18.88℃，日平均气温最大值为26.70℃，发生于5月24日平均湿度为69.58%，出现频率最高的稳定度级别D为77.06%，此稳定度下平均混合层高度829m，此稳定度下的总体平均风速2.28m/s。

（1）风向

地面风向频率统计结果见下表所示。（本次评价中四季划分的月分为春：3～5月，夏：6～8月，秋：9～11月，冬：12～2月。下同），新平县2020年全年和各季风向频率玫瑰图见下图。

图6.2-1新平县2020年风频玫瑰图

表6.2-2新平县2020年年均风频月变化表

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 2.02 | 4.03 | 1.21 | 2.96 | 6.59 | 3.09 | 1.88 | 0.94 | 3.63 | 6.72 | 19.62 | 24.19 | 14.11 | 2.42 | 2.69 | 1.08 | 2.82 |
| 二月 | 1.15 | 3.59 | 2.59 | 6.03 | 6.18 | 2.16 | 1.72 | 1.15 | 3.74 | 8.62 | 17.67 | 23.28 | 15.37 | 2.16 | 1.01 | 0.72 | 2.87 |
| 三月 | 0.81 | 6.85 | 0.13 | 0.81 | 2.69 | 0.94 | 0.67 | 0.40 | 1.08 | 4.70 | 20.97 | 29.03 | 13.04 | 2.96 | 0.94 | 0.81 | 13.17 |
| 四月 | 0.69 | 4.31 | 3.33 | 4.03 | 6.25 | 2.08 | 1.25 | 0.14 | 1.81 | 7.22 | 17.92 | 24.72 | 15.97 | 1.25 | 1.53 | 0.14 | 7.36 |
| 五月 | 0.81 | 2.82 | 0.94 | 0.54 | 5.11 | 1.08 | 0.67 | 0.81 | 2.02 | 5.91 | 21.91 | 29.30 | 16.94 | 2.55 | 1.21 | 0.54 | 6.85 |
| 六月 | 0.14 | 1.11 | 0.83 | 0.83 | 1.11 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 2.50 | 9.44 | 23.89 | 30.69 | 18.33 | 3.89 | 0.97 | 0.69 | 4.44 |
| 七月 | 0.94 | 3.76 | 2.02 | 2.02 | 4.97 | 1.34 | 0.94 | 0.94 | 3.23 | 8.06 | 16.53 | 22.98 | 18.82 | 3.23 | 1.08 | 0.54 | 8.60 |
| 八月 | 1.88 | 4.44 | 3.63 | 5.24 | 11.83 | 2.02 | 1.08 | 0.67 | 3.36 | 4.84 | 9.81 | 14.52 | 17.07 | 1.88 | 1.34 | 1.48 | 14.92 |
| 九月 | 1.11 | 6.67 | 4.86 | 4.86 | 13.33 | 2.36 | 0.83 | 1.53 | 3.47 | 5.28 | 9.58 | 19.17 | 15.00 | 2.92 | 2.22 | 0.83 | 5.97 |
| 十月 | 1.34 | 5.38 | 6.99 | 7.12 | 18.68 | 3.90 | 1.48 | 0.81 | 2.28 | 4.57 | 8.47 | 15.86 | 12.37 | 1.34 | 0.67 | 0.67 | 8.06 |
| 十一月 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | 3.75 | 13.33 | 2.36 | 1.11 | 0.97 | 4.17 | 5.14 | 15.69 | 20.14 | 15.28 | 1.94 | 1.25 | 0.69 | 9.72 |
| 十二月 | 1.21 | 3.49 | 3.90 | 4.70 | 7.39 | 2.15 | 0.81 | 0.67 | 3.09 | 6.45 | 15.19 | 19.49 | 14.92 | 2.15 | 1.21 | 1.08 | 12.10 |

表6.2-3新平县2020年年均风频季变化及年均风频表

| 风频(%)风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 0.77 | 4.66 | 1.45 | 1.77 | 4.66 | 1.36 | 0.86 | 0.45 | 1.63 | 5.93 | 20.29 | 27.72 | 15.31 | 2.26 | 1.22 | 0.50 | 9.15 |
| 夏季 | 1.00 | 3.13 | 2.17 | 2.72 | 6.02 | 1.31 | 0.86 | 0.54 | 3.03 | 7.43 | 16.67 | 22.64 | 18.07 | 2.99 | 1.13 | 0.91 | 9.38 |
| 秋季 | 0.87 | 4.72 | 4.72 | 5.27 | 15.16 | 2.88 | 1.14 | 1.10 | 3.30 | 4.99 | 11.22 | 18.36 | 14.19 | 2.06 | 1.37 | 0.73 | 7.92 |
| 冬季 | 1.47 | 3.71 | 2.56 | 4.53 | 6.73 | 2.47 | 1.47 | 0.92 | 3.48 | 7.23 | 17.49 | 22.30 | 14.79 | 2.24 | 1.65 | 0.96 | 6.00 |
| 全年 | 1.02 | 4.05 | 2.72 | 3.56 | 8.13 | 2.00 | 1.08 | 0.75 | 2.86 | 6.40 | 16.43 | 22.77 | 15.60 | 2.39 | 1.34 | 0.77 | 8.12 |

（2）风速

新平县2020年风速玫瑰图见下图所示：

图6.2-2新平县2020年风速玫瑰图

风速的大小决定了污染物在环境空气中的输送扩散能力。评价区域2020年各风向的地面平均风速分布统计结果见下表和图5.2-3。

表6.2-4新平县2020年风向、风速月、季变化（%）单位m/s

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 0.89 | 0.46 | 1.01 | 1.38 | 1.98 | 1.3 | 1.04 | 0.76 | 1.7 | 2.41 | 3.5 | 3.75 | 2.36 | 1.15 | 0.95 | 0.86 | 2.5 |
| 二月 | 0.74 | 0.36 | 1.91 | 2.25 | 2.22 | 1.08 | 1.1 | 1.14 | 1.3 | 1.97 | 2.87 | 3.35 | 2.48 | 0.72 | 0.81 | 0.72 | 2.31 |
| 三月 | 2.25 | 0.25 | 0.7 | 0.93 | 1.99 | 1.59 | 1.42 | 1.1 | 1.01 | 3.22 | 4.29 | 4.04 | 2.86 | 1.47 | 0.96 | 0.58 | 2.79 |
| 四月 | 0.82 | 0.82 | 1.83 | 2.35 | 2.14 | 1.35 | 1.29 | 0.5 | 1.41 | 1.81 | 3.87 | 3.58 | 2.34 | 1.3 | 1.84 | 1.4 | 2.53 |
| 五月 | 0.85 | 0.44 | 1.61 | 1.05 | 2.15 | 1.78 | 1.6 | 1.37 | 2.53 | 2.45 | 4.28 | 3.69 | 3.07 | 1.74 | 1.58 | 0.65 | 2.99 |
| 六月 | 0.4 | 0.48 | 0.85 | 1.92 | 2.14 | 1.5 | 1 | 0 | 3.28 | 3.85 | 3.7 | 3.6 | 3.18 | 1.57 | 0.91 | 1.1 | 3.16 |
| 七月 | 0.76 | 0.79 | 1.35 | 1.31 | 1.58 | 1.25 | 1.33 | 1.01 | 2.2 | 2.87 | 2.64 | 2.95 | 2.4 | 1.43 | 1.03 | 1.03 | 2.14 |
| 八月 | 1.13 | 0.68 | 1.14 | 1.38 | 1.69 | 1.85 | 1.29 | 0.84 | 1.67 | 1.75 | 2.17 | 2.51 | 2.19 | 1.21 | 1.19 | 0.94 | 1.57 |
| 九月 | 0.71 | 0.58 | 1.17 | 1.56 | 1.77 | 1.59 | 1.25 | 1.16 | 1.53 | 1.64 | 1.97 | 2.45 | 2.33 | 0.98 | 0.76 | 0.57 | 1.68 |
| 十月 | 1.16 | 0.84 | 1.49 | 1.57 | 2.03 | 1.86 | 1.32 | 1.37 | 1.75 | 1.69 | 1.56 | 2.01 | 1.77 | 0.97 | 0.9 | 0.84 | 1.57 |
| 十一月 | 0.9 | 0.56 | 1.89 | 1.93 | 2.19 | 2.14 | 1.01 | 1.44 | 1.9 | 1.93 | 2.22 | 2.48 | 1.69 | 0.63 | 0.78 | 0.9 | 1.81 |
| 十二月 | 0.88 | 0.56 | 1.94 | 2.13 | 2.2 | 1.57 | 0.82 | 1.18 | 1.72 | 2.16 | 2.84 | 2.95 | 2.64 | 1.09 | 1.04 | 0.96 | 2.06 |
| 全年 | 0.99 | 0.57 | 1.51 | 1.76 | 1.99 | 1.59 | 1.19 | 1.13 | 1.84 | 2.39 | 3.22 | 3.23 | 2.46 | 1.24 | 1.06 | 0.85 | 2.26 |
| 春季 | 1.34 | 0.46 | 1.74 | 2 | 2.11 | 1.52 | 1.41 | 1.2 | 1.79 | 2.4 | 4.16 | 3.78 | 2.76 | 1.54 | 1.52 | 0.68 | 2.77 |
| 夏季 | 0.98 | 0.7 | 1.17 | 1.42 | 1.68 | 1.59 | 1.24 | 0.94 | 2.29 | 3.03 | 3.04 | 3.14 | 2.59 | 1.44 | 1.06 | 1 | 2.28 |
| 秋季 | 0.96 | 0.68 | 1.44 | 1.65 | 2 | 1.86 | 1.2 | 1.3 | 1.74 | 1.75 | 1.98 | 2.33 | 1.94 | 0.87 | 0.79 | 0.76 | 1.68 |
| 冬季 | 0.85 | 0.46 | 1.78 | 2.01 | 2.13 | 1.32 | 1.02 | 1.02 | 1.57 | 2.17 | 3.1 | 3.38 | 2.5 | 1 | 0.94 | 0.87 | 2.29 |

新平县2020年季小时平均风速的日变化见下表。

表6.2-5新平县2020年季小时平均风速的日变化表

| 风速(m/s)小时(h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.35 | 1.39 | 1.19 | 1.34 | 1.24 | 1.13 | 0.93 | 0.98 | 1.50 | 2.90 | 4.00 | 4.77 |
| 夏季 | 1.53 | 1.66 | 1.44 | 1.44 | 1.25 | 1.08 | 1.06 | 1.20 | 1.80 | 2.29 | 2.89 | 3.23 |
| 秋季 | 1.20 | 0.99 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.96 | 0.85 | 0.92 | 0.97 | 1.63 | 2.20 | 2.46 |
| 冬季 | 1.30 | 1.34 | 1.24 | 1.01 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.02 | 0.98 | 1.55 | 2.63 | 3.80 |
| 风速(m/s)小时(h) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 5.38 | 5.64 | 5.51 | 5.32 | 5.31 | 4.73 | 3.73 | 2.13 | 1.77 | 1.54 | 1.52 | 1.26 |
| 夏季 | 3.44 | 3.66 | 3.73 | 3.73 | 3.59 | 3.44 | 3.00 | 2.40 | 1.84 | 1.74 | 1.67 | 1.57 |
| 秋季 | 2.64 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.99 | 2.41 | 1.72 | 1.76 | 1.55 | 1.27 | 1.22 | 1.24 |
| 冬季 | 4.48 | 4.81 | 4.89 | 4.68 | 4.29 | 3.53 | 2.38 | 1.92 | 1.57 | 1.49 | 1.40 | 1.34 |

图6.2-3新平县季小时平均风速的日变化图

新平县2020年年平均风速的月变化见下表。

表6.2-6新平县2020年年平均月变化风速表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.50 | 2.31 | 2.79 | 2.53 | 2.99 | 3.16 | 2.14 | 1.57 | 1.68 | 1.57 | 1.81 | 2.06 |

图6.2-4新平县年平均风速的月变化图

（3）污染系数

污染系数综合表达了风向频率和风向平均风速两者对污染物输送的影响。某风向污染系数最大，则其反方向受污染程度最重。

污染系数与风频和风速的比成正比，其计算公式为：

式中，fi为各风向出现频率，ui为各风向下的平均风速，i=1、2、3、…、16。

评价区2020年污染系数统计见下表。

图6.2-5新平县2020年气象统计污染系数玫瑰图

表6.2-7新平县2020年污染系数

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 2.27 | 8.76 | 1.2 | 2.14 | 3.33 | 2.38 | 1.81 | 1.24 | 2.14 | 2.79 | 5.61 | 6.45 | 5.98 | 2.1 | 2.83 | 1.26 | 3.27 |
| 二月 | 1.55 | 9.97 | 1.36 | 2.68 | 2.78 | 2 | 1.56 | 1.01 | 2.88 | 4.38 | 6.16 | 6.95 | 6.2 | 3 | 1.25 | 1 | 3.42 |
| 三月 | 0.36 | 27.4 | 0.19 | 0.87 | 1.35 | 0.59 | 0.47 | 0.36 | 1.07 | 1.46 | 4.89 | 7.19 | 4.56 | 2.01 | 0.98 | 1.4 | 3.45 |
| 四月 | 0.84 | 5.26 | 1.82 | 1.71 | 2.92 | 1.54 | 0.97 | 0.28 | 1.28 | 3.99 | 4.63 | 6.91 | 6.82 | 0.96 | 0.83 | 0.1 | 2.55 |
| 五月 | 0.95 | 6.41 | 0.58 | 0.51 | 2.38 | 0.61 | 0.42 | 0.59 | 0.8 | 2.41 | 5.12 | 7.94 | 5.52 | 1.47 | 0.77 | 0.83 | 2.33 |
| 六月 | 0.35 | 2.31 | 0.98 | 0.43 | 0.52 | 0.37 | 0.56 | 0 | 0.76 | 2.45 | 6.46 | 8.53 | 5.76 | 2.48 | 1.07 | 0.63 | 2.1 |
| 七月 | 1.24 | 4.76 | 1.5 | 1.54 | 3.15 | 1.07 | 0.71 | 0.93 | 1.47 | 2.81 | 6.26 | 7.79 | 7.84 | 2.26 | 1.05 | 0.52 | 2.81 |
| 八月 | 1.66 | 6.53 | 3.18 | 3.8 | 7 | 1.09 | 0.84 | 0.8 | 2.01 | 2.77 | 4.52 | 5.78 | 7.79 | 1.55 | 1.13 | 1.57 | 3.25 |
| 九月 | 1.56 | 11.5 | 4.15 | 3.12 | 7.53 | 1.48 | 0.66 | 1.32 | 2.27 | 3.22 | 4.86 | 7.82 | 6.44 | 2.98 | 2.92 | 1.46 | 3.96 |
| 十月 | 1.16 | 6.4 | 4.69 | 4.54 | 9.2 | 2.1 | 1.12 | 0.59 | 1.3 | 2.7 | 5.43 | 7.89 | 6.99 | 1.38 | 0.74 | 0.8 | 3.56 |
| 十一月 | 0.16 | 3.71 | 1.17 | 1.94 | 6.09 | 1.1 | 1.1 | 0.67 | 2.19 | 2.66 | 7.07 | 8.12 | 9.04 | 3.08 | 1.6 | 0.77 | 3.15 |
| 十二月 | 1.38 | 6.23 | 2.01 | 2.21 | 3.36 | 1.37 | 0.99 | 0.57 | 1.8 | 2.99 | 5.35 | 6.61 | 5.65 | 1.97 | 1.16 | 1.13 | 2.8 |
| 全年 | 1.03 | 7.11 | 1.8 | 2.02 | 4.09 | 1.26 | 0.91 | 0.66 | 1.55 | 2.68 | 5.1 | 7.05 | 6.34 | 1.93 | 1.26 | 0.91 | 2.86 |
| 春季 | 0.57 | 10.13 | 0.83 | 0.89 | 2.21 | 0.89 | 0.61 | 0.38 | 0.91 | 2.47 | 4.88 | 7.33 | 5.55 | 1.47 | 0.8 | 0.74 | 2.54 |
| 夏季 | 1.02 | 4.47 | 1.85 | 1.92 | 3.58 | 0.82 | 0.69 | 0.57 | 1.32 | 2.45 | 5.48 | 7.21 | 6.98 | 2.08 | 1.07 | 0.91 | 2.65 |
| 秋季 | 0.91 | 6.94 | 3.28 | 3.19 | 7.58 | 1.55 | 0.95 | 0.85 | 1.9 | 2.85 | 5.67 | 7.88 | 7.31 | 2.37 | 1.73 | 0.96 | 3.5 |
| 冬季 | 1.73 | 8.07 | 1.44 | 2.25 | 3.16 | 1.87 | 1.44 | 0.9 | 2.22 | 3.33 | 5.64 | 6.6 | 5.92 | 2.24 | 1.76 | 1.1 | 3.1 |

（4）大气稳定度

2020年的各级稳定度出现频率统计结果见表6.2-7。

表6.2-8  2020年大气稳定度频率(%)

| 月份 | A | B | B-C | C | C-D | D | D-E | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 0 | 4.84 | 3.09 | 2.69 | 3.23 | 57.93 | 0 | 6.18 | 22.04 |
| 二月 | 0 | 3.16 | 3.45 | 1.72 | 4.17 | 74.71 | 0 | 1.44 | 11.35 |
| 三月 | 0 | 3.49 | 4.03 | 2.02 | 3.9 | 62.1 | 0 | 3.9 | 20.56 |
| 四月 | 0 | 5.42 | 0.42 | 3.61 | 0.28 | 81.25 | 0 | 2.08 | 6.94 |
| 五月 | 0.4 | 2.28 | 1.75 | 3.63 | 2.28 | 75.13 | 0 | 2.82 | 11.69 |
| 六月 | 0 | 1.53 | 0.97 | 3.06 | 0.56 | 91.39 | 0 | 0.42 | 2.08 |
| 七月 | 0.4 | 2.28 | 0.27 | 1.21 | 0.13 | 94.22 | 0 | 0.4 | 1.08 |
| 八月 | 0.27 | 1.21 | 0.27 | 0.67 | 0.4 | 95.03 | 0 | 0.27 | 1.88 |
| 九月 | 0 | 2.22 | 0.14 | 0.28 | 0 | 96.67 | 0 | 0.14 | 0.56 |
| 十月 | 0 | 5.11 | 1.48 | 1.75 | 0.13 | 80.51 | 0 | 1.48 | 9.54 |
| 十一月 | 0 | 8.06 | 5.56 | 3.47 | 0.83 | 54.44 | 0 | 4.72 | 22.92 |
| 十二月 | 0 | 4.7 | 4.3 | 3.49 | 2.42 | 62.23 | 0 | 4.84 | 18.01 |
| 全年 | 0.09 | 3.69 | 2.14 | 2.3 | 1.53 | 77.11 | 0 | 2.4 | 10.75 |
| 春季 | 0.14 | 3.71 | 2.08 | 3.08 | 2.17 | 72.74 | 0 | 2.94 | 13.13 |
| 夏季 | 0.23 | 1.68 | 0.5 | 1.63 | 0.36 | 93.57 | 0 | 0.36 | 1.68 |
| 秋季 | 0 | 5.13 | 2.38 | 1.83 | 0.32 | 77.24 | 0 | 2.11 | 10.99 |
| 冬季 | 0 | 4.26 | 3.62 | 2.66 | 3.25 | 64.74 | 0 | 4.21 | 17.26 |

（5）气温变化

新平县2020年气温变化如下所示。

表6.2-9新平县2020年年平均气温月变化表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 13.02 | 13.60 | 19.04 | 18.80 | 23.91 | 25.06 | 22.96 | 22.41 | 21.78 | 18.17 | 15.18 | 12.48 |

图6.2-6新平县2020年年平均气温月变化图

3、探空气象统计

（1）温廓线

2020年温廓线统计如下：

表6.2-10新平县2020年温廓线统计结果

| 高度（m） | 0 | 42 | 84 | 126 | 188 | 274 | 360 | 446 | 533 | 621 | 710 | 799 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温(℃) | 16.28 | 16.10 | 16.06 | 15.86 | 15.52 | 15.04 | 14.24 | 13.58 | 12.81 | 12.12 | 11.25 | 10.52 |
| 高度（m） | 935 | 1119 | 1306 | 1496 | 1690 | 1940 | 2246 | 2615 | 3110 | 3689 | 4304 |  |
| 气温(℃) | 9.79 | 9.31 | 8.32 | 6.43 | 5.45 | 4.50 | 3.54 | 3.14 | 1.75 | -0.43 | -2.33 |  |

图6.2-7 新平县2020温廓线图

二、评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中对大气环境影响预测与评价的要求，本次使用ARESCREEN估算模式对项目评价等级进行判定。

1、Pi的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=Ci/Cio×100%

式中：Pi－第i个污染物最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物最大地面浓度，mg/m3；

Coi－第i个污染物环境空气质量标准，mg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表6.2-11评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表6.2-12污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类限区 | 24小时 | 300.0 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 1h质量浓度以日均值的3倍计算 |
| PM10 | 二类限区 | 24小时 | 150.0 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 1h质量浓度以日均值的3倍计算 |

2、污染源参数

本次预测污染源参数如下所示：

表6.2-13主要废气污染源参数一览表(点源)

| 污染源名称 | 排气筒底部中心点坐标（°） |  | 海拔高度（m） | 排气筒参数 |  |  | 烟气流速（m/s） | 排放速率（kg/h） | 污染物名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y | X |  | 高度（m） | 内径（m） | 温度（m） |  |  |  |
| DA001 | 101.600797 | 24.07367 | 606.0 | 15.00 | 0.50 | 30.00 | 10.00 | 0.042 | PM10 |
| DA002 | 101.600674 | 24.072827 | 594.0 | 15.00 | 0.30 | 30.00 | 10.00 | 0.021 | PM10 |

表6.2-14无组织估算模式计算参数和源强表（多边形面源）

| 名称 | 面源各顶点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  | TSP |
| 厂区无组织 | -66.72 | 194.32 | 1534 | 10 | 7200 | 连续排放 | 3.225 |
|  | -40.84 | 185.70 |  |  |  |  |  |
|  | -30.06 | 144.72 |  |  |  |  |  |
|  | -10.65 | 146.88 |  |  |  |  |  |
|  | -12.80 | 146.88 |  |  |  |  |  |
|  | 15.23 | 105.91 |  |  |  |  |  |
|  | -8.49 | 82.18 |  |  |  |  |  |
|  | 54.05 | -17.02 |  |  |  |  |  |
|  | 105.81 | -19.18 |  |  |  |  |  |
|  | 123.06 | -47.21 |  |  |  |  |  |
|  | 49.74 | -105.44 |  |  |  |  |  |
|  | 62.68 | -142.10 |  |  |  |  |  |
|  | 41.11 | -176.61 |  |  |  |  |  |
|  | -4.18 | -200.33 |  |  |  |  |  |
|  | -99.07 | -200.33 |  |  |  |  |  |
|  | -105.54 | -185.23 |  |  |  |  |  |
|  | -51.62 | -170.14 |  |  |  |  |  |
|  | -116.32 | -42.90 |  |  |  |  |  |
|  | -66.72 | -19.18 |  |  |  |  |  |
|  | -49.46 | 28.27 |  |  |  |  |  |
|  | -73.19 | 142.57 |  |  |  |  |  |

3、项目参数

估算模式所用参数见下表：

表6.2-15估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | / |
| 最高环境温度 |  | 35.3°C |
| 最低环境温度 |  | -2.1°C |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |

4、评价工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表6.2-16Pmax预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | PM10 | 450 | 42.2730 | 9.3940 | / |
| DA002 | PM10 | 450 | 10.6410 | 2.3647 | / |
| 厂区无组织 | TSP | 900 | 147.62 | 16.4022 | 500 |

本项目Pmax最大值出现为面源排放的Pmax值为16.4022%，Cmax为147.62μg/m³，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判别依据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。

三、预测方案设计

1、预测情景

本次评价大气预测采用AERMOD大气预测软件，模式系统包括AERMOD（大气扩散模型）、AERMET（气象数据预处理器）和AERMAP（地形数据预处理器）。地面气象原始数据为中国国家级地面气象站，所观测的小时值数据,包括气压、风向、风速、干球温度、相对湿度、水汽压、风、降水量等气象要素的逐日逐时观测值。部分缺测数据根据气象数据处理技术规程，经线性插值填补缺失数据并由人工校核，云量数据采用基于中尺度气象模型WRF模拟，经由MMIF程序转变为AERMOD的气象数据格式SFC文件，然后提取其中的云量数据。模拟网格点位置坐标，与项目距离在5km范围。

根据本项目的大气污染物排放、周围环境情况及要预测内容、预测因子和空气环境质量评价标准、当地气象条件，拟建项目的大气环境影响预测情景设计详见下表。

表6.2-17预测情景

| 序号 | 排放源类别 | 预测内容 | 预测因子 | 计算点 | 气象条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常情况 | TSP日均贡献值、年均贡献值、叠加背景日均贡献值；PM10日均贡献值，叠加现状浓度后保证率下日平均质量浓度和年平均质量浓度 | TSP、PM10 | 主要关心点、网格点（5000m×5000m）、区域最大地面浓度 | 全年逐日 |

2、预测因子

通过工程分析，根据项目排污特征以及评价因子的筛选，确定为TSP、PM10本次大气环境影响评价预测因子。

3、预测范围

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018），根据污染物源强，通过AERSCREEN估算模式进行预测，评价等级为一级，由于AERMOD预测范围适用于≤50km，且D10%为500m，因此，本次预测范围边长取5km。

4、计算点

计算点分为三类：环境空气敏感点、预测范围内的网格点以及区域最大地面浓度点。环境空气敏感点为所有环境空气保护目标，由于AMERMOD模式预测计算点不能超过3万个，同时结合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）网格点的布设要求，本次预测计算点如下：

短期浓度和长期浓度：采用整个预测范围（5*5km范围）进行预测，共4148个点。

5、污染源参数以及背景浓度的处理

按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）对本项目的所有有组织排放源和无组织排放源进行预测分析，预测包括本项目空气污染物地面浓度；项目PM10有全年监测背景值（新平县自动站监测值）作为保护目标及网格点环境质量现状浓度，24小时背景值为自动监测站日均监测值，年均背景值根据日均值生成的年均背景值，TSP无全年监测的按照补充监测相同时刻各监测点位平均值的最大值作为保护目标及网格点环境质量现状浓度。

6、地形数据

从http://srtm.csi.cgiar.org/selection/inputcoor.asp下载90m分辨率地形高程数据文件srtm_57_08.asc，应用GLOBALMapperv10.02，选择完全包含预测范围的区域，选取的范围为西北角（102.246700，24.473990）；东北角（102.740000，24.473990），西南角（102.246700，24.022340）；东南角（102.740000，24.022340）设置为UTM投影，导出生成AERMAP所需的数字高程DEM文件。

7、预测内容

本项目所在区域为达标区，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ/T2.2-2018），评价工作等级为一级的预测内容如下：

（1）项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率的达标情况；

（2）项目正常排放条件下，预测评价叠加环境空气质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况。对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。

（3）在基础底图上绘制各污染物短期质量浓度分布图、保证率日均质量浓度分布图、年均质量分布图。

（4）在基础底图上绘制最终确定的大气环境防护区域，并标示大气环境防护距离预测网格，厂界污染物浓度贡献浓度，超标区域及大气环境防护距离的确定。

（5）非正常排放情况下，预测评价环境空气保护目标和网格点主要污染物1h最大浓度贡献值及占标率。

表6.2-18正常工况环境空气影响预测计算方案

| 预测因子 | 1小时平均 |  | 24小时平均 |  | 年平均 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 叠加背景值 | 贡献值 | 保证率下叠加背景值 | 贡献值 | 叠加背景值 |
| TSP | - | - | √ | √ | √ | - |
| PM10 | - | - | √ | √ | √ | √ |

四、预测结果

（1）预测因子

根据工程分析，项目有组织污染物预测评价因子PM10，无组织预测评价因子为TSP。

（2）预测结果

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式，预测结果见下表。

1、正常工况预测结果

（1）PM10预测结果

本次PM10按有组织进行预测，对PM10日平均和年平均贡献值以及叠加环境空气质量现状浓度后环境空气保护目标和网格点主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况。

表6.2-19正常工况下PM10日均贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | X/ | Y/ | 平均 时段 | 最大贡献值/ | 出现时间 | 占标率/ | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |  | (μg/m³) |  | % |  |
| PM10 | 东磨村 | -2,028 | -655 | 24小时 | 0.0523 | 2020/12/20 | 0.0349 | 达标 |
|  | 速都 | -2,024 | -2,476 | 24小时 | 0.0350 | 2020/10/17 | 0.0233 | 达标 |
|  | 絮波陡 | 1,462 | -2,544 | 24小时 | 0.0003 | 2020/08/06 | 0.0002 | 达标 |
|  | 小红山 | 2,196 | 2,160 | 24小时 | 0.0160 | 2020/08/06 | 0.0106 | 达标 |
|  | 曼湾 | -1,611 | -2,855 | 24小时 | 0.0199 | 2020/07/20 | 0.0132 | 达标 |
|  | 大平掌 | 1,669 | 755 | 24小时 | 0.0078 | 2020/12/15 | 0.0052 | 达标 |
|  | 白糯格 | -2,284 | 1,404 | 24小时 | 0.0338 | 2020/10/23 | 0.0225 | 达标 |
|  | 四坡斗村 | 805 | 724 | 24小时 | 0.1290 | 2020/10/10 | 0.0860 | 达标 |
|  | 大红山 | 1,679 | 2,715 | 24小时 | 0.0022 | 2020/06/26 | 0.0015 | 达标 |
|  | 戛洒镇 | -2,431 | -1,756 | 24小时 | 0.0419 | 2020/10/17 | 0.0279 | 达标 |
|  | 曼秀 | -1,766 | -2,655 | 24小时 | 0.0263 | 2020/03/19 | 0.0175 | 达标 |
|  | 区域最大值 | -200 | 0 | 24小时 | 1.0326 | 2020/12/20 | 0.6884 | 达标 |

表6.2-20正常工况下PM10年均贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | X/ | Y/ | 平均 时段 | 最大贡献值/ | 占标率/ | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |  | (μg/m³) | % |  |
| PM10 | 东磨村 | -2,028 | -655 | 年均 | 0.0039 | 0.0056 | 达标 |
|  | 速都 | -2,024 | -2,476 | 年均 | 0.0021 | 0.0030 | 达标 |
|  | 絮波陡 | 1,462 | -2,544 | 年均 | 0.0000 | 0.0000 | 达标 |
|  | 小红山 | 2,196 | 2,160 | 年均 | 0.0031 | 0.0044 | 达标 |
|  | 曼湾 | -1,611 | -2,855 | 年均 | 0.0017 | 0.0024 | 达标 |
|  | 大平掌 | 1,669 | 755 | 年均 | 0.0021 | 0.0031 | 达标 |
|  | 白糯格 | -2,284 | 1,404 | 年均 | 0.0020 | 0.0029 | 达标 |
|  | 四坡斗村 | 805 | 724 | 年均 | 0.0282 | 0.0402 | 达标 |
|  | 大红山 | 1,679 | 2,715 | 年均 | 0.0003 | 0.0004 | 达标 |
|  | 戛洒镇 | -2,431 | -1,756 | 年均 | 0.0025 | 0.0036 | 达标 |
|  | 曼秀 | -1,766 | -2,655 | 年均 | 0.0020 | 0.0028 | 达标 |
|  | 区域最大值 | 100 | 100 | 年均 | 0.2805 | 0.4008 | 达标 |

表6.2-21 PM1024小时95%保证率下叠加背景后环境质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | X/ | Y/ | 平均 时段 | 出现时间 | 贡献值 | 占标率 | 现状值 | 叠加值 | 占标率 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |  |  | (μg/m³) | % | (μg/m³) | (μg/m³) | % |  |
| PM10 | 东磨村 | -2,028 | -655 | 24小时 | 2020/04/16 | 0.0003 | 0.0002 | 55.0000 | 55.0003 | 36.6669 | 达标 |
|  | 速都 | -2,024 | -2,476 | 24小时 | 2020/04/16 | 0.0001 | 0.0001 | 55.0000 | 55.0001 | 36.6668 | 达标 |
|  | 絮波陡 | 1,462 | -2,544 | 24小时 | 2020/04/16 | 0.0000 | 0.0000 | 55.0000 | 55.0000 | 36.6667 | 达标 |
|  | 小红山 | 2,196 | 2,160 | 24小时 | 2020/04/16 | 0.0039 | 0.0026 | 55.0000 | 55.0039 | 36.6693 | 达标 |
|  | 曼湾 | -1,611 | -2,855 | 24小时 | 2020/04/16 | 0.0001 | 0.0001 | 55.0000 | 55.0001 | 36.6668 | 达标 |
|  | 大平掌 | 1,669 | 755 | 24小时 | 2020/04/16 | 0.0033 | 0.0022 | 55.0000 | 55.0033 | 36.6689 | 达标 |
|  | 白糯格 | -2,284 | 1,404 | 24小时 | 2020/04/16 | 0.0002 | 0.0001 | 55.0000 | 55.0002 | 36.6668 | 达标 |
|  | 四坡斗村 | 805 | 724 | 24小时 | 2020/04/16 | 0.0263 | 0.0175 | 55.0000 | 55.0263 | 36.6842 | 达标 |
|  | 大红山 | 1,679 | 2,715 | 24小时 | 2020/04/16 | 0.0002 | 0.0001 | 55.0000 | 55.0002 | 36.6668 | 达标 |
|  | 戛洒镇 | -2,431 | -1,756 | 24小时 | 2020/04/16 | 0.0002 | 0.0001 | 55.0000 | 55.0002 | 36.6668 | 达标 |
|  | 曼秀 | -1,766 | -2,655 | 24小时 | 2020/04/16 | 0.0001 | 0.0001 | 55.0000 | 55.0001 | 36.6668 | 达标 |
|  | 区域最大值 | 100 | 100 | 24小时 | 2020/04/16 | 0.1932 | 0.1288 | 55.0000 | 55.1932 | 36.7954 | 达标 |

表6.2-22叠加背景后PM10年平均环境质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | X/ | Y/ | 平均 时段 | 贡献值/ | 占标率/ | 现状值/ | 叠加值/ | 占标率/ | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |  | (μg/m³) | % | (μg/m³) | (μg/m³) | % |  |
| PM10 | 东磨村 | -2,028 | -655 | 年均 | 0.0039 | 0.0056 | 25.3900 | 25.3939 | 36.2771 | 达标 |
|  | 速都 | -2,024 | -2,476 | 年均 | 0.0021 | 0.0030 | 25.3900 | 25.3921 | 36.2744 | 达标 |
|  | 絮波陡 | 1,462 | -2,544 | 年均 | 0.0000 | 0.0000 | 25.3900 | 25.3900 | 36.2714 | 达标 |
|  | 小红山 | 2,196 | 2,160 | 年均 | 0.0031 | 0.0044 | 25.3900 | 25.3931 | 36.2758 | 达标 |
|  | 曼湾 | -1,611 | -2,855 | 年均 | 0.0017 | 0.0024 | 25.3900 | 25.3917 | 36.2739 | 达标 |
|  | 大平掌 | 1,669 | 755 | 年均 | 0.0021 | 0.0031 | 25.3900 | 25.3921 | 36.2745 | 达标 |
|  | 白糯格 | -2,284 | 1,404 | 年均 | 0.0020 | 0.0029 | 25.3900 | 25.3920 | 36.2743 | 达标 |
|  | 四坡斗村 | 805 | 724 | 年均 | 0.0282 | 0.0402 | 25.3900 | 25.4182 | 36.3117 | 达标 |
|  | 大红山 | 1,679 | 2,715 | 年均 | 0.0003 | 0.0004 | 25.3900 | 25.3903 | 36.2719 | 达标 |
|  | 戛洒镇 | -2,431 | -1,756 | 年均 | 0.0025 | 0.0036 | 25.3900 | 25.3925 | 36.2750 | 达标 |
|  | 曼秀 | -1,766 | -2,655 | 年均 | 0.0020 | 0.0028 | 25.3900 | 25.3920 | 36.2742 | 达标 |
|  | 区域最大值 | 100 | 100 | 年均 | 0.2805 | 0.4008 | 25.3900 | 25.6705 | 36.6722 | 达标 |

图6.2-8  PM10 日均贡献环境质量浓度分布图  单位：ug/m3

图6.2-9 PM10年均贡献环境质量浓度分布图 单位：ug/m3

图6.2-10 95%保证率下叠加后PM10日平均环境质量浓度分布图 单位：ug/m3

图6.2-11叠加后PM10年平均环境质量浓度分布图 单位：ug/m3

PM10全网格的日均浓度预测最大贡献值出现在12月20日，以此气象条件作出的最大日均等浓度图见图6.2-8。年均浓度图见图6.2-9。

根据预测计算分析，项目对颗粒物采取措施处理后，本项目建成后排放的颗粒物对评价区内各关心点的日均地面浓度贡献值，未超过小时浓度限值，叠加现状值基础上也未超过日均浓度限值和年均浓度限值，预测值日均占标率最大值为36.7954%，年均占标率最大值为36.6722%。PM10对评价区内各关心点的日均质量浓度和年均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）TSP预测结果

本次TSP按无组织污染物进行预测，TSP无年均背景值及保证率背景值，本次评价日均值背景值取补充监测的两个监测点同时段的平均值中的最大值作为关心点及网格点背景值，本次对TSP日平均、年平均贡献值及叠加背景后日均浓度值进行预测，预测结果见下表。

表6.2-23正常工况下TSP日均贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | X/ | Y/ | 平均 时段 | 最大贡献值/ | 出现时间 | 占标率/ | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |  | (μg/m³) |  | % |  |
| TSP | 东磨村 | -2,028 | -655 | 24小时 | 1.2798 | 2020/11/16 | 0.4266 | 达标 |
|  | 速都 | -2,024 | -2,476 | 24小时 | 0.7030 | 2020/10/15 | 0.2343 | 达标 |
|  | 絮波陡 | 1,462 | -2,544 | 24小时 | 0.0029 | 2020/04/11 | 0.0010 | 达标 |
|  | 小红山 | 2,196 | 2,160 | 24小时 | 1.2189 | 2020/10/30 | 0.4063 | 达标 |
|  | 曼湾 | -1,611 | -2,855 | 24小时 | 0.4799 | 2020/02/18 | 0.1600 | 达标 |
|  | 大平掌 | 1,669 | 755 | 24小时 | 0.2087 | 2020/09/05 | 0.0696 | 达标 |
|  | 白糯格 | -2,284 | 1,404 | 24小时 | 0.4893 | 2020/10/11 | 0.1631 | 达标 |
|  | 四坡斗村 | 805 | 724 | 24小时 | 3.7644 | 2020/04/14 | 1.2548 | 达标 |
|  | 大红山 | 1,679 | 2,715 | 24小时 | 0.0510 | 2020/06/26 | 0.0170 | 达标 |
|  | 戛洒镇 | -2,431 | -1,756 | 24小时 | 0.6650 | 2020/10/17 | 0.2217 | 达标 |
|  | 曼秀 | -1,766 | -2,655 | 24小时 | 0.5216 | 2020/10/17 | 0.1739 | 达标 |
|  | 区域最大值 | -51 | 32 | 24小时 | 144.4294 | 2020/10/15 | 48.1431 | 达标 |

表6.2-24正常工况下TSP年均贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | X/ | Y/ | 平均 时段 | 最大贡献值/ | 占标率/ | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |  | (μg/m³) | % |  |
| TSP | 东磨村 | -2,028 | -655 | 年均 | 0.0758 | 0.0379 | 达标 |
|  | 速都 | -2,024 | -2,476 | 年均 | 0.0405 | 0.0202 | 达标 |
|  | 絮波陡 | 1,462 | -2,544 | 年均 | 0.0000 | 0.0000 | 达标 |
|  | 小红山 | 2,196 | 2,160 | 年均 | 0.1316 | 0.0658 | 达标 |
|  | 曼湾 | -1,611 | -2,855 | 年均 | 0.0419 | 0.0209 | 达标 |
|  | 大平掌 | 1,669 | 755 | 年均 | 0.0547 | 0.0274 | 达标 |
|  | 白糯格 | -2,284 | 1,404 | 年均 | 0.0328 | 0.0164 | 达标 |
|  | 四坡斗村 | 805 | 724 | 年均 | 0.8026 | 0.4013 | 达标 |
|  | 大红山 | 1,679 | 2,715 | 年均 | 0.0066 | 0.0033 | 达标 |
|  | 戛洒镇 | -2,431 | -1,756 | 年均 | 0.0385 | 0.0192 | 达标 |
|  | 曼秀 | -1,766 | -2,655 | 年均 | 0.0401 | 0.0201 | 达标 |
|  | 区域最大值 | 100 | 0 | 年均 | 36.9729 | 18.4865 | 达标 |

表6.2-25叠加背景后TSP日平均环境质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | X/ | Y/ | 平均 时段 | 出现时间 | 贡献值/ | 占标率/ | 现状值/ | 叠加值/ | 占标率/ | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |  |  | (μg/m³) | % | (μg/m³) | (μg/m³) | % |  |
| TSP | 东磨村 | -2,028 | -655 | 24小时 | 2020/11/16 | 1.2798 | 0.4266 | 143.0000 | 144.2798 | 48.0933 | 达标 |
|  | 速都 | -2,024 | -2,476 | 24小时 | 2020/10/15 | 0.7030 | 0.2343 | 143.0000 | 143.7030 | 47.9010 | 达标 |
|  | 絮波陡 | 1,462 | -2,544 | 24小时 | 2020/04/11 | 0.0029 | 0.0010 | 143.0000 | 143.0029 | 47.6676 | 达标 |
|  | 小红山 | 2,196 | 2,160 | 24小时 | 2020/10/30 | 1.2189 | 0.4063 | 143.0000 | 144.2189 | 48.0730 | 达标 |
|  | 曼湾 | -1,611 | -2,855 | 24小时 | 2020/02/18 | 0.4799 | 0.1600 | 143.0000 | 143.4799 | 47.8266 | 达标 |
|  | 大平掌 | 1,669 | 755 | 24小时 | 2020/09/05 | 0.2087 | 0.0696 | 143.0000 | 143.2087 | 47.7362 | 达标 |
|  | 白糯格 | -2,284 | 1,404 | 24小时 | 2020/10/11 | 0.4893 | 0.1631 | 143.0000 | 143.4893 | 47.8298 | 达标 |
|  | 四坡斗村 | 805 | 724 | 24小时 | 2020/04/14 | 3.7644 | 1.2548 | 143.0000 | 146.7644 | 48.9215 | 达标 |
|  | 大红山 | 1,679 | 2,715 | 24小时 | 2020/06/26 | 0.0510 | 0.0170 | 143.0000 | 143.0510 | 47.6837 | 达标 |
|  | 戛洒镇 | -2,431 | -1,756 | 24小时 | 2020/10/17 | 0.6650 | 0.2217 | 143.0000 | 143.6650 | 47.8883 | 达标 |
|  | 曼秀 | -1,766 | -2,655 | 24小时 | 2020/10/17 | 0.5216 | 0.1739 | 143.0000 | 143.5216 | 47.8405 | 达标 |
|  | 区域最大值 | -51 | 32 | 24小时 | 2020/10/15 | 144.4294 | 48.1431 | 143.0000 | 287.4294 | 95.8098 | 达标 |

图6.2-12TSP日均贡献环境质量浓度分布图  单位：ug/m3

图6.2-13 TSP年均贡献环境质量浓度分布图 单位：ug/m3

图6.2-14 TSP叠加背景后日平均环境质量浓度分布图  单位：ug/m3

TSP全网格的日均浓度预测最大贡献值出现在10月15日，以此气象条件作出的最大日均等浓度图见图6.2-12。年均浓度图见图6.2-13。

根据预测计算分析，经采取除尘抑尘措施后，本项目排放的颗粒物对评价区内各关心点的日均地面浓度贡献值，未超过小时浓度限值，叠加现状值基础上也未超过日均浓度限值，预测值日均占标率最大值为95.8098%。TSP对评价区内各关心点的日均质量浓度和年均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、大气污染物排放量核算

技改项目废气污染物核算表如下表所示：

表6.2-26大气污染物颗粒物排放核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家标准或地方标准污染物排放标准 |  | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 无组织 | 装载机装料（原矿石）粉尘 | 颗粒物 | 原矿堆场半封闭+设置喷淋设施 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012） | 1.0mg/m3 | 0.21 |
|  | 给料粉尘 | 颗粒物 | 给料口喷淋降尘，给料口除上部给料处，四周围挡 |  |  | 0.225 |
|  | 物料堆场扬尘 | 颗粒物 | 原矿石、公分石和瓜子石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚；低品位原矿堆场、机制砂堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置 |  |  | 0.532 |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 场地硬化，输送皮带均为密闭式，落料处降低落料高度，运输道路定期洒水降尘 |  |  | 0.256 |
|  | 原料卸载粉尘 | 颗粒物 | 原料装卸采用雾炮喷雾降尘 |  |  | 0.153 |
|  | 成品及副产品砂石料装载粉尘 | 颗粒物 | 原料装卸采用雾炮喷雾降尘 |  |  | 0.255 |
|  | 破碎、筛分工段未收集粉尘 | 颗粒物 | / |  |  | 11.89 |
| 无组织小计 |  |  |  |  | / | 13.521 |
| 有组织 | DA001(鄂式破碎机和2台圆锥破碎机) | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘 |  | 20 | 0.299 |
|  | DA002(筛分机、制砂机、辊压机) | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘 |  |  | 0.152 |
| 有组织小计 |  |  |  |  |  | 0.451 |
| 无组织与有组织合计 |  |  |  |  |  | 13.972 |

3、非正常排放预测

（1）预测情景

本次项目非正常工况假设为：DA001和DA002排口布袋除尘器处理效率降低至80%。

（2）非正常排放污染源参数

项目废气非正常排放污染源排放参数见下表：

表6.2-27非正常排放污染源参数一览表（点源）

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放量（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 布袋除尘器故障，效率降至80% | PM10 | 4.16 | 2 | 1 |
| DA002 | 有机废气治理设施故障，效率降至80% | PM10 | 2.12 | 2 | 1 |

（3）非正常预测结果

1）PM10非正常短期浓度（1小时）预测结果

表6.2-28非正常工况PM101小时贡献质量浓度预测结果表单位：mg/m3

| 污染物 | 预测点 | X/ | Y/ | 平均 时段 | 最大贡献值/ | 出现时间 | 占标率/ | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |  | (μg/m³) |  | % |  |
| PM10 | 东磨村 | -2,028 | -655 | 1小时 | 41.0292 | 2020/07/19 22:00 | 9.1176 | 达标 |
|  | 速都 | -2,024 | -2,476 | 1小时 | 36.9481 | 2020/10/06 18:00 | 8.2107 | 达标 |
|  | 絮波陡 | 1,462 | -2,544 | 1小时 | 0.5259 | 2020/08/06 17:00 | 0.1169 | 达标 |
|  | 小红山 | 2,196 | 2,160 | 1小时 | 13.1664 | 2020/08/06 13:00 | 2.9259 | 达标 |
|  | 曼湾 | -1,611 | -2,855 | 1小时 | 34.6411 | 2020/01/04 19:00 | 7.6980 | 达标 |
|  | 大平掌 | 1,669 | 755 | 1小时 | 3.5757 | 2020/12/14 00:00 | 0.7946 | 达标 |
|  | 白糯格 | -2,284 | 1,404 | 1小时 | 31.0849 | 2020/10/23 15:00 | 6.9078 | 达标 |
|  | 四坡斗村 | 805 | 724 | 1小时 | 138.9441 | 2020/05/14 22:00 | 30.8765 | 达标 |
|  | 大红山 | 1,679 | 2,715 | 1小时 | 2.0806 | 2020/10/05 23:00 | 0.4624 | 达标 |
|  | 戛洒镇 | -2,431 | -1,756 | 1小时 | 37.8383 | 2020/07/19 21:00 | 8.4085 | 达标 |
|  | 曼秀 | -1,766 | -2,655 | 1小时 | 35.9843 | 2020/03/19 23:00 | 7.9965 | 达标 |
|  | 区域最大值 | -100 | 100 | 1小时 | 1,206.2972 | 2020/01/28 10:00 | 268.0660 | 超标 |

图6.2-15非正常工况PM10最大落地1小时浓度贡献值等值线图单位：ug/m3

预测结果表明，非正常排放情况下，评价范围关心点及刚个点PM10浓度均部分超出了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，最大落地浓度出现在网格点，浓度为1206.2972ug/m3，最大占标率268.066%，呈超标状况。

根据以上预测结果，若布袋除尘器出现布袋破损，就会出现颗粒物超标现象，故在日常管理中，加强设备的巡检，若发现布袋破损现象，立即停止生产，并更换布袋，确保颗粒物达标排放。

4、厂界污染物预测与分析

本次采用技改后项目排放的无组织废气污染物TSP对全厂厂界进行预测。

本次无组织预测在全厂厂界设置4个预测点，预测点采用以关心点的形式输入AERMOD模式软件中进行预测，采用大气无组织排放监控点进行监控浓度评价。本项目TSP对全厂厂界的影响预测结果见下表。

表6.2-29全厂厂界TSP面源污染源预测结果表

| 项目 | 监控位置 | 浓度类型 | 贡献值（μg/m³） | 标准（μg/m³） | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 厂界东 | 24小时 | 125.9980 | 1000 | 达标 |
|  | 厂界南 | 24小时 | 123.0038 | 1000 | 达标 |
|  | 厂界西 | 24小时 | 144.4294 | 1000 | 达标 |
|  | 厂界北 | 24小时 | 73.0285 | 1000 | 达标 |

根据以上预测结果，厂界四周TSP浓度贡献值均小于《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7的现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求，厂界污染物能够达标。

5、大气环境防护距离预测

本项目大气评价等级定为一级，按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定8.7.5要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

本次使用AERMOD进一步预测，正常工况下项目污染物浓度未出现超标。因此不设大气环境防护距离。

6、小结

技改项目所在地2020年为环境空气质量达标区，对应的环境功能区划为二类区。根据导则10.1条，结合项目实际，大气环境影响评价结论如下：

1、新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大占标率≤100%；

2、新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大占标率≤30%；

3、项目环境影响符合环境功能区划，叠加现状浓度后，PM10保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本项目产生的颗粒物对周边大气环境影响可以接受。

4、非正常工况下，网格点中1小时浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应浓度限值，由于非正常工况出现的时间较短，对区域环境空气质量产生的影响只是暂时的，建设单位应采取措施，尽量避免该情况的发生。报告书要求项目在投入运行后，在生产运行中必须确保各废气治理设施正常运转，确保按设计的除尘效率和收集效率运行，保证达标排放，杜绝非正常排放。

5、厂界无组织颗粒物无超标点，无需设置大气环境防护距离。

综上所述，该建设项目符合环境功能区划等相关要求，项目建设从大气环境保护的角度分析是可行的。

6.2.2地表水环境影响评价

#### 6.2.2.1项目废水特征及废水处置方式

1、废水特征

根据工程分析，技改项目废水主要为生产废水与生活污水，其中生产废水主要来源于尾矿浆水、陶瓷过滤机所脱废水及陶瓷过滤机清洗水、洗砂废水等，生产废水中污染物主要为SS等。生活污水中主要污染物为COD、SS、BOD5。

根据云南长源检测技术有限公司2021年12月14日对本选厂尾矿浆沉淀池废水监测结果，2022年1月23日委托了云南环绿环境检测技术有限公司对镉和铅进行再次补充监测，废水监测结果见下表所示：

表 6.2-30尾矿废水监测结果一览表 单位mg/L

| 监测项目 | 监测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 铜 | 0.05L | 2021年12月14日监测结果 |
| 锌 | 0.05L |  |
| 硒 | 0.0004L |  |
| 砷 | 0.0003L |  |
| 汞 | 0.00004L |  |
| 镉 | 0.05L |  |
| 铬（六价） | 0.004L |  |
| 铅 | 0.2L |  |
| 铁 | 0.15 |  |
| 锰 | 0.25 |  |
| SS | 22 |  |
| 铝 | 0.012 |  |

表6.2-31镉和铅再次补充监测一览表 单位mg/L

| 监测项目 | 监测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 镉 | 0.001L | 2022年1月23日监测结果 |
| 铅 | 0.01L |  |

2、废水处理措施

技改后现有选矿车间生产用水封闭循环使用，不外排，循环给水系统内设有沉淀池、循环水泵站等，通过浮选、磁选和重选后，尾矿浆进入尾矿浆沉淀池，通过沉淀处理后上清液通过水泵抽至生产线，供生产利用。辣子箐尾矿库余水经尾矿库沉淀处理后全部回用于选矿生产，不外排，生活污水经一体化处理设施处理达标后回用于绿化，不外排，项目不设置废水排放口。

技改生产线生产用水点主要为洗砂和再选矿工艺，再选尾矿废水和尾矿一起进入依托的浓密池，陶瓷机压滤水及清洗废水进入原有尾矿浆沉淀池沉淀，上清液返回选矿生产线使用，原料加工过程的洗沙废水用于原有项目选矿生产线，一方面对洗沙泥浆中少量的矿进一步回收，另一方面可以实现洗沙废水不外排。

项目区初期雨水主要针对原料加工处理站的砂石料堆场、低品位矿堆场及其附近区域进行收集，汇水面积约6800m2，前15分钟的初期雨水量为178.85m3/次，新建1个初期雨水收集池容积设置为200m3，初期雨水主要污染物为SS， 设置排水沟约250m，雨水通过截排水沟从较高处北面汇入较低处南面，进入到初期雨水池，初期雨水进入雨水池沉淀后，上清液抽至厂区内的高位水池，用于选矿。

#### 6.2.2.2生产废水回用不外排的可行性分析

1、水量

技改后原有项目选矿用水量为656.545m3/d，技改前原有项目选矿用水量为1465.8m3/d，由于选矿原矿加工量减少，原有项目较技改前选矿用水量减少了809.255m3/d，技改后全厂选矿用水量为1022.54m3/d，较技改前选矿用水减少了 443.26m3/d。

技改选矿生产线用水量为356.755m3/d，洗砂补充水量为9.24m3/d，降尘用水量为44.7m3/d，技改后厂区绿化补充水量为3.24m3/d，全厂用水量总共为1096.57m3/d，原有项目尾矿沉淀池回用量为848.365m3/d，尾矿进入原有辣子箐尾矿库带走水量为89.5m3/d，经尾矿库澄清后，上清液通过库内回水系统扬送至高位水池，尾矿库回水量为56.1m3/d，回用水总量为904.465m3/d，平均每天还需用河水补充用水166.015m3/d，所以全厂生产废水能够全部回用，不外排。

原有项目尾浆通过DN200的HDPE管道利用场地高差压力自流进入尾矿浆沉淀池，从尾矿浆沉淀池回用到生产线的回水采用DN100的钢管和最大流量为50m3/h的离心泵输送至选矿工段。从尾矿浆沉淀池输送至辣子箐尾矿库的管道采用DN100的HDPE管道，采用一级渣浆泵输送最大流量为48m3/h，扬程为85.8m，二级砂浆泵最大流量为57m3/h，扬程为110.7m，渣浆泵的输送能力能够满足原有选矿项目输送尾矿所需。

技改生产线尾矿产生量为31874.126t/a（106.25t/d），技改生产线尾矿通过管道进入打入平安矿业辣子箐口选厂的浓密池内，平安矿业已建设尾矿输送到大红山龙都尾矿库的配套设施及管道，从浓密池经已建好的隔膜泵站输送到大红山尾矿沟，然后进入龙都尾矿库。从本厂区内的尾矿管道到平安矿业浓密池，尾矿管道需要新建750m，管道采用钢管材质，内径为DN150mm，外径为160mm，管道承压能力为1.6MPa。另外还需要新建加压力泵扬尘8m，最大流量180m³/h，功率为30KW，输送能力能够满足技改项目尾矿输送。平安公司辣子箐口选矿厂至龙都尾矿库的尾矿输送能力为30万t/a，而目前辣子箐口选矿厂尾矿输送量为15万t/a，剩余15万t/a的输送余量，本技改铁矿再选尾矿输送量为31874.126t/a，已建好设施的剩余输送量能够满足技改项目的尾矿输送需求。

2、水质

技改铁矿再选尾矿进入大红山龙都尾矿库，玉溪矿业有限公司大红山铜矿、玉溪大红山矿业有限公司于2018年11月1日委托华恒环境科技有限公司监测的尾矿库水质进行监测。监测结果见下表6.2-32。

表6.2-32龙都尾矿库库尾蓄水区检测结果

| 采样地点及采样日期 检测项目 | 尾矿库库尾蓄水区 |  |  |  | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| pH（无量纲） | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.0~8.2 | 6~9 | 达标 |
| 化学需氧量 | 53 | 56 | 60 | 56 | 70 | 达标 |
| 悬浮物 | 24 | 30 | 33 | 29 | 100 | 达标 |
| 氨氮 | 0.261 | 0.302 | 0.256 | 0.273 | 15 | -- |
| 石油类 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 10 | 达标 |
| 氟化物 | 1.21 | 0.98 | 1.04 | 1.08 | 10 | 达标 |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.5 | 达标 |
| 六价铬 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.5 | 达标 |
| 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.5 | 达标 |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 2.0 | 达标 |
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.1 | 达标 |
| 砷(ug/L) | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.5 | 达标 |
| 汞(ug/L) | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.05 | 达标 |
| 备注 | “检出限L”为检测结果低于分析方法检出限。 |  |  |  |  |  |

表6.2-33龙都尾矿库外排水口检测结果

| 采样地点及采样日期 检测项目 | 尾矿库外排水口 |  |  |  | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| pH（无量纲） | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.5~7.8 | 6~9 | 达标 |
| 化学需氧量 | 34 | 32 | 36 | 34 | 70 | 达标 |
| 悬浮物 | 40 | 45 | 36 | 40 | 100 | 达标 |
| 氨氮 | 0.088 | 0.116 | 0.096 | 0.100 | 15 | -- |
| 石油类 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 10 | 达标 |
| 氟化物 | 0.5 | 0.55 | 0.46 | 0.50 | 10 | 达标 |
| 硫化物 | 0.007 | 0.010 | 0.011 | 0.09 | 0.5 | 达标 |
| 六价铬 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.5 | 达标 |
| 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.5 | 达标 |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 2.0 | 达标 |
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.1 | 达标 |
| 砷(ug/L) | 0.0008 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0008 | 0.5 | 达标 |
| 汞(ug/L) | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.05 | 达标 |
| 备注 | “检出限L”为检测结果低于分析方法检出限。 |  |  |  |  |  |

根据监测结果表明，龙都尾矿库沉淀处理后水质达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表2新建企业项目废水排放限值要求。本选厂现有项目选矿工艺和龙都尾矿库相似，尾矿库水质类比龙都尾矿库，项目选矿生产对水质要求不高，原有项目运行多年，经过尾矿库和尾矿浆沉淀池沉淀处理后上清液能够达到生产用水要求，选矿废水与补充的新水混合后再进入生产工段循环使用，选矿废水回用于生产对选矿生产影响很小。

因此，现有项目选矿废水沉淀处理后全部回用于选矿生产是可行的，技改项目尾矿废水随尾矿携带进入依托的浓密池，再进入龙都尾矿库。

#### 6.2.2.3生活污水回用可行性分析

本项目的生活污水来自行政办公、生活区内的生活设施，技改新增生活污水排放量0.32m3/d，原有项目生活污水产生量5.44m3/d，与原有项目合计生活污水产生量为5.76m3/d，污染物主要为SS、氨氮、BOD5、CODCr等。原有项目使用旱厕，与目前厕所革命要求不符，本次用水冲厕替代旱厕，生活污水以新带老要求新增一套一体化生活污水处理设施，类比同类生活污水处理设施，技改后项目生活污水处理推荐工艺见下图，具体处理工艺委托有资质单位设计实施。              图6.2-16一体化生活污水处理设施工艺流程图

从以上工艺流程图看出，生活污水先经过化粪池预处理后，进入一体化污水处理设施的调节池进行调节，然后经过生化池去除生活污水中有机物含量，接着进入沉淀池沉淀，然后通过消毒后进入收集池储存，用于晴天厂区的绿化，雨天储存在收集池内，用于非雨天绿化用水。

项目区晴天绿化用水量为9m3/d，处理出口的中水量为5.76m3/d，能够完全消纳完生活污水。雨天不绿化，处理过的中水储存在收集池内，一体化生活污水处理设施末端设有50m3的中水收集池，可以收集一个星期以上处理过的中水，待非雨季用于厂区绿化。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）中黑色金属矿选矿厂污水（其中包括生活污水）处理推荐工艺有“隔油、气浮、沉淀、混凝、过滤、中和、高级氧化、吸附、消毒、膜过滤、离子交换、电渗析等或水解酸化、厌氧、好氧、缺氧好氧（A/O）、厌氧缺氧好氧（A2/O）、序批式活性污泥（SBR）、氧化沟、曝气生物滤池（BAF）、生物接触氧化、移动生物床反应器（MBBR）、膜生物反应器（MBR）等”，本项目使用工艺属于可行技术，因此，生活污水经化粪池、一体化污水处理设施处理后用于绿化是可行的。

#### 6.2.2.4非正常工况废水影响分析

当尾矿输送泵、管道、回水设施等发生故障，或者尾矿坝体出现泄漏、破裂甚至坍塌时，都可能造成废水下泄外排，大量夹带泥沙、含有金属元素的洗选废水未经处理将沿山箐流入困龙河，会造成水体浑浊，水质下降。因此，该项目必须要加强废水处理设施、尾矿输送系统的日常维护管理和定期监测工作，严格杜绝废水非正常工况排放。

原有项目选矿废水经尾矿浆沉淀池沉淀后用于生产循环用，本次技改尾矿废水随尾矿携带通过管道直接输送至依托的浓密池内，本项目区依托原有200m3的应急事故池（1#），若选厂发生尾矿输送泵、管道、回水设施等发生故障，立即停止生产，并将事故废水引至应急事故池，待相关设施检修完成后，再将事故废水处理后循环使用，不外排。由于尾矿沉淀池旁的事故应急池距离选矿区较远，中间有公路相隔，若选矿设备发生泄漏，泄漏的矿浆无收集设施，且不便于抽至尾矿沉淀池旁的事故应急池（1#），所以环评建议分区设置事故池，在选矿区空地的最低处设置1个事故池（2#），主要用于选矿设备发生破损或泄漏时矿浆的收集。由于选矿区目前空地面积较小，根据实际空地情况及地势情况，本环评建议设置1个40m3的事故池（2#）位于选矿区最低处。

原有项目辣子箐尾矿库旁设置一个30m3的回水池，坝下设置了一个15m3的沉淀池，若尾矿库发生泄漏或破裂，应立即停产，减少进入尾矿库的尾矿量，将泄漏废水引至沉淀池，并对发生故障的设施立即抢修。

龙都尾矿库非正常状况下事故排水不在本报告评价范围内。

#### 6.2.2.5小结

综上所述，正常工况下该项目废水处理达标后全部回用，对地表水环境影响很小。当废水处理装置发生故障时，废水排入事故池，处理后回用。非正常工况下废水排放将造成困龙河水质不利影响，因此，建设单位应加强管理措施，确保污水处理系统和回用系统正常运行，并做好废水监测工作，确保不影响困龙河下游水体功能，杜绝废水非正常排放。

6.2.3地下水环境影响分析与评价

该项目可能造成地下水环境影响主要为选矿废水下渗对地下水的影响，原有项目尾矿库为原辣子箐尾矿库，辣子箐尾矿库为昆明勘查设计研究院进行初步设计，该尾矿库环评文件于2005年8月10日取得原新平县环保局的审批意见。2007年10月由云南巨星安全技术有限公司编制了安全验收评价报告，并通过了安全验收。2011年12月，该尾矿库通过原新平县环保局环保竣工验收。2017年由云南振杰科技有限公司编制了安全现状评价报告，报告明确该辣子箐尾矿库符合安全生产条件。

技改选矿生产线的尾矿输送至依托的大红山龙都尾矿库，玉溪矿业有限公司于2013年5月委托昆明有色冶金设计研究院股份公司编制了《大红山龙都尾矿库中后期筑坝工程初步设计》，于2015年5月19日取得了原云南省环境保护厅的环境保护验收意见（云环验〔2015〕36号）。2016年9月，委托云南安科安全技术有限公司编制了《玉溪矿业有限公司大红山铜矿龙都尾矿库安全现状评价报告》，2019年5月24日玉溪矿业有限公司编制了《玉溪矿业有限公司大红山龙都尾矿库突发环境事件专项应急预案（第三版）》和《玉溪矿业有限公司大红山龙都尾矿库突发环境事件风险评估报告（第三版）》，2019年8月，委托中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司编制了《大红山龙都尾矿库中前期尾矿堆坝稳定性分析岩土工程勘察报告》。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“附录A中G黑色金属42、采选”类别，选矿厂为Ⅱ类地项目，项目所在地不涉及地下水敏感区，地下环境不敏感。综合分析项目地下水评价为三级。

6.2.3.1地质构造

项目选矿区出露地层主要为三叠系上统地层，深部为早元古界大红山群曼岗河组（评估区未出露，但在老厂河河、困龙河和曼岗河交界处的均有出露）。大红山群总厚达2900余米，全组为一套较深海相海底火山喷发沉积建造，缺乏陆源碎屑、富含硅质条带，自下而上分三个岩段：下部一、二岩段以火山岩及火山碎屑岩为主，第三岩段为火山沉积变质的绿片岩段。

评价区位于轴向近东西向的底巴都背斜南翼西端。地表出露上三叠统干海子组及舍资组组成的沉积盖层，早元古代大红山群曼岗河组隐伏于其下，二者间为不整合接触。

沉积盖层总体倾向南西，倾角较缓（一般小于30°），属倾向南西的单斜构造。隐伏于沉积盖层之下的早元古代大红山群曼岗河组也呈倾向南西的单斜构造。

#### 6.2.3.2主要含（隔）水层

按地下水在赋存介质中的赋存方式、特征和埋藏条件，评价区地层可划分为以下含（隔）水层组，分述如下：

1、第四系孔隙含水层（Q）

由残坡积、洪冲积碎石混粘土、砂砾石等组成，分布于山坡地形平缓处和困龙河河谷局部地段，厚度小于12m，含孔隙水，富水性弱。

2、舍资组砂岩弱裂隙含水层（T3sa）

岩性为深灰色厚层状长石石英砂岩，分布于曼岗河以西的大部分及东部，厚352m。节理裂隙较发育，含裂隙水，富水性弱。水位埋藏深，多属潜水。底板产状平缓，与下伏大红山群裂隙含水层呈整合接触。

该层位中含水岩层以白云石大理岩占有较大比例，其矿物成分以白云石、石英、钠长石及黑云母为主，角闪石、绿泥石、石榴石次之，多呈鳞片状、粒状变晶结构，条纹、条带和块状构造。块状白云石大理岩相对较纯，化学分析结果，MgO+CaO的含量很低（36%左右），而SiO2+Al2O3+Fe2O3的含量极高（26%）。岩石的矿物成分、结构、构造，化学成分等都对岩溶发育不利。岩层富水性规律受裂隙发育规律控制，总的富水性规律是浅强深弱，浅部相对富水部位划为含水层，一般厚75~225m，平均172m，为裂隙含水层。根据玉溪矿业有限公司大红山铜矿东部矿段详细勘察，钻孔抽水试验，q=0.0011~0.0424L/s.m，K=0.0011~0.0302m/d，水质为HCO3-Ca·Mg型，矿化度0.3g/L左右。

评价区水文地质图见附图7。

#### 6.2.3.3地下水的补给、径流、排泄条件

评价区处于元江上游戛洒江水系流域，位于困龙河北侧，最高点海拔1020m，最低处海拔为550m，可视为当地最低侵蚀基准面。区内地形起伏变化较大，地形坡度一般为24~38°，地表广泛分布残坡积粘性土，总体处于区域地下水的径流排泄区。项目地表为第四系冲洪砾石、粘土层，下层为舍资组砂岩弱裂隙含水层，深层为大红山群（Ptd）裂隙含水层，项目所在位置处于河谷区，地下水主要靠降雨补给，降雨大部分顺地形排泄至困龙河，少部分下渗补给地下水，项目区地下水以潜水形式构造，以裂隙排出地表，自西北向东南径流，最终在困龙河和戛洒江排泄。

#### 6.2.3.4水文地质单元及地下水影响范围

根据项目区地形、地下水流向、含水层岩性等确定地下水环境调查评价范围，因此项目区地下水评价范围为以厂区附近断层开始向东南展布的含水层，面积约3.2km2。项目水文地质单元及影响范围见附图7。

#### 6.2.3.5区域水资源利用附近村庄饮用水源调查

该项目附近无人取用地下水水作为饮用水源。周边村庄饮用水均为自来水。

根据现场调查，项目最近村庄为四坡斗村，生活用水由戛洒镇自来水厂统一供给，戛洒镇自来水厂取水点不在该项目地下水评价范围内。

#### 6.2.3.6污染途径

一般而言，污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染取决于污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。

根据本项目实际情况，本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：选矿废水输送管道或选矿设备泄漏、尾矿沉淀池渗漏、尾矿库发生渗漏、危废暂存间危险废物发生泄漏及配套污水管网渗漏或事故状态下废水、尾矿的事故排放带来的渗漏，因处置不当可能通过土壤下渗污染地下水。

#### 6.2.3.7对评价区地下水的影响分析

（一）正常工况地下水环境影响分析

1、原矿堆场对地下水的影响分析

本次技改，环评要求对原料处理站进行硬化处理，原矿堆场、成品砂石料堆场、低品位矿堆场地面均硬化，设置三面遮挡+挡雨棚的形式储存物料。场地硬化处理之后渗透系数较小，对物料建棚封闭后，避免雨水对物料的淋溶，物料不容易进入土壤污染地下水，原料处理站设置雨水沟，初期雨水经收集后暂存在雨水收集池，防止初期雨水中含有可溶污染物对地下水造成污染。

2、选矿废水对地下水的影响分析

该项目选厂车间地基夯实之后，全部铺设混凝土，车间全部硬化处理，硬化处理之后渗透系数较小，渗漏量较小。车间混凝土下面为第四系粉土层，车间基建时清基之后对该土层进行夯实，该土层分布均匀连续，平均厚度超过5m，即使车间混凝土地面开裂时，下渗水量不大，夯实之后的第四系粉土层，对下渗水起到一定的阻挡和过滤作用，下渗废水对地下水水质影响不大。日常运营中要加强管理，减少选矿废水跑、冒、滴、漏等情况的发生，发现有地面开裂要及时修补，减少废水下渗。

选矿精矿池全部采用混凝土进行了浇筑，尾矿浆利用场地高差压力，通过自流至尾矿浆沉淀池处理，脱水车间脱出的水也进入尾矿浆沉淀池处理，尾矿浆沉淀池全部采用水泥混凝土浇筑，有效防止了选矿废水下渗。项目选矿废水水质简单，原有项目选矿废水经过沉淀处理之后选矿废水全部回用至生产线使用，进一步减少了废水下渗。技改项目尾矿废水随尾矿携带进入依托辣子箐口选厂的浓密池后，输送进入龙都尾矿库。

采取以上措施之后项目选矿生产对地下水水质影响很小。

3、尾矿库对地下水的影响分析

根据水文地质图，辣子箐尾矿库占地区域为第四系孔隙含水层，3-5m，沟谷上游和下游均为三叠系舍子组下段砂岩弱裂隙含水层。

经现场调查，辣子箐尾矿库所在沟谷为长时间冲刷形成的深切割沟谷，降雨形成的地表径流顺山沟而下，长时间对沟谷底部进行冲刷，三叠系舍子组下段砂岩弱裂隙含水层，裂隙不发育，可以视为一个相对隔水层。尾矿库建设时，已对底部进行夯实处理，下层第四系对尾矿渗滤起到一定过滤作用，尾矿库周边建设截排水沟，及时疏排雨水，防止大量雨水进入尾矿库，根据调查，目前尾矿库已经堆存一定量的尾矿，尾矿库尾矿经过长时间沉积之后，在一定程度上阻止了尾矿渗滤液下渗。根据引用的尾矿浸出毒性实验结果，尾矿为Ⅰ类一般工业固废，尾矿浸出液中有害成分含量低，沉淀之后的尾矿含水率在35%左右，戛洒地区蒸发量很大，尾矿中水分进一步蒸发之后，下渗的渗滤液量很小。

综合以上分析可知，尾矿渗漏水量较小，渗水污染物含量较低，对地下水水质影响较小。

戛洒江和困龙河交界处作为评价区最低侵蚀基准面，尾矿库地下水向困龙河和戛洒江排泄，将对困龙河和戛洒江水体局部造成一定的不利影响；由于该地区较为蒸发量较大，三叠系舍子组下段砂岩弱裂隙含水层裂隙不发育，地下水排泄量不大，并且戛洒江和困龙河水量大，排泄的地下水对该段河流总体水质影响不大。

技改选矿生产线产生的尾矿排入大红山龙都尾矿库，技改再选工艺不使用到浮选工艺，仅为磁选，大红山尾矿库接收大红山选矿产生的尾矿和平安公司辣子箐选厂及东磨选厂技改项目的尾矿，三家选矿工艺均相似，本技改项目排入的尾矿对大红山龙都尾矿库地下水影响不大。

目前，建设单位已对选厂生产区域、高位水池、精矿池和尾矿浆沉淀池进行混凝土浇筑，本次环评要求对其进行防渗处理后，降低了项目生产废水对下水的影响。为了进一步降低选矿废水对地下的影响，要求建设单位落实节水措施，提高水的重复利用率，减少废水产生量和排放量，项目的建设对地下水的影响可以接受。

（二）非正常工况地下水环境影响分析

本项目对地下水可能产生污染的区域识别如下表所示：

表6.2-34可能污染地下水的区域识别表

| #### 区域 | #### 污染途径 | #### 污染特征 |
| --- | --- | --- |
| #### 原矿堆场、铁精矿堆场、陶瓷压滤车间 | #### 原矿堆场、三级精矿池、铁精矿堆场、陶瓷压滤车间存在水分下渗污染含水层的风险 | 这些区域做好三防措施，废水由截排水沟收集后送入事故池，避免渗漏污染地下水。正常情况下污染风险较小，但存在防渗池破损，导致水分下渗的污染风险。 |
| 生产车间内的生产设备、地面或明沟中的管网等 | 可能发生“跑、冒、滴、漏”，使生产废水、原料或产品等落到地面，进而随着缝隙下渗至含水层。 | 发生“跑、冒、滴、漏”的区域皆在可视范围内，可及时被发现并处理，不会任其渗漏污染地下水。 |
| #### 尾矿沉淀池、精矿浓缩池 | #### 池体可能发生破损，致使污水或浸出液存在泄漏后下渗污染含水层的风险。 | 池子直接建在地面以上，若底部发生渗漏，不易被发现。 |
| #### 尾矿库 | #### 渗滤液下渗污染含水层的风险 | #### 尾矿库已进行过相关专题风险评价，不作为本报告评价重点 |
| #### 危废暂存间 | #### 危险废物泄漏污染含水层 | #### 发生“跑、冒、滴、漏”的区域皆在可视范围内，可及时被发现并处理，不会任其渗漏污染地下水。 |

由上表分析可知，生产车间内的生产设备、地面或明沟中的管网等虽然可能会发生跑、冒、滴、漏使污染物落到地表，但这些区域皆位于可视范围内，在企业制定严格的巡查和相关管理制度的前提下，可及时被发现并处理，对地下水造成污染的可能性亦较小。原矿堆场、铁精矿堆场、陶瓷压滤车间做好三防措施，避免渗漏污染地下水，正常情况下污染风险较小。

1、情景设定

假定由于腐蚀或地质作用，尾矿沉淀池、精矿浓缩池底部出现防渗破损，发生连续渗漏现象。为从最不利角度考虑，了解污染源强尾矿沉淀池废水相关污染物浓度，2021年12月14日，建设单位委托云南长源检测技术有限公司对尾矿沉淀池废水中铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、铁、锰、铝进行进行补充监测，但由于镉和铅检出方法的原因，其两者的检出下限均大于《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，故2022年1月23日委托了云南环绿环境检测技术有限公司对镉和铅进行再次补充监测，检测结果（见附件4），选择其中不易降解且检测浓度较高的污染因子作为本次预测源强，如下表所示。

表6.2-35尾矿沉淀池废水污染因子及污染指数

| #### 序号 | #### 类别 | #### 浓度（mg/L） | #### 《地下水环境质量标准》 #### （GB/T14848-2017）三类标准（mg/L） | #### 污染指数 | #### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 铜 | 0.05L | #### 1.0 | #### / | #### 监测报告编号2021120308 |
| #### 2 | #### 锌 | #### 0.05L | #### 1.0 | #### / |  |
| #### 3 | #### 硒 | #### 0.0002L | #### 0.01 | #### / |  |
| #### 4 | #### 砷 | #### 0.0001L | #### 0.01 | #### / |  |
| #### 5 | #### 汞 | #### 0.00005L | #### 0.001 | #### / |  |
| #### 6 | #### 镉 | #### 0.001L | #### 0.005 | #### / | #### 报告编号 HL20220121006 |
| #### 7 | #### 六价铬 | #### 0.004L | #### 0.05 | #### / | #### 监测报告编号2021120308 |
| #### 8 | #### 铅 | #### 0.01L | #### 0.01 | #### / | #### 报告编号 HL20220121006 |
| #### 9 | #### 铁 | #### 0.15 | #### 0.3 | #### 0.5 | #### 监测报告编号2021120308 |
| #### 10 | #### 锰 | #### 0.25 | #### 0.1 | #### 2.5 |  |
| #### 11 | #### 铝 | #### 0.012 | #### 0.2 | #### 0.06 |  |

结合类比，选择对地下水环境质量影响负荷（产生浓度与地下水Ⅲ类质量标准之比）相对较高的锰作为本次地下水环境影响评价因子。

2、预测源强

本项目地下水影响主要考虑的因素为尾矿沉淀池防渗层破损导致的渗漏对地下水可能造成的影响，因此将污染源视为连续稳定释放的点源。通过对污染源强的分析，筛选出具有代表性的污染因子进行正向推算，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后 100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。因此模拟预测污染发生后 100d、500d、1000d、5000d 内地下水中污染物的迁移规律。

①预测模型

对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 D 推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质主体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t 时刻 x 处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥撒系数，m2/d；

erfc( )—余误差函数。

②参数取值

A.渗透系数K：根据《水文地质学基础》（王大纯等主编，地质出版社）中渗透系数经验值，本项目距离大红山矿群较近，结合玉溪矿业有限公司大红山铜矿东部矿段详细勘察K=0.0011~0.0302m/d，K以0.0302m/d计。

B.有效孔隙度n：根据《环境影响评价技术方法》（环境保护部环境工程评估中心编），本次预测评价中取n=0.9；

C.地下水水力坡度I：地下水水力坡度为0.02；

D.区域的土壤孔隙度平均值为 0.5。

E.弥散度的确定：

含水层弥散度类比取值见下表：

表6.2-36含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀系数 | 指数（m） | 弥散度a（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4~0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5~1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1~2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2~3 | 1.3 | 1.09 | 1.3 |
| 5~7 | 1.3 | 1.09 | 1.67 |
| 0.5~2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2~5 | 5 | 1.08 | 3.11 |
| 0.1~10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05~20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

计算参数：

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

其中：U—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d

I—水力坡度；

n—孔隙度；

m—指数；

DL—纵向弥撒系数，m2/d；

DT—横向弥撒系数，m2/d；

aL—纵向弥撒度；

aT—横向弥撒度；

计算结果见下表所示：

表6.2-37计算参数一览表

| 水流速度U（m/d） | 纵向弥撒系数（m2/d） |
| --- | --- |
| 0.00067 | 0.004 |

3、预测结果

（1）地下水预测结果如下所示：

表6.2-38锰浓度预测结果 单位：mg/L

| X（m） | 锰浓度值（mg/L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泄漏事件100d | 泄漏事件500d | 泄漏事件1000d | 泄漏事件5000d |
| 0 | 2.50×10-1 | 2.5×10-1 | 2.50×10-1 | 2.50×10-1 |
| 1 | 7.15×10-2 | 1.67×10-1 | 1.95×10-1 | 2.34×10-1 |
| 2 | 7.48×10-3 | 9.31×10-2 | 1.4×10-1 | 2.16×10-1 |
| 3 | 2.55×10-4 | 4.26×10-2 | 9.14×10-2 | 1.96×10-1 |
| 4 | 2.7×10-6 | 1.57×10-2 | 5.4×10-2 | 1.75×10-1 |
| 5 | 8.62×10-9 | 4.67×10-3 | 2.87×10-2 | 1.53×10-1 |
| 6 | 8.16×10-12 | 1.1×10-3 | 1.37×10-2 | 1.32×10-1 |
| 7 | 2.43×10-15 | 2.07×10-4 | 5.85×10-3 | 1.12×10-1 |
| 8 | 0 | 3.06×10-5 | 2.23×10-3 | 9.25×10-2 |
| 9 | 0 | 3.57×10-6 | 7.59×10-4 | 7.52×10-2 |
| 10 | 0 | 3.27×10-7 | 2.29×10-4 | 5.98×10-2 |
| 20 | 0 | 0 | 2.08×10-12 | 1.85×10-3 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 5.7×10-6 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 1.59×10-9 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 2.2×10-14 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

图6.2-17 锰地下水运移计算结果图

由上述预测结果可以看出，发生泄漏后，在连续泄漏的情形下，浓度逐渐向下游方向扩散，在不考虑降解、吸附等物理化学反应情况下，主要随水流扩散。根据预测结果，在设定情景下，100天时，锰预测超标距离为0m，影响距离为1m；500天时，预测超标距离为1m，影响距离为4m；1000天时，预测超标距离为2m，影响距离为6m；5000天时，预测超标距离为7m，影响距离为15m。

建设单位应做好日常管理及例行监测工作，避免发生泄漏事故。本项目对下游地下水环境影响是可接受的。

#### 6.2.3.8地下水污染防治措施

（1）源头控制措施

①节约用水，减少选矿废水产生量，原有项目尾矿浆排入尾矿沉淀池，上清液抽回至选厂选矿使用。现有尾矿废水随尾矿携带进入依托的浓密池；

②定期对尾矿管道、设备、尾矿浆沉淀池、精矿池构筑物进行巡检、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患，将污染物跑冒、滴漏降到最低限度。

项目污染区防渗分为重点污染区防渗、一般污染区防渗、简单防渗，分区防渗图详见附图9。

（2）分区防渗

1）重点污染区防渗措施

①该项目重点污染区防渗措施为：对尾矿浆沉淀池和精矿池、事故池、危废暂存间进行重点防渗处理，池子地面底部地基采取压实粘土+土工膜防渗，采用防渗钢筋混凝土进行建设（防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s。危废暂存间地面做防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数K≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤10-10cm/s。

②本项目尾矿输送管道用钢管，防止尾矿输送时发生泄漏，造成地下水污染。

2）一般污染区防渗措施

一般污染区防渗措施：生产车间、实验室、脱水及精矿产品区、原料加工处理区、化粪池地面夯实黏土层+水池防渗混凝土建设（防渗要求：防渗层按等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s）。

3）简单防渗

场区除绿化用地外进行地面硬化处理。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制场区的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。因此项目在严格按照环评要求的情况下不会对区域地下水环境产生明显影响。

根据现场踏勘，本项目已建相关防渗措施如下表所示：

表6.2-39 已建相关防渗措施一览表

| 构筑物名称 | 已做防渗措施 |
| --- | --- |
| 尾矿输送管 | 采用钢管 |
| 生产车间、实验室、化粪池 | 地面夯实黏土层+混凝土浇筑 |
| 办公区、危废暂存间 | 地面硬化 |

表6.2-40新增或以新带老措施一览表

| 构筑物名称 | 防渗措施要求 |
| --- | --- |
| 尾矿浆沉淀池、 精矿池、事故池 | 池子地面底部地基采取压实粘土+土工膜防渗，采用防渗钢筋混凝土进行建设（防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s。 |
| 危废暂存间 | 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数K≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤10-10cm/s |
| 脱水及精矿产品区、原料加工处理区 | 地面夯实黏土层+水池防渗混凝土建设（防渗要求：防渗层按等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s） |

（3）地下水跟踪监控井设置情况

为及时准确地掌握工程场地地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本工程应建立地下水长期监控系统，包括设置地下水污染监控井、建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备，及时发现污染、及时控制。

参考《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）等标准和规范，结合工程区含水层和地下水径流特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点。

①监测原则

重点污染防治区加密监测原则；以浅层地下水监测为主的原则；上、下游同步对比监测原则。监测项目参照《建设项目竣工环境保护验收技术规范》和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。

②监测井布置

在厂区下游设置地下水监控井作为跟踪监测点，监测井布置情况如下表所示：

表6.2-41场地地下水监测计划一览表

| 地点 | 坐标 | 井深 | 井结构 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东磨选厂下游 | 经度：E101°60ʹ20.466ʺ | 根据新凿井当时实际出水深度设置 | 单管单层监测井 | 1次/半年 | pH、SS、CODCr、石油类、硫化物、氟化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、铁、锰、铝 |
|  | 纬度：N24°07ʹ12.622ʺ |  |  |  |  |
| 辣子箐尾矿库下游 | 经度：E101°60ʹ57.319ʺ |  |  | 1次/半年 |  |
|  | 纬度：N24°06ʹ99.319ʺ |  |  |  |  |
| 注：监测井应按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）设置。 |  |  |  |  |  |

③监测数据管理

监测结果应按有关规定及时建立档案，并定期向生态环境部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。

#### 6.2.3.9小结

项目选矿生产影响的地下水主要为第四系孔隙水含水层和舍资组砂岩弱裂隙含水层，根据现场调查地下水影响范围内无人开采该层裂隙水作为饮用水源，该层地下水自然排泄至困龙河和戛洒江。项目选矿废水沉淀处理后全部回用，尾矿废水随尾矿携带进入依托的浓密池，生产区地面、排水沟进行一般防渗处理。项目尾矿为Ⅰ类一般工业固废，浸出毒性实验浸出液污染物含量低，选矿废水污染物含量低，下渗水对地下水水质影响小，下渗废水随地下水短途排泄至戛洒江和困龙河，戛洒江和困龙河水量大，排至戛洒江和困龙河废水经过稀释之后对戛洒江和困龙河水质影响不大，附近最近村庄饮用水全部来自戛洒镇自来水厂供水，戛洒水厂取水点不在项目地下水影响范围内。综合分析项目生产对地下水影响不大。

项目在以后生产过程中要加强管理，严防选矿废水跑冒滴漏；尾矿浆沉淀池开裂时要及时修补，防止废水大量下渗污染地下水，加强对项目所在地地下水监测，及时了解项目所在地地下水水质情况，降低地下水受污染的风险。对尾矿库设置地下水监控井，定期对尾矿库附件地下水进行监测，及时了解尾矿库地下水水质情况，掌握尾矿库是否发生泄漏，若发生泄漏要及时处理。

6.2.4噪声环境影响预测分析与评价

1、噪声源强

本次技改新增噪声源强在80—95dB（A）。在采用减震、隔声处理措施后，噪声控制在80dB（A）以下，具体噪声源强详见工程分析。

式中：──点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

──参考位置处的的声压级，dB(A)；

r——预测点距声源距离，m；

r0──参考位置距声源的距离，m；

Δloct－各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文)。

声压级合成模式：

式中：—预测点总声压级，dB（A）；

—第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）；

N—声源个数。

3、预测结果及影响分析

（1）项目厂界噪声预测

根据噪声产生点及平面布置可知，项目各噪声源与厂界的距离见表6.2-42，厂界噪声预测结果见表6.2-43。

表6.2-42各噪声源源强与厂界距离一览表单位：m

| 项目名称 | 数量（台） | 降噪后同种设备叠加源强dB（A） | 东面厂界 | 西面厂界 | 南面厂界 | 北面厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立磨机 | 1 | 80 | 100 | 88 | 70 | 83 |
| 强磁选机 | 5 | 72 | 83 | 67 | 53 | 115 |
| 陶瓷过滤机 | 2 | 69 | 42 | 144 | 66 | 30 |
| 弱磁选机 | 3 | 73 | 50 | 101 | 41 | 165 |
| 渣浆泵 | 2 | 73 | 45 | 84 | 40 | 55 |
| 破碎机 | 4 | 86 | 98 | 101 | 150 | 85 |
| 振动筛 | 3 | 80 | 80 | 50 | 140 | 66 |
| 水平筛 | 1 | 75 | 73 | 85 | 137 | 44 |
| 制砂机 | 1 | 80 | 85 | 74 | 132 | 90 |
| 斗轮洗砂机 | 1 | 65 | 45 | 77 | 130 | 60 |
| 球磨机 | 6 | 78 | 93 | 80 | 74 | 106 |
| 风机 | 4 | 81 | 80 | 88 | 130 | 50 |

表6.2-43厂界噪声贡献值预测结果一览表单位：dB（A）

| 预测点 |  | 东侧厂界 | 西侧厂界 | 南侧厂界 | 北侧厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时段 |  | 昼间、夜间 | 昼间、夜间 | 昼间、夜间 | 昼间、夜间 |
| 贡献值 | 立磨机 | 40 | 41.1 | 43 | 41.6 |
|  | 磁选机 | 33.6 | 35.5 | 37.5 | 30.8 |
|  | 陶瓷过滤机 | 36.5 | 25.8 | 32.6 | 39.5 |
|  | 弱磁选机 | 39 | 32.9 | 40.7 | 28.7 |
|  | 渣浆泵 | 40 | 34.5 | 40.9 | 38.2 |
|  | 破碎机 | 46.1 | 45.9 | 42.5 | 47 |
|  | 振动筛 | 41.9 | 46 | 37 | 43.6 |
|  | 水平筛 | 37.7 | 36.4 | 32.3 | 42.1 |
|  | 制砂机 | 41.4 | 42.6 | 37.6 | 40.9 |
|  | 斗轮洗砂机 | 31.9 | 27.3 | 22.7 | 29.4 |
|  | 球磨机 | 35.6 | 36.9 | 37.6 | 34.5 |
|  | 风机 | 43 | 42.1 | 38.7 | 47 |
| 贡献值 |  | 51 | 51.6 | 49.8 | 52.7 |
| 背景值（昼间） |  | 62 | 64 | 59 | 63 |
| 叠加值（昼间） |  | 62.4 | 64.2 | 5.95 | 63.5 |
| 背景值（夜间） |  | 53 | 52 | 49 | 51 |
| 叠加值（夜间） |  | 55 | 54.8 | 52.4 | 54.9 |
| 执行标准及达标情况 | 夜间标准 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 昼间标准 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

图6.2-18技改项目昼间噪声预测图

图6.2-19技改项目夜间噪声预测图

从上表可以看出，项目运营期生产噪声对四面厂界的噪声叠加背景后昼夜均可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。整个厂区北面和东面为山体阻隔，选厂附近1km内均无声环境敏感目标，项目产生的噪声对周围环境影响不大。

4、关心点噪声分析

距离项目最近敏感点为四坡斗村，距离项目区1098m，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）要求，最近敏感点不在评价范围200m内。项目产生的噪声经过距离衰减后对四坡斗村无影响。

5、小结

1、厂界噪声预测结果表明，厂界四周噪声昼夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，整个厂区北面和东面为山体阻隔，选厂附近1km内均无声环境敏感目标，项目产生的噪声对周围环境影响不大。

2、预测结果表明，本项目噪声源对周围声环境的影响不大。

6.2.5固体废物影响分析

1、固体废物的来源

本项目运营期固体废物为一般固废和危险废物，产生量及排放速率见表6.2-44。

表6.2-44固体废物产生量及排放量

| 固废项目 | 产生量(t/a) | 固废性质 | 治理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原选矿车间尾矿（湿） | 39446.31 | 一般固废 | 尾矿通过管道接入原有辣子箐尾矿尾矿库中 | 资源化、合理化利用，无排放。 |
| 技改再选工段尾矿（湿） | 31874.126 |  | 进入龙都尾矿库 |  |
| 生活垃圾 | 0.75 |  | 收集后由清运至戛洒镇环卫站指定地点处置 |  |
| 除尘器收尘灰 | 225.51 |  | 作为砂料产品外卖，不外排 |  |
| 废机油（900-214-08） | 0.5（全厂） | 危险废物 | 暂存于原有项目危险废物暂存间内，委托有资质单位定期清运处置 |  |

2、尾矿固体废物影响分析

（1）尾矿排放量及去向

根据工程分析，技改后原选矿车间尾矿排放量约2.2万m3/a，仍然进入辣子箐尾矿库，根据建设单位提供的资料，现有尾矿库剩余库容约4万m3，还可以继续服务约1.81年，该尾矿库满后，企业要规划尾矿的处置去向和相关工程。

技改再选工段产生的尾矿量为31874.126t/a，进入龙都尾矿库。

（2）尾矿属性

根据2019年4月8日玉溪矿业有限公司编制的《玉溪矿业有限公司大红山龙都尾矿库突发环境事件风险评估报告》中，大红山铜选厂尾矿毒性浸出实验结果见下表所示。

表6.2-45大红山铜选厂尾矿浸出实验检测结果单位：mg/L

| 编号项目 | 尾矿渣（mg/L） | GB5085.3危险废物鉴别标准浸出液中危害成分浓度限值（mg/L） | 达标情况 | GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | ＜0.0044 | 0.1 | 达标 | 0.05 | 达标 |
| Zn | ＜0.067 | 5 | 达标 | 1.0 | 达标 |
| Cd | 0.0013 | 1 | 达标 | 0.1 | 达标 |
| Pb | 0.0187 | 5 | 达标 | 1.0 | 达标 |
| 总Cr | ＜0.003 | 15 | 达标 | 1.5 | 达标 |
| Cr+6 | / | 5 | 达标 | 0.5 | 达标 |
| Hg | 0.0001 | 0.1 | 达标 | 0.05 | 达标 |
| Be | ＜0.0002 | 0.02 | 达标 | 0.005 | 达标 |
| Ba | 0.028-0.033 | 100 | 达标 | — | 达标 |
| Ni | ＜0.005 | 5 | 达标 | 1.0 | 达标 |
| Ag | 0.0091 | 5 | 达标 | 0.5 | 达标 |
| As | 0.00018-0.00036 | 5 | 达标 | 0.5 | 达标 |
| Se | 0.0010-0.0021 | 1 | 达标 | 0.1 | 达标 |
| 无机氟化物 | 0.03-0.05 | 100 | 达标 | 10 | 达标 |
| 氰化物 | ＜0.002 | 5 | 达标 | 0.5 | 达标 |
| pH | 8.24-8.45 | ≤12.5或≥2 | 达标 | 6-9 | 达标 |

由以上浸出实验结果可以看出，大红山铜选厂尾矿没有超出《危险废物鉴别标准》（GB5058.1-5058.7-2007）中浸出液中控制因子浓度限值及《污水综合排放标准》中一级标准允许排放浓度。因此大红山铜选厂产生的尾矿属于一般工业固体废物中的Ⅰ类固体废物。

表6.2-46大红山铁选厂尾矿浸出实验检测结果单位：mg/L

| 编号项目 | 尾矿渣（mg/L） | GB5085.3危险废物鉴别标准浸出液中危害成分浓度限值（mg/L） | 达标情况 | GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 0.002L | 0.1 | 达标 | 0.05 | 达标 |
| Zn | 0.002L | 5 | 达标 | 1.0 | 达标 |
| Cd | 0.0013 | 1 | 达标 | 0.1 | 达标 |
| Pb | 0.0047 | 5 | 达标 | 1.0 | 达标 |
| 总Cr | 0.002L | 15 | 达标 | 1.5 | 达标 |
| Cr+6 | 0.004L | 5 | 达标 | 0.5 | 达标 |
| Hg | 0.0001L | 0.1 | 达标 | 0.05 | 达标 |
| Be | 0.002L | 0.02 | 达标 | 0.005 | 达标 |
| Ba | 0.21 | 100 | 达标 | — | — |
| Ni | 0.002L | 5 | 达标 | 1.0 | 达标 |
| Ag | 0.0001L | 5 | 达标 | 0.5 | 达标 |
| As | 0.0022 | 5 | 达标 | 0.5 | 达标 |
| Se | 0.0001L | 1 | 达标 | 0.1 | 达标 |
| 无机氟化物 | 0.11 | 100 | 达标 | 10 | 达标 |
| 氰化物 | 0.002L | 5 | 达标 | 0.5 | 达标 |
| pH | 8.1 | ≤12.5或≥2 | 达标 | 6-9 | 达标 |

由以上浸出实验结果可以看出，大红山铁选厂尾矿没有超出《危险废物鉴别标准》（GB5058.1-5058.7-2007）中浸出液中控制因子浓度限值及《污水综合排放标准》中一级标准允许排放浓度。因此大红山选厂产生的尾矿属于一般工业固体废物中的Ⅰ类固体废物。

项目原矿石和三级精铁矿购自玉溪大红山矿业有限公司，选矿工艺与玉溪大红山矿业铁矿选矿工艺相近，本次评价建设单位取原有选矿生产线的尾矿，于2021年1月委托云南环绿环境检测技术有限公司对尾矿进行浸出毒性检测，检测结果见下表所示：

表6.2-47原有项目尾矿浸出实验检测结果单位：mg/L

| 编号项目 | 尾矿渣（mg/L） | GB5085.3危险废物鉴别标准浸出液中危害成分浓度限值（mg/L） | 达标情况 | GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 0.01L | 0.1 | 达标 | 0.05 | 达标 |
| Zn | 0.006L | 5 | 达标 | 1.0 | 达标 |
| Cd | 0.01L | 1 | 达标 | 0.1 | 达标 |
| Pb | 0.05L | 5 | 达标 | 1.0 | 达标 |
| 总Cr | 0.003L | 15 | 达标 | 1.5 | 达标 |
| Cr+6 | 0.004L | 5 | 达标 | 0.5 | 达标 |
| Hg | 0.00005L | 0.1 | 达标 | 0.05 | 达标 |
| Be | 0.005L | 0.02 | 达标 | 0.005 | 达标 |
| Ba | 0.003L | 100 | 达标 | — | 达标 |
| Ni | 0.01L | 5 | 达标 | 1.0 | 达标 |
| Ag | 0.003L | 5 | 达标 | 0.5 | 达标 |
| As | 0.0105 | 5 | 达标 | 0.5 | 达标 |
| Se | 0.0002L | 1 | 达标 | 0.1 | 达标 |
| 无机氟化物 | 15 | 100 | 达标 | 10 | 达标 |
| 氰化物 | 1.2 | 5 | 达标 | 0.5 | 达标 |
| pH | 7.84 | ≤12.5或≥2 | 达标 | 6-9 | 达标 |

由以上监测结果可以判断该项目尾矿不属于危险固废，属于一般工业固废的第I类固废。项目现有尾矿库位于选矿厂东南侧的辣子箐尾矿库，距离选厂500m，距离较近，便于尾矿输送，尾矿库周边不涉及其他敏感目标，选址符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。项目现有尾矿库底部采用粘土层进行了防渗处理，周边建设了截排水沟，委托中国有色金属工业昆明勘察设计院研究院设计，由安宁市螳川水利建设工程有限公司施工，现有尾矿库的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固废的第I类固废处置场要求。尾矿库剩余容积可以继续为原有选矿项目服务约1.81年，尾矿运入尾矿库堆存，可以有效减少了对外环境的影响。

根据设计资料，技改选矿项目产生的尾矿量为31874.126t/a，技改项目不使用浮选工艺，相对于原有项目尾矿，仅尾矿粒径变小，技改项目外购的三级精铁矿均来自于大红山铁矿选矿厂，其尾矿属于一般工业固废的第I类固废。技改后升级再选铁精矿的尾矿经过新平县平安矿业开发有限公司已建设完成的《尾矿输送管道建设及尾矿库环境治理项目》中的管道及其它配套设施输入大红山龙都尾矿库。

- 技改铁矿再选生产线尾矿的输入对大红山龙都尾矿库的影响

大红山龙都尾矿库初期坝于1997年7月建成，前期设置初期坝，初期坝采用堆石坝，坝高约30m，坝顶标高为550.0m，尾矿采用水力冲填方式堆积，在坝顶设分散放矿管向库内排放尾矿。初期坝库容堆满后，自初期坝顶采用上游法堆积子坝，1~36级子坝均由人工采取晾干后的尾矿人工堆筑形成。子坝高度1~32级均为2m。放矿是每级子坝在人工堆筑完成后采用钢管道将尾矿浆液输送至子坝坝顶附近，再将主管按照一定间距分接至多条分散软管，最后由人工挪移分散软管在坝顶的位置和控制软管的开闭，将尾矿均匀排放至库内沉积。尾矿浆液由子坝顶排至库内后，尾矿浆液在沉积滩上向上游库内流动，在流动过程中尾矿颗粒在库内沉积滩上随水力减弱不断沉淀，尾矿水在排洪井附近得到澄清，并由排洪井排至排洪隧道，排出库外，从而完成尾矿在沉积滩上的沉积过程。龙都尾矿库于1997年7月建成并投入运行，采用上游法堆坝工艺，至2011年7月已堆积至第36级子坝，坝顶高程为624m。从2011年7月起改用中线法堆坝，至今中线法子坝坝高已堆至676m。

根据2019年8月中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司编制的《大红山龙都尾矿库中前期尾矿堆坝稳定性分析岩土工程勘察报告》，龙都尾矿库2011年7月开始实施中线法堆坝，先期在上游法36级子坝向上游方向约90m堆筑中线法子坝（沉砂尾矿和溢流尾矿的分隔坝），中线法子坝采用沉砂尾矿填筑，截至到2019年8月，龙都尾矿库坝顶高程为676m，子坝外坝坡坡度约26°，坡比约1:2，子坝堆筑良好，未见浸润带及渗水现象，外坡面基本保持完好。

影响尾矿堆积坝稳定性的因素很多，包括尾矿堆积体物理力学性质、尾矿库内水文地质条件、地表水、地震作用、坝坡形态、人为因素和其他外围影响因素。

根据《新平县平安矿业开发有限公司尾矿排入龙都尾矿库合同》，项目尾矿排入龙都尾矿库的尾矿粒径要求为：100目以上占28.1%左右，200目以上占64%左右，本技改铁矿再选尾矿为100目以上325目以下占90%，满足合同尾矿输入龙都尾矿库的尾矿粒径要求。技改项目排入龙都尾矿库的量为31874.126t/a，尾矿量较小，且不使用浮选工艺，对原龙都尾矿库的水质及坝体稳定性影响不大。根据《新平县平安矿业开发有限公司尾矿排入龙都尾矿库合同》龙都尾矿库只接收采购大红山矿业有限公司矿石加工所产生的尾矿，建设单位承诺采购的矿石均为大红山矿业有限公司矿石，见附件11。龙都尾矿库隶属玉溪大红山矿业有限公司，其环保责任主体是玉溪大红山矿业有限公司。

（4）尾矿库服务期满固废影响分析

原有项目辣子箐尾矿库服务期满后，闭库期固体废弃物主要为闭库后尾矿库周边废弃建筑物、散落的尾矿渣。

对闭库时的废弃建筑物应统一拆除，建筑垃圾按照当地环卫部门要求进行处理。闭库时应对尾矿库周边散落尾矿渣及尾矿管内的尾矿渣进行清理排入尾矿库内。尾矿库闭库要求如下：

1）尾矿库应按《尾矿库闭库安全监督管理规定》进行闭库；

2）在尾矿库闭库前1年，委托具有相应资质的评价机构进行尾矿库安全评价；

3）在尾矿库闭库前1年，委托具有相应资质的设计单位进行尾矿库闭库设计；

4）按照《尾矿设施施工及验收规程》（YS5418-95）进行闭库验收。

5）闭库施工应严格按照《水土保持治理方案》及《土地复垦方案》中提出措施对尾矿库进行治理恢复。

6）尾矿库周边警示标示及尾矿库观测点应予以保留。

3、生活垃圾排放和处置影响分析

技改新增劳动定员5人，技改后厂区合计劳动定员90人。生活垃圾产生量为45kg/d，约13.5t/a，生活办公区设置垃圾收集桶，统一收集送生活区垃圾收集房堆存，生活垃圾收集房设置有挡雨棚和收集池，收集池地面进行了硬化处理，防止生活垃圾堆放造成二次污染，后由建设单位清运至戛洒镇生活垃圾指定地点处理。

4、小结

（1）综上所述，技改完成后现有选矿车间产生的尾矿为一般工业固废的第I类固废，其处置方式维持现状，仍然排入现有辣子箐尾矿库堆存，技改项目铁矿再选生产线的尾矿依托公司现有尾矿输送系统排入大红山龙都尾矿库。生活垃圾运往生活区垃圾房堆存，定期由清运至戛洒镇生活垃圾处置地点处置。

（2）建设单位严格落实好本报告书提出的管理和处理措施，在固体废物产生、处置过程中加强管理，项目运营后产生的固体废物对环境影响较小。

6.2.6土壤环境影响分析

6.2.6.1土壤环境概况

戛洒镇由于地貌类型复杂和不同生物气候带的交错分布，以及母质和岩石的多样，导致全区域土壤类型多，在分布上以垂直地带性和地域性最为明显。主要土壤类型是赤红壤、红壤带、燥红土、水稻土。根据云南鑫田环境分析测试有限公司2019年07月16日对项目区占地范围内土壤的监测，项目范围内土壤的pH值在5.26~6.91，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录D中“土壤盐化、酸化、碱化分级标准”，项目区北侧的土壤呈轻度酸化，项目区西南侧和东侧属于无酸化或碱化。

6.2.6.2土地利用类型及污染途径

项目在现有占地范围内新建，不新增占地，本项目占地位置属于建设用地。项目生产过程选矿废水、洗砂废水泄漏可能导致土壤环境污染。

6.2.6.3土壤评价等级

1.项目类型

本项目为金属选矿业，其他类别项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型，按土壤环境影响评价项目类别，属于III类建设项目。

2.项目占地规模

本项目永久占地面积约为15370m2，按《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）划分，永久占地规模划分分别为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），因此本项目属于中型项目。

3.项目的土壤敏感程度

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境的敏感程度详见下表6.2-48。

表6.2-48土壤敏感程度分级一览表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地。牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据对项目现场的踏勘，项目位于新平县戛洒镇戛洒村委会东磨组公戛路旁，项目区为新平工业园区，无耕地等其他环境敏感目标，因此，本项目土壤环境敏感程度为划分为不敏感。

4.评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型评价工作等级划分表详见下表6.2-49。

表6.2-49污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目占地面积为15370m2，为中型项目。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1，“采矿业，其他类别项目”为III类项目，项目周边无环境敏感目标。根据导则，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

但若本项目选矿尾矿、废机油等发生泄漏情况，可能会对周围土壤造成污染，故本环评根据污染途径按照分区防控要求提出防控措施及污染控制措施。

5.分区防渗

（1）重点污染区防渗措施

①该项目重点污染区防渗措施为：对尾矿浆沉淀池和精矿池、事故池、危废暂存间进行重点防渗处理，池子地面底部地基采取压实粘土+土工膜防渗，采用防渗钢筋混凝土进行建设（防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s）。危废暂存间地面做防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数K≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤10-10cm/s）。

②本项目尾矿输送管道用钢管，防止尾矿输送时发生泄漏，造成土壤污染。

（2）一般污染区防渗措施

一般污染区防渗措施：生产车间、实验室、脱水及精矿产品区、原料加工处理区、化粪池地面夯实黏土层+水池防渗混凝土建设（防渗要求：防渗层按等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s）。

（3）简单防渗

场区除绿化用地外进行地面硬化处理。

通过上述措施，可大大减少污染物进入土壤的可能性，防止生产活动对土壤造成影响。

根据现场踏勘，项目已做防渗措施及需要完善的措施见表6.2-41和6.2-42所示。

6.3生态环境影响分析

项目技改位于现有厂区内，不新增占地。土地利用现状为工业用地，无原生植被分布。该项目本次技改不会对区域生态环境、土壤环境等造成明显不利影响。

6.4环境风险影响分析与评价

6.4.1评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响程度能够达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。由于环境风险评价关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。

在新平县平安矿业开发有限公司收购新平金凯工贸有限公司以前，新平金凯工贸有限公司于2018年8月委托煤炭科学技术研究院有限公司西南分公司编制了《新平金凯工贸有限公司辣子箐尾矿库突发环境事件风险评估报告》及《新平金凯工贸有限公司辣子箐尾矿库突发环境事件专项应急预案》，并于2018年11月21日在原新平县环保局备案，故本报告书中不再对辣子箐尾矿库环境风险着重分析。

2016年9月，委托云南安科安全技术有限公司编制了《玉溪矿业有限公司大红山铜矿龙都尾矿库安全现状评价报告》，2019年5月24日玉溪矿业有限公司编制了《玉溪矿业有限公司大红山龙都尾矿库突发环境事件专项应急预案（第三版）》和《玉溪矿业有限公司大红山龙都尾矿库突发环境事件风险评估报告（第三版）》，故本报告也不对龙都尾矿库环境风险着重分析。

6.4.2评价依据

#### 6.4.2.1环境风险调查

从项目原料、产品分析可知，技改项目不使用危险化学药剂，无《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的危险化学品。技改项目风险物质主要为选矿废水、废机油。

#### 6.4.2.2风险潜势初判及风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。环境风险潜势划分依据见表6.4-1。

表6.4-1建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 极高危害（P2） | 极高危害（P3） | 极高危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+极高环境风险 |  |  |  |  |

（1）Q值判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，危险物质数量与临界量的比值（Q）如下：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，按照下列公示计算物质总量与临界量的比值（Q）；

式中：q1、q2····qn—每种危险物质最大存在总量（t）。

Q1、Q2····Qn—每种物质的临界量（t）。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（2）Q≥100。

本项目原辅材料和产品无有毒有害危险化学品等危险源项，危险物质主要涉及选矿废水和废机油，选矿废水无临界值，项目产生的废机油为油类物质，其临界量为2500t，项目最大储存量为0.2t。

本项目Q值核算如下：

表6.4-2项目危险物质Q值核算表

| 危险物质 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废机油 | 0.2 | 2500 | 0.00008 |

根据以上表计算，本项目Q值为0.00008<1，环境风险潜势，进行简单分析。同时不构成重大危险源。

#### 6.4.2.3环境风险敏感目标调查

本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按照大气环境、地表水环境、地下水环境不同环境要素对环境敏感目标调查，具体如下表：

表6.4-3项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标 | 相对 方位 | 距离（m） | 属性 | 人口数（人） |
|  | 1 | 四坡斗村 | 东北 | 1098 | 居住区 | 180 |
|  | 2 | 大平掌 | 东北 | 1905 | 居住区 | 300 |
|  | 3 | 东磨村 | 西 | 1952 | 居住区 | 450 |
|  | 4 | 白糯格 | 西北 | 2648 | 居住区 | 302 |
|  | 5 | 絮波斗 | 东南 | 2764 | 居住区 | 20 |
|  | 6 | 大红山 | 东北 | 2956 | 居住区 | 553 |
|  | 7 | 小红山 | 东北 | 2978 | 居住区 | 377 |
|  | 8 | 小河口 | 西北 | 3258 | 居住区 | 102 |
|  | 10 | 戛洒镇 | 西南 | 2823 | 居住区 | 3506 |
|  | 11 | 速都 | 西南 | 2949 | 居住区 | 221 |
|  | 12 | 曼秀 | 西南 | 2961 | 居住区 | 302 |
|  | 13 | 曼湾 | 西南 | 3036 | 居住区 | 307 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 0人 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  | 约7000人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E2 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围/km |  |
|  | 1 | 困龙河 | Ⅲ类 |  | / |  |
|  | 2 | 戛洒江 | Ⅲ类 |  | / |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与排放点距离/m |  |
|  | / | / | / | / | / |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 地下水出露点 | G3 | Ⅲ类 | D2 | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |

#### 6.4.2.4环境风险潜势初判

根据本报告1.5章节中，判定本技改项目Q值为0，M值为0，大气环境E级判定为E3，地表水环境敏感程度分级为E3，地下水环境敏感程度分级为E3。

6.4.3环境风险识别

#### 6.4.3.1风险识别内容

风险识别内容包括生产系统危险性识别和生产过程所涉及的物质危险性识别。

1、生产系统危险性识别：主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施等；

2、物质危险性识别：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

根据有毒有害物质发生起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

项目风险类型主要为生产过程中出现的物料泄漏及因此而造成的事故排放，不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险。具体如下：

1、因生产装置故障或储运设施泄漏，造成生产废水的外排。

2、因尾矿输送管道的泄漏造成尾矿及生产废水的外排。

3、因消防管理措施不当，废机油泄漏等造成的火灾或污染地下水。

#### 6.4.3.2物质危险性识别内容

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本技改项目不涉及危险化学品。主要危险物质为废机油。

表6.4-4风险物质储存情况一览表

| 名称 | 数量（个） | 规格 | 储存量（t） | 结构形式 | 形态 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废机油 | / | / | 0.2t | 铁桶储存 | 流体状 | 危废暂存间 |

表6.4-5废机油理化特性表

| 标识 | 中文名 | 润滑油 | 英文名 | Lubeoil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险性类别 | / | 比重 | / |
|  | 燃烧热 | / | 外观与性状 | 淡黄色粘稠液体 |
|  | 溶解性 | 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 主要用途 | / |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 | / | 聚合危害 | / |
|  | 禁配物 | / | 燃烧（分解）产物 | 一氧化碳、二氧化碳等有毒、有害气体。 |
| 危险性 | 燃烧性 | 可燃 | 爆炸危险 | 可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃。 |
|  | 侵入途径 | / | / | / |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热可燃 |  |  |
| 消防措施 | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身消防服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。 喷水冷却燃烧罐和临近罐，直至灭火结朿。处在火场中的储罐发生异常变化或发出异常声音，须马上撤离。 |  |  |
|  | 灭火剂 | 泡沫、干粉、二氧化碳 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
|  | 食入 | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 危害 | 评多石油产品对人体都有害，接触皮肤如不及时清洗干净，则可能轻者引起皮炎、疙瘩，重者发生皮疹或皮瘤。误入口内或吸入体内，轻者发生肠胃病或肺炎，重者可能导致癌症，因而极应注意不要把石油弄到食品上，不要弄进呼吸道里，也不要弄到满身是油或满地是油。 |  |  |  |
| 急救 | 吸入中毒者立即脱离中毒现场，对症处理。皮肤接触后立即用肥皂水和大量清水冲洗。 |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作。其他防护：工作场所禁止烟火。 |  |  |  |
| 泄漏 | 根据液体流动影响区域定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区消除所用点火源。应急人员应采取关闭阀门或堵漏等措施切断泄漏源。如果储罐或槽车发生泄漏，可通过倒罐转移尚未泄漏的液体。构筑围堤或挖坑收容泄漏物，防止流入河流、下水道、排洪沟等地方。用泡沫覆盖泄漏物，减少挥发。收容的泄漏物用防爆泵转移到槽车或专用收集器内。残夜用沙土或其他不燃物吸收，也可以在保证安全的情况下就地焚烧。 |  |  |  |
| 储存运输 | 储存运输用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。储存于阴凉、通风处。远离火种、热源。罐储时要有防火技术 措施。 |  |  |  |

#### 6.4.3.3生产设施风险识别

生产系统危险性识别：主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施等。

1、生产过程

生产过程潜在的环境风险见下表。

表6.4-6生产中潜在环境风险因素分析

| 序号 | 风险类别 | 发生原因 | 环境风险源 | 概率与环境危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水事故排放 | 尾矿沉淀池故障造成未经处理的工艺废水泄漏 | 尾矿浆沉淀池 | 发生概率较小，环境危害严重 |
| 2 | 生产设备设施泄漏 | 操作原因：违章操作、误操作 设备原因：设备损坏未及时维修，管道、阀门腐蚀损坏泄漏 | 尾矿输送系统 | 发生概率极小，环境危害严重 |
| 3 | 输送设施泄漏 | 误操作，违反操作规程，设施老化，质量问题等 | 输送管道及阀门、泵、储仓等设施 | 发生概率小，环境危害不大 |
| 4 | 火灾 | 违章操作、误操作 | 配电房 | 发生概率低，环境危害较大 |
| 5 | 泄漏、火灾 | 1、操作人员违规操作，环保意识缺乏2、防渗、防漏措施不到位 | 废机油 | 发生概率低，污染地表水、地下水、土壤环境 |

2、公用工程

变配电系统的主要危险性是火灾、爆炸和电气伤害。

变压器、高、低压开关柜等配电装置，在严重过热和故障情况下，容易引起火灾。变压器内存有一定的变压器油。变压器油为可燃液体，受高温易分解，遇明火能燃烧。变、配电装置在运行中有时会出现短路、闪络或因内、外部故障产生高温，使变压器油迅速气化，使设备内部压力急剧升高，甚至造成外壳爆裂。

电缆火灾，因超负荷过热或短路引起电缆起火并蔓延。

企业用电设备较多，操作人员面较广，因电气线路或电气设备安装不当或保养不善等将引起电气设备各绝缘性能降低，有可能造成人身触电事故。特别在检修时，会因安全组织措施或安全技术措施不完备而造成触电事故。高压线断落地面可能造成跨步电压触电事故。

变配电系统防雷保护失效可能遭受雷击，继而引发火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤害等事故。

分析结果：变配电系统的主要危险性是火灾、爆炸和电气伤害。

3、环保设施风险

项目生产过程生产废水回水设施发生故障，选矿废水直接排入地表水中，将造成周围地表水污染。危废暂存间防渗、防漏措施不到位，废机油发生泄漏污染地下水或管理不当造成火灾。

4、风险识别结论

由此，本项目存在的环境风险有：

- 尾矿输送管道发生泄漏；

- 危废暂存间防渗、防漏措施不到位，废机油发生泄漏污染地下水或管理不当造成火灾；

- 废水处理装置发生故障、废水事故排放。

6.4.4重大危险源识别

从项目原料、半成品、产品分析可知，技改项目不使用药剂，无《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的危险化学品。因此，该项目危险化学品不涉及重大危险源。

#### 6.4.4.1大气环境风险分析

根据判定，本项目产生的大气污染物主要为颗粒物。项目产生颗粒物过程主要为物料装卸、运输过程、破碎、筛分及制砂等工序，企业严格按照环评要求通过采取洒水降尘、集气罩加布袋除尘、产尘点密闭等措施后对大气影响较小，大气环境风险较小。

#### 6.4.4.2地表水环境风险分析

根据判定，本项目地表水环境风险评价等级为三级，根据导则规定，三级评价可不做预测。本项目涉及地表水环境风险的装置主要为生产废水处理及回水设施故障，导致废水外排污染周边地表水。

生产废水事故排放，会对项目周边困龙河地表水造成一定的环境污染，项目在尾矿浆沉淀池旁设置事故池，保障收集事故下的排水，根据企业的应急预案，在30min能够完成对事故的处理处置。通过调查国内同类型企业的事故，尾矿水的事故排放会对下游水体造成一定范围的影响，但周边居民不从困龙河中取水饮用，故尾矿水潜在环境风险属于可接受水平。

#### 6.4.4.3地下水环境风险分析

根据判定，本项目地下水环境风险评价等级为三级，进行定性分析，现针对项目废水回水池防渗层破裂、废机油泄漏等对地下水环境影响进行分析。

废机油的泄漏或渗漏会造成地下水、地表水的污染，地下水一旦遭到机油的污染，将使地下水产生严重异味，渗漏必然穿过较厚的土层，使土壤层中吸附有大量的机油，土壤层吸附的机油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的机油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷补充到地下水。一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻性气味；其次造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡。

机油几乎为有机化合物，其闪点低，燃点也低，极易燃烧，其中完全燃烧时产生二氧化碳，不完全燃烧时产生CO。CO对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁，此外，还可能造成听力与视力的损害，CO2对环境影响主要为温室效应。

本项目废机油最大存在量仅为0.2t，出现火灾、爆炸事故概率极小，排放CO、CO2经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响不大。危废暂存间地面进行硬化，并按危险废物暂存技术要求进行防渗，渗漏风险较小。

根据现场调查，距离项目最近的四坡斗村饮水来源为城镇自来水，不饮用地下水。因此本项目的建设对周围村庄的饮用水影响不大。

6.4.5环境风险防范措施及应急要求

根据建设项目环境风险分析的结果，对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险。

#### 6.4.5.1风险防范措施

风险事故产生后对环境危害严重，因此在环境风险评价中，事故防范措施极其重要，为减轻事故危害后果、频率和影响，进一步降低风险水平，应加强风险防范措施。项目地下水及土壤已采取措施及需要完善措施见表6.2-41和6.2-42，其余风险防范措施具体要求见下所述：

1、废机油在储存过程中，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）（2013年修订）中的相关内容，工程采取以下措施：

（1）按照危险废物贮存污染控制指标要求，各种危险废物采用专用的容器存放，收集后置于危废间内，防止风吹雨淋和日晒。危废间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。

（2）危险废物暂存场所设置堵截泄漏的裙脚，地面进行防渗处理，危废暂存场所危废暂存间地面做防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

（3）对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。同时危险废物储存区设置警示标牌。

（4）所有包装袋、桶必须贴上危险废物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色，稳妥贴附在包装袋、桶适当位置，使其清晰易读。危险废物标签要提供下列说明：“危险废物”字样、危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分或商品名称、危险类别、安全措施等。

2、定期检查水处理构筑物、尾矿及废水输送管线、回水设施等，主要检查构筑物有无变形、移位、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等，如发生上述情况应组织人员立即修复。

3、定期检查尾矿库坝体位移、裂缝、滑坡：坝体出现滑坡时，应查明滑坡位置、范围和形态以及滑坡的动态趋势；坝体出现裂缝时，应查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判定危害程度；要求坝的位移量变化应均衡，无突变现象，且应逐年减小。当位移量变化出现突变或有增大趋势时，应查明原因，妥善处理。

4、明确防汛安全生产责任制，建立值班、巡查等各项制度；尾矿库设专人小组负责管理，在久雨、暴雨季节，加强巡查，严防坝体渗漏污染和溢坝溃坝事故发生。

5、在该项目发生环境风险事故时，应及时通知当地生态环境主管部门。在企业应急预案处理过程中应及时与当地应急预案联动，告知周边企业及敏感点人群，防止二次污染，降低环境风险带来的危害，同时立即当地应急监测预案。

#### 6.4.5.2事故应急预案

对生产运行中事故隐患和后果的认识，评价要求通过安全措施的配备和落实，最大可能地降低事故风险性，建设单位必须完全落实和完善事故预防措施，以及确定详尽的事故应急预案。按照国家安全生产监督管理总局（安监总厅应急〔2011〕113号文）、企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）环发〔2015〕4号以及《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》(环发〔2015〕163号)要求编制环境风险应急预案。

1.应急预案的目的

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

2.应急预案的基本要求

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

为加强环境管理，防止突发性污染事故的发生，建设单位须制定完善的应急预案。预案可按照以下形式：

（1）指挥机构和职责

公司应成立环境突发事件应急救援指挥领导小组，由总经理或相关人员担任组长，分管副总经理或者其它人员及综合管理部等成员担任成员，下设应急救援办公室，日常工作由安全环保部负责。

领导小组人员分工：

总指挥（组长）：负责组织应急救援全面指挥工作；

副总指挥（副组长）：协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

综合管理部负责人（主要成员）：协助总指挥（副总指挥）指挥好事故报警、警戒、治安保卫、疏散、道路管制、情况通报及事故处置工作，同时负责工程抢险、抢修工作的现场指挥。

公司负责人（主要成员）：负责救援有关必需品等救援物资的供应工作。

财务部负责人（主要成员）：负责事故救援所需资金的落实。

同时公司应成立生产车间应急领导小组，其职责是：

①协助应急救援人员对事故现场的应急处理；

②对本车间防护、消防器材、急救物资的检查与维护，防止因无用或失效等原因酿成以外。

③熟悉工艺流程和设备、危险物品的性能，掌握应急处理方法。

（2）环境事件分级

根据可能的事故后果的影响范围、地点及应急方式，公司紧急事故分为如下四个级别：

Ⅰ级（装置级）紧急事故

此类事故的影响局限在公司内部一个装置的界区之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在该区域内。这可能需要投入整个公司的力量来控制，但其影响不会扩大到社区。

Ⅱ级（公司级）紧急事故

此类事故的影响可波及公司内部其他装置或公用设施、但不会对公司区域以外的社区造成影响，并且能被公司的力量所控制。

Ⅲ级（社区级）紧急事故

此类事故所能造成的影响可波及附近的社会区域，但能被外部所在区域控制。

Ⅳ级（地区/市级紧急事故）

此类事故影响范围大，后果严重、事故很难控制、后果难以预料，需要动用地区或市级力量。

根据生产工艺及原辅料性质，可能发生Ⅰ级（装置级）和Ⅱ级（公司级）紧急事故，影响范围局限于公司内部；一旦发生较为严重的危险固废的泄漏，并导致严重的火灾事故，对周边环境、财产、人身安全造成影响，事故将扩大为Ⅲ级（社区、地方）。

紧急事故：当发生废水泄漏严重、控制不当并且导致大面积水体污染，事故将扩大为Ⅳ级（地区/市级）紧急事故。

（3）应急响应

①事故汇报

事故发生后，事故当事人或发现人，应立即向班长和车间（装置）管理人员报告，由班长和有关管理人员向有关部门报告。

公司主管领导接到上报事故汇报后，应立即向新平县政府汇报，并报告玉溪市生态环境局新平分局。

②现场处理

发生事故后，当班班长和车间管理人员应立即组织抢救，并通知相关人员。必要时停止一切生产，防止事故蔓延扩大，尽一切可能减少损失。

在现场的最高管理人员为事故的现场总指挥直至被上级或消防部门接管，现场总指挥负责根据事故现场的具体情况决定：紧急救护、切断物料、装置停车、请求外部援助、与外界保持联系、疏散撤离现场人员、实行局部交通管制、保护事故现场等。

所有人员都应无条件听从现场总指挥的指挥安排。

（4）应急演练

公司建成后应立即建立有完善的管理制度，内容涵盖生产、供应、销售、安全、环保各方面，通过完善的制度保障应急救援行动的有效启动和实施。

公司应切实落实环境风险应急预案要求，定期（至少每年一次）组织、安排开展环境应急演练，用以检验应急救援方案、锻炼队伍。日常工作中，建立24小时值班制度，定期召开工作会议，及时掌握安全生产和应急救援情况，研究、布置下阶段任务。

3.应急组织机构设置及职责

针对可能存在的环境风险，拟建项目应当设立事故状态下的应急救援领导小组。应急救援领导小组是公司为预防和处置各类突发事故的常设机构，其主要职责有：

（1）编制和修改事故应急救援预案。

（2）组建应急救援队伍并组织实施训练和演习。

（3）检查各项安全工作的实施情况。

（4）检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

（5）在应急救援行动中发布和解除各项命令。

（6）负责向上级和政府有关部门报告及向友邻单位、周边居民通报事故情况。

（7）负责组织调查事故发生的原因、妥善处理事故并总结经验教训。

4.应急处置计划

必须在平时拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有充分准备的情况下，对事故进行紧急处理。

风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容。

表6.4-7应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 明确编制目的、编制依据、适用范围、工作原则等。 |
| 2 | 危险源概况 | 环境风险源基本情况、周边环境状况及环境保护目标调查结果。 |
| 3 | 应急计划区 | 危险目标：各生产区、储存区、环境保护目标等。 |
| 4 | 组织机构及职责 | 依据企业的规模大小和突发环境事件危害程度的级别，设置分级应急救援的组织机构。并明确各组及人员职责。 |
| 5 | 预防与预警 | 明确事件预警的条件、方式、方法。报警、通讯联络方式等。 |
| 6 | 信息报告与通报 | 明确信息报告时限和发布的程序、内容和方式。 |
| 7 | 应急响应与措施 | 规定预案的级别和相应的分级响应程序，明确应急措施、应急监测相关内容、应急终止响应条件等，并考虑与区域应急预案的衔接。 |
| 8 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等生产装置： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防有毒有害物质外溢、扩散、主要靠吸收吸附材料 （3）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 |
| 9 | 后期处置 | 明确受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，明确修复方案。 |
| 10 | 应急培训和演练 | 对选厂及临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 11 | 奖惩 | 明确突发环境事件应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。 |
| 12 | 保障措施 | 明确应急专项经费、应急救援需要使用的应急物资及装备、应急队伍的组成、通信与信息保障等内容。 |
| 13 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

6.4.6结论

本项目发生大的泄漏事故概率较小。本项目主要风险物质为生产废水和废机油。根据生产工艺及装置情况分析，结合同类行业污染事故情况的调查，并分析项目主体和公用辅助工程，可能存在事故风险有：泄漏、火灾等。通过分析，本项目事故排放对周围环境影响不大。为了防范事故和减少危害，要从建设、生产、储运等各个方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本保障。建设单位需编制应急预案报当地生态环境局备案，开展针对性应急预案演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

# 7环境保护措施及可行性分析

7.1施工期污染防治措施及可行性分析

7.1.1施工废气污染防治措施及可行性分析

（一）污染防治措施

1、施工现场硬质围挡应连续设置，一般不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。

2、主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。

3、施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。

4、施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。

5、易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质。建筑物内施工垃圾清运，应采用器具或管道运输，严禁凌空抛掷。生活垃圾应存放在密封式垃圾站，并及时清运出场。同时，禁止无牌无证车辆进入施工现场。

6、施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。

7、加强施工机械和运输车辆的维修保养，选用符合国家污染物排放标准的施工机械和运输车辆。

（二）可行性分析

施工期的废气治理措施主要在于环保管理上的投入，且根据目前其他施工项目的废气污染控制经验，以上措施简单有效，经济可行。

7.1.2施工期地表水防治措施及可行性分析

（一）污染防治措施

1、施工场地设置沉淀池对施工废水进行沉淀处理，施工废水经沉淀处理后回用洒水施工等，不外排；

2、设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆污水、废水外流或堵塞下水道和河道；

3、施工期生活污水依托原有项目化粪池处理，定期委托周边农民清掏 ；

4、合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；

5、施工场地雨天降雨冲刷水通过设置沉淀池沉淀处理后用于晴天场地洒水降尘，用不完的部分通过沉淀后外排。

6、雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷；

7、项目应加强管理，做好机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；另外，雨天应对各类机械进行遮盖防雨。

（二）可行性分析

根据类似工程及实践经验，采取上述废水污染防治措施，即能节约用水，又能避免废水乱排污染环境，措施简单有效，经济可行。

7.1.3施工噪声污染防治措施及可行性分析

（一）污染防治措施

1、合理安排施工时间。

2、符合施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。

3、运输车辆经集中居民区等敏感目标时采取减速、禁鸣措施。

4、车辆及时进行维修及保养，限制车辆超载。

（二）可行性分析

综上所述，由于施工期影响为短期影响，施工结束后即可终止，因此本项目采取的防治措施简单有效，经济可行。

7.1.4施工固废的处置措施及可行性分析

（一）污染防治措施

1、施工期建筑垃圾分类集中堆放，可回收将其回收利用，不可回收的统一收集运至住建部门指定地方处置。

2、少量开挖土石方用于厂区低凹处回填。

3、施工人员生活垃圾收集后与原有项目员工生活垃圾一同清运处理。

（二）可行性分析

综上所述，由于施工期产生的固废均能合理处置，施工结束后即可终止，施工期固废不会对周围声环境产生大的长期的不利影响。

7.1.5生态影响防治措施及可行性分析

（一）污染防治措施

1、合理安排施工程序，易造成水土流失的施工尽量避开雨季，避免不了雨天施工时，利用塑料防水布覆盖开挖土方，减少水土流失情况；

2、加快施工进度，缩短施工时间。

（二）可行性分析

施工期对生态造成的影响，在施工期的结束后对裸露场地进行绿化，减少由于施工对生态环境造成的影响，措施简单有效，经济可行。

7.2运营期污染防治措施及可行性分析

7.2.1废气污染防治措施及可行性分析

（一）污染防治措施

- 对原料加工区场地进行浇筑硬化；

- 给料口喷淋降尘，给料口除上部给料处，四周密闭；

- 原矿石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚；

- 低品位原矿堆场、精矿堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置，三级精矿放置在三级精矿池内；

- 公分石和瓜子石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚；

- 机制砂堆场设施堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置；

- 送皮带廊道廊道进行密闭，落料处降低落料高度，运输道路定期洒水降尘；

- 原料和产品和副产品装卸采用雾炮喷雾降尘；

9、2台鄂式破碎机和2台圆锥破碎机设置集气罩共用一个布袋除尘器及1根15m的排气筒（DA001）；3台振动筛、1台水平筛、1台制砂机、1台辊压机上方分别设置集气罩，并引至同一个布袋除尘器处理后经1根15m的排气筒（DA002），粉尘经处理后达标排放；

10、非正常工况下，若布袋除尘器出现布袋破损，就会出现颗粒物超标现象，故在日常管理中，加强设备的巡检，若发现布袋破损现象，立即停止生产，并更换布袋，确保颗粒物达标排放。

（二）可行性分析

以上粉尘防治措施是常用和成熟的处理工艺，物料堆场设置堆棚，采用三面围挡+遮雨棚形式，有利于控制扬尘的逸散，对于粒径较细小的机制砂和低品位矿，还设置了喷淋装置，能进一步抑制扬尘的产生，减少扬尘排放量，成品装卸过程用雾炮机对装卸时喷雾降尘，输送廊道进行密闭，能减少物料输送、装载过程中粉尘的排放量，破碎机、筛分机、制砂机等加工设备布置集中，各自设置集气罩，2台鄂式破碎机和2台圆锥破碎机共用一台布袋除尘器和同一根排气筒，3台振动筛、1台水平筛、1台制砂机、1台辊压机共用一台布袋除尘器和同一根排气筒，能降低污染防治费用，而且布袋易于管理和更换，造价不高。由于国家未发布过选矿行业的排污许可证申请与核发技术规范，原料处理粉尘污染防治措施的可行性类比《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦业》，以上污染治理措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦业》中推荐的可行技术，以上污染防治措施经济、合理可行。

7.2.2废水污染防治措施及可行性分析

（一）污染防治措施

1、生产区设置初期雨水收集池1个，容积为200m3，设置雨水沟250m，初期雨水收集后用于项目选矿。

2、生活污水经一套15m3/d的一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T/18920-2020）标准绿化标准限值回用于厂区绿化，生活污水不外排，设置1个50m3的中水收集池用于储存中水，用于非雨季期绿化。

3、原有项目选矿废水经尾矿浆沉淀池沉淀后用于生产循环使用，原有选矿生产线尾矿库回水方式为库内回水和坝下回水相结合，回水收集于尾矿库沉淀池中由泵提升至尾矿库高位回水池再回用于生产，生产废水不外排。

4、原有项目在非正常情况下，若选厂发生尾矿输送泵、管道、回水设施等发生故障，立即停止生产，并将事故废水、尾矿引至应急事故池（1#），待相关设施检修完成后，再将事故废水处理后循环使用，不外排；在选矿区最低处设置1个40m3的事故应急池（2#），用来收集选矿设备发生破裂时泄漏出的矿浆；尾矿库旁设置一个30m3的回水池，坝下设置了一个15m3的沉淀池，若尾矿库发生泄漏或破裂，应立即停产，减少进入尾矿库的尾矿量，将泄漏废水引至沉淀池，并对发生故障的设施立即抢修。

5、技改项目洗砂泥浆进入原有项目磁选机，技改选矿生产线产生的选矿废水通过进入尾矿沉淀池，澄清水抽至选矿工序上使用，尾矿废水随尾矿携带进入依托的浓密池。

（二）可行性分析

技改生产线尾矿进入本厂区内的尾矿浆沉淀池沉淀后，沉淀池内的上清液经抽取至选矿生产线使用，陶瓷机压滤水及清洗废水进入尾矿浆沉淀池沉淀，上清液返回选矿生产线使用，原料加工处理站的洗沙废水用于选矿生产线，一方面对洗沙泥浆中少量的矿进一步回收，一部分可以实现洗沙废水不外排。生活污水处理达标可行性分析如下所示：

表7.2-1生活污水一体化处理设施处理情况

| 处理单元 | 指标 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池 | 进水（mg/L） | 280 | 130 | 325 | 30 |
|  | 出水（mg/L） | 266 | 123.5 | 227.5 | 29.4 |
|  | 去除率 | 5% | 5% | 30% | 2% |
| 调节池 | 进水（mg/L） | 266 | 123.5 | 227.5 | 29.4 |
|  | 出水（mg/L） | 212.8 | 98.8 | 182 | 27.93 |
|  | 去除率 | 20% | 20% | 20% | 5% |
| 厌氧水解 | 进水（mg/L） | 212.8 | 98.8 | 182 | 27.93 |
|  | 出水（mg/L） | 63.84 | 29.64 | 163.8 | 6.98 |
|  | 去除率 | 70% | 70% | 10% | 75% |
| 接触氧化 | 进水（mg/L） | 63.84 | 29.64 | 163.8 | 6.98 |
|  | 出水（mg/L） | 15.96 | 8.892 | 147.42 | 1.745 |
|  | 去除率 | 75% | 70% | 10% | 75% |
| 沉淀池 | 进水（mg/L） | 15.96 | 8.892 | 147.42 | 1.745 |
|  | 出水（mg/L） | 15.96 | 8.892 | 94.35 | 1.745 |
|  | 去除率 | / | / | 36% | / |
| 《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020) | / | / | 10 | / | 8 |
| 达标性 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

项目污废水及雨污分流总投资为11万元，废水处理措施投资不大，均在可接受的范围内，生产过程中能有效降低废水的排放量，在保护环境的同时为企业节省生产成本。

综上，根据类比其他行业排污许可证核发技术规范中生活污水污染治理的可行技术为普通活性污泥法、A/O法、接触氧化法、MBR法，本项目采用接触氧化法，为可行性技术，项目废水不外排是合理可行的。

7.2.3地下水污染防治措施及可行性分析

（一）污染防治措施

为了防止选矿废水下渗，生产区地面应进行混凝土硬化处理，选矿生产区采用彩钢厂房，减少雨水对物料的冲刷，应对精矿池、危废暂存间和尾矿浆沉淀池进行重点防渗处理；对厂区车间地面等进行一般防渗处理；同时实施以新带老要求措施，建设单位完善选矿生产区排水沟，并采用混凝土对排水沟进行防渗处理，尽可能的收集磁选和浮选生产区跑冒滴漏废水，减少跑冒滴漏废水下渗。对精矿池旁边的空地进行混凝土硬化处理，防止跑冒滴漏废水大量下渗，对尾矿库设置地下水监控井，定期对尾矿库附件地下水进行监测，及时了解尾矿库地下水水质情况，掌握尾矿库是否发生泄漏，若发生泄漏要及时处理。

地下水分区防渗措施见下所述。

（1）源头控制措施

①节约用水，减少选矿废水产生量，现有项目尾矿浆排入尾矿沉淀池沉淀，上清液抽回至选厂选矿使用。

②定期对尾矿管道、设备、尾矿浆沉淀池、精矿池等构筑物进行巡检、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患，将污染物跑冒、滴漏降到最低限度。

项目污染区防渗分为重点污染区防渗、一般污染区防渗、简单防渗，分区防渗图详见附图9。

（2）分区防渗

1）重点污染区防渗措施

①该项目重点污染区防渗措施为：对尾矿浆沉淀池和精矿池、事故池、危废暂存间进行重点防渗处理，池子地面底部地基采取压实粘土+土工膜防渗，采用防渗钢筋混凝土进行建设（防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s）。

②本项目尾矿输送管道用钢管，防止尾矿输送时发生泄漏，造成地下水污染。

2）一般污染区防渗措施

一般污染区防渗措施：生产车间、实验室、脱水及精矿产品区、原料加工车间、化粪池地面夯实黏土层+水池防渗混凝土建设（防渗要求：防渗层按等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s要求）。

3）简单防渗

场区除绿化用地外进行地面硬化处理。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制场区的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。

根据现场踏勘情况，项目土壤已采取措施及需要完善措施见表6.2-41和6.2-42所示。

（二）可行性分析

项目针对不同防渗区要求进行分区防渗，各项防渗措施技术成熟、操作简便、效果好，能满足地下水污染防治的需要，在技术上是可行的。

7.2.4噪声污染防治措施及可行性分析

（一）污染防治措施

项目建成后，全厂主要噪声源为立磨机、磁选机等，其源强约为80~95dB(A)。除采取低噪声设备，对设备管道与基础、支架之间采用柔性连接，生产厂房隔音等降噪措施外，还应在总图布置上采取将高噪声设备布置在厂房中央，采用“闹静分开”合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界，减小对厂界噪声的影响。这些噪声控制措施可保证对厂界噪声的影响在可接受的范围内。

本项目拟采取的具体噪声防治措施如下：

1、从声源上控制，风机等设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；

2、合理布局：将新增高噪声设备尽量布置在车间中间，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响；

3、加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度；对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强15dB（A）。

（二）可行性分析

经预测，采取以上处理措施，项目生产噪声在厂界的贡献值叠加背景值后昼夜满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中3类标准，整个厂区北面和东面为山体阻隔，选厂附近1km内均无声环境敏感目标，项目产生的噪声对周围环境影响不大，项目采取的噪声防治措施使用范围广、简单易行。在技术及经济方面是可行的。

7.2.5固体废物处理处置措施及效果及可行性分析

（一）污染防治措施

该项目产生的固废主要有尾矿、生活垃圾、废机油、收尘灰等。

1、尾矿

技改铁精矿再选过程所排尾矿经平安公司已建设的尾矿管道输送至龙都尾矿库，现有选矿车间所排尾矿的处置方式和去向维持现状，仍然进入辣子箐尾矿库。

2、生活垃圾

生活办公区设置垃圾收集桶，统一收集运至戛洒镇生活垃圾指处置地点处置定。

3、废机油

废机油按规范暂存危险废物暂存间，定期委托具有危废处置资质的单位进行处置。厂区内的危险废物暂存间不能满足环保要求，本次技改对危险废物暂存间进行整改，规范建设危废暂存间，要求：“6.2.1地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；6.2.2必须有泄漏液体收集装置；6.2.5应设计堵截泄漏的裙脚，6.3.1基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒”。本次评价要求盛装容器上张贴标识，并设置围堰、泄漏液体导流沟和收集池。贮存危险废物不得超过一年。并制定危险废物管理计划，严格执行危废转移联单制度，建立危险废物管理台账，相关台账应保存3年以上，以备相关管理部门检查。

4、收尘灰

通过收集后作为砂料产品外卖。

（二）可行性分析

技改项目利用三级精铁矿再选以提高矿石品位，生产过程中不进行pH调节，技改工艺不增加浮选工段，不需要使用到浮选剂，选矿后尾矿只是铁的品位发生变化，尾矿属性未发生变化，为Ⅰ类一般工业固废，龙都尾矿库设计为Ⅰ类一般工业固废储存地点，技改铁矿再选尾矿进龙都尾矿库是合理可行的。各类固废处置措施均合理可行，各类固废均能100%得到妥善处置。

7.2.6土壤污染防治措施及可行性分析

1、源头控制

（1）在危险物质存储及使用区域采取防渗措施，尾矿浆沉淀池和精矿池、事故池、危废暂存间严格进行防渗。

2、过程防控措施

（1）加强危险物质在场内储存的管理措施；

（2）设置对事故状态下泄漏的物料和生产废水进行收集与储存的事故储存设施。

（3）加强环保设施管理，确保废水回用设施正常运行，杜绝事故排放及跑冒滴漏情况。

项目土壤防渗已采取措施及需要完善措施见表6.2-41和6.2-42所述。

7.2.7环境风险防范措施及可行性分析

（一）污染防治措施

项目地下水及土壤已采取措施及需要完善措施见表6.2-41和6.2-42所述，其余风险防范措施具体要求见下所述：

1、废机油在储存过程中，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关内容，工程采取以下措施：

（1）按照危险废物贮存污染控制指标要求，各种危险废物采用专用的容器存放，收集后置于危废间内，防止风吹雨淋和日晒。危废间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。

（2）危险废物暂存场所设置堵截泄漏的裙脚，地面进行防渗处理，危废暂存场所危废暂存间地面做防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

（3）对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。同时危险废物储存区设置警示标牌。

（4）所有包装袋、桶必须贴上危险废物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色，稳妥贴附在包装袋、桶适当位置，使其清晰易读。危险废物标签要提供下列说明：“危险废物”字样、危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分或商品名称、危险类别、安全措施等。

2、定期检查水处理构筑物、尾矿及选矿废水输送管线、回水设施等，主要检查构筑物有无变形、移位、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等，如发生上述情况应组织人员立即修复。

3、定期检查尾矿库坝体位移、裂缝、滑坡：坝体出现滑坡时，应查明滑坡位置、范围和形态以及滑坡的动态趋势；坝体出现裂缝时，应查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判定危害程度；要求坝的位移量变化应均衡，无突变现象，且应逐年减小。当位移量变化出现突变或有增大趋势时，应查明原因，妥善处理。

4、明确防汛安全生产责任制，建立值班、巡查和等各项制度；尾矿库设专人小组负责管理，在久雨、暴雨季节，加强巡查，严防坝体渗漏污染和溢坝溃坝事故发生。

5、在该项目发生环境风险事故时，应及时通知当地生态环境主管部门。在企业应急预案处理过程中应及时与当地应急预案联动，告知周边企业及敏感点人群，防止二次污染，降低环境风险带来的危害，同时立即当地应急监测预案。

（二）可行性分析

以上风险防范措施主要针对预防厂区内环境风险事故，措施均较简单，易于操作，有一定的针对性，投资较少，比较合理可行。

# 8环境经济损益分析

环境影响经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济、社会效益，达到三者之间的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。

8.1经济效益

该项目总投资800万元，根据可研报告，投资利润率28.6%，全部投资静态回收期为3.5年（税后），项目财务评价指标好，盈利能力好，投资回收有保障，具有较好直接经济效益。项目盈亏平衡点低，抗风险能力强，各项指标高于行业指标。

项目主要技术经济指标见表8.1-1。

表8.1-1项目经济效益一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产量 | 万t/a | 10 |  |
| 二 | 主要原料 | 吨/a | 220000 | / |
| 1 | 原矿石 | 万t/a | 15 |  |
| 2 | 外购三级精铁矿 | 万t/a | 7 |  |
| 三 | 年工作日 | 天 | 300 |  |
| 四 | 全厂总人数 | 人 | 90 |  |
| 1 | 其中：现有人数 | 人 | 85 |  |
| 2 | 其中：技改项目新增人数 | 人 | 5 |  |
| 五 | 公用动力消耗 |  |  |  |
| 1 | 电 | 万度/a | 432 |  |
| 2 | 水 | 万m3 | 5.76 |  |
| 六 | 设计面积数据 |  |  |  |
| 1 | 项目总占地面积 | m2 | 15370 |  |
| 2 | 建筑面积 | m2 | 900 |  |
| 3 | 建筑系数 | % | 60 |  |
| 4 | 绿化系数 | % |  |  |
| 七 | 工程项目总投资 | 万元 | 800 |  |
| 1 | 固定资产投资 | 万元 | 800 |  |
| 八 | 产年销售收入（不含税） | 万元 | 8000 |  |
| 九 | 成本与费用 | 万元 | 7000 |  |
| 1 | 年总成本（不含税） | 万元 |  |  |
| 2 | 年经营成本 | 万元 |  |  |
| 十 | 年利润总额 | 万元 | 2000 |  |
| 十一 | 销售税金 | 万元 |  |  |

8.2环境经济效益分析

8.2.1环保投资

技改项目总投资800万元，其中环保措施总投资139.5万元，占总投资的17.44%。

表8.2-1环保措施投资估算

| 项目 |  | 污染物 | 处理措施 | 数量 | 环保投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废气 | 扬尘 | 洒水降尘系统 | / | 2 |  |
|  | 废水 | 施工期废水 | 沉淀池 | 1个 | 1 |  |
|  | 固废 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 建筑垃圾合理清运处置，生活垃圾收集桶 | / | 1 |  |
|  | 噪声 | 施工噪声 | 使用低噪声设备 | / | 1 |  |
| 运 营 期 | 废气 | 颗粒物 | 给料口喷淋降尘，给料口除上部给料处，四周密闭 | / | 0.5 |  |
|  |  | 颗粒物 | 原矿石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚 | / | 20 |  |
|  |  | 颗粒物 | 低品位原矿堆场、精矿堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置 | / | 8 |  |
|  |  | 颗粒物 | 公分石和瓜子石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚 | / | 3 |  |
|  |  | 颗粒物 | 机制砂堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置 | / | 5 |  |
|  |  | 颗粒物 | 输送廊道进行密闭，落料处降低落料高度，运输道路硬化处理，定期洒水降尘 | / | 2 |  |
|  |  | 颗粒物 | 原料、产品和副产品装卸采用雾炮喷雾降尘 | / | 1 |  |
|  |  | 颗粒物 | 2台鄂式破碎机和2台圆锥破碎机设置集气罩和布袋除尘后，通过1根15m高排气筒排放（DA001）； | / | 10 |  |
|  |  | 颗粒物 | 3台振动筛、1台水平筛、1台制砂机、1台辊压机分别设置集气罩，并引入同一台布袋除尘后，通过1根15m高排气筒排放（DA002） | / | 10 |  |
|  | 废水 | 生活污水 | 新增一套15m3的一体化污水处理设施，处理后储存在50m3的中水收集池中，作为绿化用水使用 | 1个 | 10 |  |
|  |  | 生产废水防治措施 | 进入沉淀池处理后回用于生产，沉淀池管路改造 | / | 1 |  |
|  |  | 初期雨水池 | 收集原料处理站的初期雨水，池子容积200m3，雨水沟250m | / | 35 |  |
|  |  | 地下水污染防治措施 | 分区防渗，对尾矿浆沉淀池和精矿池、事故池、危废暂存间进行重点防渗处理；生产车间、实验室、脱水及精矿产品区、原料加工车间、化粪池一般防渗；厂区除绿化用地外进行地面硬化处理。 | / | 10 |  |
|  |  |  | 在辣子箐尾矿库下游设置地下水监控井，定时对地下水进行监测 | / | 5 |  |
|  | 固废 | 尾矿 | 输送管道 | / | 2 | 新增部分 |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾收集清运到生活垃圾处置点处置 | / | 2 |  |
|  |  | 废机油 | 用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位清运处置 | / | 2 |  |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 基础减震、厂房隔音、风机安装消声器等设施 | / | 3 |  |
|  | 环境风险 | 1#事故应急池 |  | 200m3 | / | 依托 |
|  |  | 2#事故应急池 |  | 40m3 | 5 | 新建 |
| 合计 |  |  |  |  | 139.5 |  |

8.3环境经济损益分析

本技改项目新增5个劳动定员，优先招聘本地居民，对增加当地就业岗位，缓解当地就业压力，增加社会安定因素将起到一定的积极作用。同时，项目的建设将给玉溪市新平县的发展做出一定的经济贡献，能增加政府部门税收，使政府能够投入更多资金为当地群众提供服务。

因此，该项目有利于促进地方经济持续健康发展，有利于构建和谐社会。

8.4环境影响经济损益综合分析

本项目在确保环保资金和污染治理设施到位的前提下，项目产生的“三废”在采取合理的处理处置措施后，可明显减轻对环境的危害，并取得一定的社会效益和经济效益。由此可见，本项目环保投资具有较好的环境经济效益。

# 9环境管理与环境监测

9.1环境管理

9.1.1环境管理目的

项目在建设期和运营期都将对环境产生一定的影响，为确保项目配套的环保设施都能正常运转，实现污染达标排放，加强企业内部环境管理工作。针对本次环境评价提出的主要环境问题、环保措施及生态环境部门对该项目的要求，提出该项目环境管理与监控计划，对于该项目搞好生产和环境保护来说是非常必要和重要的。

9.1.2环境管理制度

项目需建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。具体为：

1、负责施工期环保工作的计划安排，加强对施工过程中废水、废气、噪声、固体废物等的管理，对施工期产生的弃土和固体废物提出具体处置意见。

2、项目建设期间，认真贯彻落实环保“三同时”规定，切实按照设计要求予以实施，以确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。

3、加强废水、噪声等治理设施监督管理，确保污水处理设备正常运行，厂界噪声达标。

4、建立污染源档案，并优化污染防治措施。按照上级生态环境部门的规范建立本企业有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况的档案，并按有关规定编制各种报告与报表，负责向上级领导及生态环境部门呈报。

5、搞好环境保护宣传和职工环境意识教育及技术培训等工作。

6、检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地生态环境部门处理与工程有关的环境问题，维护好公众的利益。

9.1.3环境管理机构和职责

1、环境管理机构

项目建成后，配备专职的环境管理人员，设定环保安全科作为企业管理机构中的一部分。此科室负责企业环境保护及安全生产的日常管理及预防工作。同时积极配合生态环境部门的视察及监督工作。

2、环保管理人员职责

督促项目环保治理措施、管理措施及相关环保政策的实施。

监测检查项目中各环保设施的运行情况，建立污染物（源）台帐，及时提出改善设施、环境的建议和对策。

3、负责职工的环保教育工作，以提高职工的环保意识。

4、定期向当地环境部门汇报环保工作情况。

9.1.4环境管理监察计划

1、施工期的环境管理

（1）对施工单位提出要求，明确责任制，督促施工单位采取有效措施，减少施工过程中扬尘、施工机械尾气对大气的污染。

（2）要求施工单位设置控制噪声装置，减少噪声对周围环境的影响。

（3）定期检查、督促施工单位按要求回填处置建筑垃圾、弃土方、收集和处理施工废渣。

（4）对施工单位提出要求，施工期间必须设置废水临时沉淀池，收集起来的废水用于施工使用。

（5）项目建成后，应全面检查施工现场的环境恢复情况。

2、运行期的环境管理

（1）项目转入运行期时，应由建设单位组织自主验收，检查环保设施是否按“三同时”进行。

（2）加强环保设施的管理，建立健全日常记录，定期检查环保设施的运行情况，排除故障，保证环保设施正常运转，避免非正常情况发生。

（3）加强场区的绿化管理，制订绿化规划，使绿化面积达到设计提出的绿化指标。

（4）加强对危险废物清运、储存、运输的相关管理要求。

（5）为防止地下水和土壤的污染，做好相关分区防渗。

建设单位委托具有资质的监理部门对工程建设的各个阶段，按照国家有关规定，以保证环境污染治理设施的建设，环境监察计划见表9.1-1。

表9.1-1环境监督计划

| 阶段 | 机构 | 监督内容 | 监督目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计和建设阶段 | 建设单位环保管理、监理人员 | 1.审核环保初步设计； | 1.严格执行“三同时”； |
|  |  | 2.审核环保投资是否落实； | 2.确保环保投资； |
|  |  | 3.检查污染物排放、控制和处理情况； | 3.确保项目执行相关环保法规与标准，并落实环保措施； |
|  |  | 4.检查建设施工占地与恢复情况 | 4.确保施工场所满足环保要求，资源不被严重破坏； |
|  |  | 5.检查环保设施“三同时”情况，确定最终完成期限； | 5.确保项目建设严格按照“三同时”进行 |
|  |  | 6.检查环保设施是否达到标准要求。 | 6.验收环保设施 |
| 运营期阶段 | 玉溪市生态环境局新平分局 | 1.检查监测计划的实施完成情况； | 1.落实监测计划 |
|  |  | 2.检查有无必要实施进一步的环保措施（可能出现未预计到的环境问题）； | 2.切实保护环境； |
|  |  | 3.检查环境敏感区的环境质量是否满足相应质量标准要求； | 3.加强环境管理，切实保护人群健康。 |
|  |  | 4.检查相关需要防渗的构筑物的防渗措施是否达到要求。 | 4.加强监督管理。 |

9.1.3污染物排放清单及排污口设置

#### 9.1.3.1污染物排放清单

项目污染物排放清单见表9.1-2。

表9.1-2 污染物排放清单一览表

| 污染物类别 | 名称 | 类别 | 治理措施 | 排放浓度 | 排放量（t/a） | 排放方式 | 排放标准 | 排污口设置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水（技改项目） | 废水量 | 化粪池，一体化生活污水处理设施 | / | 0 | 不排放 | 达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）回用厂区绿化 | 不设排污口 |
|  |  | pH |  | / | / |  |  |  |
|  |  | SS |  | / | 0 |  |  |  |
|  |  | CODCr |  | / | 0 |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  | / | 0 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | / | 0 |  |  |  |
|  | 技改项目废水 | 洗砂 | 循环使用 | / | 0 | 不排放 | 不外排 | 不设排污口 |
|  |  | 陶瓷过滤机清洗废水 | 进入尾矿浆沉淀池 | / | 0 |  |  |  |
|  |  | 陶瓷过滤机脱水 | 进入原有选矿生产线 | / | 0 |  |  |  |
|  |  | 尾矿废水 | 进入依托的浓密池 | / | 0 |  |  |  |
|  |  | 实验及机修废水 | 进入尾矿沉淀池 | / | 0 |  |  |  |
|  |  | 初期雨水 | 回用于生产 | / | 0 |  |  |  |
| 废气 | 装载机装料（原矿石）粉尘 | 颗粒物 | 在装料处设置喷淋设施 | / | 0.21 | 无组织排放 | 达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7要求 | 不设排污口 |
|  | 给料粉尘 | 颗粒物 | 给料口喷淋降尘，给料口除上部给料处，四周围挡 | / | 0.225 |  |  |  |
|  | 物料堆场扬尘 | 颗粒物 | 原矿石、公分石和瓜子石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚；低品位原矿堆场、机制砂堆场、产品精矿堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置 | / | 0.532 |  |  |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 硬化场地、输送皮带均为密闭式，落料处降低落料高度，运输道路定期洒水降尘 | / | 0.256 |  |  |  |
|  | 原料卸载粉尘 | 颗粒物 | 原料装卸采用雾炮喷雾降尘 | / | 0.153 |  |  |  |
|  | 成品及副产品装载粉尘 | 颗粒物 | 原料装卸采用雾炮喷雾降尘 | / | 0.255 |  |  |  |
|  | 未收集粉尘 | 颗粒物 | / | / | 11.89 |  |  |  |
|  | 废气量 | 气量 | / | / | 25200万m3/a | 有组织排放 | / | / |
|  | DA001粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘 | 2.1mg/m3 | 0.299 |  | 达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5要求 | 设排污口 |
|  | DA002粉尘 | 颗粒物 |  | 1.4mg/m3 | 0.152 |  |  | 设排污口 |
| 固废 | 技改铁矿再选尾矿 | 尾矿 | 排入龙都尾矿库 | / | 31874.126t/a | 不排放 | 100%妥善处置 | 不设排污口 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 定期清运至戛洒镇生活垃圾指定地点处理 | / | 0 |  |  |  |
|  | 除尘器收尘灰 | 收尘灰 | 作为砂料产品外卖 | / | 0 |  |  |  |
|  | 机械维修及保养 | 废机油 | 按规定暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 | / | 0 |  |  |  |

#### 9.1.3.2规范化排污口设置

1、排污口必须按照规定设置与排污口相对应的环境保护图形标志牌。

2、凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上只允许设污水和“清下水”排污口各1个，本项目废水不设排污口。

3、排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《污染源监测技术规范》的规定设置。

4、一般固废贮存处置场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单（2013）要求。

5、一切排污者的排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准（环境保护图形标志）（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。

本项目废水不设置排污口，废气设置2个排污口。

9.1.4信息公开

根据环保部发布的《企业事业单位环境信息公开办法》（﹝2014﹞部令第31号），参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、“《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知”（环发﹝2013﹞81号），对普通单位及重点排污单位做出相应的信息公开规定。

1、普通企业事业单位：

（1）应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息；

（2）企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作；

（3）企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。

2、重点排污单位应公开以下信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息；

（7）列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

9.2环境监测

9.2.1施工期环境监测计划

1、施工期环境监理计划

建设单位设1人兼职负责施工期环境管理。负责检查、落实施工单位是否对施工过程中产生的废水、废气、固废和噪声等采取相应的防治措施，及时修复受到破坏的环境。

建设单位委托的建设项目工程监理事项中应包括环境污染治理设施及生态破坏防治工程的内容。施工期环境监理主要内容见表9.2-1。

表9.2-1施工期环境监理计划表

| 工程进度 | 监理内容 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 工程设计中涉及本项目产生的大气、水、噪声、固废等污染防治设施是否与主体工程同时设计，特别是施工期存在的粉尘及噪声影响问题减缓措施，资金是否在设计中得到落实。 |
| 施工阶段 | 1、各项污染防治设施工程质量是否达到；2、各项污染防治设施施工是否与主体工程同步进行；3、设置必要的施工防护措施，严格限定施工作业时间，不得在规定时间外进行施工作业。 |

9.2.2运营期监测计划

建设单位明确排污责任主体为新平县平安矿业开发有限公司，认真落实以下监测计划，根据该项目的特点，主要对运营期各种污染物的收集、处置情况进行监测，建设单位应委托有资质的监测单位来完成，若监测结果超标或发现其它问题需及时采取治理措施。

由于我国未发布选矿行业排污单位自行监测技术指南，所以本报告根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），该项目监测计划见表9.2-2。

表9.2-2监测计划一览表

| 类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测时间与频次 | 标准要求 | 负责机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选矿废水 | pH、SS、CODCr、石油类、硫化物、氟化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、铁、锰、铝 | 沉淀池出口 | 1次/年 | 处理达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表2标准后全部回用，禁止外排。 | 新平县平安矿业开发有限公司 | 玉溪市生态环境局新平分局 |
| 生活污水 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷 | 生活污水处理设施进出口 | 1次/年 | 处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）晴天回用于厂区绿化，严禁外排。 |  |  |
| 地下水 | pH、SS、CODCr、石油类、硫化物、氟化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、铁、锰、铝 | 辣子箐尾矿库下游、东磨选厂下游 | 1次/半年 | 《地下水质量标准》（GB14848-2017）III类标准要求 |  |  |
| 废气 | 颗粒物 | 原矿石加工废气的排气筒排口DA001、DA002 | 1次/年 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5标准限值 |  |  |
|  | 厂界无组织颗粒物 | 厂界外10m范围内 | 1次/年 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7无组织排放浓度排放限值1.0mg/m3 |  |  |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 厂界四周1m处 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |  |

9.3排污许可证制度

根据国务院办公厅2016年11月10日颁发《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发﹝2016﹞81号），到2020年完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作，并建立健全企事业单位污染物排放总量控制制度，逐步实现由行政区域污染物排放总量控制向企事业单位污染物排放总量控制转变，控制的范围逐渐统一到固定污染源。

环境保护部于2016年7月15日发布《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评﹝2016﹞95号）中提出：“项目环评重在落实环境质量目标管理要求，优化环保措施，强化环境风险防控，做好与排污许可的衔接。”

环境保护部办公厅于2017年11月24日印发《关于做好环境影响评价制度与排污许可证衔接相关工作的通知》（环办环评﹝2017﹞84号）中提出：“排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。”

综上，根据本环评报告书，项目设置废气排放口2个，必须在发生实际排污行为之前取得环评批复，申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

9.4总量控制指标

国家重点控制的总量因子：废气中排放的SO2、氮氧化物和废水中排放的COD、氨氮。

总量控制有关要求：各企业新建项目SO2、氮氧化物和COD、氨氮指标必须有可靠的总量来源，其余污染物指标以及企业特征污染物的总量，将在严格要求达标排放的基础上根据项目排污情况，在环评报告中提出总量控制建议值，由企业向当地生态环境主管部门申请，经批准后，作为企业的总量控制指标。

本项目生活污水经处理后回用于厂区绿化；生产废水经沉淀池处理后回用于生产；生产废水、生活污水不外排，不设置总量控制指标。所有工业固废均得到有效处理、处置，处置率100%。

本项目废气有组织颗粒物排放量为0.451t/a，无组织颗粒物排放量为13.521t/a，废气量为25200万Nm3/a。

9.5项目竣工环境保护验收

本工程所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，工程完工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求严格加强环保设施的运行管理。如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成，建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见，并报生态环境部门备案。建设项目配套建设的环境保护设施经竣工验收通过后方可正式投产。环保验收一览表见表9.5-1。

表9.5-1项目环境保护竣工验收一览表

| 项目 | 污染物 | 处理措施 | 预期效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 颗粒物 | 对原料加工区域场地进行硬化 | 达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7中的无组织排放监控浓度限值 | 整改措施 |
|  |  | 给料口喷淋降尘，给料口除上部给料处，四周围挡；挖机装料时通过喷淋降尘 |  |  |
|  |  | 原矿石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚 |  |  |
|  |  | 低品位原矿堆场、产品精矿堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置 |  |  |
|  |  | 公分石和瓜子石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚 |  |  |
|  |  | 机制砂堆场设施堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置 |  |  |
|  |  | 输送皮带均为密闭式，落料处降低落料高度，运输道路定期洒水降尘 |  |  |
|  |  | 原料、产品和副产品装卸采用雾炮喷雾降尘 |  |  |
|  |  | 2台鄂式破碎机和2台圆锥破碎机设置集气罩和布袋除尘器后，通过1根15m高排气筒排放（DA001） | 达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5中的排放浓度限值 |  |
|  |  | 3台振动筛、1台水平筛、1台制砂机（整形机）、1台辊压机分别设置集气罩和布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放（DA002） |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | 设置2座水冲厕替代原旱厕，新建1个15m3/d一体化污水处理设施+1个50m3的中水收集池 | 达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）标准绿化标准限值 | 以新带老措施 |
|  | 原有选矿废水 | 选矿废水和实验室废水进入尾矿浆沉淀池处理后回用于生产，尾矿库余水经沉淀后泵入尾矿库高位回水池，用泵输送至选厂用于选矿生产。厂区已建710m3尾矿浆沉淀池 | 不外排 | 保留 |
|  | 技改项目过滤机压滤水及清洗废水 | 进入原有项目尾矿沉淀池沉淀后回用于生产 | 不外排 | 新增措施 |
|  | 技改生产线尾矿废水 | 技改尾矿废水进入依托的辣子箐口选厂的浓密池管道全长750m，管道内径为150mm，外径160mm | 不外排 | 新增措施 |
|  | 洗砂废水 | 进入原有项目选矿生产线 | 不外排 |  |
|  | 原料处理站初期雨水 | 在原料处理区新建1个200m3的初期雨水池 | 不外排 |  |
|  | 实验室及机修废水 | 进入尾矿沉淀池后回用于生产 | 不外排 | 保留 |
|  | 地下水 | 精矿池附近的空地用混凝土硬化处理 | / | 以新带老措施 |
|  |  | 在尾矿库下游设置地下水监测井 | / |  |
|  |  | 重点污染区防渗措施：对尾矿浆沉淀池和精矿池、事故池、危废暂存间进行重点防渗处理，池子地面底部地基采取压实粘土+土工膜防渗，采用防渗钢筋混凝土进行建设（防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s）。危废暂存间防渗要求：防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 | / |  |
|  |  | 一般污染区防渗措施：生产车间、实验室、脱水及精矿产品区、原料加工处理区、化粪池地面夯实黏土层+水池防渗混凝土建设（防渗要求：防渗层按等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。 | / | 新增措施 |
|  |  | 简单防渗：场区除绿化用地外进行地面硬化处理 | / |  |
| 固体废物 | 原有选矿项目尾矿 | 排入已建的辣子箐尾矿库中 | 100%处置 | 保留 |
|  | 技改铁矿再选尾矿 | 排入大红山龙都尾矿库 |  | 新增措施 |
|  | 收尘灰 | 用作产品机制砂中，不外排 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 统一收集后清运至环卫部门指定地点处置。 |  | 保留 |
|  | 废机油 | 用专用容器收集后，暂存于危废暂存间内，委托有资质单位定期清运处置。暂存间进行改造，要求：“6.2.1地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；6.2.2必须有泄漏液体收集装置；6.2.5应设计堵截泄漏的裙脚，6.3.1基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。”。本次评价要求盛装容器上张贴标识，并设置围堰、泄漏液体导流沟和收集池。贮存危险废物不得超过一年。并制定危险废物管理计划，严格执行危废转移联单制度，建立危险废物管理台账，相关台账应保存3年以上，以备相关管理部门检查。 |  | 以新带老措施 |
| 噪声 | 设备噪声 | 减震、吸音、隔音等设施 | 达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 | 新增措施 |
| 环境风险 | 生产废水 | 依托原项目已建的200m3事故应急池（1#） | 事故时收集因回水设施故障无法处理外排的水 | 保留 |
|  | 矿浆 | 在选矿区最低处新建1个40m3的事故应急池（2#） | 收集选矿设备发生破裂时的矿浆 | 新增措施 |

# 10评价结论与建议

10.1项目概况

项目位于云南省新平县戛洒镇戛洒村委会东磨组公戛线旁。项目地理坐标：东经102°93′19.16"，北纬24°23′49.88"，项目在现有厂区技改，不新增占地。

项目名称：新平县平安矿业开发有限公司年产10万吨铁精矿技改建设项目。

建设地点：云南省新平县戛洒镇戛社区东磨小组。

建设性质：技改。

建设规模：年产10万吨铁精矿。

技改工程投资800万元，其中环保投资139.5万元，占总投资的17.44%。

10.2环境质量现状结论

10.2.1环境空气质量现状

根据新平县2020年环境空气自动监测站监测结果，新平县环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，新平县处于环境空气质量达标区。根据现状补充监测结果可知，两个监测点的SO2、NO2、TSP、PM10监测值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。表明评价区域环境的空气质量良好，具有一定的环境容量。

10.2.2水环境质量现状

根据地表水环境质量现状监测结果分析，困龙河断面监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。

10.2.3地下水环境质量现状

根据地下水环境质量现状监测结果分析，区域地下水除J2处的氨氮超标外，其余所测指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。J2处的氨氮超标主要原因可能为项目区东侧上游的农田施肥退水导致附近地下水氨氮浓度超标。

10.2.4声环境质量现状

根据声环境质量现状监测结果分析，沿厂界四周所布设的四个测点的噪声监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

10.2.5土壤环境质量现状

根据土壤环境质量现状监测结果分析，项目区内土壤监测因子值均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1的第二类用地筛选值。

10.2.6生态环境质量现状

评价区的植被类型主要为有林地和灌木草丛，评价区内无国家规定保护的珍稀植物及珍稀古树，自然植被以稀散乔木、灌木为主，在植被类型及物种多样性方面没有特殊的生物学意义。评价区内未见国家及省级重点保护的野生濒危动物分布的记录，没有特殊生态景观和历史文物等敏感保护目标。在地势陡峭地段有少量灌木及杂木。

现场调查未发生塌陷和地裂缝等地质灾害，由于评价区次生植被恢复较好，自然生态体系完整性较好，因此自然生态系统的稳定较强。

10.3相关符合性分析结论

10.3.1产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于“四十三、环境保护与资源节约综合利用中23、高效、节能、环保采矿、选矿技术（药剂）；低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用技术与设备”中的“低品位矿开发及综合利用技术与设备”类别，属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策。项目已于2021年1月6日取得新平彝族傣族自治县发展和改革局核发的投资项目备案证，项目代码：2021-530427-04-02-3380736。

10.3.2规划相符性分析结论

本项目位于新平矿业循环经济特色工业园区戛洒片区大红山配套服务组团内，在现有场地技改，项目不涉及生态保护红线，符合园区规划产业定位、规划环评及审查意见。

10.3.3选址合理性分析

项目位于新平县戛洒镇东磨小组，属于新平工业园区戛洒片区，项目不新增用地，利用原厂区空地进行技改，该选厂不涉及敏感区域，项目运营期产生的废气、噪声达标排放，废水经处理后循环使用不外排，固废均能够得到及时、妥善的处置，项目运营期采取措施后不会对周边环境造成大的影响。因此，项目选址合理。

10.3.4平面布置合理性分析

项目依托现有地形分台阶布置，生产车间与脱水、尾矿处理区之间有公路（公戛线）相隔，本次技改项目在原有场地上进行建设，原料加工处理站位于选厂生产车间北侧，位于生产区下风向，降低生产粉尘对厂区的影响，充分利用地形，各设备布置合理。因此，项目平面布置合理。

10.4环境影响分析结论

10.4.1施工期环境影响分析结论

1、废水

项目施工废水经沉淀处理后回用于施工及洒水降尘，生活污水依托原有项目化粪池处理，定期委托周边农民清掏。施工场地雨天降雨冲刷水通过设置沉淀池沉淀处理后用于晴天场地洒水降尘，用不完的部分经沉淀后外排。项目施工期对地表水环境影响较小。

2、废气

施工期产生的废气主要为土建过程产生的粉尘、施工机械燃油烟气等。由于项目所在区域较为开阔，大气扩散条件较好，施工过程中产生的粉尘经洒水降尘和燃油烟气经自然扩散和稀释后，对项目区周边空气环境质量影响较小，加强施工机械和运输车辆的维修保养，选用符合国家污染物排放标准的施工机械和运输车辆。施工废气污染防治设施要符合住建部《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》相关要求。

3、噪声

根据施工设备噪声预测结果显示，施工机械在距离施工点200m外昼间可达《建筑施工场界环境噪声标准》（GB12523-2011）的要求。本项目周边200m范围内无敏感点。施工期间夜间禁止施工，施工设备噪声产生特点具有间歇性及无规律性，项目通过选用低噪设备，优化施工方式，采用先进的生产工艺，并合理布置施工作业面和安排施工时间，项目施工期噪声对外环境的影响可以降至最小，并将随施工期的结束而消除。因此，施工期产生的施工噪声对周边环境影响较小。

4、固体废物

施工期固废经收集后及时清运，能利用的加以综合利用，对于不能综合利用的部分，运送至相关管理部门指定地点进行规范化处置；施工人员生活垃圾收集后与原有项目员工生活垃圾一同清运处理。少量开挖土石方用于厂区低凹处回填。项目对施工期所产生的各类固体废物均采取了综合利用与合理处置的措施，施工期固体废物对外环境的影响不大。

10.4.2运营期影响分析结论

1、废气

（1）新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大占标率≤100%；

（2）新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大占标率≤30%；

（3）项目环境影响符合环境功能区划，叠加现状浓度后，PM10保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本项目产生的颗粒物对周边大气环境影响可以接受。

（4）非正常工况下，网格点中1小时浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应浓度限值，由于非正常工况出现的时间较短，对区域环境空气质量产生的影响只是暂时的，建设单位应采取措施，尽量避免该情况的发生。报告书要求项目在投入运行后，在生产运行中必须确保各废气治理设施正常运转，确保按设计的除尘效率和收集效率运行，保证达标排放，杜绝非正常排放。

（5）厂界无组织颗粒物无超标点，无需设置大气环境防护距离。

综上所述，该建设项目符合环境功能区划等相关要求，项目建设从大气环境保护的角度分析是可行的。

2、地表水

正常工况下该项目废水处理达标后全部回用，对地表水环境影响很小。当废水处理装置发生故障时，应立即停产，废水排入事故池，处理后回用。非正常工况下废水排放将造成困龙河水质不利影响，因此，建设单位应加强管理措施，确保污水处理系统和回用系统正常运行，提高水循环利用率，并做好废水监测工作，确保不影响困龙河下游水体功能，杜绝废水非正常排放。

3、地下水

项目选矿生产影响的地下水主要为第四系孔隙水含水层和舍资组砂岩弱裂隙含水层，根据现场调查地下水影响范围内无人开采该层裂隙水作为饮用水源，该层地下水自然排泄至困龙河和戛洒江。项目选矿废水全部回用，项目尾矿为Ⅰ类一般工业固废，浸出毒性实验浸出液污染物含量低，选矿废水污染物含量低，沉淀处理之后可以达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表2新建企业水污染物（非酸性废水）排放浓度限值要求，下渗废水污染物含量低，下渗水对地下水水质影响小，下渗废水随地下水短途排泄至戛洒江和困龙河，戛洒江和困龙河水量大，排至戛洒江和困龙河废水经过稀释之后对戛洒江和困龙河水质影响不大，附近最近村庄饮用水全部来自戛洒镇自来水厂供水，戛洒水厂取水点不在项目地下水影响范围内。综合分析项目生产对地下水影响较小。

4、噪声

项目运营期产生的噪声采取措施处理后对厂界外环境影响较小，评价区域附近无声环境敏感目标，项目产生的噪声对周围环境影响不大。

5、固废

技改铁精矿再选过程所排尾矿经平安公司已建设的尾矿管道输送至龙都尾矿库，现有选矿车间所排尾矿的处置方式和去向维持现状，仍然进入辣子箐尾矿库。生活垃圾运往生活区垃圾房堆存，定期清运至戛洒镇生活垃圾处置地点处置。除尘灰经收集后用作砂料产品，不外排。建设单位严格落实好本报告书提出的管理和处理措施，在固体废物产生、处置过程中加强管理，项目运营后产生的固体废物对环境影响较小。

- 生态

项目技改位于现有厂区内，不新增占地。土地利用现状为工业企业用地，无原生植被分布。该项目本次技改不会对区域生态环境、土壤环境等造成明显不利影响。

10.5环境风险评价结论

只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强环境风险管理，落实风险防范措施后，该项目的环境风险水平是可以接受的。在发生风险事故后，立即启动环境风险事故应急预案，可以确保事故不扩大，将不会对项目周边区域环境造成较大危害。综合分析，该项目环境风险水平是可以控制的。

10.6环境保护措施

10.6.1施工期环境保护措施

1.废水防治措施

施工场地设置沉淀池对施工废水进行沉淀处理，施工废水经沉淀处理后回用洒水施工等，生活污水依托原有化粪池处理后定期委托周边农民清掏。施工场地雨天降雨冲刷水通过设置沉淀池沉淀处理后用于晴天场地洒水降尘。

2.扬尘防治措施

严格按照住建部《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》有关要求进行施工场地的扬尘防治。

3.噪声防治措施

对高噪声设备应加置消隔声设施，调整或缩短高噪声施工机械的作业时间，严格控制夜间施工时间，对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，并在环境敏感点限制车辆鸣笛；尽量避免夜间运输物料，减轻运输噪声扰民等措施，可使厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声防治措施可行。

4.固体废物防治措施

施工期间施工人员产生的生活垃圾及时收集，和原有项目生活垃圾一起委托当地环卫部门清运处置。废弃建筑材料应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，请回收商进行收购，重复利用；不能回收利用的部分运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。少量开挖土石方用于厂区低凹处回填。施工期固体废物处理处置措施可行。

10.6.2营运期环境保护措施

1.废气

（1）对原料加工区场地进行浇筑硬化；

（2）给料口喷淋降尘，给料口除上部给料处，四周密闭；

（3）原矿石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚；

（4）低品位原矿堆场、精矿堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置，三级精矿放置在三级精矿池内；

（5）公分石和瓜子石堆场设置堆棚形式，三面围挡+遮雨棚；

（6）机制砂堆场设施堆棚形式，三面围挡+遮雨棚，堆棚设置喷淋装置；

（7）原料加工场地进行硬化，输送廊道进行密闭，落料处降低落料高度，运输道路定期洒水降尘；

（8）原料和产品和副产品装卸采用雾炮喷雾降尘；

（9）2台鄂式破碎机和2台圆锥破碎机设置集气罩共用一个布袋除尘器及1根15m的排气筒（DA001）；3台振动筛、1台水平筛、1台制砂机、1台辊压机上方分别设置集气罩，并引至同一个布袋除尘器处理后经1根15m的排气筒（DA002），粉尘经处理后达标排放；

（10）非正常工况下，若布袋除尘器出现布袋破损，就会出现颗粒物超标现象，故在日常管理中，加强设备的巡检，若发现布袋破损现象，立即停止生产，并更换布袋，确保颗粒物达标排放。

2.地表水

生产区设置初期雨水收集池1个，容积为200m3，设置雨水沟250m，雨水收集后用于项目选矿。用水冲厕替代旱厕，生活污水以新带老新建一套规模为15m3/d污水处理设施和一个50m3的中水收集池，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化标准回用于厂区绿化，原料加工处理区的初期雨水经收集后进入雨水池沉淀，上清液抽回至高位水池用于选矿；原有选矿车间生产废水经沉淀池沉淀后用泵通过输送管道返回生产工段，辣子箐尾矿库澄清后，上清液通过库内回水系统扬送至高位水池，再用泵通过输送管道输送至生产工段。技改选矿工艺中陶瓷压滤机压滤水进入尾矿沉淀池沉淀后回用于生产，技改尾矿废水依托辣子箐口选厂浓密池，沉淀后回用于辣子箐口选厂，洗砂废水回用于原有选矿车间的选矿生产线，不外排。实验废水经尾矿浆沉淀池沉淀后用于生产；

在非正常情况下，若选厂发生尾矿输送泵、管道、回水设施等发生故障，立即停止生产，并将事故废水引至应急事故池（1#），待相关设施检修完成后，再将事故废水处理后循环使用，不外排；在选矿区最低处设置1个40m3的事故应急池（2#），用来收集选矿设备发生破裂时泄漏出的矿浆；尾矿库旁设置一个30m3的回水池，坝下设置了一个15m3的沉淀池，若尾矿库发生泄漏或破裂，应立即停产，减少进入尾矿库的尾矿量，将泄漏废水引至沉淀池，并对发生故障的设施立即抢修。

项目无生产废水外排，项目废水处理措施可行。

3.地下水

为了防止选矿废水下渗，建设单位已对生产区地面进行混凝土硬化处理，选矿生产区采用彩钢厂房，减少雨水对物料冲刷。对尾矿浆沉淀池和三级精矿池、事故池、危废暂存间进行重点防渗处理，池子地面底部地基采取压实粘土+土工膜防渗，采用防渗钢筋混凝土进行建设（防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s），对生产车间、实验室、脱水及精矿产品区、原料加工处理站、化粪池进行一般防渗处理，地面夯实黏土层+水池防渗混凝土建设（防渗要求：防渗层按等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s）。厂区除绿化用地外进行地面硬化一般防渗处理。项目地下水污染防治已采取措施及需要完善措施见表6.2-41和6.2-42。

为了进一步降低项目生产对地下水的影响，以新带老要求建设单位完善选矿生产区排水沟，并采用混凝土对排水沟进行防渗处理，尽可能的收集磁选和浮选生产区跑冒滴漏废水，减少跑冒滴漏废水下渗。对精矿池旁边的空地进行混凝土硬化处理，防治跑冒滴漏废水大量下渗，对辣子箐尾矿库设置地下水监控井，定期对尾矿库附件地下水进行监测，及时了解尾矿库地下水水质情况，掌握尾矿库是否发生泄漏，若发生泄漏要及时处理。

4.噪声

噪声防治措施主要包括基础减振、厂房隔声及距离衰减，整个厂区北面和东面为山体阻隔，选厂附近1km内均无声环境敏感目标，项目产生的噪声对周围环境影响不大。

5.固体废物

（1）生活垃圾统一收集后清运至环卫部门指定地点；

（2）原有选矿车间尾矿进入辣子箐尾矿库，技改铁矿再选生产线尾矿进入大红山龙都尾矿库，企业应设专人管理，管理人员应随时观察坝体的变化，注意是否有位移、变形、错动的情况。尤其在汛期和地震后，出现异常现象及时上报，以便采取措施，防止尾矿坝溃塌。

（3）布袋除尘器收尘灰通过收集后用作产品砂料，不外排。

（4）废机油按规范暂存危险废物暂存间暂存，定期委托具有危废处置资质的单位进行处置。厂区内的危险废物暂存间不能满足环保要求，本次技改对危险废物暂存间进行整改，严格危险废物的处置，按《危险废物储存污染物控制标准》（GB18597—2001）及修改联单相关要求，规范建设危废暂存间，要求：“6.2.1地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；6.2.2必须有泄漏液体收集装置；6.2.5应设计堵截泄漏的裙脚，6.3.1基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒”。本次评价要求盛装容器上张贴标识，并设置围堰、泄漏液体导流沟和收集池。贮存危险废物不得超过一年。并制定危险废物管理计划，严格执行危废转移联单制度，建立危险废物管理台账，相关台账应保存3年以上，以备相关管理部门检查。

10.7总量控制指标

本项目废气有组织颗粒物排放量为0.451t/a，无组织颗粒物排放量为13.521t/a，废气量为25200万Nm3/a。生产废水不外排，生活污水经处理达标后回用。固体废弃物处置率为100%。

10.8公众参与

2021年01月11日~1月22日，建设单位新平县平安矿业开发有限公司在“玉溪高古楼网站”上进行了首次公示；在信息公告期间，当地群众给予了广泛关注，没有提出具体意见。2021年1月26日环评单位编制形成了《新平县平安矿业开发有限公司年产10万吨铁精矿技改建设项目环境影响报告书（征求意见稿）》，建设单位采取了以下三种方式进行了第二次公示，分别为：（1）于2021年2月1日及2021年2月2日在玉溪日报登了两次征求意见信息公告，满足在征求意见的10个工作日内公开信息不得少于2次的要求；（2）2021年1月27日，建设单位在东磨村张贴告示的形式进行了信息公告，且持续公开期限为10个工作日，公示期间时间：2021年1月27日-2021年2月9日；（3）于2021年1月27日在高古楼网站上发布了信息公开公告，且持续公开期限为10个工作日，公示期间时间：2021年1月27日-2021年2月9日；公示期间没有接到任何反馈意见。于2021年1月27日-2月9日对东磨村居民、项目周边企业员工等进行了公众参与调查及公众意见表填写，团体意见表5份，个人意见表48份。调查结果显示，周边公众及团体关注的问题已经在本报告中提出了环保相关管理要求。2022年5月18日，建设单位在玉溪市高古楼网站上对环境影响报告书及公众参与说明进行了报批前公示（公示网站链接：https://www.gaogulou.com/thread-1723865-1-1.html）。

10.9评价总结论

项目所处的区域均属于环境质量达标区，本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求，在公司现有场地内技改，不新增占地，选址合理，符合《新平工业园区总体规划修编（2018~2035）》规划环评及其审查意见相关要求，且得到了参与调查的所有公众的支持。在充分落实本评价提出的污染防治措施的前提下，确保项目各污染物达标排放、环保设施正常运行、加强环境管理，严格执行“三同时”制度的基础上，从环保角度而言，本技改项目的建设是可行的。

10.10建议

1、坚持预防为主、“三同时”的原则进行生产，加强企业内部管理，落实监测、环评和各项环保、水土保持及生态保护措施。

2、项目建成之后建设单位需尽快按照相关环保要求开展自主验收。