2022年玉溪市重点管理企业执法监测结果公布清单

（2022年5月）

| 序号 | 企业名称 | 县区 | 监测单位 | 监测日期 | 监督类型 | 监测点位 | 监测指标 | 排放浓度 | 排放标准限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 红塔区 | 红塔区环境监测站 | 5.06 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 23 | 50 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮(mg/L) | 0.13 | 5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群(MPN/L) | 10L | 1000 | 达标 |
| 2 | 玉溪桑德星源水务有限公司-北片区污水处理厂 | 江川区 | 江川区环境监测站 | 5.06 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 20 | 50 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮(mg/L) | 0.54 | 5 | 达标 |
| 3 | 玉溪桑德星源水务有限公司-南片区污水处理厂 | 江川区 | 江川区环境监测站 | 5.06 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 24 | 50 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮(mg/L) | 2.2 | 5 | 达标 |
| 4 | 通海北控水务环保有限公司 | 通海县 | 通海县环境监测站 | 5.06 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 30 | 50 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮(mg/L) | 0.44 | 5 | 达标 |
| 5 | 易门北控环保水务有限公司 | 易门县 | 易门县环境监测站 | 5.17 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 15.5 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | pH（无量纲） | 6.73—7.06 | 6-9 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮(mg/L) | 1.988 | 8 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量(mg/L) | 3.4 | 20 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物(mg/L) | 7 | 20 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类(mg/L) | 0.06L | 3 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油(mg/L) | 0.06L | 3 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.113 | 1 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮(mg/L) | 13.7 | 20 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷(mg/L) | 0.36 | 1 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷(mg/L) | 0.0007 | 0.1 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬(mg/L) | 0.004 | 0.05 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬(mg/L) | 0.013 | 0.1 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉(mg/L) | 0.0004 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅(mg/L) | 0.002L | 0.1 | 达标 |
| 6 | 新平北控环保水务有限公司新平县污水处理厂 | 新平县 | 新平县环境监测站 | 5.05 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 24 | 50 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮(mg/L) | 0.17 | 5 | 达标 |
| 7 | 峨山县污水处理厂 | 峨山县 | 峨山县环境监测站 | 5.07 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 16 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮(mg/L) | 0.243 | 8 | 达标 |
| 8 | 元江北控环保水务有限公司（元江县污水处理厂） | 元江县 | 元江县环境监测站 | 5.05 | 污水厂废水 | 废水排口 | pH（无量纲） | 6.9—7.0 | 6-9 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量(mg/L) | 9 | 50 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮(mg/L) | 2.12 | 5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷(mg/L) | 0.06 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮(mg/L) | 6.24 | 15 | 达标 |
| 9 | 华宁北控环保水务有限公司 | 华宁县 | 华宁县环境监测站 | 5.05 | 污水厂废水 | 废水排口 | 化学需氧量(mg/L) | 21 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮(mg/L) | 2.27 | 8 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量(mg/L) | 2 | 20 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物(mg/L) | 6 | 20 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油(mg/L) | 0.14 | 3 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类(mg/L) | 0.07 | 3 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.12 | 1 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮(mg/L) | 10.9 | 20 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷(mg/L) | 0.06 | 1 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | pH（无量纲） | 7.29-7.40 | 6-9 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 440 | 10000 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲基汞(mg/L) | 0.00001L | 不得检出 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 乙基汞(mg/L) | 0.00002L | 不得检出 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬(mg/L) | 0.004L | 0.1 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷(mg/L) | 0.0011 | 0.1 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅(mg/L) | 0.02 | 0.1 | 达标 |
| 10 | 澄江县污水处理厂 | 澄江县 | 澄江县环境监测站 | 5.07 | 污水厂废水 | 进中水回用工程排放口 | 氨氮(mg/L) | 0.21 | 5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量(mg/L) | 9 | 50 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 中水回用工程排放口 | 氨氮(mg/L) | 0.14 | 5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量(mg/L) | 6 | 50 | 达标 |
| 11 | 通海天健工业园区开发有限公司 | 通海县 | 通海县环境监测站 | 5.07 | 污水厂废水 | 废水排口 | 化学需氧量(mg/L) | 30 | 50 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮(mg/L) | 0.12 | 5 | 达标 |
| 12 | 通海山秀水务发展有限公司 | 通海县 | 通海县环境监测站 | 5.06 | 污水厂废水 | 废水排口 | 化学需氧量(mg/L) | 34 | 50 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮(mg/L) | 0.27 | 5 | 达标 |

备注：1、发布日期:2022年06月09日

2、表中数值后带“L”为测值小于检出限，“L”前数值为该项目检出限，统计时以检出限一半计