2022年度玉溪市环境统计

年度报告

玉溪市生态环境局

2023年9月

# 一、调查对象

（一）调查对象总体情况

2022年度环境统计（排放源）重点调查单位共有371家，其中工业源重点调查企业342家、污水处理厂20家、生活垃圾处理场（厂）7家、危险废物集中处理厂0家、单独医疗废物集中处置厂2家。各区县调查对象数量分布情况见图1。

图1 各区县调查对象数量分布情况

（二）工业源调查对象基本情况

2022年全市重点调查工业企业342家，调查方式为逐家调查。各区县调查工业企业数量分布情况见图2。

图2 各区县调查工业企业数量分布情况

（三）集中式污染治理设施调查对象基本情况

调查对象包括污水处理厂、生活垃圾处理场（厂）、危险废物集中处理厂、医疗废物集中处理厂。2022年全市共调查污水处理厂20家、生活垃圾处理场（厂）7家、危险废物集中处理厂0家、医疗废物集中处理厂2家，调查方式为逐家调查。各区县调查集中式污染治理设施数量分布情况见图3。

图3 各区县调查集中式污染治理设施数量分布情况

（四）生活源调查基本情况

生活源以州（市）为基本统计调查单位，根据相关部门提供的统计数据，结合工业源、集中式污染治理设施、机动车保有量等统计调查结果，核算生活源污染物产排量。

（五）移动源调查基本情况

移动源以州（市）为基本统计调查单位，根据有关部门提供的机动车保有量数据，核算机动车污染物排放量。

# 二、主要统计调查结果

## （一）总体结果

排放源统计源项包括工业源、集中式治理设施、生活源、机动车。2022年各源项废水、废气主要污染物排放量见表1、表2。

表1 主要废水污染物排放量

| 源项\污染物（吨） | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业源 | 913.818 | 18.961 | 70.09 | 3.776 |
| 集中式污染治理设施 | 4.216 | 0.841 | 1.547 | 0.081 |
| 生活源 | 14812.79 | 1163.4 | 2069.69 | 81.92 |
| 合计 | 15730.869 | 1183.202 | 2141.327 | 85.777 |

表2 主要废气污染物排放量

| 源项\污染物（吨） | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 挥发性有机物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业源 | 8016.388 | 17867.345 | 10355.592 | 2554.982715 |
| 集中式污染治理设施 | 33.9113 | 167.785512 | 3.565334 | —— |
| 生活源 | 4297.21 | 809.4 | 7163.97 | 3465.85 |
| 机动车 | —— | 15556.37 | 104.12 | 3933.31 |
| 合计 | 12347.5093 | 34400.84 | 17627.25 | 9954.14 |

## （二）工业源统计调查结果

工业源的调查范围为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业3个门类中纳入重点调查的工业企业，调查方式为逐家调查。

2022年全市重点调查工业企业主要废水、废气污染物排放量、一般工业固体废物产生量和综合利用率、危险废物产生量和处置利用率等统计调查结果见表3—表5。

表3  工业源重点调查企业主要废水污染物排放量

| 行政区 | 化学需氧量排放量（吨） | 氨氮排放量（吨） | 总氮排放量（吨） | 总磷排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉溪市 | 907.04 | 18.582 | 66.896 | 3.682 |

表4  工业源重点调查企业主要废气污染物排放量

| 行政 | 二氧化硫排放量（吨） | 氮氧化物排放量（吨） | 颗粒物排放量（吨） | 挥发性有机物（VOCs）排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉溪市 | 8016.388 | 17867.345 | 10355.592 | 2554.982715 |

表5 工业源重点调查企业固体废物产生量和利用处置率

| 行政区 | 一般工业固体废物产生量（万吨） | 一般工业固体废物综合利用率（%） | 危险废物产生量（万吨） | 危险废物利用处置率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉溪市 | 2570.024 | 79.679 | 8.209 | 90.388 |

## （三）集中式污染治理设施统计调查结果

集中式污染治理设施调查范围包括污水处理厂、生活垃圾处理场（厂）、危险废物（医疗废物）集中处理厂，调查方式为逐家调查。主要统计调查结果见表6—表8。

表6 污水处理厂主要污染物去除量

| 行政区 | 化学需氧量去除量（吨） | 总氮去除量（吨） | 氨氮去除量（吨） | 总磷去除量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉溪市 | 12971.473 | 1828.314 | 1712.853 | 261.015 |

表7  生活垃圾处理厂基本运行情况和主要污染物排放量

| 行政区 | 实际处理量（万吨） | 化学需氧量排放量（吨） | 总氮排放量（吨） | 氨氮排放量（吨） | 总磷排放量（吨） | 二氧化硫排放量（千克） | 氮氧化物排放量（千克） | 颗粒物排放量（千克） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉溪市 | 37.978 | 4.261 | 1.547 | 0.841 | 0.081 | 33910.09 | 167783.006 | 3564.029 |

表8 危险废物（含医疗废物）集中处理厂基本运行情况和主要污染物排放量

| 行政区 | 实际利用处置危险废物量（吨） | 处置医疗废物量（吨） | 化学需氧量排放量（吨） | 氨氮排放量（吨） | 二氧化硫排放量（千克） | 氮氧化物排放量（千克） | 颗粒物排放量（千克） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉溪市 | 3078.98 | 3078.98 | 0 | 0 | 1.21 | 2.506 | 1.305 |

## （四）生活源统计调查结果

生活源调查范围包括国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）中的第三产业以及居民生活源，调查方式为以州（市）为单元，根据相关部门提供的人口、用水、能源消费等统计数据，结合工业源、集中式污染治理设施、机动车保有量等统计调查结果，采用系数法核算。主要废水、废气污染物排放量核算结果见表8、表9。

表8 生活源废水污染物排放量

| 行政区 | 生活化学需氧量排放量（吨） | 生活氨氮排放量（吨） | 生活总氮排放量（吨） | 生活总磷排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉溪市 | 14812.79 | 1163.4 | 2069.69 | 81.92 |

表9 生活源废气污染物排放量

| 行政区 | 生活及其他二氧化硫排放量（吨） | 生活及其他氮氧化物排放量（吨） | 生活及其他颗粒物排放量（吨） | 生活及其他挥发性有机物排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉溪市 | 4297.21 | 809.34 | 7163.97 | 3465.85 |

## （五）移动源统计调查结果

移动源的调查范围主要为机动车，包括汽车、低速汽车和摩托车。厂内自用、未在交管部门登记注册的机动车等不纳入排放源统计调查范围。调查方式为以州（市）为单元，根据相关部门提供的机动车保有量数据，核算主要污染物排放情况。移动源主要污染物排放量核算结果见表10。

表10移动源污染物排放量核算结果

| 行政区 | 保有量（辆） | 氮氧化物（吨） | 颗粒物（吨） | 挥发性有机物（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉溪市 | 885287 | 15556.37 | 104.12 | 3933.31 |