玉环审〔2023〕1-4号

玉溪市生态环境局关于玉溪机场高速公路（红塔区研和至江川区江城）环境影响报告书的批复

玉溪机场高速公路投资开发有限公司：

你公司报批的《玉溪机场高速公路（红塔区研和至江川区江城）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经我局局长办公会研究同意，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目是《云南省“十四五”综合交通运输发展规划》中的项目，位于红塔区和江川区境内，项目代码为2101-530400-04-01-574448。省发展和改革委员会以云发改基础〔2022〕1314号文批复了项目可行性研究报告，省人民政府出具了项目占用生态保护红线不可避让性论证意见的函，省自然资源厅出具了建设项目用地预审与选址意见书（用字第530000202200060号）。项目起点位于红塔区研和街道哨坡附近，设枢纽互通立交与国高G8511昆磨高速连接，经研和街道、高仓街道后进入江川区九溪镇，经前卫镇后止于江城镇桃园村附近，设枢纽立交连接澄川高速；项目拟投资1056852.26万元（其中环保投资62200.4万元），主线全长38.256公里，其中红塔区境内10.565公里，江川区境内27.691公里，采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，路基宽度33.5米，全线共设置桥梁22座，隧道5座，桥隧总长占路线全长的46.65%，设置涵洞81道，通道4道，天桥18座，全线共设置互通式立交4座，其中枢纽型互通2座，服务型互通2座；设置综合管理区、养护工区各1处，设置停车区1处，收费站2处，隧道变电站5处。该项目涉及的环境敏感区和规划区已取得相关行政主管部门的意见。

在全面落实法律法规、沿线相关规划和《报告书》及本批复提出的各项生态环境保护措施后，项目产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制，我局原则同意《报告书》评价结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、项目设计、建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）进一步优化线路走向和选址布局。项目选址选线及施工布置不得占用自然保护区、风景名胜区、永久基本农田等依法划定禁止开发建设的环境敏感区。切实落实《玉溪市人民政府关于玉溪机场高速公路穿越东风水库饮用水水源二级保护区、准保护区和星云湖二级保护区的批复》（玉政复〔2021〕28号）、《玉溪市人民政府关于玉溪机场高速公路（红塔区研和至江川区江城）穿越星云湖生态保护缓冲区的批复》（玉政复〔2022〕42号）的有关要求，进一步优化项目选线方案，尽量避让东风水库饮用水水源二级保护区；优化全线弃渣场、施工营（场）地、施工便道等临时工程设置，施工便道优先利用沿线现有道路，并尽可能将施工营（场）地、施工便道等布置在公路红线范围内，减少工程占地，临时工程不得占用东风水库饮用水水源保护区、生态保护红线，并尽量避让永久基本农田、公益林及植被保存较好区域，无法避让的须依法取得相关主管部门同意并按要求做好保护、修复和补偿措施；加强项目建设对环境影响的控制，严格按照征地范围进行施工；严禁在东风水库饮用水水源保护区、江川大龙潭县级自然保护区等环境敏感区设置施工临时场地、弃渣场及施工生产、生活区和服务区。

（二）加强饮用水水源保护。严格做好沿线居民饮用水水源的保护，确保饮用水水源的水质和水量等不受项目施工、运营影响，确保沿线居民饮用水安全。进一步查明项目沿线居民饮用水源，对饮用水水源的水环境质量进行实时监测；加强对工程周边李家边、唐家山、星云村饮用水井的水位、水质、水量的监测，若因项目建设、运营影响沿线地下水饮用水源，必须按《玉溪机场高速公路（红塔区研和至江川区江城）对沿线地下水饮用水源造成影响的供水应急保障方案》，及时妥善解决好沿线受影响居民的饮用水源，确保周边居民生产生活用水长期、稳定供给。

- （三）采取有效的工程及管理措施，减少工程施工和项目运营对地表水环境的不利影响。先行建设施工场地截排水及围挡工程，施工期生产废水和生活废水经收集处理后回用于施工用水或施工场地洒水降尘等，禁止外排；隧道涌水必须做到清污分流，应按规定设置足够容积的隔油池、沉淀池等设施收集处理隧道涌水，经处理达标后，根据水质情况优先进行综合利用，充分发挥水资源的综合效益，节约、保护水资源，如需外排，须依法达标排放，满足区域水环境功能要求，项目阳山庄隧道、马家庄隧道施工过程产生的隧道涌水应在施工前预先建设隧道涌水抽排系统，产生的隧道涌水经收集处理达标后，必须引出东风水库饮用水水源保护区排入玉溪大河，严禁排入水源保护区内；优化桥梁设计及施工工艺，跨河桥梁应选择枯水期施工，钻孔泥浆集中处理后回收利用，钻渣、淤泥及时运至弃渣场处置，避免造成二次污染；严格落实公路两侧的集、排水设施，对穿越东风水库饮用水水源二级保护区、准保护区内路段须设置路（桥）面径流收集系统和足够容积的雨水收集池及事故池，将该路段路（桥）面径流雨水引出水源保护区外排入玉溪大河，严禁在水源保护区内排放，并切实做好该路段路（桥）面径流雨水排水沟、雨水收集池及事故池的防渗处理；星云湖二级保护区内路段全线设置路（桥）面径流处理及事故应急系统；加强东风水库饮用水水源二级保护区、准保护区和星云湖二级保护区路段路（桥）面径流处理设施及事故池的运行管理及维护，确保其正常运行，防止发生二次污染；东风水库饮用水水源二级保护区、准保护区内路基和桥梁路段，星云湖二级保护区内跨河路段等须设置加强加高防撞护栏；项目综合管理区、停车区等附属设施产生的生活污水经收集处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920—2020）标准后，全部回用于绿化、道路洒水抑尘,严禁外排；切实加强危险品运输管理，运输危险化学品的车辆一般不得进入东风水库饮用水水源二级保护区、准保护区，确须进入的，应当经公安机关、交通运输主管部门批准，并采取相应的防止污染措施。

（四）强化地下水保护措施。你公司应当采取有效措施防止工程建设对地下水的水量、水质、水位等造成不利影响，严格按照《地下水管理条例》要求，切实做好沿线地下水的保护工作；在设计施工过程中应强化水文地质勘察和环境保护设计工作，开展水文地质专题研究，隧道施工须采取超前探水、排堵结合等措施，最大限度避免出现施工涌水的情况；隧道施工应遵循“以堵为主，限量排放”的原则，优选施工工艺，强化施工过程中的环境保护措施，采取针对性的减缓措施，保障地下水环境安全；加强隧道排水的清污分流、处理和监测工作。

（五）加强野生动植物保护，强化水土保持和生态保护、恢复措施。你公司应采取有效措施确保项目建设不对工程所涉及区域的生态系统和生态功能产生影响和破坏；加强对重点保护野生动物及其栖息地的保护，根据其习性采取针对性措施，降低噪声、阻隔、灯光等不利影响，加强施工管理和对施工人员的宣传教育管理，严禁破坏植被和捕杀野生动物；进一步优化弃渣场、表土堆场和施工营（场）地的选址和布局，避让环境敏感目标；高度重视临近水体路段开挖建设的环境保护工作，施工区域、弃渣须先期建设拦挡墙；合理安排施工时间，土石方开挖应避开雨天，合理调配利用工程土石方，做好工程全线土石方平衡，减少取弃土；施工弃渣和土石方及时清运，不得顺坡、沿河倾倒；施工剥离表土单独收集后用于生态修复；施工结束后及时做好施工场地、开挖面、弃渣场的生态修复和复耕整治工作；施工结束后采取有效措施，做好植被抚育绿化，绿化应选用当地树种，切实降低项目实施对周边生态环境的影响；加强桥梁、隧道进出口景观设计和公路两侧绿化，提升景观协调性；加强绿化和生态恢复区后续管理，强化对路基边坡的防护。

（六）落实噪声防治措施。涉及声环境敏感目标路段，应当优化线位，分情况采取降噪措施，有效控制噪声污染。合理安排施工布局和施工时间，施工期声环境敏感点路段须设置临时隔声屏障，拌合场、高噪声施工机械等应尽量远离声环境敏感点或采取设置临时隔声屏障等措施，减缓施工噪声影响；严禁夜间高噪声施工作业，施工工艺要求必须连续作业的，应按有关规定向相关行政主管部门申报，并提前向附近居民公告；针对项目运营期噪声预测超标的环境敏感目标，必须采取设置声屏障、搬迁等措施，确保声环境质量达标；设置营运期噪声监测和治理专项资金，对沿线声环境敏感目标实施跟踪监测，根据监测结果及时增补完善噪声污染防治措施，防止噪声扰民；在声环境敏感点设立警示和禁止鸣笛标志，确保达到相应的声环境功能区标准要求。

（七）落实大气污染防治措施。加强施工扬尘管理，文明施工，制定并落实具体的施工扬尘污染防治实施方案。沥青、混凝土拌合设备须配备除尘装置，拌合站应按照《公路环境保护设计规范》（JTG B04－2010）的要求进行设置，远离居民点、学校等环境敏感点；施工期，采取喷淋洒水、及时清扫、土石方开挖湿法作业、防尘网抑尘、篷布遮盖运输、易产尘物料覆盖等措施，减小扬尘对周围环境的影响；施工工地内堆放建筑材料，应按照“粉状入仓、块状入棚”的原则；施工现场的主要道路及材料加工区地面，以及经过村庄和人口密集区的施工便道，应采用不易产生扬尘的物料进行硬化处理，防止扬尘对生产生活环境造成污染；环境空气敏感目标附近施工路段、施工便道、未铺装的道路及弃渣场等应加大洒水频次。

（八）落实清洁生产要求，强化绿色施工，选用达标排放的施工机械，优先采用清洁运输方式；减少固体废物的产生量，对固体废物实行充分回收、分类处置、合理利用；依法处置危险废物，加强对固体废物和危险废物暂存的环境管理。

（九）按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，制定交通事故引发的环境污染风险防范应急预案，并报玉溪市生态环境局红塔分局、江川分局备案，加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费；将本项目突发环境事件应急预案纳入到公路沿线各级地方政府应急管理体系，与有关部门共同做好风险管控工作。

三、你公司应书面报告当地政府及相关部门，严格控制沿线土地的开发利用规划，不得在线路两侧噪声超标范围内新建学校、医院、居民住宅等噪声敏感建筑物。

四、严格落实“三同时”制度。你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责、资金保障和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实；项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度；开工前，涉及生态环境敏感区域路段应开展环境保护专项设计，并在施工、运营中严格落实，应将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任；贯彻生态文明理念，加强对施工企业的生态环保宣传教育和管理，推进绿色施工，创建绿色工程；认真落实施工期环境监理工作，委托有能力的单位开展专项工程环境监理，针对各项措施及管理要求落实情况、实施效果等开展监理；制定并落实施工期和运营期生态环境跟踪监测方案，根据结果及时优化各项生态环境保护措施；项目正式运营前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。施工期环境监测报告和环境监理报告应作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、《报告书》批准后，项目若发生重大变动，须另行组织开展环境影响评价并依法重新报批；自《报告书》批准之日起，如超过五年项目方开工建设的，《报告书》应当报我局重新审核。

六、如项目建设和运行需要取得其他行政许可或办理相关手续的，你公司应按规定办理审批等其他手续后方能开工建设或运行，并根据主管部门的要求，进一步完善相关保护措施。涉及生态保护红线、基本农田、公益林等特定区域的工程内容，应符合相关法律法规和政策要求，并履行相关手续或取得法定主管部门同意，否则不得在相关区域动工建设。

七、玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境局红塔分局、江川分局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收的监管。

玉溪市生态环境局

2023年3月20日

抄送：玉溪市交通运输局，玉溪市生态环境保护综合行政执法支队，玉溪市生态环境局红塔分局、江川分局，云南美信环境工程有限公司。

玉溪市生态环境局                2023年3月 20 日印发