玉环审〔2024〕1-10 号

# 玉溪市生态环境局

关于元江县宇凯矿业有限责任公司元江铜

矿低品位堆浸渣重选尾矿搅浸再回收工程环境

影响报告书的批复

元江县宇凯矿业有限责任公司：

你公司申请报批的《元江铜矿低品位堆浸渣重选尾矿搅浸再回收工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经我局2024年6月28日局长专题会研究同意，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于元江县甘庄街道青龙厂社区革波冲村鸡冠山二厂—01号。项目取得了元江县发展和改革局核发的《投资项目备案证》（元发改投资备案[2023]177号），备案项目编码：235304280911177。项目投资600万元，在公司现有堆浸渣重选分离工程的基础上，增加搅浸工艺，建设日处理318.658吨重选尾矿生产线，主要建设搅浸工段、储运工程、环保工程及配套的公辅设施，办公、生活等其它公辅设施均依托现有设施。项目建成后，年产铜精矿1219吨。

- 在全面落实生态环境保护法律法规、《报告书》和本批复提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，项目建设所产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制，从生态环境保护的角度，我局原则同意《报告书》的环境影响评价结论和各项生态环境保护措施。

- 二、项目建设和生产过程中应重点做好的工作

（一）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施。施工废水沉淀处理后循环使用；施工弃渣及时清运处理，散装物料密闭运输，施工场地和运输道路须采取洒水抑尘等措施；合理安排施工作业时间，防止扬尘污染和噪声扰民。

（二）加强运营期废水污染防治。进一步规范设置厂区“雨污分流”、“清污分流”系统。严格落实各项废水收集、处理和综合利用措施，设置足够规模和容积的污水收集、处理设施，确保满足项目生产废水处理、回用要求；产生的所有生产废水经收集处理后，全部回用于生产，严禁外排；产生的生活污水经现有的生活污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920—2020）相应标准限值后，全部回用于厂区绿化和道路洒水降尘等，严禁外排；项目搅浸区设置的围堰，其容积不得小于630立方米，络合区设置的围堰，其容积不得小于432立方米。

（三）加强运营期废气污染防治。项目搅浸工段产生的NH3分别经集气罩收集进入脱氨塔处理后通过一根不低于15米高的排气筒排放，确保NH3有组织、无组织排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）规定的标准限值要求；对尾矿临时堆场场地进行硬化、设置顶棚、三面围挡；加强生产过程中粉尘无组织排放的控制及厂区绿化，对厂区道路、地面进行硬化处理，并采取洒水抑尘措施减少无组织粉尘排放，确保项目粉尘无组织排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）规定的浓度限值要求。

（四）加强运营期噪声污染防治。选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，通过采取减振、消声、隔声等措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）加强运营期固体废物污染防治。固体废物分类收集、贮存、运输和处置，提高综合利用率，规范固体废物处置台账；项目投入试生产后，须对搅浸尾矿进行属性鉴别，并根据鉴别结果进行相应的处理处置，建立尾矿产生、处理等台账明细；严格按国家危险废物管理的有关要求和规定对危险废物进行收集、暂存和管理，厂内转移应建立管理台账，做好记录，存档备查；危险废物暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设和管理，产生的危险废物必须委托有资质的单位处置；一般工业固体废物的贮存和处置须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。项目产生的尾矿一旦无合法合规的处置途径，须立即停止生产。

（六）加强地下水保护。严格按照《报告书》提出的分区防渗措施和要求，对项目重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区进行防渗处理，防止地下水污染，防渗工程结束后自行组织验收并建立健全相关工作台账记录，存档备查；按照《中华人民共和国地下水保护条例》、《地下水污染源防渗技术指南（试行）》、《地下水环境监测技术规范》（HJ164—2020）等要求，规范设置地下水监测井，并加强周边地下水环境的跟踪监测，根据监测情况及时完善相应的地下水保护和风险防范措施，保障地下水资源安全。

（七）严格落实环境风险防范和应急措施。根据《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环发〔2015〕4号）要求，制定环境风险防范应急预案并报玉溪市生态环境局元江分局备案；加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费。

（八）切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。

（九）严格落实《报告书》提出的各项“以新带老”措施，针对现有项目存在的环境问题，制定、实施环境治理方案并认真组织实施，要求各项整改措施在该项目投入生产前完成。

三、在项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定申请取得排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物；按照排污许可证规定的环境监测要求以及相关标准和技术规范要求，制定自行监测方案，并认真组织实施，发现异常情况报告当地政府及相关部门并采取有效措施；同时，按照信息公开相关规定，主动向社会公开污染源监测等相关信息；按照有关规定建设规范化污染物排放口并设置标志牌。

四、落实清洁生产要求。应将清洁生产纳入生产管理和环境管理中，以清洁生产要求指导生产的全过程，单位产品物耗、能耗、资源综合利用和污染物产生量等指标应达到清洁生产先进水平，定期实施清洁生产审核。

五、《报告书》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的《报告书》情形的，应当组织开展环境影响后评价，采取改进措施，按规定备案。

六、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实；项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

七、玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境局元江分局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收、日常运行等执法监管工作。

2024年6月28日

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，市生态环境局元江分局，云南正德环境评估有限公司，长沙慕川环保有限公司。

玉溪市生态环境局               2024年6月28 日印发