玉环审〔2025〕1- 6号

- 玉溪市生态环境局

- 关于云南神龙新材科技有限公司年产200万吨金属基复合材料建设项目环境影响报告书

- 的批复

云南神龙新材科技有限公司：

你公司申请审批的《年产200万吨金属基复合材料建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目基本情况

该项目位于云南新平产业园区绿色钢城片区大平地地块。项目取得了新平县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码：2401-530427-04-01-863651，项目总投资20.0亿元（其中，环保投资6918万元），计划分四期建设（其中，一期、二期同步建设），主要建设内容为：一期、二期建设1条年产140万吨的酸连轧生产线、2条单线年产50万吨的热镀锌生产线、1条年产40万吨的热镀锌生产线、1套8m3/h的酸再生站、3套1000Nm3/h（2用1备）的制氮系统、污水处理及回用系统、1座LNG站、2台12t/h的燃气锅炉（1用1备）、1套天然气制氢装置；三期建设1条年产60万吨的酸洗生产线、2条单线年产30万吨的冷轧生产线、2条单线年产30万吨的热镀锌生产线、2条单线年产30万吨的彩涂生产线；四期建设办公、综合楼等，并配套建设相应的公辅设施和环保工程，形成年产200万吨金属基复合材料的生产能力。

在全面落实生态环境保护法律法规、《报告书》和本批复提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制，根据《报告书》及技术评估结论，该项目建设从生态环境保护的角度可行，我局原则同意《报告书》的环境影响评价结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

- 项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）加强施工期环境管理。施工期采取洒水降尘、道路清扫、封闭车辆运输、合理安排施工时间等措施减缓对周围环境的不良影响。项目建设过程中，施工期环境监理纳入工程监理内容，各项生态环境保护措施纳入施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任，确保环境保护设施符合有关要求。

（二）在设计、建设和运行中，按照“环保优先、绿色发展”目标定位和循环经济、清洁生产理念，采用国内外成熟可靠、技术先进、环境友好工艺技术方案，选用优质装备和原材料，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量，单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标应达到清洁生产国内先进水平。

（三）加强生产过程中废气污染防治，确保大气污染物达标排放。项目酸连轧生产线、酸洗生产线及循环酸罐产生的盐酸雾经收集，分别经两级碱液喷淋吸收塔处理后由2根38米高的排气筒排放，确保有组织排放的氯化氢浓度达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2规定的限值及修改单的要求；酸连轧生产线及2条冷轧生产线产生的油雾经收集，分别经3套油雾分离器处理后由3根38米高的排气筒排放，确保有组织排放的油雾浓度达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2规定的限值及修改单的要求；热镀锌生产线和彩涂生产线产生的脱脂废气（主要污染物为碱雾）经收集，分别经水喷淋洗涤塔处理后由7根38米高的排气筒排放，确保有组织排放的碱雾浓度达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2规定的限值及修改单的要求；项目退火炉使用天然气作为燃料，并采用低氮燃烧技术，确保有组织排放的颗粒物、SO2、NOx浓度达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2规定的限值及修改单的要求，并分别由5根38米高的排气筒排放；项目调漆、涂装工序在密闭调漆间、涂装间内进行，其调漆、初涂、中涂、精涂工序产生的低浓度有机废气分别收集经沸石转轮吸附处理后，引入高温焚烧TO炉排气筒排放，其流平、固化工序及沸石转轮脱附产生的高浓度有机废气经高温焚烧TO炉（天然气低氮燃烧）处理后，通过1根40m高的排气筒排放，确保有组织排放的颗粒物、SO2、NOx浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的限值要求，有组织排放的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃浓度达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2规定的限值及修改单的要求；项目再生酸站氧化铁粉仓产生的颗粒物经塑烧板过滤器处理后，通过1根36m高的排气筒排放，酸再生焙烧炉采用天然气为燃料，产生的焙烧烟气经碱液喷淋塔+电除雾处理后，通过1根36m高的排气筒排放，确保有组织排放的颗粒物、氯化氢浓度达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2规定的限值及修改单的要求，有组织排放的颗粒物、SO2、NOx浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的限值要求；项目天然气制氢转化炉采用低氮燃烧技术，废气通过1根15米高的排气筒排放，其有组织排放的颗粒物、SO2、NOx浓度须达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4规定的限值及修改单要求；项目锅炉使用天然气作为燃料，采用低氮燃烧技术，废气通过1根38m高的排气筒排放，其有组织排放的颗粒物、SO2、NOx浓度须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的燃气锅炉排放限值；项目危废库产生的挥发性有机物经收集通过活性炭吸附装置净化处理后，由1根15m高排气筒排放，确保有组织排放的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的最高允许排放浓度；污水处理站各池体加盖密封，污泥浓缩过滤间密闭微负压，其酸性废水处理系统、废乳化液处理系统和碱性稀含油废水处理系统产生的废气经收集通过碱洗+水洗+活性炭吸附处理后，由1根15m高的排气筒排放，其排放的氯化氢、非甲烷总烃浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的最高允许排放浓度，NH3、H2S、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的限值；切实加强无组织废气排放控制，加强厂区绿化，对厂区道路、地面进行硬化处理，并采取洒水抑尘等措施，确保项目厂区内无组织排放废气达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表4规定的限值，厂界无组织排放废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的要求。

（四）严格落实各项水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用原则，建设排水、污水处理和回用系统；严格实施雨污分流、清污分流，规范建设排水系统，合理设计污水处理及回水系统；产生的酸性废水等排入处理规模为40m3/h的酸性废水处理系统预处理后，由专用管道送至扬武大开门综合污水处理厂增设的除盐装置处理，确保氯化物浓度达到污水处理厂接管指标要求后，方可进入污水处理厂后续处理工艺处理，其出水全部回用于园区生产、绿化等用水，不得外排；产生的碱性废水等排入处理规模为40m3/h的碱性稀含油废水处理系统处理后，其80%的出水进入回用水处理系统处理后回用，剩余废水排入园区污水管网，进入扬武大开门综合污水处理厂进一步处理，出水全部回用于园区生产、绿化等用水，不得外排；产生的废乳化液排入处理规模为6m3/h的废乳化液处理系统经破乳、油水分离后，进入碱性稀含油废水处理系统进一步处理；碱性稀含油废水处理系统80%出水、循环水站排污水、除盐水站反渗透浓水、工艺冷凝水、锅炉和机泵排污水等进入处理规模为40m3/h的回用水处理系统处理，达到《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）标准后，回用于生产，不得外排；产生的热镀锌系统光整、拉矫废水进入处理规模为20m3/h的光整废水回用系统处理，达到《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）标准后，回用于生产，不得外排；产生的酸雾吸收塔吸收废水、酸洗系统蒸汽冷凝水、酸连轧系统酸雾吸收塔废水、酸连轧系统蒸汽冷凝水、酸再生站碱液喷淋塔吸收和除雾酸性废水收集后直接回用于酸洗液配制和漂洗用水，不得外排；产生的生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网，进入扬武大开门综合污水处理厂处理后，全部回用于园区生产、绿化等用水，不得外排；该项目排入园区污水管网进入扬武大开门综合污水处理厂处理的水质指标须达到《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2及修改单规定的间接排放限值，该标准中不包含的污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准限值，并还须满足大开门综合污水处理厂废水接管指标要求，指标从严执行。项目各污水处理系统须配套建设事故池，用于污水处理系统发生故障时的事故应急，其中，酸性废水处理系统事故池容积不得小于100立方米 、废乳化液处理系统事故池容积不得小于260立方米 、碱性稀含油废水处理系统事故池容积不得小于150立方米，并确保事故池正常情况下处于空置状态。

（五）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治；严格按照《报告书》提出的分区防渗措施和要求，对项目重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区进行防渗处理，防止地下水污染，防渗工程结束后自行组织验收并建立健全相关工作台账记录，存档备查；严格按照《中华人民共和国地下水保护条例》、《环境影响评价技术导则 地下水环境》《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等要求，加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全；加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染土壤和地下水；加强土壤和地下水环境监测，建立完善的土壤和地下水监测制度，根据污染源分布和地下水径流方向，优化监控井设置，确保及时发现厂区渗漏情况并采取补救措施，一旦发现地下水监测井的水质发生异常，应及时启动应急预案，并及时上报当地生态环境主管部门，落实土壤污染防治相关要求，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（六）严格落实声环境保护措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振、加强绿化等降噪措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，降低噪声对周围环境的影响。

（七）严格落实固体废物污染防治措施。按照减量化、资源化、无害化原则，对固体废物进行分类收集、处理处置，确保不造成二次污染；工业固体废物应尽量进行综合利用；废矿物油、酸洗槽渣、废酸渣、含油污泥饼等危险废物暂存于危废暂存库；一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理；危险废物应严格按照国家有关规定进行收集、运输、暂存、处置和管理，建立管理台账，存档备查，危险废物暂存库须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和管理，危险废物委托有资质的单位定期进行处置，严格执行危险废物转移联单制度，强化各环节的环境保护措施，切实防止管理不当造成的二次污染。

（八）项目建成投产前必须完成厂区内及周边3户居民的搬迁工作；扬武大开门综合污水处理厂及其增设的除盐装置未正式运行或运行过程中出现故障时，项目不得投入生产。

（九）加强环境风险防范和管理。加强危险品储运和使用管理，按规范设置报警、紧急切断及紧急停车系统；建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生；做好项目与产业园区环境风险防范工作的有效衔接，形成区域联防联控应急体系；按照《突发环境事件应急管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，严格落实厂区及周边各项环境风险防范措施与事故应急措施，制定突发环境事件应急预案并报玉溪市生态环境局新平分局备案，开展必要的应急培训、宣传和演练。

（十）切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。

- 你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理机制，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实；项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

- 在项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定申请取得排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物，按照排污许可证规定的环境监测要求以及相关标准和技术规范要求，制定自行监测方案，并认真组织实施，同时，按照信息公开相关规定，主动向社会公开污染源监测等相关信息；按照有关规定建设规范化污染物排放口并设置标志牌。

五、该项目大气主要污染物排放总量指标初步核定为：SO22.032吨/年、NOx187.74吨/年、挥发性有机物66.93吨/年；其废水排放总量指标纳入扬武大开门综合污水处理厂统一考核。项目大气主要污染物排放总量指标不得超过《玉溪市生态环境局新平分局关于云南神龙新材科技有限公司年产200万吨金属基复合材料建设项目环境影响报告书的审查意见》确认的总量控制指标，并由玉溪市生态环境局新平分局纳入主要污染物排放总量控制计划。

- 六、《报告书》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的《报告书》情形的，应当组织开展环境影响后评价，采取改进措施，按规定备案。

- 七、市生态环境局有关科室按职责开展相关监管工作。玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境局新平分局要切实承担事中事后监管责任，履行属地监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收的监管。

2025年4月27日

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，市生态环境局新平分局，云南正德环境评估有限公司，中冶焦耐（大连）工程技术有限公司。

玉溪市生态环境局办公室            2025年4月27日印发