玉环审〔2025〕1-14  号

- 玉溪市生态环境局

- 关于云南盛佳新材料有限责任公司40万吨/年工业甲醛、10万吨/年脲醛胶及胶粉生产项目环境影响报告书

- 的批复

云南盛佳新材料有限责任公司：

你公司申请报批的《40万吨/年工业甲醛、10万吨/年脲醛胶及胶粉生产项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。2025年9月2日，经市生态环境局局长专题会研究同意，现批复如下：

- 项目基本情况

该项目位于云南华宁产业园区盘溪化工园区。项目取得了华宁县发展和改革局核发的《投资项目备案证》，项目代码：2402-530424-04-01-573182，项目总投资24000万元（其中环保投资2648.56万元），主要建设4条甲醛生产线、4条脲醛胶生产线、2条胶粉生产线，并配套建设相应的公辅设施和环保工程，项目建成后，形成年产40万吨甲醛、10万吨脲醛胶及2万吨脲醛胶粉的生产能力。

该项目所处的云南华宁产业园区盘溪化工园区属于省级认定的化工园区，项目建设符合《云南华宁产业园区盘溪化工园区总体规划（2024-2035年）》及规划环评的要求，符合国家和云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则相关要求；公司编制了项目主要污染物区域削减方案并由华宁县人民政府出具了承诺，取得了玉溪市生态环境局华宁分局关于该项目主要污染物排放总量的初审意见。

在全面落实生态环境保护法律法规、《报告书》和本批复提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制，根据《报告书》及技术评估结论，该项目建设从生态环境保护的角度可行，我局原则同意《报告书》的环境影响评价结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

- 项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）加强施工期环境管理。施工期采取洒水降尘、道路清扫、封闭车辆运输、合理安排施工时间等措施减缓对周围环境的不良影响。项目建设过程中，施工期环境监理纳入工程监理内容，各项生态环境保护措施纳入施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任，对防渗工程进行验收，确保环境保护设施符合有关要求。

（二）在设计、建设和运行中，按照“环保优先、绿色发展”目标定位和循环经济、清洁生产理念，采用国内外成熟可靠、技术先进、环境友好工艺技术方案，选用优质装备和原材料，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量，单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标应达到国内同行业先进水平。

（三）加强生产过程中废气污染防治，确保大气污染物达标排放。项目1#、2#、3#、4#甲醛生产线产生的废气，经两级吸收塔回收甲醛后，其1#、2#甲醛生产线废气分别进入2套燃烧装置燃烧后排放，3#甲醛生产线废气、4#甲醛生产线部分废气合并进入余热锅炉燃烧后排放，罐区呼吸废气及脲醛胶生产线产生的不凝废气经收集通过洗涤塔处理后进入余热锅炉燃烧后排放，以上废气统一由1根不低于24米高的排气筒排放；项目胶粉生产线配置的热风炉，燃料为4#甲醛生产线部分废气，热风炉产生的热烟气进入胶粉喷雾干燥系统，对胶粉进行直接干燥，产生的胶粉喷雾干燥废气经布袋除尘器+洗涤塔处理后排放，产生的胶粉粉碎、筛分、混合、包装废气经收集与胶粉喷雾干燥废气一同合并处理后，统一由1根不低于24米高的排气筒排放；项目有组织排放的甲醛、甲醇、非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物浓度须达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及修改单、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单规定的最严标准限值，氨、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的限值；脲醛胶反应釜投料产生的粉尘，经收集通过布袋除尘器处理后，由1根不低于24米高的排气筒排放，其颗粒物排放浓度须达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单要求；切实加强生产过程中无组织排放废气的控制，按照《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》（HJ1230-2021）的要求开展泄漏检测，加强厂区绿化，对厂区道路、地面进行硬化处理，并采取洒水抑尘等措施，确保项目厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）规定的限值要求，厂界甲醛、甲醇、非甲烷总烃、颗粒物无组织排放浓度达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及修改单、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的最严标准限值要求，厂界氨、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的限值要求。

（四）严格落实各项水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用原则，建设排水、污水处理和回用系统；严格实施雨污分流、清污分流，规范建设排水系统，合理设计污水处理及回水系统；产生的生产废水及初期雨水排入自建的处理规模为300m3/d（其中蒸发处理规模为75m3/d）的生产废水站处理，达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）及《城市污水再生利用城市 杂用水水质》（GB/T18920-2020）规定的最严标准限值后全部回用于厂区绿化、道路浇洒及生产用水，严禁外排；产生的生活污水，在不能排入园区污水处理厂处理前，排入自建的处理规模为2m3/d生活污水处理站处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）规定的相应标准后，全部回用于厂区绿化及道路浇洒，不得外排；在能排入园区污水处理厂处理后，经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准限值及园区污水处理厂废水接管指标要求规定的最严限值后，排入园区污水处理厂处理；项目厂区须设置1个容积不低于1170立方米的事故池及1个700立方米的初期雨水收集池，并确保事故池正常情况下处于空置状态。

（五）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治；严格按照《报告书》提出的分区防渗措施和要求，对项目重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区进行防渗处理，防止地下水污染，防渗工程结束后自行组织验收并建立健全相关工作台账记录，存档备查；在甲醇罐区设置有效容积不小于3000立方米的围堰，甲醛罐区设置有效容积不小于2568立方米的围堰，脲醛胶罐区设置有效容积不小于325立方米的围堰，脲醛胶车间内反应釜区域设置有效容积不小于37.9立方米的围堰，2个脲醛胶中间罐区设置有效容积均不小于13.2立方米的围堰；严格按照《中华人民共和国地下水保护条例》、《环境影响评价技术导则 地下水环境》《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等要求，加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全；加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染土壤和地下水；加强土壤和地下水环境监测，建立完善的土壤和地下水监测制度，根据污染源分布和地下水径流方向，优化监控井设置，确保及时发现厂区渗漏情况并采取补救措施，一旦发现地下水监测井的水质发生异常，应及时启动应急预案，并及时上报当地生态环境主管部门，落实土壤污染防治相关要求，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（六）严格落实声环境保护措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振、加强绿化等降噪措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，降低噪声对周围环境的影响。

（七）严格落实固体废物污染防治措施。按照减量化、资源化、无害化原则，对固体废物进行分类收集、处理处置，确保不造成二次污染；工业固体废物应尽量进行综合利用；废矿物油、废催化剂等危险废物暂存于危废暂存库；一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理；危险废物应严格按照国家有关规定进行收集、运输、暂存、处置和管理，建立管理台账，存档备查，危险废物暂存库须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和管理，危险废物委托有资质的单位定期进行处置，严格执行危险废物转移联单制度，强化各环节的环境保护措施，切实防止管理不当造成的二次污染。

（八）加强环境风险防范和管理。加强危险品储运和使用管理，按规范设置报警、紧急切断及紧急停车系统，可燃气体、有毒气体监测报警系统，以及防火、防爆、防中毒等事故处理系统；建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生；做好项目与产业园区环境风险防范工作的有效衔接，形成区域联防联控应急体系；按照《突发环境事件应急管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，严格落实厂区及周边各项环境风险防范措施与事故应急措施，制定突发环境事件应急预案并报玉溪市生态环境局华宁分局备案，开展必要的应急培训、宣传和演练。

（九）切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。

- 你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理机制，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实；项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

- 在项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定申请取得排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物，按照排污许可证规定的环境监测要求以及相关标准和技术规范要求，制定自行监测方案，并认真组织实施，同时，按照信息公开相关规定，主动向社会公开污染源监测等相关信息；按照有关规定建设规范化污染物排放口并设置标志牌。

- 你公司应严格落实本项目污染物区域削减方案及相关承诺，确保区域环境质量不下降，该项目新增大气主要污染物排放总量指标为：氮氧化物10.172吨/年、挥发性有机物7.932吨/年；其氮氧化物总量替代来源于华宁县美亿家砖业有限责任公司关停的年产4500万块页岩砖项目，挥发性有机物总量替代来源于云南蓝天重工有限公司喷漆废气处理改造工程。

- 六、《报告书》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的《报告书》情形的，应当组织开展环境影响后评价，采取改进措施，按规定备案。

- 七、玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境局华宁分局要切实承担事中事后监管责任，履行属地监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收的监管。

2025年9月2日

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，市生态环境局华宁分局，云南正德环境评估有限公司，云南智深环保科技发展有限公司。

玉溪市生态环境局办公室            2025年9月 2日印发