建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      速冻果蔬食品技改项目

建设单位（盖章）：云南果研社农业科技发展有限公司编制日期：   2026年1月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 29 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 63 -

四、主要环境影响和保护措施	- 72 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 104 -

六、结论	- 107 -

附表	- 108 -

附件：

附件1 委托书；

附件2 投资备案证；

附件3 云南元江产业园区管理委员会关于云南果研社农业科技发展有限公司果蔬深加工项目的情况说明；

附件4 现有项目环评批复；

附件5 现有项目验收意见；

附件6 排污许可证正本；

附件7 应急预案备案表；

附件8 危废处置协议；

附件9 果皮果渣委托处置协议；

附件10 生物质燃料检测报告；

附件11 玉溪市生态环境局关于《云南元江产业园区总体规划修编（2021-2035 年）环境影响报告书》审查意见的函（玉市环函〔2023〕24号）；

附件12  NOx引用监测报告；

附件13  TSP引用监测报告；

附件14 噪声现状监测报告；

附件15 营业执照；

附件16 环评合同；

附件17 三级审核表；

附件18 项目进度表；

附件19 专家评审意见；

附件20 修改意见索引。

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目区域水系图

附图4 周边关系图

附图5 项目与云南元江产业园区甘庄片区功能分区规划位置关系图

附图6 项目与云南元江产业园区甘庄片区用地布局规划位置关系图

附图7 监测点位图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 速冻果蔬食品技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2511-530428-04-02-573619 |  |  |
| 建设单位联系人 | 何善文 | 联系方式 | 13959857521 |
| 建设地点 | 云南省玉溪市元江县甘庄街道工业园区干坝片区3号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （101 度 57 分41. 261 秒， 23 度 41 分 24.037 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 1523果菜汁及果菜汁饮料制造、1373 水果和坚果加工 | 建设项目 行业类别 | 26饮料制造152—有发酵工艺、原汁生产的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 元江县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 23.5 |
| 环保投资占比（%） | 47 | 施工工期 | 30天 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8794.71 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 项目专项评价设置情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 本项目专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放的废气中不含有毒有害污染物。; 不设. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目产生的污水经处理达标后排入元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站处理。项目不属于废水直排建设项目。; 不设. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目风险物质主要为冷冻油、废冷冻油、碱性剂、酸性清洗剂，冷冻油最大在线量为0.5t，废冷冻油、碱性剂、酸性清洗剂最大储存量分别为0.1t、0.01t、0.0115t，小于临界量。; 不设. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及河道取水。; 不设. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及海洋工程。; 不设. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 综上，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《云南元江产业园区总体规划修编（2021-2035）》； 审批机关：玉溪市人民政府； 审查文件名称及文号：玉政复〔2023〕23号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《云南元江产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》； 召集审查机关：玉溪市生态环境局； 审查文件名称及文号：《玉溪市生态环境局关于云南元江产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》审查意见（玉市环函〔2023〕24号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《云南元江产业园区总体规划修编（2021-2035年）》符合性分析 根据《玉溪市开发区工作领导小组办公室关于做好有关开发区总体规划调整工作的通知》要求，调整编制了《云南元江产业园区总体规划修编（2021-2035年）》（以下简称《规划》），云南元江产业园区规划用地总面积为1440.0496公顷，按照“一园三区”进行空间布局，甘庄片区规划用地面积683.4643公顷，四至范围东至中老铁路跨境物流产业园，西至干坝水库，南至玉磨高速国道G213线，北至元江中电光伏发电区。江东片区规划用地面积384.5307公顷，四至范围东至元江职业中学，西至元江河岸，南至粮食仓库，北至老县水泥厂。安定片区规划用地面积372.0546公顷，四至范围东至坂壁河，西至墨江县县界，南至南安公路，北至小坂壁村南部。打造“一主三辅”的产业集群，以冶金新材料为主导产业，以装备制造、特色生物资源加工、轻工制造为辅助产业的园区产业体系。规划期限为2021-2035年。 甘庄片区是冶金新材料和特色生物资源加工片区，分为冶金新材料及装备制造组团、特色生物资源加工组团；江东片区是特色生物资源加工片区，分为特色生物资源加工组团、产城融合发展组团、轻工制造组团；安定片区是冶金新材料和装备制造片区，分为冶金新材料组团、装备制造组团。 本项目为速冻果蔬食品技改项目，位于甘庄片区冶金新材料及装备制造组团内。根据云南元江产业园区管理委员会出具的《关于云南果研社农业科技发展有限公司果蔬深加工项目的情况说明》：云南果研社农业科技发展有限公司于2021年12月签订果蔬深加工项目入园投资协议，并于2022年5月1日建成投产，该项目落地在园区最新总体规划获批之前，项目符合旧版本规划要求。考虑到厂区搬迁难度较大，时间较长，为避免严重影响企业正常生产和运转，暂时保留该企业项目在干坝厂区，待后续情况适宜时，园区再协同企业缓慢进行搬迁工作。综上，项目与《云南元江产业园区总体规划修编（2021-2035年）》不冲突。 2、与《云南元江产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 （1）与《云南元江产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》的符合性分析 - 根据《云南元江产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》中现有企业的环境管理要求：园区环境管理机构对现有入驻项目的管理主要应作如下工作：（1）现有入驻项目的环保审批及环保“三同时”手续清理，对符合产业政策、符合园区产业发展定位的企业，手续不全的限期补办；不符合产业政策的则坚决取缔；不符合园区产业定位的提出限期迁出要求。（2）在现有入驻企业中推广清洁生产审核，从源头上控制污染物的产生量，为后续入园企业腾出污染物排放总量指标，确保区域污染物总量控制指标的实现。（3）现有大气污染较重企业应加强治理。 本项目为速冻果蔬食品技改项目，为园区现有已建企业，现有项目已办理了环保“三同时”手续，本次技改拟将锅炉现有“多管旋风除尘器+水膜除尘器”更换为更为高效的“多管旋风除尘器+布袋除尘器”，并采用低氮燃烧技术，更有利于大气环境。根据云南元江产业园区管理委员会出具的《关于云南果研社农业科技发展有限公司果蔬深加工项目的情况说明》：云南果研社农业科技发展有限公司于2021年12月签订果蔬深加工项目入园投资协议，并于2022年5月1日建成投产，该项目落地在园区最新总体规划获批之前，项目符合旧版本规划要求。考虑到厂区搬迁难度较大，时间较长，为避免严重影响企业正常生产和运转，暂时保留该企业项目在干坝厂区，待后续情况适宜时，园区再协同企业缓慢进行搬迁工作。 综上所述，本项目与《云南元江产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》中对现有企业的环境管理要求是相符的。 （2）与《云南元江产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析 与规划环评审查意见符合性分析如下： 表1-2 本项目与《云南元江产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》环境影响报告书审查意见的符合性分析 序号; 相关内容; 项目情况; 符合性. 1; 加强规划引导，坚持绿色低碳高质量发展理念，结合生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，做好与国土空间规划和“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）生态环境分区管控体系的协调衔接，产业园区应与元江县“三区三线”充分衔接，符合“三区三线”规划管控要求。按国家生态工业示范园区标准推进《规划》实施，进一步优化《规划》的布局和发展规模。; 本项目位于云南元江产业园区甘庄片区，园区规划范围全部位于城镇开发边界内，与生态保护红线、永久基本农田线无冲突。; 符合. 2; 根据国家及地方碳减排和碳达峰行动方案及其他专项规划要求，推进园区绿色低碳发展。优化能源结构、产业结构等规划内容，推动金属冶炼、合金材料制造等重点碳排放行业燃料和原料替代、能源利用效率提升、绿色清洁能源利用、废弃物资源化利用等，促进减污降碳协同增效。; 本项目使用电能及生物质燃料，均为清洁能源。; 符合. 3; 严格控制发展规模，合理安排开发时序。根据资源环境禀赋条件、产业政策、能源双控等要求，审慎论证和确定“两高”产业发展规模。针对安定片区严格实施“雨污分流”，加强建设初期雨水收集处理系统，加强尾矿库、废渣堆场的防渗措施及渗滤液收集处理工程，实现园区企业废水的梯级利用和完全回用；在元江鲤国家级水产种质资源保护区内禁止新建排污口；结合水污染防治方案等实施相应的水环境质量改善工程，切实削减COD、氨氮等污染物。配合元江县相关政府部门，加强车垤河流域重金属污染环境综合整治工程，切实改善地表水环境质量。; 本项目位于甘庄片区，为速冻果蔬食品技改项目，不属于“两高”项目。本项目产生的生产废水及生活污水经处理达标后排至元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站处理，不涉及在元江鲤国家级水产种质资源保护区内新建排污口。; 符合. 4; 进一步优化园区空间布局，加强空间管控，加大对环境敏感区的保护力度，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。《规划》范围内的一般生态空间等敏感区域，严格进行保护，原则上不进行开发建设，在元江鲤国家级水产种质资源保护区内禁止新建排污口，在该保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应征求渔业行政主管部门意见并采取有关保护措施；甘庄片区冶金新材料产业与特色生物资源加工产业应留出防护距离。 园区按《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号）相关要求，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和落后、过剩产能，分行业有序退出“限制类”产能；现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造，现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造；甘庄片区、江东片区和安定片区应设置隔离带，按园区绿化美化要求，留出必要的防护距离，加强对各片区内及周边集中居住区等生活空间防护，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目产生的生产废水及生活污水经处理达标后排至元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站处理，不涉及在元江鲤国家级水产种质资源保护区内新建排污口。本项目无须设置大气及卫生防护距离。本项目不属于“实施意见”中应依法依规关停退出的“限制类”产业。; 符合. 5; 强化污染物排放总量管控。根据国家和云南省污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，落实园区污染减排措施和要求，采取有效措施减少重金属、颗粒物和挥发性有机物等特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，促进产业发展与生态环境保护相协调，“两高”行业实行主要污染物区域削减。; 本项目生物质锅炉燃烧废气经多管旋风除尘器和布袋除尘器处理后经30m高排气筒（DA001）达标排放，可有效的减少颗粒物的排放，且采取的措施可行，故本项目满足国家和云南省污染防治规划和玉溪市生态环境分区管控相关要求。; 符合. 6; 严守环境质量底线，严格片区环境管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序；入园企业采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生，在技术经济可行的条件下，应采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝、挥发性有机物等污染物的减排工作，结合区域大气污染防 治要求，加快能源结构升级改造和使用清洁能源，促进区域大气环境质量改善。 高度重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理，实施“雨污分流”，加快各片区污水管网、回用管网的建设，结合区域的建设时序适时建设污水处理厂、再生水处理设施，区域河流纳污容量有限，应严格控制废水外排量，确保受纳水体水质满足环境功能要求。 园区产业布局和项目建设时应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及溶岩发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水环境安全；严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。 将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。入园企业产生的危险废物按照规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用。; - （1）本项目对照《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年)的通知》（玉市环〔2024〕40号）分析，满足通知中生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限及生态环境准入清单相关要求，项目生物质锅炉燃烧废气经多管旋风除尘器和布袋除尘器处理后经30m高排气筒（DA001）达标排放，生物质锅炉炉渣清灰粉尘经稀释扩散后无组织排放，生产车间异味及一体化污水处理站废气经绿化稀释扩散后呈无组织排放；各污染物均能达标排放。 （2）项目区内实施雨污分流，项目生产废水及生活污水经处理达标后排入元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站处理。 （3）项目固体废弃物均进行妥善处置，处置率为100%，同时项目危废贮存间已进行“三防”处理，可有效的防止土壤污染及地下水污染。; 符合. 7; 严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平；推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平；园区招商引资、入园项目环评审批应严格执行生态环境准入要求，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。; 本项目采用多管旋风除尘器+布袋除尘器对生物质锅炉燃烧废气进行处理；项目区内实施雨污分流，雨水经园区雨水管网收集后外排；生产废水及生活污水经处理达标后排入元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站；项目固废已进行妥善处置。本项目不属于“两高”行业及工艺装备落后企业，项目与园区环境准入要求相符。. 8; 建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜；强化园区危险化学品储运的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。; 本项目目前正在办理环境影响评价手续，该手续办理完成后企业应按要求建立健全环境风险防范和生态安全保障体系，建立应急响应联动机制和风险防控体系并修编应急预案，确保环境风险可接受。. 9; 建立环境质量监测网络并共享数据。根据园区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，统筹安排环境监测监控网络建设；切实做好园区大气、地表水、地下水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，督促排污企业落实自行监测责任，根据监测结果、实际环境影响、不良环境影响减缓措施的有效性等提出完善环境管理方案并适时优化调整《规划》。; 本项目建成后严格按照排污许可自行监测要求执行。. 10; 加快园区环保基础设施建设，促进区域环境质量持续改善。各片区应根据用地规模、开发程度、产业聚集程度及排水条件，因地制宜规划建设污水集中处理设施及中水回用设施，并同步建设污水管网、雨水管网及中水回用管网，确保各片区污水得到有效收集和处理；积极推进集中供热的建设，督促园区企业加强废气、废水、噪声、固废等环保设施建设和运行管理。; 目前甘庄片区设有1座元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站，该污水处理站处理园区现有企业的废水，作为园区过渡式污水处理站。根据调查，项目所在区域污水管网已接至该过渡式污水处理站，且污水处理站目前正常运行中。. 根据上表，本项目符合《云南元江产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为速冻果蔬食品技改项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。同时，本项目于2025年11月27日取得元江县发展和改革局关于本项目的投资项目备案证（项目代码：2511-530428-04-02-573619），因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、与《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）的符合性分析 2024年6月7日玉溪市生态环境局发布了《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号），本项目符合性分析详见下表。 表1-3 项目与（玉市环〔2024〕40号）符合性分析一览表 序号; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 一、生态保护红线和一般生态空间. 1; 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 本项目位于云南元江产业园区甘庄片区，不涉及生态红线及永久基本农田。; 符合. 二、环境质量底线. 1; 水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量持续改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖、杞麓湖水质指标均达到Ⅴ类水质标准。中心城区及县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%。到2035年，全市水环境质量总体改善，水生生态系统功能恢复。地表水水体水质优良率全面提升，彻底消除劣V类水体。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖和杞麓湖水质持续稳定向好。; 项目区最近的地表水为项目区西南侧823m处的烂渣河及南侧1760m处的甘庄河，烂渣河为季节性河流，最终汇入甘庄河，甘庄河顺地势从东北流向西南后汇入元江。根据《元江县2024年环境质量状况（简报）》，2024年甘庄河河流整体评价Ⅲ类，水质状况良好，水质符合功能区划要求。本项目废水为间接排放，不影响区域地表水提升水质的目标。; 符合. 2; 大气环境质量底线。到2025年，全市环境空气质量稳中向好，中心城区城市空气质量优良天数比率保持稳定，主要污染物排放量达到国家和省级污染物总量控制要求，单位GDP二氧化碳排放控制在省下达指标内。到2035年，全市环境空气质量持续保持优良，实现稳中向好，主要污染物排放总量和二氧化碳排放量持续减少。; 根据2024年元江县自动监测站空气质量统计数据可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO六项污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，项目运营过程废气对周边大气环境影响小，不会改变区域大气环境功能。; 符合. 3; 土壤环境风险防控底线。到2025年年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到省下达的目标要求。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，土壤环境风险得到全面管控。; 项目建设及运营过程对土壤环境影响较小，不会造成土壤环境风险污染。; 符合. 三、资源利用上线. 1; 强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于省下达的总量和强度控制目标。; 项目位于云南元江产业园区甘庄片区，为工业用地，项目工业用水量为87.07m3/d，由园区负责用水供给；项目生产主要能耗为电能及生物质燃料；项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源上限的要求。; 符合. 四、构建生态环境分区管控体系. 生态环境管控单元划分。全市共划分83个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 ①优先保护单元。共27个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在哀牢山、红河（元江）干热河谷、珠江上游及滇东南喀斯特地带、高原湖泊湖区及流域水源涵养区等生态功能重要、生态环境敏感区域。 ②重点管控单元。共47个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感区等，主要分布在“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）坝区、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。 ③一般管控单元。共9个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。 根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询，项目区位于云南元江产业园区甘庄片区，涉及元江县产业园区重点管控单元。查询结果详见下图。 图1-1 本项目分区管控图. 元江县产业园区重点管控单元. 空间布局结构; 1.合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目入园区，不得引入污染严重的基础化工、农药、造纸制浆、制革、石棉制品和染料等企业和项目。 2.安定片区镍矿采选不得采用淘汰落后工艺，有计划逐步控制火法冶金和湿法冶金规模。 3.江东片区禁止新增“高污染、高排放、高架源”废气污染型企业，扩建项目要求“增产不增污”。 4.江东片区禁止布置排放大量恶臭污染物的企业。 5.干坝片区和江东片区规划范围内均涉及村庄用地，现有村庄逐步搬迁，降低片区发展对其产生的影响。江东片区靠近县城及镇一侧布局污染较小的行业，并设置隔离带。干坝片区边界外设置100～200米的控制带。; 项目为速冻果蔬食品技改项目，位于甘庄片区冶金新材料及装备制造组团内，在现有项目基础上进行技术改造，不新增用地。根据云南元江产业园区管理委员会出具的《关于云南果研社农业科技发展有限公司果蔬深加工项目的情况说明》：云南果研社农业科技发展有限公司于2021年12月签订果蔬深加工项目入园投资协议，并于2022年5月1日建成投产，该项目落地在园区最新总体规划获批之前，项目符合旧版本规划要求。考虑到厂区搬迁难度较大，时间较长，为避免严重影响企业正常生产和运转，暂时保留该企业项目在干坝厂区，待后续情况适宜时，园区再协同企业缓慢进行搬迁工作。; 符合. 污染物排放管控; 1.新建“两高”项目依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建、扩建（转型升级）的“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 2.使用电能、天然气、生物质燃料等清洁能源为主要能源，利用工厂余热、电厂热力等进行替代，逐步降低煤炭等高污染燃料的使用，降低大气污染物以及温室气体的排放。 3.采用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代，加强无组织排放控制，合理选择治理技术，有效降低VOCs 的排放量。 4.大气污染排放量较大的冶炼企业，工业用地与居住用地的交界处设置20~30米宽的绿化隔离带。 5.积极开展区域地表水环境综合整治，加大城市生活污水的截污率，为产业布局腾出环境容量。 6.生产废水经企业自建污水处理设施处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）后，进入企业内部循环使用，剩余部分进入市政污水管网，经园区配套污水处理厂处理达标后进入园区中水循环系统在园区内部循环使用，剩余部分达标外排。重污染工业企业生产废水应实现不外排。 7.安定片区不设污水排放口，片区内生产废水和生活污水循环使用，不外排。江东片区不新设污水排放口，维持现状排污量，新建企业排水实行片区源强减量替代。; 1.项目不属于“两高”项目； 2.项目使用电能、生物质燃料作为主要能源； 3.项目主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不涉及VOCs； 4.本项目不涉及冶炼； 5.本项目生产废水及生活污水经自建污水处理设施处理达标后排入元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站，废水不排入外环境。; 符合. 环境风险防控; 1.江东片区不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。 2.江东片区和甘庄—干坝片区应注重液氨等危险化学品的贮存和风险防范，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。 3.对于进驻园区项目在选址布局时要充分考虑卫生防护距离和安全防护距离的要求。 4.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。 5.对尾矿库进行规范设计和建设，加强拦渣坝的抗震设防，加强施工建设管理和运行管理，防止环境风险发生。; 项目不涉及液氨等危险化学品的使用及贮存，项目在选址布局时已充分考虑防护距离要求；项目按要求上报应急预案。; 符合. 资源开发效率要求; 安定片区工业区污水重复利用率不低于50%，甘庄—干坝片区的工业区污水循环利用率不低于80%，江东片区的工业区污水重复利用率不低于30%。; 本项目为速冻果蔬食品技改项目，为食品加工项目，对水质要求较高，项目仅利用纯水制备系统产生的浓水用于第一道、第二道水果清洗，其他废水经妥善处置后排至元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站处理。; 符合. 综上，本项目符合《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）中相关要求。 3、与《中华人民共和国大气污染防治法》的符合性分析 项目与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析下表所示。 表1-4 项目与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析一览表 相关要求; 本项目; 符合性. 总则. 企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。; 项目产生的锅炉废气经采取“旋风除尘+多管旋风除尘+布袋除尘器”处理后由1根30m高排气筒（DA001）外排，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值。项目运营期废气均能够实现达标排放，不会改变区域环境空气质量功能。; 符合. 大气污染防治的监督管理. 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 本项目依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件。项目产生的锅炉废气经采取“多管旋风除尘+布袋除尘器”处理后由1根30m高排气筒（DA001）外排，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值。; 符合. 排放工业废气或者本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证。; 本项目在启动生产设施或者发生实际排污之前，向玉溪市生态环境局申请变更排污许可证。; 符合. 企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院环境保护主管部门的规定设置大气污染物排放口。; 本项目设置1个废气排放口，并设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置符合《污染源监测技术规范》要求。; 符合. 企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。; 本项目按照排污许可自行监测要求对项目区废气开展自行监测，并保存原始监测记录。本项目不属于重点排污单位。; 符合. 大气污染防治措施. 城市人民政府可以划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料的目录由国务院环保护主管部门确定。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目位于云南元江产业园区甘庄片区，不属于元江县禁燃区，锅炉废气配置了“多管旋风除尘器+布袋除尘器”，为高效除尘设施，锅炉废气能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值要求。; 符合. 工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目采取密闭、清扫等措施减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘。; 符合. 根据上表，项目的建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》的相关要求。 4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析详见下表。 表1-5 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析一览表 相关要求; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及该类码头和港口。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。; 本项目位于云南元江产业园区甘庄片区，不涉及自然保护区、风景名胜区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及该类饮用水水源保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库、以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不涉及。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为速冻果蔬食品技改项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目建设符合国家和地方产业政策；项目不属于落后产能项目、过剩产能行业的项目和高耗能高排放项目。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 项目符合法律法规及相关政策文件规定。; 符合. 根据上表，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）的要求。 - 5、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 - 经对照《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》（2022年版），本项目没有位于禁止开发的各功能区及保护区内。与“实施细则”工业布局的要求对照分析见下表： 表1-6 项目与“实施细则”工业布局的要求分析一览表 - 实施细则; - 管控要求; - 本项目情况; - 符合性. - 1; - 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; - 本项目不属于港口项目。; - 符合. - 2; - 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; - 本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。本项目不属于旅游项目，不进行开矿、采石、挖沙等活动；本项目不涉及自然保护区的核心区、缓冲区和试验区内。; - 符合. - 3; - 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的投资建设项目。; - 本项目用地不涉及风景名胜区。; - 符合. - 4; - 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; - 本项目不涉及饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区。; - 符合. - 5; - 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; - 本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线或河段范围；本项目不涉及国家湿地公园的土地。; - 符合. - 6; - 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; - 本项目不涉及占用长江流域河湖岸线项目。; - 符合. - 7; - 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; - 项目不属于过江基础设施项目，项目不涉及新设、改设或扩大排污口。; - 符合. - 8; - 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; - 本项目不涉及天然渔业资源生产性捕捞。; - 符合. - 9; - 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; - 本项目不属于化工项目，不在禁止建设范围内。; - 符合. - 10; - 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; - 本项目不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; - 符合. - 11; - 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目; - 本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；本项目不属于危险化学品生产项目。; - 符合. - 12; - 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; - 本项目不属于落后产能项目、过剩产能行业的项目、高能耗、高排放项目。本项目不涉及建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。; - 符合. - 根据与“实施细则”工业布局的要求对照分析，本项目不属于云南省长江经济带负面清单所列的企业。 - 6、与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）的符合性分析 - 项目与空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕4号）的符合性分析详见下表。 - 表1-7 项目与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析 相关内容; 项目情况; 符合性. （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于高耗能、高排放项目。项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类建设项目，符合国家产业政策。项目不涉及产能置换。; 符合. （五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类建设项目，符合国家产业政策，不属于落后产能。; 符合. （十）严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。; 本项目燃料为生物质成型燃料，不涉及煤炭使用。; 符合. （十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30 公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。; 本项目为生物质锅炉，不涉及燃煤锅炉。; 符合. 根据上表可知，项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）中相关要求相符。 7、与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号）的符合性分析 项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号）的符合性分析详见下表。 - 表1-8 项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析 相关内容; 项目情况; 符合性. 二、优化产业结构 （一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。; 本项目不属于“两高一低”项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类建设项目，符合国家产业政策。根据上文分析，项目建设符合生态环境分区管控要求。; 符合. 三、优化能源结构 （六）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重较2020年提高4个百分点以上，电能占终端能源消费比重达30%以上。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。 （七）严格合理控制煤炭消费增长。有序推进煤炭消费减量替代。支持烟叶烘烤等农特产品加工燃煤设施实施清洁能源改造。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。 （八）开展燃煤锅炉关停整合。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 （九）推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工业余热、电能、天然气等清洁能源进行替代。; 本项目为速冻果蔬食品技改项目，项目锅炉燃料使用生物质成型燃料，不使用煤炭。; 符合. 根据上表可知，项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号）中相关要求相符。 - 8、与《云南省大气污染防治行动实施方案》的符合性分析 - 项目与《云南省大气污染防治行动实施方案》的符合性分析详见下表。 - 表1-9 项目与《云南省大气污染防治行动实施方案》符合性分析一览表 《云南省大气污染防治行动实施方案》内容; 项目情况; 符合性. 优化产业空间布局; 按照云南省主体功能区规划要求，合理确定我省重点产业发展布局、结构和规模。科学制定并严格实施城乡规划，强化城市空间管制和绿地控制要求，规范各类产业园区和城市新城、新区设立和布局。 结合化解过剩产能和节能减排，有序推进16个州、市人民政府所在地城市建成区及周边严重影响城区环境空气质量的火电、建材、钢铁、化工、有色金属冶炼等重污染企业搬迁改造。2014年底前，各州、市人民政府要制定搬迁改造方案；2017年底前要完成搬迁改造工作，特别是昆明市主城区的云铜股份冶炼加工总厂、昆明玻璃股份有限公司要按期完成搬迁。; 本项目位于工业园区内，不属于火电、建材、钢铁、化工、有色金属冶炼等项目。; 符合. 严格节能环保准入; 提高高污染、高耗能行业准入门槛，进一步强化节能、环保指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。对新增用能项目，要实施严格的节能评估审查和环境影响评价制度，把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的主要因素予以审查。未通过能评和环评审查的建设项目，有关部门不得审批、核准、备案。 积极发展绿色建筑，新建建筑要严格执行强制性节能标准，大力推广使用太阳能热水系统和光伏建筑一体化等技术和装备。; 本项目不属于高污染、高耗能行业，目前正在开展环评。; 符合. 加快淘汰落后产能; 综合运用经济、技术和行政手段，提前1年完成全省“十二五”工业行业淘汰落后产能任务，结合各地产业发展实际和环境空气质量状况，争取在2015年底前再淘汰一批落后产能。按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2011年本） （修正）》要求，重点针对钢铁、水泥等产能过剩行业制定“十三五”淘汰计划，确保国家下达的淘汰落后产能目标任务全面完成。; 本项目不属于淘汰落后产能。; 符合. 加快清洁能源替代利用; 优化调整能源结构，加大清洁能源推广使用力度。在做好生态保护和移民安置的基础上，积极推进“三江”干流水电开发，统筹协调中小水电发展，规范有序发展风电。积极开发以生物柴油、生物质固体成型燃料为主的生物质能，稳妥推进太阳能发电，加快推进太阳能多元化利用。 加快建设和完善天然气管网及配套设施，不断扩大天然气利用规模。到2015 年，基本形成中缅天然气管道省内主干支线、沿主干分布的支线网架，配套分输配气设施等工程投入使用；实现县级以上行政中心城市燃气设施全覆盖，城市天然气使用量超过15亿立方米，工业用气量超过20亿立方米。全省天然气消费达到一次能源消费总量的3.5％左右，可再生能源消费占能源消费比重达到30％。; 本项目使用的能源及燃料主要为水、电及生物质燃料，属于清洁能源。; 符合. 推进煤炭清洁利用; 2014年底前，昆明、曲靖、玉溪市中心城区高污染燃料禁燃区范围要逐步由城市建成区扩展到近郊；其他州、市要完成中心城区高污染燃料禁燃区划定工作。 提高煤炭洗选比例，鼓励建设群矿型和矿区选煤厂，大力发展煤炭洗选加工技术，现有煤矿要加快结构调整和升级改造。发展洁净煤技术，实现煤炭高效洁净燃烧，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平。继续推进电力工业节能降耗，加快煤电机组升级换代，降低火电发电煤耗、供电煤耗，提高电网及设备经济运行水平。; 本项目不使用煤炭等高污染燃料。; 符合. 全面整治燃煤小锅炉; 2014年底前，完成州、市人民政府所在地城市建成区“烟尘控制区”创建及划定工作，摸清燃煤小锅炉底数，建立燃煤锅炉综合整治台账，编制燃煤小锅炉淘汰方案。到2017年底，基本淘汰州、市人民政府所在地城市建成区内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；原则上不再新建、改建、扩建燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。其他具备天然气供应和使用条件的地区，不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。 产业聚集区要集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。天然气干、支线可以覆盖的地区原则上不再审批以煤（油）作为燃料的新建、改建、扩建项目。; 本项目使用的为生物质锅炉。; 符合. 加强工业企业大气污染治理; 加快火电、水泥、钢铁、化工、有色金属冶炼等重点行业脱硫、脱硝及除尘改造工程建设。到2015年，现役燃煤机组必须安装脱硫设施并按照规定封堵或取消烟气旁路，不能稳定达标排放的要进行提升改造或者淘汰；20万千瓦以上燃煤机组要实施脱硝改造；钢铁烧结机、球团设备要全面实施烟气脱硫改造；现役新型干法水泥窑推行低氮燃烧技术改造， 熟料生产规模在1000吨／日以上的生产线推行烟气脱硝改造。 制定钢铁、水泥、石化、有色金属冶炼等重点行业2014－2017年清洁生产审核分年度实施计划，并进行清洁生产审核。定期发布清洁生产审核企业名单，培育一批清洁生产示范企业。 推进挥发性有机物污染治理。制定加油站、储油库、油罐车油气回收治理计划，2017年底前完成治理工作；开展有机化工、表面涂装、包装印刷等行业挥发性有机物的综合整治。; 本项目不属于火电、水泥、钢铁、化工、有色金属冶炼等重点行业，不产生挥发性有机物，生物质锅炉废气经“多管旋风除尘器+布袋除尘器”处理后经30m高排气筒排放。; 符合. 根据上表，本项目的建设与《云南省大气污染防治行动实施方案》的要求相符。 9、与《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》的符合性分析 2023年12月19日，国家发展改革委等部门关于印发《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》的通知（发改环资〔2023〕1638号），方案中提出：“生物质锅炉应配套建设高效除尘设施，氮氧化物排放浓度难以稳定达标的应配套建设脱硝设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。” 本项目锅炉为生物质锅炉，燃料使用生物质成型燃料，锅炉采用低氮燃烧技术，同时末端设有“多管旋风除尘器+布袋除尘器”高效除尘设施，锅炉废气能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值要求。项目与《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》相符合。 10、与《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024）的符合性分析 项目与《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024）的符合性分析详见下表。 表1-10 项目与《生物质锅炉技术规范》符合性分析一览表 相关要求; 项目情况; 符合性. 燃料; 生物质成型燃料的要求; 链条炉排锅炉相关指标如下： 收到基低位发热值：≥10.45MJ/kg； 全水分（收到基ar）：≤12%； 灰分（干燥基d）：≤10； 硫（干燥基d）：≤0.1%； 氮（干燥基d）：≤1.0%。; 根据生物质燃料成分检测报告，项目使用的生物质燃料收到基低位发热值为17.71MJ/kg，全水分为6.7%，灰分为2.57%，全硫为≤0.03%，氮元素为0.85%，各指标满足相关要求标准。; 符合. 性能; 锅炉热效率限定值; 锅炉类型为层燃锅炉，燃烧收到基低位发热量8374≤Q net.v.ar≤18000，锅炉额定蒸发量D≤10t/h是，锅炉额定工况下的热效率限定值为83%。; 根据本项目锅炉技术参数，本项目使用的锅炉额定工况下的热效率值为96.8%，满足规定限值要求。; 符合. 根据上表，项目符合《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024）的相关要求。 11、与《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造》（HJ 1028-2019）的相关符合性分析 本项目与《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造》（HJ 1028-2019）符合性分析如下表所示。 表1-11 项目与《排污许可证申请与核发技术规范》符合性分析一览表 相关内容; 项目情况; 符合性. 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表7 锅炉烟气污染防治可行技术; 生物质锅炉氮氧化物应采用低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术，颗粒物应采用旋风除尘和袋式除尘组合技术。; 项目生物质锅炉采用低氮燃烧技术，颗粒物经“多管旋风除尘器+布袋除尘器”处理后排放，符合可行技术要求。; 符合. 《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造》（HJ 1028-2019）中表8 酒、饮料制造工业排污单位废水污染防治可行技术参考; 厂区综合污水处理站的综合污水为间接排放的排污单位，推荐的废水污染防治技术为“预处理：除油、沉淀、过滤二级处理：好氧、水解酸化-好氧、厌氧-好氧、兼性-好氧、氧化沟、生物转盘”处理工艺。; 本项目污水处理站处理工艺为“UASB+AO+MBR（膜生物反应器）”组合处理工艺，属于可行性技术。; 符合. 根据上表，项目符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造》（HJ 1028-2019）的相关要求。 12、与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关符合性分析 表1-12 项目与《食品安全生产通用卫生规范》符合性分析一览表 要求; 管控要求; 项目情况; 符合性. 选址及厂环境; 选址; 1、厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。; 本项目位于云南元江产业园区甘庄片区，对本项目污染较大的项目主要为年产20万吨硅锰合金及尾气废渣综合利用项目，该项目已采取妥善的污染防治措施，产生的污染物均能达标排放，且本项目位于该项目卫生防护距离之外。; 符合. 2、厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 项目区域不存在有害废弃物、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。; 符合. 3、厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。; 本项目选址不属于洪涝灾害地区。; 符合. 4、厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 本项目选址不属于有虫害大量孳生的潜在场所。; 符合. 厂环境; 1、应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平。; 项目工作人员保持良好的卫生习惯、进入车间必须穿戴工作服、进入车间前严格按要求进行消毒等措施，可将环境给食品生产带来的潜在污染风险降至最低水平。; 符合. 2、厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。; 厂区合理布局，各功能区域划分明显，采取了适当的分隔措施，防止了交叉污染。; 符合. 3、厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。; 厂区内道路和空地已采用混凝土硬化，能保持厂区环境清洁，且项目厂房均进行封闭处理，可有效的防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。; 符合. 4、厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生。; 项目厂房外围均有绿化区，由厂房阻隔，可有效的防止虫害的孳生。; 符合. 5、厂区应有适当的排水系统。; 项目采取雨污分流，污水经处理达标后接入园区污水管网。; 符合. 6、宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。; 项目办公室及宿舍均租用园区管理委员会已建的综合楼中的房间，与项目生产厂房进行有效的分隔。; 符合. 卫生管理; 厂房及设施卫生管理; 1、厂房内各项设施应保持清洁，出现问题及时维修或更新；厂房地面、屋顶、天花板及墙壁有破损时，应及时修补。; 项目按要求进行生产车间的清洁、生产设备的维修及更新、厂房地面、屋顶及天花板的修补。; 符合. 2、生产、包装、贮存等设备及工器具、生产用管道、裸露食品接触表面等应定期清洁消毒。; 项目生产、包装、贮存等设备及工器具、生产用管道、裸露食品接触表面等已按要求进行定期清洁消毒。; 符合. 工作服管理; 1、进入作业区域应穿着工作服。; - 员工进入生产车间按要求穿着工作服。; - 符合. 2、应根据食品的特点及生产工艺的要求配备专用工作服，如衣、裤、鞋靴、帽和发网等，必要时还配备口罩、围裙、套袖、手套等。; - 项目已根据食品的特点及生产工艺的要求配备相应的专用工作服。; - 符合. 3、 应制定工作服的清洗保洁制度，必要时应及时更换；生产中应注意保持工作服干净完好。; - 项目按要求制定工作服的清洗保洁制度，必要时应及时更换；生产中应注意保持工作服干净完好。; - 符合. 4、工作服的设计、选材和制作应适应不同作业区的要求，降低交叉污染食品的风险；应合理选择工作服口袋的位置、使用的连接扣件等，降低内容物或扣件掉落污染食品的风险。; - 项目已按要求设计工作服，降低交叉污染食品的风险及内容物或扣件掉落污染食品的风险。; - 符合. 废弃物处理; 1、应制定废弃物存放和清除制度，有特殊要求的废弃物及其处理方式应符合有关规定。废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；必要时应及时清除废弃物。; 项目产生的废果、废果皮等废弃物不在厂区内堆存，可做到日产日清；其他废弃物按要求进行定期清除。; 符合. 2、车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染；应防止不良气味或有害有毒气体溢出； 应防止虫害孳生。; 项目车间外废弃物放置场所已与食品加工场所隔离防止污染；可有效的防止不良气味或有害有毒气体溢出；同时加强采取防止虫害孳生的措施。; 符合. 根据上表，本项目的建设与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）要求相符。 14、环境相容性分析 项目用地所在地交通便利，项目区500m范围内无居民。项目位于云南元江产业园区甘庄片区，根据调查，项目周边各企业污染源调查见下表。 表1-13 与周边企业环境相符性分析 序号; 企业名称; 行业类别; 与项目生产车间位置关系; 距离/m; 主要污染物. 1; 云南康福茶业有限公司; 酒、饮料制造业; 南侧; 12; 颗粒物、SO2、NOx、异味、生产废水、生活污水、噪声、生产及生活固废. 2; 云南蓝力智能装备制造有限公司; 特种设备制造; 北侧; 78; 主要污染物主要为颗粒物、生活污水、噪声、生产及生活固废等. 3; 玉溪亿达铁合金有限公司; 铁合金冶炼、隔热和隔音材料制造（矿棉）; 南侧; 155; 主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、氨、废水、噪声、生产固废及生活固废. 从对项目周边企业情况调查可知，本项目周边云南康福茶业有限公司为食品制造、酒、饮料制造企业，与本项目排放的污染物相似；云南蓝力智能装备制造有限公司为特种设备制造企业，主要排放的污染物为颗粒物；项目运营过程中不会对上述企业产生较大的不利影响，同时上述企业的运行对本项目的影响也较小。 对本项目影响较大的企业为玉溪亿达铁合金有限公司，该企业采取相应的措施治理后各污染物均可达标排放，且本项目不在玉溪亿达铁合金有限公司年产20万吨硅锰合金及尾气废渣综合利用项目的防护距离内，故玉溪亿达铁合金有限公司建设的项目对本项目的影响较小。 综上所述，本项目的建设与周边环境相容。 15、选址合理性分析 项目位于云南省玉溪市元江县甘庄街道工业园区干坝片区，属于技改项目。根据云南元江产业园区管理委员会出具的《关于云南果研社农业科技发展有限公司果蔬深加工项目的情况说明》，同意本项目暂时保留在干坝厂区进行生产。项目选址不涉及生态红线、基本农田，不涉及饮用水水源保护区、特殊保护文物古迹、自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区等需要特殊保护的地区。项目运营期通过采取相应有效的污染防治措施后，项目对环境的影响较小。从环境保护角度而言，项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 云南果研社农业科技发展有限公司（以下简称“建设单位”）位于玉溪市元江县甘庄街道工业园区干坝片区，属于云南元江产业园区甘庄片区。 2022年2月，建设单位委托云南国策环保科技有限公司编制完成《云南果研社农业科技发展有限公司速冻果蔬食品项目环境影响报告表》，并于2022年7月13日取得了玉溪市生态环境局元江分局出具的《玉溪市生态环境局元江分局关于云南果研社农业科技发展有限公司速冻果蔬食品项目环境影响报告表》的批复（玉环元审〔2022〕8号）。该项目建设过程中，由于发生重大变动，建设单位于2023年5月委托云南协同环保工程有限公司编制了《云南果研社农业科技发展有限公司速冻果蔬食品项目（重新报批）环境影响报告表》，并于2023年8月30日取得了玉溪市生态环境局元江分局关于该项目的环评批复（玉环元审〔2023〕21号）。重新报批项目取得环评批复后建设单位对配套环保设施进行建设，并于2024年3月21日通过了自主竣工环保验收，并形成验收意见。 现因市场发展需求，全部产品需进行高温蒸汽灭菌处理，因此，建设单位拟对现有生产工艺进行技术改造。同时，因《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”属于淘汰类，综上，将现有2t/h燃生物质锅炉拆除，更换为2.2t/h燃生物质锅炉。本次技改在现有厂房内进行，不新增用地，技改后产品及产能不变。 2025年11月27日，建设单位取得了元江县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码为：2511-530428-04-02-573619。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“十二、酒、饮料制造业中26有发酵工艺、原汁生产的”，应编制环境影响报告表。建设单位委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作，委托书详见附件1。评价单位组织技术人员进行现场调查和踏勘，并收集了相关资料，按照国家相关法律法规和编制技术指南的要求，通过分析和评价，编制了《速冻果蔬食品技改项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 2、项目概况 项目名称：速冻果蔬食品技改项目； 建设单位：云南果研社农业科技发展有限公司； 建设性质：技改； 建设地点：云南省玉溪市元江县甘庄街道工业园区干坝片区3号厂房； 项目投资：50万元； 建设规模：本次技改不新增占地，不新建生产车间，仍沿用现有车间进行技改。本次技改拟对现有果蔬汁生产工艺进行技术改造，将所有产品高温蒸汽灭菌处理。同时将现有2t/h燃生物质锅炉拆除，更换为2.2t/h燃生物质锅炉。本次技改后，产品及产能保持不变，仍为年生产速冻果蔬汁8000t/a。 3、工程内容及规模 项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。项目工程组成详见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 现有工程内容; 本次技改工程内容. 主体工程; 生产车间; 生产车间自东向西依次设置有前处理车间、办公室、CIP间、调配车间、在线质量监控室、灌装间、水处理间、碱液间、酸液间、备品备件间、包装车间等，主要用于速冻果蔬汁生产。高温蒸汽灭菌处理工序年运行时间为320h。; 依托现有生产车间进行生产，本次技改主要将高温蒸汽灭菌处理工序年运行时间增加至2400h。. 辅助工程; 锅炉房; 设置有1台2t/h的生物质锅炉。; 本次技改拟将现有生物质锅炉拆除，更换为1台2.2t/h的生物质锅炉。. 公用工程; 供水; 由园区水厂供给。; 依托现有. 排水; 项目实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入园区雨水管网；项目纯水制备系统浓水、反冲洗废水、水果清洗废水、生产车间地面清洗废水、实验器皿清洗废水、锅炉排水经沉淀池处理，CIP清洗系统设备清洗废水、化验室废水经自建一体化污水处理站处理，生产废水经处理达标后最终经生产废水总排口排入元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站处理；食堂废水及其他生活污水依托综合楼配套建设的一体化油水分离器及化粪池处理达标后排入元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站处理。; 依托现有. 供电; 由园区已建好的电网统一供电。; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 生物质锅炉废气; 设置1套“多管旋风除尘器+水膜除尘器+30m高排气筒”，用于处理生物质锅炉产生废气。; 本次技改拟将现有除尘设施更换为“多管旋风除尘器+布袋除尘器”，排气筒、风机等依托现有项目。. 废水治理; 沉淀池; 设置1座容积为70m3的沉淀池，用于处理生产废水，沉淀池采用的工艺主要为“调节+气浮沉淀”工艺，位于厂房外北侧。; 依托现有. 一体化污水处理站; 1座，处理能力为15m3/d，位于厂房北侧，用于处理生产废水。. 固废治理; 危险废物; 设置2间，总建筑面积为10m2的危废贮存间。; 依托现有. 生活垃圾; 设置3个垃圾箱。. 噪声; 设备基础减振、厂房隔声、距离衰减等。; 依托现有. 3、产品及产能 本次技改后产品及产能保持不变，仍为年生产速冻果蔬汁8000t/a。本次技改后产品方案详见下表。 表2-2 产品方案一览表 产品名称; 产品规格; 生产规模（t/a）. 现有工程; 本次技改后; 增加量. 速冻果蔬汁; 20kg/袋（内包装）; 8000; 8000; 0. 4、主要生产设备 本次技改拟将现有2t/h生物质锅炉拆除，更换为1台2.2t/h生物质锅炉（采用低氮燃烧技术），其余生产设备及实验室设备均依托现有项目。高温蒸汽灭菌处理工序使用的杀菌机数量不变，仅调整工作时间（由年运行40d，每天8h，调整至年运行200d，每天12h，）。本次技改项目设备详见表2-3，技改前后锅炉主要技术指标见表2-4。 表2-3 本次技改项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 现有工程; 本次技改工程; 变化量. 1; 杀菌机; /; 1; 1; 0; 利旧. 2; 2t/h生物质锅炉; Y5-48-6.3C; 1; 0; -1; 拆除. 3; 2.2t/h生物质锅炉; LSG2.2-0.8-S; 0; 1; +1; 新增. 4; 水膜除尘器; /; 1; 0; -1; 拆除. 5; 多管旋风除尘器; /; 1; 1; 0; 利旧. 6; 布袋除尘器; /; 0; 1; +1; 新增. 7; 水泵; /; 1; 1; 0; 利旧. 8; 风机; /; 1; 1; 0; 利旧. 9; 排气筒; 30m; 1; 1; 0; 利旧. 10; 预热器; LSG2.2-S系列; 0; 1; +1; 新增. 11; 不锈钢立式多级水泵; CDMF; 0; 1; +1; 新增. 12; 生物质颗粒上料机; /; 0; 1; +1; 新增. 13; 循环泵; /; 0; 1; +1; 新增. 表2-4 技改前后锅炉主要技术指标对比结果一览表 序号; 参数; 现有工程; 本次技改工程; 变化情况. 1; 额定蒸发量; 2t/h; 2.2t/h; 增加. 2; 额定蒸汽压力; 1.25Mpa; 0.8MPa; 减小. 3; 额定蒸汽温度; 194℃; 175℃; 减小. 4; 介质; 水; 水; 不变. 5; 设计热效率; 84.66%; 98.5%; 增加. 6; 燃烧方式; 层燃; 层燃; 不变. 7; 适应燃料; 生物质成型燃料; 生物质成型燃料; 不变. 8; 年运行时间; 320h; 2400h; 增加. - 5、项目原辅料种类及用量 本次技改除生物质燃料用量增加外，其余原辅材料及用量均与现有项目一致。本次技改前主要原辅材料及能耗详见下表。 表2-5 技改前后主要原辅材料变化情况一览表 序号; 原辅材料名称; 最大储存量（t）; 年消耗量（t/a）. 现有工程; 本次技改工程; 变化情况. 一; 原料. 1; 葡萄; 80; 2000; 2000; 0. 2; 芒果; 300; 3760; 3760; 0. 3; 油柑; 50; 1500; 1500; 0. 4; 柠檬; 60; 4000; 4000; 0. 5; 草莓; 60; 2000; 2000; 0. 6; 桃; 60; 1880; 1880; 0. 7; 杨梅; 40; 1000; 1000; 0. 8; 其它水果; 60; 3290; 3290; 0. 二; 辅料. 1; 制冷剂R507; /; 一次加注800公斤; 一次加注800公斤; 0. 2; 碱性剂（2%的NaOH）; 500L，置于碱液间; 10000L; 10000L; 0. 3; 酸性剂清洗液（1%~2%的硝酸溶液）; 500L，置于酸液间; 3000L; 3000L; 0. 4; 苏纳米100（仅用于第三道鼓泡消毒）; 0.3; 1; 1; 0. 5; 内包装材料（尼龙袋）; 10万个; 40万个; 40万个; 0. 6; 外包装材料（塑料框）; 1万个; 40万个; 40万个; 0. 7; 过氧乙酸; 0.3; 3000L; 3000L; 0. 8; 冷冻油; 0.5t（速冻车间最大在线量）; /; /; /. 三; 实验检测. 1; 平板计数琼脂培养基; 2kg; 10kg/a; 10kg/a; 0. 2; 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤; 0.5kg; 2kg/a; 2kg/a; 0. 3; 结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）; 0.5kg; 2kg/a; 2kg/a; 0. 4; 煌绿乳糖胆盐肉汤培养基(BGLB); 0.5kg; 2kg/a; 2kg/a; 0. 5; 马玲薯葡萄糖琼脂; 1kg; 5kg/a; 5kg/a; 0. 6; 孟加拉红; 1kg; 5kg/a; 5kg/a; 0. 7; 0.1mol/LNaOH标液; 5L; 20L; 20L; 0. 8; 0.1mol/L盐酸标液; 2kg; 5kg/a; 5kg/a; 0. 四; 能源消耗. 1; 生物质燃料; 4; 150t; 768; +618. 表2-6 原辅料理化性质表 名称; 成分; 性质. 制冷剂R507; 主要由两种氢氟碳化合物（HFC）组成：‌HFC-125‌（五氟乙烷）和‌HFC-143a‌（三氟丙烷），ODP值为零，不含任何破坏臭氧层的物质; 其分子量为99，标准的沸点是-46.8℃，临界温度问71℃；R507制冷剂的临界压力是3.7MPa（绝压），临界密度为0.488g/cm3； 它的CAS编号为354-33-6/420-46-2，对于臭氧的破坏潜能在ODP为0，属于环保制冷剂，不会影响大气环境. 苏纳米100; 过氧乙酸、过氧化氢、有效氧; 是一款洁净、安全、高效、广谱的消毒杀菌产品能够杀灭够杀灭芽孢、真菌孢子等高抗性微生物体。高效杀菌；杀菌率>99.999%。 食品级；没有毒作用完分解为水和氧气，对产品、人体和环境无害。 不产生耐药性；不会出现效用递减，可长期使用。. 碱性剂; 2%的NaOH; 是一种低浓度的清洗剂，不会产生较高的腐蚀性。. 酸性剂清洗液; 1%~2%的硝酸溶液; 是一种低浓度的清洗剂，不会产生较高的腐蚀性。. 本次技改项目所用生物质燃料与现有项目一致，置于锅炉房内，为袋装，来源于元江典灿生物科技有限公司，根据生物质燃料成分检测报告（详见附件10），生物质燃料的成分详见下表： 表2-7 生物质燃料成分表 检测项目; 检测结果. 全水分（Mt）; 6.7%. 空气干燥基水分（Mad）; 1.37%. 干燥基灰分（Ad）; 2.57%. 干燥无灰基挥发分（Vdaf）; 81.56%. 干燥基固定碳（FCd）; 17.97%. 空气干燥基全硫（St,ad）; 0.03%. 空气干燥基弹筒发热量（Qb,ad）; 20.20MJ/kg. 空气干燥基高位发热量（Qgr,ad）; 20.17MJ/kg. 收到基恒容低位发热量（Qnet,v,ar）; 17.71MJ/kg. 收到基恒压低位发热量（Qnet,p,ar）; 17.64MJ/kg. 空气干燥基氢元素（Had）; 6.24%. 空气干燥基碳元素（Cad）; 50.94%. 空气干燥基氮元素（Nad）; 0.85%. 备注：热量单位换算系数为：1MJ/kg（兆焦耳/千克）=239.14kcal/kg（千卡/千克）。全水分未经损失补正。. 7、物料平衡分析 物料平衡详见下表。 表2-8 物料平衡一览表 投入; 产出. 葡萄; 2000; 产品; 8000. 芒果; 3760; 废果、废果皮、废核及废果渣; 11430. 油柑; 1500. 柠檬; 4000. 草莓; 2000. 桃; 1880. 杨梅; 1000. 其它水果; 3290. 合计; 19430; 合计; 19430. 8、水平衡分析 本次技改涉及的用水环节主要为纯水制备系统用水、锅炉用水，但由于全厂生产共用1套纯水制备系统，用水量无法分开核算，因此，本次水平衡分析则对技改后全厂的用排水情况进行分析。 本次技改后全厂用水主要为纯水制备系统用水、水果清洗用水、CIP清洗系统用水、化验室用水、设备冷却用水、生产车间地面清洗用水、锅炉用水、生活用水等。 （1）生产用水 ①纯水制备系统用水 本次技改后，项目纯水制备系统制水能力不变，仍为10t/h，主要为第三道水果鼓泡消毒、第四道水果清洗、CIP清洗系统、化验室检测、锅炉提供纯水。纯水制备系统每天约运行约6h，产纯水量为11726m3/a，58.63m3/d，制水率约为75%，则自来水用量为15635m3/a（78.17m3/d），浓水产生量为3908m3/a，19.54m3/d，其中第一道、第二道水果清洗使用浓水清洗，用水量为12.03m3/d，2406m3/a，故浓水外排量为7.51m3/d，1502m3/a。废水进入沉淀池（调节+气浮沉淀）处理。 ②纯水制备系统反冲洗用水 本次技改后，纯水制备系统每天仍使用自来水进行反冲洗一次，冲洗用水量不变，约1m3/d，200m3/a，产污系数按80%计，则冲洗废水产生量为0.8m3/d，160m3/a。废水进入沉淀池（调节+气浮沉淀）处理。 ③CIP清洗系统设备清洗用水 本次技改后，厂区仍设置1套CIP清洗系统每天使用纯水对项目工艺管道、设备（包含杀菌机）等进行1次清洗，清洗过程中会使用碱性剂、酸性剂清洗液，碱性剂、酸性剂清洗液在设备内循环使用，浓度低时进行添加，不外排。CIP清洗系统清洗纯水用水量为12.99m3/d（其中杀菌机清洗用水量约3m3/d，其余设备用水量约为9.99m3/d），2598m3/a，产污系数按90%计，故项目CIP清洗废水产生量为11.69m3/d（其中杀菌机清洗废水量约2.7m3/d，其余设备废水量约为8.99m3/d），2338m3/a（其中杀菌机清洗废水量约1083/a，其余设备废水量约为1798m3/a）。废水进入一体化污水处理站处理。 ④第一道水果鼓泡清洗用水 本次技改后，水果第一道鼓泡清洗工艺及水量不变，使用浓水，用水量约为7.52m3/d，1504m3/a，排水量按90%计，则废水产生量为6.77m3/d，1354m3/a。废水进入沉淀池（调节+气浮沉淀）处理。 ⑤第二道水果毛刷清洗用水 本次技改后，水果第二道毛刷清洗工艺及水量不变，使用浓水，用水量约为4.51m3/d，902m3/a，排水量按90%计，则废水产生量为4.06m3/d，812m3/a。废水进入沉淀池（调节+气浮沉淀）处理。 ⑥第三道水果鼓泡消毒用水 本次技改后，水果第三道鼓泡消毒工艺及水量不变，使用纯水，鼓泡消毒过程需添加苏纳米100，苏纳米100可完全分解为水和氧气，对产品、人体和环境无害，产生的废水无需进行中和处理。此过程用水量约为2.82m3/d，564m3/a，排水量按90%计，则废水产生量为2.54m3/d，508m3/a。废水进入沉淀池（调节+气浮沉淀）处理。 ⑦第四道水果鼓泡清洗用水 本次技改后，水果第四道鼓泡清洗工艺及水量不变，使用纯水，用水量约为15.04m3/d，3008m3/a，排水量按90%计，则废水产生量为13.54m3/d，2708m3/a。废水进入沉淀池（调节+气浮沉淀）处理。 ⑧化验室用水 本次技改后，化验室检测项目及用水量不变，检测项目仍为大肠菌群、霉菌、酵母菌等，用水量约为0.38m³/d，76m3/a，产污系数按85%计，则废水产生量为0.32m³/d，64m3/a。废水进入一体化污水处理站处理。 ⑨设备冷却水 本次技改后，管式冷却器不变，循环水量约为20m3/d，冷却水循环使用不外排，新鲜水添加量为2.5m3/d。 ⑩锅炉用水 本次技改后，将现有2t/h生物质锅炉拆除，更换为1台2.2t/h生物质锅炉，锅炉运行时间由现有年运行40d，每天8h，变更为年运行200d，每天12h。生物质燃料的使用量为768t/a，3.84t/d。项目生物质锅炉每天补水量为26.4m3/d，5280m3/a，主要为灭菌工序提供蒸汽，蒸汽在输送过程中会产生少量损失，损失量约为0.1m3/d；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册，锅炉排水量为0.259吨/吨-原料，故项目锅炉排水量为1m3/d，200m3/a，因此项目锅炉用水量为27.4m3/d，5480m3/a，锅炉用水为纯水。废水进入沉淀池（调节+气浮沉淀）处理。 ⑪生产车间地面清洗用水 本次技改后，生产车间地面清洁方式不变，使用自来水，用水量为2m3/d，400m3/a，产污系数按80%计，故废水产生量为1.6m3/d，320m3/a。废水进入沉淀池（调节+气浮沉淀）处理。 ⑫实验器皿清洗用水 本次技改后，实验器皿清洗清洗方式及水量不变，使用自来水，用水量为0.1m3/d，20m3/a，产污系数按80%计，则废水产生量约为0.08m3/d，16m3/a。废水进入沉淀池（调节+气浮沉淀）处理。 （2）生活用水 本次技改项目不变，仍为30人。员工食堂用水量为0.9m3/d，180m3/a，其他生活用水量为2.4m3/d，480m3/a，产污系数按80%计，则食堂废水产生量为0.72m3/d，144m3/a，其他生活污水产生量为1.92m3/d，384m3/a。进入园区已建油水分离器、化粪池处理。 本次技改后全厂用排情况见表2-9，水平衡见图2-1。 表2-9 本次技改后全厂用排水情况一览表 序号; 用水项目; 水源; 用水量 （m3/d）; 排污 系数; 污水量; 去向. （m3/d）; （m3/a）. 1; 纯水制备系统用水; 自来水; 78.17; /; 7.51*; 1502; 沉淀池（调节+气浮沉淀）. 2; 纯水制备系统反冲洗用水; 自来水; 1; 80%; 0.8; 160. 3; CIP清洗系统设备清洗用水; 杀菌机; 纯水; 3; 90%; 2.7; 540; 一体化污水处理站. 其他设备、管道; 9.99; 8.99; 1798. 4; 第一道水果鼓泡清洗用水; 浓水; 7.52; 90%; 6.77; 1354; 沉淀池（调节+气浮沉淀）. 5; 第二道水果毛刷清洗用水; 浓水; 4.51; 90%; 4.06; 812. 6; 第三道水果鼓泡消毒用水; 纯水; 2.82; 90%; 2.54; 508. 7; 第四道水果鼓泡清洗用水; 纯水; 15.04; 90%; 13.54; 2708. 8; 化验室用水; 纯水; 0.38; 85%; 0.32; 64; 一体化污水处理站. 9; 设备冷却用水; 自来水; 2.5; 0; 0; 0; 循环使用，不外排. 10; 锅炉用水; 纯水; 27.4; /; 1; 200; 沉淀池（调节+气浮沉淀）. 11; 生产车间地面清洗用水; 自来水; 2; 80%; 1.6; 320. 12; 实验器皿清洗用水; 自来水; 0.1; 80%; 0.08; 16. 13; 食堂用水; 自来水; 0.9; 80%; 0.72; 144; 油水分离器、化粪池. 14; 生活用水; 自来水; 2.4; 80%; 1.92; 384. 合计; 自来水; 87.07; /; 52.55; 10504.533; /. 纯水; 58.63; 其中：生产废水49.91（进入一体化污水处理站废水为CIP清洗系统设备清洗废水、化验室废水，共12.01；进入沉淀池废水为纯水制备系统浓水、反冲洗废水、水果清洗废水、生产车间地面清洗废水、实验器皿清洗废水、锅炉排水，共37.9），生活污水2.64; 其中：生产废水9982（进入一体化污水处理站2402，进入沉淀池7580），生活污水528. 浓水; 12.03. 备注：*本项目纯水制备机组浓水产生量为19.54m3/d，其中12.03m3/d的浓水用于第一道、第二道水果清洗。. 图2-1 本次技改后全厂水平衡图 （单位m3/d） （3）技改前后用排水变化情况 本次技改前后用排水变化情况详见下表。 表2-10 本次技改前后用排水变化情况一览表 序号; 用水项目; 水源; 用水量（m3/d）; 污水量（m3/d）. 现有工程; 本次技改工程; 增减量; 现有工程; 本次技改工程; 增减量. 1; 纯水制备系统用水; 自来水; 64.01; 78.17; +14.16; 3.97; 7.51; +3.54. 2; 纯水制备系统反冲洗用水; 自来水; 1; 1; 0; 0.8; 0.8; 0. 3; CIP清洗系统设备清洗用水; 杀菌机; 纯水; 3; 3; 0; 2.7; 2.7; 0. 其他设备、管道; 9.99; 9.99; 0; 8.99; 8.99; 0. 4; 第一道水果鼓泡清洗用水; 浓水; 7.52; 7.52; 0; 6.77; 6.77; 0. 5; 第二道水果毛刷清洗用水; 浓水; 4.51; 4.51; 0; 4.06; 4.06; 0. 6; 第三道水果鼓泡消毒用水; 纯水; 2.82; 2.82; 0; 2.54; 2.54; 0. 7; 第四道水果鼓泡清洗用水; 纯水; 15.04; 15.04; 0; 13.54; 13.54; 0. 8; 化验室用水; 纯水; 0.38; 0.38; 0; 0.32; 0.32; 0. 9; 设备冷却用水; 自来水; 2.5; 2.5; 0; 0; 0; 0. 10; 锅炉用水; 纯水; 16.78; 27.4; +10.62; 0.78; 1; +0.22. 11; 生产车间地面清洗用水; 自来水; 2; 2; 0; 1.6; 1.6; 0. 12; 实验器皿清洗用水; 自来水; 0.1; 0.1; 0; 0.08; 0.08; 0. 13; 生物质锅炉风机冷却水; 自来水; 1; 0; -1; 0; 0; 0. 14; 水膜除尘器除尘用水; 生物质锅炉风机冷却水; 0.9; 0; -0.9; 0; 0; 0. 15; 食堂用水; 自来水; 0.9; 0.9; 0; 0.72; 0.72; 0. 16; 生活用水; 自来水; 2.4; 2.4; 0; 1.92; 1.92; 0. 根据上表可知，本次技改后，仅纯水制备系统废水、锅炉排水日废水量有所增加，纯水制备系统废水水量增加3.54m3/d，锅炉排水水量增加0.22m3/d，其他废水量均不变，增加废水均进入沉淀池（调节+气浮沉淀）处理。CIP清洗系统设备清洗废水中杀菌机日清洗废水量不变，仅年废水量增加（因杀菌机年使用时间由40d增加至200d）。 技改前后纯水制备系统废水、锅炉排水水量对比情况详见下表。 表2-11 技改前后纯水制备系统废水、锅炉排水、水量对比情况一览表 序号; 产污环节; 天废水量（m3/d）; 年废水量（m3/a）. 现有工程; 本次技改工程; 变化情况; 现有工程; 本次技改工程; 变化情况. 1; 纯水制备系统废水; 3.97; 7.51; +3.54; 794; 1052; +708. 2; 锅炉排水; 0.78; 1; +0.22; 31; 200; +169. 3; CIP清洗系统设备清洗废水; 3; 3; 0; 108; 540; +432. 合计; 7.75; 11.51; +3.76; 933; 1792; +1309. 注：锅炉、杀菌机技改前年运行时间为40d，技改后为200d。. 本次技改前后生产废水进入各污染治理设施水量对比情况详见下表。 表2-12 技改前后生产废水进入各污染治理设施水量对比情况一览表 序号; 污染治理设施名称; 废水量（m3/d）. 现有工程; 本次技改工程; 变化情况. 1; 沉淀池（调节+气浮沉淀）; 34.14; 37.9; 3.76. 2; 自建一体化污水处理站; 12.01; 12.01; 0. 9、蒸汽平衡 本次技改拟将现有2t/h生物质锅炉拆除，更换为1台2.2t/h的生物质锅炉，为高温灭菌工序提供蒸汽。本次技改前后生产期间蒸汽使用情况见下表2-13，技改后蒸汽平衡见图2-2。 表2-13 技改前后蒸汽使用情况一览表 序号; 用气环节; 小时蒸汽用量（t/h）; 日蒸汽用量t/d. 现有工程; 本次技工程; 增减量; 现有工程; 本次技工程; 增减量. 1; 灭菌工序; 1.99; 2.189; +0.199; 15.92; 26.268; 10.328. 2; 损耗; 0.01; 0.011; +0.001; 0.08; 0.132; 0.052. 合计; 2; 2.2; +0.2; 16; 26.4; 10.4. 图2-2 技改后锅炉蒸汽平衡（t/h） 10、劳动定员及工作制度 本次技改前后劳动定员及工作制度变化情况详见下表。 表2-14 本次技改前后劳动定员及工作制度变化情况一览表 项目; 现有工程; 本次技改工程; 变化情况. 劳动定员; 30人; 30人; 不变. 工作制度; 年工作时间; 200d; 200d; 不变. 锅炉运行时间; 40d; 200d; 增加. 杀菌机运行时间; 40d; 200d; 增加. 日生产时间; 8小时; 锅炉、杀菌机每天运行12h，其他工序每天运行8h; 锅炉、杀菌机运行小时数增加. 11、施工进度 本项目预计于2026年1月开工，于2026年2月完工，总工期为1个月。目前项目尚未动工建设。 12、平面布置图 根据平面布置图，车间布置有明显的功能分区，生产线在车间的东边有多个出入口连接园区道路，且园区内部道路在厂房四周呈环状分布，便于物料及产品的运输；根据功能划分，项目从西至东分别布置有缓冲车间、速冻车间、备品备件间、酸碱液间、水处理车间、灌装间、车间化验室、CIP间、办公室、更衣室、换鞋间、管理间、调配间、速冻果蔬汁（浆）生产线车间、车间化学品间、操作室、培养室、接种室、主管办公室、参观通道等。锅炉房位于厂房外西侧，设置1根30m高的排气筒；生产废水沉淀池及一体化污水处理站在厂房外北侧，有利于污水收集；危废贮存间位于厂房外西北侧，便于运输。 综上，项目布局简单，平面布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污节点分析 本次技改主要将现有2t/h燃生物质锅炉拆除，安装1台2.2t/h燃生物质锅炉及配套除尘设施。项目施工工程量小，施工期短，施工期仅产生少量的施工废气、施工人员生活污水、施工噪声、施工人员生活垃圾、固体废物等。施工期工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-3 项目施工期产污环节示意图 二、运营期工艺流程及产污节点分析 图2-3 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： - （1）鲜果入厂检验：果子运到厂区进行简单检验，是否可用； - （2）卸果、提升输送：经过检验把可用的果子卸下，通过提升输送进入生产线开始运行，此过程产生的污染物主要为噪声（N）； - （3）人工挑选：水果经提升输送机输送到生产线进行人工挑选，把烂果、霉斑果和一些不合格果子挑选出来，防止项目出现食品的安全及品质问题。此过程产生的污染物主要为废果（S1）、异味（G3）； - （4）第一道鼓泡清洗：挑选完的果子通过皮带输送机输送到第一道鼓泡清洗机进行鼓泡清洗，清洗过程中仅采用浓水进行鼓泡清洗，不添加其他清洗剂，清洗2分钟后准备进行下一步清洗。此过程中产生清洗废水（W4）及噪声（N）； - （5）第二道毛刷清洗：经第一道水果清洗完成的水果通过皮带输送机输送到第二道毛刷清洗剂进行毛刷清洗水果，清洗2分钟，采用毛刷刷干净水果表面的污渍，此过程产生的污染物主要为清洗废水（W5）及噪声（N）； - （6）第三道鼓泡消毒：此工序需采用苏纳米100及纯水对水果进行消毒处理，苏纳米100主要成分为过氧乙酸、过氧化氢、有效氧，能有效的去除农残物但符合安全食品的规范。此过程产生的污染物主要为清洗废水（W6）及噪声（N）； - （7）第四道鼓泡清洗：进行最后一次清洗采用纯水进行清洗，此过程产生的污染物主要为清洗废水（W7）及噪声（N）； - （8）去梗、挑选、去核、去皮：水果经清洗完成后进行去梗、挑选、去核、去皮，果蔬丁块为了提高口感需人工进行去皮。此过程产生的污染物主要为废水果、果皮（S1）、异味（G3）； - （9）存储罐：把剩余94%~95%的处理完的水果通过输送带输送到存储罐等待进入后续加工工序； - （10）打浆、去杂质精制：把存储罐里的水果用螺旋输送机输送到双道打浆机，再通过去杂质精制机把汁里面的杂质进行清除。此过程产生的污染物主要为废果渣、异味、噪声； - （11）存储罐、管式冷却：把打好的果蔬汁输送进存储罐、通过管式冷却系统进行冷却，保证果蔬汁的口感； - （12）磁棒过滤器：把果蔬汁用磁棒过滤器分离液体介质中含有细度铁屑等成分，使之达到果汁的高品质； - （13）高温蒸汽杀菌：过滤完后的果蔬汁需采用杀菌机进行高温蒸汽杀菌处理，蒸汽由生物质锅炉提供，通过蒸汽间接加热水的方式进行灭菌。杀菌机设备清洗也通过CIP清洗系统进行清洗，清洗用水来源于纯水，除杀菌机外，其他生产设备、管道清洗也通过CIP清洗系统进行清洗。此过程产生的污染物主要为生物质锅炉燃烧废气（G1）、生物质锅炉炉渣清灰粉尘（G2）、炉渣（S2）、除尘灰（S3）、锅炉外排废水（W9）、CIP清洗系统进行清洗废水（W）、噪声等（N）； - （14）袋装、装筐、入速冻库：果蔬汁进行袋装，袋装完成后放入筐子里面送到速冻库进行速冻等待出货。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环保手续办理情况 云南果研社农业科技发展有限公司位于玉溪市元江县甘庄街道工业园区干坝片区，租用园区管理委员会已建3号标准厂房进行生产。 2022年2月，建设单位委托云南国策环保科技有限公司编制完成《云南果研社农业科技发展有限公司速冻果蔬食品项目环境影响报告表》，并于2022年7月13日取得了玉溪市生态环境局元江分局出具的《玉溪市生态环境局元江分局关于云南果研社农业科技发展有限公司速冻果蔬食品项目环境影响报告表》的批复（玉环元审〔2022〕8号）。该项目建设过程中，由于发生重大变动，建设单位于2023年5月委托云南协同环保工程有限公司编制了《云南果研社农业科技发展有限公司速冻果蔬食品项目（重新报批）环境影响报告表》，并于2023年8月30日取得了玉溪市生态环境局元江分局关于该项目的环评批复（玉环元审〔2023〕21号）。2023年10月23日，取得了玉溪市生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号：91530428MA7B2NUF7G001Q，有效期限：2023年10月23日起至2028年10月22日）。同期完成了《突发环境事件应急预案》（2024年版）编制，并取得备案（备案编号：530428-2024-007-L）。 根据现有项目环评批复，现有项目设计生产规模为速冻果蔬汁6400t/a、生产芒果原汁1600t/a、速冻果蔬丁块500t/a，但由于验收期间速冻果蔬丁块生产线目前尚未建设，因此现有项目共分两期进行验收，速冻果蔬丁块生产线纳入二期进行验收。2024年3月，现有项目编制了《云南果研社农业科技发展有限公司速冻果蔬食品项目（重新报批）（分期）竣工环境保护验收监测报告表》，主要针对速冻果蔬汁生产线进行验收，并于2024年3月21日通过了自主竣工环保验收，形成验收意见。截止本次环评时，速冻果蔬丁块生产线仍未建成。 综上所述，现有项目环保手续齐全。 二、现有项目建设情况 1、建设内容 现有项目总建筑面积为8347.83m2。现有项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，建设内容见下表。 表2-15 现有项目建设内容一览表 工程类别; 主要建设内容. 主体工程; 生产车间; 总建筑面积为771.93m2，位于厂房西侧，共设置有5间速冻车间，其中1#、2#、3#速冻车间容积均为227m3 ，4#、5#速冻车间的容积均为1090m3。. 速冻果蔬汁（浆）、速冻果蔬丁块生产线车间; 提升、拣选、清洗、除核、切丁操作间; 建筑面积为900m2，位于车间东侧，设置12台隔板提升机、3台滚杠拣选机、9台鼓泡清洗机、3台毛刷清洗机、9台皮带输送机、3台链板输送机、3台除核机、3个进料分斗等，主要进行水果挑选、清洗、除核等操作。. 洗核机、打浆、装入缓冲罐、冷却操作间; 建筑面积为300m2，位于车间东侧，设置1套打浆平台、3台洗核机、4个缓冲罐（1000L）、1套高速双道打浆机、1套双道打浆机、2套螺旋输送机、1套管式冷却器、1台磁性过滤器等，主要进行打浆、去杂质精制等。. 调配车间; 建筑面积为108m2，位于车间南侧位置，12个配料罐、3台调配单元电柜、3套调料平台、3台杀菌机等。. CIP间; 建筑面积为47.5m2，位于车间北侧位置，内部设置有热水罐、酸液罐、碱液罐等，主要进行管道清洗。. 灌装间; 建筑面积为28.68m2，位于速冻车间东侧，车间内设置有1台20kg袋装机、1套输送带等，主要进行成品灌装。. 辅助工程; 酸液间及碱液间; 建筑面积为27.6m2，位于厂房西北侧，用于布置酸液罐及碱液罐。. 天平室; 建筑面积为4m2，位于厂房东南侧。. 储物间; 建筑面积为6m2，位于厂房东南侧，主要用于存放实验物品等。. 实验室办公室及操作室; 建筑面积为110.29m2，位于厂房东南侧，用于果蔬汁糖度、酸度的检验等。. 培养室; 建筑面积为18m2，位于厂房东南侧 主要用于实验培养。. 接种室; 建筑面积为18m2，位于厂房东南侧，主要用于实验室接种。. 管理间; 建筑面积为14m2，位于厂房北侧，主要用于管理人员对机械设备进行管理。. 换鞋间; 共设置有2间，总建筑面积为33m2，位于管理间的南侧，主要用于员工换鞋。. 女更衣室; 共设置有2间，总建筑面积为42m2，位于换鞋间的南侧，主要用于员工更换工作服。. 男更衣室; 共设置有2间，总建筑面积为24m2，位于换鞋间的南侧，主要用于员工更换工作服。. 车间办公室; 建筑面积为66m2，位于厂房北侧，主要用于车间工作人员办公。. 在线质量监控室; 建筑面积为11.4m2，位于CIP间的西侧，主要用于成品果蔬汁及速冻果蔬丁块的在线质量监控。. 二次更衣室、脚池、风淋室; 建筑面积为18.6m2，位于灌装间东侧，主要用于员工进入灌装车间更换工作服、洗脚及风淋消毒。. 储存间; 建筑面积为23m2，位于水处理车间旁，主要用于储放CIP间的清洗试剂。. 备品备件间; 建筑面积为18.52m2，位于酸液间西侧，主要用于存放项目生产过程中的相关备品备件。. 缓冲间; 共设置2间，总建筑面积为101.10m2，位于厂房的西侧，主要用于成品温度的缓冲，为进入速冻库做准备。. 水处理车间; 建筑面积为76.5m2，位于厂房北侧，车间内设置有1套10t/h的反渗透纯水机组。. 锅炉房; 设置1间建筑面积约为121.25m2的锅炉房，位于厂房外西侧，内部设置有1台2t/h的生物质锅炉，生物质锅炉的用水主要使用项目纯水制备系统制备的纯水。. 公用工程; 供水; 由园区水厂供给. 排水; 项目实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入园区雨水管网；项目纯水制备系统浓水、反冲洗废水、水果清洗废水、生产车间地面清洗废水、实验器皿清洗废水、锅炉排水经沉淀池调节、气浮沉淀处理；CIP清洗系统设备清洗废水、化验室废水经自建一体化污水处理站处理，处理达标后最终经项目区总排口排入元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站处理；项目产生的食堂废水及一般生活污水依托园区管理委员会已建的综合楼配套建设的一体化油水分离器及化粪池处理达标后排入元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站处理。. 供电; 由园区已建好的电网统一供电。. 环保工程; 废气治理; 生物质锅炉废气; 设置1套“多管旋风除尘器+水膜除尘器+30m高排气筒”，用于处理生物质锅炉产生废气。. 废水治理; 沉淀池; 设置1座容积为70m3的沉淀池，用于处理生产废水，沉淀池采用的工艺主要为“调节+气浮沉淀”工艺，位于厂房外北侧。. 一体化污水处理站; 1座，处理能力为15m3/d，处理工艺“UASB+AO+MBR”，位于厂房北侧，用于处理生产废水。. 水膜除尘沉淀池; 项目锅炉房内已设置3座水膜除尘器沉淀池，容积均为8m3. 固废治理; 危险废物; 设置2间，总建筑面积为10m2的危废贮存间. 生活垃圾; 设置3个垃圾箱. 噪声; 设备基础减振、厂房隔声、距离衰减等. 依托工程; 办公室; 租用园区管理委员会已建的综合楼中的房间作为办公室，建筑面积为154.77m2. 宿舍; 租用园区管理委员会已建的综合楼中的房间作为员工宿舍，建筑面积为514.8m2。. 食堂油水分离器; 1座容积为5m3，位于园区管理委员会已建的食堂内。. 化粪池; 1座，容积为30m3，位于园区管理委员会已建的综合楼北侧。. 2、现有项目产品方案 现有项目主要为生产速冻果蔬汁，年总产量为8000t/a，其中：生产芒果原汁1600t/a，其他速冻果汁6400t/a。产品方案详见下表。 表2-16 现有项目产品方案一览表 产品名称; 生产规模（t/a）; 产品规格; 备注. 速冻果蔬汁; 芒果原汁; 1600; 20kg/袋（内包装）; 需进行高温蒸汽灭菌处理. 其他速冻果蔬汁; 6400; /. 合计; 8000; /; /. 3、现有项目原辅材料消耗情况 现有项目原辅材料及用量见下表。 表2-17 现有项目主要原辅材料用量一览表 序号; 原辅材料名称; 年消耗量（t/a）. 一; 原料. 1; 葡萄; 2000. 2; 芒果; 3760. 3; 油柑; 1500. 4; 柠檬; 4000. 5; 草莓; 2000. 6; 桃; 1880. 7; 杨梅; 1000. 8; 其它水果; 3290. 二; 辅料. 1; 制冷剂R507; 一次加注800公斤. 2; 碱性剂（2%的NaOH）; 10000L. 3; 酸性剂清洗液（1%~2%的硝酸溶液）; 3000L. 4; 苏纳米100; 1. 5; 内包装材料（尼龙袋）; 40万个. 6; 外包装材料（塑料框）; 40万个. 7; 过氧乙酸; 3000L. 三; 实验检测. 1; 平板计数琼脂培养基; 10kg/a. 2; 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤; 2kg/a. 3; 结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）; 2kg/a. 4; 煌绿乳糖胆盐肉汤培养基(BGLB); 2kg/a. 5; 马玲薯葡萄糖琼脂; 5kg/a. 6; 孟加拉红; 5kg/a. 7; 0.1mol/LNaOH标液; 20L. 8; 0.1mol/L盐酸标液; 5kg/a. 四; 能源消耗. 1; 生物质燃料; 150t. 4、现有项目主要生产设备 现有项目主要生产设备及实验检测设备详见下表。 表2-18 现有项目主要生产设备一览表 序号; 车间; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 提升、拣选、清洗、除核操作间; 滚杠拣选机; 10t/h; 台; 3. 2; 鼓泡清洗机; 10t/h; 台; 9. 3; 毛刷清洗机; /; 台; 3. 4; 隔板提升机; /; 台; 12. 5; 皮带输送机; 10t/h; 台; 9. 6; 链板输送机; 5T/H; 台; 3. 7; 除核机; 4T/H; 台; 3. 8; 出渣滑道; 1T/H; 台; 3. 9; 进料分斗; /; 台; 3. 10; 洗核机、打浆、装入缓冲罐、冷却操作间; 洗核机; /; 台; 3. 11; 高速双道打浆机; /; 套; 1. 12; 打浆平台; /; 套; 1. 13; 双道打浆机; 6-8T/H; 套; 1. 14; 螺旋输送机; /; 套; 2. 15; 缓冲罐; 1000L; 个; 4. 16; 管式冷却器; /; 套; 1. 17; 配料罐; 8000L; 个; 6. 18; 调配单元电柜; /; 台; 1. 19; 调料平台; /; 套; 1. 20; 杀菌机; /; 台; 1. 21; 芒果去皮、去核机; 4T/H; 台; 3. 22; 磁性过滤器; 15T/H; 台; 1. 23; CIP间; 清洗系统; /; 套; 1. 24; 水处理车间; 纯水制备系统; 10t/h; 套; 1. 25; 速冻车间; 空压机; /; 套; 1. 26; 速冻系统; /; 间; 5. 27; 压缩机; /; 台; 4. 28; 灌装间; 离心泵; /; 台; 1. 29; 锅炉房; 生物质锅炉; 型号：Y5-48-6.3C，全压：5441Pa，功率：2-185KW; 台; 1. 表2-19 现有项目实验室设备表 序号; 名 称; 数量. 1; 超净工作台; 1台. 2; 恒温培养箱; 1台. 3; 生化培养箱; 1台. 4; 蒸汽灭菌锅; 1台. 5; 恒温水浴锅; 1台. 6; 精密智能热风循环干燥箱; 1台. 7; 电子分析天平; 1台. 8; 电子天平; 2台. 9; 数字阿贝折射仪; 1台. 10; 酸度计; 1台. 11; 电导率仪; 1台. 12; 烧杯; 30个. 13; 容量瓶; 10个. 14; 激光尘埃粒子计数器; 1台. 15; 双目生物显微镜; 1台. 16; 数显游标卡尺; 1把. 17; 量筒; 4个. 18; 台称; 3台. 19; 红水温度计; 10支. 20; 酸碱两用滴定管; 8支. 21; 离心机; 1台. 22; 数显糖度计; 4台. 23; 培养皿; 240套. 24; 三角瓶; 20个. 5、现有项目工作制度及劳动定员 现有项目共有员工30人。年生产200天，芒果原汁仅在芒果盛产期6~7月生产，生产时间为40天，故锅炉运行时间也为40天，实行1班制，每班运行8小时。 三、现有项目生产工艺及污染物产排情况 1、现有项目生产工艺 （1）速冻果蔬汁生产 现有项目主要生产工艺为鲜果入厂检验、卸果、提升输送、人工挑选、第一道鼓泡清洗、第二道毛刷清洗、第三道鼓泡消毒、第四道鼓泡清洗、去梗、挑选、去核、去皮、存储罐、打浆、去杂质精制、存储罐、管式冷却、磁棒过滤器、高温蒸汽杀菌、袋装、装筐、入速冻库。工艺流程及产污节点详见下图。 图2-5 现有项目工艺流程及产污节点图 （2）现有项目纯水制备工艺 现有项目纯水制备工艺流程及产污节点如下图所示： 图2-6 纯水制备工艺流程及产污节点图 2、现有项目污染物产排及达标排放情况 （1）废气污染物产排及达标排放情况 1）有组织废气（生物质锅炉燃烧废气） 生物质锅炉燃烧废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx，废气经多管旋风除尘器+水膜除尘器处理后经30m高的排气筒排放。 根据2024年《云南果研社农业科技发展有限公司自行监测（第三季度）检测报告》（YNHP24080510），生物质锅炉燃烧废气排放口监测结果如下： 2-20 生物质锅炉废气排口（DA001）检测结果 检测单位：生物质锅炉废气排放口（DA001）; 排气筒截面积（m2）：0.0707. 净化设施：多管旋风除尘+水膜除尘; 排气筒高度（m）：30. 2024.8.12; 烟气黑度（级）; <1. 监测日期; 样品编号; 标干流量m3/h; 低浓度颗粒物. 实测排放浓度（mg/m3）; 折算排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2024.8.12; 24080510A101-2; 3396; 16.1; 37.2; 5.47×10-2. 24080510A102-2; 3518; 13.7; 33.6; 4.82×10-2. 24080510A103-2; 3375; 15.3; 34.6; 5.16×10-2. 平均值; 3430; 15.0; 35.1; 5.14×10-2. 标准值; ——; ——; 50; ——. 达标分析; ——; ——; 达标; ——. 监测日期; 样品编号; 标干流量m3/h; 二氧化硫. 实测排放浓度（mg/m3）; 折算排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2024.8.12; 24080510A101-2; 3396; 18; 42; 6.11×10-2. 24080510A102-2; 3518; 13; 32; 4.57×10-2. 24080510A103-2; 3375; 22; 50; 7.42×10-2. 平均值; 3430; 18; 41; 6.17×10-2. 标准值; ——; ——; 300; ——. 达标分析; ——; ——; 达标; ——. 监测日期; 样品编号; 标干流量m3/h; 氮氧化物. 实测排放浓度（mg/m3）; 折算排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2024.8.12; 24080510A101-2; 3396; 79; 182; 0.268. 24080510A102-2; 3518; 55; 135; 0.193. 24080510A103-2; 3375; 77; 174; 0.260. 2024.8.12; 24080510A101-2; 3430; 70; 164; 0.240. 标准值; ——; ——; 300; ——. 达标分析; ——; ——; 达标; ——. 根据监测结果，生物质锅炉燃烧废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放标准。 2）无组织废气 现有项目无组织废气主要为生物质燃料原料堆存粉尘、生产车间异味及一体化污水处理站废气。 根据2024年《云南果研社农业科技发展有限公司自行监测（第三季度）检测报告》（YNHP24080510），厂区无组织废气监测结果如下： 表2-21 无组织废气排放监测结果 监测项目; 监测点位; 监测时间; 实测值 （mg/m3）; 标准 （mg/m3）; 达标 情况. 颗粒物; 厂界上风向; 2024.08.12; 10:30~11:30; 0.101; ≤1.0; 达标. 14:00~15:00; 0.120; 达标. 16:20~17:20; 0.084; 达标. 厂界下风向1#; 10:30~11:30; 0.210; 达标. 14:00~15:00; 0.261; 达标. 16:20~17:20; 0.214; 达标. 厂界下风向2#; 10:30~11:30; 0.172; 达标. 14:00~15:00; 0.152; 达标. 16:20~17:20; 0.180; 达标. 厂界下风向3#; 10:30~11:30; 0.124; 达标. 14:00~15:00; 0.143; 达标. 16:20~17:20; 0.166; 达标. 氨; 厂界上风向; 10:30~11:30; 0.07; ≤1.5; 达标. 14:00~15:00; 0.10; 达标. 16:20~17:20; 0.08; 达标. 厂界下风向1#; 10:30~11:30; 0.38; 达标. 14:00~15:00; 0.37; 达标. 16:20~17:20; 0.35; 达标. 厂界下风向2#; 10:30~11:30; 0.26; 达标. 14:00~15:00; 0.21; 达标. 16:20~17:20; 0.24; 达标. 厂界下风向3#; 10:30~11:30; 0.15; 达标. 14:00~15:00; 0.19; 达标. 16:20~17:20; 0.17; 达标. 硫化氢; 厂界上风向; 10:30~11:30; 0.003; ≤0.06; 达标. 14:00~15:00; 0.003; 达标. 16:20~17:20; 0.003; 达标. 厂界下风向1#; 10:30~11:30; 0.005; 达标. 14:00~15:00; 0.005; 达标. 16:20~17:20; 0.006; 达标. 厂界下风向2#; 10:30~11:30; 0.006; 达标. 14:00~15:00; 0.006; 达标. 16:20~17:20; 0.006; 达标. 厂界下风向3#; 10:30~11:30; 0.005; 达标. 14:00~15:00; 0.006; 达标. 16:20~17:20; 0.006; 达标. 臭气浓度; 厂界上风向; 10:32; ＜10; ≤20; 达标. 14:03; ＜10; 达标. 16:22; ＜10; 达标. 厂界下风向1#; 10:36; 16; 达标. 14:08; 18; 达标. 16:27; 14; 达标. 厂界下风向2#; 10:41; 13; 达标. 14:12; 15; 达标. 16:33; ＜10; 达标. 厂界下风向3#; 10:45; ＜10; 达标. 14:17; 12; 达标. 16:38; ＜10; 达标. - 根据监测结果，厂界无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度要求；氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级标准中相关规定。 （2）废水污染物产排及达标排放情况 1）废水产排情况 现有项目纯水制备系统浓水、反冲洗废水、四道水果清洗废水、生产车间地面清洗废水、实验器皿清洗废水、锅炉排水经沉淀池（1座，容积为70m3）调节、气浮沉淀处理；CIP清洗系统设备清洗废水、化验室废水经自建一体化污水处理站（1座，处理规模为15m3/d，采用“UASB+AO+MBR”组合处理工艺）处理，处理达标的废水最终经项目区总排口排入元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站处理。 食堂废水及一般生活污水依托园区管理委员会已建的综合楼配套建设的一体化油水分离器（1座，容积为5m3）及化粪池（1座，容积为30m3）处理达标后排入元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站处理达标后排放，远期待园区污水处理厂建成后排入园区污水处理厂。 表2-22 现有项目用水及污水情况一览表 单位：m3/d 序号; 用水项目; 用水量 （m3/d）; 污水量（m3/d）; 去向. 1; 纯水制备系统用水; 自来水; 64.01; 3.97①; 沉淀池+气浮. 2; 纯水制备系统反冲洗用水; 自来水; 1; 0.8. 3; CIP清洗系统设备清洗用水; 杀菌机; 纯水; 3; 2.7; 一体化污水处理站. 其他设备、管道; 9.99; 8.99. 4; 第一道水果鼓泡清洗用水; 浓水; 7.52; 6.77; 沉淀池（调节+气浮沉淀）. 5; 第二道水果毛刷清洗用水; 浓水; 4.51; 4.06. 6; 第三道水果鼓泡消毒用水; 纯水; 2.82; 2.54. 7; 第四道水果鼓泡清洗用水; 纯水; 15.04; 13.54. 8; 化验室用水; 纯水; 0.38; 0.32; 一体化污水处理站. 9; 设备冷却用水; 自来水; 2.5; 0; 循环使用，不外排. 10; 锅炉用水; 纯水; 16.78; 0.78; 沉淀池（调节+气浮沉淀）. 11; 生产车间地面清洗用水; 自来水; 2; 1.6; 沉淀池（调节+气浮沉淀）. 12; 实验器皿清洗用水; 自来水; 0.1; 0.08; 沉淀池（调节+气浮沉淀）. 13; 生物质锅炉风机冷却水; 自来水; 1; 0②; 用于水膜除尘用水. 14; 水膜除尘器除尘用水; 生物质锅炉风机冷却水; 0.9; 0; 循环使用，不外排. 15; 食堂用水; 自来水; 0.9; 0.72; 依托园区油水分离器、化粪池，最终进入元江工业园区过渡式污水处理站. 16; 生活用水; 自来水; 2.4; 1.92. 合计; 134.85（其中自来水73.91，纯水48.01，浓水12.03，冷却水用水量）; 48.79（其中生产废水：45.95，生活污水2.64）; /. 备注：①本项目纯水制备机组浓水产生量为16m3/d，其中12.03m3/d的浓水用于第一道、第二道水果清洗，排放量为3.97m3/d。 ②水膜除尘器除尘用水使用生物质锅炉风机冷却水，故风机冷却环节无污水产生。. 具体水平衡见图2-7。 图2-8 现有项目水量平衡图 单位：m3/d 现有项目自建污水处理站处理工艺详见下图。 图2-9 现有项目自建污水处理工艺流程图 2）达标排放情况 根据2024年《云南果研社农业科技发展有限公司自行监测（第三季度）检测报告》（YNHP24080510），生产废水总排口（DW001）监测结果如下： 表2-23 生产废水总排口监测结果 单位：mg/L （pH无量纲） 采样日期; 2024.08.12; 标准; 达标情况. 采样点位; DW001总排口. 检测项 样品编号; 24080510F101-1; 24080510F102-1; 24080510F103-1. pH（无量纲）; 7.3; 7.2; 7.2; 6～9; 达标. 色度（倍）; <2; <2; <2; 64; 达标. 化学需氧量; 472; 486; 479; 500; 达标. 五日生化需氧量; 204; 216; 207; 300; 达标. 氨氮; 2.27; 2.29; 2.26; 45; 达标. 总磷; 0.27; 0.28; 0.25; 8; 达标. 悬浮物; 31; 36; 28; 400; 达标. 备注：“<+数值”表示检测结果低于方法检出限。. 根据监测结果，生产废水总排口（DW001）外排废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 （3）噪声达标排放情况 现有项目噪声主要来源于清洗机、输送机、提升机、空压机等运行过程中产生的噪声。 根据2024年《云南果研社农业科技发展有限公司自行监测（第三季度）检测报告》（YNHP24080510），厂界噪声监测结果如下： 表2-24 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 监测时间; 监测点; 检测值 LeqdB（A）; 主要声源. 昼间; 夜间. 2024.08.12; 厂界1#（东侧）; 57; 46; 工业噪声. 厂界2#（南侧）; 57; 45; 工业噪声. 厂界3#（西侧）; 56; 46; 工业噪声. 厂界4#（北侧）; 58; 47; 工业噪声. 3类标准限值; 65; 55; /. 达标情况; 达标; 达标; /. 根据监测结果，厂界四周噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即：昼间：≤65dB(A)，夜间：≤55dB(A)。 （4）固体废物产生及处置情况 废果、废果皮、废核及废果渣日产日清，经统一收集后委托云南元江牛歌有机肥有限公司进行处理；炉渣及除尘灰经袋装收集后定期外售肥料制作单位制作肥料；水膜除尘器沉淀污泥定期清掏后提供给周边农户作为水果种植肥料；废培养基经高压灭活后委托环卫部门定期清运处置；废反渗透膜由厂家回收处理；废包装材料经统一收集后外售废旧物资收购站；生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运处置；废冷冻油、废包装桶委托云南大地丰源环保有限公司处置。项目固体废弃物的处置率为100%。 3、现有项目污染物排放量统计 现有项目各污染物排放量详见下表。 表2-25 现有项目污染物排放总量统计表 分类; 排放源; 废气量(万m³/a); 颗粒物(t/a); 二氧化硫 (t/a); 氮氧化物(t/a). 废气; 生物质锅炉废气（DA001）; 109.76; 0.016; 0.020; 0.077. 废水; 生产废水总排口（DW001）; 废水量(万m³/a); COD(t/a); 氨氮(t/a); 总磷(t/a). 0.8673; 4.154; 0.02; 0.002. 四、排污许可执行情况 公司已按照相关要求办理排污许可证（证书编号：91530428MA7B2NUF7G001Q，有效期限：2023年10月23日起至2028年10月22日），并按照环境监测计划要求进行自行监测。 五、环保投诉问题 公司建成运行至今，未发生污染纠纷及投诉事件，相关部门督查检查过程中未发现相关环境问题。 六、现有项目存在的环境问题 根据调查和现场踏勘，现有项目已基本落实了环评提出的各项污染防治措施，废气治理设施、废水处理设施均正常运行，并按要求设置了1个废气排放口、1个生产废水排放口，且悬挂了标识牌；危废贮存设施已按照相关要求进行管理。现有项目废气、废水、噪声均能做到达标排放，固废均妥善安全处置，现有项目不存在环境问题。 七、“以新带老”措施 将现有2t/h燃生物质锅炉拆除，更换为2.2t/h燃生物质锅炉，生物质锅炉配套环保设施由“多管旋风除尘器+水膜除尘器“更换为“多管旋风除尘器+布袋除尘器”，并采用低氮燃烧技术。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 本项目位于云南元江产业园区甘庄片区，根据环境空气质量功能区的分类，项目区属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。 （1）达标区判定 根据2024年1月~2024年12月元江县环境空气自动监测站空气可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。元江县环境空气质量自动监测系统位于元江四小，与本项目直线距离约9.22km，位于本项目侧上风向。监测结果详见下表。 表3-1 2024年元江县环境空气质量现状统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6.06; 60; 10.1; 达标. 98%日平均质量浓度; 10; 150; 6.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11.83; 40; 29.575; 达标. 98%日平均质量浓度; 29.7; 80; 37.125; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 31.22; 70; 44.6; 达标. 95%日平均质量浓度; 59; 150; 39.33; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23.22; 35; 66.34; 达标. 95%日平均质量浓度; 54.75; 75; 73; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 90%日最大8小时平均质量浓度; 119; 160; 74.375; 达标. 根据上表所示：2024年元江县环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六项污染物均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单的二级标准浓度限值要求。因此，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 （2）特征污染物引用监测 1）TSP 本项目特征污染物TSP的检测数据引用《年产8万立方米预拌混凝土建设项目》中的现状监测数据，该项目委托玉溪华恒环境科技有限公司于2023年3月6日-3月8日对其项目区下风向环境空气质量进行补充监测，监测点位位于本项目区东北侧约560m处，在本项目5km范围内，监测时间为近3年数据，因此监测数据为有效数据。监测方案及监测结果如下： ①监测方案 监测点位：项目区下风向设置1个监测点 监测项目：TSP 监测频次：连续监测3天，24小时平均值。 评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准。 ②监测结果 监测结果详见下表。 表3-2 环境空气质量现状结果表 采样点位; 采样日期; TSP（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 达标情况. 项目区下风向A1; 2023.3.6; 0.227; 0.3; 达标. 2023.3.7; 0.246; 0.3; 达标. 2023.3.8; 0.258; 0.3; 达标. 根据监测结果，本项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。 2）NOx 本项目特征污染物NOx引用《玉溪亿达铁合金有限公司锰硅合金冶炼炉热熔废渣生产6万吨矿棉项目环境影响报告表》中的监测数据，该项目委托云南环普检测科技有限公司于2023年6月11日~6月14日对其项目所处区域环境质量进行现状监测，监测点位位于本项目区西南侧约105m处，在本项目5km范围内，监测时间为近3年数据，因此监测数据为有效数据。监测方案及监测结果详见如下分析： ①监测方案 监测项目：NOx； 监测点位：项目区下风向设置1个监测点； 监测频率：连续监测3天，每天监测1次日均值，每天采样4次小时值； 评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ②监测结果 表3-3 NOx质量现状监测结果一览表 监测点位; 监测日期; 采样时段; 氮氧化物（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 达标情况. 项目区下风向; 2023.06.11~2023.06.12; 08:00~次日08:00; 0.012; 0.1; 达标. 2023.06.12~2023.06.13; 08:06~次日08:06; 0.016; 0.1; 达标. 2023.06.13~2023.06.14; 08:14~次日08:14; 0.013; 0.1; 达标. 2023.06.11; 08:00~09:00; 0.025; 0.25; 达标. 14:00~15:00; 0.031; 0.25; 达标. 20:00~21:00; 0.035; 0.25; 达标. 2023.06.12; 02:00~03:00; 0.027; 0.25; 达标. 08:00~09:00; 0.029; 0.25; 达标. 14:00~15:00; 0.037; 0.25; 达标. 20:00~21:00; 0.030; 0.25; 达标. 2023.06.13; 02:00~03:00; 0.034; 0.25; 达标. 08:00~09:00; 0.026; 0.25; 达标. 14:00~15:00; 0.036; 0.25; 达标. 20:00~21:00; 0.032; 0.25; 达标. 2023.06.14; 02:00~03:00; 0.028; 0.25; 达标. 根据监测结果，本项目所在区域NOx满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 2、地表水环境质量现状 根据现场调查，项目区最近的地表水为项目区西南侧823m处的烂渣河及南侧1760m处的甘庄河，烂渣河为季节性河流，最终汇入甘庄河，甘庄河为元江支流，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，属于元江红河巍山-河口保留区，类别为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 甘庄河箐门口断面、甘庄河收费站断面均位于项目区东北侧，与项目区直线距离约为5km、4.1km；甘庄河二塘桥断面位于项目区南侧，与项目区直线距离约为2.1km。根据《元江县2024年环境质量状况（简报）》（玉溪市生态环境局元江分局，2025年1与13日），甘庄河箐门口断面：2024年水质综合评价Ⅱ类，水质符合功能区划要求；甘庄河收费站断面（甘庄立交）：2024年水质综合评价为Ⅴ类，超标因子氨氮（0.7倍），水质不符合功能区划要求；甘庄河二塘桥断面：2024年水质综合评价Ⅲ类，水质符合功能区划要求；2024年甘庄河河流整体评价Ⅲ类，水质状况良好，水质符合功能区划要求。 综上所述，甘庄河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 3、声环境质量现状 本项目位于云南元江产业园区甘庄片区，声环境功能区为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。根据现场踏勘，项目厂界外声环境保护目标主要为园区办公楼，敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 为了解敏感点的声环境质量现状，建设单位委托云南环普检测科技有限公司于2025年11月23日对园区办公楼外1m处的声环境质量现状进行了监测。 ①监测方案 监测项目：等效A声级Leq； 监测点位：园区办公楼1m外处设置1个监测点（位于项目区东北侧约44m处）； 监测时段：2025年11月23日，监测1天，昼、夜各一次； 监测方法：监测及分析方法依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定执行； 评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ②监测结果 表3-4 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测时段; 监测结果; 标准值; 超标情况. 园区办公楼外1m处; 2025.11.23; 昼间; 53; 60; 达标. 夜间; 46; 50; 达标. 注：监测期间现有项目锅炉未运行。. 根据上表监测结果，项目声环境敏感点处的噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境较好。 4、地下水、土壤 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。项目区厂房地面均进行了硬化，根据指南及项目区建设情况，本次环评不再进行土壤、地下水环境质量现状调查。 5、生态环境现状 本次技改项目在现有厂房内进行，不新增占地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场调查，项目厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为园区办公楼，不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区。 2、声环境 根据现场调查，项目周围50m范围内声环境保护目标主要为园区办公楼，。 3、地表水环境 根据现场调查，项目周边最近的地表水体为项目区西南侧823m处的烂渣河及南侧1760m处的甘庄河。 4、地下水环境 - 根据现场调查，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 - 项目在工业园区内进行建设，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不进行生态现状调查，无生态环境保护目标。 - 本项目主要保护目标如下表所示。 表3-5 项目周边主要环境保护目标 类别; 保护对象; 经纬度坐标; 规模（人）; 相对位置; 环境功能. 经度; 纬度; 方位; 距离（m）. 环境空气; 园区办公楼; 101°57′46.01″; 23°41′26.31″; 约200人; 东北侧; 与生产车间直线距离约45，与锅炉房直线距离约193; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准. 声环境; 园区办公楼; 101°57′46.01″; 23°41′26.31″; 约200人; 东北侧; 与生产车间直线距离约45，与锅炉房直线距离约193; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 地表水环境; 烂渣河; /; 河流; 西南侧; 823; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）III 类标准. 甘庄河; /; 河流; 南侧; 1760. 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水环境保护目标. 生态环境; 不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期 1、废气 施工期施工粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。具体详见下表： 表3-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1. 2、废水 项目施工期无施工废水产生，施工人员生活污水依托园区管理委员会已建的综合楼配套建设的化粪池处理达标后排入元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站处理。 3、噪声 项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），即：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。 一、运营期 1、大气污染物排放标准 （1）有组织废气 项目设置1台2.2t/h生物质锅炉。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“适用范围：使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行”，所以，本次评价中生物质锅炉参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放标准。标准值详见下表。 表3-7 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物项目; 浓度限值（燃煤锅炉）; 污染物排放监控位置; 排气筒高度. 颗粒物; 50; 烟囱或烟道; 30m. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 林格曼黑度（级）; 1; 烟囱排放口. （2）无组织废气 项目生物质锅炉炉渣清灰过程中产生的无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度要求。标准值详见下表。 表3-8 大气污染物无组织排放标准限值 单位：mg/m3 污染物项目; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （3）异味 运营期产生的废果、废果皮等产生的异味及一体化污水处理站产生的废气参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级标准，标准限值见下表。 表3-9 恶臭污染物排放标准 项目; 单位; 标准限值. 氨; mg/m3; 1.5. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; ≤20. 2、水污染物排放标准 项目实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入园区雨水管网；项目纯水制备系统浓水、反冲洗废水、水果清洗废水、生产车间地面清洗废水、实验器皿清洗废水、锅炉排水经沉淀池（调节+气浮沉淀）处理，CIP清洗系统设备清洗废水、化验室废水经自建一体化污水处理站处理，生产废水处理达标后经生产废水总排口排入元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站处理。项目外排生产废水执行《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1间接排放标准，同时满足元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站接管标准要求，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。具体见下表。 表3-10 废水排放标准 单位：mg/L（pH值、色度除外） 序号; 污染物项目; 标准限值. 《食品加工制造业水污染物排放标准》 （GB 46817-2025）表1 间接排放标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; 本项目执行标准限值. 1; pH值; 6.0~9.0; 6.0~9.0; /; 6.0~9.0. 2; 色度（稀释倍数）; 100; /; /; 100. 3; 悬浮物; 400; 400; /; 400. 4; 五日生化需氧量（BOD5）; 350; 300; /; 300. 5; 化学需氧量（CODcr）; 500; 500; /; 500. 6; 氨氮; 45; /; 45; 45. 7; 总氮; 70; /; 70; 70. 8; 总磷; 8; /; 8; 8. 3、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。标准值详见下表。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废弃物 ①一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 ②危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)，危险废物收集、贮存、运输满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制建议指标： 根据项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，本次技改后全厂建议执行的总量控制指标如下： 1、废气 本次技改后，全厂废气排放量如下： ①有组织：废气总排放量864万m3/a，颗粒物排放量为0.114t/a，SO2排放量为0.175t/a、NOx排放量为1.728t/a。 ②无组织：颗粒物排放量为0.379t/a。 2、废水 本次技改后，全厂生产废水排放量为9982m3/a，水污染物排放量为CODcr：4.242t/a、NH3-N：0.022t/a、TP：0.0025t/a。 由于废水排入元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站，因此不设废水总量控制指标。 3、固体废物 固废处置率为100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次技改主要将现有2t/h燃生物质锅炉拆除，安装1台2.2t/h燃生物质锅炉及配套除尘设施。项目施工工程量小，施工期短。施工期产生的污染物主要为施工废气、施工人员生活污水、施工噪声、施工人员生活垃圾、固体废物等。 1、废气 项目施工期产生的废气主要为施工机具作业时产生的少量粉尘及车辆运输扬尘等，产生量较小。施工期产生的粉尘污染是短期的，随着施工活动的结束，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。因此项目施工产生的粉尘对周围环境影响可接受。 2、废水 施工期间无施工废水产生，施工人员不在项目区内食宿，仅产生少量的清洗废水，依托综合楼配套建设的化粪池处理达标后排入元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站处理，对周边环境影响较小。 3、噪声 施工噪声主要来源于施工器具和运输车辆运行噪声，其特点为随机性、无组织性，不连续性和不规律性。项目施工期噪声主要为施工机械，为了减缓施工噪声的影响，本环评提出如下措施： ①从声源上控制：选用噪声相对较低的施工机械设备； ②严禁夜间施工，若必须进行夜间作业，需按要求提前向主管部门申请，并将施工信息告知周边住户及单位。 ③施工场地内可固定设备应尽量设置在设备专用房或操作间内，避免露天作业。 ④车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑤合理安排工期，缩短施工的施工时间；加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声不文明施工行为。 本项目在采取了上述措施后，施工期噪声对周围环境影响可接受。 4、固废 施工期产生的固体废物主要为拆除废锅炉、废施工材料及施工人员生活垃圾。拆除废锅炉外售资源回收厂家；废施工材料能回收利用的回收利用，不能利用的委托相关单位进行处置；生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置。项目施工期固废处置率为100%，对周边环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 废气主要为运营期间锅炉燃烧废气、生物质燃料原料堆存粉尘、生产车间异味。产排污情况见下表： |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 产排污环节; 污染物; 污染物产生; 排放形式; 治理设施; 污染物排放; 排放标准. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺; 除尘效率（%）; 风量（m3/h）; 是否为可行性技术; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 1; 生物质锅炉燃烧环节; 颗粒物; 11.4; 4.750; 1319.44; 有组织; 低氮燃烧技术+多管旋风除尘器+布袋除尘器+30m高排气筒（DA001）; 99; 3600; 是; 0.114; 0.048; 13.19; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值. SO2; 0.175; 0.073; 20.25; 0; /; 0.175; 0.073; 20.25. NOx; 1.73; 0.72; 200; 0; 是; 1.728; 0.72; 200. 2; 生物质锅炉炉渣清灰过程; 颗粒物; 0.397; /; /; 无组织; 自然稀释扩散; /; /; 是; 0.397; /; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度要求. 3; 水果人工挑选、去梗、挑选、去皮、去核、打浆及去杂质精制环节; 异味（臭气浓度）; 微量; /; /; 无组织; 日产日清+自然稀释扩散; /; /; 是; 微量; /; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级排放标准. 4; 一体化污水处理站; 臭气浓度; 微量; /; /; 无组织; 自然稀释扩散; /; /; 是; 微量; /; /. 氨; 微量; /; /; /; /; 是; 微量; /; /. 硫化氢; 微量; /; /; /; /; 是; 微量; /; /. 合计; 有组织（864万m3/a）; 颗粒物; 0.114; /; /; /. SO2; 0.175; /; /; /. NOx; 1.728; /; /; /. 无组织; 颗粒物; 0.397; /; /; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、污染源强核算 （1）生物质锅炉燃烧废气（G1） 本次技改设置1台2.2t/h的生物质锅炉，锅炉每天运行12小时，年运行200天，年消耗生物质燃料量约为768t，生物质燃料为压制成型的生物质颗粒。 ①烟气量 本次技改仍沿用现有锅炉风机，根据现有项目《排污许可自行监测报告》，生物质锅炉燃烧废气排放口烟气流量为3518m3/h，本次评价取3600m3/h，则本次技改项目锅炉烟气产生量为864万m3/a。 ②颗粒物排放量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表1 中源强核算方法选取次序表，有组织废气（正常工况）的新（改、扩）建工程污染源核算方法及选取优先次序为：1.物料衡算法、2.类比法、3.产污系数法。故本项目采用物料衡算法，其计算公式为： 式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，768t； Aar—收到基灰分的质量分数，本次取2.57%； dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.2 层燃炉（链条炉排炉）取20%，且本项目燃料为生物质，飞灰份额加30%，因此本项目取50%； ηc—综合除尘效率，本项目采用旋风除尘+多管旋风除尘+脉冲袋式除尘，参照《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）表B.6，袋式除尘器除尘效率为99%~99.99%，本项目采用旋风除尘+多管旋风除尘+布袋除尘，除尘效率按99%计； Cfh —飞灰中的可燃物含量，取5%，满足GB/T15317、GB/T17954 限值要求。 计算得本项目锅炉颗粒物排放量为0.114t/a、0.048kg/h，锅炉风机风量3600m3/h，则排放浓度13.19mg/m3。 ③二氧化硫排放量 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），优先采用物料衡算法，其计算公式为： 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，768t； Sar—收到基硫的质量分数，本次取0.03%； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，参照《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）表B.1 层燃炉（链条炉排炉）取5%； Ƞs—脱硫效率，本项目去除效率取0%； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，参照《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）表B.3 燃生物质炉取0.4。 计算得本项目锅炉二氧化硫排放量为0.175t/a、0.073kg/h。锅炉风机风量3600m3/h，则排放浓度20.25mg/m3。 ④氮氧化物排放量 根据《污染物源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），燃煤、燃生物质锅炉NOx排放量按下式计算： 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；根据《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024）中“7.2 环保性能，室燃锅炉额度工况下大气污染物NOx初始排放浓度限值为200mg/m3”，本项目按200mg/m3计算。 Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3；本项目为864万Nm3/a。 ηNOx—脱硝效率，%，本项目取0； 计算得本项目锅炉氮氧化物排放量为1.728t/a、0.72kg/h。锅炉风机风量3600m3/h，则排放浓度200mg/m3。 废气的排放量及排放浓度等详见下表。 表4-2 生物质锅炉燃烧废气产排情况表 名称; 污染物; 污染物产生; 处理效率; 污染物排放; 排气筒高度 （m）; 排气筒编号. 产生浓度; 产生速率; 产生量（t/a）; 排放浓度; 排放速率; 排放量（t/a）. （mg/m3）; （kg/h）; （mg/m3）; （kg/h）. 生物质锅炉; 废气量; 3600m3/h; /; 3600m3/h; 30; DA001. 颗粒物; 1319.44; 4.750; 11.4; 99%; 13.19; 0.048; 0.114. SO2; 20.25; 0.073; 0.175; /; 20.25; 0.073; 0.175. NOx; 200; 0.72; 1.73; /; 200; 0.72; 1.728. 由上表可知，项目生物质锅炉产生的废气经“多管旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，通过1根30m高的排气筒（DA001）排放，各污染物的排放浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放标准限值，即：颗粒物≤50mg/m3，二氧化硫≤300mg/m3，氮氧化物≤300mg/m3。 （2）生物质锅炉炉渣清灰粉尘（G2） 生物质锅炉炉渣清灰过程中会产生粉尘，为无组织排放，根据固废中炉渣的核算，炉渣的产生量为39.74t/a，粉尘的产生量按1%计，故本项目生物质锅炉清灰过程粉尘的产生量为0.397t/a。 （3）生产车间异味（G3） 项目水果人工挑选、去梗、挑选、去皮、去核工序产生的废果、废果皮、废核，以及打浆、去杂质精制环节产生的废果渣堆存过程中会挥发微量的异味，经稀释扩散后呈无组织排放。 （4）一体化污水处理站废气（G4） 项目一体化污水处理站运行过程中会产生少量的臭气浓度、氨和硫化氢，经稀释扩散后呈无组织排放。 （5）小结 项目各污染物有组织排放信息及排放标准汇总情况见表4-3，本次技改项目大气污染物年排放量核算见表4-4，技改前后大气污染物年排放量对比情况见表4-5。 表4-3 项目各污染物有组织排放信息及排放标准汇总表 污染源; 污染物; 排气筒; 排放情况及执行标准; 达标情况. 编号; 高度m; 内径m; 温度℃; 地理坐标; 排放口类型; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放标准限值（mg/m3）. 东经; 北纬. 生物质锅炉; 颗粒物; DA001; 30; 0.3; 55; 101°57'43.116",; 23°41'13.169"; 一般排放口; 13.19; 0.048; 0.114; 50; 达标. SO2; 20.25; 0.073; 0.175; 300; 达标. NOX; 200; 0.72; 1.728; 300; 达标. 表4-4 技改项目大气污染物年排放量核算表 排放形式; 污染物; 年排放量（t/a）. 有组织; 颗粒物; 0.114. SO2; 0.175. NOx; 1.728. 无组织; 颗粒物; 0.397. 表4-5 技改前后大气污染物年排放量对比情况一览表 排放形式; 污染物名称; 排放量（t/a）. 现有工程; 本次技改工程; 增减量. 有组织; 废气量万m3/a; 109.76; 864; +754.24. 颗粒物; 0.016; 0.114; +0.098. SO2; 0.020; 0.175; +0.155. NOx; 0.077; 1.728; +1.651. 2、非正常工况排放情况 本项目运行过程中发生的事故主要是除尘装置故障或停止工作，大量的烟气未经除尘就直排大气，造成短时间污染物浓度过高。本项目以除尘器装置发生故障作为非正常工况。 本项目锅炉烟气采用“多管旋风除尘器+布袋除尘器”，一个袋式除尘器由几十或上百条滤袋组成，袋收尘器中滤袋损坏会使除尘效率降低，从概率统计分析可知，除尘滤袋越多，单个滤袋损坏的几率越小，而几个滤袋同时损坏的几率更小，而所有滤袋同时损坏的几率几乎为零，另外考虑到对袋收尘器的维护检查，更换破损滤袋，袋收尘器事故性排放效率下降一般不会超过5%，出现更高比例的滤袋破损概率非常小。袋式除尘器对锅炉烟气中SO2、NOx无去除作用，排放浓度及排放量维持正常水平。所有除尘系统同时出现故障不运行的概率几乎为零。 本次评价主要以除尘器除尘效率降低至95%作为非正常排放考虑，则污染源非正常排放统计见下表。 非正常情况下排放情况见下表。 表4-6 项目非正常工况下污染物排放情况一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次; 应对措施. DA001; 除尘设施效率下降至95%; 颗粒物; 65.97; 0.238; 1; 1次/年; 暂时停止生产，停机检修；定期对废气处理设施进行检修和更换. 由上表可知，项目废气处理设施出现故障时，颗粒物排放速率及排放浓度均有所增加，颗粒物排放浓度超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值，建设单位应定期对环保设施进行检修，并建立台账管理制度，保证去除效果，当出现设备故障时，应及时停止生产，并对废气治理设备进行检修。 3、大气影响分析 （1）有组织废气环境影响分析 项目生物质锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉燃烧废气经“多管旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，通过1根30m高的排气筒（DA001）排放，各污染物的排放浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放标准限值，对周围环境影响较小。 （2）无组织废气环境影响分析 项目生物质锅炉炉渣清灰时间较短，粉尘产生量较小；项目废果、废果皮等均进行日产日清，同时加强车间内的保洁，异味的产生量较小，经大气稀释扩散后呈无组织排放；项目一体化污水处理站位于室外，运营过程产生废气较少，经稀释扩散后呈无组织排放。因此，项目无组织排放的粉尘、生产车间异味及一体化污水处理站废气经如上措施后对周边环境的影响较小。 - 排气筒设置合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5“每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3米以上”。本项目设置1台2.2t/h生物质锅炉，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4要求，烟囱最低允许高度为30m。项目锅炉烟囱高度设计为30m，锅炉排放口周围200m范围最高建筑物为园区办公楼，高度约为15m，本项目排气筒高于该建筑物3m以上，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关要求。因此，本项目锅炉排放口高度设置合理。 5、废气污染治理设施技术可行性分析 本项目生物质锅炉废气处理措施与《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中相关要求对照情况见下表。 表4-7 锅炉烟气污染防治可行技术 燃料类型; 燃煤; 生物质; 燃气; 燃油. 炉型; 层燃炉、流化床炉、 室燃炉; 层燃炉、流化床炉、室燃炉; 室燃炉; 室燃炉. 二氧化硫; 一般地区; 燃用低硫煤、干法/半 干法脱硫技术、湿法 脱硫技术; /; /; 燃用低硫油、湿法脱硫技术. 重点地区; 燃用低硫煤+干法/半 干法脱硫技术、燃用 低硫煤+湿法脱硫技术; /; /; 燃用低硫油、燃用低硫油+湿法脱硫技术. 氮氧化物; 一般地区; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR 脱硝技术. 重点地区; 低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR 脱硝技术. 颗粒物; 一般地区; 袋式除尘技术、电除尘技术、电袋复合除尘技术、湿式电除尘技术; 旋风除尘和袋式除尘组合技术; /; 袋式除尘技术. 重点地区. 汞及其化合物; 协同控制a，若采用协同控制技术仍未实现达标排放，可采用炉内添加卤化物或烟道喷入活性炭吸附剂等技术; /. 注：a.表中协同控制是指现有的脱硫、脱硝、除尘等污染防治设施在对其设计目标污 染物控制的同时兼顾对汞及其化合物的控制。. 项目生物质锅炉为层燃炉，采用低氮燃烧技术，锅炉燃烧废气经“多管旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，通过1根高30m的排气筒（DA001）排放。符合《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表7 锅炉烟气污染物防治可行技术要求，技术可行。 6、大气污染源监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ 1085-2020）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）进行监测。项目自行监测计划如下： 表4-8 废气自行监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 生物质锅炉废气排放口（DA001）; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值. 厂界无组织废气; 臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级标准. 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度要求. 硫化氢、氨; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级标准. 二、废水 本次技改后厂区产生的废水主要为纯水制备系统浓水及反冲洗废水、水果清洗废水、CIP清洗系统废水、化验室废水、生产车间地面清洗废水、锅炉排水、生活污水等。 1、源强核算 纯水制备系统浓水（W1）：根据水平衡，本项目纯水制备系统浓水的产生量为7.51m3/d，1502m3/a，主要污染物为SS、溶解性总固体等，属于低浓度废水。 纯水制备系统反冲洗废水（W2）：根据水平衡，纯水制备系统反冲洗废水产生量为0.8m3/d，160m3/a，主要污染物为SS等。属于低浓度废水。 CIP清洗系统设备清洗废水（W3）：根据水平衡，CIP清洗系统设备（含杀菌机清洗）清洗废水产生量为11.69m3/d，2338m3/a。主要污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷等，属于高浓度废水。 第一道水果鼓泡清洗废水（W4）：根据水平衡，水果第一道采用鼓泡清洗废水产生量为6.77m3/d，1354m3/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物等，属于低浓度废水。 第二道水果毛刷清洗废水（W5）：根据水平衡，水果第二道毛刷清洗废水产生量为4.06m3/d，812m3/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物等，属于低浓度废水。 第三道水果鼓泡消毒废水（W6）：根据水平衡，第三道水果鼓泡消毒废水产生量为2.54m3/d，508m3/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物等，属于低浓度废水。 第四道水果鼓泡清洗废水（W7）：根据水平衡，第四道水果鼓泡清洗废水产生量为13.54m3/d，2708m3/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物等，属于低浓度废水。 化验室废水（W8）：根据水平衡，化验室废水的产生量为0.32m³/d，64m3/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷等，属于高浓度废水。 锅炉排水（W9）：根据水平衡，生物质锅炉排水量为1m3/d，200m3/a，主要污染物为COD、SS、总磷，属于低浓度废水。 生产车间地面清洗废水（W10）：根据水平衡，项目生产车间地面清洗废水产生量为1.6m3/d，320m3/a；主要污染物为COD、BOD5、SS等，属于低浓度废水。 实验器皿清洗废水（W11）：根据水平衡，实验器皿清洗废水产生量约为0.08m3/d，16m3/a；主要污染物为COD、BOD5、SS等，属于低浓度废水。 生活污水（W11）：根据水平衡，员工食堂废水产生量为0.72m3/d，144m3/a，其他一般生活污水产生量为1.92m3/d，384m3/a；主要污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮等。 2、治理措施 项目纯水制备系统浓水、反冲洗废水、水果清洗废水、生产车间地面清洗废水、实验器皿清洗废水、锅炉排水属于低浓度废水，进入沉淀池（调节+气浮沉淀）处理；CIP清洗系统设备清洗废水、化验室废水属于高浓度废水，进入自建一体化污水处理设施处理。 本次技改前后，员工人数不变，员工生活污水产生量及处理方式不变，仍进入园区已建油水分离器、化粪池进行处理。因此，本次技改项目不对再生活污水处理处置方式行分析评价，主要针对本次技改部分增加的废水进行分析评价。 根据平衡分析章节可知，本次技改后增加的生产废水水量主要为纯水制备系统废水、锅炉排水、CIP清洗系统设备清洗废水，其中纯水制备系统废水量增加708m3/a，锅炉排水水量增加169m3/a，均进入厂区已建沉淀池（调节+气浮沉淀）处理；CIP清洗系统设备清洗废水水量增加432m3/a，进入自建污水处理站处理。 纯水制备系统浓水产生浓度类比同类型项目，产生浓度为SS50mg/L、溶解性总固体1500mg/L；锅炉排水浓度参考平江大唐环保科技有限公司成型生物质燃料锅炉排污水2024年1月自行检测数据（其锅炉燃料种类、废水污染物种类等一致），各污染物浓度为COD：48mg/L、SS：9mg/L、总磷：0.46mg/L。CIP清洗系统设备清洗废水产生浓度参考《饮料制造废水治理工程技术规范》（HJ2048-2015）及同类企业经验，主要污染因子为COD3700mg/L、BOD52900mg/L、NH3-N25mg/L、TP5mg/L。 本次技改项目增加的生产废水污染物产生情况详见下表。 表4-9 本次技改增加纯水制备系统废水、锅炉排水废水水质一览表 废水名称; 废水量 （m3/a）; 污染因子（mg/L）. COD; SS; TP; 溶解性总固体. 纯水制备系统废水; 708; /; 50; /; 1500. 锅炉排水; 169; 48; 9; 0.46; /. 综合后废水; 877; 9; 42; 0.09; 1211. 表4-10 本次技改增加CIP清洗系统设备清洗废水水质一览表 废水名称; 废水量 （m3/a）; 污染因子（mg/L）. COD; BOD5; NH3-N; SS; TP. CIP清洗系统设备清洗废水; 432; 3700; 2900; 25; 500; 5. 根据建设单位提供的污水处理设施相关设计资料，沉淀池（调节+气浮沉淀）对各污染物的去除效率分别为SS约为60%、CODcr约为20%；一体化污水处理站对各污染物的去除效率分别为：COD95%~98%、BOD5：95%~98%、氨氮：85%~90%、总磷：80%~90%。则废水中污染物产排情况如下表所示。 表4-11 本次技改增加纯水制备系统废水、锅炉排水排放源强 废水来源; 污染物名称; 处理后. 废水浓度（mg/L）; 废水排放量（t/a）. 纯水制备系统废水、锅炉排水; 水量（m3/a）; 877. CODcr; 9; 0.008. SS; 42; 0.037. TP; 0.09; 0.0001. 溶解性总固体; 1211; 1.062. 表4-12 本次技改增加CIP清洗系统设备清洗废水排放源强 废水来源; 污染物名称; 处理后. 废水浓度（mg/L）; 废水排放量（t/a）. CIP清洗系统设备清洗废水; 水量（m3/a）; 432. CODcr; 185; 0.080. BOD5; 145; 0.063. 氨氮; 3.75; 0.002. 总磷; 1; 0.0004. 本次技改后全厂生产废水总排放量如下表所示： 表4-13 技改后全厂生产废水总排放量汇总一览表 污染源; 治理措施; 污染物名称; 排放量（t/a）. 技改前; 本次技改增加; 技改后全厂. 生产废水; 沉淀池（调节+气浮沉淀）、自建一体化污水处理站; 废水量m3/a; 8673; 1309; 9982. CODcr; 4.154; 0.088; 4.242. BOD5; 1.813; 0.063; 1.876. 氨氮; 0.020; 0.002; 0.022. 悬浮物; 0.278; 0.037; 0.315. 总磷; 0.002; 0.0005; 0.0025. 3、非正常排放情况 若厂区自建污水处理设施出现故障，势必造成污水处理效率下降，影响废水总排口出水水质，最终不能达标排放。建设单位应定期对环保设施进行巡检，保证污水处理设施去除效果，当出现设备故障时，应及时停止生产，并对处理设施进行检修。 4、废水治理设施及排放口基本信息 项目废水间接排放，废水间接排放口基本情况见下表。 表4-14 项目废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类. DW001; 生产废水总排口; 101°57′40.68″; 23°41′24.29″; 元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 0:00-24:00; 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准; pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物. 4、生产废水依托现有处理设施的可行性分析 （1）沉淀池 厂区已设置1座容积为70m3的沉淀池，采用“调节+气浮沉淀”工艺，本次技改后全厂进入沉淀池废水水量为37.9m3/d，因此，现有沉淀池容积满足，废水处置要求。 （2）一体化污水处理站 厂区内设置有1座处理规模为15m3/d的一体化污水处理站，采用“UASB+AO+MBR（膜生物反应器）”组合处理工艺。本次技改前后，进入一体化污水处理站的废水量不变，仍为12.01m3/d，处理规模满足需求。 根据现有项目排污许可自行监测数据，生产废水经沉淀池、一体化污水处理站处理后外排生产废水可满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1间接排放标准，同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准要求。 5、废水依托园区管网及污水处理站处置可行性分析 根据调查，目前甘庄片区设有1座元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站，因园区暂未建成污水处理厂，故建设该污水处理站作为过渡式污水处理站，主要处理园区现有企业产生的生产废水及生活污水，且项目所在区域污水管网已接通至该污水处理站。根据《元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理项目环境影响报告书》及竣工环保验收报告，该过渡式污水处理站主要处理元江产业园区甘庄片区现有企业所产生的生活污水及工业废水，采用MBR膜生物反应工艺，设计进水水质为CODcr500mg/L、BOD5300mg/L、SS400500mg/L、NH3-N45mg/L、TP8mg/L，尾水执行（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准及（GB/T18920-2002）《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准中城市绿化水质要求。该过渡式污水处理站要求各企业进入污水站的废水需经预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后才可排入污水处理站。 根据调查，目前该污水处理站主要接纳云南康福茶业有限公司废水以及园区办公生活污水，目前处理量约为100m3/d。本次技改后，厂区进入该污水处理站的生产废水总量为49.91m3/d，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP，不涉及酸碱废水、重金属废水、化工有毒废水，且根据2024年《云南果研社农业科技发展有限公司自行监测（第三季度）检测报告》（YNHP24080510），厂区生产废水总排口水质可满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1间接排放标准，同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 综上所述，厂区生产废水排入元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站是可行的。 6、废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ 1085-2020）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）进行监测中废水监测要求，本项目自行监测计划如下： 表4-15 项目废水自行监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测方式. 生产废水; 生产废水总排口（DW001）; pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、五日生化需氧量、悬浮物、流量; 1半年/次; 委托其他检（监）测机构代其开展监测. 三、噪声 1、噪声源强分析 本次技改主要新增锅炉房设备，其他设备沿用现有项目，因此本次预测仅对新增噪声源贡献值进行预测，然后再与现状噪声值进行叠加，得出本项目噪声预测值。本次技改新增噪声源强调查情况如下表所示。 |
| --- | --- |

表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物 名称 | 声源名称 | 型号 | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级 /dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 锅炉房 | 不锈钢立式多级水泵 | CDMF | 75 | 建筑隔声、选用低噪声设备 | -3.74 | -20.08 | 1 | 5 | 56.16 | 昼间 | 15 | 35.16 | 1 |
| 2 |  | 生物质颗粒上料机 | / | 65 |  | -3.6 | -28.71 | 1 | 4 | 47.21 | 昼间 | 15 | 26.21 | 1 |
| 3 |  | 循环泵 | / | 75 |  | -3.38 | -25.76 | 1 | 5 | 56.16 | 昼间 | 15 | 35.16 | 1 |
| 4 |  | 风机 | / | 85 |  | -3.62 | -30.76 | 1 | 5 | 61.16 | 昼间 | 15 | 40.16 | 1 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、预测内容 （1）预测范围、点位与评价因子 ①噪声预测范围为：厂界外1m。 ②预测点位：厂界噪声，在东、南、西、北厂界各设置一个。项目预测点及评价点位于站界围墙外1m、距地面1.2m处。以项目建成后产生的噪声贡献值作为声环境厂界处的预测评价量。 ③厂界噪声预测因子：昼夜等效连续A声级。 （2）声环境影响预测 ①预测方法 噪声传播过程中有三个要素：即声源、传播途径和接收者。根据项目采取的治理措施及降噪效果，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测模式，本评价只考虑几何发散引起的衰减量来预测项目对厂界的影响。 预测方法为：依据各噪声源与各预测点的距离计算出各噪声设备产生的噪声对各预测点的影响值，并根据能量合成法叠加各噪声设备对各预测点的噪声贡献值，来预测分析本项目运营期对厂界及周围声环境的影响。 ②预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式预测本项目的主要噪声设备对周围声环境的影响。预测模式如下： 室内声源等效室外噪声源 如果已知声源的声压级L（r0），且声源位于地面上，则： Lw=L（r0）+20lgr0+8 计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1—为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw —为某个声源的倍频带声功率级，dB； r—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，m2；R =Sα/ (1-α)，S为房间内表面积m2，α为平均吸声系数。 Q—方向因子，无量纲值。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： 式中：式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j 声源i 倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2（T）=LP1（T）-（TL+6） 式中：Lp2（T）——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB（A）； TL——围护结构的隔声量，dB（A）。 将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW。 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为LW，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 3、预测结果 根据上述预测模式，得出技改后投入运行后设备噪声对厂界声环境贡献值、预测值如下表所示。 表4-17 各厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 现状值; 贡献值; 预测值; 最大噪声值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 57; 24.51; 57; 59.06; 昼间：65; 达标. 南厂界; 57; 44.16; 57.22; 达标. 西厂界; 56; 56.1; 59.06; 达标. 北厂界; 58; 45.63; 58.24; 达标. 备注：背景值采用《云南果研社农业科技发展有限公司自行监测（第三季度）检测报告》（YNHP24080510）中厂界噪声监测数据。. 根据上表的预测结果，项目仅在昼间生产，各厂界噪声在叠加现状值、贡献值后，东厂界噪声预测值为57dB（A），南厂界噪声预测值为57.22dB（A），西厂界噪声预测值为59.06dB（A），北厂界噪声预测值为58.24dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即≤65dB（A）。 图4-1 厂界噪声贡献值预测结果图 项目周围50m范围内声环境保护目标为项目东北侧的园区办公楼，与本项目直线距离约为45m，敏感点噪声预测结果如下表所示。 表4-18 敏感点噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 园区办公楼; 昼间; 27.06; 昼间; 53; 昼间; 53..01; 昼间; 60; 达标. 注：敏感点背景值为云南环普检测科技有限公司于2025年11月23日对项目区东北侧敏感点园区办公楼现状监测结果；贡献值为本项目东侧、南侧厂界噪声叠加后的贡献值距离衰减后至敏感点的贡献值。. 根据预测结果，本项目投入运行后，敏感点园区办公楼仍可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目运行过程中的噪声对敏感点园区办公楼的影响可接受。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ 1085-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中的监测要求，自行监测计划如下。 表4-19 噪声自行监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界东、南、西、北; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准. 四、固废 1、固废产生情况 本项目产生固废主要为一般固废、生活固废及危险废物。 （1）一般固废 ①废果、废果皮、废核及废果渣（S1） 本次技改后，废果、废果皮、废核及废果渣总产生量不变，仍为1.15万t/a，日产日清，经统一收集后的废果、废果皮、废核及废果渣委托云南元江牛歌有机肥有限公司进行处理。云南元江牛歌有机肥有限公司主要从事有机肥生产，建设单位已与其签订了委托处置协议（详见附件9）。 ②炉渣（S2） ### 根据《污染源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），本次锅炉灰渣核算选用物料衡算法，按以下公式计算如下： ### 式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，吨； ### R——核算时段内燃烧生物质量，吨；本项目为768t/a； ### Aar——收到基灰分的质量分数，%；根据成分表取2.57%； ### q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，根据《污染源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B的表B.1，本项目选用炉型为链式，故取5%； ### Qnet，ar——收到基低位发热量，kJ/kg，根据成分表取17.64MJ/kg=17640kJ/kg。 ### 根据上式计算，项目锅炉炉渣产生量为39.74t/a，炉渣属于一般工业固废，可定期外售至合法的肥料生产厂家综合利用。 ③除尘灰（S3） 生物质燃料燃烧过程中将会有烟尘产生，烟尘经多管旋风除尘器+布袋除尘器处理后，大部分烟尘被除尘器收集，形成灰渣，根据除尘器收集的除尘灰量为11.286t/a，经袋装收集后外售肥料制作单位制作肥料。 ④废培养基（S4） 本次技改后，化验室废培养基产生量不变，仍为0.003t/a，经高压灭活后委托环卫部门定期清运处置。 ⑤废反渗透膜（S5） 本次技改后，纯水制备设备反渗透膜更换频次及废反渗透膜产生量不变，仍为每年更换一次，约为50kg/a，为一般固体废物，废反渗透膜由厂家回收处理。 ⑥废包装材料（S6） 本次技改后，废包装材料产生量不变，仍为0.1t/a，经统一收集后外售废旧物资收购站。 ⑦污水处理设施污泥 参照《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018），污泥产生量按如下公式计算： 式中：E产生量—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； Q—核算时段内排污单位废水排放量，m³，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按协议进水水量计，技改后项目总污水处理量为9982m³/a； W深—有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计。本次取2。 经计算，污泥产生量为3.39t/a（干污泥）。含水率按75%计，则污泥产生量为13.56t/a，委托环卫部门清掏、清运处置。 （2）生活垃圾（S7） 本次技改后，生活垃圾产生量不变，仍为3.75t/a，经垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运处置。 （3）危险废物 ①废冷冻油（S8） 本次技改后，速冻车间废冷冻油产生量不变，仍为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），该固废属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”类别中的“冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油”，危废代码为900-219-08，危险特性为T、I。统一收集后暂存于危废贮存间内，定期委托云南大地丰源环保有限公司处置。云南大地丰源环保有限公司为有资质的危废处置单位，建设单位已与其签订了危废处置协议（详见附件8）。 ②废包装桶（S9） 本次技改后，废酸碱液包装桶产生量不变，仍为1.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），该固废属于“HW49其他废物”类别中的“含有或沾染性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危废代码为900-041-49，危险特性为T、In。统一收集后暂存于危废贮存间内，定期委托云南大地丰源环保有限公司处置。 综上所述，本次技改后运营期固废汇总情况见下表。 表4-20 主要固废产生及处置情况一览表 产污环节; 污染物名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求. 挑选、去梗、去皮、去核、打浆等; 废果、废果皮、废核及废果渣; 一般固体废弃物; /; 固态; /; 11430; /; 委托云南元江牛歌有机肥有限公司进行处理; 11430; 100%处置. 生物质锅炉; 炉渣; 一般固体废弃物; /; 固态; /; 39.74; /; 外售肥料制作单位制作肥料; 39.74. 生物质锅炉除尘器; 除尘灰; 一般固体废弃物; /; 固态; /; 11.286; /; 外售肥制作单位制作肥料; 11.286. 化验室检测; 废培养基; 一般固体废弃物; /; 固态; /; 0.003; /; 经高压灭活后委托环卫部门定期清运处置; 0.003. 纯水制备系统; 废反渗透膜; 一般固 体废弃物; /; 固态; /; 0.05; /; 由厂家回收处理; 0.05. 装袋; 废包装材料; 一般固 体废弃物; /; 固态; /; 0.1; /; 外售废旧物资收购站; 0.1. 污水处理; 污水处理设施污泥; 一般固 体废弃物; /; 固态; /; 13.56; /; 委托环卫部门清掏、清运处置; 13.56. 办公生活; 生活垃圾; 生活固废; /; 固态; /; 3.75; /; 经垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运处置; 3.75. 速冻车间压缩制冷设备; 废冷冻油; 危险废物; 危险废物HW08，900-219-08; 液态; T、I; 0.1; 危废贮存间; 经危废贮存间暂存后定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置; 0.1. 消毒; 废包装桶; 危险废物; 危险废物HW49，900-041-49; 固态; T、I; 1.5; 1.5. 2、一般固废影响分析 项目一般固废主要为废果、废果皮、废核及废果渣、炉渣、除尘灰、废培养基、废反渗透膜等，其中废果、废果皮、废核及废果渣日产日清，经统一收集后委托云南元江牛歌有机肥有限公司进行处理；炉渣及除尘灰经袋装收集后定期外售肥料制作单位制作肥料；废培养基经高压灭活后委托环卫部门定期清运处置；废反渗透膜由厂家回收处理；废包装材料经统一收集后外售废旧物资收购站；生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运处置；项目一般固废均进行妥善处置，处置率为100%，对周边环境的影响较小。 3、危险废物影响分析 厂区内已建设2间危废贮存间，总建筑面积为10m2。项目废冷冻油储存于专用密闭容器内，存放于危废贮存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置；废包装桶收集后暂存于危废贮存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。 根据现场踏勘，危废贮存间已按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设立标识牌，已建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等，且建设单位已与云南大地丰源环保有限公司签订了危废处置协议。厂区内已建危废贮存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 五、地下水、土壤影响分析 （1）地下水、土壤污染源及污染途径 本项目地下水、土壤污染源主要为危险废物贮存间、污水处理设施；《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的“表7 地下水污染防渗分区参照表”，本项目地下水、土壤的污染物类型属其他类型污染物；根据本项目总图布置及生产工艺，项目常见的污染地下水及土壤的途径主要为： 1）危险废物贮存间内液态危险废物、储存间酸性、碱性清洗剂发生泄漏，进入土壤及地下水中，对土壤及地下水造成污染； 2）污水处理站池体、管道等出现破损或防渗层出现破裂情况时，污废水会发生渗漏，存在对土壤及地下水污染的可能性。 （2）地下水、土壤污染分区防控措施 1）防渗分区 针对可能污染土壤和地下水的渗漏、泄漏风险点及污染物类型，提出以下地下水、土壤污染防控措施： ①危险废物设置于危废贮存间内，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求进行管理，对危险废物贮存间地面及墙面裙脚进行重点防渗； ②对酸液间、碱液间、污水处理设施、废水收集管线区域进行一般防渗； ③对其他域进行简单防渗。 2）分区防控要求 分区防渗要求见下表。 表4-21 分区防渗要求一览表 防渗分区; 防渗区域; 防渗措施. 重点防渗区; 危废贮存间; 地面及裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数≤10-10cm/s）进行基础防渗，基础防渗层底部敷设混凝土硬化层，表面敷设环氧树脂。. 一般防渗区; 酸液间、碱液间、污水处理站、废水收集管线区域; 选用低渗透性的黏土对清基基坑进行分层夯填，等效黏土防渗层夯填层厚度不低于1.5m，在此基础上进行水泥硬化，确保该区域渗透系数小于1×10-7cm/s。. 简单防渗区; 其他区域; 地面混凝土硬化. 七、环境风险分析 （1）评价依据 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （2）风险源调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对项目可能涉及的风险物质区域，主要从下表中所列各个方面进行环境风险源基本情况调查。 表4-22 环境风险源基本调查一览表 序号; 调查对象; 调查内容; 调查结果. 1; 风险物质; 危险物质; 主要针对生产过程中使用的各类风险物质名称及使用量、贮存量进行统计分析; 碱性剂（2%的NaOH）、酸性剂清洗液（1%~2%的硝酸溶液）、冷冻油（速冻车间最大在线量为0.5t）. 其他危险物质. 2; 生产系统; 生产工艺; 重点对生产工艺流程的各阶段进行研究，分析哪些设备、设施可能成为环境风险源; 危废贮存间. 生产设施. 3; 污染物及环保设施; 废水; 对项目排放污染物的种类、产生量以及治理工艺进行分析; 项目生产废水经一体化污水处理站、沉淀池处理达标后排入元江工业园区MBR膜一体化300m3/d过渡式污水处理站处理。. 废气; 生物质锅炉废气经设置1套“多管旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，通过1根30m高排气筒排放。用于处理生物质锅炉产生废气。. 固废; 主要为废果、废果皮、废核及废果渣、滤渣、除尘灰、废培养基、废反渗透膜、废包装材料、污水处理设施污泥、生活垃圾、废冷冻油、废包装桶等. 根据调查，同时对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1，本项目主要风险物质为速冻车间在线使用的冷冻油及产生的废冷冻油、碱液间储存的碱性剂、酸液间储存的酸性剂清洗液，生产过程中不涉及导则附录表C、表C.1中所列的危险工艺。 （3）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C中C.1.1危险物质数量与临界量比值。当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种环境风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q小于10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。本项目Q值计算结果如下： 表4-23 项目区突发环境事件风险物质及临界比值 序号; 危险化学品名称; 单元实际最大储存量/最大在线量(t); 临界量（t）; qi/Qi. 1; 废冷冻油; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 冷冻油; 0.5; 2500; 0.0002. 3; 碱性剂（2%的NaOH）; 0.01（为折纯后最大储存量）; 50; 0.0002. 4; 酸性剂清洗液（1%~2%的硝酸溶液）; 0.0115（为折纯后最大储存量）; 7.5; 0.00153. 合计; /; 0.00197＜1. 环境风险潜势; Ⅰ. 根据上表，项目环境风险进行简单分析，本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A简单分析基本内容进行分析。 表4-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 速冻果蔬食品技改项目. 建设地点; 云南省玉溪市元江县甘庄街道工业园区干坝片区3号厂房. 地理坐标; 经度; 101°57′41.261″E; 纬度; 23°41′24.037″N. 主要危险物质及分布; 本项目主要风险物质为速冻车间在线使用的冷冻油及产生的废冷冻油、碱液间储存的碱性剂、酸液间储存的酸性剂清洗液。. 环境影响途径及危害后果 (大气、地表水、地下水等); 本项目危险物质若管理、使用或处置不当，造成危险物质向环境中扩散的事故，就会给周围环境造成不良的影响，其影响途径主要为： ①风险物质储存过程中发生泄漏事故，通过漫流进入地表水体，污染地表水环境及通过渗透的方式污染地下水环境； ②可燃类危险物质挥发或燃烧、爆炸产生的次生/伴生的CO等危险物质会进入大气环境，对环境空气造成污染； ③消防废水随着地表径流进入地表水体或下渗进入地下水，对地表水、地下水水质造成影响。. 风险防范措施要求; 1）危险废物贮存及转运环境风险防范措施 ①按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》制定《危险废物管理计划》，建立危废管理全过程的责任制度，并在显著位置张贴危废防治责任信息； ②建立危险废物管理台账，如实记录危险废物产生、入库、出库、自行利用处置等各环节危险废物在企业内部流转情况，台账形式包括电子管理台账和纸质管理台账，台账保存时间不少于5年； ③按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设危险废物贮存间，落实防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等要求； ④使用容器盛放废矿物油时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形； ⑤危险废物产生单位应当按照《国家危险废物名录（2025年版）》确定危险废物对应危险废物的类别、项别、编号等，并委托具备相应危险货物运输资质的单位承运危险废物，依法签订运输合同；装载危险废物时，危险废物产生单位应当核实运输单位、运输工具及收运人员是否具有相应经营范围的有效危险货物运输许可证件，以及待转移的危险废物识别标志中的相关信息与危险废物转移联单是否相符。 2）酸液间、碱液间风险防范措施 ①酸液间、碱液间进行防渗漏、防腐处理； ②应根据储存物品的特性进行储存，一般应保证储存保持阴凉、干燥、无火源、热源、通风良好、阳光不直射、不受水害，并能防止动物进入，分隔可靠，堆放稳固。 3）火灾事故防范措施 ①完善设施加强保养维护。在消防设计、布局方面要防患于未然，严格按照消防法的规定，尤其是厂房内要做到配套完善，如消防栓、消防水管、消防水源、应急通道等； ②合理安排、处理建筑物所需冷源、电源灯相关设施的安全防灾问题。消防用电设备的电气线应与非消防用电设备电线分开设置，为火灾时及时切断非消防用电设备电源和防止火灾蔓延、减少损失以及消防扑救与安全救灾创造必要条件； ③加强消防安全教育，提高对消防安全工作重要性的认识，建立健全防火责任制度，加强安全教育。 4）其他环境风险防范措施 ①定期对生产设备进行检查； ②生产过程中，具有上岗资质的操作工人在线监管； ③建立“源头、过程、末端”三级预防与防控体系； ④配备防护服、防护口罩、堵漏器材等应急物资； ⑤修编《突发环境事件应急预案》，报生态环境部门备案，并适时开展应急演练。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目计算出的风险物质总量与其临界量比值Q<1，即环境风险潜势为I，展开简单分析即可，只要严格按照本环评要求进行监管，项目风险完全在可控范围之内。. 八、“三本账”分析 项目“三本账”分析见下表。 表4-24 “三本账”分析一览表 项目; 污染物 名称; 现有项目排放量（固体废物产生量）; 本次技改项目排放量（固体废物产生量）; 以新带老削减量（固体废物产生量）; 技改后全厂总排放量（固体废物产生量）; 排放增减量. 大气污染物（t/a）; 废气量; 109.16万m3/a; 864万m3/a; 109.16万m3/a; 864万m3/a; +754.24万m3/a. 颗粒物; 0.016; 0.114; 0.016; 0.114; +0.098. SO2; 0.020; 0.175; 0.020; 0.175; +0.155. NOx; 0.077; 1.728; 0.077; 1.728; +1.651. 水污染物 （t/a）; 废水量; 0.8673万m3/a; 0.1309万m3/a; 0; 0.9982万m3/a; +0.1309万m3/a. COD; 4.154; 0.088; 0; 4.242; +0.088. NH3-N; 0.020; 0.002; 0; 0.022; +0.002. TP; 0.002; 0.0005; 0; 0.0025; +0.0005. 固体废物（t/a）; 废果、废果皮、废核及废果渣; 11430; 0; 0; 11430; 0. 炉渣; 4.15; 35.59; 4.15; 35.59; +31.44. 除尘灰; 0.053; 11.286; 0.053; 11.286; +11.233. 废培养基; 0.003; 0; 0; 0.003; 0. 废反渗透膜; 0.05; 0; 0; 0.05; 0. 废包装材料; 0.1; 0; 0; 0.1; 0. 污水处理设施污泥; /; 13.56; /; 13.56; /. 生活垃圾; 3.75; 0; 0; 3.75; 0. 废冷冻油; 0.1; 0; 0; 0.1; 0. 废包装桶; 1.5; 0; 0; 1.5; 0. 九、环保投资 本次技改项目总投资50万元，其中环保投资23.5万元，占总投资的47%。项目环保投资情况详见下表。 表4-25 环保投资情况一览表 # 时段; # 项目; # 治理措施; # 数量; # 投资金额（万元）; # 备注. # 运营期; # 废水; # 沉淀池; # 1个，容积为70m3; # 0; # 沿用现有项目. # 一体化污水处理站; # 1座，处理能力为15m3/d; # 0; # 沿用现有项目. # 一体化油水分离器; # 1座，容积为5m3; # 0; # 沿用现有项目. # 化粪池; # 1座，容积为30m3; # 0; # 沿用现有项目. # 废气; # 采用低氮燃烧技术，颗粒物采用多管旋风除尘器+布袋除尘器+30m高排气筒; # 1套; # 23; # 本次技改新增. # 固废; # 生活垃圾箱; # 3个; # 0; # 沿用现有项目. # 危废贮存间; # 2间，总建筑面积为10m2; # 0; # 沿用现有项目. # 噪声; # 隔声降噪、风机消声措施; # /; # 0.4; # 本次技改新增. # 其他; # 废水治理设施易损零件备用件; # /; # 0.1; # 本次技改新增. # 合计; # /; # ─; # 23.5; # /. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生物质锅炉废气排放口（DA001） | 颗粒物、SO2、NOx | 多管旋风除尘器+布袋除尘器+30m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值 |
|  | 生物质锅炉炉渣清灰过程 | 颗粒物 | 稀释扩散后呈无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度要求 |
|  | 车间 | 异味（臭气浓度） | 日产日清、加强厂区卫生保洁。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 一体化污水处理站 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 稀释扩散后呈无组织排放 |  |
| 地表水环境 | 纯水制备系统浓水、反冲洗废水、水果清洗废水、生产车间地面清洗废水、实验器皿清洗废水、锅炉排水 | COD、BOD5、氨氮、总磷、SS等 | 沉淀池（调节+气浮沉淀） | 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 |
|  | CIP清洗系统设备清洗废水、化验室废水 | COD、BOD5、氨氮、总磷、SS等 | 自建一体化污水处理站 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 加装减震垫，厂房隔声，风机消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①废果、废果皮、废核及废果渣日产日清，经统一收集后的废果、废果皮、废核及废果渣委托云南元江牛歌有机肥有限公司进行处理； ②炉渣及除尘灰经袋装收集后定期外售肥料制作单位制作肥料； ③废培养基经高压灭活后委托环卫部门定期清运处置； ④废反渗透膜由厂家回收处理； ⑤废包装材料经统一收集后外售废旧物资收购站； ⑥污水处理设施污泥委托环卫部门清掏、清运处置。 ⑦生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运处置； ⑧项目废冷冻油、废包装桶暂存于危废贮存间，定期委托有资质的单位清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废贮存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存点要求进行建设，采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。危险废物委托有资质的危险废物处置单位清运处置。按照分区防渗要求对各区域进行防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）危险废物贮存及转运环境风险防范措施 ①按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》制定《危险废物管理计划》，建立危废管理全过程的责任制度，并在显著位置张贴危废防治责任信息； ②建立危险废物管理台账，如实记录危险废物产生、入库、出库、自行利用处置等各环节危险废物在企业内部流转情况，台账形式包括电子管理台账和纸质管理台账，台账保存时间不少于5年； ③按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设危险废物贮存间，落实防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等要求； ④使用容器盛放废矿物油时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形； ⑤危险废物产生单位应当按照《国家危险废物名录（2025年版）》确定危险废物对应危险废物的类别、项别、编号等，并委托具备相应危险货物运输资质的单位承运危险废物，依法签订运输合同；装载危险废物时，危险废物产生单位应当核实运输单位、运输工具及收运人员是否具有相应经营范围的有效危险货物运输许可证件，以及待转移的危险废物识别标志中的相关信息与危险废物转移联单是否相符。 2）酸液间、碱液间风险防范措施 ①酸液间、碱液间进行防渗漏、防腐处理； ②应根据储存物品的特性进行储存，一般应保证储存保持阴凉、干燥、无火源、热源、通风良好、阳光不直射、不受水害，并能防止动物进入，分隔可靠，堆放稳固。 3）火灾事故防范措施 ①完善设施加强保养维护。在消防设计、布局方面要防患于未然，严格按照消防法的规定，尤其是厂房内要做到配套完善，如消防栓、消防水管、消防水源、应急通道等； ②合理安排、处理建筑物所需冷源、电源灯相关设施的安全防灾问题。消防用电设备的电气线应与非消防用电设备电线分开设置，为火灾时及时切断非消防用电设备电源和防止火灾蔓延、减少损失以及消防扑救与安全救灾创造必要条件； ③加强消防安全教育，提高对消防安全工作重要性的认识，建立健全防火责任制度，加强安全教育。 4）其他环境风险防范措施 ①定期对生产设备进行检查； ②生产过程中，具有上岗资质的操作工人在线监管； ③建立“源头、过程、末端”三级预防与防控体系； ④配备防护服、防护口罩、堵漏器材等应急物资； ⑤修编《突发环境事件应急预案》，报生态环境部门备案，并适时开展应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》执行相关排污管理。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策及相关规划、选址合理。项目产生的环境影响因素包括废气、废水、噪声、固废等，在采取必要的防治措施后，可以得到有效控制，满足国家控制标准，不会对周围环境产生显著的影响。项目在建设过程中严格按“三同时”的原则设计和施工，落实环评报告中提出的治理措施，后期项目投产后需加强环境管理，通过以上分析，从环境影响的角度评价，项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟气量 | 109.16万m3/a | / | / | 864万m3/a | 109.16万m3/a | 864万m3/a | +754.24万m3/a |
|  | 颗粒物 | 0.016 | / | / | 0.114 | 0.016 | 0.114 | +0.098 |
|  | 二氧化硫 | 0.020 | / | / | 0.175 | 0.020 | 0.175 | +0.155 |
|  | 氮氧化物 | 0.077 | / | / | 1.728 | 0.077 | 1.728 | +1.651 |
| 废水 | 水量 | 0.8673万m3/a | / | / | 0.1309万m3/a | 0 | 0.9982万m3/a | +0.1309万m3/a |
|  | 化学需氧量 | 4.154 | / | / | 0.088 | 0 | 4.242 | +0.088 |
|  | 氨氮 | 0.020 | / | / | 0.002 | 0 | 0.022 | +0.002 |
|  | 总磷 | 0.002 | / | / | 0.0005 | 0 | 0.0025 | +0.0005 |
| 一般工业 固体废物 | 废果、废果皮、废核及废果渣 | 11430 | / | / | 0 | 0 | 11430 | 0 |
|  | 炉渣 | 4.15 | / | / | 35.59 | 4.15 | 35.59 | +31.44 |
|  | 除尘灰 | 0.053 | / | / | 11.286 | 0.053 | 11.286 | +11.233 |
|  | 废培养基 | 0.003 | / | / | 0 | 0 | 0.003 | 0 |
|  | 废反渗透膜 | 0.05 | / | / | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
|  | 废包装材料 | 0.1 | / | / | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 污水处理设施污泥 | / | 13.56 | / | 13.56 | / | 13.56 | / |
| 危废废物 | 废冷冻油 | 0.1 | / | / | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 废包装桶 | 1.5 | / | / | 0 | 0 | 1.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①