玉环审〔2026〕1—32号

玉溪市生态环境局

关于易门祥合酒业有限公司年产800吨白酒建设项目（一期工程）环境影响报告表的批复

易门祥合酒业有限公司：

你公司申请报批的《年产800吨白酒建设项目（一期工程）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于易门县浦贝乡上浦贝村，占地8000平方米。项目取得易门县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码2205-530425-04-01-311026，项目总投资2960万元（一期工程投资800万元），其中环保投资43.1万元。项目一期工程主要建设蒸馏酿酒生产线2条，并配套建设相应的公辅设施和环保工程，一期工程建成后形成年产90吨白酒的规模。

在全面落实生态环境保护法律法规、《报告表》和本批复提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制，根据《报告表》《专家评审意见》及技术评估结论，该项目建设从生态环境保护的角度可行，我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

- 二、项目设计、建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施。施工期采取洒水降尘、道路清扫、物料遮盖、封闭车辆运输、合理安排施工时间等措施减缓对周围环境的不良影响。

（二）严格落实水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流、一水多用原则，建设排水和回用系统，确保满足项目废水处理、回用的要求。产生的所有生产废水和生活污水经自建的处理规模为8立方米/天的污水处理站处理，达到《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）直接排放限值和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化用水标准规定的最严限值后，暂存于20立方米水池中，全部回用于厂区绿化用水，严禁外排。

（三）加强生产过程中废气污染防治，确保大气污染物达标排放。项目使用电锅炉，无锅炉废气产生；切实加强生产过程中无组织排放废气的控制，污水处理站定期喷洒除臭剂，酒糟采用密闭塑料桶收集后及时清运；确保厂区无组织挥发性有机物排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，厂界挥发性有机物、颗粒物无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的要求，厂界氨、硫化氢、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的要求。

- （四）严格落实噪声污染防治措施。厂区合理布局，选用低噪声设备，通过采取基础减震、距离衰减、厂房隔声、合理布置高噪声设备、加强绿化等措施，确保项目东、南、北侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，西侧达到4类标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。按照减量化、资源化、无害化原则，对固体废物进行分类收集、处理处置。固体废物应尽量进行综合利用，一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理，严格按照国家有关规定进行收集、运输、暂存、处置和管理，建立管理台账，存档备查，强化各环节的环境保护措施，防止管理不当造成的二次污染。

（六）加强环境风险防范和管理。建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生；按照《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，制定突发环境事件应急预案并报玉溪市生态环境局易门分局备案，开展必要的应急培训、宣传和演练。

（七）切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。

- 三、在项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定办理排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物，项目运行应符合排污许可管理的相关要求；按照信息公开相关规定，主动向社会公开污染源监测等相关信息。

四、该项目大气主要污染物排放总量指标初步核定为：挥发性有机物0.045吨/年，由玉溪市生态环境局易门分局纳入主要污染物排放总量控制计划。

- 五、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理机制，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实；项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

六、《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重

新报批环境影响评价文件。

- 七、玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境局易门分局要切实承担事中事后监管责任，履行属地监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收的监管。

2026年2月27日

抄送：玉溪市生态环境保护综合行政执法支队，玉溪市生态环境局易门分局，云南玉诚环境评估有限公司，云南诚化工程设计咨询有限公司。

玉溪市生态环境局办公室                  2026年2月27日印发