玉环审〔2026〕1—36号

玉溪市生态环境局

关于云南前列电缆有限公司高端船用与海洋

工程装备特种电缆智能更新改造项目

环境影响报告表的批复

云南前列电缆有限公司：

你公司申请报批的《云南前列电缆有限公司高端船用与海洋工程装备特种电缆智能更新改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

- 一、项目基本情况

该项目位于云南红塔产业园区红塔片区观音山地块。项目取得玉溪市红塔区发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码2508-530402-04-05-747637，项目总投资3500万元，其中环保投资69万元。项目主要建设内容为对现有生产线进行技改、淘汰、新增部分设备、新建1台4吨/小时的天然气锅炉、在现有厂房内建设高端船用特种电缆与海洋工程装备特种电缆生产线，并配套建设相应的公辅设施和环保工程，项目建成后形成年产稀土高铁铝合金电缆3000千米、高端船用与海洋工程装备特种电缆25000千米能力。

在全面落实生态环境保护法律法规、《报告表》和本批复提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制，根据《报告表》《专家评审意见》及技术评估结论，该项目建设从生态环境保护的角度可行，我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

- 二、项目设计、建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施。施工期采取洒水降尘、道路清扫、物料遮盖、封闭车辆运输、合理安排施工时间等措施减缓对周围环境的不良影响。

（二）严格落实水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流原则，建设排水、污水处理和回用系统，确保满足项目废水处理、回用的要求。生产过程中产生的冷却水经收集处理后循环使用，严禁外排；锅炉产生的排污水、软水制备过程中产生的污水、硫化过程产生的蒸汽冷凝水经收集处理后全部回用于生产，严禁外排；项目不新增生活污水，生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准规定的最严标准值后，排入园区市政污水管网，进入玉溪市第一污水处理厂处理。

（三）加强生产过程中废气污染防治，确保大气污染物达标排放。项目挤塑过程产生的废气经收集通过活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理后，由1根不低于20米高的排气筒排放，确保有组织排放的非甲烷总烃浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024年修改单规定的排放限值要求，其氯化氢、氯乙烯排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的排放限值；项目挤橡胶及硫化过程产生的废气经收集通过活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理后，由1根不低于20米高的排气筒排放，确保项目有组织排放的非甲烷总烃浓度达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）规定的限值要求；项目有组织排放的臭气浓度须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2规定的限值要求；项目天然气锅炉采用低氮燃烧技术，排放的废气由1根不低于20米高的排气筒排放，确保有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的燃气锅炉排放限值要求；切实加强生产过程中无组织排放废气的控制，确保厂区无组织挥发性有机物排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求；厂界非甲烷总烃浓度须达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）规定的最严标准值要求，厂界臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的无组织排放监控浓度要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。合理布局，选用低噪声设备，通过采取基础减震、距离衰减、厂房隔声、合理布置高噪声设备、加强绿化等措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。按照减量化、资源化、无害化原则，对固体废物进行分类收集、处理处置。固体废物应尽量进行综合利用，一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理；危险废物严格按照国家有关规定进行收集、运输、暂存、处置和管理，建立管理台账，存档备查；废矿物油、废矿物油桶、废活性炭等危险废物收集后暂存于危废暂存间；危险废物暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和管理，危险废物必须委托有资质的单位定期处置，严格执行《危险废物转移管理办法》及相关要求，强化各环节的环境保护措施，防止管理不当造成的二次污染。

（六）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治，严格按照《报告表》提出的分区防渗措施和要求，对项目重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区进行防渗处理，防止地下水污染，防渗工程结束后自行组织验收并建立健全相关工作台账记录，存档备查；严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等要求，加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染土壤和地下水。

（七）加强环境风险防范和管理。建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生；按照《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，制定突发环境事件应急预案并报玉溪市生态环境局红塔分局备案。

（八）切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。

（九）严格落实《报告表》提出的“以新带老”措施，针对现有项目存在的环境问题，制定、实施环境治理方案并认真组织实施。

- 三、在项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定办理排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物，项目运行应符合排污许可管理的相关要求；按照信息公开相关规定，主动向社会公开污染源监测等相关信息；按照有关规定建设规范化污染物排放口并设置标志牌。

- 四、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理机制，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实；项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

- 五、该项目大气主要污染物排放总量指标初步核定为：氮氧化物0.1904吨/年、挥发性有机物2.5697吨/年，由玉溪市生态环境局红塔分局纳入主要污染物排放总量控制计划。

六、《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件；《报告表》自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

七、玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境局红塔分局要切实承担事中事后监管责任，履行属地监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收的监管。

2026年2月27日

抄送：玉溪市生态环境保护综合行政执法支队，玉溪市生态环境局红塔分局，云南佳源环境工程评估有限公司，云南策润环保科技有限公司

玉溪市生态环境局办公室                  2026年2月27日印发