玉环审〔2026〕1—46号

玉溪市生态环境局

关于云南兴恒包装有限公司瓦楞纸板设备更新项目环境影响报告表的批复

云南兴恒包装有限公司：

你公司申请报批的《瓦楞纸板设备更新项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

- 一、项目基本情况

该项目位于红塔区春和街道孙井社区太极山，租赁云南新兴仁恒包装材料有限公司现有厂房进行建设。项目取得玉溪市红塔区发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码：2511-530402-04-02-205949，项目总投资1500万元，其中环保投资45万元。项目主要建设内容为拆除公司原有的瓦楞纸板生产线、建设1条5层瓦楞纸板生产线、1台4吨/小时的生物质锅炉，并配套建设相应的公辅设施和环保工程，项目建成后，形成年产8000吨的瓦楞纸板生产规模。

在全面落实生态环境保护法律法规、《报告表》和本批复提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制，根据《报告表》《专家评审意见》及技术评估结论，该项目建设从生态环境保护的角度可行，我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和拟采取的各项生态环境保护措施

- 二、项目设计、建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施。施工期采取洒水降尘、道路清扫、物料遮盖、封闭车辆运输、合理安排施工时间等措施减缓对周围环境的不良影响；确保项目施工扬尘无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的要求，施工噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）规定的要求。

（二）严格落实水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流原则，建设排水和回用系统，确保满足项目废水处理、回用的要求。项目产生的制胶、糊胶设备清洗废水经收集后全部回用于制胶用水，不得外排；产生的生活污水、锅炉软水制备废水、锅炉排污水、车间清洁废水经收集后，依托云南新兴仁恒包装材料有限公司污水处理站处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）规定的相应标准后，全部回用于厂区绿化及洒水降尘等，严禁外排。

（三）加强废气污染防治，确保大气污染物达标排放。项目生物质锅炉须使用合格的成型生物质燃料，锅炉排放的废气经多管旋风除尘+布袋除尘器处理后，由1根不低于35米高的排气筒排放，确保锅炉排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的燃煤锅炉排放限值的要求；加强全厂物料储存、输送及生产过程中无组织排放废气的控制，确保厂界颗粒物无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的无组织监控浓度限值要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。厂区合理布局，选用低噪声设备，通过采取基础减震、距离衰减、厂房隔声、安装消声器、合理布置高噪声设备、加强绿化等措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。按照减量化、资源化、无害化原则，对固体废物进行分类收集、处理处置。固体废物应尽量进行综合利用，一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理；废润滑油、废油桶等危险废物收集后暂存于危废暂存间，危险废物严格按照国家有关规定进行收集、运输、暂存、处置和管理，建立管理台账，存档备查，危险废物暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和管理，危险废物必须委托有资质的单位定期进行处置，严格执行《危险废物转移管理办法》及相关要求，强化各环节的环境保护措施，防止管理不当造成的二次污染。

（六）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治；严格按照《报告表》提出的分区防渗措施和要求，对项目重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区进行防渗处理，防止地下水污染，防渗工程结束后自行组织验收并建立健全相关工作台账记录，存档备查；严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等要求，加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全；加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染土壤和地下水。

（七）加强环境风险防范和管理。建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生；按照《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，制定突发环境事件应急预案并报玉溪市生态环境局红塔分局备案。

（八）切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。

- 三、在项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定办理排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物，项目运行须符合排污许可管理的相关要求，按照信息公开相关规定，主动向社会公开污染源监测等相关信息。

- 四、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理机制，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实；项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

五、该项目大气主要污染物排放总量指标初步核定为：二氧化硫0.27吨/年、氮氧化物1.81吨/年，由玉溪市生态环境局红塔分局纳入主要污染物排放总量控制计划。

六、《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

七、玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境局红塔分局要切实承担事中事后监管责任，履行属地监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收的监管。

2026年3月23日

抄送：玉溪市生态环境保护综合行政执法支队，玉溪市生态环境局红塔分局，云南佳源环境工程评估有限公司，玉溪禾川绿色环境咨询有限公司。

玉溪市生态环境局办公室                 2026年3月23日印发