建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新平扬武阿白则沙石经营厂砂石料加工建设项目

建设单位（盖章）：新平扬武阿白则沙石经营厂

编制日期：2026年04月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	22

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	39

四、主要环境影响和保护措施	48

五、 环境保护措施监督检查清单	81

六、 结论	84

附表	85

附表

建设项目污染物排放量汇总表

建设项目环境影响报告表审批基础信息表

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边环境关系图

附图4  项目区域水系图

附图5· 云南省重点开发区域分布图

附图6··云南省禁止开发区域分布图

附图7· 云南省生态功能区划图

附图8· 云南省限制开发区域分布图

附件

附件1  委托书

附件2  投资项目备案证

附件3  营业执照

附件4  关于新平县扬武镇阿白则白云石矿项目环境影响报告表的批复（新环审〔2017〕24号）

附件5  土地租赁协议

附件6  新平扬武阿白则沙石经营厂砂石料加工建设项目环境质量现状检测报告科环检字〔2024〕-0114006

附件7  审核表及进度控制表

附件8  关于新平扬武阿白则沙石经营厂砂石料加工建设项目“三区三线”查询结果

附件9  关于新平扬武阿白则沙石经营厂砂石料加工建设项目与“三线一单”符合性查询结果

附件10  新平县自然资源局关于新平扬武阿白则沙石经营厂现状地类查询情况的说明

附件11  采矿证

附件12  项目合同

附件13  云南省增减挂钩节余指标使用单（增减挂钩〔2024〕957号）

附件14  矿山环保竣工验收专家签字表

附件15  新平县扬武镇阿白则白云石矿项目矿山工程竣工环境保护自主验收意见

附件16  本项目专家组意见及签字表

附件17  修改说明表

前言

新平扬武阿白则沙石经营厂成立于2020年1月，位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇扬武社区赵米克村委会阿白则，公司经营范围主要为非煤矿山矿产资源开采、建筑材料加工、销售工作，统一社会信用代码为：91530427MA6P92MB54。新平扬武阿白则沙石经营厂拟在云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇赵米克村委会阿白则建设一条年产15万吨的建筑用砂石料加工生产线。本项目占地面积为15659m2（约23.4885亩），新平扬武阿白则沙石经营厂砂石料加工建设项目的生产原料由新平县扬武镇阿白则白云石矿开采的白云石提供。

本次拟建项目位置，原先已批复过“新平县扬武镇阿白则白云石矿项目”，且原项目于2017年9月委托昆明天馨地爽环境评价有限公司编制完成了《新平扬武镇阿白则白云石矿项目环境影响报告表》，并于2017年11月29日取得了原新平县环境保护局关于新平县扬武镇阿白则白云石矿项目环境影响报告表的批复（新环审〔2017〕24号）。原项目包含有白云石矿开采、碎石生产两个项目组成。

白云石矿开采项目批复后开采过，后期属于停产状态，现由于占林地、扩矿权等原因，重新办理了采矿许可证，即将恢复生产运营，将矿山所开采的白云石外售给周围的建筑石料加工企业，碎石生产线项目至今未建设，碎石生产项目建设位置至今处于闲置状态。

建设单位考虑到周边基础建设、大化园区建设、仙福钢铁生产需求较大等原因，新平扬武阿白则沙石经营厂与原项目企业磋商一致后，将原项目所开采的白云石供给本次拟建项目作为原料，拟建项目在原项目碎石生产线批复位置的基础上新建，通过破碎加工生产后作为建筑石料外售。

本项目依托新平县扬武镇阿白则白云石矿，矿山由新平扬武阿白则沙石经营厂经营，矿山为露天开采（采矿许可证详见附件11），采矿证号C5304272009016120007190，有效期自2022年6月30日至2027年6月30日。矿山已办理环评手续并取得原新平县环境保护局的批复（新环审〔2017〕24号，详见附件4），建设单位于2026年1月22号组织专家完成了竣工环境保护自主验收，并形成了自主验收意见（详见附件15），已完成竣工环境保护验收工作，并在相关平台进行了公示，其他环保手续均已落实。本次开采的矿石直接由溜槽放矿至本项目的原料堆场。矿山临近本项目的生产区，位于项目生产区的北面，方便原料运输。

由于原项目之前已批复过一次，但至今未建设、生产，批复后至今已有六年余，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和原项目批复要求，原项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。但本次拟建项目，虽产能与原项目批复一致，但其生产工艺较之前发生变化较大。

基于上述情况，新平扬武阿白则沙石经营厂于2024年4月12日，将其本次“新建一条年产15万吨的建筑用砂石料加工生产线项目”进行重新立项，并取得新平县发展和改革局出具的投资项目备案证（详见附件2），项目代码为：2404-530427-04-01-801313。本次新建内容包括生产区以及配套环保设施，生活区配套设施依托矿山工程，生产区和生活区位于两个地块，生产区位于项目整体布局的西北面，生活区位于项目整体布局的东南面，直线距离约400m，生产区建设生产厂房、生产线、原料堆场和成品堆场以及环保设施等；生活区包括办公用房、食堂、工人宿舍等辅助工程。根据新平县自然资源局关于新平扬武阿白则沙石经营厂现状地类查询情况的说明（详见附件10），项目用地性质为采矿用地和部分农村道路，矿区面积为0.0689平方公里，本次建设内容的地块均不在矿权范围内。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，该项目必须进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017)（2019年修改），项目属于“C3039其他建筑材料制造”类项目。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十七、非金属矿制品业56、砖瓦、石材等建筑材料制造”之规定，应编制环境影响报告表。2024年8月受新平扬武阿白则沙石经营厂的委托（详见附件1），云南清蓝源环保科技有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。受委托后技术人员在现场踏勘、环境状况调查、资料收集的基础上，编制完成本项目环境影响报告表，供建设单位上报审批，并作为生态环境主管部门和建设单位下一步环境管理的技术依据。

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新平扬武阿白则沙石经营厂砂石料加工建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-530427-04-01-801313 |  |  |
| 建设单位联系人 | 罗承龙 | 联系方式 | 13529794643 |
| 建设地点 | 新平县扬武镇赵米克村委会阿白则 |  |  |
| 地理坐标 | （102度7分43.48秒，23度54分24.80秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他建筑材料制造（C3039） | 建设项目 行业类别 | 27-56 砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 新平彝族傣族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 143.33 |
| 环保投资占比（%） | 7.17% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15659（约23.4885亩） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》本项目不需要设置专项评价，具体情况如下： 表1-1 专项设置原则及本项目专项设置情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 本项目是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目产生的废气主要有颗粒物，不涉及《有毒有害大气污染物名录》的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排的建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及工业废水外排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目风险物资主要为废机油，最大储量为0.5t，临界量为2500t，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及; 否. 备注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 综上所述，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目为矿石破碎加工生产项目，建设项目行业类别属于“砖瓦、石材等建筑材料制造”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于产业政策中的鼓励类、限制类和淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此项目属于允许类。且本项目于2024年04月12日取得了新平县发展和改革局出具的投资项目备案证，项目代码为：2404-530427-04-01-801313。因此，项目建设符合国家相关产业政策。 二、“环境分区管控单元”符合性分析 根据《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》，全市环境管控单元数量83个。 项目位于玉溪市新平县扬武镇赵米克村委会阿白则，根据查询结果，项目涉及一般管控单元（详见附件9）。本项目与玉溪市生态环境分区管控符合性具体见下表： 表1-2 项目与玉溪市生态分区管控单元相符合性分析 管控单元; 项目; 具体要求; 项目概况; 符合性分析. 新平县一般管控单元; 空间布局约束; 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。; 项目符合生态环境保护基本要求，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于产业政策中的鼓励类、限制类和淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此本项目属于允许类。 根据国家相关环保要求，能够达标排放，项目将根据排污许可证要求实施总量控制。; 符合. 综上，项目建设符合《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》。 三、与《云南省主体功能区规划》符合性分析 本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县新平县扬武镇赵米克村委会阿白则，根据云南省人民政府于2014年1月6日发布的《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区划的通知》（云政发〔2014〕1号），新平县属于云南省农产品限制开发区域（附图8），限制开发区域产业政策要求为：建立市场退出机制，对限制开发区域不符合主体功能定位的现有产业，要通过设备折旧补贴、设备贷款担保、迁移补贴、土地置换等手段，促进产业跨区域转移或关闭。因地制宜发展特色产业，限制低水平重复建设和不利于生态功能保护的开发活动。制定适度发展矿产资源开发利用、水能资源开发、旅游、农林产品加工以及其他生态型产业的产业政策；促进资源环境负荷重的产业向重点开发区域转移。 本项目为砂石料加工厂项目，厂区不涉及《云南省禁止开发区域名录》（附图6）所列的自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、城市饮用水水源保护区、国家湿地公园、水产种质资源保护区等，属于适度发展矿产资源开发利用项目，建设符合国家产业政策，因此本项目的建设符合《云南省主体功能区规划》要求。 四、与《云南省生态功能区划》符合性分析 根据《云南省生态功能区划》中生态功能的划分，云南省生态功能区共分一级区(生态区)5个，二级区(生态亚区)19个，三级区(生态功能区)65个。新平县属于高原亚热带南部常绿阔叶林生态区一蒙自、戛洒江岩溶高原峡谷暖性针叶林生态亚区-滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区-1I4-2 元江干热河谷水土保持与林业生态功能区。 本项目生态功能区属Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区--Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区--Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区。 项目区生态功能为元江干热河谷水土保持与生态修复生态功能区，主要生态特征：以中山河谷地貌为主。海拔1300米以下的河谷地带热量高雨量偏少，大部分地区降雨量在800毫米以下，山地垂直带分布明显，地带性植被为季风常绿阔叶林，河谷地带的植被主要是稀树灌木草丛。主要土壤类型为燥红土、赤红壤和紫色土。主要生态环境问题为森林覆盖率低、土地退化严重。生态环境敏感性为土地利用不当而存在潜在的荒漠化。主要生态系统服务功能为维护生态脆弱区和生态交错地带的生态安全。保护措施与发展方向是哀牢山西坡封山育林、河谷地带调整产业结构，发展热带经济林木，减少土地的过度利用带来的土地退化。 本项目建设未占用基本农田和公益林，项目建设与《云南省生态功能区划》不冲突。 五、与《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析 本项目属于砂石料加工厂项目，根据国家发展和改革委员会、商务部发布的《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于市场准入负面清单中的禁止准入类和许可准入类，项目建设不与区域土地利用规划、国土空间规划、主体功能区划、产业结构规划等相冲突。因此项目建设与市场准入负面清单相符。 六、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相符性分析 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）对比分析情况见下表1-3。 表1-3 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（摘录）相符性分析 《指南》要求; 项目情况; 相符性分析. 1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。; 项目不涉及码头及过江通道。; 符合. 2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于玉溪市新平县扬武镇赵米克村委会阿白则，项目用地属于采矿用地和部分农村道路，不属于自然保护区和风景名胜区。; 符合. 3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及围湖造田、围海造地或围填海，也不涉及挖沙、采矿。; 符合. 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公共利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。项目最近地表水为赵米克河，小河底河的支流，属于红河水系，不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区，也不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。; 符合. 6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目最近地表水为赵米克河，属于红河水系，不涉及长江干支流及湖泊。项目运营期生活污水经污水处理设施处理达标后回用于项目区绿化或道路洒水降尘，不外排，故不设排污口。; 符合. 7、禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及生产性捕捞。; 符合. 8、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目属于砂石料加工厂项目，不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内且不属于矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目属于砂石料加工厂项目，不属于高污染项目。; 符合. 10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不涉及石化、现代煤化工等产业布局规划。; 符合. 11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业和高耗能高排放的项目。; 符合. 12、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 项目不涉及。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相关要求。 七、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部 联原〔2019〕239 号）符合性分析 表1-4项目与工信部联原(2019)239号相关要求的符合性分析对照表 序号; 工信部联原(2019)239号文件要求; 本项目情况; 符合性判定. （三）加强运输保障。; 推进机制砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设。在充分利用铁路专用线、城市铁路货场和岸线码头运输能力的同时，推进铁路专用线建设，对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。有序发展多式联运，加强不同运输方式间的有效衔接，大力发展集装箱铁公联运，切实提高机制砂石运输能力。加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。利用信息化手段对砂石运输实现全程监管，构建绿色物流和绿色供应链。加强运输车辆检测，防止超限超载车辆出场（站）上路。; 本项目运营过程中皮带输送系统均在厂房内，成品堆场设置了三面围挡加盖顶棚，运输车辆全程用遮盖网抑尘。; 符合. （五）严格质量管控。; 强化企业主体责任，完善质量管理体系，加强过程质量控制，严格执行相关标准，鼓励企业建立检测中心，配备合格的质量检验设备和专业质检人员。依据原料品质实施分级利用，做到优质优用，提高砂石产品的成品率。对成品料分类或分仓储存。加强对原料的品质监测和控制能力，严格控制有害杂质含量。建立生产企业和应用企业质量联动机制，严格产品检验交接，确保出厂产品质量，鼓励企业建立产品质量追溯体系和产品质量档案制度。; 本项目原料来源于新平县扬武镇阿白则白云石矿开采的白云石，原料产出的产品及副产品全部利用。; 符合. （十）发展绿色制造; 机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。; 项目从石料上料系统至产品装车，全程配套防尘除尘系统、降噪措施。设备、产品采取彩钢瓦三面围挡加顶棚等措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。除尘器收集粉尘收集后外售用于建筑产品制造原料。; 符合. （十一）提升安全水平; 落实企业安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制和安全管理规章制度，推进企业安全生产标准化建设。严格执行安全生产和职业卫生“三同时”制度，采用先进工艺和本质安全型自动化装备，完善矿山开采、石料搬运和破碎、物料筛分和转运等工序的安全风险控制及职业病防护措施，从源头提升本质安全水平。依法参加工伤保险和安全生产责任保险，履行企业社会责任。; 项目建立健全全员安全生产责任制和安全管理规章制度，推进企业安全生产标准化建设。石料破碎、筛分、转运等工序配套收尘、除尘设备，员工配套防尘口罩。; 符合. 综上，本项目与工信部联原〔2019〕239 号《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》的相关规定相符合。 八、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）符合性分析 表1-5项目与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》相符性分析 《指导意见》要求; 本项目情况; 相符性分析. 加强生态环境分区管控和规划约束。深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。; 本项目主要是生产加工建筑用砂石料。根据2024年11月19日，新平彝族傣族自治县自然资源局对本项目生产用地范围进行核查，查询结果本项目不在新平县生态保护红线范围内（附件8）；根据2024年11月19日新平县自然资源局关于新平扬武阿白则沙石经营厂砂石料加工建设项目“三区三线”查询结果（附件8），项目未占用永久基本农田。项目在云南省生态环境空间管理平台查询本项目管控单元类型为一般管控单元（详见附件9）; 符合. 推进两高行业减污降碳协同控制。提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 项目不属于高耗能高排放项目。项目使用能源主要为电能，装载机使用少量柴油，投运后排放污染物主要是颗粒物，全程分别采取厂房封闭、洒水抑尘、对物料遮盖、配置布袋除尘器等污染防治措施，可有效控制颗粒物排放量。运输车辆通过铁路运输，运输途中对物料进行遮盖，尽可能减少运输频次，减少污染。. 综上所述，本项目的建设符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）的相关要求。 九、与国家发展改革委等15个部门和单位《关于印发<关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见>的通知》（发改价格〔2020〕473号）符合性分析 表1-6 项目与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见的通知》相符性分析 《指导意见》要求; 本项目情况; 相符性分析. 1、加快推进砂石产业高质量发展。对建筑用砂石土类矿产加快“开前门”和坚决“堵后门”并重，统筹做好促生产、稳价格、强监管等工作，保障工程建设和民生需要。支持建设大型生产基地，大力发展和推广应用机制砂石、积极有序投放机制砂石采矿权，合理开发利用河道砂石资源，鼓励废石尾矿综合利用。; 本项目砂石料原料来源新平县扬武镇阿白则白云石矿开采的白云石，本项目不涉及河段范围内挖沙、采矿；本项目为砂石料破碎加工生产项目，建设项目行业类别属于“砖瓦、石材等建筑材料制造”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于产业政策中的鼓励类、限制类和淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此项目属于允许类。; 符合. 2、推动机制砂石产业集约化发展。在引导中小砂石企业合规生产的同时，鼓励各类企业以资源、资本、技术、市场等为纽带，通过市场化法治化手段参与砂石资源矿业权市场化竞买，实施兼并重组，加快淘汰关闭落后小砂石采矿场，压减、改造机制砂石低效产能，将淘汰关闭的落后小砂石采矿场指标优先分配给大型机制砂石企业或重点工程配套项目，提升产业集中度，有效改变“小、散、乱”局面。; 本项目于2024年04月12日取得了新平县发展和改革局出具的投资项目备案证，项目代码为：2404-530427-04-01-801313。因此，项目建设符合国家相关产业政策；本项目为砂石料破碎加工生产项目，建设项目行业类别属于“砖瓦、石材等建筑材料制造”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于产业政策中的鼓励类、限制类和淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此项目属于允许类。; 符合. 3、加强河道采砂综合治理。加强砂石行业全环节、全流程监管，及早发现问题隐患，完善管理制度规范。对无证采砂，不按许可要求采砂、不在正规场地装卸砂石等非法采砂、运砂行为，保持高压态势，强化行刑衔接，加大打击力度，被依法取缔关闭的砂石企业、砂石码头，不得擅自恢复生产。; 本项目不涉及河段范围内挖沙、采矿；本项目于2024年04月12日取得了新平县发展和改革局出具的投资项目备案证，项目代码为：2404-530427-04-01-801313。; 符合. 4、支持废石尾矿及再生砂石综合利用。进一步做好废石尾矿资源调查，建立资源综合利用信息网络平台，在符合安全、生态环保要求的前提下，积极推进废石、矿渣和尾矿等资源综合利用，实现“变废为宝”。在废石尾矿产生和堆存集中地开展废石尾矿综合利用示范基地建设。鼓励采矿权人依法回收利用废石尾矿。鼓励利用建筑拆除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，清理不合理的区域限制措施，增加再生砂石供给。研究建筑垃圾资源化利用的实施途径，推动和规范建筑垃圾再生骨料行业发展。; 本项目新建一条年产15万吨的建筑用砂石料加工生产线。原料来源于新平县扬武镇阿白则白云石矿开采的白云石，运营过程中产品和副产品均外售。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《关于印发〈关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见〉的通知》（发改价格〔2020〕473号）的相关要求。 九、与《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》的符合性分析 本项目与《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》的对比情况见下表1-6。 表1-6 项目与《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析 《玉溪市国土空间总体规划》要求; 本项目情况; 相符性分析. 1、筑牢哀牢山生态安全屏障，保护哀牢山、元江干热河谷等重要生态空间，持续推进山水林田湖草一体化治理和历史遗留废弃矿山等生态修复，保护绿孔雀等重要物种生境及候鸟迁徙通道，维护区域生态安全，提升生态服务功能。; 项目位于新平县扬武镇赵米克村委会阿白则，哀牢山位于新平县扬武镇，选址不涉及新平重要生态空间，不涉及自然保护区核心区、风景名胜区等特殊敏感区。; 符合. 根据《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》中，第二条筑牢安全发展的空间基础。到2035年，玉溪市耕地保有量不低于293.46万亩，其中永久基本农田保护面积不低于224.00万亩，坝区耕地划入永久基本农田比例不低于90.04%；生态保护红线面积不低于3852.89平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.293倍以内；用水总量不超过省级下达指标，其中2025年不超过9.31亿立方米。以生态文明建设大视野谋划湖泊保护治理，深入推进“湖泊革命”，加强抚仙湖、星云湖、杞麓湖、阳宗海流域空间管控，严格落实高原湖泊“两线”、“三区”管控要求。明确自然灾害风险重点防控区域，划定洪涝、地震等风险控制线和城市蓝线、绿线、黄线、紫线，落实战略性矿产资源、历史文化保护等安全保障空间，严格河湖水域空间管控，全面锚固高质量发展的空间。; 根据2024年11月19日，新平彝族傣族自治县自然资源局对本项目生产用地范围进行核查，查询结果本项目不在新平县生态保护红线范围内（附件8）；根据2024年11月19日新平县自然资源局关于新平扬武阿白则沙石经营厂砂石料加工建设项目“三区三线”查询结果（附件8），项目未占用永久基本农田；项目涉及的地表水为西北面1500m处为Ⅲ类地表水体赵米克河，小河底河的支流；项目在云南省生态环境空间管理平台查询本项目管控单元类型为一般管控单元（详见附件9）。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》的相关要求。 十、与《新平彝族傣族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》的符合性分析 根据《新平彝族傣族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》，注重国土空间开发保护基本格局的合理性和协调性，“滇中绿谷”空间新格局初具雏形，以哀牢山生态屏障为主体的生态空间更加牢固。农业空间优化提质，粮食生产功能区、重要农产品生产保护区与基本农田高度重合。城镇空间更加宜居，确保“十四五”时期的重大基础设施项目、重大产业项目、民生保障项目等有效落地。构建“一核一极一带两屏两区”开发保护新格局，构建“一核三极两轴”城乡发展空间，落实制定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界“三条控制线”管控措施。落实重点小城镇发展区功能定位，新平县桂山街道、夏洒镇、扬武镇为重点开发小城镇。 本项目位于新平县扬武镇赵米克村委会阿白则，属于三极“戛洒文化旅游增长极、扬武绿色矿冶增长极、漠沙现代农业增长极”中的扬武绿色矿冶增长极，为重点开发小城镇。 本项目用地类型为采矿用地和部分农村道路，不占用基本农田，选址不涉及新平重要生态空间，不涉及自然保护区核心区、风景名胜区等特殊敏感区。项目建成投运后生产的建筑用砂石料，可为周边基础建设、房屋建设、大化园区建设、仙福钢铁生产等提供优质物料，有利于新平县的经济发展。因此，本项目与《新平彝族傣族自治县国土空间总体规划》(2021-2035年)无冲突。 十一、与《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》(国发〔2023〕24号)符合性分析 项目与国发〔2023〕24 号文的符合性对照分析见下表： 表1-7项目与国发〔2023〕24 号文（摘录）符合性分析对照表 序号; 国发〔2023〕24号文件要求; 本项目情况; 符合性判定. 二; 优化产业结构，促进产业产品绿色升级. （四）; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。; 本项目为砂石料生产项目，符合国家产业政策；与玉溪“三线一单”相符。主要污染物颗粒物通过采取厂房抑尘、成品堆场设置三面围挡加盖顶棚，原料堆场采用防尘网遮盖，并设置固定的喷雾降尘设施抑尘；主要设备破碎机、过滤筛、振动筛等配置布袋除尘器；主要能源为电能和水。; 符合. 四; 优化交通结构，大力发展绿色运输体系. （十四）; 持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。探索将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。重点区域内直辖市、省会城市采取公铁联运等“外集内配”物流方式。到2025年，铁路、水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右；晋陕蒙新煤炭主产区中长距离运输（运距500公里以上）的煤炭和焦炭中，铁路运输比例力争达到90%；重点区域和粤港澳大湾区沿海主要港口铁矿石、焦炭等清洁运输（含新能源车）比例力争达到80%。; 本项目运营过程中皮带输送系统均在厂房内，成品堆场设置了三面围挡加盖顶棚，运输车辆全程用遮盖网抑尘。; 符合. 综上，本项目与《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》(国发〔2023〕24号)相符合。 十一、与《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划》（2021-2025年）的符合性分析 表1-8 项目与《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划》（摘录）相符性分析 《规划》要求; 项目情况; 相符性分析. 平甸河、龟枢河流域城市污染控制与河库水质改善。流域主要环境问题是农产品加工业产生的污染严重，村镇环境基础设施薄弱，平甸河水库存在富营养化风险，下游流经大开门矿冶工业片区，矿山开发对流域生态环境造成影响，存在重金属污染风险。针对流域主要环境问题，规划实施流域城镇生活污染控制、农村农业污染控制与河库生态修复3项方案措施。; 项目位于新平县扬武镇赵米克村委会阿白则，综合利用新平县扬武镇阿白则白云石矿开采的白云石破碎加工生产，本项目无明显地表径流，涉及到的地表水为西北面的赵米克河，东南面3900m处的小河水底河，项目区域内不涉及平甸河、龟枢河流域，项目主要污染物为颗粒物，项目采取抑尘措施后对水体影响较小。; 符合. 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、 粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。推进历史遗留危险废物的处理处置。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。; 本项目综合利用新平县扬武镇阿白则白云石矿开采的白云石作为原料，进行破碎加工生产，不涉及上述所说。; 不涉及. 加强危险废物环境风险防控：严格执行危险废物申报制度、经营许可证制度、转移联单制度，确保危险废物产生、贮存、转移及处置的全过程规范化管理。建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系。加强新建项目的危险废物环境管理，鼓励危险废物源头减量，加强对企业自行处理处置过程的监督性监测和监管。加强对辖区内危险废物收集企业的监管，采用定期检查和不定期抽查方式，强化对经营单位危险废物收集、储存、处置的规范性，严格查处非法危险废物收集，使危险废物的收集储存工作走上良性循环。; 项目机修产生的废矿物油及废油桶暂存于危险废物贮存库并委托有资质单位定期清运处置。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划》（2021-2025年）的相关要求。 十二、与中共云南省委 云南省人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析 表 1-9 与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（摘录）符合性分析对照表 序号; 国发〔2023〕24号文件要求; 本项目情况; 符合性判定. 二; 加快推动绿色低碳发展. （一）; 深入推进碳达峰行动。处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、群众正常生活的关系，推动重点领域、重点行业碳达峰行动。在国家统一规划的前提下，支持有条件的地区和重点行业、重点企业率先达峰; 项目使用能源主要为电能。项目不属于重点领域、重点行业项目。; 符合. （三）; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。坚决停批停建不符合规定的项目，深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和产能控制政策，实施粗钢产能清理整顿。; 项目使用能源主要为电能；排放污染物主要是颗粒物，原料堆场采用防尘网遮盖，并设置固定的喷雾降尘设施抑尘；成品堆场、生产厂房均设置三面围挡加盖顶棚，生产厂房内破碎筛分工段设置布袋除尘器等污染防治措施，可有效控制颗粒物排放量。项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. （五）; 加强生态环境分区管控。优化生态环境分区管控格局，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 本项目为砂石料加工项目，与玉溪市“三线一单”相符。; 符合. 三; 深入打好蓝天保卫战. （二）; 深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。; 项目施工期加强管理，施工期扬尘防治措施计入环保投资估算；施工场地采取洒水措施降尘；细碎物料堆存采用篷布遮盖；粉料密闭运输。; 符合. 四; 深入打好碧水保卫战. （三）; 深入打好珠江流域（云南段）保护治理攻坚战。强化南盘江总磷超标治理，持续推进重金属行业企业排查整治。加强南盘江干流及重要支流水生态环境综合治理。; 项目施工期废（污）水全部处理利用；运营期无生产废水产生，生活污水处理达标后利用，无废水排放；初期雨水收集沉淀后回用。; 符合. 根据对比分析结果，本项目与中共云南省委 云南省人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》相符。 - 与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号）符合性分析 - 表1-10与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析对照表 《实施方案》要求; 项目情况; 相符性分析. 优化产业结构。坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 本项目为矿石破碎加工生产项目，建设项目行业类别属于“砖瓦、石材等建筑材料制造”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于产业政策中的鼓励类、限制类和淘汰类。于2024年04月12日取得了新平县发展和改革局出具的投资项目备案证，项目代码为：2404-530427-04-01-801313。项目建设符合国家相关产业政策。 项目在云南省生态环境空间管理平台查询本项目管控单元类型为一般管控单元（详见附件7）。; 符合. 提升面源污染治理精细化水平。持续推动扬尘污染治理管控。严格落实建筑施工工地“六个百分之百”要求，对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。到2025年，城镇装配式建筑和采用装配式技术体系建筑占新开工建筑面积比重达30%；昆明市主城区道路机械化清扫率达90%左右，其他地级城市建成区达85%左右，县城达70%左右。; 本项目属于砂石料破碎加工厂项目，产生的废气无组织：生产厂房设置彩钢瓦顶棚，三面围挡，厂房可以有效减少粉尘产生；运输道路扬尘：配备1辆洒水车，移动喷洒水管1套，用于道路洒水降尘；原料堆场位于生产加工区的北面，采用防尘网遮盖，并设置固定的喷雾降尘设施抑尘；成品堆场及装车区：成品堆场设置彩钢瓦顶棚，三面围挡，设置1套喷雾降尘设施；食堂油烟：在食堂设置1台油烟净化器，对食堂油烟进行处理后经管道从屋顶排放。有组织：项目生产线破碎、筛分、制砂、筛分等工序产生的粉尘均设置集气罩收集，收集后的粉尘通过引风机抽至布袋除尘设施处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。经以上废气措施治理后，可实现项目区废气的达标排放。; 符合. 完善大气环境管理体系。强化大气污染联防联控。建立健全滇中、滇南、滇东南区域大气污染联防联控机制，构建协作体系。冬春季聚焦PM2.5、夏秋季聚焦PM2.5和臭氧，开展集中联合攻坚。对省界两侧20公里内的涉气重点行业新建项目，以及对下风向空气质量影响大的新建高架源项目，与有关省份开展环评一致性会商。; 本项目位于云南省玉溪市新平县扬武镇赵米克村委会阿白则，不属于省界两侧20公里内的涉气重点行业新建项目，项目产生的废气经环评提出废气治理措施后，可实现项目区废气达标排放。; 符合. - 根据对比分析结果，本项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号）相符。 十四、选址合理性分析 本项目位于云南省玉溪市新平县扬武镇赵米克村委会阿白则，选址符合规划要求。 - 项目位于新平县扬武镇阿白则白云石矿西南面，紧邻矿山，本次开采的矿石直接由溜槽放矿至本项目的原料堆场。矿山临近本项目的生产区，位于项目生产区的北面，方便原料运输。根据新平县自然资源局关于新平扬武阿白则沙石经营厂现状地类查询情况的说明（详见附件10），项目用地性质为采矿用地和部分农村道路。 - 本次新建内容包括生产区以及配套环保设施，生活区配套设施依托矿山工程，生产区和生活区位于两个地块，生产区位于项目整体布局的西北面，生活区位于项目整体布局的东南面，直线距离约400m，生产区建设生产厂房、生产线、原料堆场和成品堆场以及环保设施等；生活区包括办公用房、食堂、工人宿舍等辅助工程。本次建设内容的地块均不在矿权范围内。 - 2024年11月19日，新平彝族傣族自治县自然资源局对本项目生产用地范围进行核查，查询结果本项目不在新平县生态保护红线范围内（附件6）；根据2024年11月19日新平县自然资源局关于新平扬武阿白则沙石经营厂砂石料加工建设项目“三区三线”查询结果（附件8），项目未占用永久基本农田；项目在云南省生态环境空间管理平台查询本项目管控单元类型为一般管控单元（详见附件9）。项目符合“云南省生态保护红线”的要求，符合《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案》中相关要求。 （4）项目废水不外排，废气处理后达标排放，固废处置率100%，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目50m范围内无声环境敏感点，不会对环境造成大的影响，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。 综上分析，本项目选址合理。 十四、项目平面布置合理性分析 本项目总平面布置以“符合设计规范、保障安全生产、工艺流程合理、节约工程建设投资、方便检修和考虑发展、注重环境质量”为原则。总平面布置符合《建设项目环境保护设计规定》的选址符合规划要求。选址符合规划要求规定，主体设备符合国家及行业相关的防火、安全、卫生、交通运输和环保设计规范、规定和规程的要求。 本项目占地面积为15659m2（约23.4885亩），建筑面积为7855m2。本次新建内容包括生产区以及配套环保设施，生活区配套设施依托矿山工程，生产区和生活区位于两个地块，生产区位于项目整体布局的西北面，临近矿山，位于矿山的西南面；生活区位于项目整体布局的东南面，生产区和生活区直线距离约400m，生产区建设生产厂房、生产线、原料堆场和成品堆场以及环保设施等；生活区包括办公用房、食堂、工人宿舍等辅助工程。 场地平面布置为：临近阿白则矿山布置为原料堆放场，便于原料堆放和加工。原料堆放场的南面设置加工区和成品堆场，生产设备均位于厂房内（三面围挡加盖顶棚，出口处不做封闭，方便运输车辆进出），加工区和成品堆场为一整个三面围挡加盖顶棚的大车间。加工区布置颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛等，装载机可直接将原料堆放场的砂石送至加工区的倒料平台进入给料机，再到泥石分离机，分离出废土，石料则进入颚式破碎机处破碎，颚式破碎机下方为反击式破碎机，为二次破碎。后续进入振动筛、制砂等工序，筛选出来的产品由配套的皮带机输送至成品堆放场待售。 办公生活区布置于场地的东南角，配电室安置于原料堆场南面，加工区的北面，机修间临成品堆场布置。 雨水收集池设置在项目区东南侧地势较低处设置1个容积不小于110m3的初期雨水收集池对厂区初期雨水进行收集。项目平面布置图详见附图2。 综上所述，项目建筑物布局合理，不会相互影响。环保设施布置相对合理，能有效的收集处理项目废气，能有效处理相关污染物的同时能降低对自身及周围环境的相互影响，从环保的角度，项目整体布局合理可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、基本概况 项目名称：新平扬武阿白则沙石经营厂砂石料加工建设项目 建设单位：新平扬武阿白则沙石经营厂 建设地点：新平县扬武镇赵米克村委会阿白则 建设性质：新建 项目总投资：2000万元 项目内容和规模：项目规划用地约15659m2（约23.4885亩），建筑面积7855m2。建设内容为新建一条砂石料加工生产线、堆料区、进厂道路、施工便道、管理房及其他辅助设施，该项目年产15万吨。 二、建设工程及内容 1、主要建设内容 本项目原料来源于新平县扬武镇阿白则白云石矿开采的白云石，石料由建设单位开采矿石之后通过溜槽直接输送至原料堆场，再从原料堆场运输至至矿区南面本项目的加工区进行破碎。项目场地租用赵米克阿白则村委会的土地，包括采矿用地和部分农村道路进行项目建设。 本项目主要对建筑砂石料生产线及其配套环保设施进行建设，工程内容由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等四个部分组成。其中主体工程主要包含生产线、原料堆场和成品堆场等；辅助工程主要包含办公室、宿舍、食堂等；公用工程主要包含项目生产生活供电、供水和排水等系统；环保工程主要包含项目废水、废气、噪声和固体废物等污染物的处置设施。项目辅助工程变压器、机修间、生活办公区、食堂、工人宿舍和矿山共用，依托矿山工程。项目工程组成情况见表2-1： 表2-1 项目工程组成一览表 项目内容; 名称; 项目组成; 备注. 主体工程; 主体工艺; 整个生产区厂房占地面积约为6228m2。设置彩钢瓦钢架结构顶棚加盖三面围挡的厂房，临近道路一侧不做封闭，便于车辆运输。项目新建一条年产15万吨的建筑用砂石料加工生产线，生产设备均需在厂房内进行，位于原料堆场西南侧，生产区主要设置进料仓、颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛、皮带输送系统等。; 新建. 储运工程; 原料堆场; 本项目原料来源新平县扬武镇阿白则白云石矿开采的白云石，矿山位于项目生产线北面，原料堆场位于生产区北面，占地面积约为5000m2，用于堆放矿山开采的石料。; 新建. 成品堆棚; 位于生产区南侧，占地面积约为5330m2，成品堆棚设置于厂房内，为彩钢瓦三面围挡加盖顶棚结构，成品堆场分区堆放，用于堆放粒径小的砂石料，机制砂和瓜子石等。; 新建. 辅助工程; 变压器; 位于生产区西侧，容量为500KVA数量为1台，与矿山共用。; 依托矿山工程. 机修间; 位于生产区东南角，建筑面积为10m2，用于日常的机械设备检修，与矿山共用。; 依托矿山工程. 生活办公区; 位于生产区东南面，包括办公楼及停车场，占地面积为1299m2，建筑面积为631m2，与矿山共用。; 依托矿山工程. 食堂; 位于办公区的东南面，建筑占地面积为95m2，一层彩钢瓦钢架结构，与矿山共用。; 依托矿山工程. 工人宿舍; 位于办公区的南面，占地面积为300m2，一层彩钢瓦钢架结构，与矿山共用。; 依托矿山工程. 公用工程; 供电; 本项目由扬武镇供电电网供给，配备500KVA的变压器，配电室位于生产区的北面的，建筑面积18m2，能满足生产、生活需要。; /. 供水工程; 项目生活用水从杨武镇用车运输到厂区内，厂区内设置1个20m3蓄水池用于蓄水，然后再输送到厂区各个用水点。; 依托矿山工程. 道路工程; 项目厂区内部及外部运输道路和车辆停放，场地面积约400m2，厂内运输道路做硬化处理，包括从矿山至生活区内的道路。; 新建. 排水; 项目区实行雨污分流，初期雨水经项目内新建的雨水排水沟汇集后排入初期雨水收集池内（容积110m3），回用于项目区洒水降尘；食堂含油废水经隔油池预处理后与其余生活污水一同经化粪池预处理后进入一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于项目区绿化及道路洒水降尘，不外排。; 新建. 环保工程; 废气治理设施; 无组织 废气; 运输道路扬尘：道路做硬化处理，配备1辆洒水车，用于道路洒水降尘。; 环评提出. 原料堆场位于生产加工区的北面，矿山的南面，原料开采出来直接由溜槽放矿至原料堆场，位置比较特殊，原料堆场采用防尘网遮盖，并设置固定的喷雾降尘设施抑尘。; 环评提出. 成品堆场及装车区：成品堆场设置彩钢瓦顶棚，三面围挡，设置1套喷雾降尘设施。; 环评提出. 食堂油烟：在食堂设置1台油烟净化器，对食堂油烟进行处理。; 环评提出. 有组织废气; 项目生产线破碎、筛分、制砂、筛分等工序产生的粉尘均设置集气罩收集，收集后的粉尘通过引风机抽至布袋除尘设施处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。; 环评提出. 废水治理设施; 初期雨水收集池; 设置在项目区地势较低处设置1个容积为110m3的初期雨水收集池，雨水经雨水排水沟对厂区初期雨水进行收集沉淀处理后，回用于项目区洒水降尘。; 新建. 食堂隔油池; 在办公生活区食堂出水口设置1个容积为1m3的食堂隔油池。; 依托矿山工程. 化粪池; 生活区设置水冲厕，设置1个容积为3.0m3的化粪池，对生活污水进行预处理后，进入一体化污水处理站处理。; 依托矿山工程. 中水收集池; 在污水处理站旁边设一个容积为5m3的中水收集池，用于雨天暂存污水处理站处理后的中水。; 依托矿山工程. 一体化污水处理站; 设置1个处理规模为5m3/d的污水处理站，对隔油池和化粪池预处理后的生活污水进行处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中道路绿化、降尘标准后回用于项目区绿化及道路洒水降尘。; 依托矿山工程. 噪声控制; 生产设备均置于厂房内，有效阻隔噪声扩散。设备基础减震，封闭隔声。; 新建. 固废治理设施; 生活垃圾; 生活办公区布置垃圾桶，收集日常员工的生活垃圾，生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至扬武镇垃圾收集点清运处置。; 依托矿山工程. 除尘灰; .收集后统一外售; /. 危险废物贮存库; 1间，面积约为7m2，位于矿区的南面，用于暂存废机油和废油桶，并委托有资质单位定期清运处置。危险废物贮存库地面设置导流沟及收集池或设置事故油盒，并进行防渗处理。危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s进行防渗，同时张贴规范的标志牌。; 依托矿山工程. 2、项目主要构筑物 项目主要构筑物详见表2-2： 表2-2 项目主要构筑物一览表 序号; 名称; 数量; 占地面积; 结构材质; 备注. 1; 生产厂房; 1间; 6228m2; 彩钢瓦钢架结构顶棚加盖三面围挡; 和成品堆棚在一个大车间. 2; 办公用房; 1层; 1299m2，（建筑面积为631m2）; 混凝土结构; 包括办公楼及停车场，与矿山共用. 3; 原料堆场; 1块; 5000m2; /. 4; 成品堆棚; 1个; 5330m2; 彩钢瓦钢架结构顶棚加盖三面围挡; 和生产区建设在一个大车间. 5; 危险废物贮存库; 1间; 7m2; 混凝土结构; 依托矿山共用. 6; 食堂; 1间; 95m2; 一层彩钢瓦钢架结构; 与矿山共用. 7; 工人宿舍; 1间; 300m2; 一层活动板房结构; 与矿山共用. 8; 机修间; 1间; 10m2; 彩钢瓦钢架结构. 9; 初期雨水收集池; 1个; /; 初期雨水收集池等效黏土防渗层(厚度>1.5m)，渗透系数≤10-7cm/s; 容积110m3. 10; 一体化污水处理站; 1座; /; /; 处理规模5m3/d. 11; 蓄水池; 1个; /; 混凝土结构; 容积20m3. 三、产品方案 本项目原料来源新平县扬武镇阿白则白云石矿开采的白云石。通过破碎、筛分生产线得到产品。本项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 粒径（cm）; 年产量（t/a）; 备注. 产品; 公分石; 10-35mm; - 12260; 外售. 瓜子石; 5-10mm; - 19134; 外售. 机制砂; 0-5mm; - 37995; 外售. 四八石; 40-80mm; - 24793; 外售. 副产品; 废土; /; - 15000; 外售. 普砂; /; - 40460; 外售. 合计; - 149642; /. 四、主要原辅材料 1、主要原辅料 本项目原料来源于新平县扬武镇阿白则白云石矿开采的白云石，能源主要是电能和水，项目主要原辅材料用量见表2-3。 表2-3 项目主要原辅料及能耗情况表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 来源; 备注. 1; 白云石; 万t/a; 15; 阿白则白云石矿; 项目原料，白云石矿. 2; 水; t/a; 650; 扬武镇拉运储存用水; 拉运至厂区内储存于20m3的蓄水池内。. 3; 电; 万kw·h; 280; 南方电网：项目配电室供电; 电网. 4; 润滑油; t/a; 3; 附近商家; 外购，厂区内不储存. 5; 柴油; t/a; 450; 附近加油站; 外购，厂区内不储存. - 项目物料平衡 - 项目原料来源于新平县扬武镇阿白则白云石矿开采的白云石，生产的建筑用砂石料供应周边基础建设、大化园区建设、仙福钢铁生产需求。加工破碎的成品对外销售，项目物料平衡如下： - 表2-4 项目物料平衡表 - 原料; - 投入（t/a）; - 产出. - 产品及其副产品; - 数量（t/a）. - 白云石; - 150000; 公分石; 10-35mm; - 12260. 瓜子石; 5-10mm; - 19134.2. 机制砂; 0-5mm; - 37995. 四八石; 40-80mm; - 24792.5. 废土; /; - 15000. 普砂; /; - 40459.5. 废气排放; 有组织颗粒物; - 302. 无组织颗粒物; - 56.8. - 合计; - 150000; /; - 150000. 五、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 项目主要工艺设备设施表 序号; 生产工序; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 给料; 链板给料机; 1458 22kW; 台; 1. 2; 筛分; 泥石分离机; 1880，22KW三台、30kW一台; 台; 4. 3; 破碎; 颚式破碎机; 60-90 75kW; 台; 1. 4; 反击式破碎机; 1214 132kW; 台; 1. 5; 制砂; 对辊制砂机; 132kW; 台; 2. 6; 筛分; 振动筛; 2160 30kW; 台; 3. 7; 降尘; 洒水车; /; 辆; 2. 8; 矿区原料运输; 装载机; /; 辆; 3. 9; 矿区原料开采; 挖机; /; 辆; 3. 六、项目定员及工作制度 本项目劳动定员14人，均在项目区内食宿，实行一班制，每天工作8小时，年平均工作约300天。 七、施工组织计划 施工月数：3个月。 施工人数：8人。 八、项目用水情况及水量平衡 本项目生产过程中用水环节主要为道路、场地抑尘用水、喷雾用水、生活用水、绿化用水。 1、道路、场地抑尘用水 项目场内外道路面积400m2，总洒水面积约400m2。根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168—2013），道路浇洒定额为2L/（m2·d），本项目实行年工作300天的工作制度，晴天工作时间按200d计，雨天工作时间按100d计。晴天道路雾化降尘1次，重点起尘区域多洒水，则晴天道路雾化用水约0.8m3/d，年用水量约160m3/a，雨天不洒水，晴天优先采用初期雨水收集池的水进行洒水降尘。此过程用水全部自然蒸发，无废水产生。 2、喷雾用水 项目运营期喷雾降尘用水主要在生产工段进料仓、成品仓及堆料场进行喷雾降尘措施。 ①原料堆场降尘用水 本项目在原料堆场设置1台雾炮机对装卸、堆放过程产生的无组织扬尘进行喷雾降尘；雾炮机每天喷雾4小时，雾炮机流量按8L/min，则雾炮机用水量为1.92m3/d，384m3/a（雾炮降尘天数按非雨天200d计），此部分用水部分随原料或成品带走，部分蒸发消耗。 ②上料平台降尘用水 上料平台安装水管，设1个喷头（对上料平台进行喷雾抑尘），总流量为5L/min，平均每天喷水4h，用水量为1.2m3/d、360m3/a；项目洒水降尘用水随地面吸收或蒸发，无废水产生。 ③成品堆场降尘用水 项目在成品堆场装卸堆放处设置雾化喷头，进行间歇喷水降尘，共设置2个喷头。喷头喷水量约为1.5L/min·个，每天喷水4h左右，喷水量为0.72m3/d，216m3/a。 3、生活用水 项目劳动定员14人，全部在厂区内食宿。参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）并且综合考虑项目所在区域蒸发量较大，本项目运营期厂区内食宿人员生活用水量参照农村生活用水定额取值按65L/人·d计算。则项目生活总用水量0.91m3/d（273m3/a），废水产生量按用水量的0.8计，项目生活污水总产生量为0.728m3/d（218.4m3/a）。 项目食堂含油废水通过设置1个容积为1m3的食堂隔油池预处理后与其他生活污水一起进入化粪池（容积3.0m3）中预处理后进入一体化污水处理站（处理规模5m3/d）处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于项目区绿化和道路洒水降尘。在污水处理站后方设置1个容积5m3的中水收集池，用于雨天收集污水处理站处理后的中水，待晴天回用。 4、初期雨水 本项目在原料堆场、生产区、项目区周围均设置雨水沟，项目总占地面积为15659m2，其中建筑占地面积为7855m2，初期雨水经雨水沟收集至雨水收集池中，用于项目区洒水降尘，不外排。收集15min的雨水视为初期雨水，厂区总汇水面积约为7804m2。初期雨水收集沉淀池容积按照该地区暴雨公式计算。根据查询，云南省玉溪市暴雨强度计算公式为： q=2870.58×(1+0.633lgP)(t+14.742)0.818 经计算，q=358.52L/s.hm2 式中： q—设计暴雨强度，L/s.hm2； P—设计降雨重现期，玉溪2a； t—地面集水时间与管内流行时间之和（取1）。 雨水汇水量计算公式： Q=q×F×ψ×T 式中：Q—初期雨水排放量； ψ—径流系数，0.4~0.9，取0.5； q—设计暴雨强度，L/s.hm2； F—汇水面积（hm2），本项目汇水面积约0.78hm2； T—雨水收集时间（取15min）。 按照上述公式计在设计重现期2年的条件下，建设项目区的暴雨强度为358.52L/s.hm2，本次评价考虑对暴雨条件下前15min的雨水进行收集，则暴雨情况下需收集的雨水量为90.74m3。本次评价考虑1.2的安全系数及不满容存储，环评要求新建一个容积不小于110m3的初期雨水收集池。初期雨水主要污染物为SS，厂区设置排水沟，初期雨水收集进入雨水收集池，沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排。 因此，本次环评提出在项目生产区东南侧势较低处设置一个容积不小于110m3的初期雨水收集池对初期雨水进行沉淀处理后，回用于项目区洒水降尘，项目用水情况表见下表2-9。 表2-9 项目用水量及废水产生量情况一览表 用水节点; 用水量; 损耗量; 废水产生量; 排放量; 处置情况. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/a. 道路场地抑尘用水; 0.8; 160; 0.8; 160; 0; 0; 0; 自然蒸发损耗，无废水产生。. 喷雾用水; 3.84; 960; 3.84; 960; 0; 0; 0; 自然蒸发损耗，无废水产生。. 生活用水; 0.91; 273; 0.182; 54.6; 0.728; 218.4; 0; 食堂含油废水经容积1m3的食堂隔油池处理后，与其他生活污水一起进入容积3.0m3的化粪池中预处理后进入一体化污水处理站（处理规模5m3/d）处理后达标回用于绿化及道路洒水降尘。. 初期雨水; 0; 0; 0; 0; /; /; 0; 设置1个容积110m3的初期雨水收集池对初期雨水进行沉淀处理后，回用于项目区洒水降尘. 合计; 5.55; 1393; 4.822; 1174.6; 0.728; 218.4; 0; /. 项目晴天水平衡图如下： 图2-1 项目晴天水平衡图 单位：m3/d 项目雨天水平衡图如下： 图2-2 项目雨天水平衡图 单位：m3/d 十、平面布置 本项目占地面积为15659m2（约23.4885亩），建筑面积为7855m2。场地平面布置为：临阿白则白云石矿布置为原料堆放场，便于原料堆放和加工。原料堆放场的南面设置加工区和成品堆场，加工区和成品堆场为一整个彩钢瓦密闭大车间。加工区布置颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛等，装载机可直接将原料堆放场的砂石送至加工区的倒料平台进入给料机，再到泥石分离机，分离出废土，石料则进入颚式破碎机处破碎，颚式破碎机下方为反击式破碎机，为二次破碎。后续进入振动筛、制砂等工序，筛选出来的产品由配套的皮带机输送至成品堆放场待售。 办公生活区布置于场地的东南角，配电室安置于原料堆场南面，加工区的北面。 雨水收集池设置在项目区东南侧地势较低处设置1个容积不小于110m3的初期雨水收集池对厂区初期雨水进行收集。项目平面布置图详见附图2。 十一、项目环保投资 本次投资估算来源于建设单位提供和查询同行业规模相同的投资，项目总投资2000万元，其中环保投资143.33万元，占总投资的7.17％。项目环保投资估算明细表见表2-11。 表2-11 环保投资一览表 时段; 治理项目; 环保设施; 环保投资 （万元）. 施工期; 废水; 施工废水; 1个沉淀池，有效容积为1.5m3; 0.05. 生活污水. 雨天地表径流; 1个临时沉淀池，有效容积5m3; 0.3. 临时截排水沟长为100m. 废气; 施工扬尘; 设置围挡、洒水抑尘、运输车辆篷布遮盖运输; 0.3. 噪声; 施工设备噪声; 施工设备安装减震垫; 0.2. 固废; 建筑垃圾; 收集清运，100%处置; 0.3. 运营期; 废气; 无组织废气; 运输道路扬尘; 运输道路扬尘：道路硬化，配备1辆洒水车，用于道路洒水降尘。; 12. 生产粉尘; 项目生产线建设彩钢瓦顶棚，三面围挡的厂房内，生产工艺均在厂房内进行。; 70. 原料堆场及装卸粉尘; 原料堆场采用防尘网遮盖，设置1套喷雾降尘设施。; 15. 成品堆场及装卸粉尘; 成品堆场及装车区：成品堆场设置彩钢瓦顶棚，三面围挡，设置1套喷雾降尘设施。; 20. 食堂油烟; 食堂油烟：在食堂设置1台油烟净化器，对食堂油烟进行处理。; 0.08. 有组织废气; 生产区粉尘（一破、二破、制砂机、筛分）; 一破、二破、制砂、筛分产生的粉尘分别采用集气罩+引风管收集后，集中进行处置（DA001：布袋除尘设施+15m排气筒）；; 20. 废水; 初期雨水收集池; 设置在项目区东南侧地势较低处设置1个容积不小于110m3的初期雨水收集池，雨水经雨水排水沟对厂区初期雨水进行收集沉淀处理后，回用于项目区洒水降尘。; 3. 食堂隔油池; 在办公生活区食堂出水口设置1个容积为1m3的食堂隔油池。; 依托矿山工程，纳入矿山投资。. 化粪池; 生活区设置水冲厕，设置1个容积为3.0m3的化粪池，对生活污水进行预处理后，进入一体化污水处理站处理。. 中水收集池; 在污水处理站旁边设一个容积为5m3的中水收集池，用于雨天暂存污水处理站处理后的中水。. 一体化污水处理站; 设置1个处理规模不小于5m3/d的污水处理站，对隔油池和化粪池预处理后的生活污水进行处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中道路绿化、降尘标准后回用于项目区绿化及道路洒水降尘。. 噪声; 设备噪声; 生产设备均置于厂房内，有效阻隔噪声扩散。设备基础减震，封闭隔声。; 1. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.1. 危险废物; 1间危险废物贮存库，面积为7m2; 依托矿山工程，纳入矿山投资。. 监测; 废气、废水、噪声监测; 1. 合计; 143.33. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇赵米克村委会阿白则，本项目属于新建项目，项目建设原料堆场、加工厂房（建设厂房加安装设备）、成品堆场、办公用房、环保设施等辅助设施。施工期3个月，日均施工人数为8人。施工工程内容简单，施工期短，主要污染物有废气、噪声、废水、固废及水土流失等。 图2-4 施工期工艺流程及产污节点图 二、运营期 1、项目工艺流程 （1）原料运输及装卸 本项目砂石料原料来源新平县扬武镇阿白则白云石矿开采的白云石，阿白则白云石矿在项目区的北面，白云石开采后直接由溜槽放矿至原料堆场进行存放，等待下一步工序，不涉及原料装卸。生产加工区的原料堆场采用防尘网遮盖，并设置固定的喷雾降尘设施抑尘。另外，原料通过溜槽输送时会有噪声产生。 （2）料仓给料 破碎加工区有上料平台，生产时白云石利用装载机倒入料仓，由链板给料机投入泥石分离机，给料时会有噪声和扬尘产生，密闭厂房可抑尘。 （3）破碎－筛分 物料从泥石分离机出来，土夹石进入1548振动筛1#，筛下物废土外售。筛下物石料进入反击式破碎机进行破碎，泥石分离机分离出来的石料进入颚式破碎机破碎进行一破，再到反击式破碎机进行二破，破碎处理后进入振动筛2#，筛上物返回至反击式破碎机进行破碎，最下层筛分物料普砂和废土一起外售，中间层物料皮带输送至缓冲分料斗，分料到双振动筛，粒径10-35m、40-80mm、5-10mm（少部分）的直接出料为成品外售，5-10mm瓜子石通过皮带运输至对辊制砂机制砂完成后进入缓冲分料斗再到双振动筛，可出0-5mm的机制砂。破碎筛分制砂工段均在彩钢瓦钢架结构厂房内完成，且破碎筛分制砂设备产生的粉尘经集气罩收集后，通过管道进入布袋除尘设施处理后理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 （4）成品及外售 项目成品存放在成品堆场内，成品堆场和破碎加工为一整个彩钢瓦钢架结构加三面围挡的大厂房，外售时采用铲车进行装车。成品堆存及外售过程会产生粉尘和噪声。项目在成品堆场设置洒水降尘降尘对产品堆放区进行降尘。 图2-5 项目运营期工艺流程及产污节点图 2、产污环节分析 根据项目经营范围识别，确定项目主要产污环节及污染物分析情况见表2-9。 表2-9 污染源与污染因子识别表 污染类别; 主要污染源; 污染物/污染因子; 处理措施. 废气; 无组织废气; 运输道路扬尘; 颗粒物; 运输道路扬尘：道路做硬化处理，配备1辆洒水车，用于道路洒水降尘。. 生产粉尘; ## 颗粒物; 项目生产线建设三面围挡加盖顶棚的厂房，生产工艺均在厂房内进行。. 原料堆场及装卸粉尘; ## 颗粒物; 原料堆场采用防尘网遮盖，并设置固定的喷雾降尘设施抑尘。. 成品堆场及装卸粉尘; 颗粒物; 成品堆场及装车区：成品堆场设置彩钢瓦顶棚，三面围挡，设置1套喷雾降尘设施。. 食堂油烟; 颗粒物; 食堂油烟：在食堂设置1台油烟净化器，对食堂油烟进行处理。. 有组织废气; 生产区粉尘（一破、二破、制砂机、筛分）; 颗粒物; 一破、二破、制砂、筛分产生的粉尘分别采用集气罩+引风管收集后，集中进行处置（DA001：布袋除尘设施+15m排气筒）；. 废水; 初期雨水收集; SS; 设置在项目区东南侧地势较低处设置1个容积不小于110m3的初期雨水收集池，雨水经雨水排水沟对厂区初期雨水进行收集沉淀处理后，回用于项目区洒水降尘. 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油; 在办公生活区食堂出水口设置1个容积为1m3的食堂隔油池。设置1个容积为3.0m3的化粪池，对生活污水进行预处理后，进入一体化污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中道路绿化、降尘标准后回用于项目区绿化及道路洒水降尘。. 噪声; 生产设备; LAeq; 厂房隔声、减震等措施，加强设备的维护保养等. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾定期清运至扬武生活垃圾收集点处理。. 初期雨水收集池; 污泥; 定期清掏，自然晾干后用于厂区铺路. 生产过程; 废土; 作为副产品外售. 布袋除尘设施收集粉尘; 直接混入产品外售. 危险废物（含油废抹布、废矿物油桶等、废矿物油）; 暂存于厂区内危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本次《新平扬武阿白则沙石经营厂砂石料加工建设项目》与原有《新平扬武镇阿白则白云石矿项目》的项目位置在同一块土地上建设，原有项目于2017年9月委托昆明天馨地爽环境评价有限公司编制完成《新平扬武镇阿白则白云石矿项目环境影响报告表》，2017年11月29日取得了新平县环境保护局（现玉溪生态环境局新平分局）关于新平县扬武镇阿白则白云石矿项目环境影响报告表的批复（新环审〔2017〕24号）。2017年11月至2024年4月已有六年之余，根据《中华人民共和国环境影响评价法》，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。 本次项目为环境影响评价文件自批准之日起超过五年重新开工建设，本次环评仅对“新平扬武阿白则沙石经营厂砂石料加工年产15万吨建设项目”进行环境影响评价。 原有项目取得批复之后并未开展建设以及生产，地块未受污染，不存在其他原有污染物及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | - 区域环境空气质量现状 （一）大气环境 1、环境空气质量标准 项目位于云南省玉溪市新平县扬武镇赵米克村委会阿白则，所在区域空气环境为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准限值（2026年3月1日起至2030年12月31日，执行过渡阶段浓度限值；2031年1月1日起执行基本项目浓度限值）。标准值见表 3-1。 表3-1 环境空气质量标准 评价因子; 过渡阶段浓度限值; 浓度限值; 执行 标准. 年平均; 日平均; 日最大8h平均; 1h平均; 年平均; 日平均; 日最大8h平均; 1h平均. SO2（μg/m³）; 60; 150; /; 500; 20; 50; /; 150; 《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）. NO2（μg/m³）; 40; 80; /; 200; 30; 50; /; 200. CO（mg/m³）; /; 4; /; 10; /; 4; /; 10. O3（μg/Nm³）; /; /; 160; 200; /; /; 160; 200. PM10（μg/m³）; 60; 120; /; /; 50; 100; /; /. PM2.5（μg/m³）; 30; 60; /; /; 25; 50; /; /. TSP（μg/m³）; 200; 300; /; /; 200; 300; /; /. NOX（μg/m³）; 50; 100; /; 250; 40; 70; /; 250. 2、所在区域达标判定 本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇赵米克村委会阿白则，项目所处区域属于农村地区，区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，2024年，玉溪中心城区环境空气质量优良天数比率为99.5%，其余县（市、区）空气质量优良天数比率均达99%以上。全市4个酸雨监测点监测显示，未出现酸雨。新平县环境空气质量满足《环境空气质量标准》二级标准的要求，为环境空气质量达标区。 3、项目所在区域环境质量现状 项目特征污染物主要为颗粒物，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，项目拟建位置位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇赵米克村委会阿白则，建设单位于2025年1月委托云南科环环境工程咨询有限公司对项目区厂界下风向进行了环境空气质量现状监测。监测结果统计如下表。 表3-3 项目颗粒物日均值监测结果统计表 - 监测项目; - 监测点位; - 日期; 监测值 （mg/m3）; 标准值（mg/m3）; - 达标 - 情况. TSP; 厂界下风向1#; 2025.1.17- 2025.1.18; 0.132; 0.3; 达标. 厂界下风向2#; 2025.1.18- 2025.1.19; 0.144. 厂界下风向3#; 2025.1.19- 2025.1.20; 0.149. 根据现状监测结果可知，新平扬武阿白则沙石经营厂砂石料加工建设项目区域监测点空气中监测因子TSP能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。因此，项目所在区域环境空气质量良好。 综上所述，项目区域常规污染物和特征污染物均满足要求，所处区域属于环境空气质量现状达标区。 （二）地表水环境质量现状 项目区域内地表水为西北面1500m赵米克河，小河底河的支流，属红河水系，通过项目西南箐沟流入十里牌河，最终进入小河底河。根据《云南省水功能区划（2014年修订），小河底河从新平大开门—入元江口水质现状为Ⅲ类，2030年水质规划目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本次环评引用“2024年元江流域主要河流水质主要指标监测统计结果”中化念水库(小河底河)监测断面的监测结果进行分析，化念水库(小河底河)监测断面位于项目北下游27.7km 处。 表 3-4 2024年元江流域主要河流水质主要指标监测统计结果(部分摘录) 水体名称; 断面; 统计 结果; 水温; pH; DO; CODcr; BOD5; NH3-N; TP; TN; 水质类别. 元江; 化念水库（小河底河）; 最小值; 13.8; 8; 6.2; 7.0; 0.2; 0.03; 0.03; 1.83; Ⅲ. 最大值; 30.0; 8; 8.8; 18.0; 3.0; 1.34; 0.28; 4.46. 均值; 22.4; 8; 7.3; 12.6; 1.5; 0.36; 0.144; 2.89. 类别; —; I; II; I; I; II; Ⅲ; /. 化念水库(小河底河)监测断面为本项目所在区域北下游，根据监测统计结果，小河底河水质可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准，项目区域地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。 三、声环境质量现状 本项目位于云南省玉溪市新平县扬武镇赵米克村委会阿白则，根据实地踏勘，项目所在地属于农村地区，区域环境现状为村子和林地、耕地，主要噪声源为车辆噪声，由于车辆来往较少，且多为瞬时噪声，项目区周边50m范围内无声环境敏感目标。 四、生态环境现状 扬武镇境内植被类型主要以落叶阔叶森林植被类型、暖温性针叶森林植被型为主。扬武镇森林覆盖率84.4%，境内的主要林种为云南松、桉树、扭松、柳树、喜树、栎树等。 根据现场踏勘，项目区呈不规则的多边形，项目区周边主要为荒坡和灌木林，零散分布有少量的桉树林和竹林；项目用地为采矿用地和少部分农村道路，范围内无生态环境保护目标，项目区域生态环境一般，分布的野生动物数量少，主要是与人伴居的鼠类、鸟类等常见物种。项目区域人类活动频繁，生物多样性单一，自身调控能力较弱。项目区域及周围没有列入国家和地方保护名录的动、植物，没有国家、省、市级保护文物和风景名胜、文物古迹。 （1）调查方法 1）访问调查及资料收集 向建设单位详细询问了解当地的林业资源情况、野生植物的种类组成相关情况。走访群众，了解周边的农作物。 2）调查范围 项目加工区及其外延300m区域，运输道路两侧100m范围。 - 调查时间及调查人员 - 评价单位云南清蓝源环保科技有限公司于2024年9月2日至现场踏勘，踏勘人员：杨宝珠、唐于迪。 （3）调查结果 1）评价区植被类型 项目区现状占地类型主要为采矿用地和其他农村道路，区内植被长势良好。乔木种类有云南松、云南樟、圣诞树、旱冬瓜等，灌木种类有棠梨、黄泡、黄金叶等；草本植物主要有扭黄茅、旱茅、紫茎泽兰、野古草、狗牙根等，项目区林草覆盖率约40%左右。 2）植物种类 评价区内的主要植被类型特征简述如下： 乔灌植被云南松（Pinus yunnanensis）又称飞松、青松、长毛松，为松科松属的常绿乔木，树皮褐灰色，裂成不规则鳞块状脱落；多分布于1000-3200米的山区。云南樟（Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Nees），属深根性长寿树种，喜温暖、湿润气候，性喜光，幼树稍耐阴，属常绿乔木，高5-15（20)米，胸径达30厘米；树皮灰褐色，深纵裂，小片脱落，内皮红褐色，具有樟脑气味。 项目区云南松主要分布于占地北侧，属区域优势树种。 草丛 该植被类型与灌丛植被一样，不是评价区的顶级群落，是原生植被遭到反复破坏和干扰后形成的次生植被。通过现场调查，评价区内相对稳定的草丛仅有以下一个群落： 扭黄茅低草丛 该群落主要分布于矿区较陡的荒坡处及各土壤相对贫瘠区域。以禾本科植物为绝对优势，有其它科植物；以草本植物占优，灌木种类很少。 群落高约40厘米，仅分一层，有岩石裸露。狗牙草Bermuda grass、两面针Radix zanthoxyli、金茅Eulalia speciosa、苞子草Themeda caudata在群落中占绝对优势，其它物种有草沙蚕Tripogon bromoides、扭黄茅Heteropogon contortus、千针万线草Stellaria yunnanensis、鹭鸶兰Diuranthera major、小叶荩草Arthraxonlancifolius、毛蕊花（一柱香）Verbascum thapsus、白牛胆Inula cappa等，偶见有灌木种类，如车桑子Clammy Hopseedbush、苦刺Bitter thorn等；在一些裸露的岩石上，分布有垫状卷柏Selaginella pulvinata、珊瑚苣苔（石花）Corallodiscus flabellatus等。 3）珍稀保护植物 在评价区内未见有国家重点保护的珍稀濒危植物种类，也没有云南省省级保护珍稀濒危植物。也没有发现该评价区内具有特有物种。 4）动物 评价区人类活动较频繁，野生动物主要为当地常见种，缺乏大型动物、常见的小型动物主要以鸟类、爬行动物为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子等，爬行动物主要以蛇类为主，如菜花蛇等。 5）生态敏感区 经过实地踏勘，项目所在区域内未涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜古迹等生态敏感区。 根据现状调查，生产区西南侧分布有耕地和蓝莓基地。 - 五、水文地质现状 - 本建设项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇赵米克村委会阿白则，根据水文地质资料可知，地层元古界昆阳群绿汁江组（Pt1lz），主要由变质砂岩、板岩、千枚岩及少量大理岩组成，局部含火山岩；变质砂岩和裂隙发育的板岩为主要含水层，大理岩在岩溶发育区也可形成含水层，地下水类型以裂隙水和岩溶水为主，局部可能有孔隙水，地下水主要赋存于岩石裂隙和岩溶管道中，受构造控制，沿断裂带和裂隙网络运移，岩溶水则沿溶蚀管道流动。大气降水为主要补给源，局部有地表水补给，一般为HCO₃-Ca型或HCO₃-Ca·Mg型，局部受地质条件影响可能含较高矿物质。岩性为灰、浅灰色中―薄层状粉晶白云岩，是项目区域的岩溶含水层，岩石节理、裂隙中等发育，透水性强。地表岩溶形态有溶沟、溶窝、溶槽，地下水埋藏深，本项目水文地质概述为板岩、千枚岩夹灰岩、粉砂岩。地下径流模数0.6-1.8升/秒·平方公里，泉流量0.22升/秒。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇赵米克村委会阿白则，评价区域内无自然保护区、风景名胜、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点。 项目周边主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标一览表 类别; 保护对象; 坐标; 相对方位; 与项目的距离; 环境功能类别. 东经（E）; 北纬（N）. 空气环境; 蓝莓基地; 102°7′41.847″; 23°54′15.616″; 南面; 206m; 《环境空气质量标准》（GB3095－2026）二级标准. 声环境; 项目区周边50m范围内无声环境敏感目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水环境; 赵米克河; 西北面; 1500m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 小河底河; 东南面; 3900m. 地下水环境; 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用 水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）. 生态 环境; 植被覆盖率、植物、农作物、生物多样性、水土保持、景观、土地利用等; /; /; /. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 一、废水排放标准 1、施工期 项目施工期废水主要为施工废水及生活污水，施工废水及生活污水经临时沉淀池沉淀后回用，不外排，故不设排放标准。 2、运营期 项目采用雨污分流制。本项目生产过程中无生产废水产生，初期雨水收集至雨水收集池（110m3）沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排；废水主要为生活污水，项目食堂含油废水通过设置1个容积为1m3的食堂隔油池预处理后与其他生活污水一起进入化粪池（容积3.0m3）中预处理后进入一体化污水处理站（处理规模5m3/d）处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于项目区绿化和道路洒水降尘。因此项目运营期设有回用水标准，标准见表3-6。 表3-6 城市污水再生利用 城市杂用水水质 控制项目 标准类别; pH; 色度 （铂钴色度单位）; 嗅; 浊度 （NTU）; BOD5 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）. 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工; 6.0~9.0; ≤30; 无不快感; ≤10; ≤10; ≤8. 控制项目 标准类别; 阴离子表面活性剂 （mg/L）; 溶解性总固体 （mg/L）; 溶解氧 （mg/L）; 总氯 （mg/L）; 大肠埃希氏菌 （MPN/100mL或CPU/100mL）. 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工; ≤0.5; ≤1000; ≥2.0; ≥1.0; 无. 二、废气排放标准 1、施工期 项目施工期会产生无组织粉尘污染物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值，标准值见表3-7。 表3-7 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物名称; 颗粒物; 监控点位置. 标准值; 1.0; 周界外浓度最高点. 2、运营期 （1）项目运营期产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准有组织最高允许排放浓度和无组织排放监控浓度限值。具体标准限值见表3-8。 表3-8 项目运营期粉尘排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）项目食堂设置1个灶头，运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，标准限值见表3-9。 表3-9 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 基准炉灶数（个）; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 注：本表执行小型基准炉灶标准。 三、噪声排放标准 1、施工期 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3-10。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放限值 施工阶段; 昼间; 夜间. 排放限值[dB(A)]; 70; 55. 2、运营期 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放限值 类别; 适用区域; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 项目区; 60; 50. 四、固体废物污染控制标准 ①一般固废暂存及处置：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）（2021年7月1日起实施）及《固体废物分类与代码目录》（生态环境部办公厅2024年1月22日印发）； ②危险废物收集、暂存、转移及处置：危险废物按《国家危险废物名录（2021版）》（自2021年1月1日起施行）进行分类；危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）标准要求；危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）（2022年1月1日起施行）。 |
| 总量控制指标 | 1、水污染物 本项目运营期废水为员工生活污水。项目食堂含油废水通过设置1个容积为1m3的食堂隔油池预处理后，与其他生活污水一起进入化粪池（容积3.0m3）中预处理后，进入一体化污水处理站（处理规模5m3/d）处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于项目区绿化和道路洒水降尘，不外排。故本次评价建议项目不设废水总量控制指标。 2、大气污染物 项目运营期废气主要为场地扬尘、堆场废气、食堂油烟等，排放污染物为颗粒物，根据核算项目有组织废气颗粒物排放量1.85t/a，无组织粉尘排放量6.505t/a，粉尘排放量8.355t/a；食堂油烟经抽油烟机处理后经管道从屋顶排放；机械燃油废气通过大气自然稀释扩散。 3、固体废物 在采取本环评提出的对策措施后，所有固废均可以得到有效处置，处置率达100%。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工期废气治理措施 项目施工期废气主要是施工扬尘、焊接烟尘、装修废气、车辆及机械尾气等，针对项目施工期废气产污特点，项目施工期采取以下措施进行废气防治： （1）在施工场地安排专门员工对施工场地洒水以减少扬尘量，若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数且停止土方作业； （2）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料等易产生扬尘的建筑材料不应露天堆放，应采取加盖篷布遮盖； （3）施工过程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾应及时清运，若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷水降尘等措施； （4）加强进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆管理，尽可能采用密闭车斗或加盖篷布遮盖； （5）在施工装修阶段，选择市场上合法、合规厂家生产的装修材料（包括腻子粉、涂料等）。 二、施工期废水防治措施 项目施工期主要为配套环保设施的建设和安装，具体废水防治措施如下： ①施工废水通过设置沉淀池（5m3）处理后回用于场区洒水降尘，不外排； ②施工场地应设置挡护措施，避免材料被雨水冲刷后进入水体； ③做好施工场地地表的清洁工作，防止雨天大量泥沙、油污随地表径流进入附近水体； ④降雨期间，不进行挖填方作业。为避免挖方弃土长期堆置，增加水土流失，应统一规划，合理安排挖填方的工作量和工作进度，尽可能减少雨季期间的堆置量。 ⑤施工期生活污水依托矿山项目配套的1座化粪池预处理后排入一体化污水处理设施处理后清回用于洒水降尘，不外排。 三、施工期噪声防治措施 项目施工期噪声主要为运输车辆噪声及设备安装调试时产生的噪声，噪声具有间歇性且持续时间较短，且施工期较短，随着施工期的结束，施工期噪声的影响也随之消失，对周围环境的影响不大。为减缓施工噪声的影响，本环评提出如下措施： （1）合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高； （2）施工方应对物件装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷； （3）施工方应合理安排施工时间（禁止在昼间12:00～14:00、夜间22:00～6:00施工）； （4）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 四、施工期固废防治措施 项目施工期固体废弃物主要有施工人员生活垃圾、建筑垃圾和废包装材料。 （1）生活垃圾 项目施工人员共8人，生活垃圾产生量按人均0.2kg/d计，则生活垃圾产生量为1.6kg/d，经厂区垃圾桶收集后清运至附近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门清运处置。 （2）建筑垃圾 项目施工期建筑垃圾主要为装修生活办公区、新建污泥干化池、雨水收集池等过程产生，施工期建筑垃圾主要有钢架、板材边角料和废弃砖块、砂石料等。项目施工期将建筑垃圾进行统一收集后进行分类处理，分别捡出具有回收价值的建筑材料，送废品收购站回收利用；无回收价值的，运往新平建筑垃圾填埋场处理。 （3）废包装材料 施工期设备安装会产生少量的废弃包装材料，产生量约为0.2t。废弃包装材料能回收利用的回收利用，不可回收的清运至附近村庄垃圾收集点，由环卫部门清运处置。 综上，项目施工期产生的固体废弃物通过回收利用、集中收集处置，固废处置率100%，对周边环境的影响可接受，且随施工结束而终止。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 一、运营期废气环境影响分析 （一）废气污染源源强核算及相关参数 项目废气污染源强源核算结果及相关参数见表 4-1。 表4-1 项目废气污染源强源核算结果及相关参数一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生; 排放形式; 治理设施; 污染物排放. 产生量(t/a); 浓度（mg/m3）; 处理工艺; 收集效率（%）; 除尘效率（%）; 是否为可行性技术; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）. 1; 破碎制砂筛分工段产生的粉尘; 颗粒物; 302; 4193; 有组织; 车间密闭、设置一套布袋除尘器+15m高排气筒; 90; 99.5; 是; 1.359; 0.57; 19. 2; 集气罩未收集完全的粉尘; 颗粒物; 30.21; /; 无组织; 彩钢瓦密闭沉降; 90; /; 是; 3.02; 1.26; /. 3; 车辆运输扬尘; 颗粒物; 0.276; /; 无组织; 洒水降尘; /; 60; 是; 0.111; 0.046; /. 4; 物料装卸扬尘; 颗粒物; 2.25; /; 无组织; 缩短每车次的装卸时间、降低装卸高度，并采取喷雾降尘; /; 70; 是; 0.675; /; /. 5; 给料过程产生的粉尘; 颗粒物; 1.575; /; 无组织; 喷淋装置对给料扬尘进行抑尘处置; /; 70; 是; 0.473; 0.142; /. 6; 皮带传送过程中产生的粉尘; 颗粒物; 22.5; /; 无组织; 皮带运输系统廊道采用彩钢瓦进行封闭，进料口、下料口与各设备相连; /; 95; 是; 1.125; 0.468; /. 9; 汽车尾气; /; /; /; 无组织; 产生量较少，通过逸散、植物吸收; /; /; 是; /; /; /. 10; 厨房油烟; /; /; /; 无组织; 使用清洁能源，经油烟净化器处理后产生量较少; /; /; 是; 0.0029kg/d; 0.0007; 0.24. 合计; 有组织; 1.359; 0.57; 19. 无组织; 5.4069; /; /. 排放标准; 有组织废气排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，15m高排气筒颗粒物浓度≤120mg/m3；排放速率≤3.5kg/h；无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2标准中颗粒物无组织排放监控浓度限值，即≤1.0mg/m3。. 废气污染源强核算： - 有组织废气 项目原料运至原料堆棚后，经一破、二破、筛分、制砂后得到项目所需成品，整个生产线均在彩钢瓦钢架结构三面围挡加顶棚的厂房内，破碎、制砂、筛分工段产生的粉尘采用集气罩+引风管收集后，集中进行处置（DA001：布袋除尘设施+15m排气筒）。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中第275页表18-1（粒料加工厂逸散尘的排放因子），破碎筛分处理过程中颗粒物排放量在无控制措施情况产率为：一级破碎0.25kg/t、二级破碎0.75kg/t、制砂、分料筛0.5kg/t、二次筛分0.75kg/t。根据项目设计在破碎产尘点上方安装集气罩，约90%的粉尘进入集气罩，约10%未被收集的粉尘经厂房阻隔后无组织排放。 根据项目实际生产情况，产污系数取值如下，则项目一破、二破、筛分粉尘产生情况如下所示： 表4-2 项目破碎、筛分粉尘产生情况表 产污节点; 产污系数; 加工物料量; 粉尘产生量. 一破; 0.25kg/t; 135000t/a; 33.75t/a. 二破; 0.75kg/t; 134966.25t/a; 101.23t/a. 筛分; 0.75kg/t; 134865.03t/a; 101.15t/a. 分料筛; 0.5kg/t; 94304.37t/a; 47.15t/a. 制砂; 0.5kg/t; 37674.6t/a; 18.84t/a. - （1）白云石一级破碎粉尘（DA001） - 矿山来料（白云石）经泥石分离机分离后，通过皮带输送至颚式破碎机，一级破碎的粉尘通过集尘效率为90%，风量为30000m3/h的风机引入除尘效率99.5%的布袋式除尘器处理后，于15m高排气简排放。根据《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工第一次破碎逸散尘排放因子以0.25kg/t计，白云石加工量约为135000t/a（泥石分离机分离了约8%-15%的废土），粉尘产生量33.75t/a。通过集气罩进入收尘系统粉尘量约30.375t/a，除尘器处理后，有组织粉尘的排放量0.152t/a、排放速率0.063kg/h、排放浓度2mg/m3；未收集部分粉尘约3.375t/a，通过彩钢瓦厂房阻隔，重力沉降落于厂房内，无组织排放量为0.338t/a，排放速率为0.14kg/h，由厂房或彩钢瓦围挡的缝隙处无组织排放。项目生产线每年工作300天，每天工作时间8小时，年工作时数2400h。 （2）二级破碎粉尘（DA001） - 一破后的物料皮带输送至二级破碎机，二级破碎产生的粉尘通过集尘效率90%、风量30000Nm3/h的风机引入除尘效率99.5%的布袋除尘器处理后，于15m高排气筒排放。根据《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工第二次破碎逸散尘排放因子以0.75kg/t计，原料加工量约为134966t/a，粉尘产生量101.22t/a。通过集气罩进入收尘系统粉尘量约91.1t/a，除尘器处理后，有组织粉尘的排放量0.46t/a、排放速率0.189kg/h、排放浓度6.3mg/m3；未收集部分粉尘约10.12t/a，通过彩钢瓦密闭或阻隔，重力沉降落于厂房内，无组织排放量为1.01t/a，排放速率为0.42kg/h，厂房或彩钢瓦围挡的缝隙处无组织排放。项目生产线每年工作300天，每天工作时间8小时，年工作时数2400h。 - （3）筛分粉尘（DA001） - 二破后的物料进入两层双振动筛，筛分产生的粉尘通过集尘效率90%、风量30000Nm3/h的风机引入除尘效率99.5%的布袋除尘器处理后，于15m高排气筒排放。根据《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工第二次破碎逸散尘排放因子以0.75kg/t计，进入振动筛的物料约134865t/a，粉尘产生量101.15t/a。通过集气罩进入收尘系统粉尘量约91t/a，除尘器处理后，有组织粉尘的排放量0.46t/a、排放速率0.189kg/h、排放浓度6.3mg/m3；未收集部分粉尘约10.11t/a，通过彩钢瓦密闭或阻隔，重力沉降落于厂房内，无组织排放量为1.01t/a，排放速率为0.42kg/h，厂房或彩钢瓦围挡的缝隙处无组织排放。项目生产线每年工作300天，每天工作时间8小时，年工作时数2400h。 - （4）分料筛粉尘（DA001） - 筛分后的物料进入缓冲分料斗和双振动筛，分料筛产生的粉尘通过集尘效率90%、风量30000Nm3/h的风机引入除尘效率99.5%的布袋除尘器处理后，于15m高排气筒排放。根据《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工第二次破碎逸散尘排放因子以0.5kg/t计，进入分料筛的物料约94304t/a（筛分筛出去的普砂约30%），粉尘产生量47.15t/a。通过集气罩进入收尘系统粉尘量约42.44t/a，除尘器处理后，有组织粉尘的排放量0.212t/a、排放速率0.088kg/h、排放浓度2.9mg/m3；未收集部分粉尘约4.72t/a，通过彩钢瓦密闭或阻隔，重力沉降落于厂房内，无组织排放量为0.47t/a，排放速率为0.195kg/h，厂房或彩钢瓦围挡的缝隙处无组织排放。项目生产线每年工作300天，每天工作时间8小时，年工作时数2400h。 - （5）制砂粉尘（DA001） 分料筛后出来成品瓜子石、公分石、四八石（合计约百分之六十），其中百分之四十物料进入对辊制砂机制砂，制砂产生的粉尘通过集尘效率90%、风量30000Nm3/h的风机引入除尘效率99.5%的布袋除尘器处理后，于15m高排气筒排放。根据《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工第二次破碎逸散尘排放因子以0.5kg/t计，进入对辊制砂机的物料约37674t/a，粉尘产生量18.84t/a。通过集气罩进入收尘系统粉尘量约16.95t/a，除尘器处理后，有组织粉尘的排放量0.085t/a、排放速率0.035kg/h、排放浓度1.2mg/m3；未收集部分粉尘约1.88t/a，通过彩钢瓦密闭或阻隔，重力沉降落于厂房内，无组织排放量为0.19t/a，排放速率为0.079kg/h，厂房或彩钢瓦围挡的缝隙处无组织排放。项目生产线每年工作300天，每天工作时间8小时，年工作时数2400h。 生产过程中粉尘产生量为302t/a，通过集气罩进入收尘系统粉尘量约271.9t/a，粉尘收集后回用于生产，经布袋除尘器除尘效率为99.5%处理后有组织粉尘排放量为1.359t/a；项目破碎筛分制砂工段每年工作300天，每天工作时间8小时，排放速率为0.57kg/h，风机风量为30000m3/h，则排放浓度为19mg/m³，所有的生产设备均在厂房内，产生的粉尘采用集气罩+引风管收集后，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准有组织最高允许排放浓度。 表4-3 项目破碎、筛分、制砂粉尘产排情况一览表 产污节点; 污染物产生量; 污染治理设施; 污染物排放形式; 污染物排放量. 一级破碎; 33.75t/a; 生产区顶棚加三面围挡；破碎产生的粉尘采取1个集气罩+引风管+1套布袋除尘设施+1根15m高排气筒（DA001）; 15m高的排气筒（DA001）有组织排放; 见备注. 集气罩未收集到的粉尘，经厂房阻隔沉降后，无组织排放; 无组织排放; 0.338t/a 0.14kg/h. 二级破碎; 101.23t/a; 生产区顶棚加三面围挡，粉尘采取1个集气罩+引风管+1套布袋除尘设施+1根15m高排气筒（DA001）; 15m高的排气筒（DA001）有组织排放; 见备注. 集气罩未收集到的粉尘，经厂房阻隔沉降后，无组织排放; 无组织排放; 1.01t/a 0.42kg/h. 二次筛分; 101.15t/a; 生产区顶棚加三面围挡，粉尘采取1个集气罩+引风管+1套布袋除尘设施+1根15m高排气筒（DA001）; 15m高的排气筒（DA001）有组织排放; 见备注. 集气罩未收集到的粉尘，经厂房阻隔沉降后，无组织排放; 无组织排放; 1.01t/a 0.42kg/h. 分料筛; 47.15t/a; 生产区顶棚加三面围挡，粉尘采取1个集气罩+引风管+1套布袋除尘设施+1根15m高排气筒（DA001）; 15m高的排气筒（DA001）有组织排放; 见备注. 集气罩未收集到的粉尘，经厂房阻隔沉降后，无组织排放; 无组织排放; 0.47t/a 0.195kg/h. 制砂; 18.84t/a; 生产区顶棚加三面围挡，粉尘采取1个集气罩+引风管+1套布袋除尘设施+1根15m高排气筒（DA001）; 15m高的排气筒（DA001）有组织排放; 见备注. 集气罩未收集到的粉尘，经厂房阻隔沉降后，无组织排放; 无组织排放; 0.19t/a 0.079kg/h. 备注; 一破、二破、筛分、制砂工段产尘点的粉尘集中分别通过各集气罩收集后，通过30000m3/h的风机，引入统一的1套布袋除尘设施处理，DA001排放的污染物的量为：排放量：1.359t/a、排放速率：0.57kg/h、排放浓度：19mg/m3。. 2、无组织废气 （1）车辆运输扬尘 本项目成品需要在厂区内运输，运输工具为自卸式汽车，运输扬尘主要是车辆经过时带起的粉尘，扬尘量的大小和车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。运输车辆产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可用下列经验公式进行计算： Q=0.123×（V/5）×（W/6.8）0.85×（P/0.5）0.75 式中：Q—运输车辆行驶产生的扬尘，kg/km•辆； V—运输车辆行驶的速度，km/h； P—道路表面粉尘量，kg/m2； W—运输车辆载重量，t。 本项目运输车辆在厂区内行驶的平均距离为300m，平均每天发空车、载重各8辆·次；空车重约10t，载重约40t，行驶速度以15km/h计。根据项目建设完成后情况，厂区内的地面日常做喷雾降尘措施。基于这种情况道路路面清洁度按0.2kg/m2计。则本项目运输车辆动力起尘量为0.837kg/km•辆，空车动力起尘量为0.258kg/kg/km•辆，载重车辆运输粉尘产生量约2.0088kg/d，0.603t/a，空车车辆运输粉尘产生量约为0.619kg/d，0.156t/a，建设单位利用洒水进行抑尘，且应每天视情况增加洒水频次，通过洒水措施后，降尘效率为60%，经计算无组织排放量为1.05kg/d（0.315t/a），排放速率为0.131kg/h，（项目年工作300天，每天工作时间8小时），为无组织排放。 项目运输过程中车辆加盖防尘网，可以有效减低物料运输过程中的洒落及运输过程产生的粉尘，对运输路线周边环境影响较小。 （2）物料装卸扬尘 项目物料通过自卸式汽车运输，物料装卸过程会产生扬尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》矿石卸料逸散尘排放因子，储存粉尘产生量按照0.015kg/t计，本项目年物料量为150000t/a，产品量为粉尘产生量为2.25t/a。 项目在物料堆场设置三面围挡加顶棚，同时物料堆场采用洒水对物料进行抑尘处理。此外，环评还要求项目在进行物料卸载时，尽量缩短每车次的装卸时间、降低装卸高度，并采取边喷雾边作业的方式进行装卸。通过采取上述措施后，项目装卸扬尘的控制率可达70%，故项目物料装卸过程中扬尘的排放量为0.675t/a，在项目区内呈无组织排放。 （3）给料过程产生的粉尘 项目给料过程产生的粉尘主要产生于项目使用铲车给给料机进料，在该过程中会产生一定量的给料扬尘。项目原料量约为150000t/a，参照《逸散性业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），铲装粉尘产生系数为0.105kg/t，则项目给料扬尘产尘量约为1.575t/a。项目在上料平台设置有喷淋装置对物料扬尘进行抑尘处置，除尘效率约为70%，则上料平台进料过程中，项目给料过程无组织排放粉尘排放量约为0.473t/a，排放速率为0.142kg/h（项目年工作300天，每天工作时间8小时）。 （5）破碎筛分制砂工段未被收集粉尘量 集气罩未收集到的粉尘经厂房阻隔沉降后，无组织排放。破碎制砂筛分工段无组织粉尘逸散进生产车间的量为30.21t/a，生产车间阻隔效率为90%，沉降室粉尘沉降量为27.19t/a，沉降粉尘回用于生产。无组织的排放量为3.02t/a。排放速率为1.26kg/h（项目年工作300天，每天工作时间8小时）。 （6）皮带输送粉尘 项目物料自进入生产线后，加工过程中输送皮带在厂房内，厂房设置顶棚加三面围挡，对参照《逸散性工业粉尘控制技术》第275页表表18-1（粒料加工厂逸散尘的排放因子），皮带运输送产尘系数取0.15kg/t，项目年加工150000吨白云石，则项目皮带输送转运粉尘产生量为22.5t/a。根据《逸散性工业粉尘控制技术》相关数据，原料加工过程中输送皮带在厂房内，厂房设置顶棚加三面围挡，粉尘的控制效率能达到95%，进料口、下料口与各设备相连，粉尘控制效率取95%，则皮带传输转运粉尘排放量约为1.125t/a，排放速率为0.468kg/h（项目年工作300天，每天工作时间8小时）。 3、食堂油烟 项目食堂设置1个灶头，运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，项目建成后，有14名员工在厂区内食堂用餐，运营过程中会有餐饮油烟产生。根据中国营养学会制定的《中国居民平衡膳食宝塔》，本项目按每人每天摄取食用油量30g计，项目区每天使用食用油量为0.42kg/d，0.126t/a。在食堂烹饪过程中产生的油烟挥发量按食用油量的2.83%计算，则项目食堂油烟产生量为0.0097kg/d，2.898kg/a。在食堂安装一台抽油烟机，风量为3000m3/h，油烟净化效率不低于70%，年工作日300天，日工作时间4h，则项目油烟排放量为0.0029kg/d，0.873kg/a，油烟排放浓度为0.24mg/m3。 4、机动车运行时产生的尾气 铲车及本项目厂区汽车进出时，将会排放一定量的汽车尾气，汽车尾气主要污染因子CO、NOX、HC。由于进出项目车辆较少，且车辆在项目内停车时间较短，实际进出停车场的车辆在厂区停留的时间较短，地面停车位环境开阔，汽车尾气有较大的扩散空间，不会对周围环境产生大的影响。 （三）废气防治措施 1、原料堆场粉尘：项目原料堆场采用防尘网遮盖，并设置固定的喷雾降尘设施抑尘； 2、成品堆场及装卸粉尘：厂区一般情况边生产边运输，且成品堆场设置彩钢瓦顶棚，三面围挡，设置1套喷雾降尘设施； 3、给料扬尘：项目在下料口设置有1套喷雾降尘设施对下料口进行抑尘，有效减少粉尘产生； 4、破碎制砂环节粉尘：项目破碎加工成产线设置在彩钢瓦三面围挡加顶棚的密闭厂房内，厂房的降尘效率为90%，有效减少粉尘产生；且对破碎筛分制砂工段各产尘点产生的粉尘采用集气罩+引风管收集后，集中进行处置（DA001：布袋除尘设施+15m排气筒）。 5、道路运输扬尘：对进厂道路做硬化处理，配备1辆洒水车，用于道路洒水降尘，运输扬尘除尘效率按70%计，有效减少粉尘产生。洒水车应对厂区周围影响范围内的道路进行洒水降尘； 6、汽车尾气：项目汽车发车频次较小，项目占地面积较大，全部为露天排放，有利于空气的扩散，且项目临路和临山周边种植有植物，对大气环境也有一定的净化作用。对周边空气环境影响较小； 7、油烟废气：本项目在食堂安装一台抽油烟机（风量为3000m3/h，油烟净化效率为70%），油烟废气经抽油烟机处理后经管道从屋顶排放。 表4-5 项目运营期废气排气筒一览 排放形式; 产排污环节; 污染物种类; 排气筒坐标; 排气筒内径; 排气筒温度; 污染物排放标准. 有组织; 一破、二破、制砂、筛分过程; 颗粒物; E:102°7′43.928″ N:23°54′24.919″; 0.4m; 温度：常温; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，15m高排气筒颗粒物浓度≤120mg/m3；排放速率≤3.5kg/h. （四）废气防治措施可行性分析 项目区域属于环境空气二类功能区，为达标区，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018修改单要求，环境空气质量现状良好。 有组织废气： 本项目生产厂房内共设置1条生产线（给料、一破、二破、制砂、筛分等工序），该厂房设置有三面围挡且加盖顶棚。在给料机进料口设置喷雾设施，在进料口喷雾降尘；一破、二破、制砂、筛分工段产生的粉尘采用集气罩+引风管收集后，集中进行处置（DA001：布袋除尘设施+15m排气筒）达标排放。项目废气经处理后有组织废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，15m高排气筒颗粒物浓度≤120mg/m3；排放速率≤3.5kg/h；无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2标准中颗粒物无组织排放监控浓度限值，即≤1.0mg/m3。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），颗粒物干式除尘推荐使用袋式除尘器，除尘效率在99～99.99%之间。另，本项目无行业排污许可证申请与核发技术规范，参照 该规范中明确：对于陶瓷砖瓦等生产过程产生的有组织排放颗粒物，主要采用袋式除尘、电除尘、电袋复合除尘、湿式电除尘等技术，可根据需要采用多级除尘。本次采用布袋式除尘器，除尘效率可达99%，使用布袋式除尘器处理有组织粉尘可行。 无组织废气： 无组织粉尘污染源物料装卸以及道路扬尘主要采用洒水喷雾降尘的措施进行，项目破碎加工生产线设置于厂房内，该厂房设置三面围挡且加盖顶棚，厂房内的输送带经厂房阻隔抑尘；运输道路配备1辆洒水车，用于道路洒水降尘，并对运输车辆进行遮盖；在给料机进料口设置喷雾设施，在进料口喷雾降尘；原料堆场采用防尘网遮盖，并设置固定的喷雾降尘设施抑尘；成品堆场设置彩钢瓦顶部加棚加三面围挡，成品堆场设置固定的喷雾降尘设施，定期喷雾抑尘。属于《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（2013年9月25日实施）中可行技术。 项目食堂油烟主要是生活源，项目食堂油烟采用一个油烟净化器进行处理后，经管道从屋顶排放，属于《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（2013年9月25日实施）中可行技术。 综上所述，项目废气治理措施属于可行技术，项目废气防治措施可行。 （五）废气环境影响分析 项目区域属于环境空气二类功能区，为达标区，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及 2018 修改单要求，环境空气质量现状良好。 根据前文分析，项目生产区设置于厂房内，该厂房设置三面围挡且加盖顶棚。生产区设置有1条生产线（给料、一破、二破、制砂、筛分等工序），在给料机进料口设置喷雾设施，在进料瞬间喷雾降尘；一破、二破、制砂、筛分工段产生的粉尘采用集气罩+引风管收集后，集中进行处置（DA001：布袋除尘设施+15m排气筒）达标排放。项目生产过程中物料输送均在生产车间内内，输送过程产生的粉尘经车间阻隔后无组织排放；运输道路做硬化处理，配备1辆洒水车，用于道路洒水降尘。项目废气经处理后有组织废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2，15m高排气筒颗粒物浓度≤120mg/m3；排放速率≤3.5kg/h；无组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2标准中颗粒物无组织排放监控浓度限值（即颗粒物≤1.0mg/m3）要求。 根据现场调查，项目生产加工区南面206m处有一个大棚结构的蓝莓基地，项目废气经采取治理措施后均达标排放，对周边环境影响较小。 - 物料运输过程的影响分析 运输道路上的积尘在动力条件（风力、机动车碾压）作用下，一次或多次扬起并混合，在空气中形成一定粒径的颗粒物。本项目产品的输送采用载重汽车进行运输，运输车辆由厂区至县城方向，沿途经过村庄、集镇，运输扬尘和噪声对道路两侧的居民生活有影响。因此，运输车辆必须做好防尘和降噪措施： （1）物料运输时，物料严禁超过车辆挡板，料斗用篷布遮盖，防止运输过程风力起尘。 （2）保持运输车辆的清洁，以及料斗挡板正常使用，防止骨料从漏缝掉落。 （3）运输车辆经过村庄、集镇时禁止鸣笛，严禁超载，减速慢行，降低车辆噪声、动力起尘等对沿线敏感点的影响。 （4）在进场道路两侧设置喷雾、喷淋降尘设施。 在采取上述措施后，项目产品的运输对周边声环境和大气环境的影响较小。 （七）废气排放对周边生态环境及农作物的影响分析 项目区全年主导风向为西南风(SW)，生产区位于最近关心点蓝莓基地的下风向或侧方向，与蓝莓基地的距离约206m，周边最近的耕地未种植农作物。项目运营过程中产生的大气污染物主要是粉尘，生产区的设备均在三面围挡加盖顶棚厂房内以及小粒径成品堆放于三面围挡加盖顶棚厂房内，对农作物的生长影响不大，且生产时环保措施正常运行的情况下，粉尘达标排放，在经过厂房抑尘、洒水降尘、布袋收集除尘、控制落料高度等措施处理后，粉尘外逸量较小，可大大降低本项目在运行时产生的无组织粉尘对蓝莓基地及其他农作物的影响，在晴天安排专人对厂区进行洒水降尘。通过采取环评所提出的措施后，项目运营过程中废气排放对周边生态环境及农作物的影响较小。 （八）非正常排放 非正常排放主要考虑生产设施开停机等非正常情况下，污染物的排放。根据项目生产工艺及产污环节、污染治理措施及污染物排放情况，本次环评主要考虑开停机时，污染治理设施出现故障等原因运行不正常，废气去除效率低的情况，排放频次以每年1次计，每次持续排放时间1h。本次非正常排放情况见下表。 表4-6 污染源非正常排放量核算表 产排污环节; 粉尘产生量（t/a）; 除尘设施; 除尘风机量（m3/h）; 排气筒（DA001）; 排放浓度(mg/m3); 持续时间（h）; 排放速率（kg/h）; 措施. 高度（m）; 数量. DA001一级、二级、制砂、筛分粉尘; 302; 布袋除尘设施（除尘率95%）; 30000; 15; 1; 209.7; 0.5; 6.292; 关闭生产设备，尽快安排人员维修布袋除尘设施. 项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群交际中的区域等环境保护目标，最近关心点为项目南面260m的蓝莓基地，蓝莓基地为大棚结构，位于生产区的南面。当出现非正常排放时，建设单位要及时停止生产，对设备关停检修，杜绝废气非正常排放的发生，尽量控制对周围环境的影响。 为避免非正常工况，建设单位应对废气处理设施进行日常检查及定期维护，一旦发现环保设施处理效率达不到要求，应立即停产检修，待正常运行后才可投入生产。应加强日常操作管理、操作员工严格按照设备操作规程进行操作，安排专人负责常见故障检修，布袋定期更换，杜绝非正常排放的发生。 （九）有组织废气排放口基本情况 本项目有组织废气排放口基本信息如下表所示。 表4-7 有组织废气排放口基本信息 排放口编号; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气筒温度（℃）; 类型. 经度; 纬度. DA001; 102.129; 23.907; 15; 0.6; 常温; 一般排放口. - （十）运营期废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ945-2018），本项目废气监测要求如下表所示。 表4-8 项目运营期废气排放及监测计划情况表 产排污环节; 污染物种类; 排放方式; 治理工艺; 技术是否可行; 排气筒坐标、内径、温度; 污染物排放标准; 监测要求. 生产过程; 颗粒物; 有组织; 集中进入1套布袋除尘设施+15m排气筒; 是; DA001:经度102.129,纬度23.907； 排气筒内径：0.6m； 排气筒温度：常温。; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，15m高排气筒颗粒物浓度≤120mg/m3；排放速率≤3.5kg/h; 监测点位：废气排放口DA001 监测因子：颗粒物； 监测频次：1次/年. 生产过程; 颗粒物; 无组织排放; 生产线、堆棚设置顶棚三面围挡厂房、洒水降尘、厂房沉降; 是; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，即厂界处≤1mg/m3的要求; 监测点位：厂界上风向一个点，下风向3个点，共4个监测点； 监测因子：颗粒物； 监测频次：1次/年. 二、运营期废水环境影响及防治措施 （一）废水产排情况 本项目运营期废水主要是生活废水及初期雨水，项目生产不产生生产废水。 1、道路、场地抑尘用水 项目场内外道路面积400m2，总洒水面积约400m2。根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168—2013），道路浇洒定额为2L/（m2·d），本项目实行年工作300天的工作制度，晴天工作时间按200d计，雨天工作时间按100d计。晴天道路雾化降尘1次，重点起尘区域多洒水，则晴天道路雾化用水约0.8m3/d，年用水量约160m3/a，雨天不洒水，晴天优先采用初期雨水收集池的水进行洒水降尘。此过程用水全部自然蒸发，无废水产生。 2、喷雾用水 项目运营期喷雾降尘用水主要在生产工段进料仓、成品仓及堆料场进行喷雾降尘措施。 ①原料堆场降尘用水 本项目在原料堆场设置1台雾炮机对装卸、堆放过程产生的无组织扬尘进行喷雾降尘；雾炮机每天喷雾4小时，雾炮机流量按8L/min，则雾炮机用水量为1.92m3/d，384m3/a（雾炮降尘天数按非雨天200d计），此部分用水部分随原料或成品带走，部分蒸发消耗。 ②上料平台降尘用水 上料平台安装水管，设1个喷头（对上料平台进行喷雾抑尘），总流量为5L/min，平均每天喷水4h，用水量为1.2m3/d、360m3/a；项目洒水降尘用水随地面吸收或蒸发，无废水产生。 ③成品堆场降尘用水 项目在成品堆场装卸堆放处设置雾化喷头，进行间歇喷水降尘，共设置2个喷头。喷头喷水量约为1.5L/min·个，每天喷水4h左右，喷水量为0.72m3/d，216m3/a。 3、生活用水 项目劳动定员14人，全部在厂区内食宿。参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）并且综合考虑项目所在区域蒸发量较大，本项目运营期厂区内食宿人员生活用水量按65L/人·d计算。则项目生活总用水量0.91m3/d（273m3/a），废水产生量按用水量的0.8计，项目生活污水总产生量为0.728m3/d（218.4m3/a）。 项目食堂含油废水通过设置1个容积为1m3的食堂隔油池预处理后与其他生活污水一起进入化粪池（容积3.0m3）中预处理后进入一体化污水处理站（处理规模5m3/d）处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于项目区绿化和道路洒水降尘。在污水处理站后方设置1个容积5m3的中水收集池，用于雨天收集污水处理站处理后的中水，待晴天回用。 4、初期雨水 本项目在原料堆场、生产区、项目区周围均设置雨水沟，项目总占地面积为15659m2，其中建筑占地面积为7855m2，初期雨水经雨水沟收集至雨水收集池中，用于项目区洒水降尘，不外排。收集15min的雨水视为初期雨水，厂区总汇水面积约为7804m2。初期雨水收集沉淀池容积按照该地区暴雨公式计算。根据查询，云南省玉溪市暴雨强度计算公式为： q=2870.58×(1+0.633lgP)(t+14.742)0.818 经计算，q=358.52L/s.hm2 式中： q—设计暴雨强度，L/s.hm2； P—设计降雨重现期，玉溪2a； t—地面集水时间与管内流行时间之和（取1）。 雨水汇水量计算公式： Q=q×F×ψ×T 式中：Q—初期雨水排放量； ψ—径流系数，0.4~0.9，取0.5； q—设计暴雨强度，L/s.hm2； F—汇水面积（hm2），本项目汇水面积约0.78hm2； T—雨水收集时间（取15min）。 按照上述公式计在设计重现期2年的条件下，建设项目区的暴雨强度为358.52L/s.hm2，本次评价考虑对暴雨条件下前15min的雨水进行收集，则暴雨情况下需收集的雨水量为90.74m3。本次评价考虑1.2的安全系数及不满容存储，环评要求新建一个容积不小于110m3的初期雨水收集池。初期雨水主要污染物为SS，厂区设置排水沟，初期雨水收集进入雨水收集池，沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排。 因此，本次环评提出在项目生产区南东侧势较低处设置一个容积不小于110m3的初期雨水收集池对初期雨水进行沉淀处理后，回用于项目区洒水降尘。 5、废水产排量汇总 项目用水量5.55m3/d、1393m3/a，无生产废水产生。生活污水产生量0.728m3/d、218.4m3/a。项目用水及废水产排情况见下表： 表4-9 全厂用排水情况统计表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 废水产生; 治理设施; 废水排放; 排放方式; 排放标准. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 工艺; 效率/%; 是否为可行性技术; 排放量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）. 1; 生活污水; 废水量; 218.4; /; A/O工艺; /; /; 0; 0; 回用于洒水降尘，不外排; /. 2; CODcr; 0.066; 300; 是; 0; 0. 3; BOD5; 0.033; 150; 是; 0; 0. 4; SS; 0.044; 200; 是; 0; 0. 5; 氨氮; 0.004; 20; 是; 0; 0. 6; 动植物油; 0.005; 25; 是; 0; 0. 7; 生产废水; 水量; 0; /; /; /; /; 0; /; 物料带走或蒸发损耗; /. 8; 初期雨水; 水量; 129.89m3/次; /; 初期雨水收集池; /; 0; /; 回用于道路洒水降尘，不外排; /. 9; SS; 0.0129; 10000; 90; 是. （三）项目废水防治措施 ①食堂废水：在办公生活区食堂出水口设置1个容积为1m3的食堂隔油池； ②生活废水：食堂含油废水通过隔油池预处理后与其他生活污水一起进入化粪池（容积3.0m3）中预处理后进入一体化污水处理站（处理规模5m3/d）处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于项目区绿化和道路洒水降尘。在污水处理站后方设置1个容积5m3的中水收集池，用于雨天收集污水处理站处理后的中水，待晴天回用； ③初期雨水：在项目区东南侧地势较低处设置1个容积为110m3的初期雨水收集池，雨水经雨水排水沟对厂区初期雨水进行收集沉淀处理后，回用于项目区洒水降尘； ④设置专人管理项目废水处理设施，加强项目废水收集、回用管理工作，避免项目废水事故外排。 （四）项目废水防治措施可行性分析 1、生活污水回用可行性分析 ①从水量角度分析 项目生活污水处理设备设施主要有：1个容积为1m3的隔油池，1个容积为3.0m3的化粪池，1个处理规模为5.0m3/d的一体化污水处理站，1个容积为5m3的中水收集池。 项目生活污水中主要含有COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，相对简单，隔油池能去除大部分的食堂含油废水中的油污，生活污水中的各污染物浓度将得到很大程度的去，经处理隔油沉淀去除大部分SS。 项目食堂隔油池容积为1m3，项目食堂隔油池设置满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）隔油池的设计要求，即水力停留时间不宜小于0.5h；项目化粪池容积3.0m3，容积大于每天废水产生量，能保证生活污水停留时间24小时；本次环评要求建设单位设置1套一体化污水处理设施，用于处理生活污水和食堂含油废水，一体化污水处理设施处理规模不小于5.0m³/d，容积大于每天废水产生量；项目设有1个容积为5m3的中水收集池，可以暂存一体污水处理站3天出水。 综上，从水量的角度来看，生活废水治理设施规模均设置合理，满足环保要求，能确保废水全部处理。 ②从水质角度分析 本环评推荐污水处理站采用一体化生活污水处理设备。设备工作原理：利用好氧菌自身的生命活动，在污水中，微生物形成的生物絮凝体使悬浮状和胶体状的有机污染物失稳絮凝，吸附在活性污泥表面，降解有机物，使水中的BOD5、CODCr大幅下降。活性污泥法净化效率高，BOD5去除率在80%～90%，CODCr去除率约为85%。本工艺主要工艺流程详见图4-1。 图4-1 地埋式一体化污水处理工艺 地埋式生活污水处理设备处理工艺已比较成熟，其处理效果为SS＜20mg/L、BOD5 9mg/L、CODCr 50mg/L、NH3-N 8mg/L，能满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。 综上所述，项目生活污水经过处理后可以完全回用，回用是可行的。 2、项目初期雨水回用可行性分析 在项目区东南侧地势较低处设置1个容积为110m3的初期雨水收集池对初期雨水进行沉淀处理后，回用于项目区洒水降尘。 初期雨水中主要含有SS，在经过初期雨水收集池沉淀处理后，水中SS大量沉降，初期雨水收集池中澄清的水水质与雨水一致，是能够满足项目洒水降尘要求。 （五）项目废水环境影响分析 项目运营期，初期雨水经项目内雨水排水沟汇集后排入初期雨水收集池，初期雨水主要污染物为SS，经处理后可降低SS的浓度，回用于项目区洒水降尘；食堂含油废水经隔油池预处理后与其余生活污水一同经化粪池预处理后进入一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于项目区绿化及道路洒水降尘，不外排。项目废水对周围地表水环境影响不大。 综上，厂区排水实现雨污分流，生产过程无生产废水产生；生活污水经化粪池、污水处理站处理后，用于厂区绿化和道路洒水降尘。拟建设的污水处理设施的处理余量、处理工艺、出水水质均能满足要求。项目生产过程产生的废水经沉淀处理后可以全部回用，实现污水“零排放”，生活废水经处理后全部回用于厂区绿化、降尘，不外排。项目对周边地表水环境影响较小。 （六）废水排放口基本情况表 初期雨水经项目内雨水排水沟汇集后排入初期雨水收集池，经处理后回用于项目区洒水降尘；食堂含油废水经隔油池预处理后与其余生活污水一同经化粪池预处理后进入一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于项目区绿化及道路洒水降尘，不外排。 表4-9污染源排放口基本情况统计表 排放口编号及名称; 排放方式; 排放规律; 地理坐标; 排放标准. 经度; 纬度. DW001一体化污水处理设施出口; 不排放; /; 102.13219; 23.90325; GB/T 18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准. （七）废水监测计划 废水竣工验收监测及自行监测情况详见下表。 表4-6 废水监测计划一览表 监测时段; 内容; 监测点位; 监测项目; 监测方法及频率; 执行排放标准. 验收监测; 生活污水; 一体化污水处理站出口; pH值、色度、嗅、浊度、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、溶解氧、总氯、大肠埃希氏菌; 连续监测2天，每天采样3次；按照国家相关废水监测技术方法进行监测; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准. 自行监测; 生活污水; 一体化污水处理站出口; pH值、色度、嗅、浊度、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、溶解氧、总氯、大肠埃希氏菌; 1次/年；按照国家相关废水监测技术方法进行监测; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准. 三、运营期噪声环境影响及防治措施 （一）噪声源强 项目运营期噪声主要源于加工区的破碎机、振动筛、皮带输送机、风机、运输车辆等机械设备，其噪声源强在80～95dB(A)，项目所有主要产噪设备均布设于室内。项目室内噪声源强如下表所示： |
| --- | --- |

| # 运 # 营 # 期 # 环 # 境 # 影 # 响 # 和 # 保 # 护 # 措 # 施 | 表4-10 室内噪声源源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声级功率dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 东; 南; 西; 北. 1; 生产车间; 链板给料机; 1458 22kW; 85; 基础减震、厂房隔声; 6.86; 45.13; 1.2; 30; 35; 40; 2; 55; 54; 52; 79; 9:00～17:00; 15; 34; 33; 32; 58; 1. 2; 泥石分离机1; 1880 22kW; 75; 2.13; 43.78; 1.2; 26; 34; 40; 3; 47; 44; 43; 65; 15; 26; 23; 22; 44; 1. 3; 泥石分离机2; 1880 22kW; 75; 4.16; 42.76; 1.2; 27; 34; 38; 3; 46; 44; 43; 65; 15; 25; 23; 22; 44; 1. 4; 泥石分离机3; 1880 22kW; 75; 5.85; 41.75; 1.2; 28; 34; 39; 3; 46; 44; 43; 65; 15; 25; 23; 22; 44; 1. 5; 泥石分离机4; 30kW; 75; 7.54; 40.4; 1.2; 29; 34; 40; 3; 46; 44; 43; 65; 15; 25; 23; 22; 44; 1. 6; 鄂式破碎机; 60-90 75kW; 90; 3.48; 39.38; 1.2; 28; 32; 38; 4; 61; 60; 58; 78; 15; 40; 39; 37; 57; 1. 7; 反击式破碎机; 1214 132kW; 90; 2.13; 36.34; 1.2; 28; 30; 38; 5; 61; 60; 58; 76; 15; 40; 39; 37; 55; 1. 8; 1548振动筛; /; 75; -18.85; 49.19; 1.2; 50; 20; 3; 2; 41; 49; 65; 69; 15; 20; 28; 44; 48; 1. 9; 对辊制砂机; 132kW; 75; 16.68; 27.54; 1.2; 10; 30; 55; 2; 55; 45; 40; 69; 15; 34; 24; 19; 48; 1. 10; 双层双振动筛; 2160 30kW; 75; 18.37; 26.53; 1.2; 50; 20; 3; 2; 41; 49; 65; 69; 15; 20; 28; 44; 48; 1. 11; 双振动筛; /; 75; -26.29; 45.81; 1.2; 8; 28; 50; 3; 57; 46; 41; 65; 15; 36; 25; 20; 44; 1. 12; 除尘风机; /; 85; -0.92; 32.62; 1.2; 30; 12; 38; 24; 55; 63; 53; 57; 15; 34; 42; 32; 36; 1. |
| --- | --- |

| # 运营期环境影响和保护措施 | （二）噪声影响分析 项目运营期采取的噪声防治措施主要是声源上控制措施及噪声隔声措施，在做好措施的前提下，可降低15dB（A）左右的噪声值。 1、噪声预测 根据《环境影响预测评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目采用点声源模式预测噪声源对环境的影响，预测厂界噪声仅考虑距离衰减，预测中噪声源强取采取措施后的噪声值，预测模式如下: ①室外声源几何发散衰减公式 式中：Lp(r)－预测点处声压级，dB(A)； Lp(r0)－参考位置m处的声压级，dB(A)； r－预测点距声源距离，m； r0－参考位置距声源的距离，m。 ②室内声源计算方法 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中:Lp1－靠近开口处(或窗户)室内的声压级，dB(A); Lp2－靠近开口处(或窗户)室外的声压级，dB(A); TL－隔墙(或窗户)的隔声量，dB(A) ③噪声贡献值计算公式 式中：Leqg－噪声贡献值，dB(A)； T－预测计算的时间段，s； ti－i声源在T时段内的运行时间，s; 2、预测结果 根据噪声产生点及平面布置可知，本项目噪声源主要来自生产设备。项目各厂界噪声预测结果见表4-6。 表4-11 项目厂界噪声预测结果一览表（贡献值） 序号; 预测点位; 噪声贡献值dB（A）; 噪声标准值 dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间. 1; 点位1; 46.31; 60; 达标. 2; 点位2; 44.55; 60; 达标. 3; 点位3; 45.51; 60; 达标. 4; 点位4; 55.88; 60; 达标. 5; 点位5; 53.44; 60; 达标. 6; 点位6; 58.16; 60; 达标. 7; 点位7; 46.46; 60; 达标. 8; 点位8; 51.66; 60; 达标. 图4-1 厂界噪声预测等声级线图 根据预测结果可以看出： 厂界噪声：项目设备噪声经降噪措施、距离衰减后，各厂界噪声叠加值昼间能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)的要求。项目夜间不生产，对周边环境无影响。 （三）达标情况及影响分析 本项目夜间不生产，从上表可以看出，项目噪声对厂界预测点的贡献值在47.59~54.83dB(A)之间，昼间预测值满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，昼间≤60dB(A)。项目选址50m范围内无声环境关心点，距离项目区较远。对周边影响甚微。 （四）噪声防治措施 （1）破碎机、制砂机、振动筛等均设置于厂房内，有厂房隔声； （2）对各设备安装减震垫，从源头降低噪声值； （3）做好设备日常维护和保养工作，防止因故障导致高噪声的产生； （4）合理安排生产线各设备运行时间，合理布局，降低项目设备噪声对周围环境的影响； （5）加强运输车辆的管理，合理安排运输时间，减少或避免夜间运输； （6）严禁车辆超速、超载行驶，车辆在路经的村庄处设置限速、禁鸣标志牌。 （五）运营期噪声监测计划 项目运营期噪声排污监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）进行设置，项目运营期噪声监测计划见表4-7所示。 表4-12 项目运营期噪声监测计划一览表 监测时段; 因素; 监测点位; 监测项目; 监测方法及频率; 执行排放标准. 验收监测; 噪声; 项目东、南、西、北四个厂界外1m处; 等效连续A声级; 连续监测2天，每天昼夜各监测1次 ；按照国家相关噪声监测技术方法进行监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 自行监测; 噪声; 项目东、南、西、北四个厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度，按照国家相关噪声监测技术方法进行监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 四、固废环境影响及防治措施 （一）固废产生情况 本项目运营期固废主要是生活垃圾、初期雨水收集池污泥及废机油、废油桶等。 （1）生活垃圾 项目运营过程中，生活垃圾的产生量按0.5kg/d·人计算，项目劳动定员为14人，则生活垃圾的产生量为7kg/d（2.1t/a），生活办公区布置垃圾桶，收集日常员工的生活垃圾，生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至扬武镇垃圾收集点清运处置。 （2）食堂泔水和废油 ①食堂泔水 项目运营期，劳动定员为14人均在厂区内食宿，食堂泔水的产生量按0.05kg/d.人计算，则泔水的产生量为0.7kg/d（0.21t/a），泔水暂存于泔水桶内，定期按照餐厨垃圾规范处置。 ②隔油池收集的废油 项目运营过程中，劳动定员为14人均在厂区内食宿，隔油池收集的废油产生量按0.01kg/d·人计算，则隔油池收集的废油产生量为0.14kg/d（0.042t/a），隔油池定期清掏，产生的废油暂存于泔水桶内，定期按照餐厨垃圾规范处置。 （3）废矿物油及废油桶 项目大型设备机修外委，只有少量机械设备自行修理，并对设备进行日常维护；日常保养维护中会产生少量废机油、废润滑油等，根据《国家危险废物名录》（2021版），机修废油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”类危险废物，危险特性为T，I。每年产生废机油及废油桶量约0.5t/a。项目依托矿区南面设置的一个7m2的危险废物贮存库，对各危险废物进行暂存后定期委托有资质的单位清运处置。项目运营期固废处置率为100%，对周边环境影响较小。 表 4-13 项目危险废物类别及行业代码分类表 序号; 名称; 废物类别; 废物代码; 危险废物; 危险特性. 1; 废矿物油（废润滑油和液压油）; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 使润用滑工过业程齿中轮产油生进的行废机润械滑设油; T，I. 2; 废油桶及含油抹布; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物; T，I. （4）污泥 ①化粪池和一体化污水处理站污泥 项目运营过程中，本项目劳动定员为14人，污泥以0.2kg/d·人计，则项目化粪池污泥产生量为2.8kg/d（0.84t/a），项目配套设置一体化污水处理设施处理运营期员工生活污水和食堂含油废水，污水处理过程中会产生少量污泥，化粪池和一体化污水处理站污泥定期清掏后用于周边农田施肥。 ②初期雨水收集池污泥 初期雨水收集池会产生少量的污泥，污泥产生量约0.5t/a。污泥定期清理，作为厂区内铺路使用。 （5）布袋收尘灰 项目设置一套布袋除尘设施对项目一破、二破、制砂、筛分工段进行除尘处理，收集效率90%，除尘效率99.5%，根据前文废气产排环节分析，项目破碎、筛分、制砂等工序的除尘设备收集到的粉尘量约为271.9t/a，作为产品外售，收尘灰用编织袋收集后暂存，定期外售，收尘灰收集、贮存、运输过程做好“三防”措施，即防渗漏、防流失、防扬散。 运营期固体废物产生量及处置措施见表4-14所示。 表4-14 运营期项目固体废物产排情况表 序号; 固废名称; 固废属性; 废物代码; 产生量; 去向; 处置率. 1; 生活垃圾; 一般; SW64，900-009-S64; 2.1t/a; 集中收集后由管理人员定期清运至扬武镇垃圾收集点清运处置; 100%. 2; 废矿物油; 危废; HW08，900-214-08; 0.5t/a; 产生的废矿物油、废油桶均暂存于厂区内危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置. 3; 废油桶、含油抹布; 危废; HW08，900-249-08; /. 4; 布袋收尘灰; 一般; SW59，900-099-559; 271.9t/a; 作为产品外售. 5; 初期雨水沉淀污泥; 一般; SW07，900-099-S07; 0.5t/a; 用于厂区铺路. 7; 隔油池的废油脂; 一般; SW61，900-002-S61; 0.042t/a; 按照餐厨垃圾规范处置. 8; 食堂泔水; 一般; SW61，900-002-S61; 0.21t/a; 按照餐厨垃圾规范处置. 9; 废土; 一般; /; 1.5wt/a; 外售. （三）固废防治措施 ①生活办公区布置垃圾桶，收集日常员工的生活垃圾，生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至扬武镇垃圾收集点清运处置； ②食堂泔水与隔油池定期清掏，产生的废油暂存于泔水桶内，按照餐厨垃圾规范处置； ③化粪池和一体化污水处理站污泥定期清掏后用于周边农田施肥； ④初期雨水收集池会产生少量的污泥，污泥定期清理，用于厂区铺路； ⑤废机油及废油桶属于危险废物，暂存于一个7m2的危险废物贮存库，定期委托有资质的单位清运处置； ⑥生产过程中产生的废土与依托矿山剥离的废土一起外售。 （四）固废环境影响分析 1、固废环境影响分析 生活办公区布置垃圾桶，收集日常员工的生活垃圾，生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至扬武镇垃圾收集点清运处置；食堂泔水与隔油池定期清掏，产生的废油暂存于泔水桶内，按照餐厨垃圾规范处置；化粪池和一体化污水处理站污泥定期清掏后用于周边农田施肥；初期雨水收集池会产生少量的污泥，污泥定期清理，用于厂区铺路；生产过程中产生的废土与依托矿山剥离的废土一起外售；废机油及废油桶属于危险废物，暂存于一个7m2的危险废物贮存库，定期委托有资质的单位清运处置。项目在采取环评所提措施后，固体废物均得到有效处置，处置率100%，对周围环境影响不大。 - 危险废物贮存库选址合理性分析可行性分析 - 本项目产生的危险废物暂存于危险废物贮存库，危险废物贮存库依托矿山工程位于矿区的南面设置的1个占地面积为7m2的危险废物贮存库，用于暂存废机油和废油桶。危险废物贮存库选址《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，周边无居民敏感点，无地表水、无农用地，临近厂区的出入口方便运输处置。因此危险废物贮存库的选址是合理的。 - 项目投运后主要的危险废物为废机油，暂存于危险废物贮存库内委托有资质单位定期清运处置，危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，以及本环评提出的防渗措施建设，并记录好相关台账，项目制定严格的处置危险废物的制度，定期对相关人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确管理责任人，降低环境污染风险。 - （五）固体废物环境管理要求 本环评要求建设单位在厂区内新建1间危险废物贮存库，项目危险废物贮存库依托矿山工程位于矿区的南面设置的1个占地面积为7m2的危险废物贮存库。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危废贮存、危险废物贮存库的设置和危废管理要求如下： ⑴废矿物油贮存容器要求 ①危险废物的容器必须设置危险废物标识； ②装载危险废物的容器要完好无损，防渗漏； ③盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ④装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ⑵危险废物贮存库设计及施工要求 ①危险废物贮存库必须要密闭建设，地面做防渗、硬化措施，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②危废间内必须设有收集装置，如托盘、导流沟、收集池等，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ③危废间门口张贴危险废物标识（详见图 4-2），危废间内要有安全照明设施和观察窗口； 图 4-2 危险废物标识示意图 ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量的总储量的五分之一； ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； ⑥危险废物贮存库施工中应做好施工记录，留存防渗等隐蔽工程的影像记录。 ⑶危险废物清运处置管理要求 建设单位应委托有资质的单位按危险废物转移联单管理办法，定期将废矿物油清运处置。根据《危险废物管理工作手册》，危险废物清运处置应做到以下几点： ①建立台账，注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称； ②按要求填写转移联单，严格执行危险废物转移联单管理办法； ③对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内，同时危险废物储存区设置警示标牌； ④所有包装袋、桶必须贴上危险废物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色，稳妥贴附在包装袋、桶适当位置，使其清晰易读。危险废物标签要提供下列说明：“危险废物”字样、危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分或商品名称、危险类别、安全措施等； ⑤组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 综上所述，本项目产生的固体废物均得到了合理的处置，对周围环境影响较小。 五、地下水和土壤影响分析 本项目主要进行白云石破碎加工生产，石料堆存对区域地下水环境影响小。 (1)污染源 根据项目产污特点分析，项目地下水和土壤环境的污染源主要是隔油池、化粪池及一体化污水处理设施的污水，以及机修废矿物油。 (2)污染物类型 隔油池、化粪池、污水处理站：泄漏；废矿物油污染物类型为：漏、火灾。 (3)污染途径 隔油池、化粪池、一体化污水处理设施等污水污染途径：通过泄漏垂直入渗、地面漫流等进入土壤和地下水。废矿物油污染途径：泄漏、火灾爆炸二次污染，进入土壤和地下水。 (4)防控措施 本次评价根据排污特点提出以下地下水和土壤污染防治措施：项目采取分区防渗本项目防渗措施满足环保要求。 重点防渗区：危险废物贮存库做到防风、防雨、防晒、防渗、防流失，危险废物贮存库基础地面进行防渗，建议采用15cm厚抗渗混凝土+2mmHDPE膜、或15cm厚抗渗混凝土+环氧地坪防渗涂料等。并设置导流渠、收集池，能防止污染区域地下水环境。 一般防渗区：隔油池、化粪池、一体化污水处理设施、初期雨水收集池等效黏土防渗层（厚度>1.5m），渗透系数<10-7cm/s; 简单防渗区：厂区办公等区域为简单防渗，进行硬化处理。 六、环境风险影响分析 （一）风险源 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目使用的原辅材料中没有爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质；项目不涉及高温、高压、易燃易爆工艺，项目建设期及营运期所产生的“三废”物质中涉及危险物质为废矿物油，项目危险废物贮存库依托矿山工程位于矿区的南面设置的1个占地面积为7m2的危险废物贮存库，机修废矿物油暂存于危险废物贮存库后定期委托有资质单位处置。 表4-15 项目风险源详情表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 影响途径; 环境风险防范措施. 1; 生产区设备; 废矿物油; 废矿物油; 泄漏、火灾爆炸二次污染，进入土壤和地下水; 项目采取分区防渗，危险废物贮存库采取重点防渗措施，项目运营过程中所涉及的设备机械维修产生的废矿物油、废油桶均暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。. （二）环境风险影响分析 环境风险事故类型主要为废矿物油泄漏、火灾、爆炸及导致的次生环境污染事故。本项目产生的废矿物油为可燃物质，遇火后造成火灾甚至爆炸，首先会对周围人群、建筑物及财产造成一定影响；其次，一旦发生火灾爆炸事故，完全燃烧的产物是CO2和H2O，不完全燃烧的产物有一氧化碳等气体，CO有毒性，将对环境空气造成伴生污染:堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃排放，将对环境产生二次污染。 （三）风险防范措施 根据以上分析，本项目环境风险物质为机修废矿物油，环境类型为泄漏、火灾、爆炸等。废矿物油暂存于厂区危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。在严格落实有关防范措施后，本项目产生的废矿物油环境风险在可防控范围内。 项目采取以下环境风险防范措施： （1）定期巡视厂区，巡检环保设施运行情况；对化粪池、一体化污水处理设施、危险废物贮存库等进行防渗； （2）建立健全各项应急保障制度，如：值班制度、检查制度、考核制度、培训制度、环境管理制度以及应急演练制度等，编制应急预案并备案； （3）制定严格的工艺操作规程，防止工人操作失误导致事故发生； （4）厂区应设置“严禁烟火”的警示牌。按照应急预案的要求落实防火安全责任制及消防安全规章制度，加强员工的消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。设置安全疏散通道。灭火器应布置在明显处便于取用。 （5）减少重污染期间车辆运输，制定错峰运输方案，扬尘整治方案。 （6）加强对危险废物贮存库的管理，防止污染地下水，具体措施如下： ①危险废物贮存库必须派专人管理，其他人员未经允许不得进入。 ②危险废物贮存库不得存放除危险废物以外的其他废弃物。 ③危险废物贮存库管理人员须做好危险废物情况的台账记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、入库日期、废物出库日期及接收单位名称，每月汇总一次。 ④危险废物暂存期间应定期进行检查，防止泄露渗漏事故发生。 ⑤不定期对危险废物贮存库进行检查，门窗是否完好，包装容器是否完好无泄漏，地面是否有渗漏。 ⑥定期委托资质单位处置，危废暂存期不超过一年。 ⑦危险废物贮存库门口应设置危险废物警示标识；盛装容器上应张贴标识。 ⑧制定危险废物管理计划，严格执行危废转移联单制度，建立危险废物管理台账，相关台账应保存3年以上，以备相关管理部门检查。 七、物料运输过程的影响分析 运输道路上的积尘在动力条件（风力、机动车碾压）作用下，一次或多次扬起并混合，在空气中形成一定粒径的颗粒物。本项目物料及产品的输送采用载重汽车进行运输，运输车辆由厂区至县城方向，沿途经过村庄、集镇，运输扬尘和噪声对道路两侧的居民生活有影响。因此，运输车辆必须做好防尘和降噪措施： （1）物料运输时，物料严禁超过车辆挡板，料斗用篷布遮盖，防止运输过程风力起尘。 （2）保持运输车辆的清洁，以及料斗挡板正常使用，防止骨料从漏缝掉落。 （3）运输车辆经过村庄、集镇时禁止鸣笛，严禁超载，减速慢行，降低车辆噪声、动力起尘等对沿线敏感点的影响。 （4）在进场道路两侧设置喷雾、喷淋降尘设施。 在采取上述措施后，项目原料和产品的运输对周边声环境和大气环境的影响较小。 八、验收监测 本项目“三同时”污染防治设施措施详见表4-12。 表4-12 项目“三同时”验收内容一览表 类别; 污染源; 污染物; 环保设施、措施; 效果. 废气; 运输道路; 颗粒物; 道路做硬化，配备1辆洒水车，用于道路洒水降尘。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，即厂界处≤1mg/m3的要求. 集气罩未收集完全的粉尘; 彩钢瓦厂房密闭沉降. 原料堆场粉尘; 原料堆场采用防尘网遮盖，并设置固定的喷雾降尘设施抑尘。. 成品堆场; 成品堆场设置彩钢瓦顶棚，三面围挡，设置1套喷雾降尘设施。. 破碎、制砂、筛分工段粉尘; 颗粒物; 生产线均在厂房内，设置彩钢瓦钢架结构，顶棚加三面围挡，产生的粉尘采用集气罩+引风管收集后，集中进行处置，同时生产线上料平台设置1套喷雾降尘设施在上料平台进料口进行喷雾降尘。; 集中进入1套布袋除尘设施+15m排气筒; 有组织废气排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，15m高排气筒颗粒物浓度≤120mg/m3；排放速率≤3.5kg/h. 汽车尾气; TSP; 自然扩散; /. 食堂; 油烟; 1台油烟净化器，处理效率不低于70%; 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中饮食业油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3. 废水; 食堂含油废水、员工产生的办公生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油等; 项目食堂含油废水通过设置1个容积为1m3的食堂隔油池预处理后与其他生活污水一起进入化粪池（容积3.0m3）中预处理后进入一体化污水处理站（处理规模5m3/d）处理；在污水处理站后方设置1个容积5m3的中水收集池，用于雨天收集污水处理站处理后的中水，待晴天回用。; 达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，回用于项目区绿化和道路洒水降尘。. 初期雨水; SS; 初期雨水池设置在项目区东侧地势较低处设置1个容积为110m3的初期雨水收集池，雨水经雨水排水沟对厂区初期雨水进行收集沉淀处理后，回用于项目区洒水降尘。; 回用于项目区洒水降尘，不外排。. 噪声; 设备运行噪声; 噪声; 生产设备均置于厂房内，有效阻隔噪声扩散。设备基础减震，封闭隔声。; 厂界东、南、西、北的噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。. 固体废物; 生产区; 初期雨水收集池; 初期雨水收集池污泥; 定期清理，可外售用于建筑产品制造原料。; 100%处置. 布袋除尘器; 布袋除尘灰; 收集后外售用于建筑产品制造原料。. 生产过程; 废土; 外售. 设备维修; 废矿物油、废油桶; 暂存于危险废物贮存库并委托有资质单位定期清运处置. 办公生活; 办公生活; 生活垃圾; 生活办公区布置垃圾桶，收集日常员工的生活垃圾，生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至扬武镇垃圾收集点清运处置。. 一体化污水处理站; 污水处理站污泥; 定期清掏后用于周边农田施肥. 食堂; 食堂泔水; 暂存于泔水桶内，定期按照餐厨垃圾规范处置. 隔油池; 废油. 化粪池; 化粪池污泥; 定期清掏后用于周边农田施肥. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运输道路 | 颗粒物 | 道路做硬化，配备1辆洒水车，用于道路洒水降尘。 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，即厂界处≤1mg/m3的要求。 |
|  | 集气罩未收集完全的粉尘 | 颗粒物 | 彩钢瓦厂房密闭沉降 |  |  |
|  | 原料堆场粉尘 | 颗粒物 | 原料堆场采用防尘网遮盖，并设置固定的喷雾降尘设施抑尘。 |  |  |
|  | 成品堆场 | 颗粒物 | 成品堆场设置彩钢瓦顶棚，三面围挡，设置1套喷雾降尘设施。 |  |  |
|  | 破碎、制砂、筛分工段粉尘 | 颗粒物 | 生产线均在厂房内，设置彩钢瓦钢架结构，顶棚加三面围挡，产生的粉尘采用集气罩+引风管收集后，集中进行处置，同时生产线上料平台设置1套喷雾降尘设施在上料平台进料口进行喷雾降尘。 | 集中进入1套布袋除尘设施+15m排气筒（DA001） | 有组织废气排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，15m高排气筒颗粒物浓度≤120mg/m3；排放速率≤3.5kg/h |
|  | 汽车尾气 | TSP | 自然扩散 |  | / |
|  | 食堂 | 油烟 | 1台油烟净化器，处理效率不低于70% |  | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中饮食业油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 员工生活 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油等 | 项目食堂含油废水通过设置1个容积为1m3的食堂隔油池预处理后与其他生活污水一起进入化粪池（容积3.0m3）中预处理后进入一体化污水处理站（处理规模5m3/d）处理；在污水处理站后方设置1个容积5m3的中水收集池，用于雨天收集污水处理站处理后的中水，待晴天回用。 |  | 达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，回用于项目区绿化和道路洒水降尘。 |
|  | 食堂 | SS、动植物油 |  |  |  |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水池设置在项目区东侧地势较低处设置1个容积为110m3的初期雨水收集池，雨水经雨水排水沟对厂区初期雨水进行收集沉淀处理后，回用于项目区洒水降尘。 |  | 回用于项目区洒水降尘，不外排。 |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声，75~95dB(A) | 设置厂房、产噪设备设安装减震垫，从源头降低噪声值，做好设备日常维护和保养工作，防止因故障导致高噪声的产生；合理安排生产线各设备运行时间，合理布局，降低项目设备噪声对周围环境的影响。 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |
| 固体废物 | （1）生活垃圾：生活办公区布置垃圾桶，收集日常员工的生活垃圾，生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至扬武镇垃圾收集点清运处置； （2）食堂泔水和隔油池废油：暂存于泔水桶内，定期按照餐厨垃圾规范处置 （3）污泥：①化粪池和一体化污水处理站污泥：化粪池和一体化污水处理站污泥定期清掏后用于周边农田施肥。②初期雨水收集池污泥：污泥定期清理，可外售用于建筑产品制造原料； （4）生产过程中产生的废土：废土与依托矿山剥离的废土一起外售； （5）废矿物油及废油桶：日常保养维护中会产生少量废机油、废润滑油等，废机油及废油桶属于危险废物，项目在矿区南面设置一个7m2的危险废物贮存库，对各危险废物进行暂存后定期委托有资质的单位清运处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）重点防渗区：危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s进行防渗； （2）一般防渗区：初期雨水收集池、化粪池按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中技术要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s进行防渗。 （3）简单防渗区：生活区等区域的地面，防渗技术要求为地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 做好项目区内截排水沟的设置，以及初期雨水的收集处理措施，尽量减少项目区水土流失，做好项目粉尘防治工作，减少项目粉尘排放量，降低项目粉尘排放对周围植被的影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）定期巡视厂区，巡检环保设施运行情况； （2）建立健全各项应急保障制度，如：值班制度、检查制度、考核制度、培训制度、环境管理制度以及应急演练制度等； （3）制定严格的工艺操作规程，防止工人操作失误导致事故发生； （4）按照危险废物贮存污染控制指标要求，各种危险废物采用专用的容器存放；对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内，危险废物储存区设置警示标牌； （5）严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。为预防火灾事故的发生，应成立应急事故领导小组，健全安全操作规程。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）设置环保专员，做好危废和固废的暂存和转运工作，保证危废和固废去向合理； （2）按要求完成排污许可申报、竣工环境保护验收、及环境监测计划； （3）加强环境管理工作，建立一套完善的环保管理制度，制定专门的环境管理规章制度，加强环境保护工作的管理； （4）尽快编制突发环境事件应急预案并上报备案。 （5）风机、布袋除尘器、喷头等定期维修检修，及时更换受损的布袋，保证除尘设施长期正常运行，长期稳定达标。 |  |  |  |  |

- 结论

新平扬武阿白则沙石经营厂砂石料加工建设项目于2024年04月12日取得了新平县发展和改革局出具的投资项目备案证，项目代码为：2404-530427-04-01-801313。项目建设符合国家现行相关产业政策。 根据分析评价，本项目符合国家和地方相关产业政策，符合达标排放和总量控制要求，场内平面布置合理。该项目的建设，对当地经济发展起到一定的促进作用。对产生的废气、污水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响，不会降低当地的环境功能。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 8.355t/a | / | 8.355t/a | +8.355t/a |
| 废水 | SS COD BOD5 动植物油 氨氮 | / | / | / | 0 | / | / | 0 |
| 一般工业固体废物 | 初期雨水收集池污泥 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 布袋除尘灰 | / | / | / | 271.9t/a | / | 271.9t/a | +271.9t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 2.1t/a | / | 2.1t/a | +2.1t/a |
|  | 食堂泔水 | / | / | / | 0.21t/a | / | 0.21t/a | +0.21t/a |
|  | 隔油池收集的废油 | / | / | / | 0.042t/a | / | 0.042t/a | +0.042t/a |
|  | 化粪池、一体化污水处理站污泥 | / | / | / | 0.84t/a | / | 0.84t/a | +0.84t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废油桶 |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①