# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：玉溪市红塔区李棋卫生院搬迁项目

建设单位（盖章）：玉溪市红塔区李棋卫生院

编制日期：           2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	20

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	50

四、主要环境影响和保护措施	59

五、环境保护措施监督检查清单	92

六、结论	97

附件

附件1 委托书

附件2 备案证

附件3 租赁协议

附件4 建设用地规划许可证

附件5 布草洗涤合同

附件6 输液瓶处置协议

附件7 口腔科情况说明

附件8 医疗废物处置合同

附件9 医疗机构执业登记证

附件10 事业单位法人证书

附件11 原有项目环保手续

附件12 玉溪市残疾人康复中心环评批复

附件13 玉溪市残疾人康复中心验收意见

附件14 老院区污水例行监测报告

附件15 周边保护目标声环境质量监测报告

附件16 三级审核表

附件17 现场踏勘表

附件18 进度记录表

附件19 项目环评合同

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区水系图

附图3  平面布置图

附图4  环境保护目标分布图

附图5  分区防渗图

附图6  城区污水管网图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 玉溪市红塔区李棋卫生院搬迁项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2512-530402-04-01-641590 |  |  |
| 建设单位联系人 | 崔建荣 | 联系方式 | 13987788130 |
| 建设地点 | 云南省玉溪市红塔区珊瑚路208号 |  |  |
| 地理坐标 | （102度33分35.929秒，24度23分17.493秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | Q8422街道卫生院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84-108基层医疗卫生服务842 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 玉溪市红塔区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2512-530402-04-01-641590 |
| 总投资（万元） | 2420.5 | 环保投资（万元） | 13.2 |
| 环保投资占比（%） | 0.55 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10067m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不设置专项评价。具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。 表1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况对照表 专项评价的类别; 设置原则; 项目判定情况; 是否设 置专题. 大气; 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目; 项目施工期涉及颗粒物排放；运行期主要排放汽车尾气、污水处理站氨、硫化氢、臭气浓度等。不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目产生的废水经化粪池处理后进入院内的污水处理站达标外排进入市政污水管网，最终进入玉溪市第一污水处理厂处理。不涉及工业废水直排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目; 项目不涉及有毒有害物质的存储，医疗废物定期交云南正晓环保投资有限公司处置。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性 本项目为卫生院项目，属《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“Q8422街道卫生院”，对照国家发展和改革委员会文件《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类第三十七条“卫生健康”中的第1条“医疗服务设施建设”。项目已于2026年1月5日取得了玉溪市红塔区发展和改革局出具的投资项目备案证，故本项目的建设符合国家现行的产业政策。 二、“玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案”符合性分析 本项目属于卫生院项目，选址位于玉溪市红塔区珊瑚路208号，根据“生态环境分区管控公众查询平台”查询结果，属于红塔区城区生活污染重点管控单元。 2024年6月7日，玉溪市生态环境局印发了《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）。项目与玉市环〔2024〕40号的符合性分析如下： 表1-2 与玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 环境管控单元调整结果. 1; 全市共划分83个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。（1）优先保护单元。共27个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在哀牢山、红河（元江）干热河谷、珠江上游及滇东南喀斯特地带、高原湖泊湖区及流域水源涵养区等生态功能重要、生态环境敏感区域。 （2）重点管控单元。共47个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感区等，主要分布在“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）坝区、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。 （3）一般管控单元。共9个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。; 本项目位于玉溪市红塔区珊瑚路208号，属于红塔区城区生活污染重点管控单元。; 符合. 红塔区城区生活污染重点管控单元. 空间布局约束; 1.中心城区及周边严重影响城区环境空气质量的建材、钢铁、化工、有色金属冶炼等重污染企业和危险化学品企业，应与居住、商业等人口密集的地区保持安全距离，限期搬迁改造。 2.禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。 3.高污染燃料禁燃区，禁止新建、改建、扩建高污染燃料燃用设施。; 1、本项目不属于建材、钢铁、化工、有色金属冶炼等重污染企业和危险化学品企业； 2、本项目不属于餐饮服务项目； 3、本项目不使用高污染燃料。; 符合. 污染物排放管控; 1.禁止在人口集中地区、交通干线附近和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 2.现有城市建成区及周边严重影响城区环境空气质量的建材、钢铁、化工、有色金属冶炼等重污染企业和危险化学品企业应限期搬迁改造。 3.城市新建及改造区域严格实行雨污分流，完善城区污水管网，建设海绵城市，加快扩建第二污水处理厂。现有城镇污水处理设施确保稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准的A标准。 4.严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆等通过雨水口进入管网后直排入河。 5.推进四库三河环境综合整治。 6.优化能源消费结构，远期城镇燃气气化率达到90%以上，农村燃气气化率达到60%以上。 7.全面推行建筑工地扬尘污染防治网格化管理，严格渣土运输车辆规范化管理，严格执行餐饮业油烟排放标准。 8.建立现代化城市垃圾处理系统，至2025年城镇生活垃圾回收利用率达到40%，2035年城镇生活垃圾回收利用率达到60%，生活垃圾无害化处理率提高到100%。; 1、本项目不在人口集中地区、交通干线附近和其他依法需要特殊保护的区域内，不排放有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； 2、项目不属于建材、钢铁、化工、有色金属冶炼等重污染企业和危险化学品企业； 3、本项目不涉及； 4、本项目废水经处理达标后排入市政污水管网，最终进污水处理厂处理； 5、本项目不涉及四库三河环境综合整治； 6、本项目不涉及； 7、项目施工期进行扬尘污染防治，物料运输车辆进行严格范化管理。食堂油烟经油烟净化装置处理后达标排放。 8、项目生活垃圾统一收集后放至指定地点，委托环卫部门清运处置，处置率100%。; 符合. 环境风险防控; 1.禁止建设排放“三致物”、剧毒物质污染物的项目，严格控制持久性有机污染物的项目。 2.居民点与产业园区各片区之间应保留足够的安全防护距离。; 1、本项目不涉及排放“三致物”、剧毒物质污染物、持久性有机污染物； 2、本项目不位于产业园区内。; 符合. 资源开发效率要求; 1.完善城市供水干线。 2.完善再生利用设施及其管道，污水处理厂处理达标后出水优先回用于城市绿化，中心城区再生水利用率达20%。 3.高污染燃料禁燃区按照《玉溪市红塔区人民政府关于划定红塔区高污染燃料禁燃区的通告》执行，逐步将高污染燃料禁燃区扩大到城区近郊。 4.推进“煤改气”、“煤改电”。 5.提高土地节约集约利用水平。; 1、本项目供水由周边供水管网供给； 2、项目产生的医疗废水通过污水管道进入污水处理设备处理达到相关标准后与员工生活污水一起经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂进行处理。 3、本项目不使用高污染燃料； 4、本项目不使用煤； 5、本项目租用现有建筑，不新征用地。; 符合. 综上，本项目与玉溪市生态环境局印发的《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）相符合。 - 项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行2022年版）进行相符性分析 表 1-3 项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行2022年版）符合性分析 序号; 文件内容; 相符性分析; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为卫生院建设项目，不涉及以上内容; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目租用云南玉溪仁新养老服务有限公司现有建筑，不涉及自然保护区、风景名胜区。; 符合. 3、; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目租用云南玉溪仁新养老服务有限公司现有建筑，不涉及饮用水源保护区。; 符合. 4; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石音库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 本项目为卫生院建设项目，不涉及以上内容; 符合. 5; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为卫生院建设项目，不涉及以上内容; 符合. 6; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为卫生院建设项目，不涉及以上内容; 符合. 根据表 1-4，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》的相关要求相符。 四、项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》进行相符性分析 表1-4 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版））》符合性分析 序号; 文件内容; 相符性分析; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目为卫生院建设项目，不属于码头项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目租用云南玉溪仁新养老服务有限公司现有建筑，不涉及自然保护区。; 符合. 3; 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目租用云南玉溪仁新养老服务有限公司现有建筑，不涉及风景名胜区。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目租用云南玉溪仁新养老服务有限公司现有建筑，不涉及饮用水源地保护区。; 符合. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿， 以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目租用云南玉溪仁新养老服务有限公司现有建筑，不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园等。; 符合. 6; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目租用云南玉溪仁新养老服务有限公司现有建筑，不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。; 符合. 7; 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口; 本项目为卫生院建设项目，不涉及左述内容。; 符合. 8; 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 项目不涉及渔业资源的捕捞。; 符合. 9; 禁止在金沙江干流、长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库， 以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 项目不属于化工项目，也不属于新建、 改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目属于卫生院建设项目，不属于高污染项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目; 项目不涉及石化、现代煤化工等产业布局规划。; 符合. 12; 新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重 点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设 高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的过剩产能行业，以及不属于对环境影响大的农药原药生产装置项目。; 符合. 根据表1-5，本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的相符。 五、与《医疗废物管理条例》及《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（环办水体〔2021〕19号）符合性分析 （1）与《医疗废物管理条例》符合性分析 表1-5 本项目与《医疗废物管理条例》符合性分析 《医疗废物管理条例》要求; 本项目情况; 符合性. 第七条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。; 本项目建立医疗废物管理责任制，确定法定代表人为第一责任人。; 符合. 第八条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。; 本项目建成后，制定医疗废物全过程管理规章制度，制定医疗废物泄漏应急方案，设置医疗废物管理专职人员。; 符合. 第十一条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。; 本项目建成后，危险废物的转移执行《危险废物转移管理办法》。; 符合. 第十二条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。; 本项目建成后，实施医疗废物全过程管理登记制度，并系统存档。; 符合. 第十三条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。; 本项目建成后，制订操作规章，实行医疗废物全过程登记制度和医疗废物管理责任制，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。; 符合. 第十六条医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。; 本项目建成后，按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物包装袋和容器严格执行《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。; 符合. 第十七条医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃、圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。; 本项目医疗废物暂存间与医疗区和办公区等区域严格分离，医疗废物贮存时间不超过2天，每次清运后对暂存间进行消毒。; 符合. 第十八条医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。 运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。; 本项目医疗废物内部运送工具使用周转箱（桶），严格执行《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》，按照制订的操作规章，于指定时间、指定污物路线，运送到医疗废物暂存间，并定时消毒和清洁。; 符合. 第二十条医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。; 本项目污水等按照国家规定严格消毒，经化粪池、污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入污水处理厂处理。; 符合. 第二十一条不具备集中处置医疗废物条件的农村，医疗卫生机构应当按照县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门的要求，自行就地处置其产生的医疗废物。自行处置医疗废物的，应当符合下列基本要求：(一)使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物，应当消毒并作毁形处理；(二)能够焚烧的，应当及时焚烧；(三)不能焚烧的，消毒后集中填埋。; 本项目医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司进行处置，可满足医疗废物处置要求。. 根据上表可知，项目医疗废物的管理、处置符合《医疗废物管理条例》的相关要求。 （2）与《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（环办水体〔2021〕19号）符合性分析 表1-6 与“环办水体〔2021〕19号”符合性分析一览表 通知要求; 本项目情况; 符合性. 按照“谁污染，谁治理”的原则，传染病医疗机构、20张床位及以上的医疗机构，应按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466）相关规定，并参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029，以下简称《规范》）要求，科学确定污水处理设施的规模、工艺，确保出水达标排放。20张床位以下的医疗机构污水经消毒处理后方可排放。 尚未规范配置污水处理设施以及现有处理设施能力不足的，要结合医院发展规划，合理确定新建或改扩建规模。2022年12月底前，传染病医疗机构、二级及以上的医疗机构应完成满足污水处理需求的设施建设；2025年12月底前，其他按规定应配套建设污水处理设施的医疗机构要完成建设任务。建成投运前要因地制宜建设污水应急收集设施（或化粪池）、临时性污水处理设施等，杜绝医疗污水未经处理直接排放。 进水污染物浓度明显低于《规范》参考值并影响污水处理设施正常运行的，医疗机构要及时开展管网排查，对存在的错搭乱接、漏损等问题进行整改。; 本项目污水处理站工艺采用“厌氧生物处理+生物接触氧化+消毒（次氯酸钠）工艺”处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中的预处理标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后，排入市政污水管网，进入污水处理厂处理。其工艺属于《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）推荐工艺。; 符合. 医疗机构应依法取得排污许可证，或填报排污登记表，并落实载明的各项生态环境管理要求。要将污水处理设施运行维护纳入医疗机构日常管理工作，依法建立健全医疗机构污水处理设施运行台账制度，落实岗位职责，规范记录进出水水量、水质、消毒药剂类型和使用量等信息。 医疗机构要按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测。属于重点排污单位的，依法安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网；鼓励有条件的非重点排污单位安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网。医疗机构可以委托第三方开展设施运行维护和监测。 位于室内的污水处理工程必须设有强制通风设备，并为工作人员配备工作服、手套、面罩、护目镜、防毒面具以及急救用品。鼓励有条件的医疗机构提高污水处理设施自动化运行水平，减少工作人员直接或间接接触污水的风险。; 本项目建成后依法办理排污许可证后方可运行，污水处理设施运行维护纳入日常管理工作，建立污水处理设施运行台账制度。 本项目需按要求执行排污许可，运营期根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）开展自行监测。 本项目污水处理站为地埋式，并为工作人员配备工作服、手套、面罩、护目镜、防毒面具以及急救用品。; 符合. 医疗机构要切实履行污染治理主体责任，做好污水收集、处理、消毒等工作，确保达标排放。地方各级卫生健康部门负责指导和监督医疗机构污水收集、处理和消毒。地方各级生态环境部门负责做好医疗机构污水排放的环境执法监督工作，在依法查处环境违法违规行为的同时，要按照《关于在疫情防控常态化前提下积极服务落实“六保”任务 坚决打赢打好污染防治攻坚战的意见》（环厅〔2020〕27号）“送政策、送技术、送方案”的要求，帮扶指导医疗机构解决污水处理处置方面的实际困难。地方生态环境、卫生健康部门要充分依托现有监管平台，对医疗机构污水处理处置等情况进行排查，开展联合监督执法，建立信息共享机制，实现医疗机构污水收集、处理、排放全链条监管。; 本项目切实履行污染治理主体责任，做好污水收集、处理、消毒等工作，确保达标排放。; 符合. 根据上表可知，本项目建设与《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（环办水体〔2021〕19号）中的相关要求相符。 六、与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析 项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析见下表。 表1-7 与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析一览表 序号; 相关要求（摘要）; 本项目情况; 相符性. 1; 第三十八条 产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。机关、事业单位等应当在生活垃圾分类工作中起示范带头作用。; 项目生活垃圾采用垃圾收集桶，委托环卫部门定期清运处置。; 符合. 2; 第六十一条 医疗卫生机构应当依法分类收集本单位产生的医疗废物，交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物集中处置单位应当及时收集、运输和处置医疗废物。 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、渗漏、扩散。; 项目严格按照规范要求设置医疗废物暂存间，医疗废物采用专门的容器分类收集，并定期进行消毒和清洁，设置明显的警示标识。医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司进行处置，并执行危险废物转移联单管理制度。医废收集、暂存安排专人负责管理。; 符合. 根据上表，项目固废处置符合《云南省固体废物污染环境防治条例》相关要求。 七、与《医疗机构消毒技术规范》（WS/T 367-2012）符合性分析 表1-8 与《医疗机构消毒技术规范》符合性分析一览表 序号; 相关要求（摘要）; 本项目情况; 相符性. 1; 医疗机构应加强对医务人员及消毒、灭菌工作人员的培训。培训内容应涉及消毒、灭菌工作对避免和控制医院感染的意义、有关法律法规的规定、消毒与灭菌的基本原则与知识、消毒与灭菌工作中的职业防护等。; 卫生院定期加强医务人员及消毒、灭菌工作人员的培训。; 符合. 2; a)进入人体无菌组织、器官、腔隙，或接触人体破损皮肤、破损黏膜、组织的诊断器械、器具和物品应进行灭菌； b)接触完整皮肤、完整黏膜的诊断器械、器具和物品应进行消毒。; 卫生院在运营过程中，严格执行灭菌制度，使用的诊断器械、器具与物品均进行灭菌消毒才能使用。; 符合. 根据上表，项目运营过程中灭菌消毒符合《医疗机构消毒技术规范》相关要求。 八、与《玉溪市大气污染防治行动实施方案》相关符合性分析 表1-9 与《玉溪市大气污染防治行动实施方案》相关符合性分析 序号; 内容; 相符性分析; 符合性. 1; （二）严格节能环保准入。提高高污染、高耗能行业准入门槛，进一步强化节能、环保指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。对新增用能项目，要实施严格的节能评估审查和环境影响评价制度。把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的主要因素予以审查。未通过能评和环评审查的建设项目，有关部门不得审批、核准、备案。积极发展绿色建筑，新建建筑要严格执行强制性节能标准，大力推广使用太阳能热水系统和光伏建筑一体化等技术和装备。; 本项目使用太阳能和电能，不属于高污染、高耗能行业。; 符合. 2; （四）加快清洁能源替代利用。优化调整能源结构，加大清洁能源推广使用力度。在做好生态保护和移民安置的基础上，积极推进水电开发，统筹协调中小水电发展，规范有序发展风电。积极开发以生物柴油、生物质固体成型燃料为主的生物质能，稳妥推进太阳能发电，加快推进太阳能多元化利用。加快建设和完善天然气管网及配套设施，不断扩大天然气利用规模。认真落实《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市中心城区天然气利用发展三年行动计划的通知》（玉政办发〔2014〕113号），从2014年起，用3年左右的时间，全力推进中心城区天然气利用普及工作。各县区应逐步建设和完善天然气管网及配套设施，加快清洁能源替代，优化调整能源结构。; 本项目所在地属于高污染燃料禁燃区，项目使用太阳能和电能，为清洁能源。; 符合. 3; （五）转变生产、生活方式，逐步取缔高污染燃料。各县区政府所在地建成区全面禁止烧煤、烧柴，取缔燃煤锅炉、炉灶，推广使用天然气、液化石油气、电力、生物燃料等清洁能源。中心城区及各县县城所在地建成区在2016年底前制定并实施高污染燃料禁燃区管理规定。提高煤炭洗选比例，鼓励建设群矿型和矿区选煤厂，大力发展煤炭洗选加工技术，现有煤矿要加快结构调整和升级改造。发展洁净煤技术，实现煤炭高效洁净燃烧，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平。逐步淘汰各县区燃煤锅炉，到2017年底基本淘汰中心城区建成区内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；原则上不再新建、改建、扩建燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。其他具备天然气供应和使用条件的地区，不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。2017年底前，县区政府所在地建成区全面禁止使用燃煤锅炉。产业聚集区要集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。天然气干、支线可以覆盖的地区原则上不再审批以煤（油）作为燃料的新建、改建、扩建项目。; 本项目所在地属于高污染燃料禁燃区，项目使用太阳能和电能，为清洁能源。; 符合. 4; （八）深化城市扬尘污染治理。2014年底前，各县区人民政府要制定并完善工程建设工地扬尘管理措施办法，明确部门职责，加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区及周边地区的工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输，2017年底前基本安装卫星定位系统。县级以上城市要加大城市建成区内洒水等防风抑尘作业力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式；大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施。; 项目施工工程量小，扬尘产生量较少，采取措施后扬尘对周边环境影响较小。; 符合. 项目与《玉溪市大气污染防治行动实施方案》不冲突。 九、与《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》的符合性分析 项目与《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》符合性分析见下表。 表1-10 与玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划符合性分析一览表 序号; 相关要求（摘要）; 本项目情况; 符合性. 第五节 加强固废管理，推进资源化利用; 二、建立医疗废物有效监管体系 规范医疗废物的收集、运输、处置，加强管理，防止流失，严格做到医废处置率达100%。严格执行《医疗废物分类目录》，建立医疗废物管理台账，改造不符合要求的分类、包装方式及暂存场所，加强卫生部门的管理能力和水平。加强小诊所等医疗废物的收集覆盖范围，保证周边居民的环境安全与健康。; 项目医疗废物严格按照《医疗废物分类目录》分类收集，按照要求对医疗废物进行登记，执行危险废物转移联单管理制度，每次进行医疗废物转移均填写转移联单。按照要求对医疗废物暂存间进行重点防渗，可做到防止医疗废物的流失、泄漏、扩散，并委托有资质的单位处置（云南正晓环保投资有限公司）。项目医疗废物处置率100%。; 符合. 根据上表，项目医疗废物处置符合《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》中的相关要求。 十、与《关于进一步加强医疗废物环境管理的通知》符合性分析 项目与云南省生态环境厅《关于进一步加强医疗废物环境管理的通知》（云环通〔2021〕15号）符合性分析见下表。 表1-11 与《关于进一步加强医疗废物环境管理的通知》符合性分析一览表 序号; 相关要求（摘要）; 本项目情况; 相符性. 1; 二、规范医疗废物处置方式 （一）医疗卫生机构应当及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的医疗废物集中处置单位处置。村卫生室医疗废物原则上交乡镇卫生院集中存放，医疗废物集中处置单位按要求到乡镇卫生院收集、转运医疗废物。 （二）对于不具备上门收取条件的农村地区，当地政府可采取政府购买服务等多种方式，由第三方机构按照《医疗废物管理条例》要求收集基层医疗卫生机构的医疗废物，并在规定时间内交由医疗废物集中处置单位。 （三）确不具备医疗废物集中处置条件的地区和医疗卫生机构应当在环保部门和卫生健康部门的指导下使用符合条件的设施自行处置，自行处置医疗废物的机构要及时向县级卫生健康部门和生态环境部门报告处置情况。; 本项医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司清运，执行危险废物转移联单管理制度。; 符合. 2; 五、严格落实医疗机构和处置单位管理责任 医疗卫生机构是医疗废物的产生单位，要严格落实医疗废物分类、机构内收集和暂存要求，在处置单位收集转运前，对本单位医疗废物安全负责，并严格落实医疗废物分类收集、分类贮存的主体责任；医疗卫生机构要在本机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统；应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂存点。医疗卫生机构应当建造或改建用于专门暂时贮存医疗废物的设施、场所，不得露天存放医疗废物；应尽量做到医疗废物日产日清，无法做到的暂存时间最长不得超过48小时，同时加强贮存设施、场所消毒工作。医疗卫生机构严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。; 项目严格按照规范要求设置医疗废物暂存间，医疗废物采用专门的容器分类收集，并定期进行消毒和清洁，设置明显的警示标识。医疗废物暂时贮存的时间不超过24小时。医疗废物委有资质的单位进行处置，并执行危险废物转移联单管理制度。; 符合. 根据上表，项目医疗废物处置符合《关于进一步加强医疗废物环境管理的通知》（云环通〔2021〕15号）的相关要求。 十一、与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》符合性分析 项目与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）符合性分析见下表。 表1-12 与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》符合性分析一览表 序号; 相关要求（摘要）; 本项目情况; 相符性. 1; 加强源头管理。医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。; 本项目医疗废物和生活垃圾分类收集、贮存，医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司清运处置，生活垃圾委托环卫部门处置。; 符合. 2; 进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物。要按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物，防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理。对于不具备上门收取条件的农村地区，当地政府可采取政府购买服务等多种方式，由第三方机构收集基层医疗机构的医疗废物，并在规定时间内交由医疗废物集中处置单位。确不具备医疗废物集中处置条件的地区，医疗机构应当使用符合条件的设施自行处置。; 项目医疗废物严格按照《医疗废物分类目录》分类收集，按照要求对医疗废物进行登记，执行危险废物转移联单管理制度，每次进行医疗废物转移均填写转移联单。按照要求对医疗废物暂存间进行重点防渗，可做到防止医疗废物的流失、泄漏、扩散，并委托有资质的单位处置（云南正晓环保投资有限公司）。; 符合. 3; 医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。; 本项医疗废物和生活垃圾分类收集、贮存，生活垃圾委托环卫部门处置。; 符合. 根据上表，项目医疗废物的管理、处置符合《医疗机构废弃物综合治理工作方案》的相关要求。 - 十二、与《玉溪市国土空间总体规划》符合性分析 - 《玉溪市国土空间总体规划（2021-2035年）》于2024年3月29日经云南省人民政府批复实施，本项目的符合性如下： - 表1-13 项目与《玉溪市国土空间总体规划》符合性分析（摘抄） - 序号; - 规划内容; - 本项目; - 符合性. - 1; - 严守三条控制线： - 1、到2035年，玉溪市耕地保有量不低于293.46万亩，其中永久基本农田保护面积不低于224.00万亩； - 2、到2035年，生态保护红线面积不低于3852.89平方千米； - 3、到2035年，城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.293倍以内。; - 1、本项目不占用永久基本农田； - 2、本项目不占用生态红线； - 3、本项目位于城镇开发边界内。; - 符合. - 2; - 国土空间开发保护总体格局： - 严格保护抚仙湖、星云湖、杞麓湖、阳宗海四大高原湖泊生态环境安全，锚固哀牢山生态屏障，维护森林生态系统与生物多样性，促进玉溪生态功能整体向好。; - 本项目不在抚仙湖、星云湖、杞麓湖、阳宗海四大高原湖泊径流区范围内。根据建设用地规划许可证及结合《玉溪市国土空间总体规划（2021-2035）》，项目用地为医疗卫生用地。; - 符合. 综上，项目符合《玉溪市国土空间总体规划（2021-2035年）》。 - 与《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）符合性分析 - 表1-14 与《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》符合性分析 - 序号; - 可行技术; - 本项目; - 符合性. - 污水处理站废气; - 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂；; - 污水处理站为地埋式，加盖密闭，定期投放除臭剂等。; - 符合. - 医疗污水; - 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。; - 本项目污水处理站工艺采用“预处理+厌氧生物处理+生物接触氧化+消毒（次氯酸钠）工艺”处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中的预处理标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后，排入市政污水管网，进入污水处理厂处理。; - 符合. - 医疗废物; - 分类收集包装，进入危废暂存间，交由有资质的单位处置。; - 消毒、分类、毁形、收集包装，放入医疗废物暂存间暂存，交由云南正晓环保投资有限公司; - 符合. - 污水处理站污泥; - 消毒后交由有资质的单位处置。; - 定期清掏脱水后由环卫部门交由有资质单位处置; - 符合. 综上，项目符合《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）。 十四、项目选址合理性分析 （1）用地规划 项目用地为玉溪市残疾人康复中心建设项目用地，不涉及新增占地。根据建设用地规划许可证及结合《玉溪市国土空间总体规划（2021-2035）》，项目用地为医疗卫生用地。项目符合国土空间规划用地要求。 项目符合玉溪市生态环境局印发的《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号），符合红塔区城区生活污染重点管控单元生态环境准入清单要求。 （2）周围环境 项目占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区、国家公园、地质公园、自然遗产地、饮用水源保护区、永久基本农田、生态红线等环境敏感区。 根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，项目区域环境空气质量能够满足功能区划要求。根据声环境质量监测结果，项目周围声环境质量满足功能区划要求。 项目南面为安琪园小区，东面为李棋中学，西面80米为在建家园熙悦小区，北面200米为大庙坡村，项目周边为企事业单位、学校、商业、居民区，无工业分布，与周边环境相容。根据《玉溪市国土空间总体规划（2021-2035）》用地规划图，项目周边用地规划为城镇住宅用地、商业服务用地、教育用地和机关团体用地，无工业用地。外环境对项目产生的影响小。 （3）环境相容性影响分析 项目污水处理站采取措施后对周围环境影响小；项目污水进入污水处理站处理后能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GBl8466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，进入玉溪市污水处理厂处理；项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准；项目固废处置率100%。项目运营期采取相应环保措施后对周围环境影响小。 综上所述，从项目选址的用地规划、周围环境、环境影响等方面分析，项目选址合理。 十五、平面布置的合理性分析 本次卫生院租用云南玉溪仁新养老服务有限公司现有建筑，不改变院内其他构筑物的空间布局。项目总平面布置中，充分考虑安全和各区功能的基础上尽量节约用地，合理布局，综合楼位于卫生院东面，各建筑设施间有绿化带隔离，且各功能区分布明确，总体布设疏密有秩，便于患者就医。能满足病人的转诊、物资和设备的运送等所需的交通条件和相对较近的交通距离。 （1）污水处理站布置合理性 根据《医院污水处理技术指南》中关于医院污水处理站建设要求：医院污水处理构筑物的位置宜设在医院建筑物当地夏季主导风向的下风向；医院污水处理设施应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离，并应设绿化防护带或隔离带。项目污水处理站设置在场内中部偏西南空旷处，距离综合楼25m，周围设有绿化带；红塔区常年主导风向是西南风，医院污水处理站处于综合楼上侧风向。项目污水处理站平面布置符合《医院污水处理技术指南》要求。 （2）医疗废物暂存间布局合理性 根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号），医疗废物暂时间应满足下述要求：必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。项目在场内东侧独立的1F平房内设置一个10m2医疗废物暂存间，距离综合楼8m，与医疗区、人员活动密集区隔开。项目医疗废物与生活垃圾分开存放，医疗废物暂存间防风、防雨、防散落。医疗废物暂存间紧邻停车区，有利于医疗废物清运。医疗废物暂存间总平面布置符合《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）相关要求。 （3）备用发电机房布局合理性 项目备用发电机位于综合楼负一层发电机房内。备用发电机噪声对医院病房及诊室影响小。备用发电机废气经管道引至一楼室外无组织排放，排放口位于发电机房东侧。排放口东侧为李棋中学足球场，因备用发电机使用频次少，对周围环境影响小。 综上，卫生院建筑物布局合理，环保设施布置相对合理，能有效收集相关污染物的同时降低了对自身及周围环境的影响，总体布局合理可行。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 近年来，玉溪市重视和加强对医疗卫生事业上的建设和管理，医疗机构发展迅速，服务能力显著提高，现有医疗卫生机构虽然从数量上基本能满足人民群众的基本医疗需求，但仍存在重点卫生院看病难的问题，医疗水平的差距加上受传统的诊疗观念影响，存在患者大病小病都往大医院挤，大医院不堪重负的现象。 本项目的提出，响应了、地方相关政策精神，对促进医疗卫生相结合起到积极的作用，能够极大的缓解本市医疗和康复服务供给方式运转，项目建设的意义十分重大。 本项目于2026年1月5日，取得了玉溪市红塔区发展和改革局出具的投资项目备案证（项目代码：2512-530402-04-01-641590）。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令），建设项目应执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中相关要求进行判定，判定一览表如下： 表2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》环评类别判定 环评项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 国民经济行业类别; 本项目情况; 环评类别判定. 四十九、卫生 108.医院；专科疾病防治院（所、站）；妇幼保健院（所、站）；急救中心（站）服务；采供血机构服务；基层医疗卫生服务; 新建、扩建住院床位500张及以上的; 其他（住院床位20张以下的除外）; 住院床位20 张以下的（不含20张住院床位的）; Q8422街道卫生院; 项目为李棋卫生院搬迁项目，建成后床位85张; 报告表. 综上所述，本项目应编制环境影响报告表。受玉溪市红塔区李棋卫生院的委托，我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我公司组成环评项目组，对项目场地及周边环境进行了现状调查、实地踏勘和调研工作，对项目进行资料收集，工程分析和影响分析后，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），编制了《玉溪市红塔区李棋卫生院搬迁项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 卫生院配备1台DR机，为使用Ⅲ类射线装置，需编制环境影响报告表，本次环评不包括辐射类污染源的评价，辐射影响评价按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日）中的有关规定另行办理相应的环保手续。 二、建设内容及规模 云南玉溪仁新养老服务有限公司于2023年12月建成了玉溪市残疾人康复中心建设项目，建成后，由于资金关系，该项目未运营，其建筑为空置。本项目租用云南玉溪仁新养老服务有限公司康复中心已有建筑及配套设施，根据该项目环保工程验收报告，用地面积约15亩（10067m2），总建筑面积为10477.54m2，其中：地上面积8984.16m2，地下面积1493.38m2。项目将采用先进的医疗设备和技术，提升卫生院的诊疗能力和服务质量。主要设有：预防保健科、全科医疗科、内科、儿科、外科；普通外科专业、麻醉科、眼科（门诊）、耳鼻咽喉科（门诊）、妇产科；妇科专业、计划生育专业（放置、取出宫内节育器及技术常规所规定的各项医学检查，十二周以内的人工流产，计划生育手术并发症的诊断和治疗）口腔科（门诊）、中医科、医学检验科；临床体液；血液专业；临床化学检验专业；临床微生物学专业、医学影像科；X诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业、康复医学科、皮肤科；皮肤病专业（门诊）；医疗美容科（美容皮肤科、美容中医科）；设有床位85床。项目不设传染科，不接收传染病人；不设置太平间；不设置冷库，采用常规冰箱对药品进行冷藏。本卫生院属于一级甲等卫生院。小手术室主要是简单的清创缝合，主要开展一、二级手术，重点开展一级手术。 项目具体组成见表2-2。 表2-2 本项目工程组成一览表 工程 内容; 名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 综合楼，1幢; 9层砖混结构，占地面积 1285.12m2，地上9层建筑面积共 8984.16m2，地下1层建筑面积为 1493.38m2，建筑高度 39.45m。; 1层：建筑面积998.42m2，主要设置大厅、中医一诊室、中医二诊室、全科门诊室、内科诊室、外科诊室、儿科诊室、妇产科诊室妇产科检查室、放射科、中药房、西药房、煎药室、收费室、挂号室、出入院办理、心脑血管救治站、辅具室、消防控制室、卫生间、清洗间。; 利用现有综合楼进行装修和安装设备，放射科不在本次评价范围内. 2层：建筑面积998.42m2，主要设置皮肤科、门诊室、皮肤科治疗室、美容皮肤科诊室、皮肤科咨询室、雾化室、口腔科诊室、耳鼻喉科诊室、照相室、档案室、输液大厅、儿童输液室、牙室、儿童隔离输液室、门诊手术室。. 3层：建筑面积998.42m2，主要设置公卫科、心理咨询室、内外科体检室、五官科、心电图室、B超室肺功能室、母婴室、健康小屋、健康宣教室、检验科。. 4层：建筑面积998.42m2，主要设置手术室 、疫苗接种门诊、母婴室、体检室。. 5层：建筑面积998.42m2，主要设置外科、妇产科住院病房。. 6层：建筑面积998.42m2，主要设置全科医疗科、内科、儿科住院病房。. 7层：建筑面积998.42m2，主要设置中医康复科住院病房。. 8层：建筑面积998.42m2，主要设置语言疗训练室、康复诊室、康复训练大厅、儿童康复室、中医治疗理疗室、美容中医科诊室、美容中医科治疗室。. 9层：建筑面积998.42m2，主要设置党支部办公室、院长办公室、副院长办公室、院办公室、一号会议室、技能培训室、财务科综合办公室(医务科、护理部、医保科)、病案管理科、工会办公室、设备科、采购科、职工食堂。. -1层：建筑面积1493.00 ㎡，地下停车场。. 辅助工程; 供氧区; 设于院内西北角，采用集中供氧，设一个3m3液氧罐。; 新建. 公用 工程; 供电; 电源来源于市政电网接入，设置1台500W的柴油发电机作为备用电源。; 利用现有. 供水; 由市政供水管网引入，水质水量满足供水要求。. 供热; 采用太阳能和电能。. 环保工程; 废水; 检验科废水; 设置2个50L的收集桶收集废水（一备一用），采取酸碱中和处理后排入院内污水处理站。; 新建. 医院废水、生活污水; 依托一个容积60m3的化粪池；依托一个容积2m3的隔油池；依托一座90m3/d的污水处理站。; 利用现有. 废气; 食堂油烟经油烟净化装置处理后引入室外排放; 新建. 备用发电机设置专用排烟管道; 新建. 污水处理站臭气：地埋式、加盖密闭、投放除臭剂; 新建. 对煎药房安装抽风装置，抽吸后的废气经管道引至室外排放; 新建. 项目检验室设置1 套生物安全柜，生物安全柜自带高效空气过滤器，带菌操作均在生物安全柜内进行，化验室产生的废气经生物安全柜过滤处理后引至室外排放。; 新建. 固废; 医废暂存间（1间，10m2）位于卫生院东北侧；病房及医护人员办公室放置医废桶。医疗废物暂存间采取重点防渗措施：地面及裙角均采用水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s; 新建. 垃圾桶若干; 新建. 噪声; 污水处理系统水泵减振、风机安装消声器、建筑隔声、柴油发电机设置于独立的设备房; 新建. 三、主要生产设备 1、主要医疗设备 本项目主要医疗设备详见下表。 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 使用部门; 使用设备; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 二楼口腔科门诊; 医用风冷无油空压机; JYD-70L; 1; 新增. 2; 二楼口腔科门诊; 牙科综合治疗机; ZC-S400; 1; 新增. 3; 二楼口腔科门诊; 紫外线空气消毒器; B-1000T型; 1; 新增. 4; 二楼输液大厅; 紫外线空气消毒器; B-1000T型; 1; 新增. 5; 二楼皮肤科治疗室; CO2激光治疗仪; ATL-250; 1; 新增. 6; 二楼皮肤科治疗室; LED光谱治疗仪; JF-OPM-RYB8; 1; 新增. 7; 二楼皮肤科治疗室; 紫外线空气消毒器; B-1000T型; 1; 新增. 8; 二楼皮肤科治疗室; 多体位医用诊疗床; XY-K-SF-1; 6; 新增. 9; 二楼皮肤科治疗室; 面部桑拿器; 2; 新增. 10; 二楼皮肤科治疗室; 无影灯; 1; 新增. 11; 二楼皮肤科治疗室; 超声波治疗仪; XY-K-CSB-I; 1; 新增. 12; 二楼门诊手术室; 紫外线空气消毒器; B-1000T型; 1; 新增. 13; 预防接种门诊冷链室; 紫外线空气消毒器; B-1000T型; 1; 新增. 14; 四楼预防接种门诊; 紫外线空气消毒器; B-1000T型; 1; 新增. 15; 六楼护士站; 紫外线空气消毒器; B-1000T型; 1; 新增. 16; 七楼护士站; 紫外线空气消毒器; B-1000T型; 1; 新增. 17; 八楼针灸室; 电子针疗仪; SDZ-II; 1; 新增. 18; 八楼康复治疗室; 多体位医用诊疗床; XY-K-SF-1; 14; 新增. 19; 八楼康复训练室; 体操棒与抛接球; XYM-1; 1; 新增. 20; 八楼康复训练室; 楔形垫（软）; XY-76; 2; 新增. 21; 八楼康复科治疗室; 电子针疗仪; SDZ-II; 1; 新增. 22; 八楼康复科治疗室; 电子针疗仪; SDZ-II; 1; 新增. 23; 八楼康复科治疗室; 电子针疗仪; SDZ-II; 1; 新增. 24; 八楼康复科治疗室; 双轮助行器; CA812L-5; 4; 新增. 25; 八楼康复科治疗室; 电脑恒温电蜡疗仪; XYL-II; 1; 新增. 26; 八楼康复科治疗室; 颈腰椎治疗多功能牵引床; JYZ-IIIA; 1; 新增. 27; 八楼康复科治疗室; 平行杠（配矫正板）; BRSG-1; 1; 新增. 28; 八楼康复科治疗室; PT训练床; XY-71; 4; 新增. 29; 八楼康复科治疗室; PT凳; XY-YYZLY-09; 1; 新增. 30; 八楼康复科治疗室; 下肢关节康复器; XY-CPM-IIB型; 1; 新增. 31; 八楼康复科治疗室; 上肢关节康复器; XY-CPM-ID; 1; 新增. 32; 八楼康复科治疗室; 平衡功能训练及评估系统; XY-PH-III; 1; 新增. 33; 八楼康复科治疗室; 可调式砂磨板及附件; XY-33; 1; 新增. 34; 八楼康复科治疗室; 橡筋手指练习器; XYN-6; 1; 新增. 35; 八楼康复科治疗室; 言语训练卡片; XY-86; 2; 新增. 36; 八楼康复科治疗室; 手功能热电治疗仪; XY-K-SRD-I; 2; 新增. 37; 八楼康复科治疗室; OT综合训练工作台; XY-54; 1; 新增. 38; 八楼康复科治疗室; 手功能组合训练箱; XY-48; 1; 新增. 39; 八楼康复科治疗室; 康复床; XYK-1; 1; 新增. 40; 八楼康复科治疗室; 系列沙袋（绑式）; XY-16; 1; 新增. 41; 八楼康复科治疗室; OT桌（可调式）; XY-46; 1; 新增. 42; 八楼康复科治疗室; 模拟作业工具; XY-56; 1; 新增. 43; 八楼康复科治疗室; 几何图形插板; XY-37; 1; 新增. 44; 八楼康复科治疗室; 肌力训练弹力带; XY-9; 5; 新增. 45; 八楼康复科治疗室; 深层肌肉刺激仪; XY-DMS-102B; 2; 新增. 46; 八楼康复科治疗室; 红光治疗仪; XY-K-HG-V; 1; 新增. 47; 八楼康复科治疗室; 红外光灸疗机; XY-HGJ-II; 2; 新增. 48; 八楼康复科治疗室; 极超短波治疗机; HYJ-II型; 1; 新增. 49; 八楼康复科治疗室; 熏蒸治疗机; HYZ-IB; 1; 新增. 50; 八楼康复科治疗室; 低频脉冲痉挛肌治疗仪; XY-K-JLJ-3A; 1; 新增. 51; 八楼康复科治疗室; 神经肌肉低频电刺激仪; XY-K-SISS-C; 1; 新增. 52; 八楼康复科治疗室; 体外冲击波治疗仪; XY-K-MEDICAL-A; 1; 新增. 53; 八楼康复科治疗室; 干扰电治疗仪; LGT-2800V1; 1; 新增. 54; 八楼康复科治疗室; 生物反馈助力电刺激仪（主机）; XY-K-FKZL-II; 1; 新增. 55; 八楼康复科治疗室; 生物反馈助力电刺激仪（子机）; XY-K-FKZL-II; 2; 新增. 56; 八楼康复科治疗室; 组合软垫; XY-17; 1; 新增. 57; 八楼康复科治疗室; 吞咽神经肌肉电刺激仪; XY-K-TY-I; 1; 新增. 58; 八楼康复科治疗室; 深层肌肉按摩器; 01M7; 2; 新增. 59; 八楼康复科治疗室; 平衡板（带扶手）; XY-49; 1; 新增. 60; 八楼康复科治疗室; 上肢协调功能练习器（手指）; XYN-1; 1; 新增. 61; 一楼放射室; 数字化医用X射线摄影系统DR，使用Ⅲ类射线; Flumine36B型; 1; 利用现有. 62; 一楼走道; 平板推车; 1; 利用现有. 63; 一楼中医康复科门诊; 人体骨架模型; 1; 利用现有. 64; 一楼煎药室; 密闭三联体煎药机+中药汤剂包装组合机; YJ13/3B-G; 1; 利用现有. 65; 一楼心脑血管救治站; 多参数监护仪; Classic-120; 1; 利用现有. 66; 一楼心脑血管救治站; 心脏除颤仪; DEFIGARD4000; 1; 利用现有. 67; 一楼心脑血管救治站; 热成像测温系统; DM60; 1; 利用现有. 68; 一楼心脑血管救治站; 病人推车（升降平车）; DQ/BTC-1-G; 1; 利用现有. 69; 一楼心脑血管救治站; 电动洗胃机; DXW-A(半自动); 1; 利用现有. 70; 一楼心脑血管救治站; 电动吸引器; YX930D; 1; 利用现有. 71; 一楼心脑血管救治站; 气道管理箱; FSM-X-004; 1; 利用现有. 72; 一楼心脑血管救治站; 急救车; J101-A; 1; 利用现有. 73; 一楼心脑血管救治站; 六道自动分析心电图仪; ECG-1250P; 1; 利用现有. 74; 二楼口腔科门诊; 根管长度测量仪; Woodpex Ⅲ; 1; 利用现有. 75; 二楼口腔科门诊; 纸塑袋专用封口机; DH-1012T; 1; 利用现有. 76; 二楼口腔科门诊; 牙科综合治疗椅; AJ10; 1; 利用现有. 77; 二楼口腔科门诊; 牙科光固化机; G2; 1; 利用现有. 78; 二楼口腔科门诊; 超声波清洗机; CLEAN-01(3L); 1; 利用现有. 79; 二楼口腔科门诊; 超声洁牙机; D6-LED; 1; 利用现有. 80; 二楼口腔科门诊; 医用清洗机; TX-QXJ01; 1; 利用现有. 81; 二楼口腔科门诊; 牙科电动无油空压机; BLF-KY-02H; 1; 利用现有. 82; 二楼口腔科门诊; 注油机; HP-320; 1; 利用现有. 83; 二楼口腔科门诊; 技工打磨机; STRIN-90型; 1; 利用现有. 84; 二楼抢救室; 心电图机; RAGE-12; 1; 利用现有. 85; 二楼皮肤科治疗室; 多体位医用诊疗床; 5; 利用现有. 86; 二楼门诊手术室; 产床; 3004型; 1; 利用现有. 87; 化验室; 全自动血液细胞分析仪; BC-5180; 1; 利用现有. 88; 化验室; 全自动生化分析仪; BS-460; 1; 利用现有. 89; 化验室; 洗板机; iwo-960; 1; 利用现有. 90; 化验室; 立式压力蒸汽灭菌器; LS-50LD; 1; 利用现有. 91; 化验室; 尿液分析仪; URIT-500B; 1; 利用现有. 92; 化验室; 低速离心机; TD-400; 1; 利用现有. 93; 化验室; 电解质分析仪; AFT-400; 1; 利用现有. 94; 化验室; 全自动血细胞分析仪; Z3; 1; 利用现有. 95; 化验室; 生物安全柜; BSC-1100IIA2-X; 1; 利用现有. 96; 化验室; 电热恒温培养箱; HH-W21-600; 1; 利用现有. 97; 三楼心理咨询室; 身高体重测量仪; HW-700; 1; 利用现有. 98; 三楼五官科体检室; 多参数检测一体机; MMED6000DP-Y13; 1; 利用现有. 99; 三楼公卫体检室; 公共卫生多合一体检管理系统; 1; 利用现有. 100; 三楼公卫体检室; 三道心电图机; iE300; 1; 利用现有. 101; 三楼公卫体检室; 三道心电图机; iE300; 1; 利用现有. 102; 三楼妇幼组; 自助发放机; MAX-BG-NG4B-1360W; 1; 利用现有. 103; 三楼妇幼组; 便携式黑白超; dp-30; 1; 利用现有. 104; 三楼妇幼组; 儿童精密体检仪; fsg-100-rt; 1; 利用现有. 105; 三楼妇幼组; 婴幼儿精密体检仪; fsg-25-ye; 1; 利用现有. 106; 三楼妇幼组; 新生儿访视包; fsg-150-rt; 1; 利用现有. 107; 肺功能室; 便携式肺功能检测仪; Medikro oy; 1; 利用现有. 108; B超室; 全数字彩色多普勒超声诊断系统; S26s; 1; 利用现有. 109; B超室; 彩色多普勒超声波诊断仪; LOGIQ F6; 1; 利用现有. 110; 预防接种门诊急救室; 光纤喉镜; 1; 利用现有. 111; 预防接种门诊急救室; 电动吸引器; JX820D-1; 1; 利用现有. 112; 预防接种门诊急救室; 全塑急救车; 红色五抽; 1; 利用现有. 113; 预防接种门诊; 数字化门诊系统; 1; 利用现有. 114; 预防接种门诊; 心电监护仪; C30; 1; 利用现有. 115; 预防接种门诊; 签核机; CBM-160; 1; 利用现有. 116; 预防接种门诊; 签核机; CBM-160; 1; 利用现有. 117; 预防接种冷链室; 医用冰箱; YCD-EL260; 1; 利用现有. 118; 四楼手术室; 不锈钢器械台车; 1; 利用现有. 119; 六楼医生办公室; 动态心电血压记录仪; CB-2302-A; 1; 利用现有. 120; 六楼医生办公室; 动态血压测量系统; Model 250; 1; 利用现有. 121; 六楼医生办公室; 动态血压测量系统; Model 250; 1; 利用现有. 122; 六楼医生办公室; 动态血压监护仪; Oscar2; 1; 利用现有. 123; 六楼医生办公室; 动态心电血压记录仪; CB-2302-A; 1; 利用现有. 124; 六楼医生办公室; 十二导心电图机; ECG-1350P; 1; 利用现有. 125; 六楼医生办公室; 动态心电血压记录仪; CB-2302-A; 1; 利用现有. 126; 六楼抢救室; 心电图机; RAGE-12; 1; 利用现有. 127; 六楼抢救室; 急救车; J101-A; 1; 利用现有. 128; 六楼护士站; 多参数监护仪; Classic-120; 1; 利用现有. 129; 六楼护士站; 输液泵; SP-100; 1; 利用现有. 130; 六楼护士站; 智能注射泵级联式; KL-602; 1; 利用现有. 131; 七楼抢救室柜子里面; 除颤监护仪; TEC5621; 1; 利用现有. 132; 七楼抢救室; 心电图机; RAGE-12; 1; 利用现有. 133; 救护车上; 急救包; 1; 利用现有. 134; 救护车上; 12导心电图机; aECG-12PL; 1; 利用现有. 135; 救护车上; 外科急救包; 1; 利用现有. 136; 八楼针灸室; 多体位医用诊疗床; 1; 利用现有. 137; 八楼美容中医治疗室; 多体位医用诊疗床; 2; 利用现有. 138; 八楼美容中医科诊室; 多体位医用诊疗床; 1; 利用现有. 139; 八楼美容中医科诊室; 紫外线消毒车; 1; 利用现有. 140; 八楼康复治疗室; 多体位医用诊疗床; 1; 利用现有. 141; 八楼康复训练室; YX系列电动颈椎牵引椅; YX-II; 1; 利用现有. 142; 八楼康复训练室; 心电图机; RAGE-12; 1; 利用现有. 143; 八楼康复科治疗室; 电子针疗仪; SDZ-II; 1; 利用现有. 144; 八楼康复科治疗室; 电子针疗仪; SDZ-II; 1; 利用现有. 145; 八楼康复科治疗室; 电子针疗仪; SDZ-II; 1; 利用现有. 146; 八楼康复科治疗室; 电子针疗仪; SDZ-II; 1; 利用现有. 147; 八楼康复科治疗室; 特定电磁波治疗器; TDP-L-I-4A双 大头; 1; 利用现有. 148; 八楼康复科治疗室; 特定电磁波治疗器; TDP-L-I-4A双 大头; 1; 利用现有. 149; 八楼康复科治疗室; 特定电磁波治疗器; TDP-L-I-4A双 大头; 1; 利用现有. 150; 八楼康复科治疗室; 特定电磁波治疗器; TDP-L-I-4A双 大头; 1; 利用现有. 151; 八楼康复科治疗室; 电脑中频治疗仪; XYZP-ID; 1; 利用现有. 152; 八楼康复科治疗室; 特定电磁波治疗仪单头; 2; 利用现有. 153; 八楼康复科治疗室; 特定电磁波治疗仪双头; TDP-XY-18S; 2; 利用现有. 154; 八楼康复科治疗室; 特定电磁波治疗仪双头; TDP-XY-18S; 2; 利用现有. 155; 九楼会议室; 心肺复苏模拟人; 1; 利用现有. 156; 九楼办公室; 数字式多道心电图机; IMAC 12B; 1; 利用现有. 157; 九楼办公室; 数字式多道心电图机; IMAC 12B; 1; 利用现有. 158; 化验室; 电解质分析仪; AFT-400; 1; 淘汰. 159; 化验室; 全自动尿液分析仪; URIT-1600; 1; 淘汰. 160; 三楼公卫体检室; 三道心电图机; ECG-3010; 1; 淘汰. 161; 八楼; 自动全科诊断仪; 六合一; 1; 淘汰. 162; 八楼康复科治疗室; 倍益康中频电疗仪; ZP-100CIIA; 1; 淘汰. - 原辅材料及能源消耗 （1）主要原辅材料 根据建设单位提供的资料，项目运营期间消耗的原辅材料主要有注射器、输液管、医用棉花、纱布、中药材、液氧等。各原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 医疗用品; 年用量; 院内最大存储量; 备注. 1; 中药饮片; 740kg/a; 1000kg. 2; 中药配方颗粒; 316kg/a; 500kg. 3; 输液器; 36600套/a; 5000套. 4; 医用棉签; 676包/a; 200包. 5; 纱布; 7000块/a; 300块. 6; 乙醇; 15kg/a; 17kg. 7; 一次性微量采血管; 5筒/a; 20筒. 8; 一次性真空采血管; 23400支/a; 5400支. 9; 血糖试纸; 58盒/a; 100盒. 10; 一次性注射器; 34000支/a; 7800支. 11; 药品吸入器; 2100套/a; 200套. 12; 医用无菌敷贴; 40400片/a; 500片. 13; 液氧; 16t/a; 3t. 14; 次氯酸钠; 1.05t/a; 0.25t; 污水处理站消毒使用. 15; 柴油; 0.01; 0.14tt; 备用发电机使用. （2）主要检验试剂 本项目设置有检验科，医疗试剂主要在检验使用，详见下表。 表2-5 本项目主要医疗试剂一览表 试剂名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 主要成分. 血细胞分析稀释液; 桶（20L/桶）; 38; 4; 氯化钠、氯化钾、磷酸盐缓冲液、EDTA-2K、Proclin 300，余量为去离子水。. 血细胞分析溶血剂M-53LH; 瓶（500mL/瓶）; 38; 4; 季铵盐表面活性剂、柠檬酸缓冲液、氯化钠、Proclin 300。. 血细胞分析溶血剂M-53LEO(II); 瓶（200mL/瓶）; 38; 4; M-53LEO(I)、氰化高铁血红蛋白显色剂、缓冲液。. 血细胞分析溶血剂M-53LEO(I); 瓶（1L/瓶）; 38; 4; 季铵盐表面活性剂、丁二酸缓冲液、氯化钠、抑菌剂。. 探头清洁液; 瓶（50mL/瓶）; 10; 4; 氢氧化钠、曲拉通 X-100、苄索氯铵、正辛醇、缓冲液。. 血细胞分析溶血剂; 瓶（500mL/瓶）; 2; 2; 季铵盐类溶血剂、缓冲液、氯化钠。. 生化分析仪用清洗液; 瓶（2L/瓶）; 48; 8; 蛋白酶、脂肪酶、氢氧化钠、非离子表面活性剂、防腐剂。. 总胆红素试剂盒; 盒（176mL/盒）; 12; 5; 重氮试剂、Tris 缓冲液、氨基磺酸、二甲基亚砜。. 直接胆红素试剂盒; 盒（176mL/盒）; 12; 5; 酒石酸缓冲液、亚硝酸钠、硫脲、曲拉通 X-100。. 丙氨酸氨基转移酶试剂盒; 盒（176mL/盒）; 12; 5; L - 丙氨酸、α- 酮戊二酸、乳酸脱氢酶、Tris 缓冲液、NADH。. 天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒; 盒（176mL/盒）; 12; 5; L - 天门冬氨酸、α- 酮戊二酸、苹果酸脱氢酶、Tris 缓冲液、NADH。. 碱性磷酸酶试剂盒; 盒（176mL/盒）; 12; 5; 对硝基苯磷酸二钠、二乙醇胺缓冲液、氯化镁、叠氮钠。. 谷氨酰胺转移酶试剂盒; 盒（106mL/盒）; 12; 5; γ-谷氨酰对硝基苯胺、甘氨酰甘氨酸、Tris缓冲液、叠氮钠。. 总蛋白试剂盒; 盒（196mL/盒）; 12; 5; 硫酸铜、酒石酸钾钠、氢氧化钠、碘化钾。. 白蛋白试剂盒; 盒（160mL/盒）; 12; 5; 溴甲酚绿、柠檬酸缓冲液、叠氮钠。. 葡萄糖试剂盒; 盒（176mL/盒）; 13; 5; 葡萄糖氧化酶、过氧化物酶、4 -氨基安替比林、酚、磷酸盐缓冲液。. 尿酸试剂盒; 盒（176mL/盒）; 13; 5; 尿酸酶、过氧化物酶、4-氨基安替比林、3,5-二氯- 2-羟基苯磺酸、缓冲液。. 尿素试剂盒; 盒（176mL/盒）; 13; 5; 脲酶、谷氨酸脱氢酶、α-酮戊二酸、NADH、Tris 缓冲液。. 肌酐试剂盒; 盒（171mL/盒）; 13; 5; 苦味酸、氢氧化钠、硼酸缓冲液。. 甘油三酯试剂盒; 盒（160mL/盒）; 12; 5; 脂蛋白脂肪酶、甘油激酶、甘油磷酸氧化酶、过氧化物酶、显色剂、缓冲液。. 总胆固醇试剂盒; 盒（160mL/盒）; 12; 5; 胆固醇酯酶、胆固醇氧化酶、过氧化物酶、显色剂、缓冲液。. 高密度脂蛋白试剂盒; 盒（134mL/盒）; 12; 5; 沉淀剂、胆固醇酯酶、胆固醇氧化酶、过氧化物酶、显色剂。. 低密度脂蛋白试剂盒; 盒（134mL/盒）; 12; 5; 选择性沉淀剂、胆固醇酯酶、胆固醇氧化酶、过氧化物酶、显色剂。. C-肽检测试剂; 盒（40人份/盒）; 8; 2; 抗C-肽单克隆抗体、酶标记抗体、底物、终止液。. 甲功五项检测试剂; 盒（40人份/盒）; 5; 2; 各甲状腺激素单克隆抗体、酶标记物、校准品、质控品、底物（TMB）。. 多参数电解质分析仪用测定试剂; 桶（30mL/桶）; 6; 2; 氯化钠、氯化钾、氯化钙、缓冲液、抑菌剂。. 75%医用酒精; 瓶（100mL/瓶）; 100; 50; 乙醇、去离子水。. 碘伏皮肤消毒液; 瓶（60mL/瓶）; 100; 50; 碘、聚乙烯吡咯烷酮、去离子水。. 生理盐水; 瓶（100mL/瓶）; 6; 2; 氯化钠、注射用水。. 新型冠状病毒抗原检测试剂; 盒（20人份/盒）; 36; 5; 抗新冠病毒 N 蛋白单克隆抗体、胶体金标记抗体、样本稀释液。. 甲型/乙型流感病毒检测试剂; 盒（20人份/盒）; 68; 5; 抗甲/乙型流感病毒核蛋白单克隆抗体、胶体金标记抗体、样本稀释液. 超敏C反应蛋白检测试剂; 盒（25人份/盒）; 78; 50; 抗CRP单克隆抗体、缓冲液、校准品。. 糖化血红蛋白检测试剂; 盒（25人份/盒）; 15; 5; 硼酸缓冲液、亲和层析柱、洗脱液。. 降钙素原检测试剂; 盒（25人份/盒）; 32; 5; 抗降钙素原单克隆抗体、酶标记抗体、底物、校准品。. 肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白联合检测试剂盒; 盒（25人份/盒）; 22; 5; 各靶标单克隆抗体、胶体金标记抗体、样本稀释液。. N端脑钠肽前体检测试剂; 盒（25人份/盒）; 10; 5; 抗NT-proBNP单克隆抗体、酶标记抗体、底物、校准品。. D-二聚体检测试剂; 盒（25人份/盒）; 5; 5; 抗D-二聚体单克隆抗体、缓冲液、校准品。. 肺炎支原体Ig-M抗体检测试剂; 102; 20; 肺炎支原体抗原、酶标记抗人IgM抗体、底物。. 肺炎衣原体Ig-M抗体检测试剂; 盒（20人份/盒）; 60; 20; 肺炎衣原体抗原、酶标记抗人IgM抗体、底物。. 抗腺病毒抗体IgM检测试剂; 盒（20人份/盒）; 34; 20; 腺病毒抗原、酶标记抗人IgM抗体、底物（TMB）。. 呼吸道合胞病毒IgM检测试剂; 盒（20人份/盒）; 34; 20; 呼吸道合胞病毒抗原、酶标记抗人IgM抗体、底物。. 柯萨奇B组病毒IgM检测试剂; 盒（20人份/盒）; 32; 20; 柯萨奇B组病毒抗原、酶标记抗人IgM抗体、底物。. 尿液分析试纸条; 盒（100人份/桶）; 18; 10; 各检测模块、塑料载体。. 大便隐血检测试剂盒; 盒（50人份/盒）; 3; 2; 抗人血红蛋白单克隆抗体、胶体金标记抗体、样本稀释液。. 人绒毛膜促性腺激素快速检测试纸; 盒（100人份/盒）; 2; 2; 抗HCG单克隆抗体、胶体金标记抗体、样本吸收垫。. 根据《中华人民共和国药品管理法》及《医疗机构药事管理规定》等法规，卫生院需做到以下几点： 1、人员资质：必须配备依法经过资格认定的药师或药学专业技术人员，严禁非药学技术人员直接从事药剂技术工作。药师负责处方审核、调配及用药指导；药士从事处方调配工作；中药饮片管理需配备中药学专业技术人员。 2、药品保存：药房（库）需独立设置，与办公区、生活区有效隔离，地面、墙壁光洁平整，无污染源。必须配备控温、防潮、避光、通风、防火、防虫、防鼠等设施。 3、保质管理：每日定时监测并记录温湿度，常温区（10-30℃）、阴凉区（≤20℃）、冷藏区（2-10℃）需符合规定，相对湿度控制在35%-75%。药库按季度、药房按月进行药品质量检查，重点养护易霉变、易潮解及近效期药品。 4、使用管理：药师必须对处方进行合法性、规范性及适宜性审核，包括用药与诊断相符性、剂量用法、配伍禁忌等，发现不合理用药应拒绝调配。严格执行“四查十对”（查处方、查药品、查配伍禁忌、查用药合理性），调配后需签名或盖章。向患者交付药品时，必须进行用药交代，说明用法、用量及注意事项。建立信息化系统，实现药品购进、储存、调配、使用全过程信息可追溯。 五、建设规模 项目建成后，床位85床，牙椅2张，门诊病人按200人/d计。 六、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目建成后，职工84人。院内设有食堂，灶头数为2个，每天就餐人数约40人。 ## 工作制度：卫生院全年运营365天，实行三班制，每天24小时营业。 七、给水及排水 项目用水主要为门诊用水、住院病床用水、检验科用水、食堂用水、煎药设备清洗用水、绿化用水。 医学影像科采用数码洗印设备，不产生显影液等洗印废水。 小手术室主要是简单的清创缝合，主要开展一、二级手术，重点开展一级手术。 检验科主要是进行常规的血常规、尿常规、大便常规检验，检验试剂多为成套试剂盒，试剂盒内配有分析和测定所需的全部试剂，使用时直接加入检验设备中，不需自制试剂，无制剂用水，使用完的试剂盒为医疗废物，暂存于医废间，委托云南正晓环保投资有限公司处置。检验化验中产生的废水主要为设备清洗产生的废水，不含有氰化合物和铬，经pH调节+次氯酸钠处理后进入化粪池、污水处理站。 项目牙科补牙主要采用树脂补牙材料或外购的牙套，不含汞合金，无含汞废水产生。口腔科不使用涉及含汞等重金属药剂，不产生含重金属废水。 项目不设传染科，不产生传染科废水。 1、给水 本项目给水来自市政供水管网，水源由自来水供给。项目用水定额及用水量依据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2026）进行核算。 （1）门诊用水 本项目建成后门诊急诊病人200人/d，按照《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2026），门诊（含行政及医护人员、附属设施等）综合用水量按20L/（人·次）计，则综合楼用水量为4m3/d，产污系数按0.85计，则综合楼废水量为3.4m3/d。经化粪池处理后排入污水处理站处理后，排入市政污水管网。 （2）住院病床用水 本项目建成后，共85张床位，负荷量按100%计算。按照《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2026），病房内带洗浴用水量按300L/（床.d）（含行政及医护人员附属设施等综合用水计），则项目病床用水量为25.5m3/d，产污系数按0.85计，则病床废水量为21.68m3/d。卫生院不设洗衣房，洗衣业务由玉溪顺心洗涤有限公司承担。经化粪池处理后排入污水处理站处理后，排入市政污水管网。 （3）煎药设备清洗用水 本项目建成后，设置中医科，项目煎药设备需进行清洗，根据建设单位原项目的运行经验数据，清洗水用量为0.2m3/d，产污系数按0.85计，则煎药设备清洗废水量为0.17m3/d。经化粪池处理后排入污水处理站处理后，排入市政污水管网。 （4）检验科用水 卫生院血液检查、化验等工作中不使用含铬化学品，直接购进成套的配有分析测定所需试剂的试剂盒，主要成分为生物酶、有机物和缓冲液等，不使用含铬、含氰化学品，无含铬、含氰废水产生。所用试剂多为成套试剂盒，试剂盒内配有分析和测定所需的全部试剂，使用时直接加入检验设备中，不需自制试剂，无制剂用水。本项目绝大多数耗材（试管、滴管、量杯等）均为一次性用品，用过直接作为医疗废物处置，无重复利用。检验室用水主要是对检验室用过的非一次性容器、托盘及诊疗仪器设备进行清洗消毒。根据建设单位原项目的运行经验数据，检测检验用水量约为2L/人•次，本项目每日需要化验人数（含就诊人员及体检人员）按50人计，则检验室用水量为0.1m3/d。检验科清洗废水经2个50L的收集桶（一备一用）收集后，酸碱中和反应（中和至pH7-8）+投放次氯酸钠，预处理后排入卫生院污水处理站处理。项目检验污水量按用水量的85%计，则检验污水产生量为0.085m3/d。 （5）食堂用水 根据《云南省地方标准》（DB53/T168-2026），食堂用水按30L/（人·d）计，则用水量为1.2m3/d，排污系数为0.85，则食堂废水为1m3/d。经隔油池和化粪池处理后排入污水处理站处理后，排入市政污水管网。 - （6）绿化用水 全院绿化面积3475.59m2，用水量按3L/m2.d计，则绿化用水量为10.43m3/d。 2、排水 李棋卫生院属于玉溪市第一污水处理厂截污范围内，项目废水经预处理达标后纳入市政管网收集，收集后通过污水主管进入玉溪市第一污水处理厂处理。 - 3、水平衡图 图2-1 卫生院水平衡图（雨天）（单位：m3/d） 图2-2 卫生院水平衡图（晴天）（单位：m3/d） 八、项目环保投资 本项目建设投资为2420.5万元，环保投资为13.2万元，占总投资比例0.55%，环保投资情况见表2-6。 表2-6 项目环保投资一览表 时段; 项目名称; 治理措施; 投资; 备注. 施工期污染防治措施; 洒水降尘、固废清运、隔声、减振措施; 2.5. 运营期; 废水污染防治措施; 一般医疗废水; 综合废水化粪池（1个，容积60m3）; /; 依托现有. 污水处理站（一座，处理规模为90m3/d）调试; 1; 依托现有，调试设备. 食堂废水; 隔油池（一座，2m3/d）; /; 依托现有. 检验科清洗废水; 2个50L的收集桶（1备1用）; 0.2. 大气污染防治措施; 污水处理站恶臭气体; 地埋式、加盖、投放除臭剂; 0.5. 煎药房异味; 对煎药房安装抽风装置，抽吸后的废气经管道引至室外排放; 1. 食堂油烟; 油烟净化装置处理后引至室外排放; 1. 柴油发电机废气; 经专用排烟管道排至室外后通过绿地吸收和大气稀释扩散处理（无组织排放）; 0.5. 固废处理; 生活垃圾收集桶; 垃圾桶若干; 0.5. 医疗废物暂存间; 医疗废物暂存间（1间，10m2）; 5. 噪声防治; 设备噪声; 污水处理系统水泵减振、风机安装消声器、建筑隔声、柴油发电机设置于独立的设备房; 1. 合计; 13.2. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | # 一、施工期工艺流程及产污节点 # 本项目属于迁建项目，施工内容主要是租赁建筑装修装饰、原有项目需搬迁设备设施拆除搬迁、设备设施安装、环保等配套设施安装。 # 施工期工艺流程及产污节点分析见下图。 图2-3施工期工艺流程及产污环节图 # 二、运营期工艺流程及产污节点分析 图2-4 项目运营期诊疗流程图 （1）诊疗流程：本项目为卫生院项目，根据病况分挂不同诊室诊号之后，至各诊室就诊，医生进行初步诊断后，根据病人实际情况开具处方、住院单或检查单，病人缴费后按单取药、住院或者接受各项检查，之后输液、打针或是进行康复治疗，治疗结束后病患出院离开。 （2）产污节点分析：本项目运营期间产生的废气主要为污水处理站、化粪池、垃圾收集桶/箱运行时产生的恶臭气体、备用柴油发电机废气、食堂油烟等；废水主要为门诊废水、住院病房废水、检验废水、煎药设备清洗废水等；噪声主要为设备噪声；固体废物主要为医疗废物、中药渣、化粪池和污水处理设施污泥、格栅渣、生活垃圾。 图2-5 本项目运营期产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目概况 李棋卫生院成立于1953年7月，位于玉溪市红塔区李棋街道陆篾屯，总占地面积约4367.22m2，建筑面积4024.04m2，总共两幢办公楼：综合业务楼和行政楼。其中综合业务楼总共4层，一层全科及放射科；二层为检验科、B超室、中医馆；三层为全科住院部；四层为妇幼保健组。行政楼一层为百信有限公司使用；二层为公卫科；三层为行政后勤科，包括院办公室、药械科、财务科、医务科，疫情办公室。李棋卫生院承担着周边常住人口的基本医疗和公共卫生服务工作。开设预防保健科、全科医疗科、内科、妇产科/妇科专业、儿科、口腔科、中医科、医学影像科、医学检验科等科室。设有30张床位。 2、原有项目环保手续办理情况 李棋卫生院始建于1953年7月，建设年代较早，2005年“综合楼”项目编制了建设项目环境影响登记表，并于2005年6月29日取得玉溪市红塔区环境保护局的同意。2008年5月14日“李棋镇卫生院综合楼”项目编制了建设项目环境影响登记表并备案。 本项目从红塔区李棋街道陆篾屯搬迁至红塔区珊瑚路208号，租用玉溪市残疾人康复中心建设项目场地，玉溪市残疾人康复中心建设项目于2019年4月2日取得玉溪市红塔区环境保护局下发的环境影响报告表批复（玉红环审[2019]13号），并于2025年9月完成了项目竣工环境保护验收。该项目建成后，由于资金关系，一直未运营，其建筑为空置。 3、原有项目主要医疗设备 根据建设单位提供的资料，原有项目主要医疗设备见表2~7： 表2-7 原有项目主要医疗设备一览表 序号; 使用部门; 使用设备; 规格型号; 数量（台/套）. 1; 放射室; 数字化医用X射线摄影系统DR; Flumine36B型; 1. 2; 一楼走道; 平板推车; 1. 3; 一楼中医康复科门诊; 人体骨架模型; 1. 4; 一楼煎药室; 密闭三联体煎药机+中药汤剂包装组合机; YJ13/3B-G; 1. 5; 心脑血管救治站; 多参数监护仪; Classic-120; 1. 6; 心脑血管救治站; 心脏除颤仪; DEFIGARD4000; 1. 7; 心脑血管救治站; 热成像测温系统; DM60; 1. 8; 心脑血管救治站; 病人推车（升降平车）; DQ/BTC-1-G; 1. 9; 心脑血管救治站; 电动洗胃机; DXW-A(半自动); 1. 10; 心脑血管救治站; 电动吸引器; YX930D; 1. 11; 心脑血管救治站; 气道管理箱; FSM-X-004; 1. 12; 心脑血管救治站; 急救车; J101-A; 1. 13; 心脑血管救治站; 六道自动分析心电图仪; ECG-1250P; 1. 14; 口腔科门诊; 根管长度测量仪; Woodpex Ⅲ; 1. 15; 口腔科门诊; 纸塑袋专用封口机; DH-1012T; 1. 16; 口腔科门诊; 牙科综合治疗椅; AJ10; 1. 17; 口腔科门诊; 牙科光固化机; G2; 1. 18; 口腔科门诊; 超声波清洗机; CLEAN-01(3L); 1. 19; 口腔科门诊; 超声洁牙机; D6-LED; 1. 20; 口腔科门诊; 医用清洗机; TX-QXJ01; 1. 21; 口腔科门诊; 牙科电动无油空压机; BLF-KY-02H; 1. 22; 口腔科门诊; 注油机; HP-320; 1. 23; 口腔科门诊; 技工打磨机; STRIN-90型; 1. 24; 二楼抢救室; 心电图机; RAGE-12; 1. 25; 二楼皮肤科治疗室; 多体位医用诊疗床; 5. 26; 二楼门诊手术室; 产床; 3004型; 1. 27; 化验室; 全自动血液细胞分析仪; BC-5180; 1. 28; 化验室; 全自动生化分析仪; BS-460; 1. 29; 化验室; 洗板机; iwo-960; 1. 30; 化验室; 立式压力蒸汽灭菌器; LS-50LD; 1. 31; 化验室; 尿液分析仪; URIT-500B; 1. 32; 化验室; 低速离心机; TD-400; 1. 33; 化验室; 电解质分析仪; AFT-400; 1. 34; 化验室; 全自动血细胞分析仪; Z3; 1. 35; 化验室; 生物安全柜; BSC-1100IIA2-X; 1. 36; 化验室; 电热恒温培养箱; HH-W21-600; 1. 37; 三楼心理咨询室; 身高体重测量仪; HW-700; 1. 38; 三楼五官科体检室; 多参数检测一体机; MMED6000DP-Y13; 1. 39; 三楼公卫体检室; 公共卫生多合一体检管理系统; 1. 40; 三楼公卫体检室; 三道心电图机; iE300; 1. 41; 三楼公卫体检室; 三道心电图机; iE300; 1. 42; 三楼妇幼组; 自助发放机; MAX-BG-NG4B-1360W; 1. 43; 三楼妇幼组; 便携式黑白超; dp-30; 1. 44; 三楼妇幼组; 儿童精密体检仪; fsg-100-rt; 1. 45; 三楼妇幼组; 婴幼儿精密体检仪; fsg-25-ye; 1. 46; 三楼妇幼组; 新生儿访视包; fsg-150-rt; 1. 47; 肺功能室; 便携式肺功能检测仪; Medikro oy; 1. 48; B超室; 全数字彩色多普勒超声诊断系统; S26s; 1. 49; B超室; 彩色多普勒超声波诊断仪; LOGIQ F6; 1. 50; 预防接种门诊急救室; 光纤喉镜; 1. 51; 预防接种门诊急救室; 电动吸引器; JX820D-1; 1. 52; 预防接种门诊急救室; 全塑急救车; 红色五抽; 1. 53; 预防接种门诊; 数字化门诊系统; 1. 54; 预防接种门诊; 心电监护仪; C30; 1. 55; 预防接种门诊; 签核机; CBM-160; 1. 56; 预防接种门诊; 签核机; CBM-160; 1. 57; 预防接种冷链室; 医用冰箱; YCD-EL260; 1. 58; 四楼手术室; 不锈钢器械台车; 1. 59; 六楼医生办公室; 动态心电血压记录仪; CB-2302-A; 1. 60; 六楼医生办公室; 动态血压测量系统; Model 250; 1. 61; 六楼医生办公室; 动态血压测量系统; Model 250; 1. 62; 六楼医生办公室; 动态血压监护仪; Oscar2; 1. 63; 六楼医生办公室; 动态心电血压记录仪; CB-2302-A; 1. 64; 六楼医生办公室; 十二导心电图机; ECG-1350P; 1. 65; 六楼医生办公室; 动态心电血压记录仪; CB-2302-A; 1. 66; 六楼抢救室; 心电图机; RAGE-12; 1. 67; 六楼抢救室; 急救车; J101-A; 1. 68; 六楼护士站; 多参数监护仪; Classic-120; 1. 69; 六楼护士站; 输液泵; SP-100; 1. 70; 六楼护士站; 智能注射泵级联式; KL-602; 1. 71; 七楼抢救室柜子里面; 除颤监护仪; TEC5621; 1. 72; 七楼抢救室; 心电图机; RAGE-12; 1. 73; 救护车上; 急救包; 1. 74; 救护车上; 12导心电图机; aECG-12PL; 1. 75; 救护车上; 外科急救包; 1. 76; 八楼针灸室; 多体位医用诊疗床; 1. 77; 八楼美容中医治疗室; 多体位医用诊疗床; 2. 78; 八楼美容中医科诊室; 多体位医用诊疗床; 1. 79; 八楼美容中医科诊室; 紫外线消毒车; 1. 80; 八楼康复治疗室; 多体位医用诊疗床; 1. 81; 八楼康复训练室; YX系列电动颈椎牵引椅; YX-II; 1. 82; 八楼康复训练室; 心电图机; RAGE-12; 1. 83; 八楼康复科治疗室; 电子针疗仪; SDZ-II; 1. 84; 八楼康复科治疗室; 电子针疗仪; SDZ-II; 1. 85; 八楼康复科治疗室; 电子针疗仪; SDZ-II; 1. 86; 八楼康复科治疗室; 电子针疗仪; SDZ-II; 1. 87; 八楼康复科治疗室; 特定电磁波治疗器; TDP-L-I-4A双 大头; 1. 88; 八楼康复科治疗室; 特定电磁波治疗器; TDP-L-I-4A双 大头; 1. 89; 八楼康复科治疗室; 特定电磁波治疗器; TDP-L-I-4A双 大头; 1. 90; 八楼康复科治疗室; 特定电磁波治疗器; TDP-L-I-4A双 大头; 1. 91; 八楼康复科治疗室; 电脑中频治疗仪; XYZP-ID; 1. 92; 八楼康复科治疗室; 特定电磁波治疗仪单头; 2. 93; 八楼康复科治疗室; 特定电磁波治疗仪双头; TDP-XY-18S; 2. 94; 八楼康复科治疗室; 特定电磁波治疗仪双头; TDP-XY-18S; 2. 95; 九楼会议室; 心肺复苏模拟人; 1. 96; 九楼办公室; 数字式多道心电图机; IMAC 12B; 1. 97; 九楼办公室; 数字式多道心电图机; IMAC 12B; 1. 98; 化验室; 电解质分析仪; AFT-400; 1. 99; 化验室; 全自动尿液分析仪; URIT-1600; 1. 100; 三楼公卫体检室; 三道心电图机; ECG-3010; 1. 101; 八楼; 自动全科诊断仪; 六合一; 1. 102; 八楼康复科治疗室; 倍益康中频电疗仪; ZP-100CIIA; 1. ## 4、原辅材料用量及来源 （1）主要原辅材料 根据建设单位提供的资料，原有项目运营期间消耗的原辅材料消耗情况见下表。 表2-8 原有项目主要医疗用品消耗情况 序号; 医疗用品; 年用量; 备注. 1; 中药饮片; 540kg/a. 2; 输液器; 26000套/a. 3; 医用棉签; 420包/a. 4; 纱布; 2400块/a. 5; 乙醇; 8.6kg/a. 6; 一次性微量采血管; 3筒/a. 7; 一次性真空采血管; 15600支/a. 8; 血糖试纸; 45盒/a. 9; 一次性注射器; 8900支/a. 10; 药品吸入器; 1800套/a. 11; 医用无菌敷贴; 36800片/a. 12; 氧气; 5t/a. 13; 次氯酸钠; 0.3t/a; 污水消毒使用. （2）主要医疗试剂 根据建设单位提供的资料，原有项目医疗试剂主要在检验科使用，本次环评仅列出主要医疗试剂，详见下表。 表2-9 原有项目主要医疗试剂一览表 试剂名称; 单位; 年用量; 最大储存量. 血细胞分析稀释液; 桶（20L/桶）; 31; 3. 血细胞分析溶血剂M-53LH; 瓶（500mL/瓶）; 31; 3. 血细胞分析溶血剂M-53LEO(II); 瓶（200mL/瓶）; 31; 3. 血细胞分析溶血剂M-53LEO(I); 瓶（1L/瓶）; 31; 3. 探头清洁液; 瓶（50mL/瓶）; 8; 3. 血细胞分析溶血剂; 瓶（500mL/瓶）; 1; 1. 生化分析仪用清洗液; 瓶（2L/瓶）; 40; 7. 总胆红素试剂盒; 盒（176mL/盒）; 9; 4. 直接胆红素试剂盒; 盒（176mL/盒）; 9; 4. 丙氨酸氨基转移酶试剂盒; 盒（176mL/盒）; 9; 4. 天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒; 盒（176mL/盒）; 9; 4. 碱性磷酸酶试剂盒; 盒（176mL/盒）; 9; 4. 谷氨酰胺转移酶试剂盒; 盒（106mL/盒）; 9; 4. 总蛋白试剂盒; 盒（196mL/盒）; 9; 4. 白蛋白试剂盒; 盒（160mL/盒）; 9; 4. 葡萄糖试剂盒; 盒（176mL/盒）; 10; 4. 尿酸试剂盒; 盒（176mL/盒）; 10; 4. 尿素试剂盒; 盒（176mL/盒）; 10; 4. 肌酐试剂盒; 盒（171mL/盒）; 10; 4. 甘油三酯试剂盒; 盒（160mL/盒）; 9; 4. 总胆固醇试剂盒; 盒（160mL/盒）; 9; 4. 高密度脂蛋白试剂盒; 盒（134mL/盒）; 9; 4. 低密度脂蛋白试剂盒; 盒（134mL/盒）; 9; 4. C-肽检测试剂; 盒（40人份/盒）; 6; 2. 甲功五项检测试剂; 盒（40人份/盒）; 4; 2. 多参数电解质分析仪用测定试剂; 桶（30mL/桶）; 5; 2. 75%医用酒精; 瓶（100mL/瓶）; 83; 40. 碘伏皮肤消毒液; 瓶（60mL/瓶）; 83; 40. 生理盐水; 瓶（100mL/瓶）; 5; 2. 新型冠状病毒抗原检测试剂; 盒（20人份/盒）; 29; 4. 甲型/乙型流感病毒检测试剂; 盒（20人份/盒）; 57; 4. 超敏C反应蛋白检测试剂; 盒（25人份/盒）; 65; 43. 糖化血红蛋白检测试剂; 盒（25人份/盒）; 13; 4. 降钙素原检测试剂; 盒（25人份/盒）; 27; 4. 肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白联合检测试剂盒; 盒（25人份/盒）; 18.26; 4. N端脑钠肽前体检测试剂; 盒（25人份/盒）; 8; 4. D-二聚体检测试剂; 盒（25人份/盒）; 4; 4. 肺炎支原体Ig-M抗体检测试剂; 85; 17. 肺炎衣原体Ig-M抗体检测试剂; 盒（20人份/盒）; 50; 17. 抗腺病毒抗体IgM检测试剂; 盒（20人份/盒）; 29; 17. 呼吸道合胞病毒IgM检测试剂; 盒（20人份/盒）; 29; 17. 柯萨奇B组病毒IgM检测试剂; 盒（20人份/盒）; 26; 17. 尿液分析试纸条; 盒（100人份/桶）; 15; 8. 大便隐血检测试剂盒; 盒（50人份/盒）; 2; 2. 人绒毛膜促性腺激素快速检测试纸; 盒（100人份/盒）; 2; 2. 5、原有项目建设规模 原有项目设置床位为30床，可接诊病人为166人/d。 6、原有项目劳动定员及工作制度 原有项目有职工62人。设置有食堂，为部分医护人员每天提供一餐，就餐人数约为25人/d。 7、原有项目运营期污染物产生及排放情况 原有项目运营期主要污染源有废气、废水、噪声和固体废物。因原有项目未进行自行监测，本次评价对原有项目污染物产排情况梳理采用现场调查结合源强核算的方式进行。 # （1）原有项目运营期大气污染物 原有项目运营期间产生废气主要为恶臭、食堂油烟、汽车尾气等。 1）恶臭 原有项目运营期恶臭主要产生于化粪池、垃圾桶、卫生间及污水处理站运行过程中。 原有项目化粪池设置为地埋式，密闭性较好，挥发到空气中的恶臭较少；垃圾桶内的垃圾能做到日产日清，通过及时清运可减轻对环境的不利影响。 恶臭主要产生于污水处理站，其运行过程中，由于伴随微生物、原生动物、菌胶团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，成分含H2S、NH3等物质，恶臭主要来源于格栅、生化处理单元等。恶臭气体的主要成分为H2S和NH3。污水处理站为地埋式，加盖密闭，在盖板上留有换气口，且定期投放除臭剂，异味产生量较小，呈无组织排放，经以上措施处理后对周边大气环境影响较小。 2）异味（臭气浓度） 原有项目设置中药房、煎药室，为就诊病人提供代煎药服务。煎药使用的设备为电自动煎药包装机，煎药和包装过程为全封闭过程。但煎煮过程中仍会有少量中药气味散发出来，该气味无有毒有害物质。对煎药房安装抽风装置，抽吸后的废气引至室外排放。 原有项目检验室设置1 套生物安全柜，生物安全柜自带高效空气过滤器，带菌操作均在生物安全柜内进行，化验室产生的废气经生物安全柜过滤处理后引至室外排放。 3）食堂油烟 食堂能源为电能，属清洁能源。食堂为内部食堂，仅为部分医护人员提供就餐服务，食堂在炊事过程中会产生少量的油烟，按平衡膳食推荐，以每人每天食用10g食用油进行估算，则耗油量约为0.25kg/d，即91.25kg/a。根据类比调查，不同的烹饪情况，油烟废气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经过估算，原有项目产生油烟量约为0.007kg/d，即2.58kg/a。由于卫生院食堂提供中餐，因此日高峰期取2h，则高峰期油烟中含油量为3.5g/h。 根据《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001）表1规模划分，原有项目食堂为小型饮食单位，每个灶头上方均已设置了排气罩，并设置了排油烟井，油烟经排气罩收集后统一引入排油烟井，最终引至室外已设置的一套风机风量为1000m3/h，净化效率65%的油烟净化器处理后引至室外排放，油烟排放浓度为1.23mg/m3（排放量为0.9kg/a），能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高排放允许浓度2.0mg/m3的要求。 4）备用柴油发电机废气 原有项目设有一台柴油发电机，仅在停电时使用，在备用发电机运行过程中会产生一定的燃油废气。因停电情况较少，使用频率较低，一年约使用2-3次，一次约2-3小时，故备用发电机产生的废气较少，备用柴油发电机产生的废气通过专用排烟管道排至室外无组织排放，对周围环境影响不大。 5）汽车尾气 原有项目汽车进出停车场将产生汽车尾气，汽车尾气主要在汽车怠速状态或启动时产生，主要污染物为CO及THC。汽车尾气主要产生于道路和停车场内，为低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，汽车尾气由于排入开放性的空间，易于自然扩散和迁移，呈分散、无规律的形式排放，浓度积累小，对区域大气环境影响很小，外排废气不会对外环境造成明显影响。 （2）原有项目运营期废水 原有项目产生废水主要为：门诊废水、住院部废水、检验废水、食堂废水及职工宿舍生活污水等。原有项目用水量约15m3/d，废水总产生量约12.75m3/d，4653.75t/a。 原有项目周边市政污水管网已贯通。根据玉溪市红塔区李棋卫生院2025年2月和5月的污水例行监测报告，原有项目仅进行了总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌监测，李棋卫生院原有项目废水污染物排放情况如下表所示。 表2-10 原有项目废水检测结果 项目; 单位; 预处理标准; 检测结果. 2月. 总余氯; mg/L; 2-8; 2.0. 粪大肠菌群; MPN/L; ≤5000; 未检出. 沙门氏菌; /; 不得检出; 未检出. 志贺氏菌; /; 不得检出; 未检出. 5月. 总余氯; mg/L; 2-8; 3.0. 粪大肠菌群; MPN/L; ≤5000; 未检出. 沙门氏菌; /; 不得检出; 未检出. 志贺氏菌; /; 不得检出; 未检出. 原有项目实行雨污分流制，雨水经院内雨水沟排入院外市政管网。医疗废水（其中化验室产生的特殊性废水经单独收集并进行处理后）与生活污水（其中食堂废水经隔油池预处理）经化粪池处理后进入卫生院内的污水处理站。根据例行监测报告可知，总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准。污水经处理后外排进入市政污水管网，最终进入玉溪市第一污水处理厂处理。 （3）原有项目运营期噪声 原有项目卫生院运营期噪声主要来自于水泵、人群等，其噪声源强及治理措施详见下表。 表2-11 原有项目主要设备噪声源强及治理措施表 位置; 噪声源; 数量; 噪声级dB(A); 性质; 治理措施; 降噪后噪声 dB(A). 污水处理系统; 水泵; 1; 85; 连续; 基础减震，置于封闭环境内; 70. 风机; 1; 85; 70. 卫生院; 人群; /; 70; 连续; 绿化、距离衰减; 55. （4）现有项目运营期固体废物 原有项目产生的固体废物主要为医疗废物、废输液瓶、化粪池和污水处理设施污泥、格栅渣、生活垃圾、食堂隔油池废油脂。 1）医疗废物 原有项目医疗垃圾（感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物）产生量大约8t/a。医疗废物按《医疗废物管理条例》和危险废物贮存、转移等相关污染控制标准和技术规范进行处置，原有项目医疗废物全部交由云南正晓环保投资有限公司处理。 2）废输液瓶 原有项目非传染病患者使用或未用于传染病患者等输液瓶（袋）、盛装消毒剂空容器等固废产生量约为0.7t/a，收集后委托云南蓝嘉环保科技有限公司处置。 3）化粪池和污水处理设施污泥 原有项目污水处理站在运行过程中会产生污泥，废水中含有病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性，按《国家危险废物名录（2025年版）》将其列为危险废物，危险废物类别为HW49其他废物，废物代码为772-006-49（采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液））。 卫生院原有项目污水处理站和化粪池污泥产生量为2.5kg/d，0.91t/a。污泥定期清掏并用生石灰消毒后交由有相关危废资质单位处置。 4）格栅渣 污水处理设施会产生格栅渣，产生量约为0.5kg/d、0.18t/a，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，格栅渣属于HW49 其他废物环境治理中的“772-006-49 采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）”，定期清理后交由有相关危废资质单位处置。 5）生活垃圾 生活垃圾主要由住院病人及陪护人员、门诊病人、卫生院职工产生。产生量约80kg/d，29.2t/a。生活垃圾统一垃圾桶收集后，委托当地环卫部门清运处置。 6）中药渣 原有项目为病人提供中药煎煮服务，中药渣产生量约为0.5t/a。中药渣不属于危险废物，收集后与生活垃圾一起交由环卫部门定时清运处置。 7）隔油池废油脂 废油脂产生量按用油量的10%计算，则产生量为9.125kg/a，收集后交由有资质的单位处理。 8、原有项目存在的主要环境问题 本项目属于搬迁项目，本项目建成后，原有项目将医疗废物暂存间所有医疗垃圾全部委托有资质单位清运处置，并对医疗废物暂存间进行清扫、消毒；化粪池和污水处理站投入生石灰消毒后，全部清掏，然后委托有资质单位处置。场地无偿供李棋派出所使用，无遗留环境污染问题。 - 9、租用场地存在的主要环境问题 - 玉溪市残疾人康复中心建设项目建成后，由于资金关系，该项目未运营，其建筑为空置，租用场地无遗留环境污染问题。项目迁入前，需对场地内已有的建筑和设备进行装修和调试。 10、以新带老措施 本项目建成后，原有项目将整体搬迁至新院区，原有医疗废物暂存间所有医疗垃圾全部委托有资质单位清运处置，并进行清扫、消毒；化粪池和污水处理站投入生石灰消毒后，全部清掏，然后委托有资质单位处置。原有污染物将不产生。 11、三本账 表2-11 三本账 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 搬迁前排放量; 本项目排放量; “以新带老”消减量; 搬迁后全院排放量; 增减量. 废水; 生活、医疗; ——; 4653.75m3/a; 9612.3m3/a; 4653.75m3/a; 9612.3m3/a; +4958.55m3/a. COD; 0.28t/a; 0.58t/a; 0.28t/a; 0.58t/a; +0.3t/a. 氨氮; 0.06t/a; 0.12t/a; 0.06t/a; 0.12t/a; +0.06t/a. 总磷; 0.03t/a; 0.06t/a; 0.03t/a; 0.06t/a; +0.03t/a. 大气污染物; 发电机; CO、SO2等; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量. 食堂; 食堂油烟; 0.9kg/a; 1.45kg/a; 0.9kg/a; 1.45kg/a; +0.55kg/a. 中药房、污水处理站; 恶臭气体、臭气浓度（异味）; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量. 停车场; 汽车尾气; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量. 固体废物产生量; 生活; 生活垃圾; 29.2t/a; 60.93t/a; 29.2t/a; 60.93t/a; +31.73t/a. 污水处理; 污泥; 0.91t/a; 1.69t/a; 0.91t/a; 1.69t/a; +0.78t/a. 格栅渣; 0.18t/a; 0.36t/a; 0.18t/a; 0.36t/a; +0.18t/a. 医疗; 废输液; 0.7t/a; 1.5t/a; 0.7; 1.5t/a; +0.8t/a. 医疗; 医疗废物; 8t/a; 21.63t/a; 8t/a; 21.63t/a; + 13.63t/a. 医疗; 中药渣; 0.5t/a; 1t/a; 0.5t/a; 1t/a; + 0.5t/a. 食堂; 隔油池油脂; 9.125kg/a; 14.6kg/a; 9.125kg/a; 14.6kg/a; +5.475kg/a. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量标准 本项目所在地属于二类环境功能区，TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）（2026年3月1日实施）中的二级标准（过渡阶段）。详见表3-1。 表3-1环境空气质量标准 污染物项目; 取值时间; 浓度限值， μg/m3; 标准来源. TSP; 年平均; 200; 《环境空气质量标准》（GB3098-2026）中的二级标准（过渡阶段）. 24小时平均; 300. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 60. 24小时平均; 120. PM2.5; 年平均; 30. 24小时平均; 60. （2）环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，环境空气质量现状采用地方环保部门发布的环境质量报告中的结论。 根据《2024 年玉溪市生态环境状况公报》，2024年，玉溪中心城区环境空气质量优良天数比率为99.5%，其余县（市、区）空气质量优良天数比率均达99%以上。全市4个酸雨监测点监测显示，未出现酸雨。对照《环境空气质量标准》（GB3098-2026）也达标。 因此，项目所在区域环境空气质量达标，为达标区。 2、地表水环境质量现状 （1）地表水环境质量标准 本项目最近地表水体为项目西侧190m处的新河及南侧1680m处的玉溪大河。根据《云南省水功能区划》（云南省水利厅2014年修订版），玉溪市规划区内河段属于“曲江红塔景观、农业用水区”功能区，起始断面自东风水库坝址至红塔区汇溪闸断面终止，水环境功能为景观用水、农灌用水，2030年水质考核目标为Ⅲ类。标准限值如下所示。 表3-2地表水环境质量标准单位：mg/L，pH为无量纲 序号; 项目; Ⅲ类标准值. 1; pH; 6～9. 2; 高锰酸盐指数; ≤6. 3; COD; ≤20. 4; BOD5; ≤4. 5; 总磷（以P计）; ≤0.2（湖、库0.05）. 6; 总氮（湖、库，以N计）; ≤1.0. 7; 铜; ≤1.0. 8; 锌; ≤1.0. 9; 铅; ≤0.05. 10; 砷; ≤0.05. 11; 镉; ≤0.005. 12; 汞; ≤0.0001. 13; 六价铬; ≤0.05. 14; 石油类; ≤0.05. 15; 硫化物; ≤0.2. 16; 溶解氧; ≥5. 17; 挥发酚; ≤0.005. 18; 氨氮; ≤1.0. 19; 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 20; 粪大肠菌群（个／L）; ≤10000. 21; 氰化物; ≤0.2. 22; 硒; ≤0.01. 23; 氟化物; ≤1.0. （2）地表水质量现状 玉溪大河红塔区段有一例行监测断面，位于矣读可（省控断面），根据玉溪市生态环境局2025年6月5日发布的《2024年玉溪市环境状况公报》，玉溪大河矣读可断面水质类别为Ⅳ类，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，水质不能达标原因主要为玉溪大河沿途接纳周边村庄生活面源及农田面源所致，目前红塔区综合采取控源截污、内源治理、生态修复等措施，持续对玉溪大河展开全方位系统治理。 3、声环境质量现状 （1）声环境质量标准 根据玉溪市红塔区声环境功能区划（2019-2029），本项目所在区域属于二类区。项目西面为珊瑚路，卫生院西侧临路35m范围区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其它区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，执行标准限值见表3-3。 表3-3 声环境质量标准单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 4a类; ≤70; ≤55. （2）声环境质量现状 # 本项目属于卫生院建设项目，项目选址位于玉溪市红塔区珊瑚路208号。根据现场勘查可知，项目周边50m范围内主要为学校及居民点，项目所在区域周围没有高强度噪声污染型企业分布。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关内容，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。建设单位委托玉溪华恒环境科技有限公司于2026年1月23日-24日对项目选址50m范围内的敏感点进行了现状监测。 ①监测点位 本次环评共设噪声监测点3个，监测点位置见下表。 表3-4 噪声监测点位表 序号; 点位; 距离（m）. N1; 李棋中学; 30. N2; 安琪园; 3. N3; 安琪园临街一侧; 3. 图3-1 监测点位图 ②监测时间、频次 2026年1月23日-24日，共监测2天，监测昼、夜间噪声。 ③评价结果 表3-5 敏感点声环境现状监测结果单位：（dB）A 检测点位; 检测日期; 时段; 噪声值Leq; 标准值; 达标情况. 李棋中学; 2026/1/23; 昼间; 46.9; 60; 达标. 夜间; 37.5; 50; 达标. 安琪园; 昼间; 45.8; 60; 达标. 夜间; 37.4; 50; 达标. 安琪园临街一侧; 昼间; 57.3; 70; 达标. 夜间; 47.7; 55; 达标. 李棋中学; 2026/1/24; 昼间; 47.6; 60; 达标. 夜间; 37.8; 50; 达标. 安琪园; 昼间; 44.8; 60; 达标. 夜间; 38.9; 50; 达标. 安琪园临街一侧; 昼间; 60.7; 70; 达标. 夜间; 44.6; 55; 达标. 根据上表，项目南侧3m处的安琪园昼间和夜间声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，安琪园临街一侧昼间和夜间声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。东侧30m处的李棋中学昼间和夜间声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境质量现状 项目所在区域生物多样性程度较低，受人类活动一定的影响。经现场调查，项目占地范围内无珍稀野生动、植物，无文物古迹等需特殊保护的目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目环境影响报告表环境保护目标设置范围如下： 1、大气环境：项目厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为安琪园、李棋中学、家园熙悦、大庙坡村、邓山咀、褚井、盛世铭居、二小区、小瞿井、张石井、玉溪市工人文化宫。 2、声环境：项目厂界外50米范围内声环境保护目标为安琪园、李棋中学。 3、地表水环境：项目所在地附近主要地表水体为西面190m的新河和南面1680m的玉溪大河。 4、地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目无地下水保护目标。 5、生态环境：项目场地及周边300m范围内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种，无生态环境保护目标。 表3-6 项目主要环境保护目标情况 保护内容; 名称; 坐标; 相对项目方位; 相对厂址距离（m）; 人口（人）; 保护级别. 东经（°）; 北纬（°）. 大气环境; 安琪园; 102.559433; 24.387743; 西南; 3; 200; 《环境空气质量标准》GB3095-2026二级标准. 李棋中学; 102.561160; 24.388261; 东; 30; 1500. 家园熙悦; 102.558564; 24.389101; 西; 80; 在建. 邓山咀; 102.559315; 24.385427; 南; 150; 800. 大庙坡村; 102.561729; 24.390264; 东北; 200; 600. 褚井; 102.563392; 24.387469; 东; 280; 300. 盛世铭居; 102.555935; 24.388056; 西; 320; 400. 二小区; 102.561986; 24.384411; 东南; 180; 1000. 小瞿井; 102.563660; 24.385466; 东南; 420; 800. 张石井; 102.561772; 24.390078; 东北; 150; 400. 玉溪市工人文化宫; 102.559690; 24.390625; 北; 140; 50. 声环境; 安琪园; 102.559433; 24.387743; 西南; 3; 100; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，临街一侧4a类标准. 李棋中学; 102.561160; 24.388261; 东; 30; 1500; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水环境; 新河; /; /; 西; /; 190m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 玉溪大河; /; /; 南; /; 1680m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 （1）施工期 施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值标准。 表3-7 大气污染物排放限值单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期 ①异味：化粪池及垃圾收集桶/箱运行时产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）中的二级标准，即臭气浓度无量纲≤20（无量纲）。 ②污水处理站周边空气：污水处理站周边空气中无组织恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3要求，标准值详见下表。 表3-8 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 污染物; 三级标准. 1; 氨; 1.0mg/m3. 2; 硫化氢; 0.03mg/m3. 3; 臭气浓度; 10（无量纲）. 4; 甲烷; 1%（处理站内最高体积百分数%）. 5; 氯气; 0.1mg/m3. ③备用发电机废气：根据原国家环保局2007年4月28日发布的《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），项目备用柴油发电机烟气由管道引至室外无组织排放，污染物排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2大气污染排放限值标准，具体指标详见下表。 表3-9 备用柴油发电机废气排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 二氧化硫; 0.4. 氮氧化物; 0.12. 非甲烷总烃; 4.0. ④餐饮油烟废气：食堂灶头数为2个，参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准； 表3-10 餐饮油烟污染物排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率（％）; 60; 75; 85. 2、废水排放标准 本项目采用雨污分流制排水系统。项目运营期检验科清洗废水经酸碱中和+消毒预处理后排入污水处理站，其他废（污）水经化粪池预处理后排入院内的污水处理站，污水处理站废水处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准限值要求后，通过市政污水管，最终进入污水处理厂处理。总排放口执行标准为《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准。标准值如下： 表3-11 《医疗机构水污染物排放标准 》表2标准值及污水排入城镇下水道水质标准一览表 单位mg/L pH值无量纲 序号; 项目; GB18466-2005 预处理标准; GB/T31962-2015B 等级; 本项目执行标准. 1; 粪大肠菌群数/（MPN/L）; 5000; /; 5000. 2; pH; 6~9; 6.5-9.5; 6.5-9. 3; COD（mg/L）; 250; 500; 250. 4; BOD5（mg/L）; 100; 350; 100. 5; SS（mg/L）; 60; 400; 60. 6; 氨氮（mg/L）; -; 45; 45. 7; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 10; 20; 10. 8; 总氰化物（mg/L）; 0.5; 0.5; 0.5. 9; 总汞（mg/L）; 0.05; 0.02; 0.02. 10; 总镉（mg/L）; 0.1; 0.1; 0.1. 11; 总铬（mg/L）; 1.5; 1.5; 1.5. 12; 六价铬（mg/L）; 0.5; 0.5; 0.5. 13; 总砷（mg/L）; 0.5; 0.5; 0.5. 14; 总铅（mg/L）; 1.0; 1.0; 1.0. 15; 总银（mg/L）; 0.5; 0.5; 0.5. 16; 总余氯（mg/L）; /; 2-8; 2-8. 17; 挥发酚; 1; 1.0; 1.0. 18; 石油类; 20; 20; 20. 19; 动植物油; 20; 100; 20. 20; 肠道致病菌; -; -; -. 21; 肠道病毒; -; -; -. 22; 总磷（以P计）; -; 8; 8. 3、噪声排放标准 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中规定的排放限值。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放限值 施工阶段; 昼间; 夜间. 排放限值dB(A); 70; 55. 运营期：项目西面为珊瑚路，卫生院西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东、南、北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-13 噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别 时段; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 4类; ≤70; ≤55. 4、固体废物控制标准 （1）医疗废物：医疗废物暂存间严格执行《医疗废物管理条例》规定，危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关建设标准要求。 （2）栅渣、化粪池和污水处理设施污泥属于危险废物，应按危险废物处理和处置，达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表4要求。 表3-14 医疗机构污泥排放标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数 （MPN／g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（％）. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; —; —; —; ＞95. |
| 总量 控制 指标 | 根据国家规定的污染物排放总量控制原则，本项目总量控制指标为： （1）废气 本项目运行期产生的废气主要为污水处理站、医疗废物暂存间产生的恶臭及备用发电机产生的废气，呈无组织排放，不设总量控制指标。 （2）废水 本项目废水总排放量为0.96万m3/a，其中主要污染物COD排放量为0.58t/a，NH3-N排放量为0.12t/a，总磷排放量为0.06t/a。产生的废水经医院污水处理系统处理达标后，排入市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂，总量指标由玉溪市污水处理厂进行控制。 （3）固体废弃物 本项目固体废弃物处置率达100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境保护措施 施工过程中废气主要为无组织粉尘，为了减轻扬尘对周围环境影响，施工期间应做到如下措施： （1）施工场地每天定时洒水，有效防止扬尘产生，在非雨天风大时，应加大洒水量及洒水频次。 （2）在施工期间，根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。 （3）尽量避免在大风天气下进行施工作业。 （4）材料、临时土方堆场进行遮盖并设置防护措施，加强临时土方的洒水降尘工作，防止大量扬尘产生。 （5）加强施工现场运输车辆管理。在项目范围内运输的车辆必须车身整洁，卸载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路。 （6）施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 经采取上述措施后，本项目施工期产生的废气对周边大气环境影响较小。 2、施工期废水环境保护措施 施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水经过沉淀处理后，上清液回用作为道路洒水降尘。 施工人员产生的生活污水依托现有化粪池处理后排入市政管网。 污水处理设备调试产生的废水经消毒后排入市政管网。 3、施工期噪声环境保护措施 工程施工过程中噪声影响主要来源于施工机械运行和运输车辆产生的噪声。为了减少施工期间噪声对周围环境的影响，采取以下措施： （1）选用低噪声设备，施工设备定期进行维护保养，避免因设备故障产生高噪声的现象，同时对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； （2）合理布局施工设备，在不影响施工的情况下将噪声设备尽量不集中安排； （3）合理布置施工作业面和安排施工时间，禁止昼间12:00～14:00及夜间22:00～次日6:00进行施工； （4）应强化行车管理制度，运输车辆限速行驶，保证场内运输畅通，减少噪声对周围保护目标的影响。 4、施工期固体废物环境保护措施 （1）建筑垃圾由建设单位要求施工单位规范运输，不能随路洒落，不能随意倾倒堆放建筑垃圾，及时清理和搬运至住建部门规定的指定地点，且严禁排入附近内河水体。施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料及建筑垃圾。 （2）包装废弃物应统一收集后出售废品回收站处理。 （3）生活垃圾禁止随意堆弃，统一收集后，自行清运至生活垃圾集中处置点处置。 （4）原有项目将医疗废物暂存间所有医疗垃圾全部委托有资质单位清运处置，并对医疗废物暂存间进行清扫、消毒；化粪池和污水处理站投入生石灰消毒后，全部清掏，然后委托有资质单位处置。 综上所述，项目施工期产生的各类污染物均采取了相应的处理措施，且项目施工期较短，施工期的影响随着施工期的结束而消除，对周边环境影响不大。 综上所述，施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围环境影响较小，且这些影响随着施工期结束，施工噪声、扬尘等问题也会消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响和保护措施 （1）废气产排计算过程简述 项目运营期间产生的大气污染源主要为污水处理站恶臭、医疗垃圾及生活垃圾收集点异味、备用发电机燃油产生的废气、煎药房异味、化验室废气、食堂油烟、汽车尾气。 1）恶臭 项目运营期恶臭主要产生于化粪池、垃圾收集桶/箱、医疗废物暂存间及污水处理站运行过程中。 项目化粪池设置为地埋式，密闭性较好，挥发到空气中的恶臭较少；项目区垃圾桶/房内的垃圾能做到日产日清，通过及时清运可减轻对环境的不利影响。项目内化粪池、垃圾收集桶/箱产生的恶臭均可以得到很好的控制，对周围环境影响不大。 医疗废物暂存间主要用于临时存储项目内产生的医疗固废，医疗固废上残留的药品、血液、体液、排泄物污染以及病理切片后丢弃的人体组织等在临时贮存过程中会有异味产生。生活垃圾收集设施也会产生少量的硫化氢、氨气等异味气体，异味呈无组织排放。生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，如果管理处置不当，生活垃圾在堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体。采取定期对医疗废物暂存间消毒，医疗废物原则上日产日清，暂存时间最长不超过两天。垃圾暂存点使用带盖的垃圾桶暂存，生活垃圾做到日产日清，并定期对生活垃圾收集点进行消毒和保洁、喷洒除臭剂，抑制微生物繁殖，有效控制异味的产生量，并将垃圾收集点设置于空旷区域。 污水处理站污水处理过程中，污水处理设施内的微生物分解蛋白质、氨基酸类物质时会产生恶臭气体，污染物为氨、硫化氢、臭气和甲烷，主要污染物为氨、硫化氢。污水处理站为地埋式，加盖密闭，定期投放除臭剂，在盖板上留有换气口，异味产生量较小，呈无组织排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105-2020）中附录A 表A.1 医疗机构排污废气治理可行技术参照表，污水处理站无组织排放废气投放除臭剂属于污染防治可行技术。经采取上述治理措施，地埋式污水处理站周边恶臭对周围环境影响较小。 根据美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理 1.00g 的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目排入污水处理站的BOD5的去除量约0.93t/a，由此计算出本项目污水处理过程中产生的NH3为0.0029t/a，H2S为0.0001t/a。本项目在污水处理站定期（应至少每周一次）投放除臭剂。经采取上述治理措施，地埋式污水处理站周边恶臭可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度要求。 2）异味（臭气浓度） 项目拟设置中药房、煎药室，为就诊病人提供代煎药服务。煎药使用的设备为电自动煎药包装机，煎药和包装过程为全封闭过程。但煎煮过程中仍会有少量中药气味散发出来，该气味无有毒有害物质。对煎药房安装抽风装置，抽吸后的废气引至室外排放。 3）化验室废气 项目检验室设置1 套生物安全柜，生物安全柜自带高效空气过滤器，带菌操作均在生物安全柜内进行，化验室产生的废气经生物安全柜过滤处理后引至室外排放。 4）备用柴油发电机废气 本项目建成后，备用发电机仅在项目区停电时使用，在备用发电机运行过程中会产生一定的燃油废气，备用发电机产生的污染物主要为总烃氢化合物（THC）、CO等，产生量不定。停电情况较少，使用频率较低，一年约使用2-3次，一次约2-3小时，故备用发电机产生的废气较少，备用发电机房设有专用排烟管道，备用柴油发电机产生的废气通过专用排烟管道排至一楼室外无组织排放后通过绿地吸收和大气稀释扩散处理，对周围环境影响不大。 - 5）食堂油烟 本项目设置有食堂，为部分医护人员和住院人员提供餐食。本项目建成后，食堂预计每日用餐人数约为40人（部分医务人员和部分病人）。食堂以清洁能源液化石油气和电能为燃料，燃料燃烧排放的大气污染物极少。以每人每天食用10g食用油进行估算，每天用油0.4kg。油品挥发率为用油量的2.83%，经估算，油烟日产生量约为11.32g/d，每天烹饪高峰期折合2小时，油烟产生量5.66g/h，4.13kg/a，最终由一套风机风量为3000m3/h，净化效率65%的油烟净化器处理后引至室外排放，油烟排放浓度为0.66mg/m3（排放量为1.45kg/a），排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中对应的油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，对周围环境影响较小。 6）汽车尾气 本项目汽车进出停车场将产生汽车尾气，汽车尾气主要在汽车怠速状态或启动时产生，主要污染物为CO及THC。汽车尾气主要产生于道路和停车场内，为低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，汽车尾气由于排入开放性的空间，易于自然扩散和迁移，呈分散、无规律的形式排放，浓度积累小，对区域大气环境影响很小，外排废气不会对外环境造成明显影响。 （2）废气产排情况 根据项目运营期产污环节分析，项目运营期间废气主要为污水处理站恶臭、煎药异味、化验室废气、医疗废物暂存间异味、生活垃圾异味、备用柴油发电机废气、食堂油烟等。其产排情况详见下表。 表4-1 本项目废气产排情况一览表 污染物种类; 污染物产生量t/a; 排放形式; 治理设施; 处理效率; 污染物排放量t/a. 污水处理站; NH3、H2S、 臭气浓度; NH3：0.0029t/a H2S：0.0001t/a; 无组织; 地埋式，加盖密闭，投放除臭剂等; --; NH3：0.0029t/a H2S：0.0001t/a. 中药煎药房; 异味（臭气浓度）; 少量; 无组织; 经对煎药房安装抽风装置，抽吸后的废气引至室外排放。; --; 少量. 化验室; 检验废气; 少量; 无组织; 经生物安全柜过滤处理后引至室外排放。; --; 少量. 医疗垃圾及生活垃圾收集点; NH3、H2S、 臭气浓度; 少量; 无组织; 定期消毒，日产日清，使用带盖垃圾桶; --; 少量. 备用柴油发电机; THC、CO; 少量; 无组织; 经专用排烟管道排至一楼室外后通过绿地吸收和大气稀释扩散处理; --; 少量. 食堂; 食堂油烟; 4.13kg/a; 无组织; 经油烟净化装置处理后引至室外排放; 65%; 1.45kg/a. 停车场; 汽车尾气; 少量; 无组织; 自然通风、大气扩散; --; 少量. （3）大气环境影响分析 1）恶臭 通过采取定期对医疗废物暂存间消毒，医疗废物原则上日产日清，暂存时间最长不超过两天。垃圾暂存点使用带盖的垃圾桶暂存，生活垃圾做到日产日清，并定期对生活垃圾收集点进行消毒和保洁、喷洒除臭剂，抑制微生物繁殖，有效控制异味的产生量，并将垃圾收集点设置于空旷区域。通过以上措施，医疗垃圾收集及生活垃圾收集点异味对周围环境影响较小。 本项目设有一座污水处理站，设计为地埋式，加盖密闭，只在盖板上留有换气口，异味产生量较小，呈无组织排放。在污水处理站周边设有绿化带，并定期（应至少每周一次）投放除臭剂。玉溪市红塔区常年主导风向为西南风，保护目标安琪园和李棋中学位于本项目的上风向和侧风向，污水处理站的建设对周围保护目标的影响较小。 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105-2020）中附录A表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，污水处理站无组织废气投放除臭剂属于污染防治可行技术。 经采取上述治理措施，地埋式污水处理站周边恶臭对周围环境影响较小。 2）异味（臭气浓度） 本项目设置中药房、煎药室，为就诊病人提供代煎药服务。煎药使用的设备为电自动煎药包装机，煎药和包装过程为全封闭过程。但煎煮过程中仍会有少量中药气味散发出来，该气味无有毒有害物质。对煎药房安装抽风装置，抽吸后的废气引至室外排放。本项目煎药室距保护目标较远，且有建筑物阻隔。煎药异味对周围环境影响较小。 3）化验室废气 化验室产生的废气经生物安全柜过滤处理后引至室外排放。本项目化验室距保护目标较远，且有建筑物阻隔。检验废气对周围环境影响较小。 4）备用柴油发电机废气影响分析 本项目设置一台备用柴油发电机，备用柴油发电机废气产生量较少，备用发电机房设置于发电机房内，产生的废气经专用排烟管道排至一楼绿化带一侧后通过绿地吸收和大气稀释扩散处理。由于备用柴油发电机仅作为第二供电电源使用，使用次数较小且污染物量也较少，故对周围环境的影响时间短，影响范围很小，项目营运期备用柴油发电机排放的废气经项目内绿化区植物吸附和吸收后对周围环境影响较小。 备用发电机排放口设置的环境合理性： 项目备用发电机排放口设置于院区东面，卫生院东面为李棋中学足球场，地势较为开阔，安琪园小区位于排放口的上风向，排放口周围设有绿化带，且备用发电机使用次数较少，综上来说，备用发电机排放口设置合理可行。 5）食堂油烟影响分析 项目食堂油烟采取安装油烟净化设施的方式减少油烟废气。经处理后食堂油烟对周围环境的影响较小。 6）汽车尾气影响分析 汽车尾气具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，汽车尾气由于排入开放性的空间，易于自然扩散和迁移，呈分散、无规律的形式排放，浓度积累小，对区域大气环境影响很小，外排废气不会对外环境造成明显影响。 （4）非正常情况 针对非正常情况，为保证净化措施的正常实施。要求建设单位：定期对环保设施进行检查，确保其正常工作；设置专人负责，检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止该工序，待净化措施恢复正常工作并具有稳定废气去除效果后再运营，杜绝非正常事故发生。加强运行管理，设立专门人员负责院区内环保设施管理、监测等工作。 （4）大气环境影响评价结论 项目污水处理站产生的H2S和NH3等恶臭气体在采取加盖密闭并定期（至少每周一次）投放除臭剂的措施下，对周围环境影响较小；煎药房安装抽风装置，抽吸后的废气引至室外排放，对周围环境影响较小；化验室产生的废气经生物安全柜过滤处理后引至室外排放；医疗垃圾及生活垃圾收集点采取定期消毒，日产日清，使用带盖垃圾桶等措施后，对周围环境影响较小；备用柴油发电机废气经大气稀释扩散后，对外环境影响较小；食堂油烟经油烟净化装置处理后引至室外排放后对周围环境影响较小；汽车尾气经自然通风，大气扩散后对周围环境影响较小。项目运营期主要大气污染物均能达标排放，不会造成区域环境空气质量超标，对周围环境影响较小。因此，项目废气对大气环境的影响是可以接受的。 （5）自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105-2020）中废气监测点位、监测指标和监测频次，本项目运营期废气监测要求如下表。 表4-2 项目运营期废气自行监测要求 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、 甲烷; 1 次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度. 二、地表水环境影响和保护措施 （1）废水产排情况 医学影像科采用数码洗印设备，不产生显影液等洗印废水。 小手术室主要是简单的清创缝合，主要开展一、二级手术，重点开展一级手术。 检验科主要是进行常规的血常规、尿常规、大便常规检验，检验试剂多为成套试剂盒，试剂盒内配有分析和测定所需的全部试剂，使用时直接加入检验设备中，不需自制试剂，无制剂用水，使用完的试剂盒为医疗废物，暂存于医废间，委托云南正晓环保投资有限公司处置。检验化验中产生的废水主要为设备清洗产生的废水，不含有氰化合物和铬，经pH调节+次氯酸钠处理后进入化粪池、污水处理站。 项目牙科补牙主要采用树脂补牙材料或外购的牙套，不含汞合金，无含汞废水产生。 项目不设传染科，不产生传染科废水。 1）门诊用水 本项目建成后门诊急诊病人200人/d，按照《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2026），门诊（含行政及医护人员、附属设施等）综合用水量按20L/（人·次）计，则综合楼用水量为4m3/d，产污系数按0.85计，则综合楼废水量为3.4m3/d。 2）住院病床用水 本项目建成后，共85张床位，负荷量按100%计算。按照《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2026），病房内带洗浴用水量按300L/（床.d）（含行政及医护人员附属设施等综合用水计），则项目病床用水量为25.5m3/d，产污系数按0.85计，则病床废水量为21.68m3/d。卫生院不设洗衣房，洗衣业务由玉溪顺心洗涤有限公司承担（该公司负责清洗前的预消毒工作）。 3）煎药设备清洗用水 本项目建成后，设置中医科，项目煎药设备需进行清洗，清洗水用量为0.2m3/d，产污系数按0.85计，则煎药设备清洗废水量为0.17m3/d。 4）检验科用水 本项目建成以后，口腔科不使用涉及含汞等重金属药剂，不产生含重金属废水。卫生院所用试剂多为成套试剂盒，试剂盒内配有分析和测定所需的全部试剂，使用时直接加入检验设备中，不需自制试剂，无制剂用水，无检测废液产生。本项目绝大多数耗材（试管、滴管、量杯等）均为一次性用品，用过直接作为医疗废物处置，无重复利用。检验室用水主要是对检验室用过的非一次性容器、托盘及诊疗仪器设备进行清洗消毒。类比同规模卫生院运行情况，检测检验用水量约为2L/人•次，本项目每日需要化验人数（含就诊人员及体检人员）按50人计，则检验室用水量为0.1m3/d。检验科清洗废水经2个50L的收集桶（一备一用）收集后，酸碱中和反应（中和至pH7-8）+投放次氯酸钠消毒处理后排入卫生院污水处理站处理。项目检验污水量按用水量的85%计，则检验污水产生量为0.085m3/d。 5）食堂用水 根据《云南省地方标准》（DB53/T168-2026），食堂用水按30L/（人·d）计，则用水量为1.2m3/d，排污系数为0.85，则食堂废水为1m3/d。经隔油池和化粪池处理后排入污水处理站处理后，排入市政污水管网。 李棋卫生院属于玉溪市第一污水处理厂截污范围内，项目废水经预处理达标后纳入市政管网收集，收集后通过污水主管进入玉溪市第一污水处理厂处理。 - 6）绿化用水 全院绿化面积3475.59m2，用水量按3L/m2.d计，则绿化用水量为10.43m3/d。 用排水情况见表4-3。 表4-3项目用排水情况一览表 用水类型; 用水量（m3/d）; 废水量（m3/d）; 处理措施. 门诊用水; 4; 3.4; 进入院内90m3/d污水处理站处理达标后经市政污水管网排入玉溪市第一污水处理厂处理. 住院病床用水; 25.5; 21.68. 煎药设备清洗用水; 0.2; 0.17. 检验科废水; 0.1; 0.085. 食堂用水; 1.2; 1. 绿化用水; 10.43; 0; 全部蒸发. 合计; 41.43; 26.335; -. 本项目废水产生量为26.335m³/d，年产生量为9612.3m³，本项目为非传染病卫生院，本项目主要水污染物浓度参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1经验数据，pH、总磷、总余氯参照同类型卫生院，污染物产生和排放量见下表： 表4-4 本项目主要水污染物产生和排放情况 pH无量纲 污染指标; COD; BOD5; 氨氮; SS; pH; 总磷; 总余氯; 粪大肠菌群（MPN/L）. 排放量26.335m³/d 9612.3t/a; 进水水质浓度mg/L; 300; 150; 40; 120; 6-9; 12.8; 1; 3×108. 污染物产生量t/a; 2.88; 1.44; 0.38; 1.15; /; 0.12; /; /. 最低处理效率; 80%; 70%; 70%; 85%; /; 50%; 50%; 99.999%. 出水水质浓度mg/L; 60; 45; 12; 18; 6-9; 6.4; 2; 760. 污染物排放量t/a; 0.58; 0.43; 0.12; 0.17; /; 0.06; /; /. （GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准及《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准; 250; 100; 45; 60; 6-9; 8; 2-8; 5000. 达标情况; 达标. 处理措施; 食堂废水经隔油池处理后进入化粪池处理，再进入污水处理站处理；检验废水经预处理后与一般医疗废水经化粪池处理后进入污水处理站进行处理；以上废水经污水处理站处理后排入院外市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂处理。. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 经玉溪市污水处理厂处理后排入玉溪大河. 备注：项目牙科、检验科不涉及重金属等，因此，本项目不对重金属等污染因子进行分析。. （2）废水治理设置及排放口基本信息表 食堂废水经隔油池处理后进入化粪池处理，再进入污水处理站处理；检验废水经预处理后与一般医疗废水经化粪池处理后进入污水处理站进行处理；以上废水经污水处理站处理后排入院外珊瑚路市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂处理。 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 主要污染物; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理类型设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 食堂废水; pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油、阴离子表面活性剂; 污水处理站后进入玉溪市污水处理厂最终排入玉溪大河; 间断排放; TW001; 隔油池+化粪池+污水处理站; 隔油池+化粪池+ 厌氧+生物接触氧化+消毒处理; DW001; 是; 企业总排. 2; 一般医疗废水; 粪大肠菌群数、肠道致病菌肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴 离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯; 连续排放; TW002; 化粪池+污水处理站; 化粪池+ 厌氧+生物接触氧化+消毒处理. 3; 检验废水; pH; 间断排放; TW003; 预处理+污水处理站; 中和法+厌氧+生物接触氧化+消毒工艺. 表4-6 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/(万t/a); 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 102.559339; 24.388432; 0.88677; 玉溪市第一污水厂; 连续排放，流量稳定; 玉溪市污水处理厂; CODcr; 50. BOD5; 10. NH3-N; 5（8）. SS; 10. TP; 0.5. pH; 6~9. 动植物油; 1. 石油类; 1. 阴离子表面活性剂; 0.5. 挥发酚; 0.5. 总氰化物; 0.5. 粪大肠菌群; 1000个/L. 备注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 表4-7 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 主要污染物; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; CODcr; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中的预处理标准; 250. 2; BOD5; 100. 3; SS; 60. 4; NH3-N; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准; 45. 5; 阴离子表面活性剂; 10. 6; 总氰化物; 0.5. 7; 总余氯; 2-8. 8; 挥发酚; 1.0. 9; 石油类; 20. 10; 动植物油; 20. 1; 肠道致病菌; -. 12; 肠道病毒; -. 13; TP; 8. （3）措施可行性分析 ①化粪池依托可行性 本项目建成后污水产生量为26.335m3/d。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“5.3化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为24-36h，清掏周期为180-360d”，根据现场调查，本项目依托现有化粪池，容积60m3，化粪池容积停留时间48h以上，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求，设置合理可行。 ②隔油池依托可行性 参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），隔油池设计符合下列规定：含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；池内水流流速不宜大于0.005m/s；池内分格宜取两档三格；人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。 隔油池有效容积计算公式：V=Q×60×t（V为隔油池的有效容积，Q为设计污水最大秒流量，t 为含油污水在池内的停留时间）。 根据现场调查，卫生院依托现有1个隔油池，全院食堂废水产生量为1m3/d，隔油池容积为2m3，可满足食堂废水处理需求，隔油池容积依托可行。 ③污水处理站依托可行性 1）污水处理站规模和位置 根据现场调查，项目依托现有污水处理站，位于卫生院中部，处理能力为90m3/d，污水处理站设置1 个规范化废水排放口，污水处理达标后接入珊瑚路市政污水管网。根据污染源核算，项目污水产生量为26.335m3/d。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）4.2.4“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%”。本次取20%，则项目污水处理站处理规模应大于31.6m3/d。本项目污水处理站处理能力为90m3/d，规模合理可行。 2）处理工艺 根据《医院污水处理工程技术规范》 (HJ2029-2013)中的要求“非传染病卫生院污水，若处理出水排口终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用“生化处理+消毒工艺”。本项目污水处理站工艺为“预处理+厌氧生物处理池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒清水池”。杀菌消毒方式次氯酸钠消毒。 A、工艺流程简述 项目污水处理站的出水按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2的排放标准进行设计。 ①厌氧生物处理池 厌氧生物处理池在医院污水处理中常作为预处理或单独处理单元，是医院污水处理系统中利用厌氧微生物在无氧条件下分解有机物的处理单元，主要去除COD、BOD等有机污染物，同时产生沼气。 ②生物接触氧化池 随后进入生物接触氧化池进行生物氧化反应。在生物反应池中，通过曝气机进行曝气充氧，在好氧、兼氧微生物的作用下水中的有机物质得到反应降解，形成二氧化碳和水等无害的无机物。 生物接触氧化法是以附着在载体（俗称填料）上的生物膜为主，净化有机废水的一种高效水处理工艺。是具有活性污泥法特点的生物膜法，兼有活性污泥法和生物膜法的优点。在可生化条件下，不论应用于工业废水还是养殖污水、生活污水的处理，都取得了良好的经济效益。该工艺因具有高效节能、占地面积小、耐冲击负荷、运行管理方便等特点而被广泛应用于各行各业的污水处理系统。生物处理是经过物化处理后的环节，也是整个污水处理循环流程中的重要环节，在这里氨氮、亚硝酸、硝酸盐、硫化氢等有害物质都将得到去除，对后序流程中水质的进一步处理将起到关键作用。 ③消毒工艺及设备 出水经沉淀池沉淀处理后，经次氯酸钠消毒杀菌处理后排放。次氯酸钠消毒是卫生院污水消毒常用的方法，其持续消毒能力强，具有广谱的杀菌能力，可以杀灭各种细菌、病毒等微生物及病原体，并可有效控制其再度繁殖，该消毒工艺成熟，已经得到广泛利用。保证废水能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）预处理标准及使用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求。 B、可行技术对比分析 可行技术参考《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A中“表A.2”医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，具体见下表。 表4-8 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表 污水类别; 污染物种类; 排放去向; 可行技术. 医疗污水; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯; 排入城镇污水处理厂; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。. 本项目污水治理设施与可行技术对比分析详见下表。 表4-9 处理工艺对比分析表 污水类别; 排放 去向; 可行技术; 本项目处理 工艺; 对比说明. 医疗污水; 排入城镇污水处理厂; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。; 一级强化处理+消毒工艺。一级强化处理包括：厌氧生物处理+生物接触氧化；消毒工艺：次氯酸钠消毒; 与推荐可行技术“一级强化处理（生物处理）+消毒工艺（二氧化氯法消毒）”一致. 根据上表对比分析可知，本项目污水处理站处理工艺采用《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中推荐的“可行技术”。 C、项目废（污）水排入玉溪市污水处理厂可行性分析 项目周边市政污水管网建设完善，项目废（污）水通过处理可达GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2 中预处理标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1 中B 等级标准后排入西面珊瑚路市政污水管网接入玉溪市污水处理厂处理。 玉溪市污水处理厂位于玉溪市区西南边、大营街镇的东北面，中心沟以南，小李官营西北面。海拔高程1618.2m～1617.8m。该厂始建于2001 年10 月，2003 年10 月投入试运行。玉溪市城市污水处理厂总设计规模为10万m3/d，分两期工程建设。一期工程设计规模5万m3/d，采用改良型A2/O微孔曝气氧化沟工艺。二期工程于2008年6月开工建设，2009年9月完成主体工程施工并进入安装调试，12月份投入试运行，扩建规模5万m3/d。至此，玉溪市污水处理厂的总处理规模达10万t/d。处理出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1规定的一级A标准。玉溪市污水处理厂目前运行正常，日处理污水量7.29万t/d，污水处理率达74.1%。本项目建成后，全院排放的废水量为24.295m3/d，完全能被污水处理厂容纳。项目产生的废（污）水通过处理达标后外排，不会对周边地表水体造成大的影响。 本项目运行前需对场地内现有污水处理站进行调试，调试达标后方能运行。 （4）废水非正常工况： 废水非正常排放考虑卫生院污水站设置故障或池子泄漏。医疗废水可能沾染病人的血、尿、便，含有细菌、病毒等多种病原体，具有传染性，可以诱发疾病或造成水体污染，为防止污水处理设施出现故障时，医疗不能进行有效处理，出现非正常排放，院区设置了应急电源，保证污水站用电，避免在污水处理设备出现事故的时候污水不经过消毒处理就排放的情况发生。污水处理站污水提升泵一用一备，若设备发生故障时可及时换用备用设备。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）非传染病卫生院污水处理工程应急事故池容积应不小于日排放量的30%的要求，因此本环评要求卫生院配套建设事故应急池，项目依托污水处理站旁已建的事故应急池（容积为8m³）。本项目事故处置的具体设计方案为：提升泵、污泥回流泵、鼓风机等动力设备和排风机等环保设备均一用一备，当在用设备发生故障时，备用设备立即启动运行；设置事故应急池，在检修或事故情况下应限制用水以减少污水量的产生，并及时采取措施启动备用设备，及时维修或更换出现事故不能运行的设备。在出现污水池泄漏等风险情况下关闭用水系统减少污水量的产生，同时将污水池中的水抽运到事故应急池中，清理被污染的土壤并修复污水池渗漏处。发生事故时，及时检修及更换设备，并通过在化粪池内人工投加次氯酸钠的消毒方式，保证废水中病原体及细菌的达标排放，最大限度地避免医疗废水事故排放现象的发生。 污水处理站各池均需进行防渗处理，各池采用防渗钢筋混凝土，污水管道材料选择优质材质并做表面的防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏，并进行定期检查，防止跑冒漏滴的现象发生，不会对地下水、土壤造成大的影响。 非正常工况采取的措施： 发生废水事故性排放时，立即通知卫生院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，以达到减少废水排放量的目的，同时启用备用设备，并对出现故障的污水处理系统进行维修，与此同时，通过在化粪池内人工投加次氯酸钠的消毒方式，保证废水中病原体及细菌的达标排放，最大限度地避免医疗废水事故排放现象的发生。 （5）地表水环境评价结论 综上所述，本卫生院实施雨污分流排水体制，雨水经过项目区内雨水管网直接排入市政雨水管。食堂废水经隔油池处理后进入化粪池处理，再进入污水处理站处理；检验废水经预处理后与一般医疗废水经化粪池处理后进入污水处理站进行处理；所有废水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，氨氮、总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准限值要求后，排入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。项目废水对地表水的影响是可以接受的。 （6）项目废水自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中废水监测点位、监测指标和监测频次，本项目运营期废水监测要求如下表。 表 4-10 项目运营期废水自行监测要求 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 卫生院综合废水排放口; 污水处理站排放口（DW001）; 流量; 自动监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中的预处理标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准. pH; 1次/12小时. CODcr、SS; 1次/周. 粪大肠菌群; 1次/月. 肠道病毒、志贺氏菌; 1次/半年. 结核杆菌、沙门氏菌、色度、BOD5、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、阴离子表面活性剂、总氰化物; 1次/季度. 接触池出口; 总余氯; 1次/12小时. 三、声环境影响和保护措施 （1）噪声源强分析 本项目为非生产性项目，运营期噪声源较少，主要为污水处理站设备运行噪声、进出医院人员噪声、备用发电机运行噪声，为间歇性排放。通过选用低噪声设备，设备基础设置减震垫，降低设备震动所产生的噪声，合理布局，布置在专用房间内，利用墙体隔声、距离衰减，绿化阻隔等措施处理，噪声对周围环境影响较小。项目运营期间主要噪声源设备噪声源特性及运行噪声级见表4-11。 表4-11 本项目高噪声设备源强及采取的降噪措施 工序; 噪声源; 数量; 声源位置; 声源类型; 声源源强; 源强数据来源; 运行时间/h. （声压级/距声源距）/(dB(A)/1m). 污水处理站; 污水处理系统水泵; 2; 室内; 频发; 85; 参考《污染源源强核算技术指南》各行业技术指南附录中相关设备声源源强资料; 8760. 风机; 2; 室内; 频发; 85; 8760. 柴油发电机房; 备用柴油发电机; 1; 室内; 偶发; 90; 72. 风机; 1; 室内; 偶发; 85; 72. （2）噪声预测分析 1）预测模型及方法 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 2）声源数据 本项目运营期噪声主要为污水处理系统的水泵噪声、备用柴油发电机，噪声源强约80～90dB（A）。本项目坐标原点为预测范围图西面处，原点以东方向为X轴正方向，原点以北方向为Y轴正方向（0，0，0）。 表4-12 卫生院工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 数量; 点声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段h/d; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距）/(dB(A)/1m); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 污水站; 水泵; 2; 85; 减振、建筑隔声 安装消声器; 48.59; -1.97; 1; 2; 78.98; /; 15; 57.98; 1. 风机; 2; 85; 46.21; 1.4; 1; 3; 75.45; /; 15; 54.45; 1. 柴油发电机房; 发电机; 1; 90; 86.89; -11.55; 1; 5; 76.02; /; 15; 55.02; 1. 风机; 1; 85; 84.59; -12.7; 1; 3; 75.45; /; 15; 54.45; 1. 3）厂界噪声排放达标情况 本次声环境影响评价使用“噪声环境评价系统（OnlineV4）”软件进行预测，计算得出项目主要噪声源厂界贡献值。该系统是根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）构建，基于GIS的三维噪声影响评价系统。软件综合考虑预测区域内所有声源、遮蔽物、气象要素等在声传播过程的综合效应，最终给出符合导则的计算结果。 图4-1 项目厂界噪声贡献值预测结果图 通过预测模型计算，项目厂界噪声的最大值预测结果与达标分析见表4-13。 表4-13 各噪声源至厂界贡献值 单位：dB（A） 预测点; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值/dB(A); 噪声标准值/dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 129.69; 12.75; 1.2; 昼间; 55.04; 60; 达标. 南厂界; 86.42; -52.15; 1.2; 昼间; 56.5; 60; 达标. 西厂界; -4.53; 0.46; 1.2; 昼间; 48.68; 70; 达标. 北厂界; 37.75; 70.27; 1.2; 昼间; 51.66; 60; 达标. 根据表4-13可知，本项目产噪设备经采取低噪声设备、水泵安装减震垫、风机安装消声器，且布置于地下封闭环境等措施，再经几何发散后，项目建成后运营期间东、南、北厂界噪声预测值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，西厂界噪声预测值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求。项目最近的敏感点为南侧3米处的安琪园和东侧30m处的李棋中学，因此本环评对该保护目标进行了预测，预测结果见表4-14。 表4-14 敏感点噪声预测结果与达标分析表 预测点; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值/dB(A); 背景值/dB(A); 叠加值/dB(A); 噪声标准值/dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 安琪园; 29.91; -26.55; 1.2; 昼间; 53.36; 45.8; 54.06; 60; 达标. 李棋中学; 142.5; -18.19; 1.2; 昼间; 46.66; 47.6; 50.17; 60; 达标. 从表4-14可以看出，当项目设备正常工作时，项目噪声对安琪园和李棋中学的噪声预测结果均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。故项目建设运营对周边保护目标声环境影响不大。 为进一步减少项目设备噪声对周围环境的影响，环评要求噪声防治应采取以下对策措施： ①合理安排设备安放位置，尽可能利用距离进行声级衰减； ②选用低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响。 经采取上述措施后，本项目噪声对周围环境的影响较小。 （3）噪声环境自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目建成后，应定期组织噪声监测。若企业不具备监测条件，需委托当地具有监测资质的单位开展噪声监测。项目监测计划具体如下表所示。 表 4-15 项目运营期噪声自行监测要求 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界噪声; 东南西北厂界; 昼间、夜间等效声级Leq(A); 1 次/季度; 项目西面为珊瑚路，为城市主干道，西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余东、南、北厂界噪声排放限值执行2类标准. 敏感点噪声; 安琪园; 昼间、夜间等效声级Leq(A); 1 次/季度; 执行《声环境质量标准》GB3096-2008）2类标准要求，临街一侧执行4a类标准. 李棋中学; 执行《声环境质量标准》GB3096-2008）2类标准要求. 四、固体废物环境影响和保护措施 （1）固体废物的产生和排放情况 本项目运营期固体废物主要为医疗废物、化粪池和污水处理设施污泥、格栅渣、中药渣、生活垃圾、隔油池油脂，具体产排情况如下： 1）医疗废物 表4-16 本项目医疗废物种类 类别; 废物代码; 危险特征; 本项目医疗废物种类; 产生点; 收集及处理. 感染性废物; HW01 841-001-01; In; 被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物。; 门诊、病房、检验科; 收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中. 使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等。. 核酸、肺炎等传染性检测样品、试剂等；生物通风橱废过滤介质。. 损伤性废物; HW01 841-002-01; In; 废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等。; 病房、小手术室; 收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中. 废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等。; 检验科、护士站. 废弃的其他材质类锐器。; 护士站. 病理性废物; HW01 841-003-01; In; 手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官。; 小手术室; 收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中. 16周胎龄以下或重量不足500 克的胚胎组织等；; 小手术室. 药物性废物; HW01 841-005-01; T; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。; 护士站、药房; 少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明；批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置. 废弃的疫苗、血液制品等。; 护士站、药房. 化学性废物; HW01 841-004-01; T/C/I/R; 非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计。; 各类检查仪器、检验科; 收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分. 过期药品管理处置制度：医院须制定《过期药品管理处置制度》并严格遵守，制定过期药品处理清单，委派专人详细填写过期药品名称、数量、批号厂家、处理方法，处理人员须在医教科和分管领导的签字监督下将外包装内包装拆除，药品捣毁后做医疗废物处理。麻醉类精神类药品需要上报到药品监督管理局，由药品监督管理局派人监督处理。 医疗废物主要来源于门诊、住院病人产生的废棉签、棉球敷料、空针、针头、药品、检验废试剂盒、核酸/肺炎等传染性检测样品/试剂以及生物通风橱废过滤介质等。参考《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T177-2005），病床的医疗废物产生量（公斤/天）=床位医疗废物产生系数（公斤/床·天）×床位数（床）×床位使用率（%）。根据第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册，卫生院医疗废物的产生系数为0.65kg/（床·d)，病床使用率按100%计算。本项目床位85床，门诊病人200人/d，则病床医疗废物产生量为0.65×85床×100%=55.25kg/d；门诊医疗废物产生量（公斤/天）=门诊医疗废物产生系数（公斤/人次·天）×门诊人数（人次），则门诊医疗废物产生量=0.02×200=4kg/d。因此，本项目建成后医疗废物共计产生量为59.25kg/d，约21.63t/a。医疗废物分类收集包装，在医疗废物暂存间暂存，定期交云南正晓环保投资有限公司处置。 2）化粪池和污水处理设施污泥 本项目污水处理站在运行过程中会产生污泥，废水中含有病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性，按《国家危险废物名录（2025年版）》将其列为危险废物，危险废物类别为HW49 其他废物，废物代码为772-006-49（采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液））。 项目污水处理站在对卫生院废水进行处理时会有污泥产生，污泥量与水处理量有关，根据类比每处理一方水污泥产生约为0.19kg， 即0.19kg/m3，全院产生污水24.295m3/d，预计产生污泥约4.62kg/d，1.69t/a。化粪池及污水处理站污泥定期清掏石灰消毒后交由有资质单位处置。 3）格栅渣 项目污水处理设施会产生格栅渣，产生量约为1kg/d、0.36t/a，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，属于HW49 其他废物环境治理中的“772-006-49 采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）”，收集后定期交由有资质单位处置。 4）中药渣 本项目建成后为病人提供中药煎煮服务，卫生院中药渣产生量约为1t/a（2.74kg/d）。中药渣不属于危险废物，收集后与生活垃圾一起交由环卫部门定时清运处置。 5）废输液瓶 卫生院输液瓶主要是用于常规输液，未被病人血液、体液、排泄物污染，按原卫生部《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发〔2005〕292号）和原国家卫生计生委办公厅环境保护部办公厅联合印发的《关于进一步加强医疗废物管理工作的通知》（国卫办医发〔2013〕45号）要求，不属于医疗废物。项目不设置传染病科室，本项目非传染病患者使用或未用于传染病患者等输液瓶（袋）、盛装消毒剂空容器等固废产生量大约为1.5t/a，收集后委托云南蓝嘉环保科技有限公司处置。 6）生活垃圾 本项目生活垃圾主要由住院病人及医院人员、门诊病人产生。 ①住院病人生活垃圾 本项目床位85床，按负荷量为100%计，陪护人员按每床1人计，住院病人按每病床每日生活垃圾按0.5kg计，陪护人员每日生活垃圾按0.5kg计算，则住院病人生活垃圾产生量为42.5kg/d，陪护人员生活垃圾产生量为42.5kg/d，即住院部门生活垃圾产生量为85kg/d，31t/a。 ②门诊病人生活垃圾 门诊垃圾按每人次产生0.2kg计，本项目建成后，门诊人数200人·次/d，则门诊生活垃圾产生量为40kg/d、14.6t/a。 ③医护人员生活垃圾 医护人员生活垃圾按每人次产生0.5kg计，本项目建成后，医护人员84人，则医护人员生活垃圾产生量为42kg/d、15.33t/a。 7）隔油池油脂 废油脂产生量按用油量的10%计算，则产生量为14.6kg/a，收集后交由有资质的单位处理。 项目固废产排情况见表4-17，危险废物属性及环境危险特性见表4-18。 表4-17 项目固废产生量情况一览表 属性; 危险废物种类; 危险废物名称; 废物类别及代码; 产生量t/a; 物理状态; 贮存方式; 处置方式. 危险废物; HW01医疗废物; 感染性废物; 841-001-01; 21.63; 固态; 消毒、分类、毁形、收集包装，放入医疗废物暂存间暂存; 交由云南正晓环保投资有限公司. 损伤性废物; 841-002-01; 固态. 化学性废物; 841-004-01; 固态液态. 病理性废物; 841-003-01; 固态. 药物性废物; 841-005-01; 固态. HW49其他废物; 污水处理设施污泥; 772-006-49; 1.69; 固态; 定期清掏脱水后交由有资质单位处置; 交有资质单位处置. 格栅渣; 772-006-49; 0.36; 固态. 一般固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-999-99; 60.93; 固态; 垃圾桶/箱收集; 交由环卫部门清运处置. 中药渣; 中药渣; 842-001--99; 1; 固态; 垃圾桶/箱收集; 交由环卫部门清运处置. 废输液瓶; 废输液瓶; 900-999-99; 1.5; 固态; 统一收集; 交由云南蓝嘉环保科技有限公司. 隔油池油脂; 隔油池油脂; 900-002-S61; 14.6kg/a; 固态; 统一收集; 交有资质单位处置. 表4-18 危险废物属性及环境危险特性一览表 名称; 废物类别; 废物代码; 危险特性. 医疗废物; HW01医疗废物; 841-001-01感染性废物; In（感染性）. 841-002-01损伤性废物; In（感染性）. 841-004-01化学性废物; T（毒性） /C（腐蚀性）/I（易燃性）/R（反应性）. 841-003-01病理性废物; In（感染性）. 841-005-01药物性废物; T（毒性）. 化粪池和污水处理设施污泥、格栅渣; HW49其他废物; 772-006-49采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）; T（毒性）/ In（感染性）. （2）环境管理要求 1）医疗废物贮存、处置场按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置图形标志。危险废物装载容器和包装物张贴标签；收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所设置危险废物警示标志和危险废物标签，标识标志正确、清晰、完好。 2）应制定危险废物管理计划，管理计划内容包括所产生的全部危险废物种类，根据实际生产情况预测产生量并提出减少产生量的措施。 3）医疗废物的处置、管理、分类收集、运送与暂时储存、人员培训和职业安全防护符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》相关规定，危险废物贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。 4）按照危险废物特性分类进行收集、贮存。不同种类的危险废物分开存放，有明显间隔，摆放整齐划一，每一类危险废物单独设置标识牌，不存放除危险废物和应急工具以外的物品。 5）建设单位应结合自身实际生产情况，如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息，定期汇总，并分类装订成册，由专人管理，防止遗失。 6）签订危险废物转移合同，且合同在有效期内。并办理危险废物转移联单，且转移联单上的危险废物种类、数量与实际产生情况相符，至少保存5年。 7）根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“5.3化粪池、污水站，清掏周期为180～360天”，污泥需按时清掏处置。 （3）固体废物环境影响分析 （1）一般固废 本项目产生的一般固废主要为生活垃圾、中药渣、废输液瓶。生活垃圾和中药渣采用密闭式垃圾收集桶/箱收集暂存，可有效降低垃圾恶臭对环境的影响，经收集后委托当地环卫部门定期清运合理可行。废输液瓶交由云南蓝嘉环保科技有限公司处置。因此，固废对环境的影响较小。 （2）危险废物 本项目产生的危险废物主要为医疗废物、化粪池和污水处理站污泥、格栅渣。项目设置1间危废/医废暂存间（占地面积10m2）。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗废物管理条例》（国务院第380 号）的规定建设，要求如下： ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。 ②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。 ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ④地面和裙脚须进行防渗处理，防渗系数应达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求。为2mm厚高密度聚乙烯膜等防渗材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。 ⑤避免阳光直射医疗废物暂间内，应有良好的照明设备和通风条件。 ⑥医疗废物暂间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 ⑦应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在医疗废物暂间外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 项目医疗废物经暂存后交由有资质的云南正晓环保投资有限公司清运处置，化粪池和污水处理设施污泥和格栅渣定期清掏脱水消毒后交由有资质单位处置，处置去向合理。 综上所述，项目产生的固废处置率达100%，固体废物对环境影响较小。建设单位在运行过程中应严格按照环境管理的要求执行，保证固体废物合理处置。 五、地下水环境影响分析 本项目为卫生院建设项目，产生的医疗废物储存在医疗废物暂存间；化粪池、污水处理站的废水发生泄漏会造成地下水影响，故本次环评提出对各污染源进行防渗处理。分区防控措施如下： 本项目防渗分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：医疗废物暂存间、柴油储存间，地面及裙角均采用水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s； 一般防渗区：化粪池及污水处理站池底均采用等效黏土层（厚度≥1.5m）进行一般防渗，渗透系数≤10-7cm/s。 简单防渗区（院区道路及其他区域）：按常规工程进行设计和建设，进行一般地面硬化。 项目建设过程中采取防渗措施可有效防止风险物质下渗进入地下水，通过加强定期检查消除污染隐患；发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补。因此本项目的建设运行对地下水影响可控。 六、土壤环境影响分析 本项目医疗废物暂存间收集的医疗废物、化粪池和污水处理站污泥发生泄漏会对土壤造成一定的影响，经采取本环评提出的相关防渗措施后，可有效防止风险物质下渗进入土壤，通过加强定期检查消除污染隐患；发现有污染物泄漏，及时修补。因此本项目的建设运行对土壤影响可控。 七、生态环境影响及景观影响分析 本项目为卫生院建设项目，项目租用云南玉溪仁新养老服务有限公司已有建筑，用地范围内不涉及生态红线。项目周边无文物保护、风景名胜等环境敏感目标；项目不在饮用水源保护区内，不存在重大环境制约因素，项目用地范围内不涉及生态红线，故本项目对生态环境影响较小。 八、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、环境风险识别 通过收集资料整理，本项目涉及的风险物质理化性质如下： - 1）乙醇：外观与气味：无色透明液体，有特殊芳香气味；密度0.789 g/cm³（20℃）；沸点78.3℃；熔点-114.1℃；闪点12℃（闭杯），属于易燃液体；与水以任意比例互溶，可溶解多种有机物。易燃，燃烧时发出淡蓝色火焰，生成二氧化碳和水。可被强氧化剂（如酸性高锰酸钾、重铬酸钾）氧化，生成乙醛、乙酸等。属于易燃液体，蒸气与空气可形成爆炸性混合物。对中枢神经系统有抑制作用，大量摄入可致中毒。对眼睛和皮肤有刺激性。乙醇是重要的工业原料和有机溶剂，广泛应用于医药、化工、燃料、消毒等领域。 - 2）次氯酸钠：外观：固态为白色粉末，工业品常为微黄色液体，有类似氯气的刺激性气味；液体密度约1.1 g/cm³（5.5%水溶液）；熔点18℃（分解）；易溶于水，水溶液呈碱性。具有强氧化性：能氧化多种有机物和无机物，具有漂白、消毒作用。见光或受热易分解，生成氯化钠和氧气，同时释放氯气。遇酸迅速分解，产生氯气，有中毒危险。应避光、密封保存于阴凉处，避免与酸类、还原剂、有机物接触。次氯酸钠本身没有爆炸危险度，因为它不是可燃物质，而是强氧化剂。爆炸危险度通常用于评估可燃气体或粉尘与空气混合后的爆炸危险性，而次氯酸钠作为氧化剂，主要风险是助燃和与其他物质发生剧烈反应。次氯酸钠在受热、遇酸或与还原剂、有机物接触时可能发生剧烈分解，释放氯气并产生热量，存在火灾和爆炸风险。因此，储存和使用时应远离热源、火源，避免与酸类、还原剂、有机物等物质混合。 - 3）液氧：外观与状态：淡蓝色透明液体，有顺磁性。沸点-183℃（90.2 K）； 熔点：-218.8℃（54.4 K）；密度1.14 g/cm³（-183℃）；临界温度-118.6℃；临界压力5.04 MPa；微溶于水，1体积水约溶解0.03体积氧气。液氧是强氧化剂，能与大多数元素和化合物反应。本身不燃，但能强烈支持燃烧，使可燃物燃烧更剧烈。在常温下与活泼金属（如钠、钾）剧烈反应，生成金属氧化物。与油脂、有机物接触可能发生剧烈氧化反应甚至爆炸。-183℃的极低温会造成严重冻伤，接触皮肤组织会迅速冻结。与可燃物（如油脂、有机物、金属粉末）混合形成爆炸性混合物。受热迅速气化，体积膨胀约860倍，密闭容器可能爆炸。必须使用专用深冷容器，远离热源、火源和可燃物。液氧广泛应用于火箭推进剂、医疗供氧、金属切割焊接等领域，但需严格遵循安全操作规程。 - 4）柴油：外观与气味：淡黄色至棕色油状液体，有特殊气味；密度0.82-0.86 g/cm³（20℃），比水轻；沸点范围180-370℃（馏程）；闪点≥55℃（闭杯），属于可燃液体；凝点-10℃至-35℃（不同牌号差异大）；不溶于水，易溶于有机溶剂。主要成分为C10-C22的烷烃、环烷烃和芳香烃。易燃，燃烧时产生大量热量，火焰呈黄色。长期储存易氧化生成胶质和沉淀。对某些金属有轻微腐蚀性，需添加抗腐蚀剂。遇强氧化剂（如浓硝酸、高锰酸钾）可能发生剧烈反应。蒸气与空气可形成爆炸性混合物，爆炸极限约0.6-7.5%，燃烧产物含一氧化碳、二氧化碳、硫氧化物等有害气体。柴油是重要的燃料油，主要用于柴油发动机、锅炉燃料等，储存和使用时需注意防火、防爆、通风等安全措施。 2、风险潜势 经过收集资料整理，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）相关附录，本次将乙醇、次氯酸钠（消毒剂）、液氧、柴油作为环境风险物质。 项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值为Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，当存在多种危险物质时，按下列公式计算Q值： 式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…Qn—每种物质的临界量，t。可在HJ169-2018中附录B中查询。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-19 项目危险物质储量及临界值表 物质名称; 最大储存量t; 临界量t; 比值（Q). 柴油; 0.14; 2500; 0.000056. 乙醇; 0.017; 500; 0.000034. 次氯酸钠; 0.25; 5; 0.05. 液氧; 3; 200; 0.015. 合计; 0.06509. 根据上述计算，项目Q=0.05509＜1。故确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 3、风险源分布情况 经调查，本项目运行过程中潜在风险源主要为污水处理站、液氧区、化学品储存室、医疗废物暂存间、发电机房，事故触发因素主要见下表： 表4-20 危险物质向环境转移的途径识别结果 序号; 风险源; 主要危险 物质; 事故类型; 事故原因; 环境影响途径. 1; 化学品储存室; 乙醇; 泄漏、火灾、爆炸; 管理不当、储存设施损坏; 环境空气、地表水、地下水、土壤. 2; 医疗废物暂存间; 医疗废物; 泄漏; 管理不当; 环境空气、地下水、土壤. 3; 污水处理站; 次氯酸钠; 泄漏; 管理不当、储存设施损坏; 环境空气、地表水、地下水、土壤. 4; 液氧区; 液氧; 泄漏、火灾、爆炸; 管理不当、储存设施损坏; 环境空气、地表水、地下水、土壤. 5; 发电机房; 柴油; 泄漏、火灾; 管理不当、储存设施损坏; 环境空气、地表水、地下水、土壤. 综上，根据危险物质本身的危险性及潜在风险源识别，确定本项目主要环境风险类型为次氯酸钠、乙醇、液氧、柴油泄漏及爆炸；医疗废物泄漏。 4、环境风险防范措施 （1）柴油 1）柴油储存在发电机自带的密闭油箱内，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生，保证消防沙的量及空桶数量；储存间采取重点防渗措施。 2）对贮存容器、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现问题落实到人、限期落实整改。 （2）次氯酸钠 1）操作人员按规定流程操作，按照次氯酸钠的理化性质及毒性处理泄漏事故； 2）经常检查，确保次氯酸钠存储区地面保持干燥、防雨淋，专人负责，库房钥匙专人保管。 （3）乙醇 1）储存于阴凉、通风的房间内，远离火种和热源。 2）储存过程中定期进行安全检查，保证乙醇容器密封。 3）堆存过程中堆垛不可过大。 4）发生泄漏事故时，应立即用砂石或不燃材料吸收。大量泄漏时，应采用收集容器进行回收，回收后由有资质的单位进行转运、处理。 （4）医疗废水 1）污水处理站重要设备设置备用设备，并及时对故障设备进行更换及检修。 2）按要求添加消毒药剂，定期对污水处理设备进行维护；污水处理站采用双电路电源或应急电源，保证污水处理站用电正常。 3）配备应急事故池，保证事故状态下污水处理站废水可全部收集、处理。 4）发生事故时，通过在化粪池内人工投加次氯酸钠的消毒方式，保证废水中病原体及细菌的达标排放，最大限度地避免医疗废水事故排放现象的发生。 （5）医疗废物 1）严格按照《医疗废物分类目录》、《医疗废物管理条例》、《医疗废物转运车技术要求》（试行）、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》等对医疗废物严格管理； 2）按要求设置医疗废物暂存间，暂存间按要求配置盛装容器、低温保存设备、设置标识牌，并按类别进行分区堆存等，严格按照各科室医疗废物产生的类别、数量、交接人、接收人、接受时间等严格记录台账； 3）医疗废物均全部交由有资质的单位进行清运处置，交接过程严格按转移联单的要求，真实记录转移医疗废物信息，防止转移过程流失。 4）设专人对医疗废物台账及转移联单记录的资料进行核查，台账及转移联单保留纸质和电子资料不得少于3年。 （6）致病性微生物传染风险 医院内环境以及室内空气和物体表面的微生物对医院内外环境的污染是最重要的医源性卫生学问题。病原微生物不仅可造成医院内感染，而且可以污染其他物品甚至诊疗器具。因此，必须采取严格的防范措施： 1）贯彻落实《病原微生物实验室生物安全管理条例》等有关规定。 2）根据国家有关的法律、法规、规章和规范、常规，制定并落实医院感染管理的各项规章制度。 3）医院的布局、设施和工作流程符合医院感染预防与控制的要求。 4）落实医院感染的监测、诊断和报告制度。 5）加强对医院感染控制重点部门的管理。 6）医务人员严格执行无菌技术操作、消毒隔离工作制度。 7）按规定可以重复使用的医疗器械，应当进行严格的消毒或者灭菌。 8）定期对工作人员进行传染病防治知识和技能的培训。 9）若医院确诊患者携带传染病时，及时将传染病患者转移至传染病医院进行专业治疗，且对与患者接触的医务人员进行观察，若发现一旦被传染立即进行治理，且对医院进行消毒。 （7）液氧区 1）液氧区负责人员须经过专门的培训，持证上岗，严格遵守操作规程。 2）定期对其进行检修与维护，工作现场严禁烟火，配备相应的消防器材，有良好的通风和静电装置。 3）液氧区附近严禁堆放易燃易爆物品，杜绝可能产生火花的一切因素。 5、风险事故应急预案 建议企业根据生态环境部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，制定突发环境事件应急预案，报玉溪市生态环境局红塔分局备案。 6、环境风险分析结论 综上所述，项目环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析，存在健康危险性毒性类型，其环境风险影响范围主要集中在医院内。项目经采取事故防范措施、制定完备的环境风险应急预案后，当出现事故时，通过采取紧急的工程应急措施和必要的社会应急措施，环境风险的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状，事故环境风险可接受水平。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站恶臭 | NH3、H2S、臭气浓度等 | 设置在地下一层，为地埋式，加盖密闭，在盖板上留有换气口，并在换气口附近投放除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3要求 |
|  | 医疗垃圾及生活垃圾收集点异味 | 异味（臭气浓度） | 定期消毒，日产日清，使用带盖垃圾桶 | / |
|  | 煎药房异味 | 异味 | 加强通风，安装抽风装置，抽吸后的废气引至室外排放。 | / |
|  | 化验室废气 | 检验废气 | 经生物安全柜过滤处理后引至室外排放。 | / |
|  | 备用发电机组烟气 | 颗粒物、CO、SO2、HC | 设置柴油发电机房，燃油废气经过滤棉处理后，经管道引出一楼室外无组织排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气物排放限值 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 停车场 | 汽车尾气 | 自然通风、大气扩散 | / |
| 地表水环境 | 一般医疗废水 | 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总余氯 | 经化粪池处理后进入污水处理站处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2预处理标准，氨氮、总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准 |
|  | 检验废水 |  | 设2个50L的收集桶（两备两用），采取酸碱中和预处理后排入化粪池处理后再进入污水处理站 |  |
|  | 食堂废水 |  | 经隔油池和化粪池处理后进入污水处理站处理 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 污水处理系统水泵减振、风机安装消声器、建筑隔声、柴油发电机设置于独立的设备房 | 西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余东、南、北厂界噪声排放限值执行2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾和中药渣经收集后委托当地环卫部门清运处置； 废输液瓶交由云南蓝嘉环保科技有限公司处置； 医疗废物经专用医疗废物收集桶收集后密封暂存于医疗废物暂存间，最终交由云南正晓环保投资有限公司清运处置；（医疗废物暂存间设置规范标识标牌，采取重点防渗措施，采用水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s）； 化粪池和污水处理站污泥，定期清掏消毒后交由有资质单位处置； 格栅渣交由有资质单位处置； 隔油池油脂交由有资质单位处置。 项目固体废物能够做到有效处置，处置率达100%。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：医疗废物暂存间、柴油储存间地面及裙角均采用水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s（保存影像资料）； 一般防渗区：化粪池及污水处理站池底均采用等效黏土层（厚度≥1.5m）进行一般防渗，渗透系数≤10-7cm/s。 简单防渗区（院区道路及其他区域）：按常规工程进行设计和建设，进行一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； 2、针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； 3、按照相关规范收集暂存，医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物； 4、医疗废物处置标准应按照《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令（第380号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的污泥控制与处置要求； 5、运输单元的风险防范措施：工作人员佩戴耐酸碱手套，远离易燃、可燃物，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，配备泄漏应急处理设备。 6、定期检查和维护污水处理站设备和水池，定期清理和维护管道系统。安装污水池泄漏报警系统可以及时检测和警示泄漏事件的发生。 7、本项目污水处理站发生非正常运转事故处置的具体设计方案为：提升泵、污泥回流泵、鼓风机等动力设备和排风机等环保设备均一用一备，当在用设备发生故障时，备用设备立即启动运行；设置事故应急池，在检修或事故情况下应限制用水以减少污水量的产生，并及时采取措施启动备用设备，及时维修或更换出现事故不能运行的设备。在出现污水池泄漏等风险情况下关闭用水系统减少污水量的产生，同时将污水池中的水抽运到事故应急池中，清理被污染的土壤并修复污水池渗漏处。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、管理要求 - 1）应加强环境管理，加强节水、节电、保护环境等的宣传教育； 2）项目在建设过程中做好 “三同时”的工作； 3）采用先进节能降耗设备； 4）认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护。 2、排污许可证办理 根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 736 号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，需按要求执行排污许可。 3、竣工环境保护验收 本项目环保措施应当与整合主体工程同时设计、同时施工和同时投产，环保设施按照建设项目竣工环境保护验收管理办法，工程完成后在规定时间建设单位应向当地环保部门提出申请环保设施竣工验收，同时提交竣工环境保护验收调查报告。 表5-1 项目环保设施竣工验收一览表 项目; 验收对象; 治理措施; 验收标准. 大气污染防治措施; 污水处理站周界恶臭气体; 污水处理站为地埋式，在盖板上留有换气口，并在换气口附近投放除臭剂; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度. 食堂油烟; 油烟净化器; /. 备用发电机组烟气; 设置柴油发电机房，燃油废气经过滤棉处理后，经管道引出一楼室外; /. 煎药房异味; 加强通风，安装抽风装置，抽吸后的废气引至室外排放。; /. 化验室废气; 经生物安全柜过滤处理后引至室外排放。; /. 医疗垃圾及生活垃圾收集点异味; 定期消毒，加强保洁、日产日清，使用带盖垃圾桶; /. 汽车尾气; 自然通风、大气扩散; /. 噪声防治措施; 噪声; 水泵设备减振、风机安装消声器建筑隔声; 西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余东、南、北厂界噪声排放限值执行2类标准. 废水防治措施; 一般医疗废水; 化粪池（依托）; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中的预处理标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准. 污水处理站（依托），规模90m³/d. 检验科检验废水; 2个50L的收集桶. 食堂废水; 隔油池（依托）. 固废防治措施; 医疗固废; 消毒、分类、毁形、收集包装，放入医疗废物暂存间暂存，交由云南正晓环保投资有限公司; 处置率100%. 格栅渣; 交由有资质单位处置. 污水站污泥和化粪池污泥; 定期清掏消毒后交由有资质单位处置. 生活垃圾; 由环卫部门清运处置. 中药渣; 收集后与生活垃圾一起交由环卫部门清运处置. 隔油池油脂; 交由有资质单位处置. 废输液瓶; 收集后交由云南蓝嘉环保科技有限公司处置。. 4、项目运营期自行监测计划汇总 表5-2 项目运营期自行监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废水; 污水处理站排放口（DW001）; 流量; 自动监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中的预处理标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准. pH; 1次/12小时. CODcr、SS; 1次/周. 粪大肠菌群; 1次/月. 肠道病毒、志贺氏菌; 1次/半年. 结核杆菌、沙门氏菌、色度、BOD5、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、阴离子表面活性剂、总氰化物、流量; 1次/季度. 接触池出口; 总余氯; 1次/12小时. 无组织废气; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭 气浓度、氯气、 甲烷; 1 次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度. 厂界噪声; 东南西北厂界; 昼间、夜间等效声级 Leq(A); 1 次/季度; 西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余东、南、北厂界噪声排放限值执行2类标准. 敏感点噪声; 安琪园; 昼间、夜间等效声级Leq(A); 1 次/季度; 执行《声环境质量标准》GB3096-2008）2类标准要求，临街一侧执行4a类标准. 李棋中学; 执行《声环境质量标准》GB3096-2008）2类标准要求. |

# 六、结论

玉溪市红塔区李棋卫生院搬迁项目位于云南省玉溪市红塔区珊瑚路208号，通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论： 本项目的建设符合所在地“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）和“玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案”中相关要求，符合相关生态环境保护法律法规政策。符合国家产业政策，选址合理，通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废通过采取相应的措施处理、处置后，能够达标排放，不会对项目区及外环境造成大的影响。通过分析，项目采取的污染控制措施有效、可行。在认真落实环评中提出的污染防治对策措施，保证治理设施正常运转，确保污染物达标排放的情况下，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。从环境保护角度看，项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 | 0.9kg/a | / | / | 1.45kg/a | 0.9kg/a | 1.45kg/a | +0.55 |
|  | NH3 | 0.0013t/a |  |  | 0.0029t/a | 0.0013t/a | 0.0029t/a | +0.0013 |
|  | H2S | 0.00004t/a |  |  | 0.0001t/a | 0.00004t/a | 0.0001t/a | +0.00006 |
| 废水 | 废水量 | 4653.75m3/a | / | / | 9612.3m3/a | 4653.75m3/a | 9612.3m3/a | +4958.55 |
|  | COD | 0.28t/a |  |  | 0.58t/a | 0.28t/a | 0.58t/a | +0.3 |
|  | NH3-N | 0.06t/a |  |  | 0.12t/a | 0.06t/a | 0.12t/a | +0.06 |
|  | 总磷 | 0.03t/a |  |  | 0.06t/a | 0.03t/a | 0.06t/a | +0.03 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 29.2t/a | / | / | 60.93t/a | 29.2t/a | 60.93t/a | +31.73 |
|  | 废输液瓶等固废 | 0.7t/a |  |  | 1.5t/a | 0.7t/a | 1.5t/a | +0.8 |
|  | 中药渣 | 0.5t/a |  |  | 1t/a | 0.5t/a | 1t/a | +0.5 |
|  | 隔油池油脂 | 9.125kg/a |  |  | 14.6kg/a | 9.125kg/a | 14.6kg/a | +5.475 |
| 危险废物 | 污泥 | 0.91t/a | / | / | 1.69t/a | 0.91t/a | 1.69t/a | +0.78 |
|  | 医疗废物 | 8t/a |  |  | 21.63t/a | 8t/a | 21.63t/a | +13.63 |
|  | 格栅渣 | 0.18t/a |  |  | 0.36t/a | 0.18t/a | 0.36t/a | +0.18 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①