玉环审〔2026〕1—49号

玉溪市生态环境局

关于华宁县白塔山陶器厂年产900万件建筑

陶器项目环境影响报告表的批复

华宁县白塔山陶器厂：

你单位申请报批的《年产900万件建筑陶器项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

- 一、项目基本情况

该项目位于华宁县宁州街道上村社区松树地华宁县白塔山陶器厂（新厂）厂区内。根据《华宁县人民政府办公室关于印发华宁县青砖瓦生产企业整治工作方案的通知》（华政办通〔2022〕38号），华宁县白塔山陶器厂（新厂）属于巩固提升项目。项目取得了华宁县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码：2409-530424-04-01-798553，项目总投资737万元，其中环保投资85万元。对现有年产900万件建筑陶器生产线进行改建，主要改建内容为改造建设练泥生产线2条、淘汰烧成车间3座土窑，建设6个梭式窑炉等，并配套建设相应的公辅设施和环保工程，项目改建后生产规模仍为年产900万件建筑陶器，其中砖类350万件，瓦类550万件。该项目现有生产线属于“未批先建”，其环境违法行为于2020年10月由玉溪市生态环境局华宁分局依法进行了查处。

在全面落实生态环境保护法律法规、《报告表》和本批复提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制，根据《报告表》《专家评审意见》及技术评估结论，该项目建设从生态环境保护的角度可行，我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

- 二、项目设计、建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施。施工期采取洒水降尘、道路清扫、物料遮盖、封闭车辆运输、合理安排施工时间等措施减缓对周围环境的不良影响。

（二）严格落实水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流原则，建设排水系统，确保满足项目废水处理及回用的要求；脱硫塔废水经收集沉淀处理后循环使用，不得外排；生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准规定的最严标准限值后，用罐车运至华宁县污水处理厂处理，严禁随意排放；项目须配套建设1个容积不小于300立方米的初期雨水收集池，初期雨水收集后全部回用于生产用水，不得外排。

（三）加强废气污染防治，确保大气污染物达标排放。项目梭式窑炉使用的燃煤须为优质低硫煤，要求企业适时采用天然气等清洁能源替代燃煤，梭式窑炉产生的废气分别收集通过布袋除尘器+脱硫塔处理后，统一由1根不低于15米高的排气筒排放，项目有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物浓度须达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准限值及修改单规定的要求；加强全厂物料储存、运输及生产过程中无组织排放的控制，加强厂区绿化，对厂区道路、地面进行硬化处理，并采取洒水抑尘措施；确保项目厂界无组织排放的颗粒物、二氧化硫、氟化物浓度达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3规定的标准限值要求。按照《污染源自动监控管理办法》等有关规定，项目梭式窑废气排放口须安装烟气在线监测装置，并与生态环境主管部门的监控平台联网运行，且定期对在线监测装置进行比对监测和校准。

（四）严格落实声环境保护措施。优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振、加强绿化等降噪措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。按照减量化、资源化、无害化原则，对固体废物进行分类收集、处理处置，确保不造成二次污染。固体废物应尽量进行综合利用，一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理；废润滑油等危险废物收集存放于危险废物暂存间，并严格按照国家有关规定进行收集、运输、暂存、处置和管理，建立管理台账，存档备查，危险废物暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和管理，危险废物委托有资质的单位定期进行处置，严格执行危险废物转移联单制度，强化各环节的环境保护措施，切实防止管理不当造成的二次污染。

（六）落实地下水和土壤污染防治措施。严格按照《报告表》提出的分区防渗措施和要求，对项目重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区进行防渗处理，防止地下水污染，防渗工程结束后自行组织验收并建立健全相关工作台账记录，存档备查；严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等要求，加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全；加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染土壤和地下水。

（七）加强环境风险防范和管理。建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生；按照《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，制定突发环境事件应急预案并报玉溪市生态环境局华宁分局备案，开展必要的应急培训、宣传和演练。

（八）切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。

三、在项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定办理排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物，项目运行应符合排污许可管理的相关要求；按照信息公开相关规定，主动向社会公开污染源监测等相关信息。

- 四、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理机制，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实；项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

五、该项目大气主要污染物排放总量指标初步核定为：氟化物0.04吨/年、二氧化硫1.1吨/年、氮氧化物3.97吨/年，由玉溪市生态环境局华宁分局纳入主要污染物排放总量控制计划。

- 六、《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

- 七、玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境局华宁分局要切实承担事中事后监管责任，履行属地监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收的监管。

八、原我局《关于华宁县白塔山陶器厂年产900万件建筑陶器项目环境影响报告表的批复〔2026〕（1-19号）》同时废止。

2026年3月30日

抄送：玉溪市生态环境保护综合行政执法支队，玉溪市生态环境局华宁分局，云南智胤环境评估有限公司，玉溪禾川绿色环境咨询有限公司。

玉溪市生态环境局办公室                 2026年3月30日印发